|  | Denumire Produs | Descriere Tehnica | cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pavilion Dimensiuni : 12400x420 cm Înălțime 263 cm | Materialele : -Carcasa pavilionului este confecționată din metal cu mărimea de 60/60/3 mm . Podeaua pavelionului este confecționată din profil metalic cu dimensiuni de 60/60/3 mm și 60/30/3 mm peron armat cu o grosime de minimum 100 mm și este acoperită cu placă din cauciuc cu grosime de 30mm cu o garanție de exploatare de minimum 5 ani . Pereții sunt confecționați din carcasa metalica de 60/60/3 mm și 30/20/2 mm și sunt acoperiți cu lambriu de 10mm şi de o calitate superioară. - Lambriul este prelucrat și vopsit cu vopsea pulbere în cameră de vopsire in 2 straturi ( culoarea fiecărui pavilion se efectuează la dorința clientului ) -Înălțimea lambriul este de 100 cm . De la înălțimea de 100 cm pînă la înălțimea de 200 cm se folosește material din plastic străveziu ( policarbonat ) cu o durabilitate de rezistență la temperatura climaterice de plus+ 50°si - 35 cu o durabilitate si o garanție de la producător de minimum 10 ani .-Acoperișul este confecționat din carcasă metalica cu dimensiuni de 60/30/3 mm și 40/20/2 mm Este acoperit cu panouri din sendwichi de minimu 30mm şi grosimea profilului de minimu 0.45 mm cu o garanție de exploatare de minimum 45 ani ( Garanție de la producător ) -În interiorul pavilionului este asamblat scaune din HDPE DE 15 mm cu o înălțime de 30 cm și o lungime de 1900 cm și o lățime de 25 cm Elementele decorative sunt confecționate din HDPE (poliprepilenă de înaltă densitate). Pavilionul este dotat cu placă senzorială de dezvoltae motorie pentru copii. Toate conexiunile filetate sunt acoperite cu capace din plastic antivandal. Toate elementele metalice vor fii vopsite polimeric cu vopsea pulbere la o temperatură de +-200 ° minimu două straturi cu o grosime de minimu 100 micromi Dimensiuni : 12400x420 cm Înălțime 263 cm -Garanție: 60 luni | 3 buc |