CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achiziţiilor: «Капитальный ремонт зала бокса с к.к. 960120.187.01, расположенного в мун.Комрат, ул.Ленина, 19»

|  | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-1

Deviz-oferta №

Lucrari generale de constructie. (marca SA, demontari)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (демонтаж оконных блоков) | m2 | 30,27 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (демонтаж подоконных досок) | m2 | 1,80 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (демонтаж дверных блоков) | m2 | 6,34 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 17,36 |
| 5 | CK29F corect | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (demontari panouri prefabricate "Armstrong"; aplicativ, se exclud resursele: diblu din metal; panouri "Armstrong"; коэффициент к трудозатратам=0,60) | m2 | 265,24 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 570,00 |
| 7 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (демонтаж деревянных ступеней сцены) | m3 | 0,11 |
| 8 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (демонтаж боковых деревянных панелей сцены) | m2 | 11,61 |
| 9 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 248,26 |
| 10 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (демонтаж деревянных лаг под полом) | m2 | 248,26 |
| 11 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,56 |
| 12 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 2,85 |
| 13 |  | Moloz |  |  |
| 14 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,10 |
| 15 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 3,70 |
| 16 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 18,50 |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 31/25 0101

Lucrari generale de constructie. (marca SA, demontari)

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (демонтаж оконных блоков) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (демонтаж подоконных досок) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (демонтаж дверных блоков) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 5 | CK29F corect | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (demontari panouri prefabricate "Armstrong"; aplicativ, se exclud resursele: diblu din metal; panouri "Armstrong"; коэффициент к трудозатратам=0,60) Коэффициент к трудозатратам=0,60 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 7 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (демонтаж деревянных ступеней сцены) | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 |  |  |
| 8 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (демонтаж боковых деревянных панелей сцены) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |  |  |
| 9 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 10 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (демонтаж деревянных лаг под полом) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 11 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 12 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |  |  |
| 13 |  | Moloz |  |  |  |  |
| 14 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |  |
| 15 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |  |
| 16 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |  |  |

|  | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta №

Lucrari generale de constructie. (marca C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Фундаменты Фм1 ... Фм4 |  |  |
| 1 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 10,20 |
| 2 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 6,80 |
| 3 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C8/10 | m3 | 0,81 |
| 4 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 15,60 |
| 5 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 63,20 |
| 6 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 26,00 |
| 7 | pret piata | Болт 1.1 М16х700 | buc | 40,00 |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 | m3 | 3,30 |
|  |  | Capitolul 2. Каркас |  |  |
| 9 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5 cm) | m2 | 2,50 |
| 10 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 2,50 |
| 11 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 1,222 |
| 12 | CL03A | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 0,714 |
| 13 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,225 |
| 14 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 2,161 |
| 15 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 2,161 |
|  |  | Capitolul 3. Монолитная ж/б плита Пм1 |  |  |
| 16 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 431,00 |
| 17 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 5,50 |
| 18 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 44,60 |
| 19 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 67,00 |
|  |  | Capitolul 4. Лестница Лм1 |  |  |
| 20 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 0,50 |
| 21 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 0,20 |
| 22 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C16/20 | m3 | 0,30 |
| 23 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (МИ-24) | kg | 4,60 |
| 24 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,80 |
| 25 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0,16 |
| 26 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,16 |
| 27 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,16 |
| 28 |  | Ступени Сm1 (16 шт) |  |  |
| 29 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,16 |
| 30 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,16 |
| 31 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,16 |
| 32 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 16,32 |
| 33 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 0,208 |
| 34 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,90 |
|  |  | Capitolul 5. Усиление стен с трещинами |  |  |
| 35 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 39,80 |
| 36 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (PE12, p.1, в) | m | 39,80 |
| 37 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (PE12, p.3) | m | 17,00 |
| 38 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (PE12, p.4) | m | 18,00 |
| 39 | RpCG17A corect | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (plase 4 BpI pas 150x150 - 144,0 kg; armatura 8 A240, l=210 - 21,84 kg) | m2 | 40,00 |
| 40 | RCsB21A k=0,24 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 1,2 cm) | buc | 47,00 |
| 41 | CC03A corect | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plase 4 BpI pas 150x150 - 26,10 kg; armatura 8 A240, l=210 - 4,0 kg) | kg | 26,10 |
| 42 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm) | m2 | 14,50 |
| 43 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar М150 | m2 | 14,50 |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 31/25 0102

Lucrari generale de constructie. (marca C)

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Фундаменты Фм1 ... Фм4 |  |  |  |  |
| 1 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |  |  |
| 2 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
| 3 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa C8/10 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,2500 |  |  |
| 4 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0750 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 5 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 6 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
| 7 | pret piata | Болт 1.1 М16х700 | buc |  |  |  |
|  | 1225520167 | Болт 1.1 М16х700 | buc | 1,0000 |  |  |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100912 | Beton marfa clasa С16/20 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,2500 |  |  |
|  |  | 2. Каркас |  |  |  |  |
| 9 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5 cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102024 | Mortar ciment M 150 T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 10 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2664102102024 | Mortar ciment M 150 T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0030 |  |  |
| 11 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,4000 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 2811106302000 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati | kg | 1 000,0000 |  |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,9500 |  |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,5000 |  |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,5000 |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,5000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2200 |  |  |
|  | 2732103600227 | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3,5000 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut. | 0,9500 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,8000 |  |  |
| 12 | CL03A | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 15,2000 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 2811106301000 | Grinda cu inima plina din otel complet asamblate | kg | 1 000,0000 |  |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut. | 0,5000 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,9000 |  |  |
| 13 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |  |  |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,0000 |  |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 |  |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5000 |  |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,5000 |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,5000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,1500 |  |  |
| 14 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 2430126103299 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-021 | kg | 1,5600 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 |  |  |
| 15 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |  |
|  | 2430116103215 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
|  |  | 3. Монолитная ж/б плита Пм1 |  |  |  |  |
| 16 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 17 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 2663102100912 | Beton marfa clasa С16/20 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,2800 |  |  |
| 18 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,0200 |  |  |
| 19 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  |  | 4. Лестница Лм1 |  |  |  |  |
| 20 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |  |  |
| 21 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
| 22 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100912 | Beton marfa clasa С16/20 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,2500 |  |  |
| 23 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (МИ-24) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01 | kg |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut. | 0,0800 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0100 |  |  |
| 24 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
| 25 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,5000 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,7500 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2500 |  |  |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 |  |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,5000 |  |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut. | 5,5000 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 9,5000 |  |  |
| 26 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 2430126103299 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-021 | kg | 1,5600 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 |  |  |
| 27 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |  |
|  | 2430116103215 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
| 28 |  | Ступени Сm1 (16 шт) |  |  |  |  |
| 29 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |  |  |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,0000 |  |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 |  |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5000 |  |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,5000 |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,5000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,1500 |  |  |
| 30 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 2430126103299 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-021 | kg | 1,5600 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 |  |  |
| 31 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |  |
|  | 2430116103215 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
| 32 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 33 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 2663102100912 | Beton marfa clasa С16/20 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,2800 |  |  |
| 34 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  |  | 5. Усиление стен с трещинами |  |  |  |  |
| 35 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,7000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,2500 |  |  |
| 36 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (PE12, p.1, в) | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 37 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (PE12, p.3) | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 38 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (PE12, p.4) | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 39 | RpCG17A corect | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (plase 4 BpI pas 150x150 - 144,0 kg; armatura 8 A240, l=210 - 21,84 kg) Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1,04 | m2 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,4400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9700 |  |  |
|  | 287312200414 | Plase sudate 4 BpI pas 150x150 | kg | 3,4700 |  |  |
|  | 27106020008 | Otel beton profil neted 8 A240 | kg | 0,5250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0340 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2664102101214 | Mortar M 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0410 |  |  |
|  | 2664102101207 | Mortar M 100-T (pt. informatie) | m3 | 0,0700 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,1200 |  |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut. | 0,0220 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut. | 0,0220 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0500 |  |  |
| 40 | RCsB21A k=0,24 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 1,2 cm) Materiale marunte=0,24 Коэффициент к трудозатратам=0,24 Коэффициент к машинам=0,24 | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut. | 0,0600 |  |  |
| 41 | CC03A corect | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plase 4 BpI pas 150x150 - 26,10 kg; armatura 8 A240, l=210 - 4,0 kg) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 287312200414 | Plase sudate 4 BpI pas 150x150 | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 27106021008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 0,1533 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0006 |  |  |
| 42 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0040 |  |  |
| 43 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar М150 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00 | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0010 |  |  |

|  | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Deviz-oferta №

Lucrari generale de constructie. (marca SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Заделка проемов |  |  |
| 1 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 1,91 |
|  |  | Capitolul 2. Вентиляционные каналы |  |  |
| 2 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm (canal de ventilatie din PVC) | m | 15,80 |
| 3 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (рlaci ghips-carton gr.12,5 mm) | m2 | 2,67 |
|  |  | Capitolul 3. Окна и двери |  |  |
| 4 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ferestre din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, sticla b=5mm, Ок1) | m2 | 30,45 |
| 5 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (PVC, шир.250 мм) | m | 7,25 |
| 6 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 17,40 |
| 7 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, Д1) | m2 | 2,86 |
| 8 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din PVC, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, Д4 ... Д8) | m2 | 17,85 |
| 9 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din PVC, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, Д2, Д3) | m2 | 5,50 |
|  |  | Capitolul 4. Полы |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Cota 0,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1.1. Tip I |  |  |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (PE6) | m3 | 41,80 |
| 11 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (C10/12,5, gr.8 cm) | m2 | 208,30 |
| 12 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (C10/12,5) | m2 | -208,30 |
| 13 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Br I pas 200x200) | kg | 208,30 |
| 14 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast) | m3 | 16,664 |
| 15 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm) | m2 | 208,30 |
| 16 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -208,30 |
| 17 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (промышленный линолиум gr.15 mm) | m2 | 208,30 |
|  |  | Capitolul 4.1.2. Tip II |  |  |
| 18 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (промышленный линолиум gr.15 mm) | m2 | 118,50 |
|  |  | Capitolul 4.1.3. Tip III |  |  |
| 19 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,29 |
| 20 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (B7,5, gr.8 cm) | m2 | 29,01 |
| 21 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B7,5) | m2 | -29,01 |
| 22 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Br I pas 200x200) | kg | 29,01 |
| 23 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast) | m3 | 2,32 |
| 24 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm) | m2 | 29,01 |
| 25 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -29,01 |
| 26 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (линолиум бытовой gr.5 mm) | m2 | 29,01 |
|  |  | Capitolul 4.1.4. Tip IV |  |  |
| 27 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,06 |
| 28 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (B7,5, gr.8 cm) | m2 | 5,88 |
| 29 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B7,5) | m2 | -5,88 |
| 30 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Br I pas 200x200) | kg | 5,88 |
| 31 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast) | m3 | 0,47 |
| 32 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm) | m2 | 5,88 |
| 33 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -5,88 |
| 34 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica gr.11 mm) | m2 | 5,88 |
|  |  | Capitolul 4.2. Cota 2,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2.1. Tip V |  |  |
| 35 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm) | m2 | 22,31 |
| 36 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -22,31 |
| 37 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (линолиум бытовой gr.5 mm) | m2 | 22,31 |
|  |  | Capitolul 4.2.2. Tip VI |  |  |
| 38 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm) | m2 | 11,18 |
| 39 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -11,18 |
| 40 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica gr.11 mm) | m2 | 11,18 |
|  |  | Capitolul 5. Узел 1, РЕ4 |  |  |
| 41 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 1,50 |
| 42 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 0,75 |
| 43 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (C10/12,5) | m3 | 2,00 |
| 44 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 20,00 |
| 45 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (панели ОСБ16) | m2 | 5,70 |
| 46 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 5,70 |
|  |  | Capitolul 6. Внутрения отделка |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Cota 0,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1.1. Потолок |  |  |
| 47 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 238,06 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 132,07 |
| 49 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 132,07 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 132,07 |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) | m2 | 132,07 |
|  |  | Capitolul 6.1.2. Стены |  |  |
| 52 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 484,77 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 484,77 |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) | m2 | 484,77 |
| 55 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 42,94 |
|  |  | Capitolul 6.2. Cota 2,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2.1. Потолок |  |  |
| 56 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 22,31 |
|  |  | Capitolul 6.2.2. Стены |  |  |
| 57 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm) | m2 | 95,11 |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 95,11 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 95,11 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) | m2 | 95,11 |
|  |  | Capitolul 7. Balustrada B1 - B3 |  |  |
| 61 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0,15 |
| 62 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,15 |
| 63 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,15 |
|  |  | Capitolul 8. Trepte scena |  |  |
| 64 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 50,65 |
| 65 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,05 |
| 66 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,05 |
| 67 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 | 0,037 |
| 68 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,037 |
| 69 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0,037 |
| 70 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (панели ОСБ16) | m2 | 0,46 |
| 71 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 0,46 |
|  |  | Capitolul 9. Paranteze K1, K2 |  |  |
| 72 | RCsB21A k=0,24 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 1,2 cm) | buc | 20,00 |
| 73 | RCsB21A k=0,30 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 1,5 cm) | buc | 5,00 |
| 74 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 195,94 |
| 75 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,20 |
| 76 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,20 |
| 77 | pret piata | Анкерный болт М8 L=150 mm | buc | 20,00 |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 31/25 0103

Lucrari generale de constructie. (marca SA)

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Заделка проемов |  |  |  |  |
| 1 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,4800 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9200 |  |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 394,0000 |  |  |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,2400 |  |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | 2. Вентиляционные каналы |  |  |  |  |
| 2 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm (canal de ventilatie din PVC) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,02 | m |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 252130573401 | Canal de ventilatie din PVC, Dn150 mm | m | 1,0100 |  |  |
| 3 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (рlaci ghips-carton gr.12,5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,7870 |  |  |
|  | 266210270102 | Placi ghips-carton gr.12,5 mm | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7350 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 12,9100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0422 |  |  |
|  |  | 3. Окна и двери |  |  |  |  |
| 4 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ferestre din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, sticla b=5mm, Ок1) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 203011293810 | Ferestre din din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, sticla b=5mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 5 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (PVC, шир.250 мм) Materiale marunte (dopuri)=1,02 | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 252110671839 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre PVC шир.250 мм | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 6 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 274312354902 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 7 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, Д1) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 281210630605 | Usi din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 8 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din PVC, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, Д4 ... Д8) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din PVC, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 9 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din PVC, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, Д2, Д3) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din PVC, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 4. Полы |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Cota 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.1. Tip I |  |  |  |  |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (PE6) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 11 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (C10/12,5, gr.8 cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa C 10/12,5 | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 12 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (C10/12,5) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa C 10/12,5 | m3 | 0,01025 |  |  |
| 13 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Br I pas 200x200) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 287312200404 | Plase sudate 4 Br I pas 200x200 | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 14 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 26631021011 | Cimentoplast | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 15 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 266410212024 | Mortar ciment M 50 T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 16 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 266410212024 | Mortar ciment M 50 T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 17 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (промышленный линолиум gr.15 mm) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 252311671634 | Промышленный линолиум gr.15 мм | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | 4.1.2. Tip II |  |  |  |  |
| 18 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (промышленный линолиум gr.15 mm) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 252311671634 | Промышленный линолиум gr.15 мм | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | 4.1.3. Tip III |  |  |  |  |
| 19 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |  |  |
| 20 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (B7,5, gr.8 cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 21 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B7,5) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 0,01025 |  |  |
| 22 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Br I pas 200x200) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 287312200404 | Plase sudate 4 Br I pas 200x200 | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 23 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 26631021011 | Cimentoplast | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 24 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 266410212024 | Mortar ciment M 50 T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 25 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 266410212024 | Mortar ciment M 50 T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 26 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (линолиум бытовой gr.5 mm) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 252311671633 | Линолиум бытовой gr.5 mm | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | 4.1.4. Tip IV |  |  |  |  |
| 27 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |  |  |
| 28 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (B7,5, gr.8 cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 29 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B7,5) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 0,01025 |  |  |
| 30 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Br I pas 200x200) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 287312200404 | Plase sudate 4 Br I pas 200x200 | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 31 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 26631021011 | Cimentoplast | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 32 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 266410212024 | Mortar ciment M 50 T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 33 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 266410212024 | Mortar ciment M 50 T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 34 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica gr.11 mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 266111280703 | Placa ceramica gr.11 mm | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | 4.2. Cota 2,800 |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1. Tip V |  |  |  |  |
| 35 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 266410212024 | Mortar ciment M 50 T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 36 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 266410212024 | Mortar ciment M 50 T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 37 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (линолиум бытовой gr.5 mm) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 252311671633 | Линолиум бытовой gr.5 mm | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | 4.2.2. Tip VI |  |  |  |  |
| 38 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 266410212024 | Mortar ciment M 50 T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 39 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 266410212024 | Mortar ciment M 50 T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 40 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica gr.11 mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 266111280703 | Placa ceramica gr.11 mm | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | 5. Узел 1, РЕ4 |  |  |  |  |
| 41 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |  |  |
| 42 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
| 43 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (C10/12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa C 10/12,5 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 44 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
| 45 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (панели ОСБ16) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2020132920527 | Placi ОСБ16 | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 46 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 0,1900 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1000 |  |  |
|  |  | 6. Внутрения отделка |  |  |  |  |
|  |  | 6.1. Cota 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | 6.1.1. Потолок |  |  |  |  |
| 47 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 49 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |  |  |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 243011610385 | Emulsie apoasa | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 6.1.2. Стены |  |  |  |  |
| 52 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 243011610385 | Emulsie apoasa | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
| 55 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |  |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | 6.2. Cota 2,800 |  |  |  |  |
|  |  | 6.2.1. Потолок |  |  |  |  |
| 56 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | 6.2.2. Стены |  |  |  |  |
| 57 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,7870 |  |  |
|  | 266210270109 | Placi ghips-carton gr.9,5 mm | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7350 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 12,9100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0422 |  |  |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 243011610385 | Emulsie apoasa | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 7. Balustrada B1 - B3 |  |  |  |  |
| 61 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,5000 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,7500 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2500 |  |  |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 |  |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,5000 |  |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 5,5000 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,5000 |  |  |
| 62 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 2430126103299 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-021 | kg | 1,5600 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 |  |  |
| 63 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |  |
|  | 2430116103215 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
|  |  | 8. Trepte scena |  |  |  |  |
| 64 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 65 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 2430126103299 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-021 | kg | 1,5600 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 |  |  |
| 66 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |  |
|  | 2430116103215 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
| 67 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,2500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,5000 |  |  |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,5000 |  |  |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,5000 |  |  |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,0000 |  |  |
| 68 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 69 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 70 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (панели ОСБ16) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2020132920527 | Placi ОСБ16 | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 71 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 0,1900 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1000 |  |  |
|  |  | 9. Paranteze K1, K2 |  |  |  |  |
| 72 | RCsB21A k=0,24 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 1,2 cm) Materiale marunte=0,24 Коэффициент к трудозатратам=0,24 Коэффициент к машинам=0,24 | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 73 | RCsB21A k=0,30 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 1,5 cm) Materiale marunte=0,30 Коэффициент к трудозатратам=0,30 Коэффициент к машинам=0,30 | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 74 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 75 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 2430126103299 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-021 | kg | 1,5600 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 |  |  |
| 76 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |  |
|  | 2430116103215 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
| 77 | pret piata | Анкерный болт М8 L=150 mm | buc |  |  |  |
|  | 12255201815 | Анкерный болт М8 L=150 mm | buc | 1,0000 |  |  |

|  | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Deviz-oferta №

Apeduct A1.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |
| 1 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x1,9 mm (teava din polipropilena PPRS тип 3 PN10) | m | 8,00 |
| 2 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2,3 mm (teava din polipropilena PPRS тип 3 PN10) | m | 4,00 |
| 3 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 12,00 |
| 4 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 12,00 |
| 5 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (кран шаровый латунный муфтовый) | buc | 5,00 |
| 6 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm (кран шаровый латунный муфтовый) | buc | 1,00 |
| 7 | SF51A | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 15 mm | компл. | 1,00 |
| 8 | SA38A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 15 mm (клипсы полипропилен) | buc | 8,00 |
| 9 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20 mm (клипсы полипропилен) | buc | 4,00 |
| 10 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (смеситель на гибком шланге) | buc | 2,00 |
| 11 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (изоляция "Изофлекс") | m | 8,00 |
| 12 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=28 mm (изоляция "Изофлекс") | m | 4,00 |
| 13 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm (teava din polipropilena) | piesa | 1,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 14 |  | Счетчик холодной воды Ду15 мм | buc | 1,00 |
| 15 |  | Фильтр муфтовый латунный Ду15 мм | buc | 1,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 31/25 0131

Apeduct A1.

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 1 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x1,9 mm (teava din polipropilena PPRS тип 3 PN10) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 2521216717020 | Teava din polipropilena PPRS тип 3 PN10, Dn20x1,9 mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 252315671920 | Cot din material plastic Dn20 mm | buc | 0,0600 |  |  |
|  | 252315671820 | Teu din material plastic Dn20 mm | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 252315671720 | Reductie din material plastic Dn20 mm | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 252315671620 | Mufa din material plastic Dn20 mm | buc | 0,0900 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 |  |  |
| 2 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2,3 mm (teava din polipropilena PPRS тип 3 PN10) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 2521216717025 | Teava din polipropilena PPRS тип 3 PN10, Dn25x2,3 mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 252315671925 | Cot din material plastic Dn25 mm | buc | 0,0600 |  |  |
|  | 252315671825 | Teu din material plastic Dn25 mm | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 252315671725 | Reductie din material plastic Dn25 mm | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 252315671625 | Mufa din material plastic Dn25 mm | buc | 0,0900 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 |  |  |
| 3 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |  |
| 4 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |  |  |
| 5 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (кран шаровый латунный муфтовый) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 291312450315 | Кран шаровый латунный муфтовый, Dn15 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 6 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm (кран шаровый латунный муфтовый) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 291312450320 | Кран шаровый латунный муфтовый, Dn20 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 7 | SF51A | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 15 mm | компл. |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,1400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,2300 |  |  |
|  | 332052732800 | Manometru ОБМ-100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 291312420215 | Клапан обратный муфтовый латунный d=15 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 291312450320 | Кран шаровый латунный муфтовый, Dn20 mm | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 291312450315 | Кран шаровый латунный муфтовый, Dn15 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 29131242025 | Кран трехходовой Ду15 мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 23650022015 | Переход муфтовый латунный Ду20х15 мм | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,3000 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,2400 |  |  |
| 8 | SA38A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 15 mm (клипсы полипропилен) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 287527420415 | Клипсы полипропилен, Ду15 мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 9 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20 mm (клипсы полипропилен) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 287527420420 | Клипсы полипропилен, Ду20 мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 10 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (смеситель на гибком шланге) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 2913124201350 | Смеситель на гибком шланге | buc | 1,0000 |  |  |
| 11 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (изоляция "Изофлекс") | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 33205173522 | Изоляция "Изофлекс" Ду=15мм Д=22х5,0 мм | m | 1,0300 |  |  |
| 12 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=28 mm (изоляция "Изофлекс") | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 33205173528 | Изоляция "Изофлекс" Ду=20мм Д=28х5,0 мм | m | 1,0300 |  |  |
| 13 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm (teava din polipropilena) | piesa |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,2400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717025 | Teava din polipropilena PPRS тип 3 PN10, Dn25x2,3 mm | m | 0,4000 |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 14 |  | Счетчик холодной воды Ду15 мм | buc |  |  |  |
|  | 202240051015 | Счетчик холодной воды Ду15 мм | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 |  | Фильтр муфтовый латунный Ду15 мм | buc |  |  |  |
|  | 202240052015 | Фильтр муфтовый латунный Ду15 мм | buc | 1,0000 |  |  |

|  | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Deviz-oferta №

Apeduct T3.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |
| 1 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,8 mm (teava din polipropilena PPRA тип 3 PN16) | m | 7,00 |
| 2 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 7,00 |
| 3 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 7,00 |
| 4 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (кран шаровый латунный муфтовый) | buc | 4,00 |
| 5 | SA38A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" (клипсы полипропилен) | buc | 7,00 |
| 6 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (изоляция "Изофлекс") | m | 7,00 |
| 7 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (автоматический клапан давления со спуском ''после себя") | buc | 1,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (бойлер электрический V=150 l) | buc | 1,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 9 |  | Бойлер электрический V=150 l | buc | 1,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 31/25 0132

Apeduct T3.

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 1 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,8 mm (teava din polipropilena PPRA тип 3 PN16) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 2521216717020 | Teava din polipropilena PPRA тип 3 PN16, Dn20x2,8 mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 252315671920 | Cot din material plastic Dn20 mm | buc | 0,0600 |  |  |
|  | 252315671820 | Teu din material plastic Dn20 mm | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 252315671720 | Reductie din material plastic Dn20 mm | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 252315671620 | Mufa din material plastic Dn20 mm | buc | 0,0900 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 |  |  |
| 2 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |  |
| 3 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |  |  |
| 4 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (кран шаровый латунный муфтовый) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 291312450315 | Кран шаровый латунный муфтовый, Dn15 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 5 | SA38A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" (клипсы полипропилен) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 287527420415 | Клипсы полипропилен, Ду15 мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 6 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (изоляция "Изофлекс") | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 33205173522 | Изоляция "Изофлекс" Ду=15мм Д=22х5,0 мм | m | 1,0300 |  |  |
| 7 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (автоматический клапан давления со спуском ''после себя") | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 291312450415 | Автоматический клапан давления со спуском ''после себя", Dn15 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 8 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (бойлер электрический V=150 l) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,2200 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1050 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 9 |  | Бойлер электрический V=150 l | buc |  |  |  |
|  | 202240051015 | Бойлер электрический V=150 l | buc | 1,0000 |  |  |

|  | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Deviz-oferta №

Canalizare.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (умывальник керамический и сифоном с выпуском) | buc | 1,00 |
| 2 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 3 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (унитаз типа "Компакт") | buc | 1,00 |
| 4 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (трап пластиковый горизонтальный) | buc | 2,00 |
| 5 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (поддон душевой мелкий) | buc | 2,00 |
| 6 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (teava din polipropilena) | m | 7,00 |
| 7 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (teava din polipropilena) | m | 5,00 |
| 8 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,20 |
| 9 | AcE51C | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm (teava din polipropilena) | piesa | 1,00 |
| 10 | SD12C | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 100 mm (воздушный клапан) | buc | 1,00 |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 31/25 0141

Canalizare.

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (умывальник керамический и сифоном с выпуском) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 262210243800 | Lavuar din ceramcia | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 287511420280 | Сифоном с выпуском | buc | 1,0000 |  |  |
| 2 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 291312420137 | Baterie amestecatoare pt. lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
| 3 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (унитаз типа "Компакт") | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 |  |  |
|  | 26221024271 | Унитаз типа "Компакт" | buc | 1,0100 |  |  |
| 4 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (трап пластиковый горизонтальный) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25231267450 | Трап пластиковый горизонтальный Dn50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 |  |  |
| 5 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (поддон душевой мелкий) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 287511420780 | Поддон душевой мелкий | buc | 1,0000 |  |  |
| 6 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (teava din polipropilena) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 2521216730100 | Teava din polipropilena, Dn100 mm | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 7 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (teava din polipropilena) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2521216730050 | Teava din polipropilena, Dn50 mm | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 8 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |  |  |
| 9 | AcE51C | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm (teava din polipropilena) | piesa |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,9500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 2521216730100 | Teava din polipropilena, Dn100 mm | m | 0,4000 |  |  |
| 10 | SD12C | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 100 mm (воздушный клапан) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 29131242010 | Воздушный клапан, Ду100 мм | buc | 1,0000 |  |  |

|  | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
|  | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-6

Iluminat Electric Interior/Echipament Electric de Forta

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | RCsB29S |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 190 мм) / К=4*0,9=3,6 К=3,6000 |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 8,0640 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,4560 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,1411 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,3262 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut | 5,6160 |  |
| 2 | RCsB29G |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 80 мм) / К=4*0,9=3,6 К=3,6000 |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 4,4352 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,9008 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,0979 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,2894 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut | 3,0240 |  |
| 3 | RCsU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений) |  | buc | 8,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,8800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6400 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,9200 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,0080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Tablouri de distributie |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. TIA |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0700 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,7100 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0700 |  |
| 5 |  |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55564-6 |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A |  | buc | 1,0000 |  |
| 6 |  |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55564-7 |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A |  | buc | 1,0000 |  |
| 7 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,1800 |  |
| 8 |  |  | Pictograma pe panou TIA |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55564-3 |  | Pictograma pe panou |  | buc | 1,0000 |  |
| 9 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,2400 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,2800 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0040 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1960 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 4,8800 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0560 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 4,8800 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0240 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,1440 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0040 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 24,4000 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0800 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0040 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0240 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0480 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,5200 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,1600 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total TIA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. TI |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0700 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,7100 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0700 |  |
| 11 |  |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55564-6 |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A |  | buc | 1,0000 |  |
| 12 |  |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55564-7 |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A |  | buc | 1,0000 |  |
| 13 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,1800 |  |
| 14 |  |  | Pictograma pe panou TI |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55564-3 |  | Pictograma pe panou |  | buc | 1,0000 |  |
| 15 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 9,3600 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,4200 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0060 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,2940 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 7,3200 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0840 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 7,3200 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0360 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,2160 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0060 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 36,6000 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,1200 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0060 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0360 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0720 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0120 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,7800 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,2400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total TI |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. TD |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0700 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,7100 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0700 |  |
| 17 |  |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55564-1 |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A |  | buc | 1,0000 |  |
| 18 |  |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55564-2 |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A |  | buc | 1,0000 |  |
| 19 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,1800 |  |
| 20 |  |  | Pictograma pe panou TD |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55564-3 |  | Pictograma pe panou |  | buc | 1,0000 |  |
| 21 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc | 10,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 15,6000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,7000 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0100 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,4900 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 12,2000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,1400 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 12,2000 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0600 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,3600 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0100 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 61,0000 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 10,0000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,2000 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0100 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0600 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,1200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,3000 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,4000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0200 |  |
| 22 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3200 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0700 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0040 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,3800 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,2200 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0140 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0140 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0470 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0020 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,1000 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0200 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0020 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0090 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0360 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0050 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,2000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total TD |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.4. TDv |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0700 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,7100 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0700 |  |
| 24 |  |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55564-1 |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A |  | buc | 1,0000 |  |
| 25 |  |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55564-2 |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A |  | buc | 1,0000 |  |
| 26 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,1800 |  |
| 27 |  |  | Pictograma pe panou TDv |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55564-3 |  | Pictograma pe panou |  | buc | 1,0000 |  |
| 28 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc | 8,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 12,4800 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,5600 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0080 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,3920 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 9,7600 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,1120 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 9,7600 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0480 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,2880 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0080 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 48,8000 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 8,0000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,1600 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0080 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0480 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0960 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0160 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,0400 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,3200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0160 |  |
| 29 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3200 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0700 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0040 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,3800 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,2200 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0140 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0140 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0470 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0020 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,1000 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0200 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0020 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0090 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0360 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0050 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,2000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total TDv |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.5. TGD |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0700 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,7100 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0700 |  |
| 31 |  |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55564-1 |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A |  | buc | 1,0000 |  |
| 32 |  |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55564-2 |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A |  | buc | 1,0000 |  |
| 33 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,1800 |  |
| 34 |  |  | Pictograma pe panou TGD |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55564-3 |  | Pictograma pe panou |  | buc | 1,0000 |  |
| 35 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,2400 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,2800 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0040 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1960 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 4,8800 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0560 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 4,8800 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0240 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,1440 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0040 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 24,4000 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0800 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0040 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0240 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0480 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,5200 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,1600 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0080 |  |
| 36 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3200 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0700 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0040 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,3800 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,2200 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0140 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0140 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0470 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0020 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,1000 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0200 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0020 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0090 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0360 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0050 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,2000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0050 |  |
| 37 | 08-01-055-1 |  | Declansator independent modular |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,0700 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,2600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total TGD |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablouri de distributie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Contor |  |  |  |  |
| 38 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,8700 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,0000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Contor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Sursa neitreruptibila de curent |  |  |  |  |
| 39 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,0600 |  |
|  | 1010625 |  | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" |  | t | 0,0001 |  |
|  | 4110006 |  | Apa distilata |  | kg | 2,8000 |  |
|  | 5220003 |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  | t | 0,0000 |  |
|  | 5420017 |  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara |  | t | 0,0010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sursa neitreruptibila de curent |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Echipamente de iluminat |  |  |  |  |
| 40 | 08-03-594-17 |  | Corp de iluminat LED in tavane suspendate, montat in piese inglobate |  | 100 buc | 0,5600 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 91,8400 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0297 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0560 |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,0017 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,2352 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,8680 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 31,9200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,8680 |  |
| 41 |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (ALS.OPL UNI LED sau analog) |  | buc | 19,0000 |  |
|  | 34555263-1 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V |  | buc | 19,0000 |  |
| 42 |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata in tavan de tip ARMSTRONG, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (OPL/R ECO LED sau analog) |  | buc | 24,0000 |  |
|  | 34555263-2 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata in tavan de tip ARMSTRONG, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V |  | buc | 24,0000 |  |
| 43 |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior a salilor sportive, IP66, IK08, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 76W, reflector din sticla bronata transparenta, plasa metalica de protectie flux luminos 10000Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (UNIOR SCHOOL/S sau analog) |  | buc | 9,0000 |  |
|  | 34555263-3 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior a salilor sportive, IP66, IK08, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 76W, reflector din sticla bronata transparenta, plasa metalica de protectie flux luminos 10000Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V |  | buc | 9,0000 |  |
| 44 |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior (exterior pe fatada), IP65, IK02, cu montare aparenta, modul LED 22W, reflector cu opal, flux luminos 2500Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (CD LED sau analog) |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 34555263-4 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior (exterior pe fatada), IP65, IK02, cu montare aparenta, modul LED 22W, reflector cu opal, flux luminos 2500Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V |  | buc | 4,0000 |  |
| 45 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  | 100 buc | 0,0500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,9100 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,2040 |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,0001 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0105 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0560 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,2800 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0560 |  |
| 46 |  |  | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,Iesire'', de tip permanent, IP65, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 2W, luminozitate 140 cd/m2, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore (MIZAR 6523-3 LED SP AT sau analog) |  | buc | 5,0000 |  |
|  | 34555263-6 |  | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,Iesire'', de tip permanent, IP65, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 2W, luminozitate 140 cd/m2, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore |  | buc | 5,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipamente de iluminat |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Ansamblu de cabluri |  |  |  |  |
| 47 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  | 100 m | 17,2500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 200,1000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0017 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,0107 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,0019 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0124 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 31,0500 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,3588 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 1,7250 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,4226 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 4,4850 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 3,6225 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 47,4375 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 47,4375 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 3,6225 |  |
| 48 |  |  | Cablu ВВГнг( А)-HFLTx 3x1,5 mm2 |  | m | 500,0000 |  |
|  | 454543545-315 |  | Cablu ВВГнг( А)-HFLTx 3x1,5 mm2 |  | m | 500,0000 |  |
| 49 |  |  | Cablu ВВГнг(А)-FRHFLTx 3x1,5 mm2 |  | m | 205,0000 |  |
|  | 454543545-315f |  | Cablu ВВГнг(А)-FRHFLTx 3x1,5 mm2 |  | m | 205,0000 |  |
| 50 |  |  | Cablu ВВГнг( А)-HFLTx 4x1,5 mm2 |  | m | 100,0000 |  |
|  | 454543545-415 |  | Cablu ВВГнг( А)-HFLTx 4x1,5 mm2 |  | m | 100,0000 |  |
| 51 |  |  | Cablu ВВГнг(А)-FRHFLTx 4x1,5 mm2 |  | m | 40,0000 |  |
|  | 454543545-415f |  | Cablu ВВГнг(А)-FRHFLTx 4x1,5 mm2 |  | m | 40,0000 |  |
| 52 |  |  | Cablu ВВГнг( А)-HFLTx 3x2,5 mm2 |  | m | 700,0000 |  |
|  | 454543545-325 |  | Cablu ВВГнг( А)-HFLTx 3x2,5 mm2 |  | m | 700,0000 |  |
| 53 |  |  | Cablu ВВГнг( А)-FRHFLTx 3x2,5 mm2 |  | m | 10,0000 |  |
|  | 454543545-325f |  | Cablu ВВГнг( А)-FRHFLTx 3x2,5 mm2 |  | m | 10,0000 |  |
| 54 |  |  | Cablu ВВГнг( А)-HFLTx 5x2,5 mm2 |  | m | 10,0000 |  |
|  | 454543545-525 |  | Cablu ВВГнг( А)-HFLTx 5x2,5 mm2 |  | m | 10,0000 |  |
| 55 |  |  | Cablu ВВГнг( А)-HFLTx 5x4 mm2 |  | m | 15,0000 |  |
|  | 454543545-54 |  | Cablu ВВГнг( А)-HFLTx 5x4 mm2 |  | m | 15,0000 |  |
| 56 |  |  | Cablu ВВГнг( А)-HFLTx 5x10 mm2 |  | m | 60,0000 |  |
|  | 454543545-510 |  | Cablu ВВГнг( А)-HFLTx 5x10 mm2 |  | m | 60,0000 |  |
| 57 |  |  | Cablu ПВ-3 1х4-380 |  | m | 60,0000 |  |
|  | 454543545-91 |  | Cablu ПВ-3 1х4-380 |  | m | 60,0000 |  |
| 58 |  |  | Cablu ПВ-3 1х6-380 |  | m | 25,0000 |  |
|  | 454543545-92 |  | Cablu ПВ-3 1х6-380 |  | m | 25,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ansamblu de cabluri |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Accesorii electrice |  |  |  |  |
| 59 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,0600 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,9320 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0002 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 6,1200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0024 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0024 |  |
| 60 |  |  | Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20 |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 35454354-1 |  | Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20 |  | buc | 6,0000 |  |
| 61 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,1100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,6080 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0003 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 11,2200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0044 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0044 |  |
| 62 |  |  | Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP20 |  | buc | 11,0000 |  |
|  | 35454354-2 |  | Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP20 |  | buc | 11,0000 |  |
| 63 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,2000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,6200 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0006 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,3000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 20,4000 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0840 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0080 |  |
| 64 |  |  | Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V |  | buc | 20,0000 |  |
|  | 35454355-1 |  | Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V |  | buc | 20,0000 |  |
| 65 |  |  | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata |  | buc | 50,0000 |  |
|  | 35454355-3 |  | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata |  | buc | 50,0000 |  |
| 66 |  |  | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP20 |  | buc | 25,0000 |  |
|  | 35454355-4 |  | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP20 |  | buc | 25,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Accesorii electrice |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Tevi si accesorii |  |  |  |  |
| 67 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 16,6500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 396,2700 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0350 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 15,9840 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 223,1100 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 223,1100 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 3,3300 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 16,6500 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 111,5550 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 299,7000 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 29,9700 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 1,8315 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 263,0700 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 44,9550 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 80,5860 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,8315 |  |
| 68 |  |  | Teava din PVC D20 |  | m | 845,0000 |  |
|  | 454543765-20 |  | Teava din PVC D20 |  | m | 845,0000 |  |
| 69 |  |  | Teava din PVC D25 |  | m | 820,0000 |  |
|  | 454543765-25 |  | Teava din PVC D25 |  | m | 820,0000 |  |
| 70 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  | 100 m | 0,6000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 20,6400 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0013 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,5760 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 8,0400 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 8,0400 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,2400 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 0,6000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 4,0200 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 10,8000 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 1,0800 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,1980 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 14,1000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,6200 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 4,1760 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,1980 |  |
| 71 |  |  | Teava din PVC D40 |  | m | 60,0000 |  |
|  | 454543765-40 |  | Teava din PVC D40 |  | m | 60,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi si accesorii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Montare echipamente si inventar |  |  |  |  |
| 72 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц) Materiale marunte=1,0500 |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 14,0000 |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  | kg | 21,0000 |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  | m | 2,1000 |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  | m | 8,4000 |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  | m | 42,0000 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  | buc | 63,0000 |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  | m | 21,0000 |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  | m | 21,0000 |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  | kg | 0,7392 |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  | kg | 3,7800 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 1,4000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,3200 |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  | h-ut | 0,5600 |  |
| 73 |  |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm (недостающий объем) |  | m | 24,0000 |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  | m | 24,0000 |  |
| 74 |  |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm (недостающий объем) |  | m | 24,0000 |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  | m | 24,0000 |  |
| 75 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка рекуператоров) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100 |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 46,2000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,4000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,6000 |  |
| 76 | IB09A |  | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv (Отопительный электроприбор настенный или потолочный, с муфтовым соединением и тепловой мощностью до 8 кВт, включительно) |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 9,0000 |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  | buc | 12,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,1200 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,2400 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,6000 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 24,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,8000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare echipamente si inventar |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Tablouri de distributie |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. TIA |  |  |  |  |
| 77 |  |  | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, cu incuietoare cu cheie, pentru 12 module |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55567-0 |  | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, cu incuietoare cu cheie, pentru 12 module |  | buc | 1,0000 |  |
| 78 |  |  | Separator de sarcina modular, bipolar, In=20А, Un=230V (BH 32/2P/20A sau analog) |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55567-2 |  | Separator de sarcina modular, bipolar, In=20А, Un=230V |  | buc | 1,0000 |  |
| 79 |  |  | Intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "B", In=4А, Un=230V (BA47-29/1P/B-4A sau analog) |  | buc | 3,0000 |  |
|  | 55567-3 |  | Intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "B", In=4А, Un=230V |  | buc | 3,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total TIA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. TI |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, cu incuietoare cu cheie, pentru 12 module |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55567-0 |  | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, cu incuietoare cu cheie, pentru 12 module |  | buc | 1,0000 |  |
| 81 |  |  | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20А, Un=400V (BH 32/3P/20A sau analog) |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55567-22 |  | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20А, Un=400V |  | buc | 1,0000 |  |
| 82 |  |  | Intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "B", In=4А, Un=230V (BA47-29/1P/B-4A sau analog) |  | buc | 5,0000 |  |
|  | 55567-3 |  | Intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "B", In=4А, Un=230V |  | buc | 5,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total TI |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.3. TD |  |  |  |  |
| 83 |  |  | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, cu incuietoare cu cheie, pentru 24 module |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55567-01 |  | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, cu incuietoare cu cheie, pentru 24 module |  | buc | 1,0000 |  |
| 84 |  |  | Separator de sarcina modular, tripolar, In=63А, Un=400V (BH 32/3P/63A sau analog) |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55567-23 |  | Separator de sarcina modular, tripolar, In=63А, Un=400V |  | buc | 1,0000 |  |
| 85 |  |  | Intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "C", In=10А, Un=230V (BA47-29/1P/C-10A sau analog) |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55567-31 |  | Intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "C", In=10А, Un=230V |  | buc | 1,0000 |  |
| 86 |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Iдn=30mA, Un=230V |  | buc | 8,0000 |  |
|  | 55567-4 |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Iдn=30mA, Un=230V |  | buc | 8,0000 |  |
| 87 |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Iдn=10mA, Un=230V |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55567-41 |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Iдn=10mA, Un=230V |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total TD |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.4. TDv |  |  |  |  |
| 88 |  |  | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, cu incuietoare cu cheie, pentru 18 module |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55567-02 |  | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, cu incuietoare cu cheie, pentru 18 module |  | buc | 1,0000 |  |
| 89 |  |  | Separator de sarcina modular, tripolar, In=63А, Un=400V (BH 32/3P/63A sau analog) |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55567-23 |  | Separator de sarcina modular, tripolar, In=63А, Un=400V |  | buc | 1,0000 |  |
| 90 |  |  | Intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "C", In=6А, Un=230V (BA47-29/1P/C-6A sau analog) |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 55567-32 |  | Intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "C", In=6А, Un=230V |  | buc | 4,0000 |  |
| 91 |  |  | Intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "C", In=16А, Un=230V (BA47-29/1P/C-16A sau analog) |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 55567-33 |  | Intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "C", In=16А, Un=230V |  | buc | 4,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total TDv |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.5. TGD |  |  |  |  |
| 92 |  |  | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, cu incuietoare cu cheie, pentru 24 module |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55567-01 |  | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, cu incuietoare cu cheie, pentru 24 module |  | buc | 1,0000 |  |
| 93 |  |  | Separator de sarcina modular, tripolar, In=63А, Un=400V (BH 32/3P/63A sau analog) |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55567-23 |  | Separator de sarcina modular, tripolar, In=63А, Un=400V |  | buc | 1,0000 |  |
| 94 |  |  | Intrerupator automat modular, bipolar, cu caracteristica "B", In=10А, Un=230V (BA47-29/2P/B-10A sau analog) |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55567-34 |  | Intrerupator automat modular, bipolar, cu caracteristica "B", In=10А, Un=230V |  | buc | 1,0000 |  |
| 95 |  |  | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "B", In=10А, Un=400V (BA47-29/3P/B-10A sau analog) |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55567-35 |  | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "B", In=10А, Un=400V |  | buc | 1,0000 |  |
| 96 |  |  | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20А, Un=400V (BA47-29/3P/C-20A sau analog) |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 55567-36 |  | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20А, Un=400V |  | buc | 2,0000 |  |
| 97 |  |  | Declansator independent modular, Un=230V (PH 47 sau analog) |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55567-5 |  | Declansator independent modular, Un=230V |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total TGD |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablouri de distributie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Contor |  |  |  |  |
| 98 |  |  | Contor de evidenta energiei active si reactive, 5...120A, 230/380V |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 55568 |  | Contor de evidenta energiei active si reactive, 5...120A, 230/380V |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Contor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Sursa neitreruptibila de curent |  |  |  |  |
| 99 |  |  | Sursa neitreruptibila de curent cu bypass Pnom = 0,6 kW, Uint = 230V, fint = 45-65 Hz tensiune la iesire Uies = 230 , fies = 50 Hz IP=20, autonomie de functionare o ora la Pmax, incadrat in panou cu carcasa si usa din metal, IP31, cu incuietoare cu cheie |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 887686 |  | Sursa neitreruptibila de curent cu bypass Pnom = 0,6 kW, Uint = 230V, fint = 45-65 Hz tensiune la iesire Uies = 230 , fies = 50 Hz IP=20, autonomie de functionare o ora la Pmax |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sursa neitreruptibila de curent |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Echipamente si inventar |  |  |  |  |
| 100 |  |  | Gree AMBER GWH24YE-S6DBA2A/I или аналог |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 78787-1 |  | Gree AMBER GWH24YE-S6DBA2A/I |  | buc | 4,0000 |  |
| 101 |  |  | Рекуператор РДЦ-250 Standart или аналог |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 78787-2 |  | Рекуператор РДЦ-250 Standart |  | buc | 4,0000 |  |
| 102 |  |  | Конвектор с механическим термостатом 2000Вт |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 78787-4 |  | Конвектор с механическим термостатом 2000Вт |  | buc | 6,0000 |  |

|  | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
|  | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-7

Echipament sportiv

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
|  |  | 1.1. Echipamente si inventar |  |  |
| 1 |  | MATS Taekwondo WT | buc | 100,0000 |
|  | 959595-1 | MATS Taekwondo WT | buc | 100,0000 |
| 2 |  | Saltea lupte libere (cupertino inclusiv), Dimensiune: 12 x 12 m | buc | 1,0000 |
|  | 959595-2 | Saltea lupte libere (cupertino inclusiv), Dimensiune: 12 x 12 m | buc | 1,0000 |
| 3 |  | Tatami Judo, Dimensiune placa: 2x1 m, grosimea 4 cm | buc | 98,0000 |
|  | 959595-3 | Tatami Judo, Dimensiune placa: 2x1 m, grosimea 4 cm | buc | 98,0000 |

|  | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
|  | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-8

Semnalizare de incendiu

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель) |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 24,0000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0056 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,4000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0560 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,1600 |  |
| 2 | 10-04-087-02 |  | Utilaj de centrala: Dispozitiv de antena de dezlegare (Передатчик) |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 15,3000 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  | 100 buc | 0,4500 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,1000 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 45,0000 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,1400 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  | h-ut | 0,7600 |  |
| 3 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (Аккумулятор 12V, 7Ah) |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,0600 |  |
|  | 4110006 |  | Apa distilata |  | kg | 2,8000 |  |
| 4 | 10-08-002-03 |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii |  | buc | 54,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 108,0000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0011 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0216 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 16,2000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,2160 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 10,2600 |  |
| 5 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Извещатель пожарный ручной) |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 12,0000 |  |
| 6 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie |  | buc | 8,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,0000 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,0080 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0320 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg | 0,0160 |  |
| 7 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3200 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1500 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0300 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,7700 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,1000 |  |
| 8 | 10-01-055-02 |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida |  | 100 m | 6,7000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 248,5700 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0037 |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  | t | 0,0093 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 247,2300 |  |
|  | 1100198 |  | Fixari figurate "СкФ-30" |  | 100 buc | 20,9040 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  | h-ut | 10,2510 |  |
| 9 |  |  | Кабель КПСнг (А) FRLSLTx 2х0,8 |  | m | 450,0000 |  |
|  | 2233225-1 |  | Кабель КПСнг (А) FRLSLTx 2х0,8 |  | m | 450,0000 |  |
| 10 |  |  | Кабель ВВГнг FRLSLTx 3х1,5 |  | m | 120,0000 |  |
|  | 2233225-2 |  | Кабель ВВГнг FRLSLTx 3х1,5 |  | m | 120,0000 |  |
| 11 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  | 100 m | 5,8500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 95,2965 |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg | 5,8500 |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc | 1 170,0000 |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 35,5680 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 35,5680 |  |
| 12 |  |  | Желоб пластиковый 10х22 мм (MCS-1) |  | m | 110,0000 |  |
|  | 2233225-3 |  | Желоб пластиковый 10х22 мм (MCS-1) |  | m | 110,0000 |  |
| 13 |  |  | Труба гофрированная ф20мм с зондом |  | m | 450,0000 |  |
|  | 2233225-4 |  | Труба гофрированная ф20мм с зондом |  | m | 450,0000 |  |
| 14 |  |  | Металлорукав РЗЦ-Х-Ш-22УЗ |  | m | 25,0000 |  |
|  | 2233225-5 |  | Металлорукав РЗЦ-Х-Ш-22УЗ |  | m | 25,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Контрольная панель EN54, ''FP9000/8 '' |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 464564665-1 |  | Контрольная панель EN54, ''FP9000/8 '' |  | buc | 1,0000 |  |
| 16 |  |  | Передатчик 1-канальный (ATS-100) |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 464564665-2 |  | Передатчик 1-канальный (ATS-100) |  | buc | 1,0000 |  |
| 17 |  |  | Аккумулятор 12В, 17 А/ч |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 464564665-3 |  | Аккумулятор 12В, 17 А/ч |  | buc | 2,0000 |  |
| 18 |  |  | Датчик дымовой EN54 (''D 9000SR''') |  | buc | 36,0000 |  |
|  | 464564665-5 |  | Датчик дымовой EN54 (''D 9000SR''') |  | buc | 36,0000 |  |
| 19 |  |  | Датчик дымовой с индикатором EN 54 -7 (''RI9000") |  | buc | 18,0000 |  |
|  | 464564665-51 |  | Датчик дымовой с индикатором EN 54 -7 (''RI9000") |  | buc | 18,0000 |  |
| 20 |  |  | Извещатель пожарный ручной EN54 (''D 9000MCP'') |  | buc | 6,0000 |  |
|  | 464564665-7 |  | Извещатель пожарный ручной EN54 (''D 9000MCP') |  | buc | 6,0000 |  |
| 21 |  |  | Сирена EN54-3 (''S9000'') |  | buc | 7,0000 |  |
|  | 464564665-6 |  | Сирена EN54-3 (''S9000'') |  | buc | 7,0000 |  |
| 22 |  |  | Сирена уличная EN54 (''SB112F'') |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 464564665-61 |  | Сирена уличная EN54 (''SB112F'') |  | buc | 1,0000 |  |
| 23 |  |  | Бокс металлический 650х545х230 с замком в компл. |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 464564665-8 |  | Бокс металлический 650х545х230 с замком в компл. |  | buc | 1,0000 |  |

|  | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1

Deviz-oferta №

Retele exterioare de canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,30 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,90 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,22 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,22 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,40 |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 5,40 |
| 7 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,76 |
| 8 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-10 | buc | 2,00 |
| 9 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-3 | buc | 3,00 |
| 10 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-1 | buc | 2,00 |
| 11 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc | 2,00 |
| 12 |  | Scara cu vanguri din otel | kg | 19,40 |
| 13 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,02 |
| 14 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,02 |
| 15 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,04 |
| 16 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului люк "Л" | buc | 2,00 |
| 17 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,38 |
| 18 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala | m2 | 3,80 |
| 19 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (трубы поливинилхлоридные SN2/SDR41) | m | 12,00 |
| 20 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm (трубы поливинилхлоридные SN2/SDR41) | m | 32,00 |
| 21 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 110 mm | m | 12,00 |
| 22 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 160 mm | m | 32,00 |
| 23 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,70 |
| 24 | RCsU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | 1,00 |
| 25 | RCsB08A | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc | 1,00 |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 31/25 9110

Retele exterioare de canalizare

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
| 7 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |  |  |
| 8 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-10 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 9 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-3 | buc |  |  |  |
|  | 266112643316 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 10 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 11 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 12 |  | Scara cu vanguri din otel | kg |  |  |  |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,0000 |  |  |
| 13 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 2430126103299 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-021 | kg | 1,5600 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 |  |  |
| 14 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |  |
|  | 2430116103215 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
| 15 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,4800 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9200 |  |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 394,0000 |  |  |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,2400 |  |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 16 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului люк "Л" | buc |  |  |  |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* люк "Л" | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 18 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0590 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0072 |  |  |
| 19 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (трубы поливинилхлоридные SN2/SDR41) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |  |  |
|  | 2521216710110 | Tрубы поливинилхлоридные SN2/SDR41, Dn110 mm | m | 1,0050 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 20 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm (трубы поливинилхлоридные SN2/SDR41) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 252121670160 | Tрубы поливинилхлоридные SN2/SDR41, Dn160 mm | m | 1,0500 |  |  |
|  | 252490671016 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) Dn160 mm | buc | 0,1710 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 21 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 22 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 160 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0062 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 23 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 24 | RCsU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 |  |  |
| 25 | RCsB08A | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14,4200 |  |  |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0095 |  |  |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,0340 |  |  |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,0350 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |

|  | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
|  | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Столярные изделия

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Timplarie |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна) |  | m2 | 49,2200 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 10,3362 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 10,3362 |  |
| 2 | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) |  | m2 | 49,2200 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 25,1022 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,4610 |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  | m2 | 49,2200 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 147,6600 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 8,1213 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 6,0541 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 19,6880 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 34,4540 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,9844 |  |
| 3 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) / внутренние |  | m | 61,2000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 19,5840 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,0160 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 45,2880 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0490 |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,2448 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,2999 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0734 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0612 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0612 |  |
| 4 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см) / наружные |  | m | 61,2000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 26,9280 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,4640 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 59,9760 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0612 |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,3060 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,3794 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0918 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0612 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0612 |  |
| 5 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) |  | m2 | 18,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,5400 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,7000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,9000 |  |
| 6 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) |  | m2 | 18,0000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 26,7480 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 5,4000 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 262,9800 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,2016 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,4220 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,5328 |  |
| 7 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) |  | m2 | 18,0000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,8000 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 18,9882 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0180 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0180 |  |
| 8 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) |  | m2 | 18,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,5400 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,7000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,9000 |  |
| 9 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) |  | m2 | 18,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 9,9000 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 7,2000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,0800 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 9,0000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,9000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0360 |  |
| 10 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из жести) |  | m | 22,0000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,0400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,7600 |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  | m | 22,0000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 88,0000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |