| Reparatia cablului de alimentare a Statiei de Pompare nr. 1 de la PDC 7 celula 22 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de lichidare a defectelor cablurilor |  |  |
| 1 | 08-02-165-8 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 150 mm2 | buc | 2,0000 |
| 2 | pret | Manson terminal, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 150 mm2 | buc | 2,0000 |
| 3 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 5,0000 |
| 4 | pret | Transformator de curent 200/5A, clase de precizie 0,5S; 0,5S; 5P | buc | 3,0000 |
| 5 | pret | Transformator de curent 400/5A, clase de precizie 0,5S; 0,5S; 5P | buc | 2,0000 |
| 6 | 08-02-144-6 | Conectarea conductorilor sau cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,0600 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de ajustare |  |  |
| 7 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 2,0000 |