Caiet de sarcini (F1+F5)

Lucrări de reparație capitală a rețelelor interioare (încălzire, apeduct, canalizare) și a Casangeriei (SAAC) la Casa de Cultură din s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi

- Preambul

  - Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și

  - constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica și financiară. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu specificații tehnice. Acestea definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele în vigoare.

  - Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească cerințele și condițiile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel tehnic și calitativ superior cerințelor minimale solicitate.

  - În situația nerespectării acestor cerințe și condiții oferta este considerată neconformă.

- Descriere generală

  - Lucrări de reparatie capitală a rețelelor interioare (încălzire, apeduct, canalizare) și a Casangeriei (SAAC) la Casa de Cultură din s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi perioada de execuție a lucrărilor fiind de 60 de zile calendaristice:

  - Lucrările de construcții se vor realiza în baza graficului de execuție a lucrărilor, coordonat  între Antreprenor și Beneficiar și conform etapelor prevăzute în documentația de execuție, conform normativelor în construcții, dupa transmiterea avizului de incepere a lucrarilor de catre Beneficiar.

- Informaţii şi proiectare

  - Lucrări de reparatie capitală a rețelelor interioare (încălzire, apeduct, canalizare) și a Casangeriei (SAAC) la Casa de Cultură din s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi se vor realiza în baza devizului de cheltuieli și proiectului de execuție, parte integrantă a contractului, elaborat și expertizat conform legislatiei, normelor, regulamentelor si standardelor Republicii Moldova in vigoare obligatorii pentru executie de către antreprenor. Organizarea lucrărilor de construcție se vor organiza și executa conform normativelor în vigoare și tehnologiei pentru fiecare domeniu în parte.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

  - Pentru toată automatica electrică următoarele cerințe tehnice sunt obligatorii și trebuie confirmate prin specificația tehnică pentru fiecare produs ofertat, cu anexarea certificatului de conformitate CE și de calitate a producătorului produselor ofertate, accentul fiind pus pe produse cu fiabilitate înaltă (echivalent calitate Schneider-Electric, ETI, Hager sau alte branduri Europene cu produse de înaltă calitate).

- Durata de viață electrică în număr de cicluri, cel puțin: 4000;

- Durata de viață mecanică număr operațiuni de acționare, cel puțin: 20000.

  - Pentru toate cablurile, vor fi prezentate specificațiile tehnice și certificate de conformitate CE și de calitate care să confirme parametrii tehnici solicitați.

  - Pentru manoperă, calitatea lucrărilor executate trebuie să fie de minim 5 ani termen de garanție.

  - Toate materialele si produsele folosite la executarea lucrărilor trebuie sa corespunda cerintelor Codului URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR Nr. 434 din 28-12-2023. Înlocuirea produselor si procedeelor prevăzute in proiect cu altele se vor efectua numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului.

  - Se supun obligatoriu verificării calității si recepționarii lucrărilor ascunse si/sau in faze determinante la construcții și instalații aferente prevăzute in proiectul de execuție.

  - Executantul va stabili răspunderea tuturor participanților la procesul de producție (factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți) in corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat cu prevederile legale in vigoare.

- Mostre

  - Executantul v-a asigura, realiza, atesta si garanta calitatea construcției conform prevederilor Codului URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR Nr. 434 din 28-12-2023. La toate materialele, utilajele si lucrările de construcție, parametrii tehnici ale cărora diferă sau care nu sunt prevăzute de către documentația de execuție, antreprenorul va prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de materiale necesara pentru aprecierea parametrilor tehnice la cererea autorității contractante.

  - Autoritatea contractantă-grupul de lucru pentru achiziții publice în timpul examinării și evaluării ofertelor depuse la concurs va solicita mostre și certificate de conformitate ale materialelor de bază necesare pentru executarea proiectului.

  - Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigentelor esențiale se va asigura printr-un sistem de calitate conceput şi realizat prin personal propriu de specialitate a antreprenorului general și responsabil tehnic (anterior diriginte de șantier) atestat.

- Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcțiilor şi a terenurilor aferente

  - Furnizarea materialelor de construcții va fi efectuată de catre antreprenor conform parametrilor tehnici stipulați în documentația de execuție și certificate în modul stabilit in Republica Moldova, purtând răspundere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitare si protecția lor. Materialele se vor livra în ambalajele originale, containere sau pachete purtând marca si identificarea producătorului sau furnizorului.

  - Toate materialele, elementele și dotările care au caracteristici diferite de cele prevăzute în proiect precum și acelea care prezintă defecțiuni care la exploatare ar putea conduce la accidente de muncă sau la producerea unor daune materiale de orice natură vor fi respinse. Pot fi admise pentru montare, în cazul în care este posibil, numai părțile de material care nu prezintă deteriorări, însă numai după ce s-a facut o verificare severă asupra calității lor.

  - Conform prevederilor Codului URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR Nr. 434 din 28-12-2023 antreprenorul efectuează protecția si securitatea lucrărilor executate, construcțiilor si teritoriilor aferente, in funcție de condițiile atmosferice pînă la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

  - Executantul este obligat să folosească la executarea lucrărilor contractate numai materiale certificate pe teritoriul Republicii Moldova, să nu deterioreze clădirile, obiectele și instalațiile existente care nu fac parte din obiectul de reparație, să folosească numai mecanisme și utilaje speciale  destinate  pentru executarea lucrărilor de construcție conform proiectului tehnic și normativelor în vigoare.

  - Executantul este obligat pentru supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate si pentru care au predat investitorului documentele necesare. Se va sesiza in timp de 24 de ore Agenția de Supraveghere Tehnică, in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul execuției lucrărilor.

- Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene şi scheme de execuție

  - Executarea încercărilor, verificările, testele și măsurătorile necesare a tuturor elementelor şi lucrărilor se vor efectua conform documentației de execuție, reglementărilor tehnice naționale specifice fiecărui domeniu de lucrări şi prescripțiilor tehnice, fiind obligatorii pentru executare și pot fi efectuate integral de reprezentanți autorizați ai Antreprenorului în colaborare cu  reprezentanții autorizați ai Beneficiarului, sau numai de reprezentanții autorizați ai Angajatorului.

  - Cheltuielile tuturor încercărilor, verificărilor și măsurătorilor, pentru punerea în funcțiune a lucrărilor trebuie prevăzute și suportate de Antreprenor. Toate materialele de construcție pot fi introduse în lucrare numai dacă sunt conform prevederilor documentației de execuție, daca au fost livrate cu certificat de calitate și dacă în cursul depozitării sau manipulării nu au suferit deteriorări.

  - Procesele verbale de verificare a calității lucrărilor ascunse şi/sau in faze determinante la lucrările ce se execută prin subantrepriză se înregistrează in registrele antreprenorului. Responsabil de păstrarea, întocmirea si ținerea la zi a registrelor tehnice este responsabilul tehnic (anterior dirigintele de șantier) atestat.

  - Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, odată cu prezentarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate lunar și procesele verbale cu rezultatele încercărilor de laborator, certificatele de conformitate a materialelor, garanția furnizorilor la materiale aplicate și cartea tehnică a construcției completată.

- Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

  - Executantul este obligat de a soluționa neconformitățile, defectele si neconcordanțele apărute in fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului. În toate cazurile, în care la verificarea unei lucrări ascunse si/sau in faze determinate se constată abateri peste limitele admise sau neîncadrarea in prevederile din documentele normative, proiecte si prescripții tehnice, urmează procedura remedierilor, fiind strict interzis de a se executa in continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau înglobare, lucrarea defectuoasă în cauză, sau care ar împiedica accesul la ea.

  - Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibile, care duc la nerespectarea exigențelor esențiale se vor putea efectua numai cu avizul in scris al proiectantului. În aceste cazuri se va întocmi un plan de măsuri cu termeni pentru repunerea lucrării in situația prevăzută in proiect, după executarea remedierilor se întocmește un nou proces verbal de verificare a calității lucrărilor ascunse si/sau in faze determinante, care se înregistreze conform dispozițiilor legale.

  - Executantul este obligat sa execute remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina lui atît in perioada de execuție cat şi in perioada de garanție stabilită conform legislației și clauzelor contractului de antrepriză.

  - Executantul este obligat de a soluționa defectele apărute  din vina sa în timpul executării lucrărilor la clădirile, obiectele, instalațiile, terenuri, rețele sau construcțiile existente, care nu fac parte din obiectul contractului, pe proprie cheltuială.

- Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

  - Trasarea geodezică a clădirii - conform proiectului de execuție. Drept înălțime geodezică pentru organizarea reliefului servește reperul. Drept cota relativa 0,000 este primit nivelul pardoselii clădirii, care corespunde cotei  planului general. Toleranțele admisibile la executarea lucrărilor trebuie sa fie minime conform prescripțiilor tehnice si actelor normative in vigoare. Condițiile de certificare a calității lucrărilor executate se consideră a fi îndeplinite prin emiterea de către Antreprenor a Certificatului de Calitate și Garanție, document verificat și aprobat de Beneficiar prin organele sale de control și prezentat comisiei de recepție finală.

- Nivelul admis al zgomotului, vibrațiilor, protecție a mediului

  - Mărimea nivelului admis al zgomotului şi vibrației pentru spații trebuie să corespundă documentației de execuție, normelor şi prescripțiilor tehnice stabilite. Se vor urmări regulile specifice pe perioada desfășurării șantierului astfel încât sa se evite contaminarea terenului, contaminarea apelor curgătoare sau freatice învecinate, poluarea fonică a vecinătății, degajarea de noxe sau substanțe în suspensie in atmosferă. Toate operațiunile de evacuare a deșeurilor se vor face în baza unui contract cu o companie de salubrizarea autorizată sau direct către o groapă de gunoi autorizată dar în baza de contract preplătit.

- Cerinţe privind lucrările de construcții aferente montării instalațiilor și utilajelor

  - Amplasarea tuturor instalațiilor, modul şi locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele şi produsele utilizate trebuie sa corespundă documentației de execuție, normativelor tehnice in vigoare. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigentelor esențiale se va asigura printr-un sistem de calitate conceput şi realizat prin personal propriu cu responsabil tehnic (diriginți de şantier) atestați.

  - Odată cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie să prezinte:

    - Documente doveditoare privitor sistemului de management a calității lucrărilor de construcție montaj și manualul calității.

    - Declarație și documente doveditoare privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucrărilor.

    - Declarație și documente doveditoare privind disponibilitatea de personal specializat, instruit și atestat, pentru executarea lucrărilor specifice în domeniul: Construcții civile, industriale și agrozootehnice – relevante domeniului acestei achiziții publice.

    - Declarație și documente doveditoare privind disponibilitatea de responsabil tehnic (anterior diriginte de șantier) atestat pentru executarea lucrărilor specifice în domeniul: - relevante domeniului acestei achiziții publice.

    - Recepția lucrărilor va fi realizata conform legislației in vigoare. Ansamblul lucrărilor ce urmează a fi executate în cadrul contractului, prevăzute in graficul de execuție, trebuie finalizate la termenul convenit, termen care se calculează de la data emiterii de către Beneficiar a avizului de începere a lucrărilor, iar perioada de execuție a lucrărilor fiind de 60 de zile calendaristice).

    - La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul are obligația de a notifica in scris Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

  - Pentru respectarea strictă a tehnologiilor de execuție si într-o abordare globală a lucrărilor de construcție se vor executa lucrări de organizare pe șantier care presupune:

    - antreprenorul este obligat să folosească utilaje adecvate tehnologiei de exploatare pentru executarea lucrărilor de construcție, să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor care se vor executa.

    - împrejmuirea provizorie a amplasamentului construcție si asigurarea accesului securizat;

    - amenajarea încăperii pentru depozitarea utilajului, sculelor, crearea conditiilor necesare pentru muncitori etc;

    - amenajarea   zonei   de   depozitare   provizorie   a   materialelor   si   produselor semifabricate;

    - asigurarea provizorie cu utilități.

  - Responsabilitatea pentru securitatea muncii, autoincendiară si utilajului industrial periculos conform legislației in vigoare о poarta executantul lucrărilor de construcție pană la finalizarea lor.

  - Odată cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie să prezinte declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucrării, disponibilitatea de personal atestat pentru executarea lucrărilor specifice și responsabil tehnic (anterior diriginți de șantier) atestați.

- Cerinţe privind calculul costului

  - Costul ofertei să fie calculat conform normelor de deviz și prețurilor curente ale anului 2025, oferta se întocmește în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini.

  - Totodată, având in vedere finanțarea obiectului dat din contul proiectului, normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor si salariul mediu pe ramură pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și coordonare cu Ministerul Finanțelor.

- Securitatea muncii și autoincendiară a șantierului.

  - Lucrări de reparatie capitală a rețelelor interioare (încălzire, apeduct, canalizare) și a Casangeriei (SAAC) la Casa de Cultură din s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi Organizarea de șantier se va desfășura în incinta amplasamentului construcției, strict în limitele incintei cu rampă de curățare la ieșirea în stradă. Antreprenorul este răspunzător pentru organizarea de șantier (respectiv parcarea mijloacelor de transport, depozitarea materialelor și utilajelor) pe amplasamentul agreat împreuna cu Beneficiarul. Pentru asigurarea utilităților șantierului se vor face branșamente provizorii pentru organizare de șantier racordate la rețelele existente în zonă. Pe durata executării lucrărilor de construcție se vor respecta următoarele:

    - Instruirii corespunzătoare a muncitorilor implicați în lucrări, conform activității desfășurate;

    - împrejmuirii, marcării cu plăcuțe de avertizoare și securizare a zonelor de lucru, pentru a exclude accesul în incinta acestora a persoanelor străine;

    - asigurarea organizării în condiții limitate conform normativelor în vigoare a accesului personalului și persoanelor în clădirea școlii;

    - orice eveniment în activitatea de organizare și executare a lucrărilor de construcție (accidente, incendii, etc.), accidente de circulație produse în zona de lucru, a consecințelor civile și penale, cauzate de neluarea tuturor măsurilor, de semnalizare, dirijare a circulației oamenilor și transportului, revin în sarcina și răspunderea antreprenorului executor a lucrărilor.

  - Respectarea actelor normative în vigoare privind securitatea si sănătatea în muncă.

- Condiţiile de contractare:

  - Beneficiarul solicită garanția pentru ofertă în cuantum de 1% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată.

  - Contractul se încheie între beneficiar şi ofertantul câștigător în termen de maximum 5 (cinci) zile de la data determinării ofertei câștigătoare, pe un termen prevăzut în anunțul de participare.

  - Durata de execuție a lucrărilor conform etapelor principale și graficul de execuție a lucrărilor – 60 de zile calendaristice în perioada de valabilitate a contractului de antrepriză.

  - Antreprenorul general, după primirea scrisorii de acceptare a ofertei din partea Beneficiarului, în termen de maximum 6 zile, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului, se angajează să prezinte autorității contractante, garanția de bună execuție a contractului (contract de cont bancar de depozit-garanție de buna execuție), obținută de la banca unde se deservește, pentru o sumă în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

  - Garanția de bună execuție a contractului se va returna Antreprenorului general de către autoritatea contractantă în baza notificării scrise către agentul bancar, care se va face după executarea integrală a contractului de achiziție publică, semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/finală și predare către ,,Beneficiar” a certificatului de garanție pentru lucrările executate. Perioada de garanție pentru lucrările executate – min 5 ani, care va începe de la data recepției la terminarea lucrărilor.

  - Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuției) – 3 zile calendaristice.

  - Execuția lucrărilor se va face in conformitate cu oferta desemnata câștigătoare, parte integranta a contractului.

  - Beneficiarul va desemna un responsabil tehnic care va supraveghea calitatea lucrărilor și a materialelor folosite în lucru, desfășurarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție și prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la șantier, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale.

  - Lucrările trebuie să fie începute la termenul stabilit in contract, derulate conform graficului general de execuție a lucrărilor si terminate la termenul stabilit. Se pot admite prelungiri de termene numai in cazul unor situații neprevăzute.

  - În situația in care pe parcursul execuției lucrărilor sunt necesare modificări ale soluției tehnice din proiectul de execuție se vor întocmi și prezenta documentele necesare, după caz, cu respectarea normativelor în vigoare și obligațiilor legale, următoarele documente:

    - Dispoziția de santier pentru execuția lucrărilor în tocmită de proiectant si semnata de Responsabilul tehnic (anterior Dirigintele de santier), Beneficiar si Executant, însotită de memoriul justificativ întocmit de proiectant și după caz, însușită de verificatorul de proiect.

    - Listele de cantități pentru lucrările suplimentare sau pentru cele la care urmează a se renunța, întocmite de proiectant, semnate si ștampilate de responsabilul tehnic/ dirigintele de șantier, de proiectant și de reprezentantul legal al Beneficiarului.

- Însușirea prezentului caiet de sarcini, prin semnare și parafare, este obligatorie pentru toți ofertanții participanți la licitație, aceasta urmând să facă parte integrantă din contractul de antrepriză ce urmează să se încheie cu câștigătorul licitației

Lot 1.1 SAAC pe gaze naturale incaperelor Casei de Cultură s.Puhăceni r-ul Anenii Noi

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări (F1) + Catalog de preţuri unitare (F5)

Lot 1.1 SAAC pe gaze naturale incaperelor Casei de Cultură s.Puhăceni r-ul Anenii Noi

Obiectul Lucrări de reparație capitală a rețelelor interioare (încălzire, apeduct, canalizare) și a Casangeriei (SAAC) la Casa de Cultură din s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi

Autoritatea contractantă_Primăria s. Puhăceni, MD 6529 r-l Anenii Noi, s. Puhăceni, str. Centrală, 23, Tel. 026575334, 026575333, Email: primaria.puhaceni@gmail.com, c.f. 1007601007837

| SAAC pe gaze naturale incaperelor Casei de Cultura s.Puhaceni r-ul Anenii Noi (264-2021-SM) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1 (1 2 1 1 F1 264 SM.rtf)

    - SAAC pe gaze naturale incaperelor Casei de Cultura. Solutii termomecanice

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnice sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Трубопроводы |  |  |
| 1 | IC18C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3 mm | m | 26,00 |
| 2 | IC18A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm | m | 10,00 |
| 3 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x3,0mm | m | 7,00 |
| 4 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,8mm | m | 28,00 |
| 5 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2,5mm | m | 2,00 |
| 6 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 30,00 |
| 7 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 17,00 |
| 8 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 26,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Трубопроводная арматура |  |  |
| 9 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный проходной фланцевый стальной Ду 65, Ру=4 МПа 15с22нж) | buc | 2,00 |
| 10 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный проходной фланцевый Ду 65, Py=1.6МПа 15ч14п) | buc | 1,00 |
| 11 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm(Клапан запорный проходной фланцевый Ду 50, Py=1.6МПа 15ч9п2) | buc | 8,00 |
| 12 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm ((Клапан запорный проходной фланцевый Ду 40, Py=1.6МПа 15ч8п2) | buc | 8,00 |
| 13 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан запорный проходной муфтовый Ду 20 Ру=1,6 МПа 15ч8п2) | buc | 23,00 |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан запорный проходной муфтовый Ду 20 в защищенном от самопроизвольного открывания Ру=1,6 МПа 15ч8п2) | buc | 1,00 |
| 15 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан обратный подъемный,фланцевый Ду 50, Ру 2,5 МПа 16кч9п) | buc | 2,00 |
| 16 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный подъемный,фланцевый Ду 40, Ру 2,5 МПа 16кч9п) | buc | 4,00 |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан обратный подъемный,фланцевый Ду 20, Ру 2,5 МПа 16кч9п2) | buc | 4,00 |
| 18 | IA19B | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40 mm) (Клапан предохранительный, полноподъемный фланцевый Ду 50,Ру=1,6 МПа 17с12нж) | buc | 2,00 |
| 19 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Клапан предохранительный Ду 20,Ру=6 бар) | buc | 1,00 |
| 20 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением типа MATIC Ду 10 ) | buc | 2,00 |
| 21 | GB05A | Антивибрационная вставка фланцевая Ду 50 мм " Danfoss"ZKB | buc | 4,00 |
| 22 | GB05A | Антивибрационная вставка вставка Ду 20 мм " Danfoss"ZKT | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Закладные конструкции для установки КиП и А |  |  |
| 23 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( Закладная конструкция для измерения температуры ЗКЧ) | buc | 2,00 |
| 24 | IA18F | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: fluier de semnalizare pentru suprapresiune montat cu flansa (Закладная конструкция для измерения давления) | buc | 17,00 |
| 25 | IA18C | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: indicator de nivel (armaturi si sticla) montat cu mufa(Закладная конструкция для измерения уровня ) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Изделия м материалы для крепления трубопроводов |  |  |
| 26 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Опора подвижная безкорпусная для трубопровода Дн 133 ОПБ-1/133) | buc | 4,00 |
| 27 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Suport mobil pentru teava Дн 76 ОПБ-1/76) | buc | 12,00 |
| 28 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Опора подвижная безкорпусная для трубопровода Дн 57 ОПБ-1/57) | buc | 8,00 |
| 29 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Опора подвижная безкорпусная для трубопровода Дн 45 ОПБ-1/45) | buc | 2,00 |
| 30 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Опора подвижная безкорпусная для трубопровода Дн 25 ОПБ-1/25) | buc | 16,00 |
| 31 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 45,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari de constructii |  |  |
| 32 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 10,00 |
| 33 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 10,60 |
| 34 | IzH04A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv | m2 | 26,44 |
| 35 | IzH09A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, tip SPS 2, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de rabit, imbracate pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 60; 70; 80; 90; 100; 110 sau 120 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv | m2 | 23,58 |
| 36 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm | m2 | 50,57 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
| 37 | IA12D | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 -40 kw, montat pe rama sau pe suport | buc | 2,00 |
| 38 | CL16B | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum | t | 0,10 |
| 39 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv | buc | 4,00 |
| 40 | IA29A | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 500 l ( Расширительный бак V=200 л, Р=6 бар "VAREM" ) | buc | 1,00 |
| 41 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 65 mm (Грязевик (фильтр) чугунный Ду 40,Ру16 бар "Danfoss") | buc | 2,00 |
| 42 | IA25Aприм | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (Гидравлический разделитель, пропускной способностью 5,0 м3/час) | buc | 1,00 |
| 43 | IA29A | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 500 l (Бак запаса подпиточной воды V=0,3 м3 ) | buc | 1,00 |
| 44 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 20 mm (Грязевик (фильтр) чугунный Ду 20,Ру16 бар "Danfoss") | buc | 2,00 |
| 45 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h ( Химводочистка комплексная "Decalux-Basic-8 ET") | buc | 1,00 |
| 46 | IA18Dприм | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: indicator de nivel (armaturi si sticla) montat cu flansa (Деаэратор Ventojet VGA Ду-20" Pneumatex" ) | buc | 1,00 |
| 47 | IB03C | Serpentina de incalzire monotubulara, din teava de otel pentru instalatii sau pentru construcii, avind diametrul de 89 x 3,5 ... 102 x 4 mm (Гребенка подающей сетевой воды из трубопровода d=125мм L=1200mm) | m | 1,20 |
| 48 | IB03C | Serpentina de incalzire monotubulara, din teava de otel pentru instalatii sau pentru construcii, avind diametrul de 89 x 3,5 ... 102 x 4 mm (Гребенка обратной сетевой воды из трубопровода d=125мм L=1200mm) | m | 1,20 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 49 | Pret de piata | Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безопасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), номинальной производительностью Q=90 кВт (0,0774 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия)"THERM TRIO 90 Т" | buc | 2,00 |
| 50 | Pret de piata | Газоход и дымовая труба из сборных элементов MBM Seria Practico в комплекте с изоляцией | комплект | 1,00 |
| 51 | Pret de piata | Циркуляционный насос сетевой воды,производительностью Qр=7,2 м3/час напором Н=10,5 м.вд.ст. , с электродвигателем мощностью N=8...174кВт "Bira"l А 16-2 | buc | 2,00 |
| 52 | Pret de piata | Расширительный бак V=200 л, Р=6 бар "VAREM" | buc | 1,00 |
| 53 | Pret de piata | Грязевик (фильтр) чугунный Ду 40,Ру16 бар "Danfoss") | buc | 2,00 |
| 54 | Pret de piata | Гидравлический разделитель, пропускной способностью 5,0 м3/час | buc | 1,00 |
| 55 | Pret de piata | Бак запаса подпиточной воды V=0,3 м3 | buc | 1,00 |
| 56 | Pret de piata | Насос подпиточной воды;Qр=0,04 м3/час; Нр=21,0 м, с электродвигателем N=0,75 кВт"Biral" BM 1-2 | buc | 2,00 |
| 57 | Pret de piata | Грязевик (фильтр) чугунный Ду 20,Ру16 бар "Danfoss" | buc | 2,00 |
| 58 | Pret de piata | Химводочистка комплексная "Decalux-Basic-8 ET" | buc | 1,00 |
| 59 | Pretul firmei | Деаэратор Ventojet VGA Ду-20" Pneumatex" | buc | 1,00 |
| 60 | Pret de piata | Гребенка подающей сетевой воды из трубопровода d=125мм L=1200mm | buc | 1,00 |
| 61 | Pret de piata | Гребенка обратной сетевой воды из трубопровода d=125мм L=1200mm | buc | 1,00 |

Notă: Modelul și denumirile comerciale sunt indicate din documentația tehnică de proiect, și pot fi considerate ca fiind o referință a nivelului minim de performanță solicitat de Beneficiar, ofertantul fiind în drept să ofere un produs cu specificațiile tehnice echivalente sau mai bune!!!

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect SAAC pe gaze naturale incaperelor Casei de Cultura s.Puhaceni r-ul Anenii Noi(264-2021-SM) | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul (1 F5 2 1 1 264 SM.rtf)

    - SAAC pe gaze naturale incaperelor Casei de Cultura. Solutii termomecanice

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari tehnice sanitare |  |  |
|  |  | 1.1. Трубопроводы |  |  |
| 1 | IC18C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3 mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3000 |
|  | 252121670100076 | Teava din otel d=76x3mm | m | 1,0150 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0840 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2070 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0420 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |
| 2 | IC18A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1000 |
|  | 252121670100057 | Teava din otel d=57x3,0mm | m | 1,0150 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1480 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0290 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |
| 3 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x3,0mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |
|  | 252121670100054 | Teava din otel d=45x3,0mm | m | 1,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1460 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0430 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0630 |
| 4 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,8mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4800 |
|  | 25212167010006 | Teava din otel d=25x2,8mm | m | 1,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
| 5 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2,5mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 252121670100017 | Teava din otel d=18x2,5mm | m | 1,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
| 6 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,0900 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-util | 0,0400 |
| 7 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1100 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-util | 0,0500 |
| 8 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1300 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0600 |
|  |  | 1.2. Трубопроводная арматура |  |  |
| 9 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный проходной фланцевый стальной Ду 65, Ру=4 МПа 15с22нж) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |
|  | 287527420500065 | Клапан запорный проходной фланцевый стальной Ду 65, Ру=4 МПа 15с22нж | buc | 1,0000 |
|  | 287527442820065 | Flansa Ду=65мм | buc | 2,0000 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0150 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0650 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6200 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,2000 |
| 10 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный проходной фланцевый Ду 65, Py=1.6МПа 15ч14п) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |
|  | 287527420500066 | Клапан запорный проходной фланцевый Ду 65, Py=1.6МПа 15ч14п | buc | 1,0000 |
|  | 287527442820065 | Flansa Ду=65мм | buc | 2,0000 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0150 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0650 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6200 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,2000 |
| 11 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm(Клапан запорный проходной фланцевый Ду 50, Py=1.6МПа 15ч9п2) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |
|  | 287527420500050 | Клапан запорный проходной фланцевый Ду 50, Py=1.6МПа 15ч9п2 | buc | 1,0000 |
|  | 287527442820050 | Flansa Ду=50мм | buc | 2,0000 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0150 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0650 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6200 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,2000 |
| 12 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm ((Клапан запорный проходной фланцевый Ду 40, Py=1.6МПа 15ч8п2) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 287527420500040 | Клапан запорный проходной фланцевый Ду 40, Py=1.6МПа 15ч8п2 | buc | 1,0000 |
|  | 287527442820040 | Flansa Ду=40мм | buc | 2,0000 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0100 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3400 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1000 |
| 13 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан запорный проходной муфтовый Ду 20 Ру=1,6 МПа 15ч8п2) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527420510020 | Клапан запорный проходной муфтовый Ду 20 Ру=1,6 МПа 15ч8п2 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан запорный проходной муфтовый Ду 20 в защищенном от самопроизвольного открывания Ру=1,6 МПа 15ч8п2) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527420510021 | Клапан запорный проходной муфтовый Ду 20 в защищенном от самопроизвольного открывания Ру=1,6 МПа 15ч8п2 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 15 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан обратный подъемный,фланцевый Ду 50, Ру 2,5 МПа 16кч9п) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |
|  | 287527420500051 | Клапан обратный подъемный,фланцевый Ду 50, Ру 2,5 МПа 16кч9п | buc | 1,0000 |
|  | 287527442820050 | Flansa Ду=50мм | buc | 2,0000 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0150 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0650 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6200 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,2000 |
| 16 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный подъемный,фланцевый Ду 40, Ру 2,5 МПа 16кч9п) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 287527420500041 | Клапан обратный подъемный,фланцевый Ду 40, Ру 2,5 МПа 16кч9п | buc | 1,0000 |
|  | 287527442820040 | Flansa Ду=40мм | buc | 2,0000 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0100 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3400 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1000 |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан обратный подъемный,фланцевый Ду 20, Ру 2,5 МПа 16кч9п2) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527420510022 | Клапан обратный подъемный,фланцевый Ду 20, Ру 2,5 МПа 16кч9п2 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 18 | IA19B | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40 mm) (Клапан предохранительный, полноподъемный фланцевый Ду 50,Ру=1,6 МПа 17с12нж) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2400 |
|  | 291315450000050 | Клапан предохранительный, полноподъемный фланцевый Ду 50,Ру=1,6 МПа 17с12нж | buc | 1,0000 |
|  | 287527442820050 | Flansa Ду=50мм | buc | 2,0000 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 4,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0300 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0100 |
| 19 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Клапан предохранительный Ду 20,Ру=6 бар) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 291315450000020 | Клапан предохранительный Ду 20,Ру=6 бар | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 |
| 20 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением типа MATIC Ду 10 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 29131345000001 | Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением типа MATIC Ду 10 | buc | 1,0000 |
| 21 | GB05A | Антивибрационная вставка фланцевая Ду 50 мм " Danfoss"ZKB | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5000 |
|  | 2875274400120050 | Антивибрационная вставка фланцевая Ду 50 мм " Danfoss"ZKB | buc | 1,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,3400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,3300 |
| 22 | GB05A | Антивибрационная вставка вставка Ду 20 мм " Danfoss"ZKT | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5000 |
|  | 2875274400120020 | Антивибрационная вставка фланцевая Ду 20 мм " Danfoss"ZKТ | buc | 1,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,3400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,3300 |
|  |  | 1.3. Закладные конструкции для установки КиП и А |  |  |
| 23 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( Закладная конструкция для измерения температуры ЗКЧ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0930 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0460 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 0,2000 |
|  | 28752741203982 | Закладная конструкция для измерения температуры ЗКЧ | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 24 | IA18F | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: fluier de semnalizare pentru suprapresiune montat cu flansa (Закладная конструкция для измерения давления) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3200 |
|  | 33205000000001 | Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ | buc | 1,0200 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0080 |
|  | 2874115800780 | Surub hex. M 10 x 35 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115883761 | Saiba plata M 12 | buc | 8,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0900 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0400 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0200 |
| 25 | IA18C | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: indicator de nivel (armaturi si sticla) montat cu mufa(Закладная конструкция для измерения уровня ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8500 |
|  | 332050000000440 | Закладная конструкция для измерения уровня | buc | 1,0200 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
|  |  | 1.4. Изделия м материалы для крепления трубопроводов |  |  |
| 26 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Опора подвижная безкорпусная для трубопровода Дн 133 ОПБ-1/133) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 2875274204000133 | Опора подвижная безкорпусная для трубопровода Дн 133 ОПБ-1/133 | buc | 1,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |
| 27 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Suport mobil pentru teava Дн 76 ОПБ-1/76) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 287527420400070 | Опора подвижная безкорпусная для трубопровода Дн 76 ОПБ-1/76 | buc | 1,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |
| 28 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Опора подвижная безкорпусная для трубопровода Дн 57 ОПБ-1/57) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3800 |
|  | 287527420400050 | Опора подвижная безкорпусная для трубопровода Дн 57 ОПБ-1/57 | buc | 1,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |
| 29 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Опора подвижная безкорпусная для трубопровода Дн 45 ОПБ-1/45) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3800 |
|  | 287527420400045 | Опора подвижная безкорпусная для трубопровода Дн 45 ОПБ-1/45 | buc | 1,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |
| 30 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Опора подвижная безкорпусная для трубопровода Дн 25 ОПБ-1/25) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,3000 |
|  | 287527420400025 | Опора подвижная безкорпусная для трубопровода Дн 25 ОПБ-1/25 | buc | 1,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |
| 31 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2300 |
|  | 27107000000001 | Cталь угловая 45х45х4 | kg | 0,3333 |
|  | 27107000000002 | Сталь угловая 32х32х4 | kg | 0,444444 |
|  | 2121213969 | Сталь горячекатанная круглая | kg | 0,22222 |
|  |  | 1.5. Lucrari de constructii |  |  |
| 32 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,1500 |
|  | 2430226101260 | Grund minium | kg | 0,0150 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 0,0300 |
|  | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 0,0150 |
| 33 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 |  |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,1600 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,2700 |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,1500 |
| 34 | IzH04A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6550 |
|  | 26821626113051 | Маты минватные прошивные | m2 | 1,0300 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |
| 35 | IzH09A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, tip SPS 2, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de rabit, imbracate pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 60; 70; 80; 90; 100; 110 sau 120 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,5200 |
|  | 26821626113052 | Маты минватные прошивные в обкладке из мет.сетки | m2 | 1,0490 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0410 |
| 36 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2330 |
|  | 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 1,1020 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,1240 |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |
| 37 | IA12D | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 -40 kw, montat pe rama sau pe suport | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,0000 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 1,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 38 | CL16B | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum | t |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 14,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 52,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 11,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,2000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 6,3000 |
|  | 2710602000614 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm | kg | 16,0000 |
|  | 2710703434783 | Otel lat OL 37 de 30x5 mm | kg | 18,0000 |
| 39 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 2,2000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5200 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0600 |
| 40 | IA29A | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 500 l ( Расширительный бак V=200 л, Р=6 бар "VAREM" ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,7000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,8100 |
|  | 2874115800780 | Surub hex. M 10 x 35 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115883761 | Saiba plata M 12 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,0000 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,1250 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0230 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1650 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4300 |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0700 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,0700 |
| 41 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 65 mm (Грязевик (фильтр) чугунный Ду 40,Ру16 бар "Danfoss") | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 5,3000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1500 |
| 42 | IA25Aприм | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (Гидравлический разделитель, пропускной способностью 5,0 м3/час) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,3000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1500 |
| 43 | IA29A | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 500 l (Бак запаса подпиточной воды V=0,3 м3 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,7000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,8100 |
|  | 2874115800780 | Surub hex. M 10 x 35 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115883761 | Saiba plata M 12 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,0000 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,1250 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0230 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1650 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4300 |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0700 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,0700 |
| 44 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 20 mm (Грязевик (фильтр) чугунный Ду 20,Ру16 бар "Danfoss") | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 5,3000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1500 |
| 45 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h ( Химводочистка комплексная "Decalux-Basic-8 ET") | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,5000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,4000 |
| 46 | IA18Dприм | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: indicator de nivel (armaturi si sticla) montat cu flansa (Деаэратор Ventojet VGA Ду-20" Pneumatex" ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9500 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0080 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0900 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0400 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0200 |
| 47 | IB03C | Serpentina de incalzire monotubulara, din teava de otel pentru instalatii sau pentru construcii, avind diametrul de 89 x 3,5 ... 102 x 4 mm (Гребенка подающей сетевой воды из трубопровода d=125мм L=1200mm) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,5000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0800 |
| 48 | IB03C | Serpentina de incalzire monotubulara, din teava de otel pentru instalatii sau pentru construcii, avind diametrul de 89 x 3,5 ... 102 x 4 mm (Гребенка обратной сетевой воды из трубопровода d=125мм L=1200mm) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,5000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0800 |
|  |  | 3. Costul utilajului |  |  |
| 49 | Pret de piata | Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безопасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), номинальной производительностью Q=90 кВт (0,0774 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия)"THERM TRIO 90 Т" | buc |  |
|  | 2878045322527 | Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безопасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), номинальной производительностью Q=90 кВт (0,0774 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия)"THERM TRIO 90 Т" | buc | 1,0000 |
| 50 | Pret de piata | Газоход и дымовая труба из сборных элементов MBM Seria Practico в комплекте с изоляцией | комплект |  |
|  | 2878045322538 | Газоход и дымовая труба из сборных элементов MBM Seria Practico в комплекте с изоляцией | buc | 1,0000 |
| 51 | Pret de piata | Циркуляционный насос сетевой воды,производительностью Qр=7,2 м3/час напором Н=10,5 м.вд.ст. , с электродвигателем мощностью N=8...174кВт "Bira"l А 16-2 | buc |  |
|  | 29131298412077 | Циркуляционный насос сетевой воды,производительностью Qр=7,2 м3/час напором Н=10,5 м.вд.ст. , с электродвигателем мощностью N=8...174кВт Biral А 16-2 | buc | 1,0000 |
| 52 | Pret de piata | Расширительный бак V=200 л, Р=6 бар "VAREM" | buc |  |
|  | 287927738771011 | Расширительный бак V=200 л, Р=6 бар "VAREM" | buc | 1,0000 |
| 53 | Pret de piata | Грязевик (фильтр) чугунный Ду 40,Ру16 бар "Danfoss") | buc |  |
|  | 297126573003340 | Грязевик (фильтр) чугунный Ду 40,Ру16 бар "Danfoss") | buc | 1,0000 |
| 54 | Pret de piata | Гидравлический разделитель, пропускной способностью 5,0 м3/час | buc |  |
|  | 29131298415555 | Гидравлический разделитель, пропускной способностью 5,0 м3/час | buc | 1,0000 |
| 55 | Pret de piata | Бак запаса подпиточной воды V=0,3 м3 | buc |  |
|  | 287927738771022 | Бак запаса подпиточной воды V=0,3 м3 | buc | 1,0000 |
| 56 | Pret de piata | Насос подпиточной воды;Qр=0,04 м3/час; Нр=21,0 м, с электродвигателем N=0,75 кВт"Biral" BM 1-2 | buc |  |
|  | 29131298412099 | Насос подпиточной воды;Qр=0,04 м3/час; Нр=21,0 м, с электродвигателем N=0,75 кВт BM 1-2 | buc | 1,0000 |
| 57 | Pret de piata | Грязевик (фильтр) чугунный Ду 20,Ру16 бар "Danfoss" | buc |  |
|  | 29712657300320 | Грязевик (фильтр) чугунный Ду 20,Ру16 бар "Danfoss" | buc | 1,0000 |
| 58 | Pret de piata | Химводочистка комплексная "Decalux-Basic-8 ET" | buc |  |
|  | 28756526570342 | Химводочистка комплексная Decalux-Basic-8 ET" | buc | 1,0000 |
| 59 | Pretul firmei | Деаэратор Ventojet VGA Ду-20" Pneumatex" | buc |  |
|  | 332050000000020 | Деаэратор Ventojet VGA Ду-20" Pneumatex" | buc | 1,0000 |
| 60 | Pret de piata | Гребенка подающей сетевой воды из трубопровода d=125мм L=1200mm | buc |  |
|  | 287456231852345 | Гребенка подающей сетевой воды из трубопровода d=125мм L=1200mm | buc | 1,0000 |
| 61 | Pret de piata | Гребенка обратной сетевой воды из трубопровода d=125мм L=1200mm | buc |  |
|  | 287456231852346 | Гребенка обратной сетевой воды из трубопровода d=125мм L=1200mm | buc | 1,0000 |

Notă: Modelul și denumirile comerciale sunt indicate din documentația tehnică de proiect, și pot fi considerate ca fiind o referință a nivelului minim de performanță solicitat de Beneficiar, ofertantul fiind în drept să ofere un produs cu specificațiile tehnice echivalente sau mai bune!!!

| SAAC pe gaze naturale incaperelor Casei de Cultura s.Puhaceni r-ul Anenii Noi (264-2021-AGI) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2 (2 2-1-2 F1 264 AGI.rtf)

    - SAAC pe gaze naturale incaperelor Casei de Cultura. Alimentarea cu gaze interioare.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnice sanitare |  |  |
| 1 | ID12A | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm (Кран шаровый фланцевый Ду 50 мм) | buc | 1,00 |
| 2 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый Ду 25 мм) | buc | 2,00 |
| 3 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран муфтовый шаровый Ду=20мм) | buc | 1,00 |
| 4 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Кран муфтовый шаровый Ду=15мм) | buc | 1,00 |
| 5 | IC51A | Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 3/8" ... 3/4" (Заглушкa d=50mm) | buc | 1,00 |
| 6 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucataКрепление газопровода к стене ) | kg | 18,50 |
| 7 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр Д80 mm) | buc | 1,00 |
| 8 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр Д32 mm) | buc | 1,00 |
| 9 | IC21E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 50х3,5мм | m | 14,00 |
| 10 | IC21B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 25x2.8mm | m | 3,00 |
| 11 | IC21B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 20x2.8mm | m | 18,00 |
| 12 | IC21A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15x2.8mm | m | 1,00 |
| 13 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 36,00 |
| 14 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 22,00 |
| 15 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 14,00 |
| 16 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Tермометр ртутный в оправе) | buc | 1,00 |
| 17 | ID10Cприм | Напорометр НПМ-52 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
| 18 | ID13Dприм | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Газовый электромагнитный клапан-отсекатель Ду-50 мм,нормально закрытый EVG 50/NA) | buc | 1,00 |
| 19 | ID13Dприм | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Сигнализатор загазованности метан+CO ) | buc | 1,00 |
| 20 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5(Сейсмодатчик ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 21 | Pretul firmei | Газовый электромагнитный клапан-отсекатель Ду-50 мм,нормально закрытый EVG 50/NA | buc | 1,00 |
| 22 | Pretul firmei | Сигнализатор загазованности метан+CO | buc | 1,00 |
| 23 | Pretul firmei | Сейсмодатчик | buc | 1,00 |
| 24 | Pretul firmei | Огнетушитель ОХП-10 | buc | 1,00 |
| 25 | Pretul firmei | Огнетушитель порошковый "Момент" | buc | 1,00 |
| 26 | Pretul firmei | Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ-4 | buc | 1,00 |
| 27 | Pret de piata | Ящик с песком | buc | 1,00 |
| 28 | Pret de piata | Лопата | buc | 1,00 |

Notă: Modelul și denumirile comerciale sunt indicate din documentația tehnică de proiect, și pot fi considerate ca fiind o referință a nivelului minim de performanță solicitat de Beneficiar, ofertantul fiind în drept să ofere un produs cu specificațiile tehnice echivalente sau mai bune!!!

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect SAAC pe gaze naturale incaperelor Casei de Cultura s.Puhaceni r-ul Anenii Noi(264-2021-AGI) | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul (2 F5 2 1 2 264 AGI.rtf)

    - SAAC pe gaze naturale incaperelor Casei de Cultura. Alimentarea cu gaze interioare.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari tehnice sanitare |  |  |
| 1 | ID12A | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm (Кран шаровый фланцевый Ду 50 мм) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,0000 |
|  | 287527420500040 | Кран шаровый фланцевый Ду 50 мм | buc | 1,0000 |
|  | 287527440000050 | Flansa din otel Ду 50mm | buc | 2,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0600 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0100 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1000 |
| 2 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый Ду 25 мм) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |
|  | 2875274205227 | Кран шаровый муфтовый Ду 25 мм | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 3 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран муфтовый шаровый Ду=20мм) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |
|  | 287527420522022 | Кран муфтовый шаровый Ду=20мм | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 4 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Кран муфтовый шаровый Ду=15мм) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6600 |
|  | 287527420521020 | Кран муфтовый шаровый Ду=15мм | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 5 | IC51A | Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 3/8" ... 3/4" (Заглушкa d=50mm) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0500 |
|  | 287527420390050 | Заглушкa d=50mm | buc | 1,0000 |
| 6 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucataКрепление газопровода к стене ) | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2300 |
|  | 27107000000001 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
| 7 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр Д80 mm) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 272210331000080 | Teava instalatie d=80mm | m | 0,3000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0450 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0240 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0200 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,4280 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 |
| 8 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр Д32 mm) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 272210331000032 | Teava instalatie d=32mm | m | 0,2000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0170 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0090 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0060 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,3210 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 |
| 9 | IC21E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 50х3,5мм | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9000 |
|  | 252121670100050 | Teava din otel d=50x3,5mm | m | 1,0150 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0690 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1610 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0400 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |
| 10 | IC21B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 25x2.8mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 252121670100025 | Teava din otel d=25х2.8мм | m | 1,0150 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0350 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0770 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0150 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
| 11 | IC21B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 20x2.8mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 252121670100020 | Teava din otel d=20х2.8мм | m | 1,0150 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0350 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0770 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0150 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
| 12 | IC21A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15x2.8mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5200 |
|  | 25212167010008 | Teava din otel d=15x2.8mm | m | 1,0150 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0290 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0580 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0130 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
| 13 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1500 |
|  | 2430226101260 | Grund minium | kg | 0,0150 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 0,0300 |
|  | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 0,0150 |
| 14 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1100 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-util | 0,0500 |
| 15 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0700 |
| 16 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Tермометр ртутный в оправе) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 |
|  | 33205000001000 | Tермометр ртутный в оправе | buc | 1,0100 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
| 17 | ID10Cприм | Напорометр НПМ-52 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |
|  | 287527420520055 | Напорометр НПМ-52 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |
| 18 | ID13Dприм | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Газовый электромагнитный клапан-отсекатель Ду-50 мм,нормально закрытый EVG 50/NA) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4300 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0760 |
| 19 | ID13Dприм | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Сигнализатор загазованности метан+CO ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4300 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0760 |
| 20 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5(Сейсмодатчик ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |
|  |  | 3. Costul utilajului |  |  |
| 21 | Pretul firmei | Газовый электромагнитный клапан-отсекатель Ду-50 мм,нормально закрытый EVG 50/NA | buc |  |
|  | 110108120430 | Газовый электромагнитный клапан-отсекатель Ду-50 мм,нормально закрытый EVG 50/NA | buc | 1,0000 |
| 22 | Pretul firmei | Сигнализатор загазованности метан+CO | buc |  |
|  | 1101001025555 | Сигнализатор загазованности меан+СО | buc | 1,0000 |
| 23 | Pretul firmei | Сейсмодатчик | buc |  |
|  | 1102001025555 | Сейсмодатчик | buc | 1,0000 |
| 24 | Pretul firmei | Огнетушитель ОХП-10 | buc |  |
|  | 28702001025555 | Огнетушитель ОХП-10 | buc | 1,0000 |
| 25 | Pretul firmei | Огнетушитель порошковый "Момент" | buc |  |
|  | 28702001025556 | Огнетушитель порошковый "Момент" | buc | 1,0000 |
| 26 | Pretul firmei | Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ-4 | buc |  |
|  | 2874552121215637 | Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ-4 | buc | 1,0000 |
| 27 | Pret de piata | Ящик с песком | buc |  |
|  | 4552121215638 | Ящик с песком | buc | 1,0000 |
| 28 | Pret de piata | Лопата | buc |  |
|  | 4552121215637 | Лопата | buc | 1,0000 |

Notă: Modelul și denumirile comerciale sunt indicate din documentația tehnică de proiect, și pot fi considerate ca fiind o referință a nivelului minim de performanță solicitat de Beneficiar, ofertantul fiind în drept să ofere un produs cu specificațiile tehnice echivalente sau mai bune!!!

| SAAC pe gaze naturale incaperelor Casei de Cultura s.Puhaceni r-ul Anenii Noi (264-2021- IV) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

    - SAAC pe gaze naturale incaperelor Casei de Cultura. Incalzire si Ventilatie (3 2-1-3 F1 264  IV.rtf)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Ventilatia |  |  |
| 1 | CL20A | Deflector d200 | buc | 1,00 |
| 2 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Жалюзийная решетка 250x600h) | buc | 2,00 |
| 3 | VA19A | Металлическая сетка №2,0х1,6 | m2 | 0,01 |
| 4 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | m2 | 3,14 |
| 5 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Изоляция воздуховодов |  |  |
| 6 | IzH04A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные прошивные толщ.40мм) | m2 | 11,36 |
| 7 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 11,36 |
| 8 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 11,36 |
|  |  | Capitolul 1.3. Incalzire |  |  |
| 9 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Радиаторы чугунные тип МС140АО) | m2 | 4,80 |
| 10 | IzA08C | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei | m2 | 4,80 |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль запорный муфтовый d15mm 15кч18п2) | buc | 1,00 |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль запорный муфтовый d20mm 15кч18п2) | buc | 2,00 |
| 13 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик) | buc | 2,00 |
| 14 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,2mm | m | 4,00 |
| 15 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1 | m | 4,00 |
| 16 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 4,00 |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Шаровый кран d=15mm) | buc | 1,00 |
| 18 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 3,00 |

Notă: Modelul și denumirile comerciale sunt indicate din documentația tehnică de proiect, și pot fi considerate ca fiind o referință a nivelului minim de performanță solicitat de Beneficiar, ofertantul fiind în drept să ofere un produs cu specificațiile tehnice echivalente sau mai bune!!!

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect SAAC pe gaze naturale incaperelor Casei de Cultura s.Puhaceni r-ul Anenii Noi(264-2021- IV) | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

    - SAAC pe gaze naturale incaperelor Casei de Cultura. Incalzire si Ventilatie (3 F5 2 1 3 264  IV.rtf)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |
|  |  | 1.1. Ventilatia |  |  |
| 1 | CL20A | Deflector d200 | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 26811160002200 | Deflector d200 | buc | 1,0000 |
| 2 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Жалюзийная решетка 250x600h) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 28112363062055 | Жалюзийная решетка 250x600h | buc | 1,0000 |
| 3 | VA19A | Металлическая сетка №2,0х1,6 | m2 |  |
|  | 28731220051981 | Металлическая сетка №2,0х1,6 | m2 | 1,0000 |
| 4 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095 | Canale de ventilare metalicegr.0.5mm | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6300 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 5 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4700 |
|  |  | 1.2. Изоляция воздуховодов |  |  |
| 6 | IzH04A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные прошивные толщ.40мм) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6550 |
|  | 2682162611305505 | Плиты минватные прошивные толщ.40мм | m2 | 1,0300 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |
| 7 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 0,3120 |
|  | 27104036013001 | Tabla zincata | kg | 7,0970 |
| 8 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4840 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 7,0000 |
|  |  | 1.3. Incalzire |  |  |
| 9 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Радиаторы чугунные тип МС140АО) | m2 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 28221157000011 | Radiator МС140 АО | секц | 3,33333 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0230 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0460 |
| 10 | IzA08C | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4800 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1000 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,1500 |
|  | 2430126106117 | Email alb E.101-8 NTR 90-73 | kg | 0,1000 |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль запорный муфтовый d15mm 15кч18п2) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527420511515 | Вентиль запорный муфтовый d15mm 15кч18п2 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль запорный муфтовый d20mm 15кч18п2) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527420511520 | Вентиль запорный муфтовый d20mm 15кч18п2 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 13 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1000 |
|  | 29131345000002 | Автоматический воздухоотводчик | buc | 1,0000 |
| 14 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,2mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4800 |
|  | 25212167010001 | Teava din otel d=25x2,2mm | m | 1,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
| 15 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,0900 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-util | 0,0400 |
| 16 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1500 |
|  | 2430226101260 | Grund minium | kg | 0,0150 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 0,0300 |
|  | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 0,0150 |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Шаровый кран d=15mm) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274233181515 | Шаровый кран d=15mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 18 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |

Notă: Modelul și denumirile comerciale sunt indicate din documentația tehnică de proiect, și pot fi considerate ca fiind o referință a nivelului minim de performanță solicitat de Beneficiar, ofertantul fiind în drept să ofere un produs cu specificațiile tehnice echivalente sau mai bune!!!

| SAAC pe gaze naturale incaperilor Casei de Cultura s/ Puhaceni r-nul nAnenii Noi (264-2021) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

    - Echipament electric de forta si iluminat. Sursa autonoma de alimentare cu caldura. (4 2-1-4 264-2021-EEF-IEI (Puhaceni An. Noi) Malin.28.03.22F1.rtf)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint | m3 | 9,000 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 9,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |
| 4 | 08-03-521-15 | Intreruptor de putere tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 2,000 |
| 5 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 13,000 |
| 6 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 4,000 |
| 7 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 4,000 |
| 8 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,020 |
| 10 | 08-03-593-4 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive | 100 buc | 0,010 |
| 11 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,030 |
| 12 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,020 |
| 13 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 14 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 1,190 |
| 15 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=5m | 10 buc | 0,300 |
| 16 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,300 |
| 17 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 80 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 18 | 08-03-482-14 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t | buc | 4,000 |
| 19 | 3370007-1 | Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V-2-36УХЛ4 IP30 | buc | 1,000 |
| 20 | 33410240-10 | Corp de iluminat incastrat cu LED 2x10 IP54 ALS.OPL LED2x10 | buc | 2,000 |
| 21 | 3341050-15 | Сorp de iluminat ВЗГ-20 | buc | 1,000 |
| 22 | 334000128-02 | Lampi luminiscente ЛСТ-10 | buc | 4,000 |
| 23 | 334000128-01 | Lampi luminiscente ЛК-20 | buc | 1,000 |
| 24 | 33600073-05 | Priza de fisa cu contact de impamintare , 220V, I=10A, IP43 Eurostandard | buc | 3,000 |
| 25 | 33600073-03 | Intrerupator cu 1 clapa , 220V, 10A, IP43 Eurostandard | buc | 2,000 |
| 26 | 3360219-01 | Intrerupator cu 1 claра la instalatie inchisa , 10A, 220V, IP20 Eurostandard | buc | 1,000 |
| 27 | 3332128-02 | Cablu ВВГнг-LSLTx 3х1.5mm2 | m | 105,000 |
| 28 | 3332138-09 | Cablu ВВГнг(A)-FR-LSTx 3х1.5mm2 | m | 14,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 29 | 5550086-16 | Dulap de distributie ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, 410x330x120 | buc | 1,000 |
| 30 | 555-100011-1 | -Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 2,000 |
| 31 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 5,000 |
| 32 | 5550240-7 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29M/1/4C | buc | 5,000 |
| 33 | 5550239-5 | -Intrerupator automat 1p, 4A, BA47-29M/1/4B | buc | 2,000 |
| 34 | 5550236-3 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29/1/2B | buc | 1,000 |
| 35 | 5550073-6 | Bara de сonectare YNS20-3-063 | buc | 2,000 |
| 36 | 555000073-2 | Bara nul N6x9mm tip 14x1 YNN10-14-100 | buc | 2,000 |
| 37 | 55600060-2 | Demaror magnetic ПМА-0221У2 | buc | 4,000 |

Notă: Modelul și denumirile comerciale sunt indicate din documentația tehnică de proiect, și pot fi considerate ca fiind o referință a nivelului minim de performanță solicitat de Beneficiar, ofertantul fiind în drept să ofere un produs cu specificațiile tehnice echivalente sau mai bune!!!

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect SAAC pe gaze naturale incaperilor Casei de Cultura s/ Puhaceni r-nul nAnenii Noi (264-2021) | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 2-1-4

    - Echipament electric de forta si iluminat. Sursa autonoma de alimentare cu caldura. (4 2-1-4 264-2021-EEF-IEI (Puhaceni An. Noi) Malin.28.03.22F5.rtf)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2100 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,1200 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7100 |
| 4 | 08-03-521-15 | Intreruptor de putere tripolar, curent, pina la 250 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0600 |
| 5 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 6 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |
| 7 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0800 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3730 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0120 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0390 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 8 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,4300 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,2600 |
| 9 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 148,0000 |
| 10 | 08-03-593-4 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 102,0000 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 102,0000 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 1,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 |
| 11 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76,1000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0240 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,7300 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,7600 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 4,6400 |
| 12 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0240 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,5400 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,7600 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 4,6400 |
| 13 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |
| 14 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 51,6000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,7500 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,5000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,5000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,4000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,4100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,4700 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,0300 |
| 15 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=5m | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |
|  | 1011620 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,1235 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |
| 16 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
|  | 1011620 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,2470 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |
| 17 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 80 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,5500 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019371 | Otel fisie necalmat 20х4 mm | t | 0,0630 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |
| 18 | 08-03-482-14 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3900 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0110 |
| 19 | 3370007-1 | Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V-2-36УХЛ4 IP30 | buc |  |
|  | 3370007-1 | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12-2-36УХЛ4 IP30 | buc | 1,0000 |
| 20 | 33410240-10 | Corp de iluminat incastrat cu LED 2x10 IP54 ALS.OPL LED2x10 | buc |  |
|  | 33410240-10 | Corp de iluminat incastrat cu LED 2x10 IP54 ALS.OPL LED 2x10 | buc | 1,0000 |
| 21 | 3341050-15 | Сorp de iluminat ВЗГ-20 | buc |  |
|  | 3341050-15 | Сorp de iluminat ВЗГ-20 | buc | 1,0000 |
| 22 | 334000128-02 | Lampi luminiscente ЛСТ-10 | buc |  |
|  | 334000128-02 | Lampi luminescente ЛСТ-10 | buc | 1,0000 |
| 23 | 334000128-01 | Lampi luminiscente ЛК-20 | buc |  |
|  | 334000128-01 | Lampi luminescente ЛК-20 | buc | 1,0000 |
| 24 | 33600073-05 | Priza de fisa cu contact de impamintare , 220V, I=10A, IP43 Eurostandard | buc |  |
|  | 33600073-05 | Priza de fisa cu contact de impamintare , 220V, I=10A, IP43 Eurostandard | buc | 1,0000 |
| 25 | 33600073-03 | Intrerupator cu 1 clapa , 220V, 10A, IP43 Eurostandard | buc |  |
|  | 33600073-03 | Intrerupator cu 1 clapa , 220V, 10A, IP43 Eurostandard | buc | 1,0000 |
| 26 | 3360219-01 | Intrerupator cu 1 claра la instalatie inchisa , 10A, 220V, IP20 Eurostandard | buc |  |
|  | 3360219-01 | Intrerupator cu 1 claра la instalatie inchisa B, 10A, 220V, IP20 | buc | 1,0000 |
| 27 | 3332128-02 | Cablu ВВГнг-LSLTx 3х1.5mm2 | m |  |
|  | 3332128-02 | Cablu ВВГнг-LSLTx 3х1.5mm2 | m | 1,0000 |
| 28 | 3332138-09 | Cablu ВВГнг(A)-FR-LSTx 3х1.5mm2 | m |  |
|  | 3332138-09 | Cablu ВВГнг(A)-FR-LSTx 3х1.5mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 29 | 5550086-16 | Dulap de distributie ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, 410x330x120 | buc |  |
|  | 5550086-16 | Dulap de distributie ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, 410x330x120 | set | 1,0000 |
| 30 | 555-100011-1 | -Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc |  |
|  | 555-100011-1 | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A | buc | 1,0000 |
| 31 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc |  |
|  | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 1,0000 |
| 32 | 5550240-7 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29M/1/4C | buc |  |
|  | 5550240-7 | Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29M/1/4C | buc | 1,0000 |
| 33 | 5550239-5 | -Intrerupator automat 1p, 4A, BA47-29M/1/4B | buc |  |
|  | 5550239-5 | Intreruptor automat cu 1p, 4A, BA47-29M/1/4B | buc | 1,0000 |
| 34 | 5550236-3 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29/1/2B | buc |  |
|  | 5550236-3 | Intrerupator automat cu 1pol, 2A, BA47-29/1/2B | buc | 1,0000 |
| 35 | 5550073-6 | Bara de сonectare YNS20-3-063 | buc |  |
|  | 5550073-6 | Bara de сonectare YNS20-3-063 | buc | 1,0000 |
| 36 | 555000073-2 | Bara nul N6x9mm tip 14x1 YNN10-14-100 | buc |  |
|  | 555000073-2 | Bloc de nul N 6x9mm tip 14x1 | buc | 1,0000 |
| 37 | 55600060-2 | Demaror magnetic ПМА-0221У2 | buc |  |
|  | 55560060-2 | Demaror magnetic ПМА-0221У2 | buc | 1,0000 |

Notă: Modelul și denumirile comerciale sunt indicate din documentația tehnică de proiect, și pot fi considerate ca fiind o referință a nivelului minim de performanță solicitat de Beneficiar, ofertantul fiind în drept să ofere un produs cu specificațiile tehnice echivalente sau mai bune!!!

| SAAC pe gaze naturale a incaperilor Casei de Cultura s. Puhaceni r-ul Anenii Noi (Nr.Ob.264/2021) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

    - 5 2-1-5 264-2021-ASM (Puhaceni An.Noi) Rudoi 25.03.22F1.rtf

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire : termometre | buc | 4,000 |
| 2 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru | buc | 4,000 |
| 3 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse,manometre | buc | 17,000 |
| 4 | IA42A | Regulator de presiune | buc | 1,000 |
| 5 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 | buc | 1,000 |
| 6 | 11-03-001-01 | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 6,000 |
| 7 | 08-03-574-1 | -Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 жил | 0,120 |
| 8 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, DM2010Cг | buc | 4,000 |
| 9 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5: HMП-52M1 | buc | 1,000 |
| 10 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ДH-6-21K | buc | 1,000 |
| 11 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 | buc | 2,000 |
| 12 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Sirena | buc | 2,000 |
| 13 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 | buc | 2,000 |
| 14 | 11-03-001-01 | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 58,000 |
| 15 | 08-03-574-1 | -Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 жил | 1,160 |
| 16 | 08-01-082-1 | -Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,700 |
| 17 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,100 |
| 18 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 1,910 |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi si furtun metalice pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,250 |
| 20 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc | 32,000 |
| 21 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 | buc | 12,000 |
| 22 | 08-02-158-6 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10 | buc | 2,000 |
| 23 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,100 |
| 24 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,150 |
| 25 | 11-07-001-02 | Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare:instalatii de captare | buc | 23,000 |
| 26 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 1,000 |
| 27 | 33400044 | Oprava У №3 | buc | 2,000 |
| 28 | 33400043 | Oprava П№2 | buc | 2,000 |
| 29 | 3332127-23 | Cablu КВВГнг-LSLTx 5х1.5mm2 | m | 11,000 |
| 30 | 3332127-211 | Cablu КВВГнг(A)-LSLTx 4х1.5mm2 | m | 125,000 |
| 31 | 3332127-221 | Cablu КВВГЭнг-LSLTx 4х1.0mm2 | m | 14,000 |
| 32 | 3332127-221 | Cablu КВВГЭнг-LSLTx 4х1.0mm2 | m | 4,000 |
| 33 | 3332127-24 | Cablu КВВГнг-LSLTx 10х1.5mm2 | m | 50,000 |
| 34 | 3332127-271 | Cablu КВВГнг-LSLTx 7х1.5mm2 | m | 12,000 |
| 35 | 3331017-4 | Conductor ПВ1 1,5mm2 | m | 10,000 |
| 36 | 335000420-1 | Instalatie de captare Г16-225 | buc | 1,000 |
| 37 | 338083-04 | Instalatie de captare B-16-225 | buc | 5,000 |
| 38 | 338083-03 | Instalatie de captare B-16-80 | buc | 6,000 |
| 39 | 338083-02 | Instalatie de captare Г16-80 | buc | 9,000 |
| 40 | 3350420-01 | Instalatie de captare 955-2УЗ | buc | 2,000 |
| 41 | 3370006-6 | Сutii de comutare KC-10 | buc | 1,000 |
| 42 | 44400010 | Teava din otel d=15mm | m | 10,000 |
| 43 | 4440074-2 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=15мм | m | 15,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 44 | 3380218-02 | Tеrmometru TT.У.4.2-240.104 | buc | 1,000 |
| 45 | 3380217-03 | Tеrmometru TTУ6.1-240.104 | buc | 1,000 |
| 46 | 3380217-02 | Tеrmometru TT.П.2.1-240.103 | buc | 2,000 |
| 47 | 3380219-03 | Маnometru MП4-Ух4 | buc | 11,000 |
| 48 | 3380219-2 | Маnometru MП4-Ух0,6 | buc | 2,000 |
| 49 | 338000222-1 | Маnometru MВП4-Ух0,4 | buc | 2,000 |
| 50 | 3380219-4 | Маnometru MBП4-Ух0,6 | buc | 2,000 |
| 51 | 33800095-04 | Termostat intelegent PT59X (Программный регулятор) | buc | 1,000 |
| 52 | 3380204 | -Sensor termic exterior Q01-40579 | buc | 1,000 |
| 53 | 3380201-06 | -Sond de temperatura SO 1001 TH023657 | buc | 1,000 |
| 54 | 3380201-13 | Interfata 1U 05 TERMONA TH-044922 | buc | 1,000 |
| 55 | 3380201-02 | Interfata IU04 TH040068 | buc | 1,000 |
| 56 | 3380201-05 | Papuc BS95/7-21650 | buc | 1,000 |
| 57 | 3380201-04 | Conector TUV-21645 | buc | 1,000 |
| 58 | 3380201-09 | Conector 2.54 21540 | buc | 1,000 |
| 59 | 3380201-01 | Dulap de distributie EST EK02-40780 | buc | 1,000 |
| 60 | 338000202-3 | Contactor 230V LE-S20-10 40779 | buc | 1,000 |
| 61 | 3380003 | Маnоmеtru de semnalizare contact electromagnetic DM2010Cr | buc | 4,000 |
| 62 | 33800101 | Aparat de masurat presiunea HMП-52М1 | buc | 1,000 |
| 63 | 3380004 | Detector-releu de presiune ДН-6-21K | buc | 1,000 |
| 64 | 338000093 | Gazoanalizator portativ ГИАМ-310-02-2 | buc | 1,000 |
| 65 | 33800036 | Sirena de semnalizare CC-1 | buc | 2,000 |
| 66 | 5550224-04 | Cutie de semnalizare ЯУЭ 1263 dim:1200*600*350 IP54 (ЩУС) | set | 1,000 |
| 67 | 5550237-7 | Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C | buc | 5,000 |
| 68 | 33800023 | -Comutator universal УП5312-Ф 343 | buc | 4,000 |
| 69 | 33810005 | -Releu intermediar ПЭ37-62УЗ | buc | 4,000 |
| 70 | 33810004 | -Releu intermediar ПЭ37-44УЗ | buc | 14,000 |
| 71 | 33810007 | -Releu de timp PКВ11-33-111УХЛ4 | buc | 2,000 |
| 72 | 3380014-06 | -Buton de comanda ABLFS-22, culoare verde | buc | 2,000 |
| 73 | 33800401-16 | Indicator de semnalizare AD-22DS 220V rosu | buc | 3,000 |
| 74 | 33800401-05 | -Indicator de semnalizare AD-22DS 220V galben | buc | 7,000 |
| 75 | 33800401-06 | -Indicator de semnalizare AD-22DS 220V alb | buc | 1,000 |
| 76 | 33800016-02 | -Diod Д246А | buc | 11,000 |
| 77 | 33800017 | -Bloc de cleme БЗ24-10 | buc | 6,000 |
| 78 | 5550224-01 | Cutie de semnalizare ЯУЭ 0432 dim:400*300*250 IP54 (ЩС) | set | 1,000 |
| 79 | 33800401-16 | Indicator de semnalizare AD-22DS 220V rosu | buc | 4,000 |
| 80 | 33800401-05 | -Indicator de semnalizare AD-22DS 220V galben | buc | 1,000 |
| 81 | 3380014-06 | -Buton de comanda ABLFS-22, culoare verde | buc | 2,000 |
| 82 | 33800017 | -Bloc de cleme БЗ24-10 | buc | 1,000 |

Notă: Modelul și denumirile comerciale sunt indicate din documentația tehnică de proiect, și pot fi considerate ca fiind o referință a nivelului minim de performanță solicitat de Beneficiar, ofertantul fiind în drept să ofere un produs cu specificațiile tehnice echivalente sau mai bune!!!

- Formular Nr.5

- WinCmeta

| Obiect SAAC pe gaze naturale a incaperilor Casei de Cultura s. Puhaceni r-ul Anenii Noi (Nr.Ob.264/2021) | Investitor |
| --- | --- |

- Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 2-1-5

    - 5 2-1-5 264-2021-ASM (Puhaceni An.Noi) Rudoi 25.03.22F5.rtf

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire : termometre | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 |
| 2 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0500 |
| 3 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse,manometre | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |
| 4 | IA42A | Regulator de presiune | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,9000 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 5 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,1500 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,2300 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 0,5300 |
| 6 | 11-03-001-01 | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |
| 7 | 08-03-574-1 | -Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 жил |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,8000 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0800 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2000 |
| 8 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, DM2010Cг | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |
| 9 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5: HMП-52M1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
| 10 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ДH-6-21K | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
| 11 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
| 12 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Sirena | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 13 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,1500 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,2300 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 0,5300 |
| 14 | 11-03-001-01 | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |
| 15 | 08-03-574-1 | -Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 жил |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,8000 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0800 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2000 |
| 16 | 08-01-082-1 | -Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,0000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1900 |
| 17 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
| 18 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,7000 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi si furtun metalice pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
| 20 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2600 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0500 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |
| 21 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3800 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0500 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |
| 22 | 08-02-158-6 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0500 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 |
| 23 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,8000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,1800 |
| 24 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,4400 |
| 25 | 11-07-001-02 | Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare:instalatii de captare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1000 |
| 26 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,2000 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,2500 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 27 | 33400044 | Oprava У №3 | buc |  |
|  | 33400044 | Oprava У №3 | buc | 1,0000 |
| 28 | 33400043 | Oprava П№2 | buc |  |
|  | 33400043 | Oprava П№2 | buc | 1,0000 |
| 29 | 3332127-23 | Cablu КВВГнг-LSLTx 5х1.5mm2 | m |  |
|  | 3332127-23 | Cablu КВВГнг-LSLTx 5х1.5mm2 | m | 1,0000 |
| 30 | 3332127-211 | Cablu КВВГнг(A)-LSLTx 4х1.5mm2 | m |  |
|  | 3332127-211 | Cablu КВВГнг(A)-LSLTx 4х1.5mm2 | m | 1,0000 |
| 31 | 3332127-221 | Cablu КВВГЭнг-LSLTx 4х1.0mm2 | m |  |
|  | 3332127-221 | Cablu КВВГЭнг-LSLTx 4х1.0mm2 | m | 1,0000 |
| 32 | 3332127-221 | Cablu КВВГЭнг-LSLTx 4х1.0mm2 | m |  |
|  | 3332127-221 | Cablu КВВГЭнг-LSLTx 4х1.0mm2 | m | 1,0000 |
| 33 | 3332127-24 | Cablu КВВГнг-LSLTx 10х1.5mm2 | m |  |
|  | 3332127-24 | Cablu КВВГнг-LSLTx 10х1.5mm2 | m | 1,0000 |
| 34 | 3332127-271 | Cablu КВВГнг-LSLTx 7х1.5mm2 | m |  |
|  | 3332127-271 | Cablu КВВГнг-LSLTx 7х1.5mm2 | m | 1,0000 |
| 35 | 3331017-4 | Conductor ПВ1 1,5mm2 | m |  |
|  | 3331017-4 | Conductor ПВ1 1,5mm2 | m | 1,0000 |
| 36 | 335000420-1 | Instalatie de captare Г16-225 | buc |  |
|  | 335000420-1 | Instalatie de captare Г16-225 | buc | 1,0000 |
| 37 | 338083-04 | Instalatie de captare B-16-225 | buc |  |
|  | 338083-04 | Instalatie de captare B-16-225 | buc | 1,0000 |
| 38 | 338083-03 | Instalatie de captare B-16-80 | buc |  |
|  | 338083-03 | Instalatie de captare B-16-80 | buc | 1,0000 |
| 39 | 338083-02 | Instalatie de captare Г16-80 | buc |  |
|  | 338083-02 | Instalatie de captare Г16-80 | buc | 1,0000 |
| 40 | 3350420-01 | Instalatie de captare 955-2УЗ | buc |  |
|  | 3350420-01 | Instalatie de captare 955-2УЗ | buc | 1,0000 |
| 41 | 3370006-6 | Сutii de comutare KC-10 | buc |  |
|  | 3370006-6 | Cutii de comutare KC-10 | buc | 1,0000 |
| 42 | 44400010 | Teava din otel d=15mm | m |  |
|  | 44400010 | Teava din otel de apa si gaze 15x2.5mm | m | 1,0000 |
| 43 | 4440074-2 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=15мм | m |  |
|  | 4440074-2 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=15mm (CMP10-15-050) | m | 1,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 44 | 3380218-02 | Tеrmometru TT.У.4.2-240.104 | buc |  |
|  | 3380218-02 | Теrmometru ТТ.У.4.2-240.104 | buc | 1,0000 |
| 45 | 3380217-03 | Tеrmometru TTУ6.1-240.104 | buc |  |
|  | 3380217-03 | Tеrmometru TTУ6.1-240.104 | buc | 1,0000 |
| 46 | 3380217-02 | Tеrmometru TT.П.2.1-240.103 | buc |  |
|  | 3380217-02 | Теrmometru ТТ.П.2.1-240.103 | buc | 1,0000 |
| 47 | 3380219-03 | Маnometru MП4-Ух4 | buc |  |
|  | 3380219-03 | Маnometru MП4-Ух4 | buc | 1,0000 |
| 48 | 3380219-2 | Маnometru MП4-Ух0,6 | buc |  |
|  | 3380219-2 | Маnometru MП4-Ух0,6 | buc | 1,0000 |
| 49 | 338000222-1 | Маnometru MВП4-Ух0,4 | buc |  |
|  | 338000222-1 | Маnometru MВП4-Ух0,4 | buc | 1,0000 |
| 50 | 3380219-4 | Маnometru MBП4-Ух0,6 | buc |  |
|  | 3380219-4 | Маnometru MBП4-Ух0,6 | buc | 1,0000 |
| 51 | 33800095-04 | Termostat intelegent PT59X (Программный регулятор) | buc |  |
|  | 33800095-04 | Termostat intelegent RT59X (Программный регулятор) | buc | 1,0000 |
| 52 | 3380204 | -Sensor termic exterior Q01-40579 | buc |  |
|  | 3380204 | Sensor termic exterior Q01-40579 | buc | 1,0000 |
| 53 | 3380201-06 | -Sond de temperatura SO 1001 TH023657 | buc |  |
|  | 3380201-06 | Sond de temperatura S010001 | buc | 1,0000 |
| 54 | 3380201-13 | Interfata 1U 05 TERMONA TH-044922 | buc |  |
|  | 3380201-13 | Interfata IU05 TH-044922 | buc | 1,0000 |
| 55 | 3380201-02 | Interfata IU04 TH040068 | buc |  |
|  | 3380201-02 | Interfata IU04-040068 | buc | 1,0000 |
| 56 | 3380201-05 | Papuc BS95/7-21650 | buc |  |
|  | 3380201-05 | Papuc BS95/7-21650 | buc | 1,0000 |
| 57 | 3380201-04 | Conector TUV-21645 | buc |  |
|  | 3380201-04 | Conector TUV-21645 | buc | 1,0000 |
| 58 | 3380201-09 | Conector 2.54 21540 | buc |  |
|  | 3380201-09 | Conector 2.54 21540 | buc | 1,0000 |
| 59 | 3380201-01 | Dulap de distributie EST EK02-40780 | buc |  |
|  | 3380201-01 | Dulap de distributie EST, EK02-40780 | buc | 1,0000 |
| 60 | 338000202-3 | Contactor 230V LE-S20-10 40779 | buc |  |
|  | 338000202-3 | Contactor 230V LE-S20-10 40779 | buc | 1,0000 |
| 61 | 3380003 | Маnоmеtru de semnalizare contact electromagnetic DM2010Cr | buc |  |
|  | 3380003 | Manometru de semnalizare contact electromagnetic DM2010Cг | buc | 1,0000 |
| 62 | 33800101 | Aparat de masurat presiunea HMП-52М1 | buc |  |
|  | 33800101 | Aparat de masurat presiunea , HMП-52М1 | buc | 1,0000 |
| 63 | 3380004 | Detector-releu de presiune ДН-6-21K | buc |  |
|  | 3380004 | Detector-releu de presiune ДН-6-21K | buc | 1,0000 |
| 64 | 338000093 | Gazoanalizator portativ ГИАМ-310-02-2 | buc |  |
|  | 338000093 | Gazoanalizator portativ ГИАМ-310-02-2 | buc | 1,0000 |
| 65 | 33800036 | Sirena de semnalizare CC-1 | buc |  |
|  | 33800036 | Sirena de semnalizare CC-1 | buc | 1,0000 |
| 66 | 5550224-04 | Cutie de semnalizare ЯУЭ 1263 dim:1200*600*350 IP54 (ЩУС) | set |  |
|  | 5550224-04 | Сutie de forta ЯУЭ 1263 dim:1200*600*350 IP54 | set | 1,0000 |
| 67 | 5550237-7 | Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C | buc |  |
|  | 5550237-7 | Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C | buc | 1,0000 |
| 68 | 33800023 | -Comutator universal УП5312-Ф 343 | buc |  |
|  | 33800023-4 | Comutator universal УП5312-Ф343 | buc | 1,0000 |
| 69 | 33810005 | -Releu intermediar ПЭ37-62УЗ | buc |  |
|  | 33810005 | Releu intermediar ПЭ37-62УЗ | buc | 1,0000 |
| 70 | 33810004 | -Releu intermediar ПЭ37-44УЗ | buc |  |
|  | 33810004 | Releu intermediar ПЭ37-44УЗ | buc | 1,0000 |
| 71 | 33810007 | -Releu de timp PКВ11-33-111УХЛ4 | buc |  |
|  | 33810007 | Releu de timp PКВ11-33-111УХЛ4 | buc | 1,0000 |
| 72 | 3380014-06 | -Buton de comanda ABLFS-22, culoare verde | buc |  |
|  | 3380014-06 | Buton de comanda ABLFS-22, culoare verde | buc | 1,0000 |
| 73 | 33800401-16 | Indicator de semnalizare AD-22DS 220V rosu | buc |  |
|  | 33800401-16 | Indicator de semnalizare AD-22DS 220V rosu | buc | 1,0000 |
| 74 | 33800401-05 | -Indicator de semnalizare AD-22DS 220V galben | buc |  |
|  | 33800401-05 | Indicator de semnalizare AD-22DS 220V galben | buc | 1,0000 |
| 75 | 33800401-06 | -Indicator de semnalizare AD-22DS 220V alb | buc |  |
|  | 33800401-06 | Indicator de semnalizare AD-22DS 220V alb | buc | 1,0000 |
| 76 | 33800016-02 | -Diod Д246А | buc |  |
|  | 33800016-02 | Diod Д246А | buc | 1,0000 |
| 77 | 33800017 | -Bloc de cleme БЗ24-10 | buc |  |
|  | 33800017 | Bloc de cleme БЗ24-12 | buc | 1,0000 |
| 78 | 5550224-01 | Cutie de semnalizare ЯУЭ 0432 dim:400*300*250 IP54 (ЩС) | set |  |
|  | 5550224-01 | Сutie de forta ЯУЭ 0432 dim:400*300*250 | set | 1,0000 |
| 79 | 33800401-16 | Indicator de semnalizare AD-22DS 220V rosu | buc |  |
|  | 33800401-16 | Indicator de semnalizare AD-22DS 220V rosu | buc | 1,0000 |
| 80 | 33800401-05 | -Indicator de semnalizare AD-22DS 220V galben | buc |  |
|  | 33800401-05 | Indicator de semnalizare AD-22DS 220V galben | buc | 1,0000 |
| 81 | 3380014-06 | -Buton de comanda ABLFS-22, culoare verde | buc |  |
|  | 3380014-06 | Buton de comanda ABLFS-22, culoare verde | buc | 1,0000 |
| 82 | 33800017 | -Bloc de cleme БЗ24-10 | buc |  |
|  | 33800017 | Bloc de cleme БЗ24-12 | buc | 1,0000 |

Notă: Modelul și denumirile comerciale sunt indicate din documentația tehnică de proiect, și pot fi considerate ca fiind o referință a nivelului minim de performanță solicitat de Beneficiar, ofertantul fiind în drept să ofere un produs cu specificațiile tehnice echivalente sau mai bune!!!

| SAAC pe gaze naturale a incaperilor Casei de Cultura s. Puhaceni r-ul Anenii Noi (Nr.Ob.264/2021) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

    - Semnalizare de incendiu Sursa autonoma de alimentare cu caldura. (Marca SIP) (6 2-1-6 264-2021-SIPs.inc. (Puhaceni An.Noi) Pripa 28.03.22F1.rtf)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze | buc | 1,000 |
| 2 | 08-01-121-5 | Acumulator | buc | 2,000 |
| 3 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc | 2,000 |
| 4 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 4,000 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" : IC0020 | buc | 1,000 |
| 6 | 10-08-003-08 | Dispozitive optic-sonor de alarma de interior | buc | 1,000 |
| 7 | 10-08-003-09 | Dispozitiv de alarma optico-sonor de exterior | buc | 1,000 |
| 8 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 2,000 |
| 9 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Modul de releu | buc | 2,000 |
| 10 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,350 |
| 11 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,010 |
| 12 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 13 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 14 | 10-08-019-04 | Utilaj divers Rezistoare | buc | 4,000 |
| 15 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,001 |
| 16 | 3370218-018 | Declansator (buton) manual de semnalizare incendiu IC0020 | buc | 2,000 |
| 17 | 33320031-2 | Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru 2x2x0.8 KOPкEH(A) FRHF 2x2x0.8mm2 | m | 20,000 |
| 18 | 3332136-01 | Cablu ВВГнг-FR-LS 3х1.5mm2 | m | 20,000 |
| 19 | 441001-2030 | Teava ПВХ d=16mm | m | 35,000 |
| 20 | 4440074-6 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=25мм | m | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 21 | 3340107-14 | Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, SmartLine020-4 | buc | 1,000 |
| 22 | 3340009-251 | Baterii acumulatoare АКБ-12V 7А/Н | buc | 2,000 |
| 23 | 334088-12 | Detector optic de caldura ID200 | buc | 3,000 |
| 24 | 33400106-1 | Baza de montare pentru detectoare EB0030 | buc | 3,000 |
| 25 | 33400106-2 | Baza de montare pentru detectoare EB0010 | buc | 3,000 |
| 26 | 334088-121 | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior (IVY-R | buc | 1,000 |
| 27 | 334088-122 | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior IS0020RE (193.8.25lei/ro x4.08 14.12.21 scitel.ro) | buc | 1,000 |
| 28 | 33400106-3 | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 (50lei/ron x4.014 15.07.2020 ) | buc | 2,000 |
| 29 | 3340022-17 | Modul releu | buc | 2,000 |
| 30 | 3380092 | -Rezistor 2.0kOm | buc | 4,000 |

Notă: Modelul și denumirile comerciale sunt indicate din documentația tehnică de proiect, și pot fi considerate ca fiind o referință a nivelului minim de performanță solicitat de Beneficiar, ofertantul fiind în drept să ofere un produs cu specificațiile tehnice echivalente sau mai bune!!!

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect SAAC pe gaze naturale a incaperilor Casei de Cultura s. Puhaceni r-ul Anenii Noi (Nr.Ob.264/2021) | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 2-1-6

    - Semnalizare de incendiu Sursa autonoma de alimentare cu caldura. (Marca SIP) (6 2-1-6 264-2021-SIPs.inc. (Puhaceni An.Noi) Pripa 28.03.22F5.rtf)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,0000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0300 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,2900 |
| 2 | 08-01-121-5 | Acumulator | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,1200 |
|  | 5420017 | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara | t | 0,00341 |
| 3 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,1000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,0600 |
| 4 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3500 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1200 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" : IC0020 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1600 |
| 6 | 10-08-003-08 | Dispozitive optic-sonor de alarma de interior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2000 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,0870 |
| 7 | 10-08-003-09 | Dispozitiv de alarma optico-sonor de exterior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1300 |
| 8 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3500 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1200 |
| 9 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Modul de releu | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 10 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |
| 11 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,4400 |
| 12 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
| 13 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
| 14 | 10-08-019-04 | Utilaj divers Rezistoare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,6000 |
| 15 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 62,2000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,1000 |
| 16 | 3370218-018 | Declansator (buton) manual de semnalizare incendiu IC0020 | buc |  |
|  | 3370218-018 | Declansator (buton) manual de semnalizare incendiu IC0020 | buc | 1,0000 |
| 17 | 33320031-2 | Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru 2x2x0.8 KOPкEH(A) FRHF 2x2x0.8mm2 | m |  |
|  | 33320031-2 | Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru 2x2x0.8 KOPкEH(A) FRHF 2x2x0.8mm2 ) | m | 1,0000 |
| 18 | 3332136-01 | Cablu ВВГнг-FR-LS 3х1.5mm2 | m |  |
|  | 3332136-01 | Cablu ВВГнг-FR-LS 3х1.5mm2 | m | 1,0000 |
| 19 | 441001-2030 | Teava ПВХ d=16mm | m |  |
|  | 441001-2030 | Teava ПВХ d=16mm CTR10-016-K41-111I | m | 1,0000 |
| 20 | 4440074-6 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=25мм | m |  |
|  | 4440074-6 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=25mm | m | 1,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 21 | 3340107-14 | Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, SmartLine020-4 | buc |  |
|  | 3340107-14 | Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, SmartLine020-4 | buc | 1,0000 |
| 22 | 3340009-251 | Baterii acumulatoare АКБ-12V 7А/Н | buc |  |
|  | 3340009-251 | Baterii acumulatoare АКБ-12V 7А/Н | buc | 1,0000 |
| 23 | 334088-12 | Detector optic de caldura ID200 | buc |  |
|  | 334088-12 | Detector optic de caldura ID200 | buc | 1,0000 |
| 24 | 33400106-1 | Baza de montare pentru detectoare EB0030 | buc |  |
|  | 33400106-1 | Baza de montare pentru detectoare EB0030 | buc | 1,0000 |
| 25 | 33400106-2 | Baza de montare pentru detectoare EB0010 | buc |  |
|  | 33400106-1 | Baza de montare pentru detectoare EB0030 | buc | 1,0000 |
| 26 | 334088-121 | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior (IVY-R | buc |  |
|  | 334088-121 | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior | buc | 1,0000 |
| 27 | 334088-122 | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior IS0020RE (193.8.25lei/ro x4.08 14.12.21 scitel.ro) | buc |  |
|  | 334088-122 | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior IS0020RE | buc | 1,0000 |
| 28 | 33400106-3 | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 (50lei/ron x4.014 15.07.2020 ) | buc |  |
|  | 33400106-3 | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | buc | 1,0000 |
| 29 | 3340022-17 | Modul releu | buc |  |
|  | 3340022-17 | Modul releu | buc | 1,0000 |
| 30 | 3380092 | -Rezistor 2.0kOm | buc |  |
|  | 3380092 | Rezistor 2.0kOm | buc | 1,0000 |

Notă: Modelul și denumirile comerciale sunt indicate din documentația tehnică de proiect, și pot fi considerate ca fiind o referință a nivelului minim de performanță solicitat de Beneficiar, ofertantul fiind în drept să ofere un produs cu specificațiile tehnice echivalente sau mai bune!!!

| SAAC pe gaze naturale a incaperilor Casei de Cultura s. Puhaceni r-ul Anenii Noi (Nr.Ob.264/2021) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

    - Semnalizare de paza. Sursa autonoma de alimentare cu caldura.(Marca SIP) (7 2-1-7 264-2021-SIPs.paza. (Puhaceni An.Noi) Pripa 28.03.22F1.rtf)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze | buc | 1,000 |
| 2 | 10-04-100-06 | Emitator de radio | buc | 1,000 |
| 3 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 1,000 |
| 4 | 08-01-121-5 | Acumulator | buc | 2,000 |
| 5 | 08-03-572-3 | Boxa metalica | buc | 1,000 |
| 6 | 10-04-101-04 | Transformator , intensitate 30 W, montat: pe perete | buc | 1,000 |
| 7 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena | buc | 4,000 |
| 8 | 10-04-101-08 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Сирена звуковая уличная | buc | 1,000 |
| 9 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla | buc | 1,000 |
| 10 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor | buc | 2,000 |
| 11 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,350 |
| 12 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 13 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 14 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,000 |
| 15 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,001 |
| 16 | 3341000-06 | Transformator TR-30VA | buc | 1,000 |
| 17 | 33400100-061 | Detector de contact magnetic | buc | 2,000 |
| 18 | 3332139-02 | Cablu ВВГнг(A)-FR-LS 3х1.5mm2 | m | 20,000 |
| 19 | 3350245-34 | Alarm cablu 6x0.22 CQR-6 | m | 20,000 |
| 20 | 441001-2030 | Teava ПВХ d=16mm | m | 35,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 21 | 3340106-1 | Panou cu comunicator pentru 4 raze PC-585 | buc | 1,000 |
| 22 | 334099-3 | Claviatura PK-5500 E1H1 | buc | 1,000 |
| 23 | 33400030-05 | Emitator de radio MATS-100 | buc | 1,000 |
| 24 | 3340008-1 | Sursa de alimentare de rezerva 12V, PИП-7АН | buc | 1,000 |
| 25 | 3340083-1 | Acumulator=12V, 7A/h | buc | 2,000 |
| 26 | 33400083-6 | Boxa pentru acumulatoare | buc | 1,000 |
| 27 | 334000109-3 | Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat in interior PS-40S | buc | 1,000 |
| 28 | 334092-4 | Sirena SA-913F | buc | 2,000 |
| 29 | 334000104-4 | Detector combinat (gem spart+de miscare) | buc | 1,000 |
| 30 | 3380002031 | Dulap de montare ,dim.600x400x240 , firma "ИЭК" | buc | 1,000 |

Notă: Modelul și denumirile comerciale sunt indicate din documentația tehnică de proiect, și pot fi considerate ca fiind o referință a nivelului minim de performanță solicitat de Beneficiar, ofertantul fiind în drept să ofere un produs cu specificațiile tehnice echivalente sau mai bune!!!

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect SAAC pe gaze naturale a incaperilor Casei de Cultura s. Puhaceni r-ul Anenii Noi (Nr.Ob.264/2021) | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 2-1-7

    - Semnalizare de paza. Sursa autonoma de alimentare cu caldura.(Marca SIP) (7 2-1-7 264-2021-SIPs.paza. (Puhaceni An.Noi) Pripa 28.03.22F5.rtf)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,0000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0300 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,2900 |
| 2 | 10-04-100-06 | Emitator de radio | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0120 |
| 3 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0160 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1300 |
| 4 | 08-01-121-5 | Acumulator | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,1200 |
|  | 5420017 | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara | t | 0,00341 |
| 5 | 08-03-572-3 | Boxa metalica | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7700 |
| 6 | 10-04-101-04 | Transformator , intensitate 30 W, montat: pe perete | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4500 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0010 |
| 7 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
| 8 | 10-04-101-08 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Сирена звуковая уличная | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,0000 |
| 9 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,00142 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 |
| 10 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,00142 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 |
| 11 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |
| 12 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
| 13 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
| 14 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7700 |
| 15 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,1000 |
| 16 | 3341000-06 | Transformator TR-30VA | buc |  |
|  | 33410002-06 | Transformator TRE-30VA | buc | 1,0000 |
| 17 | 33400100-061 | Detector de contact magnetic | buc |  |
|  | 33400101-061 | Avertizor de contact magnetic | buc | 1,0000 |
| 18 | 3332139-02 | Cablu ВВГнг(A)-FR-LS 3х1.5mm2 | m |  |
|  | 3332139-02 | Cablu ВВГнг(A)-FR-LS 3х1.5mm2 | m | 1,0000 |
| 19 | 3350245-34 | Alarm cablu 6x0.22 CQR-6 | m |  |
|  | 3350245-34 | Alarm cablu 6x0.22 CQR-6 | m | 1,0000 |
| 20 | 441001-2030 | Teava ПВХ d=16mm | m |  |
|  | 441001-2030 | Teava ПВХ d=16mm CTR10-016-K41-111I | m | 1,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 21 | 3340106-1 | Panou cu comunicator pentru 4 raze PC-585 | buc |  |
|  | 3340106-1 | Panou de control pentru 4 zone PC-585 | buc | 1,0000 |
| 22 | 334099-3 | Claviatura PK-5500 E1H1 | buc |  |
|  | 334099-3 | Claviatura PK-5500 E1H1 (Клавиатура ж/к сегментная для POWER SERIES (PC 1616, 1832, 1864). Поддержка до 64 зон, возможность подключения беспроводных устройств. Меню на румынском языке. | buc | 1,0000 |
| 23 | 33400030-05 | Emitator de radio MATS-100 | buc |  |
|  | 33400030-05 | Emitator de radio MATS-100 | buc | 1,0000 |
| 24 | 3340008-1 | Sursa de alimentare de rezerva 12V, PИП-7АН | buc |  |
|  | 3340008-1 | Sursa de alimentare de rezerva 12V, PИП-7AH cu acumulator | buc | 1,0000 |
| 25 | 3340083-1 | Acumulator=12V, 7A/h | buc |  |
|  | 3340083-1 | Acumulator=12V, 7A/h | buc | 1,0000 |
| 26 | 33400083-6 | Boxa pentru acumulatoare | buc |  |
|  | 33400083-6 | Boxa pentru acumulatoare | buc | 1,0000 |
| 27 | 334000109-3 | Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat in interior PS-40S | buc |  |
|  | 334000109-3 | Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat in interior PS-40S | buc | 1,0000 |
| 28 | 334092-4 | Sirena SA-913F | buc |  |
|  | 334092-4 | Sirena SA-913F | buc | 1,0000 |
| 29 | 334000104-4 | Detector combinat (gem spart+de miscare) | buc |  |
|  | 334000104-4 | Detector combinat (gem spart+de miscare) | buc | 1,0000 |
| 30 | 3380002031 | Dulap de montare ,dim.600x400x240 | buc |  |
|  | 3380002031 | Dulap de montare, dim:600х400х240 | buc | 1,0000 |

Notă: Modelul și denumirile comerciale sunt indicate din documentația tehnică de proiect, și pot fi considerate ca fiind o referință a nivelului minim de performanță solicitat de Beneficiar, ofertantul fiind în drept să ofere un produs cu specificațiile tehnice echivalente sau mai bune!!!

| SAAC pe gaze naturale icaperelor Casei de Cultura s.Puhaceni r-ul Anenii Noi (264-2021-AGE) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1

    - Alimentarea cu gaze exterioare. (8 6-1 F1 264 AGE.rtf)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Alimentarea cu gaze exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Gazoduct presiune medie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,20 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,00 |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 5,00 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,16 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,16 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrari tehnice sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2.1. УПГ-29-6 Врезка в существующий газопровод среднего давления D75 газопроводом D40-1шт |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2.1.1. Фасонные части |  |  |
| 7 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Седелка 75х40) | buc | 1,00 |
| 8 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Муфта МВ40) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2.1.2. УПГ-25 Контрольная трубка |  |  |
| 9 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 1,00 |
| 10 | Pret de piata | Пенополимерный материал | kg | 0,10 |
| 11 | Pret de piata | Пакля смоляная ленточная | kg | 4,00 |
| 12 | Pret de piata | Cьемная полиэтиленовая заглушка d=50mm | buc | 1,00 |
| 13 | Pret de piata | Гравий строительный | m3 | 0,05 |
| 14 | Pret de piata | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR41 D250 | m | 0,50 |
| 15 | IzF03A1К=2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (2 str) | m2 | 0,50 |
| 16 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,23 |
| 17 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 | 1,90 |
| 18 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,01 |
|  |  | Capitolul 1.1.2.2. УПГ -7 Установка ШГРП на отдельно стоящей опоре установленной без ограждения-1шт |  |  |
| 19 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(Опора d=100mm) | t | 0,03 |
| 20 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina | t | 0,03 |
| 21 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,07 |
| 22 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu(под заземление) | m3 | 2,40 |
| 23 | TsD18A | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren usor | m3 | 2,40 |
| 24 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,08 |
| 25 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 6,00 |
| 26 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 50х50х3) | kg | 1,86 |
| 27 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 0,75 |
| 28 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 0,12 |
|  |  | Capitolul 1.1.2.3. Трубопроводы, арматура и фасонные части |  |  |
| 29 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 38x3,0mm | m | 6,00 |
| 30 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 6,00 |
| 31 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40х3,7 mm PE100 SDR 11(с учетом укладки змейкой) | m | 62,00 |
| 32 | GD52A | Детекционная фольгированная сигнальная лента | m | 62,00 |
| 33 | GB01A | Robinet sferic cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm | buc | 1,00 |
| 34 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm | buc | 2,00 |
| 35 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Отвод полиэтиленовый Д40 под 90гр.) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2.4. УПГ16-2 Цокольный ввод газопровода-1шт |  |  |
| 36 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm | m | 1,50 |
| 37 | GD11A | Drenaj pentru conducte de distributie | m3 | 0,01 |
| 38 | GD52B | Tub din polietilena, cu diametrul de 90 mm (гофрированный защитный футляр) | m | 1,60 |
| 39 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40х3,7 mm | m | 3,00 |
| 40 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 32 mm | m | 0,50 |
| 41 | Pret di piate | Mufa d=40mm | buc | 1,00 |
| 42 | Pret di piate | Tranzitie PE/OL d=40x32 mm | buc | 1,00 |
| 43 | ID12A | Cran sferic cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 40 mm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2.5. УПГ-8-2 Прокладка полиэтиленового газопровода в футляре |  |  |
| 44 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75x6.8 mm PE80 SDR11 | m | 6,20 |
| 45 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 1,00 |
| 46 | Pret de piata | Пенополимерный материал | kg | 0,10 |
| 47 | Pret de piata | Пакля смоляная ленточная | kg | 4,00 |
| 48 | Pret de piata | Cьемная полиэтиленовая заглушка d=50mm | buc | 1,00 |
| 49 | Pret de piata | Гравий строительный | m3 | 0,05 |
| 50 | Pret de piata | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR41 D250 | m | 0,50 |
| 51 | IzF03A1К=2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (2 str) | m2 | 0,50 |
| 52 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,23 |
| 53 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 | 1,90 |
| 54 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,01 |
|  |  | Capitolul 1.1.2.6. УПГ-21-2 Безколодезная установка полиэтиленового шарового крана-1шт |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2.6.1. поз.1 Колодец |  |  |
| 55 | CD54A | Сamine din caramida | m3 | 0,50 |
| 56 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L | buc | 1,00 |
| 57 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 0,50 |
|  |  | Capitolul 1.1.2.6.2. поз.2Ориентирный ж/б столбик |  |  |
| 58 | DF18B | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (Ориентирный ж/б столбик) | buc | 4,00 |
| 59 | Pret de piata | Nisip | m3 | 0,24 |
|  |  | Capitolul 1.1.2.6.3. поз.3 Кран шаровый полиэтиленовый д=40мм |  |  |
| 60 | GD54A | Кран шаровый d=40mm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2.6.4. поз.4 Муфта терморезисторная д=40мм |  |  |
| 61 | GD54A | Муфта терморезисторная d=40mm | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2.6.5. поз.5 Монтажный набор для шаровых п/э кранов |  |  |
| 62 | GD54A | Монтажный набор для шаровых п/э кранов д=40мм | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (L=6,0 м ,S=6,0m2) |  |  |
| 63 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии) | m | 12,00 |
| 64 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги ) | m3 | 0,60 |
| 65 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного основания дороги) | 100 m3 | 0,01 |
| 66 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонноое покрытие дороги) | m3 | 0,60 |
| 67 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня) | m3 | 0,50 |
| 68 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1,50 |
| 69 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1,80 |
| 70 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора) | 100 m3 | 0,01 |
| 71 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 1,61 |
|  |  | Capitolul 1.2. Gazoduct presiune joasa |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Lucrari tehnice sanitare |  |  |
| 72 | GB01B | Robinet sferic cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 3,00 |
| 73 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 6,00 |
| 74 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50x3,5mm | m | 42,00 |
| 75 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 42,00 |
| 76 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной штампованный Ду50 мм) | buc | 8,00 |
| 77 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucataКрепление газопровода к стене ) | kg | 22,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. УПГ-33-1 Установка счетчиков газа G-4T на опоре |  |  |
| 78 | Pretul firmei | Гайка накидная d20mm | buc | 2,00 |
| 79 | Pretul firmei | Патрубок под накидную гайку d20mm L=110mm | buc | 2,00 |
| 80 | IC21A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de20mm | m | 3,00 |
| 81 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 3,00 |
| 82 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 3,00 |
| 83 | IzA08A | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 3,00 |
| 84 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 3,12 |
| 85 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (шкафчик для одного газового счетчика) | buc | 1,00 |
| 86 | SE56Aприм | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый(сетка №0,25) d20mm) | buc | 1,00 |
| 87 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(Опора d=100mm) | t | 0,01 |
| 88 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina | t | 0,01 |
| 89 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Переход стальной d25x20mm) | buc | 1,00 |
| 90 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,03 |
| 91 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровый фланцевый d20mm) | buc | 1,00 |
| 92 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 20 mm | buc | 2,00 |
| 93 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Кран шаровый муфтовый d20mm) | buc | 1,00 |
| 94 | Pretul firmei | Муфта d20mm | buc | 1,00 |
| 95 | Pretul firmei | Контрогайка d20mm | buc | 1,00 |
| 96 | Pretul firmei | Сгон d20mm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Gazoduct presiune medie |  |  |
| 97 | GF12A | Montarea fiidei din tabla. gata confectionate (Установка ШГРП) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Gazoduct presiune joasa |  |  |
| 98 | IA44A | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Gazoduct presiune medie |  |  |
| 99 | Pret de piata | ШГРП с двумя регуляторами FRG/2MB Dn20 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Gazoduct presiune joasa |  |  |
| 100 | Pret de piata | Газовый счетчик Qmax=40 нм3/час, Qmin=0,25 нм3/час. Рабочее давление Рмах=0,5 бар,с температурным корректором (дистанционное снятие показаний) G25T, inclusiv cu modulul GSM | buc | 1,00 |

Notă: Modelul și denumirile comerciale sunt indicate din documentația tehnică de proiect, și pot fi considerate ca fiind o referință a nivelului minim de performanță solicitat de Beneficiar, ofertantul fiind în drept să ofere un produs cu specificațiile tehnice echivalente sau mai bune!!!

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect SAAC pe gaze naturale icaperelor Casei de Cultura s.Puhaceni r-ul Anenii Noi(264-2021-AGE) | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

    - Alimentarea cu gaze exterioare (8 F5 6 1 264 AGE.rtf)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Alimentarea cu gaze exterioare |  |  |
|  |  | 1.1. Gazoduct presiune medie |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
|  |  | 1.1.2. Lucrari tehnice sanitare |  |  |
|  |  | 1.1.2.1. УПГ-29-6 Врезка в существующий газопровод среднего давления D75 газопроводом D40-1шт |  |  |
|  |  | 1.1.2.1.1. Фасонные части |  |  |
| 7 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Седелка 75х40) | buc |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,0000 |
|  | 25231567138111140 | Седелка 75х40 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
| 8 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Муфта МВ40) | buc |  |
|  | 2523156713811204 | Муфта MВ40 | buc | 1,0100 |
|  |  | 1.1.2.1.2. УПГ-25 Контрольная трубка |  |  |
| 9 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,2200 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 1,0200 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om. | 1,5200 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,1100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1100 |
|  | 14202022055011 | Beton | m3 | 0,1600 |
|  | 27221031110001 | Тeva din polietilena d32mm | m | 1,0000 |
| 10 | Pret de piata | Пенополимерный материал | kg |  |
|  | 2777113 | Пенополимерный материал | kg | 1,0000 |
| 11 | Pret de piata | Пакля смоляная ленточная | kg |  |
|  | 2777112 | Пакля смоляная ленточная | kg | 1,0000 |
| 12 | Pret de piata | Cьемная полиэтиленовая заглушка d=50mm | buc |  |
|  | 841101 | Сьемная заглушка из полиэтилена диаметр 50 | buc | 1,0000 |
| 13 | Pret de piata | Гравий строительный | m3 |  |
|  | 85391 | Гравий строительный | m3 | 1,0000 |
| 14 | Pret de piata | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR41 D250 | m |  |
|  | 872261 | Полуцилиндры из полиэтиленовой трубы SDR41 D250 | m | 1,0000 |
| 15 | IzF03A1К=2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (2 str) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,1600 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 3,0000 |
|  | 26821326016261 | Carton bitumat | m2 | 2,2000 |
| 16 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
| 17 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 0,0900 |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald(крупнозернистый а/б) | t | 0,0710 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0087 |
| 18 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 |
|  |  | 1.1.2.2. УПГ -7 Установка ШГРП на отдельно стоящей опоре установленной без ограждения-1шт |  |  |
| 19 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(Опора d=100mm) | t |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |
|  | 28111063012001 | Опора d=100mm | kg | 1 020,0000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |
| 20 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 3,4200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 4,0000 |
| 21 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 188,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 |
| 22 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu(под заземление) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |
| 23 | TsD18A | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren usor | m3 |  |
| 24 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 16,6000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 211019373 | Otel fisie necalmat 40х10 mm | m | 100,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |
| 25 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
|  | 111011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | m | 100,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |
| 26 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 50х50х3) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 27752763098862 | Уголок 50х50х3 | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
| 27 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6500 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
| 28 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 |  |
|  |  | 1.1.2.3. Трубопроводы, арматура и фасонные части |  |  |
| 29 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 38x3,0mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1300 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1300 |
|  | 272210310700038 | Conducta de otel d=38x3mm | m | 1,0040 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0010 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1080 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 30 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1000 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,0200 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,0250 |
| 31 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40х3,7 mm PE100 SDR 11(с учетом укладки змейкой) | m |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |
|  | 42521216711001124 | Teava polietilena PE100 SDR11 d=40x3.7mm | m | 1,0030 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,0000 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,0020 |
| 32 | GD52A | Детекционная фольгированная сигнальная лента | m |  |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,0800 |
| 33 | GB01A | Robinet sferic cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm | buc |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,5800 |
|  | 287527420210032 | Кран шаровый фланцевый d32mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,0000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,0200 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,0800 |
| 34 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm | buc |  |
|  | 287527440020032 | Flanse din otel d32mm | buc | 1,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,3400 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,3300 |
| 35 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Отвод полиэтиленовый Д40 под 90гр.) | buc |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 25231567138119040 | Отвод полиэтиленовый Д40 под 90гр | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  |  | 1.1.2.4. УПГ16-2 Цокольный ввод газопровода-1шт |  |  |
| 36 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 1,6600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. | 0,4200 |
|  | 2521216701000111 | Teava din otel d=100mm | m | 1,0200 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 8,2800 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,2400 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,1200 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,1400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,1500 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,5000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0500 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,2900 |
| 37 | GD11A | Drenaj pentru conducte de distributie | m3 |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om. | 0,3800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3900 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 1,0000 |
| 38 | GD52B | Tub din polietilena, cu diametrul de 90 mm (гофрированный защитный футляр) | m |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0360 |
|  | 25212167100012 | Tub din polietilena d=90mm (гофрирован.футляр) | m | 1,0030 |
| 39 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40х3,7 mm | m |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 0,0360 |
|  | 25212167100020 | Teava polietilena PE80 SDR11 d=40x3,7mm | m | 1,0030 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,1000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,0800 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,0150 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,1000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,0120 |
| 40 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 32 mm | m |  |
|  | 25212167010001056 | Teava din otel d=32mm | m | 1,0050 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,0100 |
| 41 | Pret di piate | Mufa d=40mm | buc |  |
|  | 28752742021001227 | Mufa PE d=40mm | buc | 1,0000 |
| 42 | Pret di piate | Tranzitie PE/OL d=40x32 mm | buc |  |
|  | 287527420210013248 | Tranzitia PE/OLd=40х32mm | buc | 1,0000 |
| 43 | ID12A | Cran sferic cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 40 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 3,0000 |
|  | 28752742050001 | Cran sferic d=40mm | buc | 1,0000 |
|  | 28752744000001 | Flansa d=40mm | buc | 2,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0600 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0100 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1000 |
|  |  | 1.1.2.5. УПГ-8-2 Прокладка полиэтиленового газопровода в футляре |  |  |
| 44 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75x6.8 mm PE80 SDR11 | m |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6530 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,6530 |
|  | 252121671600075 | Teava din polietilena PE80 SDR11 d=75x6.8mm | m | 1,0200 |
| 45 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,2200 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 1,0200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1700 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om. | 1,5200 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,1100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1100 |
|  | 14202022055011 | Beton | m3 | 0,1600 |
|  | 27221031110001 | Тeva din polietilena d32mm | m | 1,0000 |
| 46 | Pret de piata | Пенополимерный материал | kg |  |
|  | 2777113 | Пенополимерный материал | kg | 1,0000 |
| 47 | Pret de piata | Пакля смоляная ленточная | kg |  |
|  | 2777112 | Пакля смоляная ленточная | kg | 1,0000 |
| 48 | Pret de piata | Cьемная полиэтиленовая заглушка d=50mm | buc |  |
|  | 841101 | Сьемная заглушка из полиэтилена диаметр 50 | buc | 1,0000 |
| 49 | Pret de piata | Гравий строительный | m3 |  |
|  | 85391 | Гравий строительный | m3 | 1,0000 |
| 50 | Pret de piata | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR41 D250 | m |  |
|  | 872261 | Полуцилиндры из полиэтиленовой трубы SDR41 D250 | m | 1,0000 |
| 51 | IzF03A1К=2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (2 str) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,1600 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 3,0000 |
|  | 26821326016261 | Carton bitumat | m2 | 2,2000 |
| 52 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
| 53 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 0,0900 |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald(крупнозернистый а/б) | t | 0,0710 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0087 |
| 54 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 |
|  |  | 1.1.2.6. УПГ-21-2 Безколодезная установка полиэтиленового шарового крана-1шт |  |  |
|  |  | 1.1.2.6.1. поз.1 Колодец |  |  |
| 55 | CD54A | Сamine din caramida | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 10,8700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om. | 2,2300 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 421,0000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,2400 |
| 56 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L | buc |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 0,7000 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,4700 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0250 |
| 57 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m |  |
|  | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 15,0000 |
|  |  | 1.1.2.6.2. поз.2Ориентирный ж/б столбик |  |  |
| 58 | DF18B | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (Ориентирный ж/б столбик) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6200 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,4200 |
|  | 28111063020501 | Ориентирный ж/б столбик | buc | 1,0000 |
| 59 | Pret de piata | Nisip | m3 |  |
|  | 14212022060001 | Nisip | m3 | 1,0000 |
|  |  | 1.1.2.6.3. поз.3 Кран шаровый полиэтиленовый д=40мм |  |  |
| 60 | GD54A | Кран шаровый d=40mm | buc |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2523156717878783811 | Кран шаровый d=40mm | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  |  | 1.1.2.6.4. поз.4 Муфта терморезисторная д=40мм |  |  |
| 61 | GD54A | Муфта терморезисторная d=40mm | buc |  |
|  | 231567139411 | Муфта терморезисторная d=40mm | buc | 1,0100 |
|  |  | 1.1.2.6.5. поз.5 Монтажный набор для шаровых п/э кранов |  |  |
| 62 | GD54A | Монтажный набор для шаровых п/э кранов д=40мм | buc |  |
|  | 25231567173787483812 | Монтажный набор для шаровых п/э кранов d=40mm | buc | 1,0100 |
|  |  | 1.1.3. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (L=6,0 м ,S=6,0m2) |  |  |
| 63 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии) | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 |
| 64 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги ) | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 295220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |
| 65 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного основания дороги) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |
| 66 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонноое покрытие дороги) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 67 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,5750 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 68 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald(крупнозернистый а/б) | t | 0,1410 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
| 69 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 11110001000213 | Mixtura asfaltica praparata la cald(Мелкозернистый) | t | 0,0940 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 70 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |
| 71 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |
|  |  | 1.2. Gazoduct presiune joasa |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari tehnice sanitare |  |  |
| 72 | GB01B | Robinet sferic cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,2000 |
|  | 287527420210050 | Кран шаровый фланцевый d50mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,0000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,1700 |
| 73 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,7400 |
|  | 287527440020050 | Flanse din otel d50mm | buc | 1,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,4700 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0700 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,4900 |
| 74 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50x3,5mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1300 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1300 |
|  | 272210310700050 | Conducta de otel d=50x3,5mm | m | 1,0040 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0010 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1080 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 75 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1000 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,0200 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,0250 |
| 76 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной штампованный Ду50 мм) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 287527411015050 | Отвод стальной штампованный Ду50 мм | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 77 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucataКрепление газопровода к стене ) | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2300 |
|  | 27107000000001 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
|  |  | 1.2.2. УПГ-33-1 Установка счетчиков газа G-4T на опоре |  |  |
| 78 | Pretul firmei | Гайка накидная d20mm | buc |  |
|  | 28745987444415262 | Гайка накидная d20mm | buc | 1,0000 |
| 79 | Pretul firmei | Патрубок под накидную гайку d20mm L=110mm | buc |  |
|  | 28745987444415263 | Патрубок под накидную гайку d20mm L=110mm | buc | 1,0000 |
| 80 | IC21A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de20mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5200 |
|  | 252121670100020 | Teava din otel d20mm | m | 1,0150 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0290 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0580 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0130 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
| 81 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1100 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0500 |
| 82 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,0900 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0400 |
| 83 | IzA08A | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,0900 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,0080 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0120 |
| 84 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
| 85 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (шкафчик для одного газового счетчика) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 28112368295521 | Cutie metalica (шкафчик для одного газового счетчика) | buc | 1,0000 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,5000 |
| 86 | SE56Aприм | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый(сетка №0,25) d20mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  | 292412732206520 | Фильтр сетчатый(сетка №0,25) d20mm | buc | 1,0000 |
| 87 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(Опора d=100mm) | t |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |
|  | 28111063012001 | Опора d=100mm | kg | 1 020,0000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |
| 88 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 3,4200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 4,0000 |
| 89 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Переход стальной d25x20mm) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 1,0500 |
|  | 16816212121 | Переход стальной d25x20mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 90 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 188,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 |
| 91 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровый фланцевый d20mm) | buc |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,5800 |
|  | 287527420210020 | Кран шаровый фланцевый d20mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,0000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,0800 |
| 92 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 20 mm | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5000 |
|  | 287527440020020 | Flanse din otel d20mm | buc | 1,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,3400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,3300 |
| 93 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Кран шаровый муфтовый d20mm) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6600 |
|  | 287527420520020 | Кран шаровый муфтовый d20mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 94 | Pretul firmei | Муфта d20mm | buc |  |
|  | 28745987444415264 | Муфта d20mm | buc | 1,0000 |
| 95 | Pretul firmei | Контрогайка d20mm | buc |  |
|  | 28745987444415265 | Контрогайка d20mm | buc | 1,0000 |
| 96 | Pretul firmei | Сгон d20mm | buc |  |
|  | 28745987444415266 | Сгон d20mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | 2.1. Gazoduct presiune medie |  |  |
| 97 | GF12A | Montarea fiidei din tabla. gata confectionate (Установка ШГРП) | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. | 0,7500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om. | 1,2500 |
|  | 12873155901247 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 51.5 D = 3,25 mm | kg | 0,2000 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,4000 |
|  |  | 2.2. Gazoduct presiune joasa |  |  |
| 98 | IA44A | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,2000 |
|  | 2874115821734 | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0780 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0200 |
|  |  | 3. Costul utilajului |  |  |
|  |  | 3.1. Gazoduct presiune medie |  |  |
| 99 | Pret de piata | ШГРП с двумя регуляторами FRG/2MB Dn20 | buc |  |
|  | 233206346268857 | ШГРП с двумя регуляторами FRG/2MB Dn20 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.2. Gazoduct presiune joasa |  |  |
| 100 | Pret de piata | Газовый счетчик Qmax=40 нм3/час, Qmin=0,25 нм3/час. Рабочее давление Рмах=0,5 бар,с температурным корректором (дистанционное снятие показаний) G25T, inclusiv cu modulul GSM | buc |  |
|  | 111101020001625 | Газовый счетчик Qmax=40 нм3/час, Qmin=0,25 нм3/час. Рабочее давление Рмах=0,5 бар,с температурным корректором (дистанционное снятие показаний)G25T, inclusiv cu modulul GSM | buc | 1,0000 |

Notă: Modelul și denumirile comerciale sunt indicate din documentația tehnică de proiect, și pot fi considerate ca fiind o referință a nivelului minim de performanță solicitat de Beneficiar, ofertantul fiind în drept să ofere un produs cu specificațiile tehnice echivalente sau mai bune!!!

Lot 1.2 Reparatia capitala sistemelor de incalzire

| Reparatia capitala sistemelor de incalzire, apa si canalizare, energie electrica Casei de Cultura s.Puhaceni r-ul Anenii Noi(266-2021-IV) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

1.2 Reparatia capitala a Casei de cultura. Incalzire (1 F1 266 2021  IV  Отопление.rtf)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Сантехработы |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani), monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 400/500) | buc | 1,00 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani), monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 800/500) | buc | 7,00 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani), monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 1000/500) | buc | 14,00 |
| 4 | IB06B | Radiatoare din otel (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani), monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1100/500) | buc | 6,00 |
| 5 | IB06B | Radiatoare din otel (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani), monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1200/500) | buc | 4,00 |
| 6 | IB06B | Radiatoare din otel (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani), monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1300/500) | buc | 7,00 |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani), monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1400/500) | buc | 15,00 |
| 8 | IB06B | Radiatoare din otel (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani), monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1500/500) | buc | 33,00 |
| 9 | IB06C | Radiatoare din otel (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani), monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Тип 22 1600/500) | buc | 9,00 |
| 10 | IB06C | Radiatoare din otel (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani), monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Тип 22 2000/500) | buc | 4,00 |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль балансовый R206B d20 "Romstal") | buc | 12,00 |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm(Вентиль балансовый R206B d25 "Romstal") | buc | 5,00 |
| 13 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32мм((Вентиль балансовый R206B d32 "Romstal") | buc | 4,00 |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль запорный R251S d20 "Romstal") | buc | 12,00 |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm(Вентиль запорный R251S d25 "Romstal") | buc | 5,00 |
| 16 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32мм((Вентиль запорный R251S d20 "Romstal") | buc | 4,00 |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1"(Дренажный адаптер Giacomini(R608D)) | buc | 42,00 |
| 18 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Угловой термостатический клапан с герметичной прокладкой d15(R401TG) | buc | 53,00 |
| 19 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой d15mm (R14TG) ) | buc | 100,00 |
| 20 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Ручной угловой клапан с герм.прокладкой d15mm (R5TG) ) | buc | 55,00 |
| 21 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Термоголовка R470) | buc | 45,00 |
| 22 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Спускная пробка с герм.прокладкой R90) | buc | 100,00 |
| 23 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик) | buc | 18,00 |
| 24 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Трубопровод из полипропиленовых труб PR-R/AL PN20 d=20x2,8mm) | m | 415,00 |
| 25 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубопровод из полипропиленовых трубPR-R/AL PN20 d=25x3,5mm) | m | 595,00 |
| 26 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубопровод из полипропиленовых трубPR-R/AL PN20 d=32x4,4mm) | m | 195,00 |
| 27 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Трубопровод из полипропиленовых трубPR-R/AL PN20 d=40x5,5mm) | m | 60,00 |
| 28 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 1 205,00 |
| 29 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 60,00 |
| 30 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник 25х20х25) | buc | 122,00 |
| 31 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник 32х20х32) | buc | 30,00 |
| 32 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Тройник 40х20х40) | buc | 25,00 |
| 33 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Колено d=20mm) | buc | 66,00 |
| 34 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(Колено d=25mm) | buc | 50,00 |
| 35 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено d=32mm) | buc | 20,00 |
| 36 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(Муфта d=25/d20) | buc | 40,00 |
| 37 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта d=32/d25) | buc | 10,00 |
| 38 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Муфта d=40/d32) | buc | 6,00 |
| 39 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Переход с металлической резьбой наружный d20x/1/2) | buc | 200,00 |
| 40 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Угольник 45гр.d=20) | buc | 200,00 |
| 41 | CG09A | Плинтус для трубопроводов пластиковый | m | 1 280,00 |
| 42 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Крепление труб(на 2 трубы) | buc | 850,00 |
| 43 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.5mm | m | 85,00 |
| 44 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm | m | 104,00 |
| 45 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de45x3,0mm | m | 20,00 |
| 46 | IC18A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm | m | 185,00 |
| 47 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 394,00 |
| 48 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 66,00 |
| 49 | AcA25A | Тройник стальной d50/50/50 | buc | 6,00 |
| 50 | AcA25A | Тройник стальной d40/40/40 | buc | 4,00 |
| 51 | AcA25A | Тройник стальной d32/32/32 | buc | 12,00 |
| 52 | AcA25A | Переход стальной d50х25 | buc | 2,00 |
| 53 | AcA25A | Переход стальной d50х32 | buc | 2,00 |
| 54 | AcA25A | Переход стальной d32х25 | buc | 14,00 |
| 55 | AcA25A | Переход стальной d50х40 | buc | 2,00 |
| 56 | AcA25A | Переход стальной d40х32 | buc | 4,00 |
| 57 | AcA25A | Переход стальной d40х25 | buc | 2,00 |
| 58 | AcA25A | Отвод стальной d50 | buc | 10,00 |
| 59 | AcA25A | Отвод стальной d32 | buc | 4,00 |
| 60 | AcA25A | Отвод стальной d25 | buc | 4,00 |
| 61 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Вентиль d32mm 15кч18п2) | buc | 2,00 |
| 62 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 30,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Изоляция трубопроводов |  |  |
| 63 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 85,00 |
| 64 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 48,40 |
| 65 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D38mm | m | 104,00 |
| 66 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D45mm | m | 20,00 |
| 67 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D57mm | m | 185,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Демонтаж |  |  |
| 68 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Снятие отопительных приборов(регистры ,гладкие трубы)) | buc | 100,00 |
| 69 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка труб,включая крепления, опоры и фасонные части) | m | 400,00 |
| 70 | RpIB12E | Demontari serpantine de incalzire tip IAICA Alexandria sau similare de import (Снятие компенсатора сильфонного ) | buc | 2,00 |

Notă: Modelul și denumirile comerciale sunt indicate din documentația tehnică de proiect, și pot fi considerate ca fiind o referință a nivelului minim de performanță solicitat de Beneficiar, ofertantul fiind în drept să ofere un produs cu specificațiile tehnice echivalente sau mai bune!!!

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala sistemelor de incalzire,apa si canalizare,energie electrica Casei de Cultura s.Puhaceni r-ul Anenii Noi(266-2021-IV) | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 2-1-1

1.2 Reparatia capitala a Casei de cultura. Incalzire (1 F5 266 2021  IV  Отопление.rtf)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |
|  |  | 1.1. Сантехработы |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani), monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 400/500) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,5000 |
|  | 2822115700000400500 | Radiator Тип 22 400/500 (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani) | buc | 1,0000 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani), monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 800/500) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,5000 |
|  | 2822115700000800500 | Radiator Тип 22 800/500 (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani) | buc | 1,0000 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani), monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 1000/500) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,5000 |
|  | 28221157000001000500 | Radiator Тип 22 1000/500 (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani) | buc | 1,0000 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 4 | IB06B | Radiatoare din otel (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani), monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1100/500) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 28221157000001100500 | Radiator Тип 22 1100/500 (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 5 | IB06B | Radiatoare din otel (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani), monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1200/500) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 28221157000001200500 | Radiator Тип 22 1200/500 (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 6 | IB06B | Radiatoare din otel (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani), monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1300/500) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 28221157000001300500 | Radiator Тип 22 1300/500 (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani), monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1400/500) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 28221157000001400500 | Radiator Тип 22 1400/500 (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 8 | IB06B | Radiatoare din otel (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani), monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1500/500) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 28221157000001500500 | Radiator Тип 22 1500/500 (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 9 | IB06C | Radiatoare din otel (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani), monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Тип 22 1600/500) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 28221157000001600500 | Radiator Тип 22 1600/500 (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
| 10 | IB06C | Radiatoare din otel (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani), monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Тип 22 2000/500) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 28221157000002000500 | Radiator Тип 22 2000/500 (grosime oțel tablă de minim 1,25mm, garanție minim 10ani) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль балансовый R206B d20 "Romstal") | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527420510320 | Вентиль балансовый R206B d20 "Romstal" | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm(Вентиль балансовый R206B d25 "Romstal") | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527420510325 | Вентиль балансовый R206B d25 "Romstal" | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 13 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32мм((Вентиль балансовый R206B d32 "Romstal") | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 287527420510332 | Вентиль балансовый R206B d32 "Romstal" | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль запорный R251S d20 "Romstal") | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527420510321 | Вентиль запорный R251S d20 "Romstal" | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm(Вентиль запорный R251S d25 "Romstal") | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527420510326 | Вентиль запорный R251S d25 "Romstal" | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 16 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32мм((Вентиль запорный R251S d20 "Romstal") | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 287527420510333 | Вентиль запорный R251S d32 "Romstal" | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1"(Дренажный адаптер Giacomini(R608D)) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274205100110 | Дренажный адаптер Giacomini(R608D) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 18 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Угловой термостатический клапан с герметичной прокладкой d15(R401TG) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1800 |
|  | 28752742027081 | Угловой термостатический клапан с герметичной прокладкой d15(R401TG | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
| 19 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой d15mm (R14TG) ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2877527421118 | Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой d15mm (R14TG) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 20 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Ручной угловой клапан с герм.прокладкой d15mm (R5TG) ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 28777527421118 | Ручной угловой клапан с герм.прокладкой d15mm(R5TG) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 21 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Термоголовка R470) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1000 |
|  | 29131345000142 | Термоголовка R470 | buc | 1,0000 |
| 22 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Спускная пробка с герм.прокладкой R90) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1000 |
|  | 29131345000132 | Спускная пробка с герм.прокладкой R90 | buc | 1,0000 |
| 23 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1000 |
|  | 29131345000002 | Автоматический воздухоотводчик | buc | 1,0000 |
| 24 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Трубопровод из полипропиленовых труб PR-R/AL PN20 d=20x2,8mm) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 252121671000011 | Трубопровод из полипропиленовых труб PR-R/AL PN20 d=20x2,8mm | m | 1,0300 |
| 25 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубопровод из полипропиленовых трубPR-R/AL PN20 d=25x3,5mm) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 252121671000012 | Трубопровод из полипропиленовых труб PR-R/AL PN20 d=25x3,5mm | m | 1,0300 |
| 26 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубопровод из полипропиленовых трубPR-R/AL PN20 d=32x4,4mm) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 252121671000013 | Трубопровод из полипропиленовых труб PR-R/AL PN20 d=32x4,4mm | m | 1,0300 |
| 27 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Трубопровод из полипропиленовых трубPR-R/AL PN20 d=40x5,5mm) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 252121671000014 | Трубопровод из полипропиленовых труб PR-R/AL PN20 d=40x5,5mm | m | 1,0300 |
| 28 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,0900 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-util | 0,0400 |
| 29 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 |
| 30 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник 25х20х25) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 |
|  | 2875274110102252025 | Тройник 25х20х25 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0260 |
| 31 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник 32х20х32) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 2875274110102322032 | Тройник 32х20х32 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0300 |
| 32 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Тройник 40х20х40) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3400 |
|  | 2875274110102402040 | Тройник 40х20х40 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0340 |
| 33 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Колено d=20mm) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 28752741101021 | Колено d=20mm | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |
| 34 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(Колено d=25mm) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 28752741101022 | Колено d=25mm | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
| 35 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено d=32mm) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2100 |
|  | 28752741101023 | Колено d=32mm | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0210 |
| 36 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(Муфта d=25/d20) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 28752741101055 | Муфта d=25/d20 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
| 37 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта d=32/d25) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2100 |
|  | 28752741101056 | Муфта d=32/d25 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0210 |
| 38 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Муфта d=40/d32) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2400 |
|  | 28752741101057 | Муфта d=40/d32 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0240 |
| 39 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Переход с металлической резьбой наружный d20x/1/2) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527411010235 | Переход с металлической резьбой наружный d20x1/2 | buc | 1,0000 |
| 40 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Угольник 45гр.d=20) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274110102305 | Угольник 45гр.d=20mm | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |
| 41 | CG09A | Плинтус для трубопроводов пластиковый | m |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om. | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0500 |
|  | 25211067183741 | Плинтус для трубопроводов пластиковый | m | 1,0200 |
| 42 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Крепление труб(на 2 трубы) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3800 |
|  | 287527420402500 | Крепление труб(на 2 трубы) | buc | 1,0000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 1,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |
| 43 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.5mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5600 |
|  | 252121670100032 | Teava din otel d=32x2,5mm | m | 1,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0860 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0240 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0380 |
| 44 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6200 |
|  | 252121670100038 | Teava din otel d=38x2,5mm | m | 1,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1050 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |
| 45 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de45x3,0mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |
|  | 252121670100046 | Teava din otel d=45x3.0mm | m | 1,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1460 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0430 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0630 |
| 46 | IC18A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1000 |
|  | 252121670100057 | Teava din otel d=57x3.0mm | m | 1,0150 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1480 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0290 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |
| 47 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 |
| 48 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 49 | AcA25A | Тройник стальной d50/50/50 | buc |  |
|  | 287527411015050 | Тройник стальной d50/50/50 | buc | 1,0000 |
| 50 | AcA25A | Тройник стальной d40/40/40 | buc |  |
|  | 287527411014040 | Тройник стальной d40/40/40 | buc | 1,0000 |
| 51 | AcA25A | Тройник стальной d32/32/32 | buc |  |
|  | 287527411013232 | Тройник стальной d32/32/32 | buc | 1,0000 |
| 52 | AcA25A | Переход стальной d50х25 | buc |  |
|  | 287527411015025 | Переход стальной d50х25 | buc | 1,0000 |
| 53 | AcA25A | Переход стальной d50х32 | buc |  |
|  | 287527411015032 | Переход стальной d50х32 | buc | 1,0000 |
| 54 | AcA25A | Переход стальной d32х25 | buc |  |
|  | 287527411013225 | Переход стальной d32х25 | buc | 1,0000 |
| 55 | AcA25A | Переход стальной d50х40 | buc |  |
|  | 287527411015040 | Переход стальной d50х40 | buc | 1,0000 |
| 56 | AcA25A | Переход стальной d40х32 | buc |  |
|  | 287527411014032 | Переход стальной d40х32 | buc | 1,0000 |
| 57 | AcA25A | Переход стальной d40х25 | buc |  |
|  | 287527411014025 | Переход стальной d40х25 | buc | 1,0000 |
| 58 | AcA25A | Отвод стальной d50 | buc |  |
|  | 2875274110145 | Отвод стальной d50 | buc | 1,0000 |
| 59 | AcA25A | Отвод стальной d32 | buc |  |
|  | 2875274110132 | Отвод стальной d32 | buc | 1,0000 |
| 60 | AcA25A | Отвод стальной d25 | buc |  |
|  | 2875274110125 | Отвод стальной d25 | buc | 1,0000 |
| 61 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Вентиль d32mm 15кч18п2) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 287527420510032 | Вентиль d32mm 15кч18п2 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
| 62 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
|  |  | 1.2. Изоляция трубопроводов |  |  |
| 63 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1500 |
|  | 2430226101260 | Grund minium | kg | 0,0150 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 0,0300 |
|  | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 0,0150 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut | 0,0020 |
| 64 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 |  |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,1600 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,2700 |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,1500 |
| 65 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D38mm | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 33205173522338 | Termoizolatie conducte D38mm | m | 1,0300 |
| 66 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D45mm | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 33205173522345 | Termoizolatie conducte D45mm | m | 1,0300 |
| 67 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D57mm | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 33205173522357 | Termoizolatie conducte D57mm | m | 1,0300 |
|  |  | 1.3. Демонтаж |  |  |
| 68 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Снятие отопительных приборов(регистры ,гладкие трубы)) | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,0500 |
| 69 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка труб,включая крепления, опоры и фасонные части) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2020 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0330 |
| 70 | RpIB12E | Demontari serpantine de incalzire tip IAICA Alexandria sau similare de import (Снятие компенсатора сильфонного ) | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0200 |

Notă: Modelul și denumirile comerciale sunt indicate din documentația tehnică de proiect, și pot fi considerate ca fiind o referință a nivelului minim de performanță solicitat de Beneficiar, ofertantul fiind în drept să ofere un produs cu specificațiile tehnice echivalente sau mai bune!!!

Lot 1.3 Reparatia capitala a sistemelor de apa si canalizare

| Reparatia capitala sistemelor de incalzire,apa si canalizare,energie electrica Casei de Cultura s.Puhaceni r-ul Anenii Noi(266-2021-RAC) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

  - Reparatia capitala Casei de Cultura. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizarea (2 F1 266  2021 RAC.rtf)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Водопровод холодный |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Контрольно-измерительное оборудование |  |  |
| 1 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр d50mm) | buc | 1,00 |
| 2 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Клапан обратный d50mm) | buc | 1,00 |
| 3 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Манометр ОБМ ) | buc | 1,00 |
| 4 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Кран трехходовой для манометра с фланцами) | buc | 1,00 |
| 5 | IA18D | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: indicator de nivel (armaturi si sticla) montat cu flansa (Фланец d50mm) | buc | 9,00 |
| 6 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ( Патрубок стальной d50) | buc | 2,00 |
| 7 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( Закладная для манометра) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Трубопроводная арматура |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2.1. Трубопроводная арматура |  |  |
| 8 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный муфтовый d=15mm) | buc | 2,00 |
| 9 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый d=20mm) | buc | 2,00 |
| 10 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Вентиль запорный фланцевый d65 мм) | buc | 1,00 |
| 11 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Вентиль запорный муфтовый d50mm) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2.2. Кран пожарный в шкафу |  |  |
| 12 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Кран пожарный в шкафу) | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Трубы и фасонные части |  |  |
| 13 | SA02A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 15mm | m | 3,00 |
| 14 | SA02B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de20mm | m | 6,00 |
| 15 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50mm | m | 70,00 |
| 16 | SA03G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 65mm | m | 65,00 |
| 17 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 7,90 |
| 18 | SF02B | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | 6,50 |
| 19 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 79,00 |
| 20 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 65,00 |
| 21 | SA11A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava din polipropilena d 20х2,1 мм ) | m | 12,00 |
| 22 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 1,20 |
| 23 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 12,00 |
| 24 | SA03G | Тройник из ковкого чугуна d65x50mm | buc | 5,00 |
| 25 | SA03F | Тройник из ковкого чугуна d50mm | buc | 12,00 |
| 26 | SA03F | Тройник из ковкого чугуна d50x20mm | buc | 2,00 |
| 27 | SA03F | Переходник из ковкого чугуна d40x20mm | buc | 2,00 |
| 28 | SA11А | Муфта переходная сталь-полиэтилен d15х20 | buc | 4,00 |
| 29 | SA11А | Угольник полипропиленовый 90гр. d20 | buc | 6,00 |
| 30 | SA11А | Тройник полипропиленовый d20 | buc | 3,00 |
| 31 | SA11А | Муфта с наружной резьбой d20х1/2" | buc | 6,00 |
| 32 | Pretul firmei | Гибкий шланг в металлической оплетке 1/2" L=0.5m | buc | 6,00 |
| 33 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Шланги теплоизоляционные"Armaflex "для d20) | m | 20,00 |
| 34 | IzH04A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Маты минватные Heralan-Lam 040 ламинированные алюм.фольгой ) | m2 | 20,00 |
| 35 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 20,00 |
| 36 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal (Грунтование труб в 2 слоя эмалью) | m2 | 20,00 |
| 37 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем одинарн.для d20) | buc | 6,00 |
| 38 | SA33F | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 3" (Гильза стальная d80mm L=0.5m) | buc | 2,00 |
| 39 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 9,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Водопровод горячий |  |  |
| 40 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр d15mm) | buc | 2,00 |
| 41 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Обратный клапан d15mm) | buc | 2,00 |
| 42 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный муфтовый d=15mm) | buc | 2,00 |
| 43 | SA11A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava din polipropilena d 20х2,1 мм ) | m | 7,00 |
| 44 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 0,70 |
| 45 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 7,00 |
| 46 | SA11А | Угольник полипропиленовый d=20мм | buc | 4,00 |
| 47 | Pretul firmei | Гибкий шланг в металлической оплетке 1/2" L=0.5m | buc | 4,00 |
| 48 | SA11А | Муфта с наружной резьбой d20x1/2" | buc | 4,00 |
| 49 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем одинарн.для d20) | buc | 4,00 |
| 50 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Шланги теплоизоляционные"Armaflex "для d20) | m | 7,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Канализация |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Земляные работы |  |  |
| 51 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,04 |
| 52 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 53 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 54 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1,00 |
| 55 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,04 |
| 56 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,04 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Санитарно-техническое оборудование |  |  |
| 57 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз "Компакт" с косым выпуском и бачком) | buc | 2,00 |
| 58 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник керамический с сифоном) | buc | 2,00 |
| 59 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника) | buc | 2,00 |
| 60 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Трап d=50 мм) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Трубы и фасонные части |  |  |
| 61 | SB01A1 | Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 3,00 |
| 62 | SB01C1 | Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm | m | 12,00 |
| 63 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(Teava de canalizare din polipropilena d=50mm) | m | 2,00 |
| 64 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (Teava de canalizare din polipropilena d=100mm) | m | 12,00 |
| 65 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,40 |
| 66 | SB02C1 | Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm(Tройник чугунный косой d100x50) | buc | 1,00 |
| 67 | SB02C1 | Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm(Колено чугунное канализационное d100mm) | buc | 2,00 |
| 68 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Переход полипропиленовый d= 50x100 мм) | buc | 2,00 |
| 69 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник полипропиленовый косой d= 100 мм | buc | 2,00 |
| 70 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Колено полипропиленовый d= 50 мм) | buc | 2,00 |
| 71 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Ревизия полипропиленовая d=110 мм) | buc | 2,00 |
| 72 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri d=100mm | buc | 2,00 |
| 73 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 3,00 |
| 74 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильза стальная L=0.5m d=150mm) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Демонтаж |  |  |
| 75 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 76 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
| 77 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 20,00 |
| 78 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 2,00 |
| 79 | RpSD16A | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama | buc | 10,00 |
| 80 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" | m | 130,00 |
| 81 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 20,00 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Водопровод холодный |  |  |
| 82 | SE58B | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm (Водомер тип SW-K d50x15 "SENS") | buc | 1,00 |
| 83 | SD13C | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm (Поворотная заслонка фланцевая LYCENE d50mm с электроприводом BERNARD) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Водопровод горячий |  |  |
| 84 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete ( Электроводонагреватель, V=50 л N=1.5-1,7kwt) Электроводонагреватель, V=50 л N=1.5-1,7 kwt, element de încălzire uscat, protejat cu colbă, interior sticlă/ceramică, anticalc, echivalent sau mai bun model Tesy GCV 50 38/16D B14 TBRC Anticalc | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Водопровод холодный |  |  |
| 85 | Pretul firmei | Водомер тип SW-K d50x15 "SENS | buc | 1,00 |
| 86 | Pretul firmei | Поворотная заслонка фланцевая LYCENE d50mm с электроприводом BERNARD | buc | 1,00 |
| 87 | Prertul firmei | Огнетушитель химический пенный ОХП-10 | buc | 20,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Водопровод горячий |  |  |
| 88 | Prertul firmei | Электроводонагреватель, V=50 л N=1.5-1,7 kwt, element de încălzire uscat, protejat cu colbă, interior sticlă/ceramică, anticalc, echivalent sau mai bun ca model Tesy GCV 50 38/16D B14 TBRC Anticalc | buc | 2,00 |

Notă: Modelul și denumirile comerciale sunt indicate din documentația tehnică de proiect, și pot fi considerate ca fiind o referință a nivelului minim de performanță solicitat de Beneficiar, ofertantul fiind în drept să ofere un produs cu specificațiile tehnice echivalente sau mai bune!!!

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala sistemelor de incalzire,apa si canalizare,energie electrica Casei de Cultura s.Puhaceni r-ul Anenii Noi(266-2021-RAC) | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

1.3 Reparatia capitala a Casei de Cultura. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizarea (2 F5 266  2021 RAC.rtf)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |
|  |  | 1.1. Водопровод холодный |  |  |
|  |  | 1.1.1. Контрольно-измерительное оборудование |  |  |
| 1 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр d50mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  | 292412732206532 | Filtru pentru apa potabila d50mm | buc | 1,0000 |
| 2 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Клапан обратный d50mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 |
|  | 287527420100050 | Клапан обратный d50mm | buc | 1,0000 |
| 3 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Манометр ОБМ ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 33205000000002 | Манометр ОБМ | buc | 1,0100 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
| 4 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Кран трехходовой для манометра с фланцами) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2500 |
|  | 287527420160088 | Кран трехходовой для манометра | buc | 1,0000 |
|  | 287527442820050 | Flansa rotunda libera d50mm | buc | 3,0000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0450 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0120 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0540 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1350 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0300 |
| 5 | IA18D | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: indicator de nivel (armaturi si sticla) montat cu flansa (Фланец d50mm) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9500 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0080 |
|  | 287527440025850 | Flansa D=50 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115800780 | Surub hex. M 10 x 35 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115883761 | Saiba plata M 12 | buc | 8,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0900 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0400 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0200 |
| 6 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ( Патрубок стальной d50) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0450 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0260 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0130 |
|  | 291313450109050 | Патрубок стальной d50 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
| 7 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( Закладная для манометра) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0930 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0460 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0200 |
|  | 287527412039551 | Закладная для манометра | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
|  |  | 1.1.2. Трубопроводная арматура |  |  |
|  |  | 1.1.2.1. Трубопроводная арматура |  |  |
| 8 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный муфтовый d=15mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |
|  | 287527420100015 | Вентиль запорный муфтовый d=15mm | buc | 1,0000 |
| 9 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый d=20mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 |
|  | 287527420100020 | Вентиль запорный муфтовый d=20мм | buc | 1,0000 |
| 10 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Вентиль запорный фланцевый d65 мм) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |
|  | 287527420500065 | Вентиль запорный фланцевый d65 мм | buc | 1,0000 |
|  | 287527442820065 | Flansa d65mm | buc | 2,0000 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0150 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0650 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6200 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,2000 |
| 11 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Вентиль запорный муфтовый d50mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 |
|  | 287527420100051 | Вентиль запорный муфтовый d=50мм | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.2.2. Кран пожарный в шкафу |  |  |
| 12 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Кран пожарный в шкафу) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,0000 |
|  | 291313732430250 | Вентиль пожарный Ру=1,0МПА d50 1Б1р | buc | 1,0000 |
|  | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu d50mm | m | 20,0000 |
|  | 251373660755150 | Головка соединительная напорная цапковая ГР-50 | buc | 1,0000 |
|  | 251373660755151 | Головка соединительная напорная муфтовая ГМ-50 | buc | 1,0000 |
|  | 281123733644652 | Ствол пожарный ручной РС-50 со спрыском d16 | buc | 1,0000 |
|  | 261111250018354 | Указатель пожарного крана люминисцентноый | buc | 1,0000 |
|  | 261111250018355 | Рычаг для открывания пожарного крана | buc | 1,0000 |
|  | 2811237325050 | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.3. Трубы и фасонные части |  |  |
| 13 | SA02A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 15mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5000 |
|  | 272210330600015 | Teava din otel, zincata d15mm | m | 1,0100 |
| 14 | SA02B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de20mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8000 |
|  | 272210330600020 | Teava din otel, zincata d20mm | m | 1,0100 |
| 15 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 |
|  | 272210330600050 | Teava din otel, zincata d50mm | m | 1,0100 |
| 16 | SA03G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 65mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6000 |
|  | 272210330600065 | Teava din otel, zincata d65mm | m | 1,0100 |
| 17 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,1000 |
| 18 | SF02B | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |
| 19 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 |
| 20 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
| 21 | SA11A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava din polipropilena d 20х2,1 мм ) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |
|  | 252121670054020 | Teava din polipropilena d 20х2,1 мм | m | 1,0200 |
| 22 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,1000 |
| 23 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |
| 24 | SA03G | Тройник из ковкого чугуна d65x50mm | buc |  |
|  | 272120411500065 | Тройник из ковкого чугуна d65x50mm | buc | 1,0000 |
| 25 | SA03F | Тройник из ковкого чугуна d50mm | buc |  |
|  | 272120411500050 | Тройник из ковкого чугуна d50mm | buc | 1,0000 |
| 26 | SA03F | Тройник из ковкого чугуна d50x20mm | buc |  |
|  | 272120411500052 | Тройник из ковкого чугуна d50x20mm | buc | 1,0000 |
| 27 | SA03F | Переходник из ковкого чугуна d40x20mm | buc |  |
|  | 272120411500042 | Переходник из ковкого чугуна d40x20mm | buc | 1,0000 |
| 28 | SA11А | Муфта переходная сталь-полиэтилен d15х20 | buc |  |
|  | 252315671240001520 | Муфта переходная сталь-полиэтилен d15х20 | buc | 1,0000 |
| 29 | SA11А | Угольник полипропиленовый 90гр. d20 | buc |  |
|  | 2523156712400022 | Угольник полипропиленовый 90гр. d20 | buc | 1,0000 |
| 30 | SA11А | Тройник полипропиленовый d20 | buc |  |
|  | 2523156712400023 | Тройник полипропиленовый d20 | buc | 1,0000 |
| 31 | SA11А | Муфта с наружной резьбой d20х1/2" | buc |  |
|  | 2523156712400025 | Муфта с наружной резьбой d20х1/2" | buc | 1,0000 |
| 32 | Pretul firmei | Гибкий шланг в металлической оплетке 1/2" L=0.5m | buc |  |
|  | 251330733620420 | Гибкий шланг в металлической оплетке 1/2" L=0.5m | m | 1,0000 |
| 33 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Шланги теплоизоляционные"Armaflex "для d20) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 33205173522320 | Шланги теплоизоляционные"Armaflex "для d20 | m | 1,0300 |
| 34 | IzH04A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Маты минватные Heralan-Lam 040 ламинированные алюм.фольгой ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6550 |
|  | 2682162611388505 | Маты минватные Heralan-Lam 040 ламинированные алюм.фольгой | m2 | 1,0300 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |
| 35 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 |  |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,1600 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,2700 |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,1500 |
| 36 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal (Грунтование труб в 2 слоя эмалью) | m2 |  |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,1600 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,4300 |
|  | 2430116104161 | Email alchidal rosu e.235-8 ni 1703-73 | kg | 0,3000 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,0150 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| 37 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем одинарн.для d20) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |
|  | 287527420404020 | Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем одинарн.для d20 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |
| 38 | SA33F | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 3" (Гильза стальная d80mm L=0.5m) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 252210330484080 | Гильза стальная d80mm L=0.5m | m | 0,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0140 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0320 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0250 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,0220 |
| 39 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,1100 |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,1100 |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,0500 |
|  |  | 1.2. Водопровод горячий |  |  |
| 40 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр d15mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  | 292412732206515 | Filtru d15mm | buc | 1,0000 |
| 41 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Обратный клапан d15mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |
|  | 287527420100016 | Обратный клапан d15mm | buc | 1,0000 |
| 42 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный муфтовый d=15mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |
|  | 287527420100015 | Вентиль запорный муфтовый d=15mm | buc | 1,0000 |
| 43 | SA11A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava din polipropilena d 20х2,1 мм ) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |
|  | 252121670054020 | Teava din polipropilena d 20х2,1 мм | m | 1,0200 |
| 44 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,1000 |
| 45 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |
| 46 | SA11А | Угольник полипропиленовый d=20мм | buc |  |
|  | 272120411787020 | Угольник полипропиленовый d=20мм | buc | 1,0000 |
| 47 | Pretul firmei | Гибкий шланг в металлической оплетке 1/2" L=0.5m | buc |  |
|  | 251330733620420 | Гибкий шланг в металлической оплетке 1/2" L=0.5m | m | 1,0000 |
| 48 | SA11А | Муфта с наружной резьбой d20x1/2" | buc |  |
|  | 272120412019020 | Муфта с наружной резьбой d20x1/2" | buc | 1,0000 |
| 49 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем одинарн.для d20) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |
|  | 287527420404020 | Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем одинарн.для d20 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |
| 50 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Шланги теплоизоляционные"Armaflex "для d20) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 33205173522320 | Шланги теплоизоляционные"Armaflex "для d20 | m | 1,0300 |
|  |  | 1.3. Канализация |  |  |
|  |  | 1.3.1. Земляные работы |  |  |
| 51 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 52 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 53 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 54 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |
| 55 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 56 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
|  |  | 1.3.2. Санитарно-техническое оборудование |  |  |
| 57 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз "Компакт" с косым выпуском и бачком) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 |
|  | 26221024427601 | Унитаз "Компакт" с косым выпуском и бачком укомплектованный | buc | 1,0100 |
| 58 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник керамический с сифоном) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0500 |
|  | 26221024380001 | Умывальник керамический | buc | 1,0100 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
| 59 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
|  | 29131242013710 | Смеситель для умывальника | buc | 1,0000 |
| 60 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Трап d=50 мм) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8300 |
|  | 28751142029055 | Трап d=50mm | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0400 |
|  |  | 1.3.3. Трубы и фасонные части |  |  |
| 61 | SB01A1 | Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 |
|  | 272110411189050 | Tub din fonta pentru canalizare d50mm | m | 1,0250 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 |
|  | 1752117307055 | Calafat alb | kg | 0,0720 |
| 62 | SB01C1 | Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5300 |
|  | 2721104111890100 | Tub din fonta pentru canalizare d100mm | m | 1,0250 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1800 |
|  | 1752117307055 | Calafat alb | kg | 0,0870 |
| 63 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(Teava de canalizare din polipropilena d=50mm) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5800 |
|  | 252121670021050 | Teava de canalizare din polipropilena d=50mm | m | 1,0300 |
| 64 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (Teava de canalizare din polipropilena d=100mm) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7200 |
|  | 2521216700210100 | Teava de canalizare din polipropilena d=100mm | m | 1,0300 |
| 65 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
| 66 | SB02C1 | Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm(Tройник чугунный косой d100x50) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4100 |
|  | 2721204111291071 | Tройник чугунный косой d100x50 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,2500 |
|  | 1752117307055 | Calafat alb | kg | 0,1150 |
| 67 | SB02C1 | Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm(Колено чугунное канализационное d100mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4100 |
|  | 27211204111200100 | Колено чугунное канализационное d100mm | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,2500 |
|  | 1752117307055 | Calafat alb | kg | 0,1150 |
| 68 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Переход полипропиленовый d= 50x100 мм) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 25231567122310551 | Переход полипропиленовый d= 50x100 мм | buc | 1,0000 |
| 69 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тройник полипропиленовый косой d= 100 мм | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 252315671224530 | Тройник полипропиленовый косой d= 100 мм | buc | 1,0000 |
| 70 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Колено полипропиленовый d= 50 мм) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 252315671224531 | Колено полипропиленовый d= 50 мм | buc | 1,0000 |
| 71 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Ревизия полипропиленовая d=110 мм) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 252315671223100110 | Ревизия полипропиленовая d=110 мм | buc | 1,0000 |
| 72 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri d=100mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
|  | 2875277330522100 | Mufa antiincendiara d100mm | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 3,0000 |
|  | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,0300 |
|  | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,2600 |
| 73 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,1100 |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,1100 |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,0500 |
| 74 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильза стальная L=0.5m d=150mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 |
|  | 2522103304840 | Гильза стальная d150mm | m | 0,5000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1180 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0530 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0400 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,4280 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  |  | 1.4. Демонтаж |  |  |
| 75 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |
| 76 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |
| 77 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 |
| 78 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 |
| 79 | RpSD16A | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
| 80 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5400 |
| 81 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | 2.1. Водопровод холодный |  |  |
| 82 | SE58B | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm (Водомер тип SW-K d50x15 "SENS") | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |
| 83 | SD13C | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm (Поворотная заслонка фланцевая LYCENE d50mm с электроприводом BERNARD) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  |  | 2.2. Водопровод горячий |  |  |
| 84 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete ( Электроводонагреватель, V=50 л N=1.5kwt) | buc |  |
|  | 7137010011530 | Electrician in constructii | h-om | 1,4600 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,9300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0800 |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0,3000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0020 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0050 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  |  | 3. Costul utilajului |  |  |
|  |  | 3.1. Водопровод холодный |  |  |
| 85 | Pretul firmei | Водомер тип SW-K d50x15 "SENS | buc |  |
|  | 291312420425050 | Водомер тип SW-K d50x15 "SENS | buc | 1,0000 |
| 86 | Pretul firmei | Поворотная заслонка фланцевая LYCENE d50mm с электроприводом BERNARD | buc |  |
|  | 291312420421050 | Поворотная заслонка фланцевая LYCENE d50mm с электроприводом BERNARD | buc | 1,0000 |
| 87 | Prertul firmei | Огнетушитель химический пенный ОХП-10 | buc |  |
|  | 1110058124981110 | Огнетушитель химический пенный ОХП-10 | шт. | 1,0000 |
|  |  | 3.2. Водопровод горячий |  |  |
| 88 | Prertul firmei | Электроводонагреватель, V=50 л N=1.5-1,7 kwt, element de încălzire uscat, protejat cu colbă, interior sticlă/ceramică, anticalc, echivalent sau mai bun ca model Tesy GCV 50 38/16D B14 TBRC Anticalc | buc |  |
|  | 2870058124981110 | Электроводонагреватель, V=50 л N=1.5-1,7 kwt, element de încălzire uscat, protejat cu colbă, interior sticlă/ceramică, anticalc, echivalent sau mai bun ca model Tesy GCV 50 38/16D B14 TBRC Anticalc | шт. | 1,0000 |

Notă: Modelul și denumirile comerciale sunt indicate din documentația tehnică de proiect, și pot fi considerate ca fiind o referință a nivelului minim de performanță solicitat de Beneficiar, ofertantul fiind în drept să ofere un produs cu specificațiile tehnice echivalente sau mai bune!!!

Președintele grupului 							Plămădeală Veaceslav