## Lista cantităților de lucrări: Lucrări de reparații interioare și exterioare la imobilul Aparatului Central CNAS din str. Gh. Tudor, 3, mun. Chișinău (conform volumelor de lucru) № crt.; Simbol norme, cod resurse; Denumire lucrări; U.M.; Cantitate. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Lucrari de reparatie. Capitolul 1.1. Etajul 1,2,3,4,5. Capitolul 1.1.1. bir.100,101,102,103,212,214,216,213,306,312,317,323,305,307,401,402,411,413,417,501,502,505,507,509,506,511. Capitolul 1.1.1.1. Pereti. 1; RpCG29C; Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor; m3; 3,920. 2; RpCO56A; Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.); m2; 3,780. 3; RpCR32B; Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare; m2; 602,700. 4; CF50B; Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.; m2; 245,000. 5; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor; m2; 602,700. 6; CF61A; Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi; m2; 97,000. 7; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; m2; 602,700. 8; CN33A; Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti; m2; 602,700. 9; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; m2; 1 176,200. 10; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual; m2; 1 176,200. 11; RpCR27A1; Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac; m; 86,000. 12; RpCR25B; Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta; m2; 89,300. 13; CK18B; Montarea coltarelor din mase plastice; m; 36,000. 14; RpCO41A; Reparatii la usi de lemn, prin intarirea imbinarilor si ajustarea falturilor; buc; 12,000. Capitolul 1.1.1.2. Pardoseli. 15; RpCK41B; Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag; m2; 175,500. 16; RpCK01B; Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin; m2; 175,500. 17; CG36A; Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (clasa trafic min.33); m2; 175,500. 18; RpCK06C; Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit; m2; 165,000. 19; RpCK10B; Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul; m2; 257,500. 20; RpCK11C; Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi; m2; 257,500. 21; RpCK28C; Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC; m; 17,100. 22; RpCK11B; Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor; m; 238,000. Capitolul 1.1.1.3. Tavan. 23; RpCJ08A; Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos; m; 60,000. 24; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; m2; 81,500. 25; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor; m2; 81,500. 26; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual; m2; 81,500. 27; RpCO56B; Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.; m2; 22,100. 28; CK29F; Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila; m2; 22,100. 29; CK29F; Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(inlocuirea placilor k sal=0.3); m2; 37,500. Capitolul 1.1.1.4. Incalzirea. 30; RpIB11A; Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare; m2; 3,960. 31; RpIB01A; Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda; m2; 3,960. 32; RpCR25B; Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta; m2; 3,960. Capitolul 1.2. Montarea copertinei. 33; RpCP29A1; Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi, pentru asamblarea la pozitie; kg; 1 680,000. 34; IzD03D; Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat; t; 1,680. 35; IzD04D; Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat; t; 1,680. 36; CE30C; Asterealala învelitor sau doliile învelitorilor din țiglă, placi tip eternity etc., din lambriu de lemn; m2; 60,000. 37; CK07B; Prevazuri din lemn montate la copertine; m2; 120,000. 38; CE03A; Învelitori din plăci plane biyuminoase înlocuitoare de țiglă ( sistem bardoline protejate la fața superioară cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperișuri cu pante cuprinse între 20%-30% inclusiv; m2; 60,000. Capitolul 1.3. Transportarea si evacuarea deseurilor. 39; RpCU09C; Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala); t; 12,000. 40; TRI1AA04C3; Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3; t; 12,000. 41; TsI50G; Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km; t; 12,000. Capitolul 2. Lucrari electrice. 42; RpEF23A; Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile; buc; 9,000. 43; RpEE24A; Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta); buc; 23,000. 44; 08-03-594-3; Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4(material recuperat); 100 buc; 0,090. 45; RpEE01A; Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu; buc; 23,000.