| Parcul senzorial in scuarul "Maria" pe terenul cu nr. cad. 0300304.638 situat in Republica Moldova, mun. Balti, str. Puskin | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1 E1

Amenajare imbaracaminti si mobilier urban. Etapa 1 (20/26-PG)

Intocmit in preţuri  curente 13.08.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Imbracaminte tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat din Geotextil cu greutate specifica 200 gr/m2, simplu asezat cu suprapunere (sub bordure) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 189,93 |  |  |
|  |  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 3,799 |  |  |
|  |  |  |  | 2682132601682 |  |  |  | Geotextil cu densitate 200gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 205,124 |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,095 |  |  |
| 2 |  |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie H=100 mm din nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 18,99 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 17,091 |  |  |
|  |  |  |  | 1324220160004 |  |  |  | Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 20,889 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,899 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 7,976 |  |  |
| 3 |  |  |  | DE09C |  |  | Borduri pentru trotuare, din gabro de tip GP-5 (BIZOT 2 CM 1L) sectiune 8 x 20 cm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 28 x 19(h) cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 678,30 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 108,528 |  |  |
|  |  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 298,452 |  |  |
|  |  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15 conform SM EN 206:2013+A2:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 0,04715 |  |  | 31,982 |  |  |
|  |  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 2,5000 |  |  | 1 695,75 |  |  |
|  |  |  |  | 1313920150002 |  |  |  | Nisip fractiune 0-2 mm conform SM EN 13139:2015 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 4,748 |  |  |
|  |  |  |  | 2670112205820 |  |  |  | Borduri granit din gabro de tip GP-5 sectiune 8 x 20 cm |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 681,692 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 4,07 |  |  |
| 4 |  |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat din Geotextil cu greutate specifica 200 gr/m2, simplu asezat cu suprapunere |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 999,30 |  |  |
|  |  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 19,986 |  |  |
|  |  |  |  | 2682132601682 |  |  |  | Geotextil cu densitate 200gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 1 079,244 |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,50 |  |  |
| 5 |  |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie H=100 mm din nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 99,93 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 89,937 |  |  |
|  |  |  |  | 1324220160004 |  |  |  | Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 109,923 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 9,993 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 41,971 |  |  |
| 6 |  |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie, H=150 mm din piatra sparta LA40, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022, fractie 16-32 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 149,90 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 148,401 |  |  |
|  |  |  |  | 1324220161632 |  |  |  | Piatra sparta LA40 fractie 16-32 mm, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 172,385 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 14,99 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 62,958 |  |  |
| 7 |  |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie H=50 mm din nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 49,97 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 44,973 |  |  |
|  |  |  |  | 1324220160004 |  |  |  | Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 54,967 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 4,997 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 20,987 |  |  |
| 8 |  |  |  | DD08B aplicativ |  |  | Pavaj ornamentat din pavele de granit despicate, executat pe sustrat din amestec uscat de nisip si ciment 1:3 grosime 50 mm, dimensiuni pavele: 10x10x5 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 999,30 |  |  |
|  |  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 4,3300 |  |  | 4 326,969 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 109,923 |  |  |
|  |  |  |  | 1324220160004 |  |  |  | Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 39,972 |  |  |
|  |  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 19,5000 |  |  | 19 486,35 |  |  |
|  |  |  |  | 1120206201037 |  |  |  | Savura de granit |  |  |  | t |  |  | 0,0170 |  |  | 16,988 |  |  |
|  |  |  |  | 2666122805316 |  |  |  | Pavele de granit despicat 10x10x5 cm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 1 029,279 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Imbracaminte tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | DE10A |  |  | Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 8 x 20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 sectiune 26 x 19(h) cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 668,90 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 100,335 |  |  |
|  |  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 294,316 |  |  |
|  |  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15 conform SM EN 206:2013+A2:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 0,04715 |  |  | 31,539 |  |  |
|  |  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 2,9200 |  |  | 1 953,188 |  |  |
|  |  |  |  | 1313920150002 |  |  |  | Nisip fractiune 0-2 mm conform SM EN 13139:2015 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 5,351 |  |  |
|  |  |  |  | 2666122800296 |  |  |  | Bordura beton vibropresata sectiune 20 x 8 cm |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 672,245 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 4,013 |  |  |
| 10 |  |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie H=100 mm din nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 67,57 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 60,813 |  |  |
|  |  |  |  | 1324220160004 |  |  |  | Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 74,327 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 6,757 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 28,379 |  |  |
| 11 |  |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie, H=120 mm din piatra sparta LA40, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022, fractie 16-32 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 81,05 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 80,24 |  |  |
|  |  |  |  | 1324220161632 |  |  |  | Piatra sparta LA40 fractie 16-32 mm, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 93,208 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 8,105 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 34,041 |  |  |
| 12 |  |  |  | DE17A |  |  | Pavaje executate din placi din beton prefabricat vibropresate tip caramida cu suprafata din granit grosime 60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, grosime strat de 5 cm, rostuit cu nisip cuartos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 675,70 |  |  |
|  |  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 392,041 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 10,676 |  |  |
|  |  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 13,2000 |  |  | 8 919,24 |  |  |
|  |  |  |  | 2661112801766 |  |  |  | Pavaj din beton prefabricat vibropresate cu suprafata din granit grosime 60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 685,836 |  |  |
|  |  |  |  | 1313920150308 |  |  |  | Nisip cuartos spalat fractiune 0.3 - 0.8 mm conform SM EN 13139:2015 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 3,379 |  |  |
|  |  |  |  | 1324220160004 |  |  |  | Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0380 |  |  | 25,677 |  |  |
|  |  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 13,514 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Imbracaminte tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | DE10A |  |  | Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 8 x 20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 sectiune 28 x 19(h) cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 475,30 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 71,295 |  |  |
|  |  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 209,132 |  |  |
|  |  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15 conform SM EN 206:2013+A2:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 0,04715 |  |  | 22,41 |  |  |
|  |  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 2,9200 |  |  | 1 387,876 |  |  |
|  |  |  |  | 1313920150002 |  |  |  | Nisip fractiune 0-2 mm conform SM EN 13139:2015 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 3,802 |  |  |
|  |  |  |  | 2666122800296 |  |  |  | Bordura beton vibropresata sectiune 20 x 8 cm |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 477,677 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 2,852 |  |  |
| 14 |  |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie H=200 mm din nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 137,78 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 124,002 |  |  |
|  |  |  |  | 1324220160004 |  |  |  | Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 151,558 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 13,778 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 57,868 |  |  |
| 15 |  |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat din Geotextil cu greutate specifica 200 gr/m2, simplu asezat cu suprapunere |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 688,90 |  |  |
|  |  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 13,778 |  |  |
|  |  |  |  | 2682132601682 |  |  |  | Geotextil cu densitate 200gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 744,012 |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,344 |  |  |
| 16 |  |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie, H=100 mm din piatra sparta LA40, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022, fractie 16-32 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 68,89 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 68,201 |  |  |
|  |  |  |  | 1324220161632 |  |  |  | Piatra sparta LA40 fractie 16-32 mm, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 79,224 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 6,889 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 28,934 |  |  |
| 17 |  |  |  | DZ01C |  |  | Prepararea in statii fixe a amestecului criblura de granit stabilizata cu ciment proportia ciment / criblura - 1:8 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 112,02 |  |  |
|  |  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 42,568 |  |  |
|  |  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 210,0000 |  |  | 23 524,20 |  |  |
|  |  |  |  | 2320322600220 |  |  |  | Criblura de granit 2-4 mm (100% uscata si spalata) |  |  |  | kg |  |  | 1 600,0000 |  |  | 179 232,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 2,576 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270003005 |  |  |  | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0770 |  |  | 8,626 |  |  |
|  |  |  |  | 2922170001122 |  |  |  | Transportor cu banda mobila 15 m lungime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1540 |  |  | 17,251 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270007200 |  |  |  | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0770 |  |  | 8,626 |  |  |
| 18 |  |  |  | Dl 111 |  |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din amestecului criblura de granit stabilizata cu ciment proportia ciment / criblura - 1 /8 gata preparat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 688,90 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2560 |  |  | 176,358 |  |  |
|  |  |  |  | 14111222916601 |  |  |  | Amestec criblura de granit stabilizata cu ciment proportia ciment / criblura - 1 /8 gata preparat (pentru informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,1740 |  |  | 119,869 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 13,778 |  |  |
|  |  |  |  | 2952240004105 |  |  |  | Compactor 5-6 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0146 |  |  | 10,058 |  |  |
|  |  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0055 |  |  | 3,789 |  |  |
| 19 |  |  |  | Dl 112 |  |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului se scade la norma Dl111 K=2 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -688,90 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0135 |  |  | -18,60 |  |  |
|  |  |  |  | 14111222916601 |  |  |  | Amestec criblura de granit stabilizata cu ciment proportia ciment / criblura - 1 /8 gata preparat (pentru informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0057 |  |  | -7,853 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Imbracaminte tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | DE10A |  |  | Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 8 x 20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 sectiune 28 x 19(h) cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 104,40 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 15,66 |  |  |
|  |  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 45,936 |  |  |
|  |  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15 conform SM EN 206:2013+A2:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 0,04715 |  |  | 4,922 |  |  |
|  |  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 2,9200 |  |  | 304,848 |  |  |
|  |  |  |  | 1313920150002 |  |  |  | Nisip fractiune 0-2 mm conform SM EN 13139:2015 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,835 |  |  |
|  |  |  |  | 2666122800296 |  |  |  | Bordura beton vibropresata sectiune 20 x 8 cm |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 104,922 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,626 |  |  |
| 21 |  |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie H=50 mm din nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,30 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 3,87 |  |  |
|  |  |  |  | 1324220160004 |  |  |  | Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 4,73 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,43 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 1,806 |  |  |
| 22 |  |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie, H=120 mm din piatra sparta LA40, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022, fractie 16-32 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 10,35 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 10,247 |  |  |
|  |  |  |  | 1324220161632 |  |  |  | Piatra sparta LA40 fractie 16-32 mm, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 11,903 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,035 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 4,347 |  |  |
| 23 |  |  |  | DE18B |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat tip caramida, culoare gri, grosime 40 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, grosime strat de 10 cm, rostuit cu nisip cuartos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 97,60 |  |  |
|  |  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,0124 |  |  | 98,81 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0316 |  |  | 3,084 |  |  |
|  |  |  |  | 2661112800664 |  |  |  | Placi de trotuare din beton vibropresat tip caramida, culoare gri, grosime 40 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 99,064 |  |  |
|  |  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 15,7300 |  |  | 1 535,248 |  |  |
|  |  |  |  | 1313920150308 |  |  |  | Nisip cuartos spalat fractiune 0.3 - 0.8 mm conform SM EN 13139:2015 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,488 |  |  |
|  |  |  |  | 1324220160004 |  |  |  | Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0857 |  |  | 8,364 |  |  |
|  |  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 1,952 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Imbracaminte tip 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat din Geotextil cu greutate specifica 200 gr/m2, simplu asezat cu suprapunere |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 154,20 |  |  |
|  |  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 3,084 |  |  |
|  |  |  |  | 2682132601682 |  |  |  | Geotextil cu densitate 200gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 166,536 |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,077 |  |  |
| 25 |  |  |  | CO11A aplicativ |  |  | Bordure din material plastic durabil, rezistent la conditiile meteorologice si razele UV avind 60 (h) mm, inclusiv cuiele de fixare la sol a bordurii |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 124,60 |  |  |
|  |  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 12,46 |  |  |
|  |  |  |  | 2524286719860 |  |  |  | Bordure din material plastic durabil, rezistent la conditiile meteorologice si razele UV avind 60 (h) mm, inclusiv cuiele de fixare la sol a bordurii |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 130,83 |  |  |
| 26 |  |  |  | AcF03A |  |  | Umpluturi, executate cu Scoarta de pin, decorativa, fractia 4-8 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 9,252 |  |  |
|  |  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 5,644 |  |  |
|  |  |  |  | 1421102208525 |  |  |  | Scoarta de pin, decorativa fractia 4-8 cm |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 9,483 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte tip 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Imbracaminte tip 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie H=50 mm din nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,441 |  |  |
|  |  |  |  | 1324220160004 |  |  |  | Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 0,539 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,049 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,206 |  |  |
| 28 |  |  |  | CE40A aplicativ |  |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi geluite, dimensiunea 1700 x 300 x 70(h) mm - 19 buc, cu tratament antiseptic in autoclava |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,679 |  |  |
|  |  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 20,2500 |  |  | 13,75 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 1,528 |  |  |
|  |  |  |  | 2010102904540 |  |  |  | Dulapi geluiti de stejar tratati antiseptic in autoclava |  |  |  | m3 |  |  | 1,0600 |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 14,5000 |  |  | 9,846 |  |  |
|  |  |  |  | 2410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,102 |  |  |
|  |  |  |  | 2955270002610 |  |  |  | Ferestrau circular electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte tip 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Zona de perceptie tactila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie H=50 mm din nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,378 |  |  |
|  |  |  |  | 1324220160004 |  |  |  | Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 0,462 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,176 |  |  |
| 30 |  |  |  | DE10A |  |  | Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 8 x 20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 sectiune 26 x 19(h) cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 47,40 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 7,11 |  |  |
|  |  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 20,856 |  |  |
|  |  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15 conform SM EN 206:2013+A2:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0422 |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 2,9200 |  |  | 138,408 |  |  |
|  |  |  |  | 1313920150002 |  |  |  | Nisip fractiune 0-2 mm conform SM EN 13139:2015 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,379 |  |  |
|  |  |  |  | 2666122800296 |  |  |  | Bordura beton vibropresata sectiune 20 x 8 cm |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 47,637 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,284 |  |  |
| 31 |  |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat din Geotextil cu greutate specifica 200 gr/m2, simplu asezat cu suprapunere |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,40 |  |  |
|  |  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,208 |  |  |
|  |  |  |  | 2682132601682 |  |  |  | Geotextil cu densitate 200gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 65,232 |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,03 |  |  |
| 32 |  |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie H=50 mm din nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,51 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 1,359 |  |  |
|  |  |  |  | 1324220160004 |  |  |  | Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 1,661 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,151 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,634 |  |  |
| 33 |  |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie H=30 mm din nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,405 |  |  |
|  |  |  |  | 1324220160004 |  |  |  | Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 0,495 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,189 |  |  |
| 34 |  |  |  | AcF03A |  |  | Umpluturi, executate cu Scoarta de pin, decorativa, fractia 4-8 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 0,549 |  |  |
|  |  |  |  | 1421102208525 |  |  |  | Scoarta de pin, decorativa fractia 4-8 cm |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,923 |  |  |
| 35 |  |  |  | AcF03A |  |  | Umpluturi, executate cu Conuri de conifere |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 0,458 |  |  |
|  |  |  |  | 1421102208535 |  |  |  | Conuri de conifere |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,769 |  |  |
| 36 |  |  |  | AcF03A |  |  | Umpluturi executate cu nisip cu granulatie fina (spalat) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 0,458 |  |  |
|  |  |  |  | 1421102210525 |  |  |  | Nisip cu granulatie fina (spalat) |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,769 |  |  |
| 37 |  |  |  | AcF03B |  |  | Umpluturi executate cu piatra de riu fr. 5-20 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,26 |  |  |
|  |  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 1,921 |  |  |
|  |  |  |  | 1421102201229 |  |  |  | Pietris de riu fr. 5-20 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,317 |  |  |
| 42 |  |  |  | TsH40A |  |  | Stancarie ornamentala din blocuri grupate, executata cu lespezi din ardezie naturala poligonala, sparta, cu margini neregulate (forma libera neprelucrata). Grosime: 60 mm. Dimensiuni de gabarit ale placilor: minim 400 x 400 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,82 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 4,9400 |  |  | 13,931 |  |  |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 5,781 |  |  |
|  |  |  |  | 1411122201336 |  |  |  | Lespezi din ardezie naturala poligonala, sparta, cu margini neregulate (forma libera neprelucrata). Grosime: 60 mm. Dimensiuni de gabarit ale placilor: minim 400 x 400 mm |  |  |  | kg |  |  | 2 178,0000 |  |  | 6 141,96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Zona de perceptie tactila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | TsH91B |  |  | Instalarea urne gunoi 500x400x650(h) mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 48,50 |  |  |
|  |  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15 conform SM EN 206:2013+A2:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0840 |  |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 1,50 |  |  |
| 39 |  |  |  | TsH80B |  |  | Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  |  | 12,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | TsH91B |  |  | Urna gunoi, stradala, dimnesiuni 500 x 400 x 650(h) mm, ornamentate cu lemn, Vutil = 60 L, inclusiv elementele de fixare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2030112931102 |  |  |  | Urna gunoi, stradala, dimnesiuni 500 x 400 x 650(h) mm, ornamentate cu lemn, Vutil = 60 L |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |  |
| 41 |  |  |  | TsH91B |  |  | Banca stradala, carcasa din elemente din otel tratate anticoroziv cu vopsea pulbere, cu sezut si speteaza din lemn, tratat, rezistent la actiunea razelor UV, dimnesiuni banca 2000 x 425 x 400 (H sezut) mm, inclusiv elementele de fixare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2030112931117 |  |  |  | Banca stradala, carcasa din elemente din otel tratate anticoroziv cu vopsea pulbere, cu sezut si speteaza din lemn, tratat, rezistent la actiunea razelor UV, dimnesiuni banca 2000 x 425 x 400 (H sezut) mm, inclusiv elementele de fixare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Parcul senzorial in scuarul "Maria" pe terenul cu nr. cad. 0300304.638 situat in Republica Moldova, mun. Balti, str. Puskin | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2 E1

Amenajare zona de experienta auditiva. Etapa 1 (20/26-PG)

Intocmit in preţuri  curente 13.08.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Imbracaminte tip 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsA02C |  |  | Fundatii pentru zona auditiva. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, adincime < 0,75 m, teren tare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,05 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,1100 |  |  | 14,876 |  |
| 2 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 37,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,76 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 35,72 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,88 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 3,008 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 3,384 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,132 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,019 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 4,512 |  |
| 3 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 52,64 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  | 3,948 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,211 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 53,956 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 7,896 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,526 |  |
| 4 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 115,62 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 6,822 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,462 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 118,511 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 17,343 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,156 |  |
| 5 |  |  | CA03G |  |  | Fundatii pentru zona auditiva. Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 9,40 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 37,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 3,76 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15 conform SM EN 206:2013+A2:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 9,78 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,954 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 5,64 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 2,35 |  |
| 6 |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie H=50 mm din nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,25 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 3,825 |  |
|  |  |  | 1324220160004 |  |  |  | Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 4,675 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,425 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 1,785 |  |
| 7 |  |  | DE10A |  |  | Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 8 x 20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 sectiune 26 x 19(h) cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 177,10 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 26,565 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 77,924 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15 conform SM EN 206:2013+A2:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0422 |  |  | 7,474 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 2,9200 |  |  | 517,132 |  |
|  |  |  | 1313920150002 |  |  |  | Nisip fractiune 0-2 mm conform SM EN 13139:2015 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 1,417 |  |
|  |  |  | 2666122800296 |  |  |  | Bordura beton vibropresata sectiune 20 x 8 cm |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 177,986 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,063 |  |
| 8 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie, H=150 mm din piatra sparta LA40, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022, fractie 16-32 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 21,26 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 21,047 |  |
|  |  |  | 1324220161632 |  |  |  | Piatra sparta LA40 fractie 16-32 mm, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 24,449 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 2,126 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 8,929 |  |
| 9 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie, H=50 mm din piatra sparta din granit LA25, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022, fractie 2-4 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,09 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 7,019 |  |
|  |  |  | 1324220250204 |  |  |  | Piatra sparta sparta din granit LA25, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022, fractie 2-4 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 8,154 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,709 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 2,978 |  |
| 10 |  |  | CG51A |  |  | Pardoseli EPDM turnate pe loc, executate in 2 straturi (granule SBR culoare neagra + EPDM nereciclat culoare rosie), grosimea straturi de 50 +10 mm pe suport existent (numai manopera cu K=0.35, materialele si mecanismele necesare vezi pozitiile de mai jos) Coeficient la manoperei=0,4500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 141,70 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,2800 |  |  | 145,384 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 61,852 |  |
| 11 |  |  | pret ofertant |  |  | Primer grund pentru granule SBR - consum 0.20 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 141,70 |  |
|  |  |  | 2121100000000 |  |  |  | Primer grund pentru granule SBR |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 28,34 |  |
| 12 |  |  | pret ofertant |  |  | Granule SBR culoare neagra, granulatia 2-6 mm - consum 23.3 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 141,70 |  |
|  |  |  | 2121100000001 |  |  |  | Granule SBR culoare neagra, granulatia 2-6 mm |  |  |  | kg |  |  | 23,3000 |  |  | 3 301,61 |  |
| 13 |  |  | pret ofertant |  |  | Adeziv poliuritanic pentru granule SBR - 4.70 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 141,70 |  |
|  |  |  | 2121100000002 |  |  |  | Adeziv poliuritanic pentru granule SBR |  |  |  | kg |  |  | 4,7000 |  |  | 665,99 |  |
| 14 |  |  | pret ofertant |  |  | Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-3.5 mm - 10.0 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 141,70 |  |
|  |  |  | 2121100000003 |  |  |  | Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-3.5 mm |  |  |  | kg |  |  | 10,0000 |  |  | 1 417,00 |  |
| 15 |  |  | pret ofertant |  |  | Adeziv poliuritanic pentru granule EPDM - 2.00 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 141,70 |  |
|  |  |  | 2121100000004 |  |  |  | Adeziv poliuritanic pentru granule EPDM |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |  | 283,40 |  |
| 16 |  |  | pret ofertant |  |  | Utilaje: Utilaj specializat de tip Planomatic P218; Utilaj specializat pentru mixarea granulelor de cauciuc cu adeziv de tip MixMatic M250; Rola cu preincalzire pentru nivelarea stratului de cauciuc de tip HotRoller si HandRoller - consum 0.05 h/ut de orice tip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 141,70 |  |
|  |  |  | 2S200 |  |  |  | Utilaje pentru executarea acoperirii EPDM |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 7,085 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte tip 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | CO23A |  |  | Aranjarea zona experienta auditiva |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,7000 |  |  | 210,60 |  |
|  |  |  | 2940520007689 |  |  |  | Aparate pentru taiere cu gaz si de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  | h-ut |  |  | 3,1000 |  |  | 55,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | pret ofertant |  |  | E1. Instrument musical stradal de tip Bongos, dimensiuni 250 х 910 х 870(h) mm, inclusiv elementele de fixare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 212302509100870 |  |  |  | Instrument musical stradal de tip Bongos, dimensiuni 250 х 910 х 870(h) mm, inclusiv elementele de fixare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 19 |  |  | pret ofertant |  |  | E2. Instrument musical stradal de tip Clopotei curcubeu simfonici, dimensiuni 144 х 710 х 1205(h) mm, inclusiv elementele de fixare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 212302509101205 |  |  |  | Instrument musical stradal de tip Clopotei curcubeu simfonici, dimensiuni 144 х 710 х 1205(h) mm, inclusiv elementele de fixare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 20 |  |  | pret ofertant |  |  | E3. Set de joaca "Floarea de clopotel Simfonie", dimensiuni D490 х 1019(h) mm, inclusiv elementele de fixare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 212302509101019 |  |  |  | Set de joaca "Floarea de clopotel Simfonie", dimensiuni D490 х 1019(h) mm, inclusiv elementele de fixare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 21 |  |  | pret ofertant |  |  | E4. Set de joac "Floare de toba simfonica", dimensiuni 430 х 490 х 1030(h) mm, inclusiv elementele de fixare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 212302509101030 |  |  |  | Set de joac "Floare de toba simfonica", dimensiuni 430 х 490 х 1030(h) mm, inclusiv elementele de fixare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 22 |  |  | pret ofertant |  |  | E5. Set de joaca "Copac cu clopotei Simfonie", dimensiuni 560 х 225 х 1000(h) mm, inclusiv elementele de fixare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 212302509101000 |  |  |  | Set de joaca "Copac cu clopotei Simfonie", dimensiuni 560 х 225 х 1000(h) mm, inclusiv elementele de fixare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 23 |  |  | pret ofertant |  |  | E6. Melodie simfonica Roata - Floare, dimensiuni 428 х 490 х 1015(h) mm, inclusiv elementele de fixare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 212302509101015 |  |  |  | Melodie simfonica Roata - Floare, dimensiuni 428 х 490 х 1015(h) mm, inclusiv elementele de fixare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 24 |  |  | pret ofertant |  |  | E7. Set de joaca "Panda", dimensiuni 1164 х 1170 х 1205(h) mm, inclusiv elementele de fixare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 212302511701205 |  |  |  | Set de joaca "Panda", dimensiuni 1164 х 1170 х 1205(h) mm, inclusiv elementele de fixare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 26 |  |  | pret ofertant |  |  | E9. Set de joaca "Panou de joc tactil", dimensiuni 1200 х 50 х 1300(h) mm, inclusiv elementele de fixare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 212302511701300 |  |  |  | Set de joaca "Panou de joc tactil", dimensiuni 1200 х 50 х 1300(h) mm, inclusiv elementele de fixare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 27 |  |  | pret ofertant |  |  | E10. Instrument musical stradal de tip Shaker Musical Panel, dimensiuni 800 х 100 х 1420(h) mm, inclusiv elementele de fixare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 212302509101420 |  |  |  | Instrument musical stradal de tip Shaker Musical Panel, dimensiuni 800 х 100 х 1420(h) mm, inclusiv elementele de fixare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 28 |  |  | pret ofertant |  |  | E11. Instrument musical stradal de tip 7 Tube Cam Chimes Musical Panel, dimensiuni 800 х 100 х 1420(h) mm, inclusiv elementele de fixare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 212302509111420 |  |  |  | Instrument musical stradal de tip 7 Tube Cam Chimes Musical Panel, dimensiuni 800 х 100 х 1420(h) mm, inclusiv elementele de fixare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Parcul senzorial in scuarul "Maria" pe terenul cu nr. cad. 0300304.638 situat in Republica Moldova, mun. Balti, str. Puskin | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3 E1

Amenajare zona de sport. Etapa 1 (20/26-PG)

Intocmit in preţuri  curente 13.08.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Imbracaminte tip 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsA02C |  |  | Fundatii pentru zona sportiva. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, adincime < 0,75 m, teren tare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,85 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,1100 |  |  | 12,344 |  |
| 2 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 29,64 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 2,496 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 2,808 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,109 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 3,744 |  |
| 3 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 43,68 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  | 3,276 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,175 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 44,772 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 6,552 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,437 |  |
| 4 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 95,94 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 5,66 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,384 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 98,339 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 14,391 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,959 |  |
| 5 |  |  | CA03G |  |  | Fundatii pentru zona sportiva. Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,80 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 31,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15 conform SM EN 206:2013+A2:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 8,115 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,792 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 4,68 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 1,95 |  |
| 6 |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie H=50 mm din nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,94 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 2,646 |  |
|  |  |  | 1324220160004 |  |  |  | Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 3,234 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 1,235 |  |
| 7 |  |  | DE10A |  |  | Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 8 x 20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 sectiune 26 x 19(h) cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 122,60 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 18,39 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 53,944 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15 conform SM EN 206:2013+A2:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0422 |  |  | 5,174 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 2,9200 |  |  | 357,992 |  |
|  |  |  | 1313920150002 |  |  |  | Nisip fractiune 0-2 mm conform SM EN 13139:2015 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,981 |  |
|  |  |  | 2666122800296 |  |  |  | Bordura beton vibropresata sectiune 20 x 8 cm |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 123,213 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,736 |  |
| 8 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie, H=150 mm din piatra sparta LA40, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022, fractie 16-32 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 21,04 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 20,83 |  |
|  |  |  | 1324220161632 |  |  |  | Piatra sparta LA40 fractie 16-32 mm, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 24,196 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 2,104 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 8,837 |  |
| 9 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie, H=50 mm din piatra sparta din granit LA25, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022, fractie 2-4 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,01 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 6,94 |  |
|  |  |  | 1324220250204 |  |  |  | Piatra sparta sparta din granit LA25, conform SM SR EN 13242 + A1:2010/C91:2022, fractie 2-4 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 8,062 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,701 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 2,944 |  |
| 10 |  |  | CG51A |  |  | Pardoseli EPDM turnate pe loc, executate in 2 straturi (granule SBR culoare neagra + EPDM nereciclat culoare rosie), grosimea straturi de 50 +10 mm pe suport existent (numai manopera cu K=0.35, materialele si mecanismele necesare vezi pozitiile de mai jos) Coeficient la manoperei=0,4500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 140,30 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,2800 |  |  | 143,948 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 61,241 |  |
| 11 |  |  | pret ofertant |  |  | Primer grund pentru granule SBR - consum 0.20 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 140,30 |  |
|  |  |  | 2121100000000 |  |  |  | Primer grund pentru granule SBR |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 28,06 |  |
| 12 |  |  | pret ofertant |  |  | Granule SBR culoare neagra, granulatia 2-6 mm - consum 23.3 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 140,30 |  |
|  |  |  | 2121100000001 |  |  |  | Granule SBR culoare neagra, granulatia 2-6 mm |  |  |  | kg |  |  | 23,3000 |  |  | 3 268,99 |  |
| 13 |  |  | pret ofertant |  |  | Adeziv poliuritanic pentru granule SBR - 4.70 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 140,30 |  |
|  |  |  | 2121100000002 |  |  |  | Adeziv poliuritanic pentru granule SBR |  |  |  | kg |  |  | 4,7000 |  |  | 659,41 |  |
| 14 |  |  | pret ofertant |  |  | Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-3.5 mm - 10.0 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 140,30 |  |
|  |  |  | 2121100000003 |  |  |  | Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-3.5 mm |  |  |  | kg |  |  | 10,0000 |  |  | 1 403,00 |  |
| 15 |  |  | pret ofertant |  |  | Adeziv poliuritanic pentru granule EPDM - 2.00 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 140,30 |  |
|  |  |  | 2121100000004 |  |  |  | Adeziv poliuritanic pentru granule EPDM |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |  | 280,60 |  |
| 16 |  |  | pret ofertant |  |  | Utilaje: Utilaj specializat de tip Planomatic P218; Utilaj specializat pentru mixarea granulelor de cauciuc cu adeziv de tip MixMatic M250; Rola cu preincalzire pentru nivelarea stratului de cauciuc de tip HotRoller si HandRoller - consum 0.05 h/ut de orice tip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 140,30 |  |
|  |  |  | 2S200 |  |  |  | Utilaje pentru executarea acoperirii EPDM |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 7,015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte tip 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | M1A02A aplicativ |  |  | Echpament fitnes aer liber montate prin fixare la fundatii, avind greutatea de pina la 0,2 tone |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 8283010021000 |  |  |  | Electronist |  |  |  | h-om |  |  | 3,0000 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 54,9300 |  |  | 10,437 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 10,0000 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 5,2000 |  |  | 0,988 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,038 |  |
| 18 |  |  | M1A02B |  |  | Echpament fitnes aer liber montate prin fixare la fundatii, avind greutatea de 0,2-0,5 tone |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2,853 |  |
|  |  |  | 8283010021000 |  |  |  | Electronist |  |  |  | h-om |  |  | 3,0000 |  |  | 8,559 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 54,8800 |  |  | 156,573 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 8,6700 |  |  | 24,736 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 5,1700 |  |  | 14,75 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,571 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | pret ofertant |  |  | Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.07E - Pendul sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1030x750x1420 mm. Greutate ansamblu - 60 kg. Echipamentul este conceput pentru dezvoltarea muschilor picioarelor si abdominali. Doua persoane pot face exercitii simultan. Descrierea detaliata vezi proiect de executie. |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2217070 |  |  |  | Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.07E - Pendul sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1030x750x1420 mm. Greutate ansamblu - 60 kg |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 20 |  |  | pret ofertant |  |  | Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.31E - Butterfly in pozitie verticala cu sarcina ajustabila sau similar. Dimensiuni (L x l x H):1330x1810x2110 mm. Greutate ansamblu - 285 kg. Echipamentul este conceput pentru antrenarea muschilor pectorali. Designul echipamentului permite persoanelor in scaune cu rotile sa-l foloseasca. Descrierea detaliata vezi proiect de executie. |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2217310 |  |  |  | Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.31E - Butterfly in pozitie verticala cu sarcina ajustabila sau similar. Dimensiuni (L x l x H):1330x1810x2110 mm. Greutate ansamblu - 285 kg |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 21 |  |  | pret ofertant |  |  | Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.42E - Triceps deasupra capului cu incarcatura ajustabila sau similar. Dimensiuni (L x l x H):1320x2070x1850 mm. Greutate ansamblu - 335 kg. Echipamentul de exercitii este conceput pentru antrenarea muschiului triceps al umarului. Descrierea detaliata vezi proiect de executie. |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2217420 |  |  |  | Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.42E - Triceps deasupra capului cu incarcatura ajustabila sau similar. Dimensiuni (L x l x H):1320x2070x1850 mm. Greutate ansamblu - 335 kg |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 22 |  |  | pret ofertant |  |  | Echpament fitnes aer liber de tip MВ 7.53E - Torsion lateral cu convergenta in pozitia de stat cu incarcatura ajustabila sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1420x2080x2050 mm. Greutate ansamblu - 335 kg. Aparatul de exercitii este conceput pentru antrenarea muschilor spatelui. Descrierea detaliata vezi proiect de executie. |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2217530 |  |  |  | Echpament fitnes aer liber de tip MВ 7.53E - Torsion lateral cu convergenta in pozitia de stat cu incarcatura ajustabila sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1420x2080x2050 mm. Greutate ansamblu - 335 kg |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 23 |  |  | pret ofertant |  |  | Echpament fitnes aer liber de tip MВ 7.54E - Presa convergenta in picioare cu sarcina variabila sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1350x1980x2060 mm. Greutate ansamblu - 280 kg. Aparatul de exercitii este conceput pentru antrenarea muschilor deltoizi si a muschilor pectorali superiori. Descrierea detaliata vezi proiect de executie. |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2217540 |  |  |  | Echpament fitnes aer liber de tip MВ 7.54E - Presa convergenta in picioare cu sarcina variabila sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1350x1980x2060 mm. Greutate ansamblu - 280 kg |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 24 |  |  | pret ofertant |  |  | Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.62E - Banca pentru abdomene + Hiperextensie sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1390x1380x1020 mm. Greutate ansamblu - 130 kg. Aparatul de exercitii este conceput pentru dezvoltarea si antrenarea muschilor fesieri si spatelui, precum si a muschilor abdominali. Doua persoane pot face exercitii simultan. Descrierea detaliata vezi proiect de executie. |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2217620 |  |  |  | Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.62E - Banca pentru abdomene + Hiperextensie sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1390x1380x1020 mm. Greutate ansamblu - 130 kg |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 25 |  |  | pret ofertant |  |  | Echpament fitnes aer liber de tipMB 7.63E - Presa pentru umeri sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1780x1670x1580 mm. Greutate ansamblu - 355 kg. Aparatul de exercitii este conceput pentru antrenarea muschilor deltoizi. Descrierea detaliata vezi proiect de executie. |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2217630 |  |  |  | Echpament fitnes aer liber de tipMB 7.63E - Presa pentru umeri sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1780x1670x1580 mm. Greutate ansamblu - 355 kg |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 26 |  |  | pret ofertant |  |  | Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.64E - Presa orizontala sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 2420x1590x1260 mm. Greutate ansamblu - 420 kg. Aparatul de exercitii este conceput pentru pentru dezvoltarea muschilor pieptului. Descrierea detaliata vezi proiect de executie. |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2217640 |  |  |  | Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.64E - Presa orizontala sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 2420x1590x1260 mm. Greutate ansamblu - 420 kg |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 27 |  |  | pret ofertant |  |  | Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.67E - Triceps / Seated Tricep Dips sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 2640x1660x980 mm. Greutate ansamblu - 305 kg. Aparatul de exercitii este conceput pentru pentru dezvoltarea muschiului triceps al bratului. Descrierea detaliata vezi proiect de executie. |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2217670 |  |  |  | Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.67E - Triceps / Seated Tricep Dips sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 2640x1660x980 mm. Greutate ansamblu - 305 kg |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 28 |  |  | pret ofertant |  |  | Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.68E - Multi-Bar sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 2110x1390x1510 mm. Greutate ansamblu - 295 kg. Aparatul de exercitii este conceput pentru efectuarea diverselor exercitii care vizeaza diferite grupe musculare. Descrierea detaliata vezi proiect de executie. |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2217680 |  |  |  | Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.68E - Multi-Bar sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 2110x1390x1510 mm. Greutate ansamblu - 295 kg |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 29 |  |  | pret ofertant |  |  | Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.70E - Tractiuni cu pirghie / Back Row sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1570x1730x1240 mm. Greutate ansamblu - 243 kg. Aparatul de exercitii este conceput pentru antrenarea muschilor latissimus dorsi ai spatelui, cu angajare secundara a muschilor bratului. Descrierea detaliata vezi proiect de executie. |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2217770 |  |  |  | Echpament fitnes aer liber de tip MB 7.70E - Tractiuni cu pirghie / Back Row sau similar. Dimensiuni (L x l x H): 1570x1730x1240 mm. Greutate ansamblu - 243 kg |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Parcul senzorial in scuarul "Maria" pe terenul cu nr. cad. 0300304.638 situat in Republica Moldova, mun. Balti, str. Puskin | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4 E1

Spatii verzi si deandrologie. Etapa 1 (20/26-PG)

Intocmit in preţuri  curente 13.08.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Zona experienta olfactiva (1 zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | TsH135A |  |  | Plantarea rasadului floral din ghivece in sol - Photinia cu virsata 2 ani |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 931006001992 |  |  |  | Piesagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,156 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 0,598 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 2830127304021 |  |  |  | Rasad floral Photinia cu virsata 2 ani |  |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  |  | 54,08 |  |
| 23 |  |  | TsH135A |  |  | Plantarea rasadului floral din ghivece in sol - Heuchera cu virsata 1 an |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 931006001992 |  |  |  | Piesagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 0,173 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2830127304022 |  |  |  | Rasad floral Heuchera cu virsata 1 an |  |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  |  | 15,60 |  |
| 24 |  |  | TsH135A |  |  | Plantarea rasadului floral din ghivece in sol - Dicentra cu virsata 1 an |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 931006001992 |  |  |  | Piesagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 0,219 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2830127304023 |  |  |  | Rasad floral Dicentra cu virsata 1 an |  |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  |  | 19,76 |  |
| 25 |  |  | TsH135A |  |  | Plantarea rasadului floral din ghivece in sol - Coreopsis cu virsata 1 an |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 931006001992 |  |  |  | Piesagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,102 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 0,391 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2830127304024 |  |  |  | Rasad floral Coreopsis cu virsata 1 an |  |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  |  | 35,36 |  |
| 26 |  |  | TsH135A |  |  | Plantarea rasadului floral din ghivece in sol - Aubrieta cu virsata 1 an |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 931006001992 |  |  |  | Piesagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,153 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 0,587 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 2830127304025 |  |  |  | Rasad floral Aubrieta cu virsata 1 an |  |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  |  | 53,04 |  |
| 27 |  |  | TsH135A |  |  | Plantarea rasadului floral din ghivece in sol - Yucca cu virsata 1 an |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 931006001992 |  |  |  | Piesagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 0,173 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2830127304026 |  |  |  | Rasad floral Yucca cu virsata 1 an |  |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  |  | 15,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Zona experienta olfactiva (1 zona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Zona experienta gustativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | TsH135A |  |  | Plantarea rasadului floral din ghivece in sol - Mentha suaveolens cu virsata 1 an |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 931006001992 |  |  |  | Piesagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 0,403 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2830127304031 |  |  |  | Rasad floral Mentha suaveolens cu virsata 1 an |  |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  |  | 36,40 |  |
| 29 |  |  | TsH135A |  |  | Plantarea rasadului floral din ghivece in sol - Melissa officinalis cu virsata 1 an |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 931006001992 |  |  |  | Piesagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 0,403 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2830127304032 |  |  |  | Rasad floral Melissa officinalis cu virsata 1 an |  |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  |  | 36,40 |  |
| 30 |  |  | TsH135A |  |  | Plantarea rasadului floral din ghivece in sol - Origanum vulgare cu virsata 1 an |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 931006001992 |  |  |  | Piesagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 0,403 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2830127304033 |  |  |  | Rasad floral Origanum vulgare cu virsata 1 an |  |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  |  | 36,40 |  |
| 31 |  |  | TsH135A |  |  | Plantarea rasadului floral din ghivece in sol - Thymus serpyllum cu virsata 1 an |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 931006001992 |  |  |  | Piesagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 0,403 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2830127304034 |  |  |  | Rasad floral Thymus serpyllum cu virsata 1 an |  |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  |  | 36,40 |  |
| 32 |  |  | TsH135A |  |  | Plantarea rasadului floral din ghivece in sol - Fragaria vesca cu virsata 1 an |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 931006001992 |  |  |  | Piesagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 0,403 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2830127304035 |  |  |  | Rasad floral Fragaria vesca cu virsata 1 an |  |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  |  | 36,40 |  |
| 33 |  |  | TsH238B |  |  | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,6200 |  |  | 31,00 |  |
| 34 |  |  | TsH110A |  |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Ribes nigrum cu virsata 1 an |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 4,35 |  |
|  |  |  | 2830127304040 |  |  |  | Puiet Ribes nigrum cu virsata 1 an |  |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  |  | 15,75 |  |
| 35 |  |  | TsH110A |  |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Ribes rubrum cu virsata 1 an |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 4,35 |  |
|  |  |  | 2830127304041 |  |  |  | Puiet Ribes rubrum cu virsata 1 an |  |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  |  | 15,75 |  |
| 36 |  |  | TsH110A |  |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Ribes uva-crispa cu virsata 1 an |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 2830127304042 |  |  |  | Puiet Ribes uva-crispa cu virsata 1 an |  |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  |  | 10,50 |  |
| 37 |  |  | TsH110A |  |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Rubus idaeus cu virsata 1 an |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 2830127304043 |  |  |  | Puiet Rubus idaeus cu virsata 1 an |  |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Zona experienta gustativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |