| Reparația capitală a încăperilor separate a LT ”G.Coșbuc” din mun.Bălți | Formular nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Cabinet si anticamera |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 6,00 |
| 2 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator pentru executarea lucrarilor de tencuieli | buc | 3,00 |
| 3 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 6,00 |
| 4 | RpVC52A | Demontarea conditionerului | kg | 28,00 |
| 5 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare) | buc | 2,00 |
| 6 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize | buc | 6,00 |
| 7 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip | buc | 5,00 |
| 8 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate tip Armstrong | m2 | 37,44 |
| 9 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din lemn | m2 | 10,35 |
| 10 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 62,15 |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 113,40 |
| 12 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 40,84 |
| 13 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 56,79 |
| 14 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 4,14 |
| 15 | RpCO56A | Demontari: timplarie (ferestre) | m2 | 11,66 |
| 16 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC (mdf laminat) | m2 | 5,58 |
| 17 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 18 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 19 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 4,50 |
| 20 | TsH92B | Incarcarea in auto moloz dupa demontari | t | 4,50 |
| 21 | TsI50A10 | Transportarea moloz cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 4,50 |
|  |  | Capitolul 1.2. Finisari interioare |  |  |
| 22 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 5,58 |
| 23 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 113,40 |
| 24 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 113,40 |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 113,40 |
| 26 | CK18C | Montarea coltarului perforat din aluminiu | m | 43,00 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 124,56 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 124,56 |
| 29 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, exclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti | m2 | 124,56 |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 124,56 |
| 31 | CK55F | Plafoane tensionate din tesatura de poliester сu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida. | m2 | 56,79 |
| 32 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 56,79 |
| 33 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Savana": grosime 10mm | m2 | 56,79 |
| 34 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime: K=10 pentru grosimea totala 20mm | m2 | 56,79 |
| 35 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Class 33 gr.10mm | m2 | 56,79 |
| 36 | CG36A | Pereti din placi laminat montale pe uscat pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Class 33 gr.10mm | m2 | 10,35 |
| 37 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala | m2 | 2,73 |
| 38 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 2,73 |
| 39 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / existent | buc | 1,00 |
| 40 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / existente | buc | 3,00 |
| 41 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / existente | buc | 6,00 |
| 42 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida INOX | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Iluminat electric |  |  |
| 43 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (ВВгНг 3*1,5) | m | 80,00 |
| 44 | RpED01B | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp (ВВгНг 3*2,5) | m | 50,00 |
| 45 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm | buc | 4,00 |
| 46 | RpEA05A | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm | m | 120,00 |
| 47 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp | buc | 1,00 |
| 48 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare | buc | 4,00 |
| 49 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat tip LED 32-56W in complect | buc | 11,00 |
| 50 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 3,00 |
| 51 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Timplarie |  |  |
| 52 | CK06A | Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite (Usa din lemn glisanta (pin, frasin)) | m2 | 1,80 |
| 53 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Termomost) inclusiv maschita | m2 | 3,64 |
| 54 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (Termomost) inclusiv maschita | m2 | 8,02 |
| 55 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 7,02 |
| 56 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele noi la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din lemn (pin, frasin) 0,9*h2,1-2buc) | m2 | 3,78 |
|  |  | Capitolul 2. Clasa pentru elevi |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Demontari |  |  |
| 57 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 6,00 |
| 58 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator pentru executarea lucrarilor de tencuieli | buc | 3,00 |
| 59 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 6,00 |
| 60 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare) | buc | 1,00 |
| 61 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize | buc | 2,00 |
| 62 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip | buc | 8,00 |
| 63 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 74,99 |
| 64 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 95,42 |
| 65 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 35,46 |
| 66 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 74,99 |
| 67 | RpCO56A | Demontari: timplarie (ferestre) | m2 | 14,85 |
| 68 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de scena - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 | 1,20 |
| 69 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 6,10 |
| 70 | TsH92B | Incarcarea in auto moloz dupa demontari | t | 6,10 |
| 71 | TsI50A10 | Transportarea moloz cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 6,10 |
|  |  | Capitolul 2.2. Finisari interioare |  |  |
| 72 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 95,42 |
| 73 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 95,42 |
| 74 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 95,42 |
| 75 | CK18C | Montarea coltarului perforat din aluminiu | m | 62,00 |
| 76 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 95,42 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 95,42 |
| 78 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 95,42 |
| 79 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 74,99 |
| 80 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 74,99 |
| 81 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 74,99 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 74,99 |
| 83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 74,99 |
| 84 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 74,99 |
| 85 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Savana": grosime 10mm | m2 | 74,99 |
| 86 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime: K=10 pentru grosimea totala 20mm | m2 | 74,99 |
| 87 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum) Class 33 gr.3mm | m2 | 74,99 |
| 88 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala | m2 | 3,09 |
| 89 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 3,09 |
| 90 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / existente | buc | 3,00 |
| 91 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / existente | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Iluminat electric |  |  |
| 92 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (ВВгНг 3*1,5) | m | 60,00 |
| 93 | RpED01B | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp (ВВгНг 3*2,5) | m | 35,00 |
| 94 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm | buc | 2,00 |
| 95 | RpEA05A | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm | m | 90,00 |
| 96 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat tip LED 32-56W in complect | buc | 8,00 |
| 97 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,00 |
| 98 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Timplarie |  |  |
| 99 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Termomost) inclusiv maschita | m2 | 14,85 |
| 100 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 7,22 |
| 101 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 7,22 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.