| Termoizolarea fatadelor si amenajarea teritoriului Gradinita de copii Nr.1, s. Cojusna, s-nul Straseni, str. M. Viteazul, 221, nr. cad. 8015309.311 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

Amenajare teritoriu (05/23-1-PG)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 38,000 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv bordurile | m3 | 249,000 |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 2,870 |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 631,400 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de terasament |  |  |
| 5 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (borduri) | 100 m3 | 0,431 |
| 6 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (rigole) | 100 m3 | 0,033 |
| 7 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (rigole) | 100 m3 | 0,063 |
| 8 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 89,590 |
| 9 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 1,053 |
| 10 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 3,350 |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 105,300 |
| 12 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 33,000 |
| 13 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,723 |
|  |  | Capitolul 3. Amenajare teritoriului |  |  |
| 14 | RpDA04A | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime manual | m2 | 1 430,000 |
| 15 | 29 | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 28,700 |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 100mm | m3 | 287,000 |
| 17 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (coloristica coordonat cu beneficiarul) | m2 | 1 430,000 |
| 18 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (coloristica coordonat cu beneficiarul) | m2 | 1 440,000 |
| 19 | DE09A | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 100x25x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 580,000 |
| 20 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 220,000 |
|  |  | Capitolul 4. Sistem pluvial |  |  |
| 21 | AcD18B | Montarea tevii din PVC SN4, pentru scurgere, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm (se exclude: fitinguri PVC) | m | 120,000 |
| 22 | AcD18C | Montarea tevii din PVC SN4, pentru scurgere, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm (se exclude: fitinguri PVC) | m | 100,000 |
| 23 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,160 |
| 24 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 4,000 |
| 25 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 4,000 |
| 26 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 4,000 |
| 27 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 4,000 |
| 28 | AcE13A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 4,000 |
| 29 | DE10C | Rigola carosabila D400, cu gratar din fonta, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 18,000 |
| 30 | DE10C | Rigola pietonala D100, cu gratar zincat, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 18,000 |
|  |  | Capitolul 5. Spatii verzi |  |  |
| 31 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 4,680 |
| 32 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 655,200 |
| 33 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 4 680,000 |
| 34 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% / Gazon decor | 100m2 | 21,400 |
| 35 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% / Gazon trafic intens | 100m2 | 25,400 |
| 36 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 46,800 |
| 37 | TsH238B | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu | buc | 430,000 |
| 38 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi / Thuia columna | buc | 30,000 |
| 39 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi / Chiparosul Leylandii (gard viu) | buc | 400,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.