Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul    LUCRĂRI  DE  REPARAȚIE A EDIFICIULUI LA  OMF s. CORBU - IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI

Autoritatea contractantă IMSP Centrul de Sănătate Dondușeni , or. Dondușeni, str. M. Eminescu, 26/1

1 . Descriere generală

LUCRĂRI  DE  REPARAȚIE A EDIFICIULUI LA  OMF s. CORBU - IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI (reparația fasadei)

2. Informaţii şi proiectare

- A fost elaborată lista cu cantităţi de lucrări şi devizurile la Obiectul:  LUCRĂRI  DE  REPARAȚIE A EDIFICIULUI LA  OMF s. CORBU - IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI

- Se solicită ca antreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislatia din RM. La obiect zilnic să fie executate lucrările calitativ conform normativelor în vigoare şi prezent dirigintele de şantier și responsabil tehnic atestat în domeniu.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Materialele aplicate în operă e necesar să fie însoţite de certificate de provinienţă care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova.

4. Mostre

Mostrele materialelor aplicate vor fi prezentate și coordonate cu reprezentanții beneficiarului și responsabilul tehnic înainte de a începe lucrările.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Materialele vor fi transportate cu transport special, fără a provoca deteriorări, depozitate și păstrate la obiect pînă vor fi aplicate în operă. Lucrările vor fi efectuate în condiții climaterice favorabile.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Toate materialele se vor însoţi cu certificate de provinienţă de la furnizor. Vor fi executate schemele de execuție a lucrărilor,  procese verbale a lucrărilor  conform documentației de deviz.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depistare a viciilor ascunse sau defectelor vor fi înlăturare de către antreprenor din sursele proprii.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Executarea lucrărilor să se efectueze conform cerințelor prevăzute de Legea calității în construcții nr.721 din 02.02.1996.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Conform normativelor în vigoare.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Conform normativelor pentru asigurarea securitatii.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Conform normativelor pentru asigurarea securitatii.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform normativelor pentru asigurarea securitatii.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

a) Antreprenorul să dispună de toate echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon, și asigurarea protecţiei muncitorilor .

b) Antreprenorul poartă răspundere pentru tehnica securității a muncitorilor implicați în lucrări pe întreaga perioadă de desfășurare a lucrărilor de reparație.

c) Antreprenorul va desemna un responsabil tehnic pe șantierul de lucru, care va semna actele de predare -primire, procesele verbale etc.

16. Definiţii

Termenul executării lucrărilor – după primirea ordonanței de începere a lucrărilor, în termende 3 luni.

Termenul de garanție a lucrărilor - 5 (cinci) ani după finalizarea  lucrărilor .

17. Cerinţe privind calculul costului

Oferta necesită a fi alcătuită conform normativelor în vigoare în RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Descrierea criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și documentelor ce  sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la depunerea ofertei - conform Anunțului de participare publicat în SIA RSAP.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Descrierea criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și documentelor ce  sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP pentru evaluarea ofertei - conform Anunțului de participare publicat în SIA RSAP și DUAE .

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1 (formular desfășurat)

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Lucrari auxiliare

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Fatada si lucrari auxiliare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demolare scari |  |  | m3 |  |  |  |  | 13,0000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  | 27,3000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  | 17,1600 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  | 0,6500 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  | 3,7700 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  | 3,7700 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  | 1,9500 |  |
| 2 |  |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  |  |  |  | 12,8300 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  | 2,6943 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  | 2,6943 |  |
| 3 |  |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 |  |  |  |  | 61,0000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  | 12,8100 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  | 12,8100 |  |
| 4 |  |  | RpCP45D |  | Demontarea grilelor metalice |  |  | kg |  |  |  |  | 420,0000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  | 8,4000 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  | 8,4000 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  | 0,3360 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,4200 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  | 1,2600 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  | 2,1000 |  |
| 5 |  |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  |  |  |  | 9,2000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  | 7,3600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  | 7,3600 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  | 0,0276 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 0,1380 |  |
| 6 |  |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  |  |  |  | 30,5400 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  | 40,3128 |  |
| 7 |  |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  |  |  |  | 30,5400 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 13,7430 |  |
| 8 |  |  | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  |  | 30,5400 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  | 5,5583 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Fatada si lucrari auxiliare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Planseu de tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala gr. 200 mm, 145kg/m3, (aplicativ: polisteren extrudat se inlocuieste cu vata minerala) |  |  | m2 |  |  |  |  | 475,0000 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  | 33,2500 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  | 23,7500 |  |
|  |  |  | 268216261137012-03 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.200 mm pentru pod |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  | 491,7675 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  | 1,9000 |  |
| 10 |  |  | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  | m2 |  |  |  |  | 475,0000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  | 9,5000 |  |
|  |  |  | 26821326016262 |  | Pelicula hidroizolanta |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  | 513,0000 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  | 0,2375 |  |
| 11 |  |  | CG02B |  | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Se exclude: Zgura; Rigle de rasinoase. Consum: Scinduri de rasinoase - 0.0315 m3/m2) |  |  | m2 |  |  |  |  | 143,0000 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  | 107,2500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 14,3000 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  | 12,8700 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0420 |  | 6,0060 |  |
|  |  |  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0062 |  | 0,8866 |  |
|  |  |  | 2414147327483 |  | Lignolineum |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  | 14,3000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  | 4,2900 |  |
| 12 |  |  | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  |  | 100m2 |  |  |  |  | 1,4300 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 3,1600 |  | 4,5188 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  |  | 0,7900 |  | 1,1297 |  |
|  |  |  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  | 8,5800 |  |
|  |  |  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  |  | 23,0000 |  | 32,8900 |  |
|  |  |  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  | 0,0572 |  |
|  |  |  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  | 5,7200 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  | 0,0329 |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  |  | 0,1140 |  | 0,1630 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0560 |  | 0,0801 |  |
| 13 |  |  | CN51K |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. |  |  | 100m2 |  |  |  |  | 1,4300 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 4,3900 |  | 6,2777 |  |
|  |  |  | 2462106110602 |  | Natriu fluor |  |  | kg |  |  | 9,0000 |  | 12,8700 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  |  | 8,0000 |  | 11,4400 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,0286 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  | 0,0572 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Planseu de tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Sistem de evacuarea controlata a apei pluviale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum Piesa de racordare jgheab -burlan - 0.1305 buc/m.l.) |  |  | m |  |  |  |  | 107,3000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  | 32,1900 |  |
|  |  |  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  |  | 1,0500 |  | 116,0450 |  |
|  |  |  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  |  | 1,4000 |  | 154,7266 |  |
|  |  |  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  | 22,1038 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  | 11,0519 |  |
|  |  |  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  |  | 0,1305 |  | 14,4227 |  |
|  |  |  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  | 22,1038 |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  | 1 105,1900 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 2,1460 |  |
| 15 |  |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  |  |  |  | 80,0000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  | 28,0000 |  |
|  |  |  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  |  | 1,0500 |  | 85,6800 |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 40,8000 |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  | 20,4000 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 40,8000 |  |
|  |  |  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  | 20,4000 |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  | 20,4000 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  | 20,4000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 1,2000 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sistem de evacuarea controlata a apei pluviale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf - 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F-1 1450x1750(h) - 23 buc |  |  | m2 |  |  |  |  | 58,4200 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  |  | 0,5100 |  | 29,7942 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  | 2,9210 |  |
|  |  |  | 20301129381502 |  | Ferestre din mase plastice > 2.5 |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 58,4200 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  | 175,2600 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  |  | 0,1650 |  | 9,6393 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 1,1684 |  |
| 17 |  |  | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=450mm |  |  | m |  |  |  |  | 34,5000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  | 9,6600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 2,7600 |  |
|  |  |  | 2521106718392 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre |  |  | m |  |  | 1,0000 |  | 35,1900 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  | 140,7600 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,3450 |  |
| 18 |  |  | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350 |  |  | m |  |  |  |  | 34,5000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  | 11,0400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 2,7600 |  |
|  |  |  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  |  | m |  |  | 1,0000 |  | 34,5000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  | 138,0000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,3450 |  |
| 19 |  |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf - 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 U-1 900x2120(h) - 2 buc |  |  | m2 |  |  |  |  | 3,8200 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  | 2,7886 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 0,3056 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 3,8200 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  | 15,2800 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  | 1,9100 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,0764 |  |
| 20 |  |  | CK25D |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf - 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 U-2 1400x2600(h) - 3 buc |  |  | m2 |  |  |  |  | 10,9200 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  |  | 0,8100 |  | 8,8452 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 1,0920 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 10,9200 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  | 43,6800 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  | 6,0060 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,2184 |  |
| 21 |  |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m |  |  |  |  | 143,9300 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 0,5100 |  | 73,4043 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  | 47,4969 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 1,2900 |  | 185,6697 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  |  | 0,0014 |  | 0,2015 |  |
|  |  |  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  | 1,0075 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0086 |  | 1,2378 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0022 |  | 0,3166 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  | 0,2159 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  | 0,2159 |  |
| 22 |  |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  |  |  |  | 50,3800 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 10,0760 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  | 55,4180 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 7,5570 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  | 0,0151 |  |
| 23 |  |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  |  |  |  | 50,3800 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,4860 |  | 74,8647 |  |
|  |  |  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  | 15,1140 |  |
|  |  |  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  |  | 14,6100 |  | 736,0518 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  | 0,5643 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  | 3,9800 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  | 1,4912 |  |
| 24 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  |  | 50,3800 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 22,6710 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 5,0380 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  | 53,1459 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,0504 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,0504 |  |
| 25 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  |  | 50,3800 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 1,5114 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 7,5570 |  |
|  |  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 2,5190 |  |
| 26 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  |  |  |  | 50,3800 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 27,7090 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 20,1520 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  | 3,0228 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 25,1900 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 2,5190 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Scara monolita A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | TsA03E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  |  | 5,5400 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  |  | 1,3500 |  | 7,4790 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,5700 |  | 3,1578 |  |
| 28 |  |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea lut) |  |  | 100 m3 |  |  |  |  | 0,1450 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  |  | 2,2500 |  | 0,3262 |  |
| 29 |  |  | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  |  | 23,2000 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  |  | 0,0571 |  | 1,3247 |  |
| 30 |  |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  | 6,2000 |  |
| 31 |  |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  | 1,7640 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  |  | 10,3900 |  | 2,0780 |  |
| 32 |  |  | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (10AIII) |  |  | kg |  |  |  |  | 699,0900 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0540 |  | 37,7509 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  | 2,0973 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  | 716,5672 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  | 104,8635 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 6,9909 |  |
| 33 |  |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  |  |  |  | 40,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 1,0500 |  | 42,0000 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  | 3,2000 |  |
|  |  |  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  |  | 0,1000 |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  | 0,1400 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  | 4,8000 |  |
| 34 |  |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (C16/20) |  |  | m3 |  |  |  |  | 11,5000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  | 39,6750 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  | 4,6000 |  |
|  |  |  | 2663102100000-01 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  | 11,9643 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  | 1,1672 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  | 6,9000 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  | 2,8750 |  |
| 35 |  |  | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  |  |  |  | 15,2000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  | 0,6080 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  | 4,5600 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,0152 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  | 0,0046 |  |
| 36 |  |  | CE13D2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hidroizolare cu Bipoli sau analogic) |  |  | m2 |  |  |  |  | 15,2000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  | 8,0560 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 3,0400 |  |
|  |  |  | 2682132600470-05 |  | Membrane bituminoase Bipoli |  |  | m2 |  |  | 2,4000 |  | 38,3040 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  | 9,5760 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  |  | 0,3400 |  | 5,1680 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  | 0,9120 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Scara monolita A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Rampa A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | TsA03E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,9500 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  |  | 1,3500 |  | 2,6325 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,5700 |  | 1,1115 |  |
| 38 |  |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea lut) |  |  | 100 m3 |  |  |  |  | 0,0350 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  |  | 2,2500 |  | 0,0788 |  |
| 39 |  |  | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  |  | 5,5200 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  |  | 0,0571 |  | 0,3152 |  |
| 40 |  |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  |  | 5,4000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  | 1,6740 |  |
| 41 |  |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  |  | 0,0540 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  | 0,4763 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  |  | 10,3900 |  | 0,5611 |  |
| 42 |  |  | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (10AIII) |  |  | kg |  |  |  |  | 168,2100 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0540 |  | 9,0833 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  | 0,5046 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  | 172,4152 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  | 25,2315 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 1,6821 |  |
| 43 |  |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  |  |  |  | 18,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 2,7000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 1,0500 |  | 18,9000 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,0900 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 5,4000 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 5,4000 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 0,5400 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 0,9000 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  | 1,4400 |  |
|  |  |  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  |  | 0,1000 |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  | 0,0630 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  | 0,0090 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  | 2,1600 |  |
| 44 |  |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (C16/20) |  |  | m3 |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  | 10,3500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 2663102100000-01 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  | 3,1211 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  | 0,3045 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  | 0,7500 |  |
| 45 |  |  | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  | 0,0018 |  |
| 46 |  |  | CE13D2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hidroizolare cu Bipoli sau analogic) |  |  | m2 |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  | 3,1800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 2682132600470-05 |  | Membrane bituminoase Bipoli |  |  | m2 |  |  | 2,4000 |  | 15,1200 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  | 3,7800 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  |  | 0,3400 |  | 2,0400 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  | 0,3600 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Rampa A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Scara monolita B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | TsA03E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,7800 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  |  | 1,3500 |  | 2,4030 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,5700 |  | 1,0146 |  |
| 48 |  |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea lut) |  |  | 100 m3 |  |  |  |  | 0,0420 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  |  | 2,2500 |  | 0,0945 |  |
| 49 |  |  | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  |  | 6,7200 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  |  | 0,0571 |  | 0,3837 |  |
| 50 |  |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  | 1,8600 |  |
| 51 |  |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  | 0,5292 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  |  | 10,3900 |  | 0,6234 |  |
| 52 |  |  | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (10AIII) |  |  | kg |  |  |  |  | 198,9400 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0540 |  | 10,7428 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  | 0,5968 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  | 203,9135 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  | 29,8410 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 1,9894 |  |
| 53 |  |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  |  |  |  | 23,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 3,4500 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 1,0500 |  | 24,1500 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,1150 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 6,9000 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 6,9000 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 0,6900 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 1,1500 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  | 1,8400 |  |
|  |  |  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  |  | 0,1000 |  | 2,3000 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  | 0,0805 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  | 0,0115 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  | 2,7600 |  |
| 54 |  |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (C16/20) |  |  | m3 |  |  |  |  | 3,2000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  | 11,0400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  | 1,2800 |  |
|  |  |  | 2663102100000-01 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  | 3,3292 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  | 0,3248 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  | 1,9200 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  | 0,8000 |  |
| 55 |  |  | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  |  |  |  | 6,8000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  | 0,2720 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  | 2,0400 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,0068 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  | 0,0020 |  |
| 56 |  |  | CE13D2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hidroizolare cu Bipoli sau analogic) |  |  | m2 |  |  |  |  | 6,8000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  | 3,6040 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 1,3600 |  |
|  |  |  | 2682132600470-05 |  | Membrane bituminoase Bipoli |  |  | m2 |  |  | 2,4000 |  | 17,1360 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  | 4,2840 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  |  | 0,3400 |  | 2,3120 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  | 0,4080 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Scara monolita B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Rampa B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | TsA03E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  |  | 4,9000 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  |  | 1,3500 |  | 6,6150 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,5700 |  | 2,7930 |  |
| 58 |  |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea lut) |  |  | 100 m3 |  |  |  |  | 0,0510 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  |  | 2,2500 |  | 0,1147 |  |
| 59 |  |  | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  |  | 8,1600 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  |  | 0,0571 |  | 0,4659 |  |
| 60 |  |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  | 3,1000 |  |
| 61 |  |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  | 0,8820 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  |  | 10,3900 |  | 1,0390 |  |
| 62 |  |  | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (10AIII) |  |  | kg |  |  |  |  | 372,6590 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0540 |  | 20,1236 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  | 1,1180 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  | 381,9755 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  | 55,8988 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 3,7266 |  |
| 63 |  |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  |  |  |  | 36,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 5,4000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 1,0500 |  | 37,8000 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 10,8000 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 10,8000 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 1,0800 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  | 2,8800 |  |
|  |  |  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  |  | 0,1000 |  | 3,6000 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  | 0,1260 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  | 0,0180 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  | 4,3200 |  |
| 64 |  |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (C16/20) |  |  | m3 |  |  |  |  | 5,6000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  | 19,3200 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  | 2,2400 |  |
|  |  |  | 2663102100000-01 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  | 5,8261 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  | 0,5684 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  | 3,3600 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  | 1,4000 |  |
| 65 |  |  | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  |  |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  | 0,4400 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  | 3,3000 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,0110 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  | 0,0033 |  |
| 66 |  |  | CE13D2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hidroizolare cu Bipoli sau analogic) |  |  | m2 |  |  |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  | 5,8300 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 2,2000 |  |
|  |  |  | 2682132600470-05 |  | Membrane bituminoase Bipoli |  |  | m2 |  |  | 2,4000 |  | 27,7200 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  | 6,9300 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  |  | 0,3400 |  | 3,7400 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  | 0,6600 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Rampa B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Scara monolita C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (10AIII) |  |  | kg |  |  |  |  | 16,7770 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0540 |  | 0,9060 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  | 0,0503 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  | 17,1964 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  | 2,5166 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,1678 |  |
| 68 |  |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 1,0500 |  | 1,2600 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 0,0360 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  | 0,0960 |  |
|  |  |  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  |  | 0,1000 |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  | 0,0042 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  | 0,0006 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  | 0,1440 |  |
| 69 |  |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (C16/20) |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,5800 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  | 2,0010 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  | 0,2320 |  |
|  |  |  | 2663102100000-01 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  | 0,6034 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  | 0,0589 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  | 0,3480 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  | 0,1450 |  |
| 70 |  |  | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  | 0,0006 |  |
| 71 |  |  | CE13D2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hidroizolare cu Bipoli sau analogic) |  |  | m2 |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  | 1,0600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 2682132600470-05 |  | Membrane bituminoase Bipoli |  |  | m2 |  |  | 2,4000 |  | 5,0400 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  | 1,2600 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  |  | 0,3400 |  | 0,6800 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  | 0,1200 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Scara monolita C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat | D. Cernei |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |