CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie la Colegiul Pedagogic Cahul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Timplarie |  |  |  |
| 11 |  | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa dubla de interior,aluminiu,cu geam transparent ) 1800X2600. 1 BUC. | m2 |  | 4,680 |
| 12 |  | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv USA DUBLA DE INTERIOR CU GEAMURI LATERALE,DIN ALUMINIU,STICLA TRANSPARENTA =.1 buc | m2 |  | 5,760 |
| 13 |  | CK03A | Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m = 3 buc. | m2 |  | 6,240 |
| 14 |  | CK03D | Usi din MDF,cu geam, interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m = 4 buc. | m2 |  | 14,040 |
| 15 |  | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m |  | 56,800 |
| 16 |  | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  | 9,000 |
|  |  |  | 2. Pardosele |  |  |  |
| 17 |  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu " betongrund" | m2 |  | 243,260 |
| 18 |  | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime10mm | m2 |  | 243,260 |
| 19 |  | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 |  | -243,260 |
| 20 |  | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ( Vinil heterogen Forbo eternal,grosime 2mm;Clasa 34 ) | m2 |  | 243,260 |
| 21 |  | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Parchet laminat Mega Plus 4682;Dimensiuni placi 1380x326x8mm;clasa de abraziune 32;imitarea materialului Textura beton,substrat pardosia 5mm; | m2 |  | 272,830 |
|  |  |  | 3. Incalzire |  |  |  |
| 22 |  | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm radiatoare otel 500x1200x100mm | buc |  | 19,000 |
| 23 |  | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm. | buc |  | 19,000 |
| 24 |  | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostatic) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm | buc |  | 19,000 |
| 25 |  | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm. | buc |  | 4,000 |
| 26 |  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet de scurgere d=15mm | buc |  | 4,000 |
| 27 |  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, robinet inchidere d=40mm | buc |  | 4,000 |
| 28 |  | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m |  | 25,000 |
| 29 |  | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m |  | 20,800 |
| 30 |  | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m |  | 55,200 |
| 31 |  | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m |  | 91,120 |
| 32 |  | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 104,000 |
| 33 |  | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 68,000 |
| 34 |  | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 |  | 11,400 |
|  |  |  | 4. Lucrari de montare Rețele electrice inerioare |  |  |  |
|  | 35 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  | buc | 18,000 |
|  | 36 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  | buc | 1,000 |
|  | 37 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc | 46,000 |
|  | 38 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 3,410 |
|  | 39 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  | 100 m | 3,410 |
|  | 40 |  | Teava PVC gofra d=16-20mm |  | m | 341,000 |
|  | 41 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 3,410 |
|  | 42 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti. |  | 100 buc | 0,750 |
|  | 43 |  | Cutie de distributie pentru instalatie inchisa |  | buc | 86,000 |
|  | 44 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,100 |
|  | 45 | 08-03-591-12 | Blocuri cu 4 prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,660 |
|  | 46 |  | Intrerupator automat |  | buc | 1,000 |
|  | 47 |  | Intrerupator automat |  | buc | 46,000 |
|  | 48 |  | Cablu ВВГ,3x1.5,,,,,,,, |  | m | 456,000 |
|  | 49 |  | Cablu ВВГ,3x2.5,,,,,,,, |  | m | 585,000 |
|  | 50 |  | Сorp de iluminat circular, tip suspensie,din aluminiu,finisaj negru,cu despersor din policarbonatdublu satinat,echipat cu LED.Dimensiuni: D=1200; Temperatura DE CULOARE=4000k. |  | buc | 4,000 |
|  | 51 |  | Corp de iluminat liniar,tip suspensie cu Difuser; Material aluminiu,dimensiuni 1506x83x62 mmTemperatura de culuare 4000K. |  | buc | 61,000 |
|  | 52 |  | Plafon circular LED,cu cadru de aluminiu si difuzor de policarbonat,Dimensiuni d=30 cm,H=38mm;Temperatura de culoare 4000K. |  | buc | 10,000 |
|  | 53 |  | Intrerupator dublu |  | buc | 1,000 |
|  | 54 |  | Intrerupator simplu |  | buc | 9,000 |
|  | 55 |  | Bloc modular cu 4 prize de curent |  | buc | 49,000 |
|  | 56 |  | Bloc modular cu 4 prize de curent si 1 priza internet |  | buc | 5,000 |
|  | 57 |  | Bloc modular cu 2 prize de curent si 1 priza internet |  | buc | 5,000 |
|  | 58 |  | Priza de curent |  | buc | 7,000 |
|  | 59 |  | Acces Point |  | buc | 7,000 |