WinСмета2000

| Reparatia curenta a incaperilor din incinta Judecatoriei Orhei | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2

Caiet de sarcini

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie interioara et. 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Coridor S=7.72*2.77m, h=3.39m |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demontare |  |  |  |
| 1 | RpCR29A aplic. |  | Curatarea peretilor de var/ vopsea la tavan si pereti |  | m2 | 53,730 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 12,358 |
|  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  | kg | 26,865 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 21,492 |
| 2 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn la pereti |  | m2 | 15,210 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,977 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,825 |
| 3 | RpCO50A aplic. |  | Desfacerea plintelor |  | m | 16,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,800 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,120 |
| 4 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare) |  | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,060 |
|  |  |  |  | Total Demontare |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Tavan |  |  |  |
| 5 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 20,750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,112 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 42,537 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 83,000 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 21,788 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,311 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |  |
| 6 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 15,200 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 21,280 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,560 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 159,600 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,456 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,106 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,061 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,122 |
| 7 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare peretilor |  | m2 | 53,730 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,612 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 8,059 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,687 |
| 8 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 53,730 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,746 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  | m2 | 59,103 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 8,059 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,016 |
| 9 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 53,730 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 65,551 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 383,632 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,215 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,245 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,860 |
| 10 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare peretilor |  | m2 | 53,730 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,612 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 8,059 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,687 |
| 11 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 53,730 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 24,178 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,373 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 56,680 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,054 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,054 |
| 12 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare peretilor |  | m2 | 53,730 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,612 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 8,059 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,687 |
| 13 | CN07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual |  | m2 | 53,730 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 45,133 |
|  | 2430116103900 |  | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici |  | kg | 26,865 |
| 14 | CK18A |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn b=200mm/ rezemat speteaza la scaune |  | m | 12,440 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,732 |
|  | 2670112202900 |  | Baghete din lemn |  | m | 13,062 |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,012 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |  |
| 15 | CG06A |  | Plinte din PAL, montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti |  | m | 16,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,600 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 9,600 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,000 |
|  | 2874115836894 |  | Suruburi din alama 4 x 16 mm |  | buc | 32,000 |
|  | 2030112947735.1 |  | Plinte PAL |  | m | 16,320 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 32,000 |
| 16 | RpCK10C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive |  | m2 | 20,750 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,075 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 3,112 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 6,225 |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  | h-ut | 2,075 |
| 17 | CG07C |  | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi |  | m2 | 22,350 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 27,938 |
|  | 2320166105802 |  | Palux solutie |  | kg | 7,822 |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Elemente timplariei |  |  |  |
| 18 | CG07A |  | Finisarea usilor din lemn prin: ceruirea |  | m2 | 15,040 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,504 |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,752 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,752 |
| 19 | CG07C |  | Finisarea usilor din lemn prin: lacuirea cu Palux in trei straturi |  | m2 | 15,040 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 18,800 |
|  | 2320166105802 |  | Palux solutie |  | kg | 5,264 |
|  |  |  |  | Total Elemente timplariei |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Elemente electricitate |  |  |  |
| 20 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,270 |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  | buc | 1,010 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 1,000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,005 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,050 |
|  |  |  |  | Total Elemente electricitate |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor S=7.72*2.77m, h=3.39m |  |  |
|  |  |  | 1.2. Birou S=2.3*4.5m, h=2.97m |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Demontare |  |  |  |
| 21 | RpCR29A aplic. |  | Curatarea peretilor de var/vopsea la pereti |  | m2 | 36,590 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,416 |
|  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  | kg | 18,295 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 14,636 |
| 22 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 10,350 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,381 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,381 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,310 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,310 |
| 23 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn la pereti |  | m2 | 16,200 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,106 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,944 |
| 24 | RpCO50A aplic. |  | Desfacerea plintelor |  | m | 12,660 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,798 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,886 |
| 25 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare) |  | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,060 |
| 26 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare ( prize ) |  | buc | 3,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,180 |
|  |  |  |  | Total Demontare |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |  |
| 27 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 10,350 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,552 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 21,217 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 41,400 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 10,867 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,155 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Pereti |  |  |  |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare peretilor |  | m2 | 36,590 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,098 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 5,489 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,830 |
| 29 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 36,590 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 7,318 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  | m2 | 40,249 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 5,489 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,011 |
| 30 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 36,590 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 44,640 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 261,253 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,146 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,891 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,585 |
| 31 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare peretilor |  | m2 | 36,590 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,098 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 5,489 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,830 |
| 32 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 36,590 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 16,466 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,659 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 38,599 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,037 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,037 |
| 33 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare peretilor |  | m2 | 36,590 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,098 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 5,489 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,830 |
| 34 | CN07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual |  | m2 | 36,590 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 30,736 |
|  | 2430116103900 |  | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici |  | kg | 18,295 |
| 35 | CK18A |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn b=200mm/ rezemat speteaza la scaune |  | m | 11,400 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,420 |
|  | 2670112202900 |  | Baghete din lemn |  | m | 11,970 |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,011 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Pardoseli |  |  |  |
| 36 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 10,350 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 2,422 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 159,147 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,936 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,435 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,103 |
| 37 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / ECO-VINIL FORBO/ coordonat cu Beneficiarul |  | m2 | 10,350 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,035 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 10,350 |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC vinil |  | m2 | 11,031 |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,315 |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 6,303 |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,840 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,253 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,016 |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 2,101 |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,252 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,006 |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 10,505 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,310 |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  |  | 1.2.5. Glafuri |  |  |  |
| 38 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi |  | m2 | 2,820 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,795 |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 0,846 |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  | kg | 40,270 |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm |  | m | 0,987 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,032 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,008 |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,083 |
| 39 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  | m2 | 2,820 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,085 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,423 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,141 |
| 40 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri |  | m2 | 2,820 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,269 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,282 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 2,975 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,003 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,003 |
| 41 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  | m2 | 2,820 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,085 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,423 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,141 |
| 42 | CN07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual |  | m2 | 2,820 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 2,369 |
|  | 2430116103900 |  | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici |  | kg | 1,410 |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |
|  |  |  | 1.2.6. Elemente electricitate |  |  |  |
| 43 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 3,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,930 |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 3,060 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 3,000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,015 |
| 44 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,270 |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  | buc | 1,010 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 1,000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,005 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,050 |
|  |  |  |  | Total Elemente electricitate |  |  |
|  |  |  |  | Total Birou S=2.3*4.5m, h=2.97m |  |  |
|  |  |  | 1.3. Anticamera S=2.67*4.95m, h=3.42m |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Demontare |  |  |  |
| 45 | RpCR29A aplic. |  | Curatarea peretilor de var/vopsea la pereti |  | m2 | 28,130 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,470 |
|  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  | kg | 14,065 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 11,252 |
| 46 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi)/ acces la pod |  | m2 | 0,640 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,134 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,134 |
| 47 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn la pereti |  | m2 | 12,360 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,607 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,483 |
| 48 | RpCO50A aplic. |  | Desfacerea plintelor |  | m | 11,630 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,489 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,814 |
| 49 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare) |  | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,060 |
| 50 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare ( prize ) |  | buc | 2,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,120 |
| 51 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip |  | buc | 2,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,440 |
|  |  |  |  | Total Demontare |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Tavan |  |  |  |
| 52 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare tavanului |  | m2 | 13,220 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,397 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,983 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,661 |
| 53 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 13,220 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 5,949 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,322 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 13,946 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,013 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,013 |
| 54 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare tavanului |  | m2 | 13,220 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,397 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,983 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,661 |
| 55 | CN07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual |  | m2 | 13,220 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 11,105 |
|  | 2430116103900 |  | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici |  | kg | 6,610 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Pereti |  |  |  |
| 56 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 12,360 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 17,304 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,708 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 129,780 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,371 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,087 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,049 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,099 |
| 57 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare peretilor |  | m2 | 40,490 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,215 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,074 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,025 |
| 58 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 40,490 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,098 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  | m2 | 44,539 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 6,074 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,012 |
| 59 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 40,490 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 18,221 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,049 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 42,713 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,040 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,040 |
| 60 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare peretilor |  | m2 | 40,490 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,215 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,074 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,025 |
| 61 | CN07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual |  | m2 | 40,490 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 34,012 |
|  | 2430116103900 |  | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici |  | kg | 20,245 |
| 62 | CK18A |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn b=200mm/ rezemat speteaza la scaune |  | m | 3,240 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,972 |
|  | 2670112202900 |  | Baghete din lemn |  | m | 3,402 |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,003 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Glafuri |  |  |  |
| 63 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi |  | m2 | 1,680 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,665 |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 0,504 |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  | kg | 23,990 |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm |  | m | 0,588 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,019 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,005 |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,050 |
| 64 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  | m2 | 1,680 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,050 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,252 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,084 |
| 65 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri |  | m2 | 1,680 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 0,756 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,168 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 1,772 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,002 |
| 66 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  | m2 | 1,680 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,050 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,252 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,084 |
| 67 | CN07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual |  | m2 | 1,680 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 1,411 |
|  | 2430116103900 |  | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici |  | kg | 0,840 |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |
|  |  |  | 1.3.5. Elemente timplariei |  |  |  |
| 68 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ usa acces la pod |  | m2 | 0,640 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 0,467 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,051 |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 0,640 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 2,560 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,320 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,112 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,384 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,640 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,013 |
|  |  |  |  | Total Elemente timplariei |  |  |
|  |  |  | 1.3.6. Pardoseli |  |  |  |
| 69 | CG06A |  | Plinte din PAL montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti |  | m | 11,630 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,163 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 6,978 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,908 |
|  | 2874115836894 |  | Suruburi din alama 4 x 16 mm |  | buc | 23,260 |
|  | 2030112947735.1 |  | Plinte PAL |  | m | 11,863 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 23,260 |
| 70 | RpCK10C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive |  | m2 | 13,220 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,322 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 1,983 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 3,966 |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  | h-ut | 1,322 |
| 71 | CG07C |  | Finisarea parchetului prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi |  | m2 | 14,380 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 17,975 |
|  | 2320166105802 |  | Palux solutie |  | kg | 5,033 |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  |  | 1.3.7. Elemente electricitate |  |  |  |
| 72 | RpEJ08B |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp |  | m | 100,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 15,000 |
| 73 | RpEJ09A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos |  | buc | 100,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 28,000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 22,000 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,100 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,500 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,500 |
| 74 | RpEA10A |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm |  | m | 100,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 165,000 |
|  | 2523156720028 |  | Element de protectie (canal plinta PVC) |  | m | 103,000 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 100,000 |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  | buc | 103,000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 140,000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,100 |
| 75 | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp/ VVGng 3*1.5mmp |  | m | 30,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,200 |
|  | 3130134817404 |  | Cablu de energie VVGng 3*1.5mmp |  | m | 30,600 |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 15,000 |
|  | 2661126408701 |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor |  | buc | 6,000 |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 7,500 |
| 76 | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp/ VVGng 3*2.5mmp |  | m | 70,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 9,800 |
|  | 313013481740-4 |  | Cablu de energie VVGng 3*12.5mmp |  | m | 71,400 |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 35,000 |
|  | 2661126408701 |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor |  | buc | 14,000 |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 17,500 |
| 77 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 2,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,620 |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 2,040 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 2,000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,010 |
| 78 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,270 |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  | buc | 1,010 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 1,000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,005 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,050 |
| 79 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, inclusiv dispozitivul de sustinere, LED complet echipate |  | buc | 2,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,180 |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 2,040 |
|  |  |  |  | Total Elemente electricitate |  |  |
|  |  |  |  | Total Anticamera S=2.67*4.95m, h=3.42m |  |  |
|  |  |  | 1.4. Biroul judecatorului S=5.41*4.62m, h=3.40m |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Demontare |  |  |  |
| 80 | RpCR29A aplic. |  | Curatarea peretilor de var/vopsea la pereti |  | m2 | 58,260 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 13,400 |
|  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  | kg | 29,130 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 23,304 |
| 81 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn la pereti |  | m2 | 25,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,250 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,000 |
| 82 | RpCO50A aplic. |  | Desfacerea plintelor |  | m | 19,060 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 5,718 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,334 |
| 83 | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet/ partial |  | m2 | 3,000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,810 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,810 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,075 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,090 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,120 |
| 84 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare) |  | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,060 |
| 85 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare ( prize ) |  | buc | 2,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,120 |
|  |  |  |  | Total Demontare |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Tavan |  |  |  |
| 86 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare tavanului |  | m2 | 24,990 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,750 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,748 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,250 |
| 87 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 24,990 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 11,245 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,499 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 26,362 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,025 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,025 |
| 88 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare tavanului |  | m2 | 24,990 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,750 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,748 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,250 |
| 89 | CN07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual |  | m2 | 24,990 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 20,992 |
|  | 2430116103900 |  | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici |  | kg | 12,495 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Pereti + reparatia nisei |  |  |  |
| 90 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 25,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 35,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,500 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 262,500 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,750 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,175 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,100 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,200 |
| 91 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare peretilor |  | m2 | 58,260 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,748 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 8,739 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,913 |
| 92 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 58,260 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 11,652 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  | m2 | 64,086 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 8,739 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,017 |
| 93 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 58,260 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 71,077 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 415,976 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,233 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,603 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,932 |
| 94 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare peretilor |  | m2 | 58,260 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,748 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 8,739 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,913 |
| 95 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 58,260 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 26,217 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,826 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 61,458 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,058 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,058 |
| 96 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare peretilor |  | m2 | 58,260 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,748 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 8,739 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,913 |
| 97 | CN07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual |  | m2 | 58,260 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 48,938 |
|  | 2430116103900 |  | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici |  | kg | 29,130 |
| 98 | CK18A |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn b=200mm/ rezemat speteaza la scaune |  | m | 12,440 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,732 |
|  | 2670112202900 |  | Baghete din lemn |  | m | 13,062 |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,012 |
|  |  |  |  | Total Pereti + reparatia nisei |  |  |
|  |  |  | 1.4.4. Glafuri |  |  |  |
| 99 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  | m2 | 6,020 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,181 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,903 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,301 |
| 100 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri |  | m2 | 6,020 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 2,709 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,602 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 6,350 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,006 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,006 |
| 101 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  | m2 | 6,020 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,181 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,903 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,301 |
| 102 | CN07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual |  | m2 | 6,020 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 5,057 |
|  | 2430116103900 |  | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici |  | kg | 3,010 |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |
|  |  |  | 1.4.5. Pardoseli |  |  |  |
| 103 | RpCK06A |  | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple |  | m2 | 3,000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 5,160 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,600 |
|  | 2030122940260 |  | Parchet |  | m2 | 2,727 |
|  | 2874145886942 |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  | kg | 0,454 |
|  | 2010212946765 |  | Pervaz din lemn |  | m | 2,727 |
|  | 2030122945152 |  | Frizuri de parchet |  | m2 | 0,454 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,090 |
| 104 | CG06A |  | Plinte din PAL montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti |  | m | 19,060 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,906 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 11,436 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,765 |
|  | 2874115836894 |  | Suruburi din alama 4 x 16 mm |  | buc | 38,120 |
|  | 2030112947735.1 |  | Plinte PAL |  | m | 19,441 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 38,120 |
| 105 | RpCK10C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive |  | m2 | 21,990 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,199 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 3,298 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 6,597 |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  | h-ut | 2,199 |
| 106 | CG07C |  | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi |  | m2 | 26,900 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 33,625 |
|  | 2320166105802 |  | Palux solutie |  | kg | 9,415 |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  |  | 1.4.6. Elemente electricitate |  |  |  |
| 107 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 2,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,620 |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 2,040 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 2,000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,010 |
| 108 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,270 |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  | buc | 1,010 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 1,000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,005 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,050 |
|  |  |  |  | Total Elemente electricitate |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul judecatorului S=5.41*4.62m, h=3.40m |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie interioara et. 2 |  |  |
|  |  |  | 2. Diverse |  |  |  |
| 109 | TrB02A1-3 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m |  | t | 0,500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,410 |
| 110 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseurilor de constructie |  | t | 0,500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,555 |
| 111 | TsI50A5 |  | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t | 0,500 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,053 |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |

|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | 10,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor Judecătoria Orhei

Președinte interimar CUPCEA Veronica ( )