Lista cu cantitaţile de lucrări nr.1 pentru lotul nr.1

Amenajarea  parcului  Constantin  Stamati - Ciurea  din s. Caracusenii  Vechi,  raionul  Briceni.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Amenajarea trotuarului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  | m3 |  | 1,58 |  |
| 2 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in teren: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  | 0,132 |  |
| 3 | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  | 3,06 |  |
| 4 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  |  |  | t |  | 18,48 |  |
|  |  |  | Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Amenajarea pavajului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  |  |  | 100m2 |  | 1,476 |  |
| 6 | TsC53B |  | Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta ) |  |  |  |  | 100m2 |  | 1,476 |  |
| 7 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure |  |  |  |  | m3 |  | 5,41 |  |
| 8 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane ) |  |  |  |  | m |  | 221,00 |  |
| 9 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  |  |  |  | m2 |  | 147,60 |  |
| 10 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |  |  | m2 |  | 147,60 |  |
|  |  |  | Total Amenajarea pavajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Amenajarea trotuarului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Amenajarea trepretol pentru pietoni si a rampei de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Demolarea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RCsB28G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  |  |  | m3 |  | 3,70 |  |
| 12 | TsC02C2 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I (Incarcarea betonului demolat) |  |  |  |  | 100 m3 |  | 0,037 |  |
| 13 | TsI51A3 |  | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  |  |  | t |  | 8,28 |  |
| 14 | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  | 2,34 |  |
|  |  |  | Total Demolarea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Amenajarea treprelor si a rampei de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure |  |  |  |  | m3 |  | 0,58 |  |
| 16 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane ) |  |  |  |  | m |  | 23,20 |  |
| 17 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 |  |  |  |  | m3 |  | 2,60 |  |
| 18 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |  |  | m2 |  | 9,80 |  |
|  |  |  | Total Amenajarea treprelor si a rampei de acces Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Montarea balustradei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpDE11A |  | Plantarea stilpilor din metal pentru balustrada |  |  |  |  | buc |  | 9,00 |  |
| 20 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. |  |  |  |  | kg |  | 235,00 |  |
|  |  |  | Total Montarea balustradei Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Amenajarea trepretol pentru pietoni si a rampei de acces Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Amenajarea imprejmuirii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari de pregatire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  | 0,142 |  |
| 22 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  |  |  | t |  | 18,48 |  |
|  |  |  | Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Montarea bordurelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure |  |  |  |  | m3 |  | 2,31 |  |
| 24 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane ) |  |  |  |  | m |  | 95,00 |  |
|  |  |  | Total Montarea bordurelor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Amenajarea imprejmuirii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CO06A4 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Panou PROTECTO 41H15L25 3b- 38buc, Teava zn.(60*40*1.5) L-1,80m, fixaj pnetru dispozitive de prindere - 120 buc, Surub EPDM 5,5*38mm-120 buc, Capac 40*60-40 buc, Beton C8/10 - 1,54 m3) |  |  |  |  | m |  | 95,00 |  |
| 26 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  |  |  | 100m2 |  | 0,35 |  |
|  |  |  | Total Amenajarea imprejmuirii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Amenajarea imprejmuirii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  | lei |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  | 24,00 % |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  | 10,00 % |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  | 100,00 + |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  | 14,50 % |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  | 100,00 + |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  | 6,00 % |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  | 100,00 + |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  | 20,00 % |  |  |
|  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Constructia  pasarelei pietonale

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Amenajarea trotuarului |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
| 2 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in teren: teren de categoria 2 | 100 m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,6200 |
| 3 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |
| 4 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
|  |  | 1.2. Amenajarea pavajului |  |  |
| 5 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |
| 6 | TsC53B | Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta ) | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr. 8-16 | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 8 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane ) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100001 | Beton C 16/20 | m3 | 0,0480 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80 | m | 1,0050 |
| 9 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta | m3 | 0,1740 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |
| 10 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 |
|  | 2661112800655-1 | Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm | m2 | 1,0150 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip de concasare de calcar 0-4 | m3 | 0,0380 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | 2. Amenajarea trepretol pentru pietoni si a rampei de acces |  |  |
|  |  | 2.1. Demolarea |  |  |
| 11 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2000 |
| 12 | TsC02C2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I (Incarcarea betonului demolat) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 5,1300 |
| 13 | TsI51A3 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 14 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |
|  |  | 2.2. Amenajarea treprelor si a rampei de acces |  |  |
| 15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr. 8-16 | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 16 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane ) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100001 | Beton C 16/20 | m3 | 0,0480 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80 | m | 1,0050 |
| 17 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta fr. 16-32 | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 18 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 |
|  | 2661112800655-1 | Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm | m2 | 1,0150 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip de concasare de calcar 0-4 | m3 | 0,0380 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | 2.3. Montarea balustradei |  |  |
| 19 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru balustrada | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1500 |
|  | 2811106301795 | Stilp metalic 1800*50*50 | buc | 1,0000 |
|  | 2663102100001 | Beton C 16/20 | m3 | 0,0385 |
| 20 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
|  |  | 3. Amenajarea imprejmuirii |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de pregatire |  |  |
| 21 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,6200 |
| 22 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
|  |  | 3.2. Montarea bordurelor |  |  |
| 23 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr. 8-16 | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 24 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane ) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |
|  | 2663102100001 | Beton C 16/20 | m3 | 0,0450 |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m | 1,0050 |
|  |  | 3.3. Amenajarea imprejmuirii |  |  |
| 25 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Panou PROTECTO 41H15L25 3b- 38buc, Teava zn.(60*40*1.5) L-1,80m, fixaj pnetru dispozitive de prindere - 120 buc, Surub EPDM 5,5*38mm-120 buc, Capac 40*60-40 buc, Beton C8/10 - 1,54 m3) | m |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,6200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 2-2 | Teava zn. (60*40*1,5) L-1.8 m | buc |  |
|  | 15 | Fixaj pentru dispozitiv de prindere | buc |  |
|  | 14 | Surub EPDM 5,5*38mm | buc |  |
|  | 13 | Capac 40*60 sur | buc |  |
|  | 1 | Panou PROTECTO 41H15L25 3b | buc |  |
|  | 2663102100908 | Beton C8/10 | m3 |  |
| 26 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |

Președintele grupului de lucru

Primar s. Caracușenii-Vechi                                                                         Vladimir JELAGA