Ministerul Sănătăţii   			            Министерство Здравоохранения

al Republicii Moldova              	                                      Республики Молдовa

IMSP “SPITALUL CLINIC BĂLȚI”	                               МСПУ «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА БЭЛЦЬ»

str.         Decebal        ,  101 ,  		                               ул.              Дечебал              ,    101    ,

- MD-3100, mun. Bălţi  				                               MD-3100, мун. Бэлць

Тel. + 231 5-86-97; fax + 231 5-87-33	                                                   Tел. + 231 5-86-97; факс + 231 5-87-33

scmb@ms.md, www.scm-balti.ms.md

______________№.__________________

La Nr. _________________din__________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

## CAIET DE SARCINI

Obiectul: lucrări de reconstrucție parțială a rețelelor termice interioare pe teritoriul IMSP Spitalul Clinic Bălți, amplasat str. Decebal 101

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

- lucrări de reconstrucție parțială a rețelelor termice interioare pe teritoriul IMSP Spitalul Clinic Bălți, amplasat str. Decebal 101

2. Informaţii şi proiectare

- lucrări de reconstrucție parțială a rețelelor termice interioare pe teritoriul IMSP Spitalul Clinic Bălți, amplasat str. Decebal 101

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Meterialele, echipamentele utilizate vor fi certificate conform normelor RM;

- Echipamentul tehnologic trebuie sa corespunda sarcinilor in constructii;

4. Mostre

- nu se aplică

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul la santier este obligat:

- de-a limita accesul la santier;

- conectareaa la apa si electricitate;

- asigură colectarea si evacuarea gunoiului;

- respecta cerintele in securitatea muncii pe santier.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La finalizarea lucrarilor antreprenorul este obligat să: prezinte cartea tehnica cu indeplinirea proceselor verbale a executarii lucrariilor si fazelor de executie, precum si certificatele de calitate a materialelor utilizate.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

La depistare  viciilor ascunse ca rezultat a executării lucrălor, acestea se constata in prezenta Benificiarului, supravegherii tehnice si Antreprenorului priri inscriere in cartea tehnica.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

-

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

-

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Antreprenorul va respecta normele în vigoare a R.M. la compartimentul nivelului zgomotului si vibratiilor produse în cadrul executării lucrărilor de raparație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

-

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

-

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

-

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

-.

16. Definiţii

-

17. Cerinţe privind calculul costului

Calculu costului a lucrării se va efectua conform normelor stabilite în vigoare R.M.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Ofertantul va prezenta documentele obligatorie menționate în Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii conform cerințelor menționate în Anunțul de participare, Documentația standard și DUAE.

Conducătorul grupului de lucru:   Gheorghe BRÎNZA                                              L.Ș.

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: lucrări de reconstrucție parțială a rețelelor termice interioare pe teritoriul IMSP Spitalul Clinic Bălți, amplasat str. Decebal 101

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”, mun. Bălți, str. Decebal, 101.

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Schimbarea retelelor termice la Punctul Termic |  |  |
| 1 | RpIC20D | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale,D 159mm | m | 14,00 |
| 2 | TfA01D1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150 | m | 42,00 |
| 3 | RpIC38G | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 159 Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,050 | buc | 20,00 |
| 4 | TfA02D1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150 | buc | 18,00 |
| 5 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, | buc | 36,00 |
| 6 | TfE07H | Montarea suport mobil | buc | 8,00 |
| 7 | TfE03D | Montarea robinetului cu bila Dn 150/PN16 | buc | 2,00 |
| 8 | TfE03A | Montarea robinetului cu bila Dn 20/PN16 | buc | 4,00 |
| 9 | RpIC36F | Sudarea robinetelor Materiale marunte=1,040 | buc | 12,00 |
| 10 | IC38A | Piesa de racordare Filet d20 | buc | 4,00 |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 86,70 |
| 12 | RpIC35F | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 159mm | buc | 4,00 |
| 13 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire | m | 42,00 |
| 14 | RpIzD47B | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare cusuta pe ambele fete pe plasa de sirma | m2 | 4,50 |

Conducătorul grupului de lucru:         Gheorghe BRÎNZA                                              L.Ș.