WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Sistem de apeduct in s.Salcuta Noua, com.Cirnatenii Noi, r-nul Causeni. Obiect №039/2016 |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 7-1-1

Sistematizarea pe verticala  (marca PG)

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |
| 1 | nota | Sapatura pamintului 42m3 - Imbracamintea rutiera inclusiv in Deviz local "Amenajarea". | m3 |  |  |  |
| 2 | nota | Sapatura pamintului 2m3 - Rigola din beton inclusiv in Deviz local "Amenajarea". | m3 |  |  |  |
| 3 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |  |  |
| 4 | TsC22B1 k=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (перемещениt грунта на каждые 10x4=40м свыше предусмотренной дистанции) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 |  |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 6 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |  |  |
| 7 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 3,6800 |  |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 3,6800 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |