| Nr. d/o | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paturi pentru copii cu 3 nivele, cu saltele | buc | 180 | Dimensiuni: 1500*700*800 mm. Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix; mișcarea fiecarui modul va fi limitata cu cîte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplaseaza modulele) se vor fixa cu cite 4 suruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat color, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; carcasul de culoarea stejar sonoma, fasadele din 3 culori (tricolorul). Toate colțurile din partea superioara a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționeaza din pal melaminat culoarea albă 18 mm, cu gauri pentru aerisire; Distanta de la podea si pina la fundul modulul inferior trebuie sa fie de minim 180 mm; Salteaua cu grosimea de 10 cm se confectioneaza din burete elastic (poliuretan expandat) cu strat adaugator de fibre naturale cu grosimea de 3 mm; Husa pentru saltea se va confecționa din stofe naturale antialergice. Color. |
| 2 | Masuta pentru copii cu 8 locuri | buc | 122 | Masuţă pentru copii din 3 componente, cu 8 locuri, carcas metal 20x20x2 mm, vopsit în cîmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, din trei culori. Dimensiuni: 1650*1100*580 mm. |
| 3 | Scaunel pentru copii | buc | 145 | Scaune pentru copii cu picioare din structură metalică din țeavă 20x20x2 mm, vopsit în cîmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului 330 mm. Şezutul și speteaza din placaj lacuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotungite, curbat ergonimic. |
| 4 | Dulap pentru copii, cu 5 locuri | buc | 77 | Dimensiuni: 1550*550*1560 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi PVC de 2 mm, carcasul de culoarea stejar sonoma, fasadele din 5 culori. Fiecare compartiment este compus din: -poliţă fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere. |