Anexa nr.2

la Documentația standard nr.115

din 15 septembrie 2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea:

Lucrărilor de extinderea retelei de distributie a apei din sat. Recea raionul Strășeni, prin procedura de achiziție: Licitație publică

- Denumirea autorității contractante: Primăria satului Recea

- IDNO: 1008601000156

- Adresa: s.Recea r. Strășeni

- Numărul de telefon/fax: 023741238, 079420723, 023741871

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: receaprimaria@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Organizație bugetară- Autoritate Publică Locală de nivelul I

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45110000-1 | Lucrări de extinderea retelei de distributie a apei din sat. Recea raionul Strășeni | Volum de lucrări | 1 | Conform caietului de sarcini anexat | 2 042 435,49 |

Caiet de Sarcini

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montaj |  |  |
| 1 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete | buc | 1,00 |
| 2 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (Filtru) | buc | 1,00 |
| 3 | 11-04-028-01 | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Rezistenta) | 1 conector | 14,00 |
| 4 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Lampa LED | buc | 4,00 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 6,00 |
| 6 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Lampa pilot | buc | 5,00 |
| 7 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Comutator | buc | 3,00 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (termostat) | buc | 2,00 |
| 9 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,01 |
| 10 |  | Priza | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Sursa de alimentare) | buc | 2,00 |
| 12 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: CPU 1212C, CM 1241 | buc | 2,00 |
| 13 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Router IU) | buc | 1,00 |
| 14 | 10-04-030-02 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Releu | buc | 2,00 |
| 15 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Lampa pilot | buc | 1,00 |
| 16 | 10-01-055-01 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, | 100 m | 0,51 |
| 17 | pret de piata | Cablul electric CYY-F are 5 conductori din cupru rigid cu sectiune de 4 mm2, izolatie si manta exterioara de PVC tip ST2 | m | 20,00 |
| 18 | pret de piata | Cablu de comanda cu izol. din PVC, YSLY-OZ 2 x 1 gri | m | 10,00 |
| 19 | pret de piata | Cablu de comanda cu izol. din PVC, YSLY-OZ 4 x 1 gri | m | 10,00 |
| 20 | pret de piata | Cablu de magistrala de date pentru sisteme de comunicatie precum Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P (UNITRONIC BUS LD 2170203, 1x2x0.22) | m | 10,00 |
| 21 | pret de piata | Cablu UTP CAT5E 8 * 0.51 mm# 4*2*1/0.51 mm2 alb cupru | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 22 |  | Cofret, 600x600x300, IP 66 TYPE 4 | buc | 1,00 |
| 23 |  | Filtru de evacuare 92X92 (EFA100R5) | buc | 1,00 |
| 24 |  | Ventilator 61 m3/h, 230 VAC (EF200R5) | buc | 1,00 |
| 25 | pret | Rezistenta 45W, 230 VC (EHG045) | buc | 1,00 |
| 26 | pret | Lampa LED 4W 230V (TL4001-4W) | buc | 1,00 |
| 27 | pret | Acti9 Intreruptor miniatura, IK60n, 4P, 32 A, curba C (A9K244132) | buc | 1,00 |
| 28 | pret | Acti9 Intreruptor miniatura, IK60n, 4P, 10 A, curba C (A9K24410) | buc | 1,00 |
| 29 | pret | Repartitor etajat surub 4P 100A 28 gauri (LGY410028) | buc | 1,00 |
| 30 |  | Intrerupator automat 1P+N 4500 C 6A | buc | 1,00 |
| 31 |  | Intreruptor automat diferential Schneider-Electric EZ9D32610 C 30 mA 10 A 1P+N 230 V | buc | 1,00 |
| 32 |  | Intrerupator miniatura IK60n, 2P, 3A clasa C | buc | 1,00 |
| 33 |  | Intrerupator miniatura IK60n, 2P, 4A clasa C | buc | 1,00 |
| 34 |  | Lampa pilot complet alba D22 lentile netede cu LED integral 230, 240V | buc | 3,00 |
| 35 |  | Lampa pilot complet rosu D22 lentile netede cu LED integral 230, 240V | buc | 2,00 |
| 36 |  | Comutator selector complet iluminat verdeh D22 3-position stay put 1NO+1NC 230V (XB4BK133M5) | buc | 1,00 |
| 37 |  | Comutator selector complet iluminat verde Ш22 ramanere in 2 pozitii 1NO+1NC 230V (XB4BK123M5) | buc | 2,00 |
| 38 |  | Climasys Cc, Termostat Simplu 250V, Interval Temperatura 0#60°C, No, °C (NSYCCOTHO) | buc | 1,00 |
| 39 |  | Climasys Cc, Termostat Simplu 250V, Interval Temperatura 0#60°C, Nc, °C (NSYCCOTHC) | buc | 1,00 |
| 40 |  | Sursa de alimentare ETI PS-120-24 220 - 240 V 100 - 240 V 5 A | buc | 1,00 |
| 41 |  | Fuse modular terminal block PT 4-HESI | buc | 6,00 |
| 42 |  | SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data mem. 75 KB (6ES7212-1HE40-0XB0) | buc | 1,00 |
| 43 |  | SIMATIC S7-1200, Communication module CM 1241, RS422/485, 9-pole D-sub (socket) supports Freeport (6ES7241-1CH32-0XB0) | buc | 1,00 |
| 44 |  | RUT955 - 4G/LTE RS232/RS485 Router | buc | 1,00 |
| 45 |  | Releu intermediar ETI MER 2-230AC 2 contacte 12 A 300 V IP20 | buc | 2,00 |
| 46 |  | Soclu pentru MER2 (MERB-T) | buc | 2,00 |
| 47 |  | Oprire de urgenta rosie D40, oprire D22 eliberare siguranta 2NC (XB4BS8444) | buc | 1,00 |
| 48 |  | Legenda nemarcata D60 pt buton oprire de urg enta (ZBY9121) | buc | 1,00 |
| 49 |  | Suport Legenda 30 X 50 Mm pentru Legenda 18 X 27 Mm Nemarcata ( ZBZ33 | buc | 8,00 |

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montaj |  |  |
| 1 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 5,00 |
| 3 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Lampa pilot | buc | 4,00 |
| 4 | 10-04-030-02 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Releu | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,01 |
| 6 |  | Priza | buc | 1,00 |
| 7 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: CPU 1212C, CM 1241 | buc | 2,00 |
| 8 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Router IU) | buc | 1,00 |
| 9 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Lampa pilot | buc | 1,00 |
| 10 | 10-01-055-01 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, | 100 m | 0,45 |
| 11 | pret de piata | Cablul electric CYY-F are 3 conductori din cupru rigid cu sectiune de 4 mm2, izolatie si manta exterioara de PVC tip ST2 | m | 20,00 |
| 12 | pret de piata | Cablu de comanda cu izol. din PVC, YSLY-OZ 4 x 1 gri | m | 15,00 |
| 13 | pret de piata | Cablu UTP CAT5E 8 * 0.51 mm# 4*2*1/0.51 mm2 alb cupru | m | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 14 |  | Cofret 500*400*300 IP 66 TYPE4, 12 IK 10 | buc | 1,00 |
| 15 |  | Intrerupator miniatura IK60n, 2P, 20A clasa C | buc | 1,00 |
| 16 |  | Intrerupator automat 1P+N 4500 C 6A | buc | 1,00 |
| 17 |  | Intreruptor automat diferential Schneider-Electric EZ9D32610 C 30 mA 10 A 1P+N 230 V | buc | 1,00 |
| 18 |  | Intrerupator miniatura IK60n, 2P, 2A clasa C | buc | 1,00 |
| 19 |  | Intrerupator miniatura IK60n, 2P, 3A clasa C | buc | 1,00 |
| 20 |  | Lampa pilot complet alba D22 lentile netede cu LED integral 230, 240V | buc | 1,00 |
| 21 |  | Lampa pilot complet rosu D22 lentile netede cu LED integral 230, 240V | buc | 2,00 |
| 22 |  | Lampa pilot complet galben D22 lentile netede cu LED integral 230, 240V | buc | 1,00 |
| 23 |  | Sursa de alimentare ETI PS-72-24 75 W 100 - 240 V DC 24 V 3 A | buc | 1,00 |
| 24 |  | Releu control nivel apa ETI HRH-5 AC/DC 8 A 24 - 240 V IP40 | buc | 1,00 |
| 25 |  | Fuse modular terminal block PT 4-HESI | buc | 4,00 |
| 26 |  | SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data mem. 75 KB (6ES7212-1HE40-0XB0) | buc | 1,00 |
| 27 |  | SIMATIC S7-1200, Communication module CM 1241, RS422/485, 9-pole D-sub (socket) supports Freeport (6ES7241-1CH32-0XB0) | buc | 1,00 |
| 28 |  | RUT955 - 4G/LTE RS232/RS485 Router | buc | 1,00 |
| 29 |  | Oprire de urgenta rosie D40, oprire D22 eliberare siguranta 2NC (XB4BS8444) | buc | 1,00 |
| 30 |  | Legenda nemarcata D60 pt buton oprire de urg enta (ZBY9121) | buc | 1,00 |
| 31 |  | Suport Legenda 30 X 50 Mm pentru Legenda 18 X 27 Mm Nemarcata ( ZBZ33 | buc | 4,00 |

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Turnul de apa, conductele |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,4000 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,0000 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,2500 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,2500 |
|  |  | Capitolul 1.2. Fundatia |  |  |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,0000 |
| 6 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 11,0000 |
| 7 | CA03K | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa... Beton C16/20 | m3 | 12,0000 |
| 8 | CC02G | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 143,8500 |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 178,5600 |
| 10 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1790 |
| 11 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 11,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Constructia caminului |  |  |
| 12 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,5700 |
| 13 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦО- 1 | buc | 1,0000 |
| 14 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦП1-15-1 | buc | 1,0000 |
| 15 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦД-15 | buc | 1,0000 |
| 16 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3 | buc | 2,0000 |
| 17 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦ15-9 | buc | 2,0000 |
| 18 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L | buc | 1,0000 |
| 19 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 114x5 mm | buc | 2,0000 |
| 20 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (metal pentru consolidarea caminelor, dvutabr, scoabe) | kg | 4,6000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Conductele |  |  |
| 21 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm | m | 8,0000 |
| 22 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm | m | 8,0000 |
| 23 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 15 mm | m | 6,0000 |
| 24 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm | m | 20,0000 |
| 25 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 16,0000 |
| 26 | AcF11A | Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 26,0000 |
| 27 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100-50 mm Teu D100x80 | buc | 1,0000 |
| 28 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100-15 mm Teu D100x15 | buc | 1,0000 |
| 29 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-50 mm Teu D80x50 | buc | 1,0000 |
| 30 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-50 mm Reductie D80x50 | buc | 1,0000 |
| 31 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D50 mm Cot D 50 mm 90gr | buc | 1,0000 |
| 32 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D80 mm Cot D 80 mm 90gr | buc | 1,0000 |
| 33 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D50 Cap mufa conexiune D50mm | buc | 2,0000 |
| 34 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100 mm Flansa D100mm | buc | 3,0000 |
| 35 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80 mm Flansa D80mm | buc | 3,0000 |
| 36 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm Vana D100mm | buc | 1,0000 |
| 37 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm Vana D80mm | buc | 1,0000 |
| 38 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 Robinet antiincendiar cu mufa si racord D50mm | buc | 2,0000 |
| 39 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Pilnie de varsare D50 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Diverse |  |  |
| 40 | DE01A | Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra de 10 cm | m2 | 4,6000 |
| 41 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,8000 |
| 42 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 12,2500 |
| 43 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,5350 |
| 44 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,0000 |
| 45 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 23,8000 |
| 46 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, | kg | 61,0300 |
| 47 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, ) | t | 0,0850 |
| 48 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0850 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea castelului de apa |  |  |
| 49 | M1A02D | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone | t | 3,0240 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 50 | M1A02E | Costul turnului complet asamblat, vopsit, V=25 m3 H=15 m | set | 1,0000 |

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol fertil) | 100 m3 | 0,6900 |
| 2 | TsC22B1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,6900 |
| 3 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,7200 |
| 4 | TsC22B1 k=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,7200 |
| 5 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Neajunsul de sol) | 100 m3 | 0,0200 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 3,2000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Imbracamintea rutiera |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Betan asfaltic |  |  |
| 7 | TsC53A | Compactarea pamintului | 100m2 | 0,7550 |
| 8 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 7,5500 |
| 9 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 11,3250 |
| 10 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 75,5000 |
| 11 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 75,5000 |
| 12 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm БР.100.30.15 | m | 37,5000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Piatra sparta |  |  |
| 13 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 22,3500 |
| 14 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 1,4900 |
| 15 | DI134A1 k=3 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | 1,4900 |
|  |  | Capitolul 1.3. Inverzirea |  |  |
| 16 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Consolidarea pantelor cu iarba) | 100m2 | 0,1500 |
| 17 | 47-02-040-3 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare | 100 buc | 0,2400 |
| 18 | TsH226A | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m | 100 buc | 0,2400 |
| 19 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot | buc | 24,0000 |
| 20 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc | 0,2400 |

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol fertil) | 100 m3 | 1,2500 |
| 2 | TsC22B1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 1,2500 |
| 3 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,0210 |
| 4 | TsC22B1 k=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,0210 |
| 5 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,3990 |
| 6 | TsC22B1 k=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,0399 |
| 7 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Neajunsul de sol) | 100 m3 | 2,4950 |
| 8 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 399,2000 |
| 9 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( Nivelarea terenului) | 100 m3 | 2,9150 |
| 10 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 2,9150 |
|  |  | Capitolul 1.2. Imbracamintea rutiera |  |  |
| 11 | TsC53A | Compactarea pamintului | 100m2 | 1,1800 |
| 12 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 11,8000 |
| 13 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 17,7000 |
| 14 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 118,0000 |
| 15 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 118,0000 |
| 16 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm БР.100.30.15 | m | 57,5000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Inverzirea |  |  |
| 17 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 14,4000 |
| 18 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Consolidarea pantelor cu iarba) | 100m2 | 1,2500 |
| 19 | 47-02-040-3 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare | 100 buc | 0,9600 |
| 20 | TsH226A | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m | 100 buc | 0,9600 |
| 21 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot | buc | 96,0000 |
| 22 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc | 0,9600 |
|  |  | Capitolul 1.4. Imprejmuiri |  |  |
| 23 | CO06A3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri gata confectionat de gard euro zincat pe stilpi metalici montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Stilpi din otel 60x40x2400 74- buc cu capac, Panouri gata confectionate - 4.625 m2 cu grosimea sirmei 4.5 mm - 74 buc (GARDLINE) | m | 185,5000 |
| 24 | CO05A calcul | Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 2.5 m distanta din ax in ax, montate pe cornier metalic, cu 4 rinduri orizontale de sirma ghimpata , inaltimea gardului fiind de 1.85 m | m | 235,0000 |
| 25 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu для опор калитки и ворот | m3 | 0,2560 |
| 26 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5 | m3 | 0,2880 |
| 27 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal -parta si portita | m2 | 10,6900 |
| 28 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 2,0000 |
| 29 | CK33B | Miner | buc | 4,0000 |

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior СВ105 | buc | 3,00 |
| 2 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 3,00 |
| 3 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (трубостойка на шкафу учета Д=50мм) | 100 m | 0,06 |
| 4 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (перекидка провода самонесущего СИП2 сеч. 3х35+1х54 мм2) | 1 km | 0,095 |
| 5 |  | Провод самонесущий СИП2 сеч. 3х35+1х54 мм2 | m | 95,00 |
| 6 |  | Арматура для крепления СИП |  | 0,00 |
| 7 |  | Лента из нержавеющей стали F2007 | m | 6,00 |
| 8 |  | Скрепы А200 | buc | 6,00 |
| 9 |  | Кронштейн СА 1500 | buc | 3,00 |
| 10 |  | Анкерный зажим РА1500 | buc | 3,00 |
| 11 |  | Кабельный ремешок CSB | buc | 6,00 |
| 12 |  | Анкерный зажим РА 25х100 | buc | 6,00 |
| 13 |  | Промежуточный зажим ES-1500 | buc | 2,00 |
| 14 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (перекидка провода самонесущего AVKPR-1 2*16 мм2) | 1 km | 0,016 |
| 15 |  | Провод самонесущий AVKPR-1 2*16 мм2 | m | 16,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 16 | 08-03-572-2 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic - Panou de evidenta | buc | 1,00 |
| 17 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3Р-40 | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A VA49-27 B25A | buc | 1,00 |
| 20 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, ограничитель перенапряжения OPC-1B | set | 1,00 |
| 21 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 4,00 |
| 22 |  | Papuci de cablu 16mm2 | buc | 4,00 |
| 23 | 08-03-572-2 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic - Panou de distributie | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32 | buc | 2,00 |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,00 |
| 26 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 0,20 |
| 27 |  | Cablu VVG 3*2.5 mm2 | m | 10,00 |
| 28 |  | Cablu VVG 3*1.5 mm2 | m | 5,00 |
| 29 |  | Cablu VVG 3*10 mm2 | m | 5,00 |
| 30 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m Canal metalic 50*50 mm cu capac | 100 m | 0,08 |
| 31 |  | Canal metalic 50*50 mm cu capac | m | 8,00 |
| 32 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм) | 100 m | 0,12 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 33 |  | Panou de evidenta | buc | 1,00 |
| 34 |  | Contor 220V, 5-40A Cx-1000-3 | buc | 1,00 |
| 35 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 1,00 |
| 36 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/B25 | buc | 1,00 |
| 37 |  | Protectie supratensiune OPC-1B | buc | 1,00 |
| 38 |  | Panou de distributie | buc | 1,00 |
| 39 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 1,00 |
| 40 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/C10 | buc | 2,00 |
| 41 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/B6 | buc | 1,00 |
| 42 |  | Выключатель AD12/30mA | buc | 1,00 |

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sistema A1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 18,6500 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 3,6900 |
| 3 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 64,7100 |
| 4 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte) | m3 | 27,0000 |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 305,0000 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 750,0000 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 750,0000 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 11,8000 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 11,8000 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,6900 |
| 11 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 590,4000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armaturi |  |  |
| 12 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 90 mm | m | 257,9000 |
| 13 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 90 mm (REZERVA) | m | 6,0000 |
| 14 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 75 mm | m | 106,0000 |
| 15 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 75 mm (REZERVA) | m | 2,0000 |
| 16 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 63 mm | m | 577,0000 |
| 17 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 63 mm (REZERVA) | m | 11,0000 |
| 18 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 50 mm | m | 1 136,3000 |
| 19 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 50 mm (REZERVA) | m | 23,0000 |
| 20 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 32 mm | m | 198,9000 |
| 21 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Conducta PE100 SDR 17 PN10 D 32 mm (REZERVA) | m | 4,0000 |
| 22 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Teava PE 100 SDR17 PN6 D110 mm (conducta de drenaj) | m | 40,8000 |
| 23 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 263,9000 |
| 24 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 2 046,2000 |
| 25 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 2 310,0000 |
| 26 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm Tub de protectie (manta) otel 219*4.5 mm cu izolatie anticoroziva foarte intarita si executata mecanizar | m | 16,0000 |
| 27 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Tub de protectie PE PN6 D 50 mm | m | 29,0000 |
| 28 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Tub de protectie PE PN6 D 75 mm | m | 12,0000 |
| 29 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Tub de protectie PE PN6 D 90 mm | m | 45,0000 |
| 30 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Tub de protectie PE PN6 D 200 mm | m | 12,0000 |
| 31 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 273x6.0 L=200 mm 15 buc * 7.9 = 118.5 kg | kg | 118,5000 |
| 32 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa D 110 mm | buc | 1,0000 |
| 33 | GD53B | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa D 90 mm | buc | 1,0000 |
| 34 | GD53A | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa D 75 mm | buc | 3,0000 |
| 35 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat flansa D 63 mm | buc | 4,0000 |
| 36 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat flansa D 50 mm | buc | 1,0000 |
| 37 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor compresiune cu flansa 50*32 mm | buc | 1,0000 |
| 38 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D110 mm | buc | 1,0000 |
| 39 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D90 mm | buc | 1,0000 |
| 40 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D63 mm | buc | 2,0000 |
| 41 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D50 mm | buc | 5,0000 |
| 42 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce cu flanse D 100 x 100 | buc | 1,0000 |
| 43 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 80 mm | buc | 2,0000 |
| 44 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 65 mm | buc | 2,0000 |
| 45 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 50 mm | buc | 1,0000 |
| 46 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 65*50 mm | buc | 1,0000 |
| 47 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 80*50 | buc | 1,0000 |
| 48 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 100*50 mm | buc | 2,0000 |
| 49 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flanse D 100*50 mm | buc | 1,0000 |
| 50 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flanse D 80*65 mm | buc | 1,0000 |
| 51 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flanse D 80*50 mm | buc | 1,0000 |
| 52 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flanse D 75*50 mm | buc | 1,0000 |
| 53 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flanse si filet D 50*32 mm | buc | 1,0000 |
| 54 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta D100 mm | buc | 1,0000 |
| 55 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta D80mm | buc | 2,0000 |
| 56 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta D65 mm | buc | 2,0000 |
| 57 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta D50mm | buc | 5,0000 |
| 58 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa EF PE100 D90 mm | buc | 7,0000 |
| 59 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa PE100 D 75 mm | buc | 2,0000 |
| 60 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE D63 mm | buc | 5,0000 |
| 61 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE D50 mm | buc | 30,0000 |
| 62 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE D32 mm | buc | 4,0000 |
| 63 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Dop PE D63 mm | buc | 2,0000 |
| 64 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Dop PE D32 mm | buc | 1,0000 |
| 65 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot cu flansa 50 mm 90* | buc | 1,0000 |
| 66 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Cot PE D50 mm 90 gr | buc | 12,0000 |
| 67 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Cot PE D63 mm 90 gr | buc | 2,0000 |
| 68 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE, D 90 90 gr. | buc | 3,0000 |
| 69 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot PE D110 90* | buc | 2,0000 |
| 70 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot PE D110 45* | buc | 1,0000 |
| 71 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot PE D110 90* | buc | 2,0000 |
| 72 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot PE D110 45* | buc | 1,0000 |
| 73 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot cu picior si flansa hidrant PN10/PN16 D65 mm | buc | 1,0000 |
| 74 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Indicator Hidrant antiincendiar 710*560 mm | buc | 1,0000 |
| 75 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Suport pentru hidrant si vana) | m3 | 0,0600 |
| 76 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,2400 |
| 77 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Ventil de eliminare a aerului 80*32 mm | buc | 1,0000 |
| 78 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de aerisire D100*32 mm | buc | 2,0000 |
| 79 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Suport pentru cot) | m3 | 0,5600 |
| 80 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Beton pentru sprijiniri conducte) | m3 | 1,2000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Traversare prin metada inchisa |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Устройство котлована под установку для прокола |  |  |
| 81 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,4700 |
| 82 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,0000 |
| 83 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 16,0000 |
| 84 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 16,0000 |
| 85 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,3200 |
| 86 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,3200 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Монтаж футляров |  |  |
| 87 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm | buc | 1,0000 |
| 88 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 161-250 mm Tiava din otel D 219*3.0 mm | m | 19,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 18 m2 |  |  |
| 89 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 30,0000 |
| 90 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 2,7000 |
| 91 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 2,7000 |
| 92 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 10,8000 |
| 93 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,8000 |
| 94 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,3000 |
| 95 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 18,0000 |
| 96 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 18,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 176 m2 |  |  |
| 97 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 26,4000 |
| 98 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 17,6000 |
| 99 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 29,0400 |
| 100 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele | m3 | 13,2000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Constructia caminelor |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Terasamente |  |  |
| 101 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,7200 |
| 102 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 3,0000 |
| 103 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 16,8000 |
| 104 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,1680 |
| 105 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,3800 |
| 106 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,3800 |
| 107 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,1400 |
| 108 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 22,4000 |
| 109 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,1400 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Camine de apa |  |  |
| 110 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,4600 |
| 111 | AcE11A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 | buc | 2,0000 |
| 112 | AcE11A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 | buc | 4,0000 |
| 113 | AcE11A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 | buc | 2,0000 |
| 114 | AcE11A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc | 2,0000 |
| 115 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,6000 |
| 116 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc | 4,0000 |
| 117 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 8,0000 |
| 118 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 | buc | 4,0000 |
| 119 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc | 4,0000 |
| 120 |  | Capac din fonta carosabil tip T | buc | 6,0000 |
| 121 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 15,0000 |
| 122 |  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | kg | 58,2000 |
| 123 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0580 |
| 124 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0580 |
| 125 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,1800 |
| 126 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 2,2200 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 127 | AcB06B | Hidrant subteran PN10/PN16 D65 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 128 | Pret de piata | Robinet antiincendiar D65 mm | buc | 1,0000 |

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Groapa de fundatie |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,9000 |
| 2 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 | 1,0000 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,9000 |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,9000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Placa de fundatii |  |  |
| 5 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C8/10 | m3 | 1,2600 |
| 6 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,4000 |
| 7 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 207,0000 |
| 8 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 1,8000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pereti |  |  |
| 9 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 51,7000 |
| 10 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 12,5000 |
| 11 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 382,2000 |
| 12 | CA03K | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa... Beton C16/20 | m3 | 5,1000 |
| 13 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 273 x 6 mm | buc | 2,0000 |
| 14 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 28,2000 |
| 15 | IzF04A k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 28,2000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Placa de planseu |  |  |
| 16 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 8,0000 |
| 17 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 8,5000 |
| 18 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 93,5000 |
| 19 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 15,0000 |
| 20 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 0,9400 |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,0000 |
| 22 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 9,0000 |
| 23 | IzF04A k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 9,0000 |
| 24 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,1700 |
| 25 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 | buc | 1,0000 |
| 26 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc | 1,0000 |
| 27 | AcE10A1 | Inel de reazem КЦО-1 | buc | 1,0000 |
| 28 |  | Capac din fonta carosabil tip L | buc | 1,0000 |
| 29 |  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | kg | 39,2000 |
| 30 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0400 |
| 31 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0400 |

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Nod apometric |  |  |
| 1 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32 mm | buc | 1,0000 |
| 2 | SD12B | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" Clapeta de retinere 32 mm | buc | 3,0000 |
| 3 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" Ventil cu filet D32 mm | buc | 9,0000 |
| 4 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" Reductie 50*32 mm | buc | 2,0000 |
| 5 | IC30P | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" Teu 32 mm | buc | 1,0000 |
| 6 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" Robinet de scurgere D32 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armaturi |  |  |
| 7 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu filet D50 mm | buc | 2,0000 |
| 8 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" Cot cu filet D50 90gr | buc | 1,0000 |
| 9 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 50 mm - cu autodescarcare | buc | 1,0000 |
| 10 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D50 mm Cot D 50 mm 90gr | buc | 1,0000 |
| 11 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D50 mm Reductie din otel sudabila 50*32 mm | buc | 2,0000 |
| 12 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D32 mm Cot D 32 mm 90gr | buc | 4,0000 |
| 13 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D32 mm Teu otel D 32 mm | buc | 3,0000 |
| 14 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D32 mm Cruce otel D 32 mm | buc | 2,0000 |
| 15 | IA18B | Armaturi fine : manometru | buc | 1,0000 |
| 16 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D32 mm Capat teava D32 mm | buc | 1,0000 |
| 17 | IC05F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2" | m | 2,0000 |
| 18 | IC05E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/2" | m | 2,5000 |
| 19 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 20 | SE53A | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm | buc | 1,0000 |
| 21 | AcC06A | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 22 |  | Contor pentru apa rece D32 mm | buc | 1,0000 |
| 23 |  | Grup de pompare complet echipat ISAR MODH-2CH-1L-205 EC RBI (1+1 rezerva Q=-2.0 m3/h, Hp=33.5m P=0.55kw) sau analogic inclusiv punerea in fuctiune | buc | 1,0000 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.Nu este cazul

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

- Termenii și condițiile de executare solicitați:

În decurs de 120 zile din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezoreria de Stat;

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):Nu

- Executarea lucrărilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Propunerea tehnică | Ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. Devizele-ofertă vor fi numerotate și aranjate în ordinea indicată în caietul de sarcini, fiind întocmit obligatoriu și totalizator de devize. Oferta va fi elaborată în programul WinSmeta. La indicarea valoarii devizului și cantității la resurse vor fi indicate 2 cifre după virgulă. În acest scop propunerea tehnică conține: a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10); b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform formularului de deviz nr. 1 - Lista cu cantitățile de lucrări (anexat), lista cu cantitățile de lucrărioriginal confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 2 | Propunerea financiară | Ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 3 | DUAE | Conform Formularului standard al Documentului Unic de Achiziții European, original sau copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 4 | Scrisoare de garanţie bancară, sau transfer la contul autorității contractante | Conform Anexei nr. 9 din Documentația standard Confirmat prin semnătura electronică a participantului Plata prin transfer se va efectua în adresa Primăria Sat. Recea cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii Primăria sat. Recea (b) datele bancare BC Moldindcombank SA codul fiscal 1008601000156 (d) contul de decontare IBAN: MD41TRPDAU319210A10727AF contul bancar TREZMD2X; | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform anexei nr. 7 din documentația standard. Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 6 | Declaraţie privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 din documentația standard. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire(pct. 28 al Anunțului de participare). Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută se respinge ca fiind necorespunzătoare.Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 7 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național,eliberat de SFS | Valabilitatea certificaturlui va corespunde prevederilor legale în vigoare în RM, original sau copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 8 | Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit | Declarație privind experiența similară, conform anexei 12 din documentația standard, original sau copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic sau membrii asocierii împreună trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75% din valoarea viitroului contract Sau - valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerinţele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informaţii detaliate, conform următoarelor documente suport: - copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora şi preţul; - procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului | Obligatoriu |
| 9 | Recomandări pentru contractele prezentate pentru demonstrarea experienței similare | Original sau copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 10 | Lucrările executate în ultimul an de activitate | Declarațieprivindlista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate, conform anexei 13 din documentația standard, original, confirmatprinaplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 11 | Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, conform anexei 14 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic trebuie să prezinte documente care atestă faptul că se află în posesia utilajelor, instalaţiilor şi/sau echipamentelor indicate, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului. | Obligatoriu |
| 12 | Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia) | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform anexei 15 din docuemntația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 13 | Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 14 | Demonstrarea accesului la personal / un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al calităţii | Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract, copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 15 | Manualul Calității | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 16 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia | Conform anexei nr. 16 din documentația standard, original,confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16 și copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii. | Obligatoriu |
| 17 | Informație privind asocierea | Conform anexei nr. 17 din documentația standard – original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului, precum și acordul de asociere în care vor preciza detaliat sarcinile ce revin fiecărui asociat. Totodată fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. | Obligatoriu |
| 18 | Angajament terți susținător financiar | Conform anexei nr. 18 din documentația standard – original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 19 | Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului | Conform anexei nr. 19 din documentația standard – original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 20 | Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Conform anexei 22 din documentația standard – original sau copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 21 | Perioada de garanție a lucrarilor | Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute este de minim 5 ani din momentul recepției lucrărilor. Antreprenorul, în conformitate cu prevederile art. 30 a Legii RM Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii, răspunde potrivit obligaţiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale lucrărilor, ivite într-un interval de 5 ani de la recepţia lucrărilor, precum şi pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi execuţie în vigoare la data realizării ei. Declarație originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 22 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 23 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz _da_,cuantumul_1%_.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz_da_,cuantumul_5%_.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz)nu seaplică

- Ofertele se prezintă în valutanațională MDL.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuireacontractului: cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]

- pe: [data]

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 de zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:      Limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _nuseaplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul: nu este cazul.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel deanunţ: nu a fost publicat.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): __________Nu.

- Alte informații relevante: Nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________