| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Costum de protecție, tip L-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  | Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine |
| Costum de protecție, tip L-1 |  |  |  | Costum de protecție ușoară proiectat pentru a fi utilizat ca haină specială de protecție a pielii umane, contra efectelor de aerosoli, substanțe solide, lichide, picături-toxice, suspensii, agenți biologici nocivi și praf radioactiv. Utilizat în zonele contaminate cu substanțe chimice, toxice și periculoase din industria chimică, în îndeplinirea decontaminării și dezinfectării. Date tehnice Costumele sunt de diferite mărimi, confecționate din material cauciucat UNKL-3 sau material T-15 și este format din pantaloni dintr-o bucata cu ciorapi, o jacheta cu gluga si mănuși cu trei degete. Pe mânecile jachetei există manșete care se potrivesc în jurul încheieturii. Greutatea costumului este de 3,2 kg ± 300 gr. Costumele vor fi ambalate în cutii. Setul costumului L-1 include: • semi-salopetă cu pantaloni cusuți • sacou cu glugă • geanta • mănuși (din țesătură T-15 sau cauciuc solid) • șase cuie din plastic (cum ar fi „duble”) pentru elemente de fixare Rezistență la căldură Limitele de temperatură pentru utilizarea costumului L-1 sunt de la minus 40°C până la plus 36°C. Dimensiuni: - Costumul nr. 2: înălțime 166 până la 176 cm, mărime 52-54, pantofi 41-43; - 7 bucăți - Costumul nr. 3: înălțime 182 până la 188 cm, mărime 56-58, pantofi 43-46; - 7 bucăți |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________