SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

| Microscop pentru examinarea documentelor de călătorie cu caracteristici avansate |  |
| --- | --- |
| Funcționalitățile și caracteristicile de bază | Microscop pentru examinarea avansată a autenticității documentelor de călătorie. Caracteristici generale: Dimensiunea maximă, mm: 455x455x605; Greutatea maximă, kg: 26; Interfața de conectare la calculator: USB 2.0; Administrare manuală sau la distanță: - mărire; - cu sursele de lumină; - cu filtrele de lumină. |
| Caracteristicile tehnice, de calitate și de exploatare | Mărire: - minimă, ocular: 95 ori; - minima, digital (pe monitor): 250 ori; Camera video: - tipul – CMOS (color); - rezoluția minimă: 3 Mp (2048x1536 p); Surse de lumină: toate sursele de lumină trebuie să fie de tip LED cu control al luminozității - în mod ”Incident”: UV 365 nm, IR 870 nm, IR 950 nm, alb vizibil, 455 nm, 470 nm, 505 nm, 530 nm, 590 nm, 627 nm; - în mod ”transmițător”: UV 365 nm, alb vizibil, infraroșu bandă largă; - în mod ”oblic”: alb vizibil (4 surse din diferite părți), IR (4 surse din diferite părți) Surse (fizic): lumini albe, minim: 35 buc; lumini IR, minim: 35 buc. Surse de filtre (cameră), minim: bandpass 420–1100 nm, IR lowpass 700 nm, IR highpass 650, 670, 700 nm; Suport Sisteme de Operare: Windows 10/11 32/64 bits; Certificate de conformitate: ISO 9001, CE; Documentația - manualul de exploatare trebuie să în limba română, engleză și rusă; Garanția - de cel puțin 5 ani de la începerea exploatării. Toate cheltuielile pentru deservirea de garanție sunt suportate de către furnizor, inclusiv pentru livrarea echipamentului la centrul de deservire și înapoi, la locul de exploatare, dacă este necesar de a transporta echipamentul la centrul de deservire. Furnizarea a unui de echipament prototip la cerere. |