Formularul nr. 1

Obiectivul: CENTRUL DE COORDONARE MISIUNI AL POLITIEI din str. Mateevici nr. 10 mun. Chisinau RM

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1

| Obiectul: RECONSTRUCȚIA CENTRUL DE COORDONARE MISIUNI AL POLITIEI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: local nr. 2-1-1. Reconstructia Centrul de Coordonare Misiuni al Politiei. Solutii Arhitecturale (SA) |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrări de demontare - subsol |  |  |
| 1.1.1 | RpCO56A | Demontări: timplarie din lemn (usi) | m2 | 19,4000 |
| 1.1.2 | RpCO56A | Demontări: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 11,3000 |
| 1.1.3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. | m2 | 44,7000 |
| 1.1.4 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat. (scari) | m3 | 0,8500 |
| 1.1.5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m3 | 2,2000 |
| 1.1.6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 4,7300 |
| 1.1.7 | RpCB18C | Demolarea peretilor din betoane vechi cu mijloace manuale, beton armat. | m3 | 4,2300 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de demontare - subsol |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de demontare - parter |  |  |
| 1.1.8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 38,6000 |
| 1.1.9 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 126,9000 |
| 1.1.10 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. | m2 | 280,8000 |
| 1.1.11 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton armat | m2 | 8,6000 |
| 1.1.12 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat. (scari) | m3 | 8,2000 |
| 1.1.13 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m3 | 26,8000 |
| 1.1.14 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 54,3600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Lucrari de demontare - parter |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de demontare - acoperis |  |  |
| 1.1.15 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. | m2 | 462,2000 |
| 1.1.16 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 | 16,5000 |
| 1.1.17 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar (cotilet) - Frontoane existente | m3 | 74,8800 |
| 1.1.18 | RpCH32A | Desfacerea tavanului - plansee de lemn, inclusiv nuiele impletite, podina intre grinzi, umplutura din argila si indepartarea materialelor rezultate. Grosime medie =200mm | m2 | 398,2000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Lucrari de demontare - acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari de demontare - evacuare moluza de constructie |  |  |
| 1.1.19 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala). | t | 240,0000 |
| 1.1.20 | TrI1AA05F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2. | t | 240,0000 |
| 1.1.21 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 240,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.4. Lucrari de demontare - evacuare moluza de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pereti si pereti despartitori |  |  |
| 1.1.22 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara, cat II | m3 | 67,6000 |
| 1.1.23 | CD58G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m | m3 | 19,2500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Pereti si pereti despartitori |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Racordarea peretilor si pereti despartitori |  |  |
| 1.1.24 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Detalii metalice de prindere a peretilor interiori) | kg | 215,0000 |
| 1.1.25 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa pentru zidarie 50x50mm VR-1) | kg | 318,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Racordarea peretilor si pereti despartitori |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Acoperis |  |  |
| 1.1.26 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare), cu tratament antiseptic. | m3 | 7,9300 |
| 1.1.27 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 7,9300 |
| 1.1.28 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi | m2 | 539,0000 |

|  |  | ondulate sau amprentate (Pelicola de difuzie) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.29 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase 80x30(h), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Asteria+sipci-4.851mc) | m2 | 539,0000 |
| 1.1.30 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 4,8510 |
| 1.1.31 | CN50C | Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme inclusiv lambriul. | 100 m2 | 5,3900 |
| 1.1.32 | RpCH10A | Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente. | buc | 84,0000 |
| 1.1.33 | CI17B | Placare stresenei cu lambriu de brad 95x12mm, montate prin prindere cu cuie, clasa A. | m2 | 63,4000 |
| 1.1.34 | CN17A | Vopsitorii cu emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate la lambriu de brad si timplarie din lemn, capriori stresina, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul, culoarea RAL conform proiect. | m2 | 63,4000 |
| 1.1.35 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 539,0000 |
| 1.1.36 | CK26B | Opritori de zapada, vopsite RAL, grosimea 0,55 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 250 g/m2. | m | 47,5000 |
| 1.1.37 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d-150mm. | m | 38,1000 |
| 1.1.38 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d-100mm. | m | 28,5000 |
| 1.1.39 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie hidroizolanta din polietilena) | m2 | 350,7000 |
| 1.1.40 | IzF10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Placi polistiren expandat cu grosimea de 100 mm M35) | m2 | 350,7000 |
| 1.1.41 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Izolatie contravapori) | m2 | 350,7000 |
| 1.1.42 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 350,7000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Articole de timplarie |  |  |
| 1.1.43 | CK03A | Usi din lemn natural interioare sau exterioare intr-unul sau doua canaturi, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate la constructii cu inaltimi pina la 35 m. Gata vopsite, Inclusiv toate accesoriile (Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 38,7300 |
| 1.1.44 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Amortizator hidraulic) | buc | 2,0000 |
| 1.1.45 | CK01C2 | Vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Gata vopsite Inclusiv toate accesoriile (Designul, deschiderile se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 7,5400 |
| 1.1.46 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. Gata vopsite, Inclusiv toate accesoriile (Designul, deschiderile blocurilor de fereastra se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 45,8400 |
| 1.1.47 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp . Gata vopsite, Inclusiv toate accesoriile (Designul, deschiderile blocurilor de fereastra se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 23,1000 |
| 1.1.48 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, cu latimea de 300 - 500 mm | m | 50,8000 |
| 1.1.49 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu, 150 - 300 mm | m | 28,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Articole de timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Pardoseli, Subsol - P1 |  |  |
| 1.1.50 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 41,6000 |
| 1.1.51 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. | m | 40,2000 |
| 1.1.52 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 41,6000 |
| 1.1.53 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2) | m2 | 41,6000 |
| 1.1.54 | IzF52A K=0.5 | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (K=0,5) | m2 | 41,6000 |

| 1.1.55 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat | m2 | 41,6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.1. Pardoseli, Subsol - P1 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2. Pardoseli, Subsol - P2 |  |  |
| 1.1.56 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa C 32/AC4 - 10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC | m2 | 34,0000 |
| 1.1.57 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat | m2 | 34,0000 |
| 1.1.58 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 34,0000 |
| 1.1.59 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2) | m2 | 34,0000 |
| 1.1.60 | IzF52A K=0.5 | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (K=0,5) | m2 | 34,0000 |
| 1.1.61 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat | m2 | 34,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.2. Pardoseli, Subsol - P2 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.3. Pardoseli, Parter - P1 |  |  |
| 1.1.62 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa C 32/AC4 - 10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC | m2 | 153,1000 |
| 1.1.63 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat | m2 | 153,1000 |
| 1.1.64 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 153,1000 |
| 1.1.65 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2) | m2 | 153,1000 |
| 1.1.66 | IzF52A K=0.5 | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (K=0,5) | m2 | 153,1000 |
| 1.1.67 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat | m2 | 153,1000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.3. Pardoseli, Parter - P1 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.4. Pardoseli, Parter - P2 |  |  |
| 1.1.68 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 92,2000 |
| 1.1.69 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. | m | 55,4000 |
| 1.1.70 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 92,2000 |
| 1.1.71 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2) | m2 | 92,2000 |
| 1.1.72 | IzF52A K=0.5 | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (K=0,5) | m2 | 92,2000 |
| 1.1.73 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat | m2 | 92,2000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.4. Pardoseli, Parter - P2 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.5. Pardoseli, Parter - P3 |  |  |
| 1.1.74 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa C 32/AC4 - 10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC | m2 | 58,6000 |
| 1.1.75 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale | m2 | 58,6000 |

|  |  | camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.76 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 58,6000 |
| 1.1.77 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2) | m2 | 58,6000 |
| 1.1.78 | IzF52A K=0.5 | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (K=0,5) | m2 | 58,6000 |
| 1.1.79 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat | m2 | 58,6000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.5. Pardoseli, Parter - P3 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.6. Pardoseli, Parter - P4 |  |  |
| 1.1.80 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 30,5000 |
| 1.1.81 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. | m | 36,4000 |
| 1.1.82 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 30,5000 |
| 1.1.83 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2) | m2 | 30,5000 |
| 1.1.84 | IzF52A K=0.5 | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (K=0,5) | m2 | 30,5000 |
| 1.1.85 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat | m2 | 30,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.6. Pardoseli, Parter - P4 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.7. Pardoseli, Parter - P5 |  |  |
| 1.1.86 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 7,6000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.7. Pardoseli, Parter - P5 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.8. Pardoseli, Scara Sc.1 (interioara) |  |  |
| 1.1.87 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 7,3500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.8. Pardoseli, Scara Sc.1 (interioara) |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Finisari interioare, Subsol - Tavane |  |  |
| 1.1.88 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 73,2000 |
| 1.1.89 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 73,2000 |
| 1.1.90 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 73,2000 |
| 1.1.91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton) | m2 | 73,2000 |
| 1.1.92 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 73,2000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.1. Finisari interioare, Subsol - Tavane |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2. Finisari interioare, Parter - Tavane |  |  |
| 1.1.93 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm | m2 | 321,2000 |
| 1.1.94 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 20,5000 |
| 1.1.95 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 20,5000 |
| 1.1.96 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 20,5000 |
| 1.1.97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton) | m2 | 20,5000 |
| 1.1.98 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 20,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.2. Finisari interioare, Parter - Tavane |  |  |
|  |  | Capitolul 6.3. Finisari interioare, Subsol - Pereti |  |  |

| 1.1.99 | CF02B K=1,5 | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 197,5600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.100 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 75,5600 |
| 1.1.101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund patrundere adinca) | m2 | 122,0000 |
| 1.1.102 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 122,0000 |
| 1.1.103 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 122,0000 |
| 1.1.104 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 122,0000 |
| 1.1.105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton) | m2 | 122,0000 |
| 1.1.106 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 122,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.3. Finisari interioare, Subsol - Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 6.4. Finisari interioare, Parter - Pereti |  |  |
| 1.1.107 | CF02B K=1,5 | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 855,8000 |
| 1.1.108 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 47,0800 |
| 1.1.109 | IzF55C | Termoizolarea interioara a pereților și glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală: cu placa din vata minerala Nobasil TF Y=150 kg/m3 - 100 mm cu finisarea glafurilor (termoiolarea hol sala de asteptare) | m2 | 67,9400 |
| 1.1.110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund patrundere adinca) | m2 | 808,7200 |
| 1.1.111 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 808,7200 |
| 1.1.112 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 808,7200 |
| 1.1.113 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 808,7200 |
| 1.1.114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton) | m2 | 808,7200 |
| 1.1.115 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 808,7200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.4. Finisari interioare, Parter - Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Finisari exterioare - Pereti si glafuri |  |  |
| 1.1.116 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund. | m2 | 401,6000 |
| 1.1.117 | IzF55C | Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală: cu placa din vata minerala Nobasil TF Y=150 kg/m3 - 100 mm | m2 | 371,2000 |
| 1.1.118 | IzF55C | Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală: cu placa din vata minerala Nobasil TF Y - 30 mm, finisarea glafurilor | m2 | 30,4000 |
| 1.1.119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 401,6000 |
| 1.1.120 | CF30A | Tencuieli exterioare decorative de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoare Alb-Fildes) | m2 | 401,6000 |
| 1.1.121 | CJ07B | Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul la cornise cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 75 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, driscuite fin si frecate cu peria de sirma. | m | 64,7000 |

| 1.1.122 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade | m2 | 371,2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL Capitolul 7.1. Finisari exterioare - Pereti si glafuri |  |  |
|  |  | Capitolul 7.2. Finisari exterioare - Soclu, intrari subsol |  |  |
| 1.1.123 | IzF03B1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum | m2 | 88,7000 |
| 1.1.124 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 88,7000 |
| 1.1.125 | IzF55D | Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren extrudat 50mm | m2 | 88,7000 |
| 1.1.126 | CC03A | Montare plase sudate VR-1 pas 150x150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 88,7000 |
| 1.1.127 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund. | m2 | 88,7000 |
| 1.1.128 | CI12A | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor. (Piatra de cosauti) | m2 | 88,7000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7.2. Finisari exterioare - Soclu, intrari subsol |  |  |
|  |  | Capitolul 7.3. Finisari exterioare - Pereul |  |  |
| 1.1.129 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 9,1000 |
| 1.1.130 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 9,1000 |
| 1.1.131 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv. | m3 | 9,1000 |
| 1.1.132 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris. | m3 | 4,5400 |
| 1.1.133 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. | m2 | 45,4000 |
| 1.1.134 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Vr1 d3 150x150) | kg | 45,4000 |
| 1.1.135 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 45,4000 |
| 1.1.136 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat de min. 40 mm grosime, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 45,4000 |
| 1.1.137 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 48,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7.3. Finisari exterioare - Pereul |  |  |
|  |  | Capitolul 7.4. Finisari exterioare - Scara Sc 2, Sc 3, Sc 4. |  |  |
| 1.1.138 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm. (Gresie antiderpanta pentru exterior. Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 24,4000 |
| 1.1.139 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 24,4000 |
| 1.1.140 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrade de inox | kg | 235,0000 |
| 1.1.141 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1 1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava de INOX | m | 18,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7.4. Finisari exterioare - Scara Sc 2, Sc 3, Sc 4. |  |  |

| Obiectu | l: RECONSTRUCTIA CENTRUL DE COORDONARE MISIUNI AL POLITIEI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: local nr. 2-1-2. Reconstructia Centrul de Coordonare Misiuni al Politiei. Constructii din beton armat (CBA) |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1.2.1 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 22,3000 |
| 1.2.2 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv. | m3 | 4,5000 |
| 1.2.3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, | m3 | 8,9000 |

|  |  | printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv. | m3 | 8,9000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Fundatii (Fm.1, Fm.2, Fm.3, Pereti despartitori) |  |  |
| 1.2.5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,4000 |
| 1.2.6 | CA03G | Beton B-150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii | m3 | 8,9800 |
| 1.2.7 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 82,3500 |
| 1.2.8 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere | kg | 342,2000 |
| 1.2.9 | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat gr 50mm (rost de tasare) | m2 | 2,4000 |
| 1.2.10 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 68,2000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Fundatii (Fm.1, Fm.2, Fm.3, Pereti despartitori) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Planseu cota -2,600 |  |  |
| 1.2.11 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (B7,5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 75,6000 |
| 1.2.12 | CC03C | Montare plase sudate VR-1 d5mm, pas 150x150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. | kg | 189,0000 |
| 1.2.13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 7,5600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Planseu cota -2,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Planseu cota -0,100 |  |  |
| 1.2.14 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (B7,5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 247,8000 |
| 1.2.15 | CC03C | Montare plase sudate VR-1 d5mm, pas 150x150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. | kg | 619,5000 |
| 1.2.16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 24,7800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Planseu cota -0,100 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Planseu, grinzi cota +3.400 |  |  |
| 1.2.17 | CA04F | Beton B-150 turnat in placi preparat cu centrala de betoane | m3 | 62,2400 |
| 1.2.18 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi | kg | 5 591,8800 |
| 1.2.19 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi | m2 | 389,0000 |
| 1.2.20 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE3100R | buc | 720,0000 |
| 1.2.21 | CA04F | Beton B-150 turnat in cadru preparat cu centrala de betoane in rame | m3 | 25,2800 |
| 1.2.22 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi | kg | 1 576,0500 |
| 1.2.23 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 158,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.3. Planseu, grinzi cota +3.400 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Scara Sc.1 |  |  |
| 1.2.24 | CA04F | Beton B-150 turnat in scari preparat cu centrala de betoane | m3 | 0,6000 |
| 1.2.25 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari | kg | 102,1600 |
| 1.2.26 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari | kg | 29,2800 |
| 1.2.27 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in scari | m2 | 12,0000 |
| 1.2.28 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE3100R | buc | 20,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.1. Scara Sc.1 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Scara Sc.2 |  |  |
| 1.2.29 | CA04F | Beton B-150 turnat in scari preparat cu centrala de betoane | m3 | 2,4000 |
| 1.2.30 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari | kg | 370,2400 |
| 1.2.31 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor | kg | 117,1200 |

|  |  | pina la 8 mm, si montate in scari |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.32 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in scari | m2 | 18,0000 |
| 1.2.33 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,6000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.2. Scara Sc.2 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3. Scara Sc.3 |  |  |
| 1.2.34 | CA04F | Beton B-150 turnat in scari preparat cu centrala de betoane | m3 | 0,6000 |
| 1.2.35 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari | kg | 92,5600 |
| 1.2.36 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari | kg | 29,2800 |
| 1.2.37 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in scari | m2 | 8,0000 |
| 1.2.38 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,4000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.3. Scara Sc.3 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.4. Scara Sc.4 |  |  |
| 1.2.39 | CA04F | Beton B-150 turnat in scari preparat cu centrala de betoane | m3 | 0,4500 |
| 1.2.40 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari | kg | 69,4200 |
| 1.2.41 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari | kg | 21,9600 |
| 1.2.42 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in scari | m2 | 6,0000 |
| 1.2.43 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,3000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.4. Scara Sc.4 |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-3. Reconstructia Centrul de Coordonare Misiuni al Politiei. Incalzirea, ventilarea si conditionarea aerului (IVC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1.1 | Pretul furnizorului | Приточно - вытяжная установка с рекуператором тепла VHR 23 "Venco" в комплекте (калорифер, фильтр, шумоглушитель, элекронный контроллер, автоматика защиты от замораживания) "sau echivalent" | buc | 1,0000 |
| 2.1.2 | Pretul furnizorului | Вентилятор бытовой Soler&Palau Decor-300 ^=0,035кВм, п=2200о6/мин) "sau echivalent" | buc | 4,0000 |
| 2.1.3 | Pretul furnizorului | Дефлектор D160 (inclusiv accesoriile) | buc | 1,0000 |
| 2.1.4 | Pretul furnizorului | Дефлектор D200 (inclusiv accesoriile) | buc | 1,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-3. Reconstructia Centrul de Coordonare Misiuni al Politiei. Incalzirea, ventilarea si conditionarea aerului (IVC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.1 | VC01B Kman=2 | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic, (VHR 23 "Venco" "sau echivalent" в комплекте (элекронный контроллер, автоматика защиты от замораживания) ) | buc | 1,0000 |
| 2.2.2 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg / Калорифер | buc | 1,0000 |
| 2.2.3 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg / фильтр | buc | 1,0000 |
| 2.2.4 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm / шумоглушитель | buc | 1,0000 |
| 2.2.5 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc | 10,0000 |
| 2.2.6 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw. (Вентилятор Soler&Palau Decor-300 "sau echivalent") | buc | 4,0000 |
| 2.2.7 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN. / Дефлектор D160 si D200 / (resursele materialele se exclud) | buc | 2,0000 |

Obiectul: Deviz local nr. 2-1-3. Reconstructia Centrul de Coordonare Misiuni al Politiei. Incalzirea, ventilarea si conditionarea aerului (IVC)

Devizul: Capitolul 3. Lucrări sanitare

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 3.1. Отопление и теплоснабжение |  |  |
| 2.3.1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, / "RADIK" 22K -500 L=700mm, complet echipat, "sau echivalent" | buc | 5,0000 |
| 2.3.2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, / "RADIK" 22K -500 L=600mm, complet echipat, "sau echivalent" | buc | 6,0000 |
| 2.3.3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, / "RADIK" 22K -500 L=500mm, complet echipat, "sau echivalent" | buc | 6,0000 |
| 2.3.4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, / "RADIK" 22K -500 L=400mm, complet echipat, "sau echivalent" | buc | 8,0000 |
| 2.3.5 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica Karol (3) TERMO 500x160 VIADRUS "sau echivalent" | m2 | 2,0000 |
| 2.3.6 | Pretul furnizorului | Радиаторы чугуные Kalor (3) TERMO 500x160 VIADRUS "sau echivalent" | sectie | 8,0000 |
| 2.3.7 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, / Термостатический элемент RA2991 "Danfoss", "sau echivalent" | buc | 23,0000 |
| 2.3.8 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, / Клапан угловой RA-N dn15mm "Danfoss", "sau echivalent" | buc | 26,0000 |
| 2.3.9 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, / Клапан запорный угловой RLV dn15mm "Danfoss", "sau echivalent" | buc | 26,0000 |
| 2.3.10 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, / Балансировочный клапан V5000Y DN10 "Kombi-3-plus RED", "sau echivalent" | buc | 7,0000 |
| 2.3.11 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, / Балансировочный клапан V5000Y DN10 "Kombi-3-plus BLUE", "sau echivalent" | buc | 7,0000 |
| 2.3.12 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, / Балансировочный клапан V5010Y DN15 "Kombi-3-plus RED", "sau echivalent" | buc | 1,0000 |
| 2.3.13 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, / Балансировочный клапан V5010Y DN15 "Kombi-3-plus BLUE", "sau echivalent" | buc | 1,0000 |
| 2.3.14 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, / Воздухоотводчик автоматический "Danfoss FIX MATIC 548", "sau echivalent" | buc | 6,0000 |
| 2.3.15 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, / Спускной кран R248M "Giacomini", "sau echivalent" | buc | 2,0000 |
| 2.3.16 | IC36A Kmat=1.35 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, (Полипропиленовая труба PN20, T=90° D=20x3,4) / Kmat=1.35 - fitinguri | m | 140,0000 |
| 2.3.17 | IC36B Kmat=1.35 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PN20, T=90° D=25x4,2) / Kmat=1.35 - fitinguri | m | 54,0000 |
| 2.3.18 | IC36C Kmat=1.35 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Полипропиленовая труба PN20, T=90° D=32x5,4) / Kmat=1.35 - fitinguri | m | 65,0000 |
| 2.3.19 | IC36D Kmat=1.35 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Полипропиленовая труба PN20, T=90° D=40x6,7) / Kmat=1.35 - fitinguri | m | 10,0000 |
| 2.3.20 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 194,0000 |
| 2.3.21 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" . | m | 75,0000 |
| 2.3.22 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2мм | m | 12,0000 |
| 2.3.23 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2.0мм | m | 10,0000 |
| 2.3.24 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1". | m | 12,0000 |
| 2.3.25 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1". | m | 12,0000 |
| 2.3.26 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a | m | 10,0000 |

|  |  | aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" . |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.27 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2". | m | 10,0000 |
| 2.3.28 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea / Цилиндры из пенополиуретана б=30мм с металлопокрытием, DN 20 | m | 12,0000 |
| 2.3.29 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea / Цилиндры из пенополиуретана б=30мм с металлопокрытием, DN 32 | m | 10,0000 |
| 2.3.30 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, / Armaflex AC, б=9мм, DN=20 "sau echivalent" | m | 140,0000 |
| 2.3.31 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, / Armaflex AC, б=9мм, DN=25 "sau echivalent" | m | 54,0000 |
| 2.3.32 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, / Armaflex AC, б=9мм, DN=32 "sau echivalent" | m | 65,0000 |
| 2.3.33 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, / Armaflex AC, б=9мм, DN=40 "sau echivalent" | m | 10,0000 |
| 2.3.34 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 32,0000 |
| 2.3.35 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. (Гильза для прохода через стену D32 - 32 buc.) | kg | 32,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Отопление и теплоснабжение |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Вентиляция |  |  |
| 2.3.36 | VC28A | Sita pentru curatare, montata in bazinul de colectare, formata din otel cornier cu plasa de sirma / Сетка металлическая 10х10, D1мм, ГОСТ 3862-82 - 0,1m2 | buc | 1,0000 |
| 2.3.37 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in usa. / Решетка дверная MV450/280 (420x120) VENTS | buc | 4,0000 |
| 2.3.38 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. / Решетка вентиляционная ONG 600x200 VENTS | buc | 1,0000 |
| 2.3.39 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. / Решетка вентиляционная ORG 150x100 VENTS | buc | 6,0000 |
| 2.3.40 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. / Решетка вентиляционная ORG 200x100 VENTS | buc | 2,0000 |
| 2.3.41 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. / Решетка вентиляционная ORG 250x100 VENTS | buc | 2,0000 |
| 2.3.42 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. / Решетка вентиляционная ORG 250x200 VENTS | buc | 6,0000 |
| 2.3.43 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. / Решетка вентиляционная ORG 300x100 VENTS | buc | 6,0000 |
| 2.3.44 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. / Решетка вентиляционная ORG 300x200 VENTS | buc | 2,0000 |
| 2.3.45 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. / Решетка вентиляционная ORG 400x200 VENTS | buc | 6,0000 |
| 2.3.46 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm. / Воздуховод 0125, б=0,5мм (ГОСТ 14918-80) | m2 | 1,5000 |
| 2.3.47 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm. / Воздуховод 0160, б=0,5мм (ГОСТ 14918-80) | m2 | 4,5000 |
| 2.3.48 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm. / Воздуховод 0200, б=0,5мм (ГОСТ 14918-80) | m2 | 7,0000 |
| 2.3.49 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm. / Воздуховод 0250, б=0,6мм (ГОСТ 14918-80) | m2 | 8,5000 |
| 2.3.50 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm. / Воздуховод 0315, б=0,6мм (ГОСТ 14918-80) | m2 | 11,2000 |
| 2.3.51 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm. / Воздуховод 0355, б=0,6мм (ГОСТ 14918-80) | m2 | 13,4000 |
| 2.3.52 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm. / "Rockwool" ALU LAMELLA MAT, б=30мм "sau echivalent" | m2 | 98,3300 |
| 2.3.53 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare. | m2 | 98,3300 |
| 2.3.54 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime | m2 | 98,3300 |

|  |  | fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Вентиляция |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-4. Reconstrucția Centrul de Coordonare Misiuni al Politiei. Retele interioare apeduct si canalizare (RAC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1.1 | Pret de piata | Contor pentru apa rece cu cadran umed D15mm clasa B | buc | 1,0000 |
| 3.1.2 | Pret de piata | Monometru tehnic Py=10krc/cM cl. 1Б | buc | 1,0000 |
| 3.1.3 | Pret de piata | Filtru de impuritati d20mm | buc | 1,0000 |
| 3.1.4 | Pret de piata | Cadita de dus din acril 90x90x15cm | buc | 2,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-4. Reconstructia Centrul de Coordonare Misiuni al Politiei. Retele interioare apeduct si canalizare (RAC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2.1 | SE58A | Contoare de apa rece, avind diametrul de 15 mm. | buc | 1,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-4. Reconstructia Centrul de Coordonare Misiuni al Politiei. Retele interioare apeduct si canalizare (RAC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 3.1. B1 |  |  |
| 3.3.1 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm, (Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d15mm) | buc | 6,0000 |
| 3.3.2 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm, (Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d20mm) | buc | 4,0000 |
| 3.3.3 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm, (Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d25mm) | buc | 1,0000 |
| 3.3.4 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm | m | 7,0000 |
| 3.3.5 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25mm | m | 16,0000 |
| 3.3.6 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32mm. | m | 12,0000 |
| 3.3.7 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 35,0000 |
| 3.3.8 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie d20mm | m | 7,0000 |
| 3.3.9 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie d25mm | m | 16,0000 |
| 3.3.10 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie d32mm | m | 12,0000 |
| 3.3.11 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (хомут трубодержатель с болтом и дюбелем) | buc | 10,0000 |
| 3.3.12 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, / Гибкая вставка фланцевая d25 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. B1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. T3, T4 |  |  |
| 3.3.13 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm, (Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d15mm) | buc | 3,0000 |
| 3.3.14 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm, (Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d20mm) | buc | 2,0000 |
| 3.3.15 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm | m | 8,0000 |
| 3.3.16 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25mm | m | 10,0000 |
| 3.3.17 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 18,0000 |

| 3.3.18 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie d20mm | m | 8,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.19 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie d25mm | m | 10,0000 |
| 3.3.20 | SD04A | Baterii amesticătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic 0 40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 %,regulator debit M24x1, greutatia de la-1000gr. | buc | 2,0000 |
| 3.3.21 | SD04A | Baterii amesticătoare p/u spalator bucatarie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic 0 40 scurt, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 %, regulator debit M24x1, greutatia de la-1000gr. | buc | 1,0000 |
| 3.3.22 | SD02A | Baterie amesticătoare p/u baie, cu cartuș ceramic 0 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatia de la-2000gr. | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. T3, T4 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. K1 |  |  |
| 3.3.23 | SB08E Kmat=1.4 | Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. Kmat=1.4 - p/u fitinguri | m | 17,0000 |
| 3.3.24 | SB08C Kmat=1.4 | Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. Kmat=1.4 - p/u fitinguri | m | 2,0000 |
| 3.3.25 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,9000 |
| 3.3.26 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 18,0000 |
| 3.3.27 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. | buc | 2,0000 |
| 3.3.28 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. | buc | 2,0000 |
| 3.3.29 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida. | buc | 1,0000 |
| 3.3.30 | SC02A | Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.3. K1 |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-5. Reconstructia Centrul de Coordonare Misiuni al Politiei. Solutii Termomecanice (SM) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1.1 | Pretul furnizorului | Котел водогрейный газовый настенный "Thermona" THERM 23 TCL в комплекте с трехходовым клапаном Q=23^ "sau echivalent" | buc | 1,0000 |
| 4.1.2 | Pretul furnizorului | Котел водогрейный газовый настенный "Thermona" THERM 23 TCL Q=23^ "sau echivalent" | buc | 1,0000 |
| 4.1.3 | Pretul furnizorului | Насос циркуляционный системы отопления "Grundfos" Magna1 25-60 G=1.8r/i3/4, H=4.5 м.в.см., N=0.092кВм, с блоком управления VR "sau echivalent" | buc | 2,0000 |
| 4.1.4 | Pretul furnizorului | Насос подпиточный "Grundfos" Magna1 25-80 G=1.8r/i3/4, H=4.5 м.в.см., с блоком управления VR "sau echivalent" | buc | 1,0000 |
| 4.1.5 | Pretul furnizorului | Бойлер косвенного нагрева "Thermona" ОКС 160 NTR "sau echivalent" | buc | 1,0000 |
| 4.1.6 | Pretul furnizorului | Гидроуравниватель "Thermona" "sau echivalent" | buc | 1,0000 |
| 4.1.7 | Pretul furnizorului | Pасширительный бак V=80л "REFLEX" "sau echivalent" | buc | 1,0000 |
| 4.1.8 | Pretul furnizorului | Установка пропорционального дозирования кислородосвязующего со встроенным байпасом "DOSAPHOS" "sau echivalent" | buc | 1,0000 |
| 4.1.9 | Pretul furnizorului | Клапан электромагнитный, регулятор подпитки "DANFOSS" EV220 D15 "sau echivalent" | buc | 1,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-5. Reconstructia Centrul de Coordonare Misiuni al Politiei. Solutii Termomecanice (SM) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2.Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc | 2,0000 |
| 4.2.2 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv, | buc | 3,0000 |
| 4.2.3 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | buc | 3,0000 |
| 4.2.4 | IA16B | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, / ОКС-160 NTR | buc | 1,0000 |
| 4.2.5 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament / Гидроуравниватель | buc | 1,0000 |
| 4.2.6 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 80 l | buc | 1,0000 |
| 4.2.7 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, / Установка пропорционального дозирования кислородосвязующего со встроенным байпасом "DOSAPHOS" "sau echivalent" | buc | 1,0000 |
| 4.2.8 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, / Клапан электромагнитный | buc | 1,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-5. Reconstructia Centrul de Coordonare Misiuni al Politiei. Solutii Termomecanice (SM) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 3.1. Conducte si accesori |  |  |
| 4.3.1 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д40мм | buc | 4,0000 |
| 4.3.2 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д20мм | buc | 7,0000 |
| 4.3.3 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д25мм | buc | 10,0000 |
| 4.3.4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д15мм | buc | 3,0000 |
| 4.3.5 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан д15мм | buc | 1,0000 |
| 4.3.6 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан д20мм | buc | 2,0000 |
| 4.3.7 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан д40мм | buc | 2,0000 |
| 4.3.8 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый д20mm | buc | 3,0000 |
| 4.3.9 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый д40mm | buc | 1,0000 |
| 4.3.10 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан предохранит. д20мм | buc | 1,0000 |
| 4.3.11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран сливной 3/4" "Giacomini" "sau echivalent" | buc | 4,0000 |
| 4.3.12 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый FVF с магнитной вставкой FVF-M д20mm | buc | 3,0000 |
| 4.3.13 | 11-02-002-01 | Manometru | buc | 4,0000 |
| 4.3.14 | Pretul firmei | Manometru | buc | 4,0000 |
| 4.3.15 | Pretul firmei | Кран для манометра д15мм | buc | 4,0000 |
| 4.3.16 | IA18A | Termometru 0...120*C | buc | 1,0000 |
| 4.3.17 | Pretul firmei | Термометр технический ТТ П6-2-240-103 | buc | 1,0000 |
| 4.3.18 | Pretul firmei | Оправа для Термометра 2П-250-100 | buc | 1,0000 |
| 4.3.19 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автоматич. воздухоотводчик "DANFOSS" FIX MATIC 548 "sau echivalent" | buc | 10,0000 |
| 4.3.20 | IC11F K=mat1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2". / Труба дн 57x3,5 /Kmat=1,4 на фитинги/ | m | 3,0000 |
| 4.3.21 | IC11E K=mat1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2". / Труба дн 45x2,5 /Kmat=1,4 на фитинги/ | m | 5,0000 |
| 4.3.22 | IC11C K=mat1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1". / Труба дн 32x2,5 /Kmat=1,4 на фитинги/ | m | 12,0000 |

| 4.3.23 | IC11B K=mat1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4". / Труба дн 25x2,5 /Kmat=1,4 на фитинги/ | m | 5,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.24 | IC11A K=mat1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2". / Труба ду15 /Kmat=1,4 на фитинги/ | m | 5,0000 |
| 4.3.25 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 30,0000 |
| 4.3.26 | CL16B | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum. /Exclusiv materialele/ | t | 0,1500 |
| 4.3.27 | Pretul furnizorului | COS COAXIAL THERMONA D.60/100 L.1000 MM THERMONA + COT 90 | buc | 2,0000 |
| 4.3.28 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 65,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Conducte si accesori |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari izolare |  |  |
| 4.3.29 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email). | m2 | 9,0600 |
| 4.3.30 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" толщ.40мм | m3 | 0,2500 |
| 4.3.31 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, Маты минватные M-125 в обкладке из сетки толщ.40мм | m2 | 9,0600 |
| 4.3.32 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 10,4000 |
| 4.3.33 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 10,4000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Lucrari izolare |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr |  | 2-1-6. Reconstructia Centrul de Coordonare Misiuni al Politiei. Alimentarea cu gaze, Retele In |  | terioare (AGI) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1.1 |  | Contor de gaz în cutie tip BK G4T Qmax=6.0m3/h | buc | 1,0000 |
| 5.1.2 |  | Supapă de blocare Dn32 M16/RM | buc | 1,0000 |
| 5.1.3 |  | Detector de gaz "Metan" CrB-1-2E(CH4,CO) | buc | 1,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr |  | 2-1-6. Reconstructia Centrul de Coordonare Misiuni al Politiei. Alimentarea cu gaze, Retele In |  | terioare (AGI) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.2.1 | IA43A | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1". | buc | 1,0000 |
| 5.2.2 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" . | buc | 1,0000 |
| 5.2.3 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc | buc | 1,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-6. Reconstructia Centrul de Coordonare Misiuni al Politiei. Alimentarea cu gaze, Retele In |  |  |  | terioare (AGI) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.3.1 | IC21C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4 ". / Țeavă G1032x3.2 "apă-gaz" | m | 14,0000 |
| 5.3.2 | IC21A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,nefiletata, montata Prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1/2" / Țeavă G1020x2.8 "apă-gaz" | m | 2,0000 |
| 5.3.3 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1". | m | 2,0000 |
| 5.3.4 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv | m | 14,0000 |

|  |  | robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1". |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.5 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv . | m | 2,0000 |
| 5.3.6 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1". | m | 14,0000 |
| 5.3.7 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze,avind diametrul nominal de 11/4" KT3-001 | buc | 2,0000 |
| 5.3.8 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4". / Robinet 020mm | buc | 1,0000 |
| 5.3.9 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4". / Robinet 020mm(de siguranță) 11ч3бк | buc | 2,0000 |
| 5.3.10 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". / Robinet 015mm(de probe) 11Б12бк | buc | 2,0000 |
| 5.3.11 | ID10D | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" / ГШК-32-1,6 | buc | 1,0000 |
| 5.3.12 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 20 mm. | buc | 1,0000 |
| 5.3.13 | GD08A | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm. | buc | 1,0000 |
| 5.3.14 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. | kg | 2,7400 |
| 5.3.15 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50, L=0.50m | buc | 2,0000 |
| 5.3.16 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea. | m2 | 4,6700 |
| 5.3.17 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze. | buc | 1,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-7. Reconstructia Centrul de Coordonare Misiuni al Politiei. Retele electrice interioare. Iluminat electric interior/ Echipament electric de forta (IEI/EEF) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Panou de evidenta CE |  |  |
| 6.1.1 | Pretul furnizorului | Panou de evidență complet, IP44, dotat cu ruptor. BZUM-DDE-3-250 | buc | 1,0000 |
| 6.1.2 | Pretul furnizorului | Întreruptor de sarcină IP 20, Inom - 250A, 3P. ПЦ - 2 | buc | 1,0000 |
| 6.1.3 | Pretul furnizorului | Contor, Unom - 3x230/400V, I - 5 (120)A ; 50Hz. ZMG-310 CR | buc | 1,0000 |
| 6.1.4 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat IP 20, Inom - 80A, 3P, tip C BA 88-32 | buc | 1,0000 |
| 6.1.5 | Pretul furnizorului | Sina ШНИ/ N | buc | 1,0000 |
| 6.1.6 | Pretul furnizorului | Sina ШНИ/ PE | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Panou de evidenta CE |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Panou anclansare automata AAR |  |  |
| 6.1.7 | Pretul furnizorului | Panou de distribuție, BZUM-DDE-3 (AAR) | buc | 1,0000 |
| 6.1.8 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat IP 20, Inom - 16A, 3P, tip C BA 47-29 | buc | 2,0000 |
| 6.1.9 | Pretul furnizorului | Demaror electromagnetic 400V, 25A, КМИ-22510 | buc | 2,0000 |
| 6.1.10 | Pretul furnizorului | Contor, Unom - 3x230/400V, I - 5 (120)A ; 50Hz. ZMG-310 CR | buc | 1,0000 |
| 6.1.11 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat IP 20, Inom - 6A, 3P, tip C BA 47-29 | buc | 1,0000 |
| 6.1.12 | Pretul furnizorului | Sina ШНИ/ N | buc | 1,0000 |
| 6.1.13 | Pretul furnizorului | Sina ШНИ/ PE | buc | 1,0000 |

|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Panou anclansare automata AAR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1.3. Panou de distribuție general ЩРв 72 (PDG) |  |  |
| 6.1.14 | Pretul furnizorului | Panou metalic IP 31, ЩМП-6-0 36 | buc | 1,0000 |
| 6.1.15 | Pretul furnizorului | Întreruptor de sarcină IP 20, Inom - 100A, 3P. INS-100 | buc | 1,0000 |
| 6.1.16 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat IP 20, Inom - 25A, 3P, tip C BA 47-29 | buc | 1,0000 |
| 6.1.17 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat IP 20, Inom - 6 A, 1P, tip C BA 47-29 | buc | 1,0000 |
| 6.1.18 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B BA 47-29 | buc | 1,0000 |
| 6.1.19 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat IP 20, Inom - 10A, 3P, tip C BA 47-29 | buc | 1,0000 |
| 6.1.20 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat diferențial IP 20, Inom - 10A (Idif - 30mA), 2P, АBДT-32 | buc | 19,0000 |
| 6.1.21 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat diferențial IP 20, Inom - 6A (Idif - 30mA), 2P, АBДT-32 | buc | 8,0000 |
| 6.1.22 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat diferențial IP 20, Inom - 16A (Idif - 10mA), 2P, АBДT-32 | buc | 1,0000 |
| 6.1.23 | Pretul furnizorului | Sina ШНИ/ N | buc | 1,0000 |
| 6.1.24 | Pretul furnizorului | Sina ШНИ/ PE | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Panou de distribuție general ЩРв 72 (PDG) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Panou de distribuție PDV 1 Ventilare |  |  |
| 6.1.25 | Pretul furnizorului | Panou de distribuție, IP 31 ЩРв-18з | buc | 1,0000 |
| 6.1.26 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat IP 20, Inom - 10A, 1P, tip С BA 47-29 | buc | 10,0000 |
| 6.1.27 | Pretul furnizorului | Demaror electromagnetic 600V, Icontact - 25A ПРК32-25 | buc | 1,0000 |
| 6.1.28 | Pretul furnizorului | Declanșator independent, PH-32 | buc | 1,0000 |
| 6.1.29 | Pretul furnizorului | Sina ШНИ/ N | buc | 1,0000 |
| 6.1.30 | Pretul furnizorului | Sina ШНИ/ PE | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.4. Panou de distribuție PDV 1 Ventilare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Panou de distribuție PDI 1 Iluminat |  |  |
| 6.1.31 | Pretul furnizorului | Panou de distribuție, IP 31 ЩРв-18з | buc | 1,0000 |
| 6.1.32 | Pretul furnizorului | Întreruptor de sarcină IP 20, Inom - 25 A, 3P. BH-32 | buc | 1,0000 |
| 6.1.33 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B BA 47-29 | buc | 13,0000 |
| 6.1.34 | Pretul furnizorului | Sina ШНИ/ N | buc | 1,0000 |
| 6.1.35 | Pretul furnizorului | Sina ШНИ/ PE | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.5. Panou de distribuție PDI 1 Iluminat |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Panou de distribuție PDIE 1 Iluminat |  |  |
| 6.1.36 | Pretul furnizorului | Panou de distribuție, IP 31 ЩРв-12з | buc | 1,0000 |
| 6.1.37 | Pretul furnizorului | Întreruptor de sarcină IP 20, Inom - 25 A, 3P. BH-32 | buc | 1,0000 |
| 6.1.38 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B BA 47-29 | buc | 3,0000 |
| 6.1.39 | Pretul furnizorului | Sina ШНИ/ N | buc | 1,0000 |
| 6.1.40 | Pretul furnizorului | Sina ШНИ/ PE | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.6. Panou de distribuție PDIE 1 Iluminat |  |  |

Obiectul: Deviz local nr. 2-1-7. Reconstructia Centrul de Coordonare Misiuni al Politiei. Retele electrice interioare. Iluminat electric interior/ Echipament electric de forta (IEI/EEF)

| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 2.1. Panou de evidenta CE |  |  |
| 6.2.1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, / BZUM-DDE-3-250 | buc | 1,0000 |
| 6.2.2 | 08-03-525-3 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A. / ПЦ - 2 | buc | 1,0000 |
| 6.2.3 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit. / ZMG-310 CR | buc | 1,0000 |
| 6.2.4 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. / BA 88-32 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Panou de evidenta CE |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Panou anclansare automata AAR |  |  |
| 6.2.5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, / BZUM-DDE-3 (AAR) | buc | 1,0000 |
| 6.2.6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. / BA 47-29 | buc | 2,0000 |
| 6.2.7 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A. / КМИ-22510 | buc | 2,0000 |
| 6.2.8 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit. / ZMG-310 CR | buc | 1,0000 |
| 6.2.9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. / BA 47-29 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Panou anclansare automata AAR |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Panou de distribuție general ЩРв 72 (PDG) |  |  |
| 6.2.10 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, / ЩМП-6-0 36 | buc | 1,0000 |
| 6.2.11 | 08-03-525-2 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A. / INS-100 | buc | 1,0000 |
| 6.2.12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. / BA 47-29 | buc | 4,0000 |
| 6.2.13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. / АBДT-32 | buc | 28,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Panou de distribuție general ЩРв 72 (PDG) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Panou de distribuție PDV 1 Ventilare |  |  |
| 6.2.14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, / ЩРв-18з | buc | 1,0000 |
| 6.2.15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. / BA 47-29 | buc | 10,0000 |
| 6.2.16 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A. / ПРК32-25 | buc | 1,0000 |
| 6.2.17 | 08-03-525-2 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A. / PH-32 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.4. Panou de distribuție PDV 1 Ventilare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5. Panou de distribuție PDI 1 Iluminat |  |  |
| 6.2.18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, / ЩРв-18з | buc | 1,0000 |
| 6.2.19 | 08-03-525-1 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A. / BH-32 | buc | 1,0000 |
| 6.2.20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. / BA 47-29 | buc | 13,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.5. Panou de distribuție PDI 1 Iluminat |  |  |
|  |  | Capitolul 2.6. Panou de distribuție PDIE 1 Iluminat |  |  |
| 6.2.21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, / ЩРв-12з | buc | 1,0000 |
| 6.2.22 | 08-03-525-1 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A. / BH-32 | buc | 1,0000 |
| 6.2.23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. / BA 47-29 | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.6. Panou de distribuție PDIE 1 Iluminat |  |  |
|  |  | Capitolul 2.7. Cabluri / conductoare |  |  |
| 6.2.24 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 21,3600 |
| 6.2.25 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2. | 100 m | 0,5500 |
| 6.2.26 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor | 100 m | 0,1500 |

|  |  | monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.27 | Pretul furnizorului | Cablu ВВГнгЬБ, secțiunea 3 х 1,5 mm2 | m | 936,0000 |
| 6.2.28 | Pretul furnizorului | Cablu ВВГнгЬБ, secțiunea 3 х 2,5 mm2 | m | 1 200,0000 |
| 6.2.29 | Pretul furnizorului | Cablu ВВГн^, secțiunea 5 х 2,5 mm2 | m | 15,0000 |
| 6.2.30 | Pretul furnizorului | Cablu ВВГн^, secțiunea 5 х 4 mm2 | m | 28,0000 |
| 6.2.31 | Pretul furnizorului | Cablu ВВГн^, secțiunea 5 х 6 mm2 | m | 12,0000 |
| 6.2.32 | Pretul furnizorului | Cablu ВВГн^, secțiunea 5 х 25 mm2 | m | 15,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.7. Cabluri / conductoare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.8. Tub tehnic de protecție |  |  |
| 6.2.33 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 21,4500 |
| 6.2.34 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm. | 100 m | 0,6400 |
| 6.2.35 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protecție din PVC, 0 - 16 mm | m | 930,0000 |
| 6.2.36 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protecție din PVC, 0 - 20 mm | m | 1 200,0000 |
| 6.2.37 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protecție din PVC, 0 - 25 mm | m | 15,0000 |
| 6.2.38 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protecție din PVC, 0 - 32 mm | m | 50,0000 |
| 6.2.39 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protecție din PVC, 0 - 50 mm | m | 14,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.8. Tub tehnic de protecție |  |  |
|  |  | Capitolul 2.9. Plafoniere |  |  |
| 6.2.40 | 08-03-594-11 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4. / ДBО 6566 | 100 buc | 0,7200 |
| 6.2.41 | 08-03-594-10 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2. / ДСП 1401 | 100 buc | 0,1500 |
| 6.2.42 | 08-03-593-7 | Corpuri de iluminat pentru lampi incasdescente - Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi. / HnO 3231 / HnO 3233 | 100 buc | 0,0900 |
| 6.2.43 | Pretul furnizorului | Plafoniere LED - ДBО 6566 36W IP 40, montare aparentă (Светильниксветодиодный ДВО 6566 36Вт S 6500К IEK) "sau echivalent" / Inclusiv accesoriile | buc | 72,0000 |
| 6.2.44 | Pretul furnizorului | Plafoniere LED - ДСП 1401 36W IP 54, montare aparentă (Светильник ДСП 1307 36Вт 6500К IP65 1200мм серый пластик IEK) "sau echivalent" / Inclusiv accesoriile | buc | 15,0000 |
| 6.2.45 | Pretul furnizorului | Plafonieră pentru două lămpi luminiscente cu descărcări la presiune joasă, 2 x 15W, montare aparentă. Cu sensor de mișcare HnO 3231 | buc | 8,0000 |
| 6.2.46 | Pretul furnizorului | Plafonieră pentru două lămpi luminiscente cu descărcări la presiune joasă, 2 x 15W, montare aparentă. cu sensor de mișcare HnO 3233 | buc | 1,0000 |
| 6.2.47 | Pretul furnizorului | Tub LED 18W 6500K, pentru ДBО 6566 | buc | 288,0000 |
| 6.2.48 | Pretul furnizorului | Tub LED 18W 6500K, pentru ДСП 1401 | buc | 15,0000 |
| 6.2.49 | Pretul furnizorului | Bec LED 10W, pentru HnO 3231 si HnO 3233 | buc | 18,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.9. Plafoniere |  |  |
|  |  | Capitolul 2.10. Întrerupătoare, prize, cutie (doză) |  |  |
| 6.2.50 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,3100 |
| 6.2.51 | Pretul furnizorului | Întreruptor monopolare pentru instalare încorporată IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V. БС10-1 | buc | 16,0000 |
| 6.2.52 | Pretul furnizorului | Întreruptor bipolare pentru instalare încorporată IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V. БС10-2 | buc | 13,0000 |
| 6.2.53 | Pretul furnizorului | Întreruptor tripolar pentru instalare încorporată IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V. B010-2 | buc | 2,0000 |
| 6.2.54 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata 16А | 100 buc | 0,6000 |
| 6.2.55 | Pretul furnizorului | Priză cu contact de protecție, montare încorporată, IP20 , Inom - 16A, Unom - 250V. | buc | 53,0000 |
| 6.2.56 | Pretul | Priză cu contact de protecție, montare încorporată, IP54 , Inom - 16A, Unom - 250V. | buc | 7,0000 |

|  | furnizorului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.57 | Pretul furnizorului | Cutii (doze) pentru distribuția circuitelor, montare încorporată, (gradul de protecție IP 20). ’ | buc | 7,0000 |
| 6.2.58 | Pretul furnizorului | Cutii pentru încorporarea prizelor și întrerupătoarelor în perete,montare încorporată (gradul de protecție IP 20). KM 40002 | buc | 92,0000 |
| 6.2.59 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata. | 100 buc | 0,2900 |
| 6.2.60 | Pretul furnizorului | Bloc de prize semicoloană cu alimentare prin pardoseala I-16A IP-40 h=0,25m Shneider | buc | 29,0000 |
| 6.2.61 | 08-03-591-7 | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,0100 |
| 6.2.62 | Pretul furnizorului | Buton stop IP-54 (Pentru SB-1 si SB-2) DMS11D-PC55 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.10. Întrerupătoare, prize, cutie (doză) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.11. Priza de pământ |  |  |
| 6.2.63 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, | 10 buc | 0,3000 |
| 6.2.64 | 08-01-087-3 | Constructii metalice - Otel rotund d=20mm (15 ml) | t | 0,0400 |
| 6.2.65 | 08-01-087-3 | Constructii metalice - Otel lat laminat la cald 25x4 mm (26 ml) | t | 0,0250 |
| 6.2.66 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 0,0650 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.11. Priza de pământ |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-7. Reconstructia Centrul de Coordonare Misiuni al Politiei. Retele electrice interioare. Iluminat electric interior/ Echipament electric de forta (IEI/EEF) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.3.1 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 108,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-8. Reconstructia Centrul de Coordonare Misiuni al Politiei. Comunicatii Telefonice si de semnalizare (TS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Сеть телефонная, компьютерная и телевидение |  |  |
| 7.1.1 | Pretul furnizorului | Dulap 19" 12U Telecomunicatii | buc | 1,0000 |
| 7.1.2 | Pretul furnizorului | Server IBM System x3650 | buc | 1,0000 |
| 7.1.3 | Pretul furnizorului | Switch 1U, 24 port 100 Md/hs + 2Gb Planet FGSW-2620CS | buc | 2,0000 |
| 7.1.4 | Pretul furnizorului | Патч-панель 24-porta, 1U cat.6e UTP | buc | 2,0000 |
| 7.1.5 | Pretul furnizorului | Патч-панель телефонная 24-porta, 1U cat.3e UTP | buc | 1,0000 |
| 7.1.6 | Pretul furnizorului | Источник бесперебойного питания UPS 1800VT | buc | 1,0000 |
| 7.1.7 | Pretul furnizorului | Patch Cord UTP cat.6e | buc | 36,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Сеть телефонная, компьютерная и телевидение |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema de control acces |  |  |
| 7.1.8 | Pretul furnizorului | Controlor de dirijare a sistemei de control acces (control 1 usa) - C3-100 | buc | 1,0000 |
| 7.1.9 | Pretul furnizorului | Cititor KR-600E | buc | 2,0000 |
| 7.1.10 | Pretul furnizorului | Cartela standart Mifare ID card | buc | 50,0000 |
| 7.1.11 | Pretul furnizorului | Detector cu magnet | buc | 1,0000 |
| 7.1.12 | Pretul furnizorului | Sursa de alimentare cu rezerva РИП-12/3Д | buc | 1,0000 |
| 7.1.13 | Pretul furnizorului | Acumulator 12V.7A^ | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Sistema de control acces |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-8. Reconstructia Centrul de Coordonare Misiuni al Politiei. Comunicatii Telefonice si de semnalizare (TS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitol 2.1. Сеть телефонная, компьютерная и телевидение |  |  |
| 7.2.1 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton. / Cablu UTP 6e cat | 100 m | 17,0000 |
| 7.2.2 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton. / Cablu televiziune RG-6 | 100 m | 0,3000 |
| 7.2.3 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19' 6U | buc | 1,0000 |
| 7.2.4 | 10-02-040-01 | Server | buc | 1,0000 |
| 7.2.5 | 10-02-016-02 | Comutator Switch | buc | 2,0000 |
| 7.2.6 | 10-01-014-02 | Патч-панель 24-porta, 1U cat.6e UTP | buc | 2,0000 |
| 7.2.7 | 10-01-014-02 | Патч-панель телефонная 24-porta, 1U cat.3e UTP | buc | 1,0000 |
| 7.2.8 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare | buc | 1,0000 |
| 7.2.9 | 10-04-066-07 | Priza calculator cat 5e | buc | 12,0000 |
| 7.2.10 | 10-04-066-07 | Priza internet + telefon cat 5e | buc | 24,0000 |
| 7.2.11 | 10-04-066-07 | Priza televiziune | buc | 1,0000 |
| 7.2.12 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.6e | buc | 36,0000 |
| 7.2.13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 4,4000 |
| 7.2.14 | 10-01-038-08 | Cablu canal PVC | m | 170,0000 |
| 7.2.15 |  | Materiale | buc | 1,0000 |
| 7.2.16 | Pretul furnizorului | Cablu UTP cat 6e | m | 1 700,0000 |
| 7.2.17 | Pretul furnizorului | Cablu televiziune RG-6 | m | 30,0000 |
| 7.2.18 | Pretul furnizorului | Priza pentru calculator RJ-45 | buc | 12,0000 |
| 7.2.19 | Pretul furnizorului | Priza internet+telefon RJ-45/RJ11 | buc | 24,0000 |
| 7.2.20 | Pretul furnizorului | Priza televiziune | buc | 1,0000 |
| 7.2.21 | Pretul furnizorului | Сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м | buc | 2,0000 |
| 7.2.22 | Pretul furnizorului | Cutie de montaj | buc | 36,0000 |
| 7.2.23 | Pretul furnizorului | Cutie de montaj pardoseala | buc | 3,0000 |
| 7.2.24 | Pretul furnizorului | Tub gofrat din PVC d16mm | m | 440,0000 |
| 7.2.25 | Pretul furnizorului | Cablu canal 10x7mm (inclusiv accesoriile) | m | 110,0000 |
| 7.2.26 | Pretul furnizorului | Cablu canal 3x1,5mm (inclusiv accesoriile) | m | 50,0000 |
| 7.2.27 | Pretul furnizorului | Cablu canal 20x10mm (inclusiv accesoriile) | m | 10,0000 |
|  |  | TOTAL Capitol 2.1. Сеть телефонная, компьютерная и телевидение |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Sistema de control acces |  |  |
| 7.2.28 | 10-04-077-15 | Controlor de dirijare a sistemei de control acces (control 1 usa) - C3-100 (inclusiv: Cititor, detector etc) | buc | 1,0000 |
| 7.2.29 | CK33C | Lacata surub electrica | buc | 1,0000 |
| 7.2.30 | Pretul furnizorului | Lacata surub electrica | buc | 1,0000 |
| 7.2.31 | CK33C | Amortizator la usa | buc | 1,0000 |
| 7.2.32 | Pretul furnizorului | Amortizator la usa | buc | 1,0000 |
| 7.2.33 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,0000 |
| 7.2.34 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 1,0000 |
| 7.2.35 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton. / Cablu UTP 5e cat | 100 m | 0,5000 |
| 7.2.36 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton. / Cablu UTP 6e cat | 100 m | 0,5000 |
| 7.2.37 | Pretul | Cablu UTP cat 5e | m | 50,0000 |

|  | furnizorului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.38 | Pretul furnizorului | Cablu electric ШВВП 2x0,75 | m | 50,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Sistema de control acces |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-9. Reconstructia Centrul de Coordonare Misiuni al Politiei. Semnalizare de I |  |  | ncendiu Paza (SIP) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Semnalizare de Incendiu |  |  |
| 8.1.1 | Pretul firmei | Dulap 600х500x200 ЩМП-2-0 | buc | 1,0000 |
| 8.1.2 | Pretul furnizorului | Контрольная панель на 8 зон. FP9000L-8 | buc | 1,0000 |
| 8.1.3 | Pretul furnizorului | Stingator ОУ-5 | buc | 2,0000 |
| 8.1.4 | Pretul furnizorului | Резервный источник питания 12 V.7A/4. РИП | buc | 1,0000 |
| 8.1.5 | Pretul furnizorului | Трансформатор 30w. TR-30 | buc | 1,0000 |
| 8.1.6 | Pretul furnizorului | Аккумулятор 12В.7А/ч | buc | 1,0000 |
| 8.1.7 | Pretul furnizorului | Сирена 10-16VDS, 300mA, 123 дб, Cehia. SA-107 | buc | 3,0000 |
| 8.1.8 | Pretul furnizorului | Извещатели Fire-03 | buc | 5,0000 |
| 8.1.9 | Pretul furnizorului | Передатчик 1-канальный ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 8.1.10 | Pretul furnizorului | Реле РПУ-2 | buc | 1,0000 |
| 8.1.11 | Pretul furnizorului | Оповещатели HC-103 | buc | 10,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Semnalizare de Incendiu |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Semnalizare Paza |  |  |
| 8.1.12 | Pretul furnizorului | Контрольная панель на 4 зон PC-585 | buc | 1,0000 |
| 8.1.13 | Pretul furnizorului | Трансформатор 30w. TR-30VA | buc | 1,0000 |
| 8.1.14 | Pretul furnizorului | Резервный источник питания. РИП-7AH | buc | 1,0000 |
| 8.1.15 | Pretul furnizorului | Аккумулятор 12В.7А/ч | buc | 1,0000 |
| 8.1.16 | Pretul furnizorului | Передатчик 1-канальный ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 8.1.17 | Pretul furnizorului | Датчик ИК + разбитие SRPG-100 | buc | 1,0000 |
| 8.1.18 | Pretul furnizorului | Датчик магнитоконтактный СМК | buc | 3,0000 |
| 8.1.19 | Pretul furnizorului | Claviatura | buc | 1,0000 |
| 8.1.20 | Pretul furnizorului | Сирена 11-14 VDC / SA-913F | buc | 1,0000 |
| 8.1.21 | Pretul furnizorului | Реле промежуточное РП-21-004 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Semnalizare Paza |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-9. Reconstructia Centrul de Coordonare Misiuni al Politiei. Semnalizare de I |  |  | ncendiu Paza (SIP) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 2.1. Semnalizare de Incendiu |  |  |
| 8.2.1 | 10-06-037-07 | Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600х500x200 | buc | 1,0000 |
| 8.2.2 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze FP9000L-8 | buc | 1,0000 |
| 8.2.3 | 10-02-016-06 | В^ de alimentare РИП | buc | 1,0000 |
| 8.2.4 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 40 W, | buc | 1,0000 |

|  |  | montat: pe perete din caramida sau din beton. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.5 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 1,0000 |
| 8.2.6 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie SA-107 | buc | 3,0000 |
| 8.2.7 | 10-08-002-02 | Avertizoare СПД-3.10 | buc | 34,0000 |
| 8.2.8 | 10-08-002-02 | Avertizoare СПТ-3Б | buc | 2,0000 |
| 8.2.9 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Извещатели Fire-03 | buc | 5,0000 |
| 8.2.10 | 10-04-001-02 | Emitator ATC-100 | set | 1,0000 |
| 8.2.11 | 11-03-001-01 | Rezistor РПУ-2 | buc | 1,0000 |
| 8.2.12 | 10-08-002-02 | Оповещатели HC-103 | buc | 10,0000 |
| 8.2.13 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale. | 100 cupluri | 0,5400 |
| 8.2.14 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,0100 |
| 8.2.15 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 0,0500 |
| 8.2.16 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5 | 100 m | 4,0000 |
| 8.2.17 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг 3x1,0 | 100 m | 0,4000 |
| 8.2.18 | 10-01-038-08 | Jgheaburi MCS-1 | m | 150,0000 |
| 8.2.19 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 0,5000 |
| 8.2.20 |  | Materiale | buc | 0,0000 |
| 8.2.21 | Pretul furnizorului | Датчик дымовой СПД-3.10 | buc | 34,0000 |
| 8.2.22 | Pretul furnizorului | Датчик тепловой СПТ-3Б | buc | 2,0000 |
| 8.2.23 | Pretul furnizorului | Teava PVH d25mm | m | 5,0000 |
| 8.2.24 | Pretul furnizorului | Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5 | m | 400,0000 |
| 8.2.25 | Pretul furnizorului | Cablu VVGng-3x1.0 | m | 40,0000 |
| 8.2.26 | Pretul furnizorului | Jgheaburi 10x22 | m | 150,0000 |
| 8.2.27 | Pretul furnizorului | Teava gofrata PVC Д16mm | m | 50,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Semnalizare de Incendiu |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Semnalizare Paza |  |  |
| 8.2.28 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze | buc | 1,0000 |
| 8.2.29 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 40 W, montat: pe perete din caramida sau din beton. | buc | 1,0000 |
| 8.2.30 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,0000 |
| 8.2.31 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 1,0000 |
| 8.2.32 | 10-04-001-02 | Emitator ATC-100 | set | 1,0000 |
| 8.2.33 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, ИК+разбитие | buc | 1,0000 |
| 8.2.34 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla | buc | 3,0000 |
| 8.2.35 | 10-01-039-06 | Claviatura | buc | 1,0000 |
| 8.2.36 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie | buc | 1,0000 |
| 8.2.37 | 11-03-001-01 | Rezistor | buc | 1,0000 |
| 8.2.38 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale. | 100 cupluri | 0,0500 |
| 8.2.39 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu CQR | 100 m | 0,3000 |
| 8.2.40 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг | 100 m | 0,2000 |
| 8.2.41 | 10-01-038-08 | Jgheaburi MCS-1 | m | 50,0000 |
| 8.2.42 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,1000 |
| 8.2.43 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,0100 |
| 8.2.44 |  | Materiale | buc | 0,0000 |
| 8.2.45 | Pretul furnizorului | Cablu COR 6x0.22 | m | 30,0000 |
| 8.2.46 | Pretul furnizorului | Cablu VVGng-3x1.0 | m | 20,0000 |
| 8.2.47 | Pretul furnizorului | Jgheaburi MCS-1 | m | 50,0000 |
| 8.2.48 | Pretul | Металлорукав d 25mm | m | 10,0000 |

|  | furnizorului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Semnalizare Paza |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-10. Reconstructia Centrul de Coordonare Misiuni al Politiei. Automatizarea solutiilor termomecanice (ASM) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9.1.1 | Pretul furnizorului | Теrmomanometru 0,,,100*С | buc | 1,0000 |
| 9.1.2 | Pretul furnizorului | Manometru МП4-У 0...0.4Mпa | buc | 3,0000 |
| 9.1.3 | Pretul furnizorului | Manometru cu contact electric ДМ2010сг 0...0.4kgf/cm2 | buc | 5,0000 |
| 9.1.4 | Pretul furnizorului | Naporometru HM^52-M1 | buc | 1,0000 |
| 9.1.5 | Pretul furnizorului | Avertizoare ДН-2,5 | buc | 1,0000 |
| 9.1.6 | Pretul furnizorului | Traductor DHT-1 | buc | 1,0000 |
| 9.1.7 | Pretul furnizorului | Signalizator СН4 | buc | 1,0000 |
| 9.1.8 | Pretul furnizorului | Signalizator СОУ-1 | buc | 1,0000 |
| 9.1.9 | Pretul furnizorului | Regulator PT-59X | buc | 1,0000 |
| 9.1.10 | Pretul furnizorului | Термодатчик SO10001 | buc | 1,0000 |
| 9.1.11 | Pretul furnizorului | Датчик температуры наружного воздуха Q01-40597 | buc | 1,0000 |
| 9.1.12 | Pretul furnizorului | Contactor S20-10-230-4079 | buc | 1,0000 |
| 9.1.13 | Pretul furnizorului | Capat ВS95/1-21647 | buc | 2,0000 |
| 9.1.14 | Pretul furnizorului | Conector TUV | buc | 2,0000 |
| 9.1.15 | Pretul furnizorului | Interfeis 1U04,10 | buc | 1,0000 |
| 9.1.16 | Pretul furnizorului | Interfeis 1U05 | buc | 1,0000 |
| 9.1.17 | Pretul furnizorului | Dulap ЩAкот 650x500x220 | buc | 1,0000 |
| 9.1.18 | Pretul furnizorului | Automat.BA47-29-1P 3A | buc | 4,0000 |
| 9.1.19 | Pretul furnizorului | Automat.BA47-29-1P 6A | buc | 1,0000 |
| 9.1.20 | Pretul furnizorului | Releu R4-2014-23-5230-WT Relpol | buc | 22,0000 |
| 9.1.21 | Pretul furnizorului | Releu T-R4-E-2014-23-5230 Relpol | buc | 1,0000 |
| 9.1.22 | Pretul furnizorului | Colodca GZM4 Relpol | buc | 23,0000 |
| 9.1.23 | Pretul furnizorului | Buton Lovato Electric 8LP2TS130 | buc | 1,0000 |
| 9.1.24 | Pretul furnizorului | Contact 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 4,0000 |
| 9.1.25 | Pretul furnizorului | Contact 8LM2TC01 "Lovato" | buc | 2,0000 |
| 9.1.26 | Pretul furnizorului | Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4 | buc | 9,0000 |
| 9.1.27 | Pretul furnizorului | Buton Lovato Electric 8LP2T B104 | buc | 2,0000 |
| 9.1.28 | Pretul furnizorului | Buton Lovato Electric 8LP2T BL103 | buc | 2,0000 |
| 9.1.29 | Pretul furnizorului | Contact 8LM2TC01 "Lovato" | buc | 1,0000 |

| 9.1.30 | Pretul furnizorului | Contact 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 3,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.31 | Pretul furnizorului | Diod Д226Б | buc | 19,0000 |
| 9.1.32 | Pretul furnizorului | Dulap ЩС 395x310x220 | buc | 1,0000 |
| 9.1.33 | Pretul furnizorului | Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4 | buc | 4,0000 |
| 9.1.34 | Pretul furnizorului | Buton Lovato Electric 8LP2T B104 | buc | 1,0000 |
| 9.1.35 | Pretul furnizorului | Contact 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 1,0000 |
| 9.1.36 | Pretul furnizorului | Buton Lovato Electric 8LP2T B103 | buc | 1,0000 |
| 9.1.37 | Pretul furnizorului | Contact 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 1,0000 |
| 9.1.38 | Pretul furnizorului | Alarma sonora -220V СС-1 | buc | 1,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-10. Reconstructia Centrul de Coordonare Misiuni al Politiei. Automatizarea solutiilor termomecanice (ASM) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9.2.1 | IA18A | Termomanometru 0...100*C | buc | 1,0000 |
| 9.2.2 | 11-02-002-01 | Manometru МП4-У | buc | 3,0000 |
| 9.2.3 | 11-02-002-01 | Dispozitiv ДМ-2010Сг 0...4МПа | buc | 5,0000 |
| 9.2.4 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 НМП-52 | buc | 1,0000 |
| 9.2.5 | 11-02-032-01 | Convertizor ДН-2,5 | buc | 1,0000 |
| 9.2.6 | 11-02-032-01 | Convertizor ДНТ-1 | buc | 1,0000 |
| 9.2.7 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Сигнализатор СН4) CD98 | buc | 1,0000 |
| 9.2.8 | 11-02-032-01 | Unitate de control de nivel cu trei canale ^У-1 | buc | 1,0000 |
| 9.2.9 | 11-02-032-01 | Regulator THERM RT-59х | buc | 1,0000 |
| 9.2.10 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Термодатчик сетевой воды SО10001) | buc | 1,0000 |
| 9.2.11 | 11-02-002-01 | Avertizoare t THERM Q01-40597 | buc | 1,0000 |
| 9.2.12 | ID03A | Contactor S20-10/220B | buc | 1,0000 |
| 9.2.13 | ID03A | Интерфейс IU 04-10 | buc | 1,0000 |
| 9.2.14 | ID03A | Интерфейс IU 05 | buc | 1,0000 |
| 9.2.15 | ID03A | Conector TUV | buc | 2,0000 |
| 9.2.16 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm | buc | 1,0000 |
| 9.2.17 | 11-06-001-02 | Panou ЩAкот-650x500х220 | buc | 1,0000 |
| 9.2.18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА47-29-3Л ) | buc | 4,0000 |
| 9.2.19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА47-29-6Л ) | buc | 1,0000 |
| 9.2.20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле R4-2014-23-5230) | buc | 22,0000 |
| 9.2.21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле T-R4-E-2014-23-5230) | buc | 1,0000 |
| 9.2.22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( Колодка GZM "RelPol") | buc | 23,0000 |
| 9.2.23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению -buton 8LP2T BL130) | buc | 1,0000 |
| 9.2.24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC10 ) | buc | 4,0000 |
| 9.2.25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC01 ) | buc | 2,0000 |
| 9.2.26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- monobloc cu contacte protejate) | buc | 9,0000 |
| 9.2.27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению -buton 8LP2T B104) | buc | 2,0000 |
| 9.2.28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению -buton 8LP2T BL103) | buc | 2,0000 |
| 9.2.29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC01 ) | buc | 1,0000 |
| 9.2.30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC10 ) | buc | 3,0000 |
| 9.2.31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- diod Д226 ) | buc | 19,0000 |
| 9.2.32 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire | 100 buc | 1,1800 |
| 9.2.33 | 11-06-001-02 | Panou ЩС-395x310х220 | buc | 1,0000 |
| 9.2.34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- monobloc cu contacte protejate) | buc | 4,0000 |
| 9.2.35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению -buton 8LP2T B104) | buc | 1,0000 |
| 9.2.36 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC10 ) | buc | 1,0000 |

| 9.2.37 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению -buton 8LP2T B103) | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC10 ) | buc | 1,0000 |
| 9.2.39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению alarma sonora CC-1) | buc | 1,0000 |
| 9.2.40 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm ( кран 14М 1-16 ) | buc | 8,0000 |
| 9.2.41 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm ( кран 12нж29нж ) | buc | 3,0000 |
| 9.2.42 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 14*2-10 | 100 m | 0,1500 |
| 9.2.43 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,4000 |
| 9.2.44 | ID03A | Отборные устройства | buc | 9,0000 |
| 9.2.45 | 10-01-038-08 | Jgheab НЛ-10 | m | 10,0000 |
| 9.2.46 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti | m | 20,0000 |
| 9.2.47 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0200 |
| 9.2.48 |  | Materiale | buc | 0,0000 |
| 9.2.49 | Pretul furnizorului | Robinet cu cep (кран 14М1-16) | buc | 8,0000 |
| 9.2.50 | Pretul furnizorului | Robinet cu cep (кран 12нж29нж) | buc | 3,0000 |
| 9.2.51 | Pretul furnizorului | Țeava din otel Д14*2-10 мм | m | 15,0000 |
| 9.2.52 | Pretul furnizorului | Cablu mm2 | m | 80,0000 |
| 9.2.53 | Pretul furnizorului | Cablu ^B^M*^ mm2 | m | 25,0000 |
| 9.2.54 | Pretul furnizorului | Cablu КВВГнг-5*1,0mm | m | 15,0000 |
| 9.2.55 | Pretul furnizorului | Cablu mm2 | m | 20,0000 |
| 9.2.56 | Pretul furnizorului | Отборное устройство | buc | 9,0000 |
| 9.2.57 | Pretul furnizorului | Прокладка ТУ 36.1103-74 | buc | 7,0000 |
| 9.2.58 | Pretul furnizorului | Gofra d16mm | m | 10,0000 |
| 9.2.59 | Pretul furnizorului | Jgheaburi L=2000mm | m | 20,0000 |

| Obiectul: CONSTRUCTIA BLOC ADMINISTRATIV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: local nr. 2-2-1. |  | Constructia Bloc Administrativ. Solutii Arhitecturale (SA) |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare (sura) |  |  |
| 10.1.1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 5,7000 |
| 10.1.2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 4,9500 |
| 10.1.3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. | m2 | 56,0000 |
| 10.1.4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m3 | 1,7600 |
| 10.1.5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 17,8000 |
| 10.1.6 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. | m2 | 65,0000 |
| 10.1.7 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala). | t | 30,0000 |
| 10.1.8 | TrI1AA05F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2. | t | 30,0000 |
| 10.1.9 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 30,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare (sura) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pereti si pereti despartitori |  |  |
| 10.1.10 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara, cat II | m3 | 52,9100 |
| 10.1.11 | CD58G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m | m3 | 14,9000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Pereti si pereti despartitori |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Racordarea peretilor si pereti despartitori |  |  |

| 10.1.12 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Detalii metalice de prindere a peretilor interiori) | kg | 95,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.13 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa pentru zidarie 50x50mm VR-1) | kg | 186,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Racordarea peretilor si pereti despartitori |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Acoperis |  |  |
| 10.1.14 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare), cu tratament antiseptic. | m3 | 2,5600 |
| 10.1.15 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 2,5600 |
| 10.1.16 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicola de difuzie) | m2 | 159,4000 |
| 10.1.17 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase 80x30(h), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Asteria+sipci-1,4346mc) | m2 | 159,4000 |
| 10.1.18 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 1,4346 |
| 10.1.19 | CN50C | Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme inclusiv lambriul. | 100 m2 | 1,5940 |
| 10.1.20 | RpCH10A | Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente. | buc | 26,0000 |
| 10.1.21 | CI17B | Placare stresenei cu lambriu de brad 95x12mm, montate prin prindere cu cuie, clasa A. | m2 | 44,2800 |
| 10.1.22 | CN17A | Vopsitorii cu emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate la lambriu de brad si timplarie din lemn, capriori stresina, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul, culoarea RAL conform proiect. | m2 | 44,2800 |
| 10.1.23 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 159,4000 |
| 10.1.24 | CK26B | Opritori de zapada, vopsite RAL, grosimea 0,55 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 250 g/m2. | m | 22,5000 |
| 10.1.25 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d-150mm. | m | 18,4000 |
| 10.1.26 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d-100mm. | m | 19,6000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Articole de timplarie |  |  |
| 10.1.27 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-unul sau doua canate, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . (Blocurile de usa, rezistente la foc si anti-vandalism, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, latime minima 50 mm, cu minim 3 camere, cu prag de trecere din aluminiu, armatura otel zincat U min. 2 mm, placate cu sandwich 24mm si sticla termopan, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat în RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de usa se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 14,1450 |
| 10.1.28 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu. (Vitraliul U6, rezistent la foc si anti-vandalism, confectionat din profil aluminiu lat pentru usa, latime minima 60 mm, cu minim 4 camere, cu prag de trecere din aluminiu, armatura otel zincat U min. 2 mm, placate sticla termopan, amortizor hidraulic circulatie mare, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat în RM, calitate superioara. Designul, deschiderea usii se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 5,2000 |
| 10.1.29 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC 5 camere de izolare termica, rezistente la foc si anti-vandalism, latimea profilului de min 60mm, armatura otel zincat U min.1,5mm, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla termopan, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat în RM, calitate superioara. Designul, deschiderile blocurilor de fereastra se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 18,4800 |
| 10.1.30 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, cu latimea de 300 - 500 mm | m | 11,5000 |
| 10.1.31 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu, 150 - 300 mm | m | 11,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Articole de timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Pardoseli, Parter - P1 |  |  |
| 10.1.32 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza | m2 | 46,6000 |

|  |  | cu beneficiarul) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 46,6000 |
| 10.1.34 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2) | m2 | 46,6000 |
| 10.1.35 | IzF52A K=0.5 | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (K=0,5) | m2 | 46,6000 |
| 10.1.36 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat | m2 | 46,6000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.1. Pardoseli, Parter - P1 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2. Pardoseli, Parter - P3 |  |  |
| 10.1.37 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa C 32/AC4 - 10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC | m2 | 28,2000 |
| 10.1.38 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat | m2 | 28,2000 |
| 10.1.39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 28,2000 |
| 10.1.40 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2) | m2 | 28,2000 |
| 10.1.41 | IzF52A K=0.5 | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (K=0,5) | m2 | 28,2000 |
| 10.1.42 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat | m2 | 28,2000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.2. Pardoseli, Parter - P1 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.3. Pardoseli, Mansarda - P3 |  |  |
| 10.1.43 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa C 32/AC4 - 10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC | m2 | 70,4000 |
| 10.1.44 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat | m2 | 70,4000 |
| 10.1.45 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 70,4000 |
| 10.1.46 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2) | m2 | 70,4000 |
| 10.1.47 | IzF52A K=0.5 | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (K=0,5) | m2 | 70,4000 |
| 10.1.48 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat | m2 | 70,4000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.3. Pardoseli, Mansarda - P3 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.4. Pardoseli, Scara Sc.1 |  |  |
| 10.1.49 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 12,0000 |
| 10.1.50 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrade de inox | kg | 120,0000 |
| 10.1.51 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1 1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava de INOX | m | 8,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.4. Pardoseli, Scara Sc.1 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Finisari interioare, Parter - Tavane |  |  |
| 10.1.52 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm | m2 | 56,7000 |
| 10.1.53 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 16,6000 |
| 10.1.54 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 16,6000 |
| 10.1.55 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe | m2 | 16,6000 |

|  |  | suprafetele tavanelor |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton) | m2 | 16,6000 |
| 10.1.57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 16,6000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.1. Finisari interioare, Parter - Tavane |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2. Finisari interioare, Mansarda - Tavane |  |  |
| 10.1.58 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie hidroizolanta din polietilena) | m2 | 79,2000 |
| 10.1.59 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. (Vata minerala grosime 150mm) | m2 | 79,2000 |
| 10.1.60 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Izolatie contravapori) | m2 | 79,2000 |
| 10.1.61 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 79,2000 |
| 10.1.62 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 79,2000 |
| 10.1.63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 79,2000 |
| 10.1.64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton) | m2 | 79,2000 |
| 10.1.65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 79,2000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.2. Finisari interioare, Mansarda - Tavane |  |  |
|  |  | Capitolul 6.3. Finisari interioare, Parter - Pereti |  |  |
| 10.1.66 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. | m2 | 282,3000 |
| 10.1.67 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 65,8000 |
| 10.1.68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund patrundere adinca) | m2 | 216,5000 |
| 10.1.69 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 216,5000 |
| 10.1.70 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 216,5000 |
| 10.1.71 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 216,5000 |
| 10.1.72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton) | m2 | 216,5000 |
| 10.1.73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 216,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.3. Finisari interioare, Parter - Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 6.4. Finisari interioare, Mansarda - Pereti |  |  |
| 10.1.74 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. | m2 | 116,1000 |
| 10.1.75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund patrundere adinca) | m2 | 116,1000 |
| 10.1.76 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 116,1000 |
| 10.1.77 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 116,1000 |
| 10.1.78 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 116,1000 |
| 10.1.79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton) | m2 | 116,1000 |
| 10.1.80 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 116,1000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.4. Finisari interioare, Mansarda - Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Finisari exterioare - Pereti si glafuri |  |  |
| 10.1.81 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund. | m2 | 244,1200 |
| 10.1.82 | IzF55C | Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală: cu placa din vata minerala Nobasil TF Y=150 kg/m3 - 100 | m2 | 229,7200 |

|  |  | mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.83 | IzF55C | Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală: cu placa din vata minerala Nobasil TF Y - 30 mm, finisarea glafurilor | m2 | 14,4000 |
| 10.1.84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 244,1200 |
| 10.1.85 | CF30A | Tencuieli exterioare decorative de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoare Alb-Fildes) | m2 | 244,1200 |
| 10.1.86 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade | m2 | 244,1200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7.1. Finisari exterioare - Pereti si glafuri |  |  |
|  |  | Capitolul 7.2. Finisari exterioare - Soclu |  |  |
| 10.1.87 | IzF03B1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum | m2 | 18,3000 |
| 10.1.88 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 18,3000 |
| 10.1.89 | IzF55D | Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren extrudat 50mm | m2 | 18,3000 |
| 10.1.90 | CC03A | Montare plase sudate VR-1 pas 150x150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 18,3000 |
| 10.1.91 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund. | m2 | 18,3000 |
| 10.1.92 | CI12A | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor. (Piatra de cosauti) | m2 | 18,3000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7.2. Finisari exterioare - Soclu |  |  |
|  |  | Capitolul 7.3. Finisari exterioare - Pereul |  |  |
| 10.1.93 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,1200 |
| 10.1.94 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,1200 |
| 10.1.95 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv. | m3 | 2,1200 |
| 10.1.96 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris. | m3 | 2,1200 |
| 10.1.97 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. | m2 | 21,2000 |
| 10.1.98 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Vr1 d3 150x150) | kg | 25,0000 |
| 10.1.99 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 21,2000 |
| 10.1.10 0 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat de min. 40 mm grosime, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 21,2000 |
| 10.1.10 1 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 23,8000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7.3. Finisari exterioare - Pereul |  |  |
|  |  | Capitolul 7.4. Finisari exterioare - Scari acces parter |  |  |
| 10.1.10 2 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm. (Gresie antiderpanta pentru exterior. Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 22,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7.4. Finisari exterioare - Scari acces parter |  |  |

| Obiectul: CONSTRUCTIA BLOC ADMINISTRATIV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: local nr. 2-2-2. Constructia Bloc Administrativ. Constructii din beton armat (CBA) |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 10.2.1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100m3 | 0,8500 |
| 10.2.2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, | m3 | 16,9000 |

|  |  | pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2.3 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul | 100m3 | 0,3600 |
| 10.2.4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100m3 | 0,5000 |
| 10.2.5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 20,2000 |
| 10.2.6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100m3 | 0,7020 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Fundatii (Fm.1, Pereti despartitori) |  |  |
| 10.2.7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 5,1000 |
| 10.2.8 | CA03G | Beton B-150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii | m3 | 15,4700 |
| 10.2.9 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 15,4100 |
| 10.2.10 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere | kg | 487,8200 |
| 10.2.11 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 31,2000 |
| 10.2.12 | IzF06A | Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 %. | m2 | 104,0000 |
| 10.2.13 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale. | m2 | 20,8000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Fundatii (Fm.1, Pereti despartitori) |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Carcasa |  |  |
| 10.2.14 | CA04F | Beton B-150 turnat in cadru preparat cu centrala de betoane in rame | m3 | 43,9400 |
| 10.2.15 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi | kg | 648,7000 |
| 10.2.16 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi | kg | 1 569,8000 |
| 10.2.17 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 194,6000 |
| 10.2.18 | CA09B | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier | m3 | 16,9800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Carcasa |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Planseu cota -0.100 |  |  |
| 10.2.19 | CA04F | Beton B-150 turnat in placi preparat cu centrala de betoane | m3 | 9,2000 |
| 10.2.20 | CC03C | Montare plase sudate VR-1 d5mm, pas 150x150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. | kg | 142,6000 |
| 10.2.21 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 9,2000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.1. Planseu cota -0.100 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Planseu, cota +3.400 |  |  |
| 10.2.22 | CA04F | Beton B-150 turnat in placi preparat cu centrala de betoane | m3 | 13,6000 |
| 10.2.23 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi | kg | 1 221,8800 |
| 10.2.24 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi | m2 | 85,0000 |
| 10.2.25 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE3100R | buc | 180,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.2. Planseu, grinzi cota +3.400 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Scara Sc.1 |  |  |
| 10.2.26 | CA04F | Beton B-150 turnat in scari preparat cu centrala de betoane | m3 | 0,9000 |
| 10.2.27 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari | kg | 153,2400 |
| 10.2.28 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari | kg | 43,9200 |
| 10.2.29 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in scari | m2 | 12,0000 |

| 10.2.30 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE3100R | buc | 24,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.1. Scara Sc.1 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2. Scari acces parter |  |  |
| 10.2.31 | CA04F | Beton B-150 turnat in scari preparat cu centrala de betoane | m3 | 2,3600 |
| 10.2.32 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari | kg | 402,3000 |
| 10.2.33 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari | kg | 115,2900 |
| 10.2.34 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in scari | m2 | 28,9000 |
| 10.2.35 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,6000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.2. Scari acces parter |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-2-3. Constructia Bloc Administrativ. Incalzirea, ventilarea si conditionarea aerului (IVC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.1.1 | Pretul furnizorului | Приточно - вытяжная установка с рекуператором тепла и встроенным догревом "Prana 150" "sau echivalent" | buc | 3,0000 |
| 11.1.2 | Pretul furnizorului | Вентилятор бытовой Soler&Palau Decor-300 ^=0,035кВм, п=2200о6/мин) "sau echivalent" | buc | 3,0000 |
| 11.1.3 | Pretul furnizorului | Дефлектор D200 (inclusiv accesoriile) | buc | 1,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-2-3. Constructia Bloc Administrativ. Incalzirea, ventilarea si conditionarea aerului (IVC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.2.1 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic, ("Prana 150" "sau echivalent") | buc | 3,0000 |
| 11.2.2 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw. (Вентилятор Soler&Palau Decor-300 "sau echivalent") | buc | 3,0000 |
| 11.2.3 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN. / Дефлектор D200 / (resursele materialele se exclud) | buc | 1,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-2-3. Constructia Bloc Administrativ. Incalzirea, ventilarea si conditionarea aerului (IVC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 3.1. Отопление и теплоснабжение |  |  |
| 11.3.1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, / "RADIK" 22K -500 L=900mm, complet echipat, "sau echivalent" | buc | 6,0000 |
| 11.3.2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, / "RADIK" 22K -500 L=700mm, complet echipat, "sau echivalent" | buc | 6,0000 |
| 11.3.3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, / "RADIK" 22K -500 L=500mm, complet echipat, "sau echivalent" | buc | 3,0000 |
| 11.3.4 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica Karol (3) TERMO 500x160 VIADRUS "sau echivalent" | m2 | 3,5000 |
| 11.3.5 | Pretul furnizorului | Радиаторы чугуные Kalor (3) TERMO 500x160 VIADRUS "sau echivalent" | sectie | 14,0000 |
| 11.3.6 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, / Термостатический элемент RA2991 "Danfoss", "sau echivalent" | buc | 10,0000 |
| 11.3.7 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, / Клапан угловой RA-N dn15mm "Danfoss", "sau echivalent" | buc | 16,0000 |
| 11.3.8 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, / Клапан запорный угловой RLV dn15mm "Danfoss", "sau echivalent" | buc | 16,0000 |
| 11.3.9 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, / Балансировочный клапан V5010Y DN15 "Kombi-3-plus RED", "sau echivalent" | buc | 2,0000 |
| 11.3.10 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, / Балансировочный клапан V5010Y DN15 "Kombi-3-plus BLUE", "sau echivalent" | buc | 2,0000 |

| 11.3.11 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, / Балансировочный клапан V5000Y DN20 "Kombi-3-plus RED", "sau echivalent" | buc | 2,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3.12 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, / Балансировочный клапан V5000Y DN20 "Kombi-3-plus BLUE", "sau echivalent" | buc | 2,0000 |
| 11.3.13 | IC36A Kmat=1.35 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, (Полипропиленовая труба PN20, T=90° D=20x3,4) / Kmat=1.35 - fitinguri | m | 94,0000 |
| 11.3.14 | IC36B Kmat=1.35 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PN20, T=90° D=25x4,2) / Kmat=1.35 - fitinguri | m | 50,0000 |
| 11.3.15 | IC36C Kmat=1.35 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Полипропиленовая труба PN20, T=90° D=32x5,4) / Kmat=1.35 - fitinguri | m | 12,0000 |
| 11.3.16 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 144,0000 |
| 11.3.17 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" . | m | 12,0000 |
| 11.3.18 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2мм | m | 5,0000 |
| 11.3.19 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2.0мм | m | 10,0000 |
| 11.3.20 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1". | m | 5,0000 |
| 11.3.21 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1". | m | 5,0000 |
| 11.3.22 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" . | m | 10,0000 |
| 11.3.23 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2". | m | 10,0000 |
| 11.3.24 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea / Цилиндры из пенополиуретана б=30мм с металлопокрытием, DN 32 | m | 10,0000 |
| 11.3.25 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, / Armaflex AC, б=9мм, DN=20 "sau echivalent" | m | 94,0000 |
| 11.3.26 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, / Armaflex AC, б=9мм, DN=25 "sau echivalent" | m | 50,0000 |
| 11.3.27 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, / Armaflex AC, б=9мм, DN=32 "sau echivalent" | m | 12,0000 |
| 11.3.28 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 18,0000 |
| 11.3.29 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. (Гильза для прохода через стену D32 - 32 buc.) | kg | 18,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Отопление и теплоснабжение |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Вентиляция |  |  |
| 11.3.30 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. / Наружная решетка "Soler&Palau" GRA 150 "sau echivalent" | buc | 1,0000 |
| 11.3.31 | VC28A | Sita pentru curatare, montata in bazinul de colectare, formata din otel cornier cu plasa de sirma / Сетка металлическая 10х10, D1мм, ГОСТ 3862-82 - 0,1m2 | buc | 1,0000 |
| 11.3.32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. / Решетка вентиляционная ONG 600x200 VENTS | buc | 1,0000 |
| 11.3.33 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in usa. / Решетка дверная MV450/280 (420x120) VENTS | buc | 1,0000 |
| 11.3.34 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm. / Воздуховод 0125, б=0,5мм (ГОСТ 14918-80) | m2 | 7,1000 |
| 11.3.35 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm. / | m2 | 10,0000 |

|  |  | Воздуховод 0200, б=0,5мм (ГОСТ 14918-80) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3.36 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm. / "Rockwool" ALU LAMELLA MAT, б=30мм "sau echivalent" | m2 | 17,1000 |
| 11.3.37 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare. | m2 | 17,1000 |
| 11.3.38 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare. | m2 | 17,1000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Вентиляция |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-2-4. Constructia Bloc Administrativ. Retele interioare apeduct si canalizare (RAC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12.1.1 | Pret de piata | Contor pentru apa rece cu cadran umed D15mm clasa B | buc | 1,0000 |
| 12.1.2 | Pret de piata | Monometru tehnic Py=10кгс/см cl. 1Б | buc | 1,0000 |
| 12.1.3 | Pret de piata | Filtru de impuritati d20mm | buc | 1,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-2-4. Constructia Bloc Administrativ. Retele interioare apeduct si canalizare (RAC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12.2.1 | SE58A | Contoare de apa rece, avind diametrul de 15 mm. | buc | 1,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-2-4. Constructia Bloc Administrativ. Retele interioare apeduct si canalizare (RAC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 3.1. B1 |  |  |
| 12.3.1 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm, (Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d15mm) | buc | 7,0000 |
| 12.3.2 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm, (Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d20mm) | buc | 2,0000 |
| 12.3.3 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm | m | 15,0000 |
| 12.3.4 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25mm | m | 8,0000 |
| 12.3.5 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 23,0000 |
| 12.3.6 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie d20mm | m | 15,0000 |
| 12.3.7 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie d25mm | m | 8,0000 |
| 12.3.8 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (хомут трубодержатель с болтом и дюбелем) | buc | 10,0000 |
| 12.3.9 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, / Гибкая вставка фланцевая d20 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. B1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. T3, T4 |  |  |
| 12.3.10 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm, (Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d15mm) | buc | 5,0000 |
| 12.3.11 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm, (Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d20mm) | buc | 1,0000 |
| 12.3.12 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm | m | 10,0000 |
| 12.3.13 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25mm | m | 1,0000 |
| 12.3.14 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 11,0000 |

| 12.3.15 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie d20mm | m | 10,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.3.16 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie d25mm | m | 1,0000 |
| 12.3.17 | SD04A | Baterii amesticătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic 0 40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 %,regulator debit M24x1, greutatia de la-1000gr. | buc | 5,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. T3, T4 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. K1 |  |  |
| 12.3.18 | SB08E Kmat=1.4 | Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. Kmat=1.4 - p/u fitinguri | m | 15,0000 |
| 12.3.19 | SB08C Kmat=1.4 | Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. Kmat=1.4 - p/u fitinguri | m | 7,0000 |
| 12.3.20 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,2000 |
| 12.3.21 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 20,0000 |
| 12.3.22 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. | buc | 3,0000 |
| 12.3.23 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
| 12.3.24 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. | buc | 5,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.3. K1 |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-2-5. Constructia Bloc Administrativ. Solutii Termomecanice (SM) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13.1.1 | Pretul furnizorului | Котел водогрейный газовый настенный "Thermona" THERM 14 TCL Q=14кBт "sau echivalent" | buc | 2,0000 |
| 13.1.2 | Pretul furnizorului | Насос циркуляционный системы отопления "Grundfos" Magna1 25-60 G=1.0m3/4, H=4.5 м.в.см., N=0.092кBм, с блоком управления "sau echivalent" | buc | 2,0000 |
| 13.1.3 | Pretul furnizorului | Насос подпиточный "Grundfos" Magna1 25-80 G=1.0м3/ч, H=5.0 м.в.см., N=0.128кBм с блоком управления "sau echivalent" | buc | 1,0000 |
| 13.1.4 | Pretul furnizorului | Гидроуравниватель "Thermona" "sau echivalent" | buc | 1,0000 |
| 13.1.5 | Pretul furnizorului | Pасширительный бак V=50л "REFLEX" "sau echivalent" | buc | 1,0000 |
| 13.1.6 | Pretul furnizorului | Клапан электромагнитный, регулятор подпитки "DANFOSS" EV220 D15 "sau echivalent" | buc | 1,0000 |
| 13.1.7 | Pretul furnizorului | Установка пропорционального дозирования кислородосвязующего со встроенным байпасом "DOSAPHOS" "sau echivalent" | buc | 1,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-2-5. Constructia Bloc Administrativ. Solutii Termomecanice (SM) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13.2.1 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc | 2,0000 |
| 13.2.2 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv, | buc | 3,0000 |
| 13.2.3 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | buc | 3,0000 |
| 13.2.4 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament / Гидроуравниватель | buc | 1,0000 |
| 13.2.5 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 50 l | buc | 1,0000 |
| 13.2.6 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, / Клапан электромагнитный | buc | 1,0000 |
| 13.2.7 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, / Установка пропорционального дозирования кислородосвязующего со встроенным байпасом "DOSAPHOS" "sau echivalent" | buc | 1,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-2-5. Constructia Bloc Administrativ. Solutii Termomecanice (SM) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 3.1. Conducte si accesori |  |  |
| 13.3.1 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д25мм | buc | 6,0000 |
| 13.3.2 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д20мм | buc | 6,0000 |
| 13.3.3 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д15мм | buc | 6,0000 |
| 13.3.4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан д25мм | buc | 2,0000 |
| 13.3.5 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан д20мм | buc | 2,0000 |
| 13.3.6 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан д15мм | buc | 2,0000 |
| 13.3.7 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый д25mm | buc | 2,0000 |
| 13.3.8 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый д20mm | buc | 2,0000 |
| 13.3.9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан предохранит. д20мм | buc | 1,0000 |
| 13.3.10 | 11-02-002-01 | Manometru | buc | 4,0000 |
| 13.3.11 | Pretul firmei | Manometru | buc | 4,0000 |
| 13.3.12 | Pretul firmei | Кран для манометра д15мм | buc | 4,0000 |
| 13.3.13 | IA18A | Termometru 0...120*C | buc | 1,0000 |
| 13.3.14 | Pretul firmei | Термометр технический ТТ П6-2-240-103 | buc | 1,0000 |
| 13.3.15 | Pretul firmei | Оправа для Термометра 2П-250-100 | buc | 1,0000 |
| 13.3.16 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автоматич. воздухоотводчик "DANFOSS" FIX MATIC 548 "sau echivalent" | buc | 5,0000 |
| 13.3.17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран сливной 3/4" "Giacomini" "sau echivalent" | buc | 5,0000 |
| 13.3.18 | IC11C K=mat1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1". / Труба дн 32x2,5 /Kmat=1,4 на фитинги/ | m | 30,0000 |
| 13.3.19 | IC11B K=mat1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4". / Труба дн 25x2,5 /Kmat=1,4 на фитинги/ | m | 10,0000 |
| 13.3.20 | IC11B K=mat1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4". / Труба дн 18x2,5 /Kmat=1,4 на фитинги/ | m | 3,0000 |
| 13.3.21 | IC11A K=mat1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2". / Труба ду15 /Kmat=1,4 на фитинги/ | m | 10,0000 |
| 13.3.22 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 43,0000 |
| 13.3.23 | CL16B | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum. /Exclusiv materialele/ | t | 0,1200 |
| 13.3.24 | Pretul furnizorului | COS COAXIAL THERMONA D.60/100 L.1000 MM THERMONA + COT 90 | buc | 2,0000 |
| 13.3.25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 76,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Conducte si accesori |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari izolare |  |  |
| 13.3.26 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email). | m2 | 5,5600 |
| 13.3.27 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" толщ.40мм | m3 | 0,2600 |
| 13.3.28 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, Маты минватные M-125 в обкладке из сетки толщ.40мм | m2 | 5,5600 |
| 13.3.29 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm | m2 | 6,4000 |

|  |  | grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3.30 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 6,4000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Lucrari izolare |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-2-6. Constructia Bloc Administrativ. Alimentarea cu gaze, Retele Interioare (AGI) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14.1.1 |  | Contor de gaz în cutie tip BK G4T Qmax=6.0m3/h | buc | 1,0000 |
| 14.1.2 |  | Supapă de blocare Dn32 M16/RM | buc | 1,0000 |
| 14.1.3 |  | Detector de gaz "Metan" СГБ-1-2Е(CH4,CO) | buc | 1,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-2-6. Constructia Bloc Administrativ. Alimentarea cu gaze, Retele Interioare (AGI) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14.2.1 | IA43A | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1". | buc | 1,0000 |
| 14.2.2 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" . | buc | 1,0000 |
| 14.2.3 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc | buc | 1,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-2-6. Constructia Bloc Administrativ. Alimentarea cu gaze, Retele Interioare (AGI) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14.3.1 | IC21A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,nefiletata, montata Prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1/2" / Țeavă G1020x2.8 "apă-gaz" | m | 22,0000 |
| 14.3.2 | IC21A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,nefiletata, montata Prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1/2" / Țeavă G1015x2.8 "apă-gaz" | m | 2,0000 |
| 14.3.3 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1". | m | 24,0000 |
| 14.3.4 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv . | m | 24,0000 |
| 14.3.5 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze,avind diametrul nominal de 11/4" KT3-001 | buc | 2,0000 |
| 14.3.6 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4". / Robinet 020mm | buc | 1,0000 |
| 14.3.7 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4". / Robinet 015mm(de siguranță) 11ч3бк | buc | 2,0000 |
| 14.3.8 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". / Robinet 015mm(de probe) 11Б12бк | buc | 2,0000 |
| 14.3.9 | ID10D | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" / ГШК-20-1,6 | buc | 1,0000 |
| 14.3.10 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 20 mm. | buc | 1,0000 |
| 14.3.11 | GD08A | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm. | buc | 1,0000 |
| 14.3.12 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. | kg | 2,7400 |
| 14.3.13 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50, L=0.50m | buc | 2,0000 |
| 14.3.14 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea. | m2 | 5,9000 |
| 14.3.15 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze. | buc | 1,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-2-7. Constructia Bloc Administrativ. Retele electrice interioare. Iluminat electric interior/ Echipament electric de forta (IEI/EEF) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Panou de distribuție PDP-2 (Putere) |  |  |
| 15.1.1 | Pretul furnizorului | Panou de distribuție, IP 31, ЩРв-36з | buc | 1,0000 |
| 15.1.2 | Pretul furnizorului | Întreruptor de sarcină IP 20, Inom - 63 A, 3P. BH-32 | buc | 1,0000 |
| 15.1.3 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat IP 20, Inom - 16A, 3P, tip C BA 47-29 | buc | 1,0000 |
| 15.1.4 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat IP 20, Inom - 10A, 3P, tip C BA 47-29 | buc | 1,0000 |
| 15.1.5 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat diferențial IP 20, Inom - 10A (Idif - 30mA), 2P, АBДT-32 | buc | 6,0000 |
| 15.1.6 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat diferențial IP 20, Inom - 16A (Idif - 10mA), 2P, АBДT-32 | buc | 2,0000 |
| 15.1.7 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat IP 20, Inom - 10A, 1P, tip C BA 47-29 | buc | 1,0000 |
| 15.1.8 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B BA 47-29 | buc | 1,0000 |
| 15.1.9 | Pretul furnizorului | Sina ШНИ/ N | buc | 1,0000 |
| 15.1.10 | Pretul furnizorului | Sina ШНИ/ PE | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Panou de distribuție PDP-2 (Putere) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Panou de distribuție PDV 2 Ventilare |  |  |
| 15.1.11 | Pretul furnizorului | Panou de distribuție, IP 31 ЩРв-18з | buc | 1,0000 |
| 15.1.12 | Pretul furnizorului | Demaror electromagnetic 600V, Icontact - 25A ПРК32-25 | buc | 1,0000 |
| 15.1.13 | Pretul furnizorului | Declanșator independent, PH-32 | buc | 1,0000 |
| 15.1.14 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat IP 20, Inom - 10A, 1P, tip С BA 47-29 | buc | 6,0000 |
| 15.1.15 | Pretul furnizorului | Sina ШНИ/ N | buc | 1,0000 |
| 15.1.16 | Pretul furnizorului | Sina ШНИ/ PE | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Panou de distribuție PDV 2 Ventilare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Panou de distribuție PDI 2 Iluminat |  |  |
| 15.1.17 | Pretul furnizorului | Panou de distribuție, IP 31 ЩРв-18з | buc | 1,0000 |
| 15.1.18 | Pretul furnizorului | Întreruptor de sarcină IP 20, Inom - 25 A, 3P. BH-32 | buc | 1,0000 |
| 15.1.19 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B BA 47-29 | buc | 8,0000 |
| 15.1.20 | Pretul furnizorului | Sina ШНИ/ N | buc | 1,0000 |
| 15.1.21 | Pretul furnizorului | Sina ШНИ/ PE | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Panou de distribuție PDI 2 Iluminat |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-2-7. Constructia Bloc Administrativ. Retele electrice interioare. Iluminat electric interior/ Echipament electric de forta (IEI/EEF) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 2.1. Panou de distribuție PDP-2 (Putere) |  |  |
| 15.2.1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, / ЩРв-12з | buc | 1,0000 |
| 15.2.2 | 08-03-525-2 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A. / BH-32 | buc | 1,0000 |

| 15.2.3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. / BA 47-29 | buc | 4,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2.4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. / АBДT-32 | buc | 8,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Panou de distribuție PDP-2 (Putere) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Panou de distribuție PDV 2 Ventilare |  |  |
| 15.2.5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, / ЩРв-18з | buc | 1,0000 |
| 15.2.6 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A. / ПРК32-25 | buc | 1,0000 |
| 15.2.7 | 08-03-525-2 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A. / PH-32 | buc | 1,0000 |
| 15.2.8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. / BA 47-29 | buc | 6,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Panou de distribuție PDV 2 Ventilare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Panou de distribuție PDI 2 Iluminat |  |  |
| 15.2.9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, / ЩРв-18з | buc | 1,0000 |
| 15.2.10 | 08-03-525-1 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A. / BH-32 | buc | 1,0000 |
| 15.2.11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. / BA 47-29 | buc | 8,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Panou de distribuție PDI 2 Iluminat |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Cabluri / conductoare |  |  |
| 15.2.12 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 5,8900 |
| 15.2.13 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2. | 100 m | 0,4600 |
| 15.2.14 | Pretul furnizorului | Cablu ВВГн^, secțiunea 3 х 1,5 mm2 | m | 264,0000 |
| 15.2.15 | Pretul furnizorului | Cablu ВВГн^, secțiunea 3 х 2,5 mm2 | m | 325,0000 |
| 15.2.16 | Pretul furnizorului | Cablu ВВГн^, secțiunea 5 х 2,5 mm2 | m | 5,0000 |
| 15.2.17 | Pretul furnizorului | Cablu ВВГн^, secțiunea 5 х 4 mm2 | m | 8,0000 |
| 15.2.18 | Pretul furnizorului | Cablu ВВГн^, secțiunea 5 х 6 mm2 | m | 33,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.4. Cabluri / conductoare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5. Tub tehnic de protecție |  |  |
| 15.2.19 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 5,8800 |
| 15.2.20 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm. | 100 m | 0,3000 |
| 15.2.21 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protecție din PVC, 0 - 16 mm | m | 260,0000 |
| 15.2.22 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protecție din PVC, 0 - 20 mm | m | 320,0000 |
| 15.2.23 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protecție din PVC, 0 - 25 mm | m | 8,0000 |
| 15.2.24 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protecție din PVC, 0 - 32 mm | m | 30,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.5. Tub tehnic de protecție |  |  |
|  |  | Capitolul 2.6. Plafoniere |  |  |
| 15.2.25 | 08-03-594-11 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4. / ДBО 6566 | 100 buc | 0,2800 |
| 15.2.26 | 08-03-594-10 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2. / ДСП 1401 | 100 buc | 0,0200 |
| 15.2.27 | 08-03-593-7 | Corpuri de iluminat pentru lampi incasdescente - Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi. / HПO 3231 / HПO 3233 | 100 buc | 0,1100 |
| 15.2.28 | Pretul furnizorului | Plafoniere LED - ДBО 6566 36W IP 40, montare aparentă (Светильниксветодиодный ДВО 6566 36Вт S 6500К IEK) "sau echivalent" / Inclusiv accesoriile | buc | 28,0000 |
| 15.2.29 | Pretul | Plafoniere LED - ДСП 1401 36W IP 54, montare aparentă (Светильник ДСП 1307 | buc | 2,0000 |

|  | furnizorului | 36Вт 6500К IP65 1200мм серый пластик IEK) "sau echivalent" / Inclusiv accesoriile |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2.30 | Pretul furnizorului | Plafonieră pentru două lămpi luminiscente cu descărcări la presiune joasă, 2 x 15W, montare aparentă. Cu sensor de mișcare НПO 3231 | buc | 10,0000 |
| 15.2.31 | Pretul furnizorului | Plafonieră pentru două lămpi luminiscente cu descărcări la presiune joasă, 2 x 15W, montare aparentă. cu sensor de mișcare НПO 3233 | buc | 1,0000 |
| 15.2.32 | Pretul furnizorului | Tub LED 18W 6500K, pentru ДBО 6566 | buc | 112,0000 |
| 15.2.33 | Pretul furnizorului | Tub LED 18W 6500K, pentru ДСП 1401 | buc | 2,0000 |
| 15.2.34 | Pretul furnizorului | Bec LED 10W, pentru НПO 3231 si НПO 3233 | buc | 22,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.6. Plafoniere |  |  |
|  |  | Capitolul 2.7. Întrerupătoare, prize, cutie (doză) |  |  |
| 15.2.35 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,0800 |
| 15.2.36 | Pretul furnizorului | Întreruptor monopolare pentru instalare încorporată IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V. БС10-1 | buc | 2,0000 |
| 15.2.37 | Pretul furnizorului | Întreruptor bipolare pentru instalare încorporată IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V. БС10-2 | buc | 4,0000 |
| 15.2.38 | Pretul furnizorului | Întreruptor tripolar pentru instalare încorporată IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V. B010-2 | buc | 2,0000 |
| 15.2.39 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata 16A | 100 buc | 0,1700 |
| 15.2.40 | Pretul furnizorului | Priză cu contact de protecție, montare încorporată, IP20 , Inom - 16A, Unom - 250V. | buc | 14,0000 |
| 15.2.41 | Pretul furnizorului | Priză cu contact de protecție, montare încorporată, IP54 , Inom - 16A, Unom - 250V. | buc | 3,0000 |
| 15.2.42 | Pretul furnizorului | Cutii (doze) pentru distribuția circuitelor, montare încorporată, (gradul de protecție IP 20). ’ | buc | 3,0000 |
| 15.2.43 | Pretul furnizorului | Cutii pentru încorporarea prizelor și întrerupătoarelor în perete,montare încorporată (gradul de protecție IP 20). KM 40002 | buc | 27,0000 |
| 15.2.44 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata. | 100 buc | 0,0700 |
| 15.2.45 | Pretul furnizorului | Bloc de prize semicoloană cu alimentare prin pardoseala I-16A IP-40 h=0,25m Shneider | buc | 7,0000 |
| 15.2.46 | 08-03-591-7 | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,0100 |
| 15.2.47 | Pretul furnizorului | Buton stop IP-54 (Pentru SB-1 si SB-2) DMS11D-PC55 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.7. Întrerupătoare, prize, cutie (doză) |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-2-7. Constructia Bloc Administrativ. Retele electrice interioare. Iluminat electric interior/ Echipament electric de forta (IEI/EEF) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15.3.1 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 92,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-2-8. Constructia Bloc Administrativ. Comunicatii Telefonice si de semnalizare (TS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Сеть телефонная, компьютерная и телевидение |  |  |
| 16.1.1 | Pretul furnizorului | Dulap 19" 12U Telecomunicatii | buc | 1,0000 |
| 16.1.2 | Pretul furnizorului | Server IBM System x3650 | buc | 1,0000 |
| 16.1.3 | Pretul furnizorului | Switch 1U, 24 port 100 Md/hs + 2Gb Planet FGSW-2620CS | buc | 1,0000 |
| 16.1.4 | Pretul furnizorului | Патч-панель 24-porta, 1U cat.6e UTP | buc | 1,0000 |
| 16.1.5 | Pretul furnizorului | Патч-панель телефонная 24-porta, 1U cat.3e UTP | buc | 1,0000 |
| 16.1.6 | Pretul furnizorului | Источник бесперебойного питания UPS 1800VT | buc | 1,0000 |
| 16.1.7 | Pretul furnizorului | Patch Cord UTP cat.6e | buc | 13,0000 |

|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Сеть телефонная, компьютерная и телевидение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema de control acces |  |  |
| 16.1.8 | Pretul furnizorului | Controlor de dirijare a sistemei de control acces (control 1 usa) - C3-100 | buc | 1,0000 |
| 16.1.9 | Pretul furnizorului | Cititor KR-600E | buc | 2,0000 |
| 16.1.10 | Pretul furnizorului | Cartela standart Mifare ID card | buc | 20,0000 |
| 16.1.11 | Pretul furnizorului | Detector cu magnet | buc | 1,0000 |
| 16.1.12 | Pretul furnizorului | Sursa de alimentare cu rezerva РИП-12/3Д | buc | 1,0000 |
| 16.1.13 | Pretul furnizorului | Acumulator 12V.7AA^ | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Sistema de control acces |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-2-8. Constructia Bloc Administrativ. Comunicatii Telefonice si de semnalizare (TS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitol 2.1. Сеть телефонная, компьютерная и телевидение |  |  |
| 16.2.1 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton. / Cablu UTP 6e cat | 100 m | 3,1000 |
| 16.2.2 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19' 6U | buc | 1,0000 |
| 16.2.3 | 10-02-040-01 | Server | buc | 1,0000 |
| 16.2.4 | 10-02-016-02 | Comutator Switch | buc | 1,0000 |
| 16.2.5 | 10-01-014-02 | Патч-панель 24-porta, 1U cat.6e UTP | buc | 1,0000 |
| 16.2.6 | 10-01-014-02 | Патч-панель телефонная 24-porta, 1U cat.3e UTP | buc | 1,0000 |
| 16.2.7 | 10-02-016-06 | В^ de alimentare | buc | 1,0000 |
| 16.2.8 | 10-04-066-07 | Priza calculator cat 5e | buc | 1,0000 |
| 16.2.9 | 10-04-066-07 | Priza internet + telefon cat 5e | buc | 12,0000 |
| 16.2.10 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.6e | buc | 13,0000 |
| 16.2.11 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 3,0000 |
| 16.2.12 | 10-01-038-08 | Cablu canal PVC | m | 110,0000 |
| 16.2.13 |  | Materiale | buc | 1,0000 |
| 16.2.14 | Pretul furnizorului | Cablu UTP cat 6e | m | 310,0000 |
| 16.2.15 | Pretul furnizorului | Priza pentru calculator RJ-45 | buc | 1,0000 |
| 16.2.16 | Pretul furnizorului | Priza internet+telefon RJ-45/RJ11 | buc | 12,0000 |
| 16.2.17 | Pretul furnizorului | Сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м | buc | 2,0000 |
| 16.2.18 | Pretul furnizorului | Cutie de montaj | buc | 13,0000 |
| 16.2.19 | Pretul furnizorului | Cutie de montaj pardoseala | buc | 3,0000 |
| 16.2.20 | Pretul furnizorului | Tub gofrat din PVC d16mm | m | 300,0000 |
| 16.2.21 | Pretul furnizorului | Cablu canal 10x7mm (inclusiv accesoriile) | m | 50,0000 |
| 16.2.22 | Pretul furnizorului | Cablu canal 3x1,5mm (inclusiv accesoriile) | m | 50,0000 |
| 16.2.23 | Pretul furnizorului | Cablu canal 20x10mm (inclusiv accesoriile) | m | 10,0000 |
|  |  | TOTAL Capitol 2.1. Сеть телефонная, компьютерная и телевидение |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Sistema de control acces |  |  |
| 16.2.24 | 10-04-077-15 | Controlor de dirijare a sistemei de control acces (control 1 usa) - C3-100 (inclusiv: Cititor, detector etc) | buc | 1,0000 |
| 16.2.25 | CK33C | Lacata surub electrica | buc | 1,0000 |
| 16.2.26 | Pretul furnizorului | Lacata surub electrica | buc | 1,0000 |
| 16.2.27 | CK33C | Amortizator la usa | buc | 1,0000 |

| 16.2.28 | Pretul furnizorului | Amortizator la usa | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2.29 | 10-02-016-06 | В^ de alimentare РИП | buc | 1,0000 |
| 16.2.30 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 1,0000 |
| 16.2.31 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton. / Cablu UTP 5e cat | 100 m | 0,3000 |
| 16.2.32 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton. / Cablu UTP 6e cat | 100 m | 0,3000 |
| 16.2.33 | Pretul furnizorului | Cablu UTP cat 5e | m | 30,0000 |
| 16.2.34 | Pretul furnizorului | Cablu electric ШВВП 2x0,75 | m | 30,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Sistema de control acces |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-2-9. Constructia Bloc Administrativ. Semnalizare de Incendiu Paza (SIP) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Semnalizare de Incendiu |  |  |
| 17.1.1 | Pretul firmei | Dulap 600х500x200 ЩМП-2-0 | buc | 1,0000 |
| 17.1.2 | Pretul furnizorului | Контрольная панель на 6 зон. FP9000L-6 | buc | 1,0000 |
| 17.1.3 | Pretul furnizorului | Claviatura | buc | 1,0000 |
| 17.1.4 | Pretul furnizorului | Stingator ОУ-5 | buc | 1,0000 |
| 17.1.5 | Pretul furnizorului | Резервный источник питания 12 VJA/ч. РИП | buc | 1,0000 |
| 17.1.6 | Pretul furnizorului | Трансформатор 30w. TR-30 | buc | 1,0000 |
| 17.1.7 | Pretul furnizorului | Аккумулятор 12В.7А/ч | buc | 2,0000 |
| 17.1.8 | Pretul furnizorului | Сирена 10-16VDS, 300mA, 123 дб, Cehia. SA-107 | buc | 2,0000 |
| 17.1.9 | Pretul furnizorului | Извещатели Fire-03 | buc | 2,0000 |
| 17.1.10 | Pretul furnizorului | Передатчик 1-канальный ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 17.1.11 | Pretul furnizorului | Реле РПУ-2 | buc | 1,0000 |
| 17.1.12 | Pretul furnizorului | Оповещатели HC-103 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Semnalizare de Incendiu |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Semnalizare Paza |  |  |
| 17.1.13 | Pretul furnizorului | Контрольная панель на 4 зон PC-585 | buc | 1,0000 |
| 17.1.14 | Pretul furnizorului | Трансформатор 30w. TR-30VA | buc | 1,0000 |
| 17.1.15 | Pretul furnizorului | Резервный источник питания. РИП-7ЛН | buc | 1,0000 |
| 17.1.16 | Pretul furnizorului | Аккумулятор 12В.7А/ч | buc | 1,0000 |
| 17.1.17 | Pretul furnizorului | Передатчик 1-канальный ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 17.1.18 | Pretul furnizorului | Датчик ИК + разбитие SRPG-100 | buc | 1,0000 |
| 17.1.19 | Pretul furnizorului | Датчик магнитоконтактный СМК | buc | 5,0000 |
| 17.1.20 | Pretul furnizorului | Claviatura | buc | 1,0000 |
| 17.1.21 | Pretul furnizorului | Сирена 11-14 VDC / SA-913F | buc | 1,0000 |
| 17.1.22 | Pretul furnizorului | Реле промежуточное РП-21-004 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Semnalizare Paza |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-2-9. Constructia Bloc Administrativ. Semnalizare de Incendiu Paza (SIP) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 2.1. Semnalizare de Incendiu |  |  |
| 17.2.1 | 10-06-037-07 | Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600х500x200 | buc | 1,0000 |
| 17.2.2 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 6 raze FP9000L-6 | buc | 1,0000 |
| 17.2.3 | 10-01-039-06 | Claviatura | buc | 1,0000 |
| 17.2.4 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,0000 |
| 17.2.5 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 40 W, montat: pe perete din caramida sau din beton. | buc | 1,0000 |
| 17.2.6 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 2,0000 |
| 17.2.7 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie SA-107 | buc | 2,0000 |
| 17.2.8 | 10-08-002-02 | Avertizoare СПД-3.10 | buc | 7,0000 |
| 17.2.9 | 10-08-002-02 | Avertizoare СПТ-3Б | buc | 2,0000 |
| 17.2.10 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Извещатели Fire-03 | buc | 2,0000 |
| 17.2.11 | 10-04-001-02 | Emitator ATC-100 | set | 1,0000 |
| 17.2.12 | 11-03-001-01 | Rezistor РПУ-2 | buc | 1,0000 |
| 17.2.13 | 10-08-002-02 | Оповещатели HC-103 | buc | 1,0000 |
| 17.2.14 | 10-08-002-02 | Avertizoare TANEMF-102WH | buc | 1,0000 |
| 17.2.15 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale. | 100 cupluri | 0,1400 |
| 17.2.16 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,0100 |
| 17.2.17 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 0,0500 |
| 17.2.18 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5 | 100 m | 1,1500 |
| 17.2.19 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг 3x1,0 | 100 m | 0,3000 |
| 17.2.20 | 10-01-038-08 | Jgheaburi MCS-1 | m | 110,0000 |
| 17.2.21 | 10-08-002-02 | Avertizoare TANEMF-102WH | buc | 1,0000 |
| 17.2.22 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 0,5000 |
| 17.2.23 |  | Materiale | buc | 0,0000 |
| 17.2.24 | Pretul furnizorului | Датчик дымовой СПД-3.10 | buc | 7,0000 |
| 17.2.25 | Pretul furnizorului | Датчик тепловой СПТ-3Б | buc | 2,0000 |
| 17.2.26 | Pretul furnizorului | Датчик магнитный TANEFM-102WH | buc | 1,0000 |
| 17.2.27 | Pretul furnizorului | Teava PVH d25mm | m | 5,0000 |
| 17.2.28 | Pretul furnizorului | Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5 | m | 115,0000 |
| 17.2.29 | Pretul furnizorului | Cablu VVGng-3x1.0 | m | 30,0000 |
| 17.2.30 | Pretul furnizorului | Jgheaburi 10x22 | m | 110,0000 |
| 17.2.31 | Pretul furnizorului | Teava gofrata PVC Д16mm | m | 50,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Semnalizare de Incendiu |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Semnalizare Paza |  |  |
| 17.2.32 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze | buc | 1,0000 |
| 17.2.33 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 40 W, montat: pe perete din caramida sau din beton. | buc | 1,0000 |
| 17.2.34 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,0000 |
| 17.2.35 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 1,0000 |
| 17.2.36 | 10-04-001-02 | Emitator ATC-100 | set | 1,0000 |
| 17.2.37 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, ИК+разбитие | buc | 1,0000 |
| 17.2.38 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla | buc | 5,0000 |
| 17.2.39 | 10-01-039-06 | Claviatura | buc | 1,0000 |
| 17.2.40 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie | buc | 1,0000 |
| 17.2.41 | 11-03-001-01 | Rezistor | buc | 1,0000 |

| 17.2.42 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale. | 100 cupluri | 0,0700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2.43 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu CQR | 100 m | 0,3500 |
| 17.2.44 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг | 100 m | 0,1500 |
| 17.2.45 | 10-01-038-08 | Jgheaburi MCS-1 | m | 50,0000 |
| 17.2.46 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,1000 |
| 17.2.47 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,0100 |
| 17.2.48 |  | Materiale | buc | 0,0000 |
| 17.2.49 | Pretul furnizorului | Cablu COR 6x0.22 | m | 35,0000 |
| 17.2.50 | Pretul furnizorului | Cablu VVGng-3x1.0 | m | 15,0000 |
| 17.2.51 | Pretul furnizorului | Jgheaburi MCS-1 | m | 50,0000 |
| 17.2.52 | Pretul furnizorului | Металлорукав d 25mm | m | 10,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Semnalizare Paza |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-2-10. Constructia Bloc Administrativ. Automatizarea solutiilor termomecanice (ASM) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18.1.1 | Pretul furnizorului | Теrmomanometru 0,,,100*С | buc | 1,0000 |
| 18.1.2 | Pretul furnizorului | Manometru МП4-У 0...0.4Mпa | buc | 3,0000 |
| 18.1.3 | Pretul furnizorului | Manometru cu contact electric ДМ2010сг 0...0.4kgf/cm2 | buc | 3,0000 |
| 18.1.4 | Pretul furnizorului | Naporometru HM^52-M1 | buc | 1,0000 |
| 18.1.5 | Pretul furnizorului | Avertizoare ДН-2,5 | buc | 1,0000 |
| 18.1.6 | Pretul furnizorului | Traductor DHT-1 | buc | 1,0000 |
| 18.1.7 | Pretul furnizorului | Signalizator СН4 | buc | 1,0000 |
| 18.1.8 | Pretul furnizorului | Signalizator СОУ-1 | buc | 1,0000 |
| 18.1.9 | Pretul furnizorului | Dulap ЩAкот 650x500x220 | buc | 1,0000 |
| 18.1.10 | Pretul furnizorului | Automat.BA47-29-1P 3A | buc | 3,0000 |
| 18.1.11 | Pretul furnizorului | Automat.BA47-29-1P 4A | buc | 1,0000 |
| 18.1.12 | Pretul furnizorului | Releu R4-2014-23-5230-WT Relpol | buc | 19,0000 |
| 18.1.13 | Pretul furnizorului | Releu T-R4-E-2014-23-5230 Relpol | buc | 1,0000 |
| 18.1.14 | Pretul furnizorului | Colodca GZM4 Relpol | buc | 20,0000 |
| 18.1.15 | Pretul furnizorului | Buton Lovato Electric 8LP2TS130 | buc | 1,0000 |
| 18.1.16 | Pretul furnizorului | Contact 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 4,0000 |
| 18.1.17 | Pretul furnizorului | Contact 8LM2TC01 "Lovato" | buc | 2,0000 |
| 18.1.18 | Pretul furnizorului | Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4 | buc | 8,0000 |
| 18.1.19 | Pretul furnizorului | Buton Lovato Electric 8LP2T B104 | buc | 2,0000 |
| 18.1.20 | Pretul furnizorului | Buton Lovato Electric 8LP2T BL103 | buc | 2,0000 |
| 18.1.21 | Pretul furnizorului | Contact 8LM2TC01 "Lovato" | buc | 1,0000 |

| 18.1.22 | Pretul furnizorului | Contact 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 3,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1.23 | Pretul furnizorului | Diod Д226Б | buc | 17,0000 |
| 18.1.24 | Pretul furnizorului | Dulap ЩС 395x310x220 | buc | 1,0000 |
| 18.1.25 | Pretul furnizorului | Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4 | buc | 4,0000 |
| 18.1.26 | Pretul furnizorului | Buton Lovato Electric 8LP2T B104 | buc | 1,0000 |
| 18.1.27 | Pretul furnizorului | Contact 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 1,0000 |
| 18.1.28 | Pretul furnizorului | Buton Lovato Electric 8LP2T B103 | buc | 1,0000 |
| 18.1.29 | Pretul furnizorului | Contact 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 1,0000 |
| 18.1.30 | Pretul furnizorului | Alarma sonora -220V СС-1 | buc | 2,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-2-10. Constructia Bloc Administrativ. Automatizarea solutiilor termomecanice (ASM) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18.2.1 | IA18A | Termomanometru 0...100*C | buc | 1,0000 |
| 18.2.2 | 11-02-002-01 | Manometru МП4-У | buc | 3,0000 |
| 18.2.3 | 11-02-002-01 | Dispozitiv ДМ-2010Сг 0...4МПа | buc | 3,0000 |
| 18.2.4 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 НМП-52 | buc | 1,0000 |
| 18.2.5 | 11-02-032-01 | Convertizor ДН-2,5 | buc | 1,0000 |
| 18.2.6 | 11-02-032-01 | Convertizor ДНТ-1 | buc | 1,0000 |
| 18.2.7 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Сигнализатор СН4) CD98 | buc | 1,0000 |
| 18.2.8 | 11-02-032-01 | Unitate de control de nivel cu trei canale ^У-1 | buc | 1,0000 |
| 18.2.9 | 11-06-001-02 | Panou ЩAкот-650x500х220 | buc | 1,0000 |
| 18.2.10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА47-29-3Л ) | buc | 3,0000 |
| 18.2.11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА47-29-4Л ) | buc | 1,0000 |
| 18.2.12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле R4-2014-23-5230) | buc | 19,0000 |
| 18.2.13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле T-R4-E-2014-23-5230) | buc | 1,0000 |
| 18.2.14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( Колодка GZM "RelPol") | buc | 20,0000 |
| 18.2.15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению -buton 8LP2T BL130) | buc | 1,0000 |
| 18.2.16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC10 ) | buc | 4,0000 |
| 18.2.17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC01 ) | buc | 2,0000 |
| 18.2.18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- monobloc cu contacte protejate) | buc | 8,0000 |
| 18.2.19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению -buton 8LP2T B104) | buc | 2,0000 |
| 18.2.20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению -buton 8LP2T BL103) | buc | 2,0000 |
| 18.2.21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC01 ) | buc | 1,0000 |
| 18.2.22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC10 ) | buc | 3,0000 |
| 18.2.23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- diod Д226 ) | buc | 17,0000 |
| 18.2.24 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire | 100 buc | 0,9800 |
| 18.2.25 | 11-06-001-02 | Panou ЩС-395x310х220 | buc | 1,0000 |
| 18.2.26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- monobloc cu contacte protejate) | buc | 4,0000 |
| 18.2.27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению -buton 8LP2T B104) | buc | 1,0000 |
| 18.2.28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC10 ) | buc | 1,0000 |
| 18.2.29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению -buton 8LP2T B103) | buc | 1,0000 |
| 18.2.30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC10 ) | buc | 1,0000 |
| 18.2.31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению alarma sonora CC-1) | buc | 1,0000 |
| 18.2.32 | 10-04-066-05 | Sonerie CC-1 | buc | 1,0000 |
| 18.2.33 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm ( кран 14М 1-16 ) | buc | 7,0000 |
| 18.2.34 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm ( кран 12нж29нж ) | buc | 3,0000 |
| 18.2.35 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 14*2-10 | 100 m | 0,1500 |
| 18.2.36 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor | 100 m | 1,1000 |

|  |  | monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2.37 | ID03A | Отборные устройства | buc | 8,0000 |
| 18.2.38 | 10-01-038-08 | Jgheab НЛ-10 | m | 10,0000 |
| 18.2.39 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti | m | 20,0000 |
| 18.2.40 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0200 |
| 18.2.41 |  | Materiale | buc | 0,0000 |
| 18.2.42 | Pretul furnizorului | Robinet cu cep (кран 14М1-16) | buc | 7,0000 |
| 18.2.43 | Pretul furnizorului | Robinet cu cep (кран 12нж29нж) | buc | 3,0000 |
| 18.2.44 | Pretul furnizorului | Тeava din otel Д14*2-10 мм | m | 15,0000 |
| 18.2.45 | Pretul furnizorului | Cablu ^B^M*^ mm2 | m | 80,0000 |
| 18.2.46 | Pretul furnizorului | Cablu КBBГнг-5*1,0mm | m | 15,0000 |
| 18.2.47 | Pretul furnizorului | Cablu mm2 | m | 15,0000 |
| 18.2.48 | Pretul furnizorului | Отборное устройство | buc | 8,0000 |
| 18.2.49 | Pretul furnizorului | Прокладка ТУ 36.1103-74 | buc | 7,0000 |
| 18.2.50 | Pretul furnizorului | Gofra d16mm | m | 10,0000 |
| 18.2.51 | Pretul furnizorului | Jgheaburi L=2000mm | m | 20,0000 |

| Obiectul: GARAJUL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: local nr. 3-1-1. |  | Garajul. Solutii Arhitecturale (SA) |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare (sura) |  |  |
| 19.1.1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 7,5000 |
| 19.1.2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. | m2 | 26,8000 |
| 19.1.3 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 7,0300 |
| 19.1.4 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. | m2 | 35,0000 |
| 19.1.5 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala). | t | 10,0000 |
| 19.1.6 | TrI1AA05F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2. | t | 10,0000 |
| 19.1.7 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 10,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare (sura) |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Pereti si pereti despartitori |  |  |
| 19.1.8 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara, cat II | m3 | 32,6700 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Pereti si pereti despartitori |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Acoperis |  |  |
| 19.1.9 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare), cu tratament antiseptic. | m3 | 1,3300 |
| 19.1.10 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,3300 |
| 19.1.11 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicola de difuzie) | m2 | 84,0000 |
| 19.1.12 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase 80x30(h), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Asteria+sipci-0,756mc) | m2 | 84,0000 |
| 19.1.13 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 0,7560 |
| 19.1.14 | CN50C | Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme inclusiv lambriul. | 100 m2 | 0,8400 |
| 19.1.15 | RpCH10A | Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente. | buc | 26,0000 |
| 19.1.16 | CI17B | Placare stresenei cu lambriu de brad 95x12mm, montate prin prindere cu cuie, clasa A. | m2 | 22,8800 |
| 19.1.17 | CN17A | Vopsitorii cu emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate la lambriu de brad si timplarie din lemn, capriori stresina, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv | m2 | 22,8800 |

|  |  | grundul, culoarea RAL conform proiect. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1.18 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 84,0000 |
| 19.1.19 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d-150mm. | m | 9,3000 |
| 19.1.20 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d-100mm. | m | 6,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Articole de timplarie |  |  |
| 19.1.21 | CK12E | Porti sectionale metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului intre 7-15 mp inclusiv (U1 - Porti sectionale industriale, cu deschidere verticala sub tavan, manuala, reductor cu lant, cu inchizator intern, rezistenta la 20 mii deschideri, garantie 24 luni ) | m2 | 10,4160 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Articole de timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Pardoseli - P1 |  |  |
| 19.1.22 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 44,2000 |
| 19.1.23 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0cm (K=2) | m2 | 44,2000 |
| 19.1.24 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat | m2 | 44,2000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Pardoseli - P1 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Finisari interioare - Tavane |  |  |
| 19.1.25 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie hidroizolanta din polietilena) | m2 | 44,2000 |
| 19.1.26 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. (Vata minerala grosime 150mm) | m2 | 44,2000 |
| 19.1.27 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Izolatie contravapori) | m2 | 44,2000 |
| 19.1.28 | CI17B | Placare tavan cu lambriu de brad 95x12mm, montate prin prindere cu cuie, clasa A. | m2 | 44,2000 |
| 19.1.29 | CN17A | Vopsitorii cu emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate la lambriu de brad si timplarie din lemn, capriori stresina, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul, culoarea RAL conform proiect. | m2 | 44,2000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.1. Finisari interioare - Tavane |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2. Finisari interioare - Pereti |  |  |
| 19.1.30 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. | m2 | 110,2000 |
| 19.1.31 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 110,2000 |
| 19.1.32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton) | m2 | 110,2000 |
| 19.1.33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 110,2000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.2. Finisari interioare - Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Finisari exterioare - Pereti si glafuri |  |  |
| 19.1.34 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund. | m2 | 83,1000 |
| 19.1.35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 83,1000 |
| 19.1.36 | CF30A | Tencuieli exterioare decorative de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoare Alb-Fildes) | m2 | 83,1000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7.1. Finisari exterioare - Pereti si glafuri |  |  |
|  |  | Capitolul 7.2. Finisari exterioare - Soclu |  |  |
| 19.1.37 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund. | m2 | 9,8000 |
| 19.1.38 | CI12A | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor. (Piatra de cosauti) | m2 | 9,8000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7.2. Finisari exterioare - Soclu |  |  |
|  |  | Capitolul 7.3. Finisari exterioare - Pereul |  |  |

| 19.1.39 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,2800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1.40 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,2800 |
| 19.1.41 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv. | m3 | 2,2800 |
| 19.1.42 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris. | m3 | 2,2800 |
| 19.1.43 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. | m2 | 22,8000 |
| 19.1.44 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Vr1 d3 150x150) | kg | 25,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7.3. Finisari exterioare - Pereul |  |  |

| Obiectul: GARAJUL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: local nr. 3-1-2. Garajul. Constructii din beton armat (CBA) |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 19.2.1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100m3 | 0,6000 |
| 19.2.2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,4300 |
| 19.2.3 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul | 100m3 | 0,1000 |
| 19.2.4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100m3 | 0,3000 |
| 19.2.5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,0000 |
| 19.2.6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100m3 | 0,3500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Fundatii |  |  |
| 19.2.7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,5500 |
| 19.2.8 | CA03G | Beton B-150 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii | m3 | 5,9200 |
| 19.2.9 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere | kg | 192,4500 |
| 19.2.10 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 21,3000 |
| 19.2.11 | IzF06A | Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 %. | m2 | 56,4800 |
| 19.2.12 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale. | m2 | 14,1200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Fundatii |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Carcasa |  |  |
| 19.2.13 | CA04F | Beton B-150 turnat in cadru preparat cu centrala de betoane in rame | m3 | 47,0800 |
| 19.2.14 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi | kg | 208,6000 |
| 19.2.15 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi | kg | 500,2000 |
| 19.2.16 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 87,8000 |
| 19.2.17 | CA09B | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier | m3 | 10,5200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Carcasa |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Planseu cota -0.100 |  |  |
| 19.2.18 | CA04F | Beton B-150 turnat in placi preparat cu centrala de betoane | m3 | 5,7000 |

| 19.2.19 | CC03C | Montare plase sudate VR-1 d5mm, pas 150x150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. | kg | 88,3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.2.20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,8500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.1. Planseu cota -0.100 |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 4-1-1. Retele electrice exterioare, LEA - 0,4kV (REE) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20.1.1 | Pretul furnizorului | Dulap BZUM-DDE-3 63 | buc | 1,0000 |
| 20.1.2 | Pretul furnizorului | Intreruptor BH32, IP20, 3P, 63A | buc | 1,0000 |
| 20.1.3 | Pretul furnizorului | Automat BA47-29, IP20, 3P, C16A | buc | 1,0000 |
| 20.1.4 | Pretul furnizorului | Contor electric ZMR 110, Unom-230V, I-5(120)A, 50 Hz | buc | 1,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 4-1-1. Retele electrice exterioare, LEA - 0,4kV (REE) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20.2.1 | 08-03-573-4 | Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, / Dulap BZUM-DDE-3 63 | buc | 1,0000 |
| 20.2.2 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, / Intreruptor BH32, IP20, 3P, 63A | buc | 1,0000 |
| 20.2.3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, / Automat BA47-29, IP20, 3P, C16A | buc | 1,0000 |
| 20.2.4 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit. / Contor electric ZMR 110, Unom-230V, I-5(120)A, 50 Hz | buc | 1,0000 |
| 20.2.5 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 / Manusa termoretractabila 4P D 16mm | buc | 2,0000 |
| 20.2.6 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 / Manusa termoretractabila 5P D 10mm | buc | 2,0000 |
| 20.2.7 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2. / Tub termoretractabil 16mm (L=1m) | buc | 4,0000 |
| 20.2.8 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie. / Clema ЗОИ 16-70/2,5-35 | 100buc | 0,0400 |
| 20.2.9 | 08-02-149-2 | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 4 kg. | 100m | 0,3400 |
| 20.2.10 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg. | 100m | 0,3200 |
| 20.2.11 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie. | 100buc | 0,1100 |
| 20.2.12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 0,0800 |
| 20.2.13 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 0,2500 |
| 20.2.14 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m. | 100 m | 0,0900 |
| 20.2.15 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm,l=3m | 10 buc | 0,3000 |
| 20.2.16 | 08-01-087-3 | Constructii metalice - Otel rotund d=20mm (9 ml) | t | 0,0300 |
| 20.2.17 | 08-01-087-3 | Constructii metalice - Otel lat laminat la cald 25x4 mm (18 ml) | t | 0,0200 |
| 20.2.18 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 0,0500 |
| 20.2.19 |  | Materiale | set | 0,0000 |
| 20.2.20 | Pretul furnizorului | Manusa termoretractabila 4P D 16mm | buc | 2,0000 |
| 20.2.21 | Pretul furnizorului | Manusa termoretractabila 5P D 10mm | buc | 2,0000 |
| 20.2.22 | Pretul furnizorului | Tub termoretractabil 16mm (L=1m) | buc | 4,0000 |
| 20.2.23 | Pretul furnizorului | Clema ЗОИ 16-70/2,5-35 | buc | 4,0000 |

| 20.2.24 | Pretul furnizorului | Cablu ABBГтр 4x16mm2 | m | 34,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.2.25 | Pretul furnizorului | Cablu ABBГ 5x10mm2 | m | 32,0000 |
| 20.2.26 | Pretul furnizorului | Furnitura de sustinere SIP KM-2800 (SOT39) | buc | 2,0000 |
| 20.2.27 | Pretul furnizorului | Ancora cu inel | buc | 1,0000 |
| 20.2.28 | Pretul furnizorului | Banda metalica F207 | buc | 4,0000 |
| 20.2.29 | Pretul furnizorului | Cleme A200 | buc | 4,0000 |
| 20.2.30 | Pretul furnizorului | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, d25mm ПЗ-ЦП 25 | m | 8,0000 |
| 20.2.31 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protectie din PVC, d25mm | m | 25,0000 |
| 20.2.32 | Pretul furnizorului | Scoabe metalice pentru fixare tub | buc | 10,0000 |
| 20.2.33 | Pretul furnizorului | Jgheab metalic perforat 3000x50x45 - 3 buc | m | 9,0000 |
| 20.2.34 | Pretul furnizorului | Diblu prop cu surub 6x45 | buc | 5,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 4-1-1. Retele electrice exterioare, LEA - 0,4kV (REE) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20.3.1 | 33-04-009-4 | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual провод сеч. 70мм2 | 1 km | 0,0340 |
| 20.3.2 | 33-04-016-6 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse. | buc | 4,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 6-1-1. Rețelele de alimentare cu apa și canalizare extraterene (RACE) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Apeduct A1 |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari terasamente |  |  |
| 21.1.1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,3400 |
| 21.1.2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 6,0000 |
| 21.1.3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка / | m3 | 4,0000 |
| 21.1.4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 36,0000 |
| 21.1.5 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 36,0000 |
| 21.1.6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. | m3 | 1,0000 |
| 21.1.7 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala. | m2 | 10,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari terasamente |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Conducte si accesorii |  |  |
| 21.1.8 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE80 PN10 SDR17 d40x2,4mm | m | 25,0000 |
| 21.1.9 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE80 PN10 SDR17 d32x2,0mm | m | 40,0000 |
| 21.1.10 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 65,0000 |
| 21.1.11 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 65,0000 |
| 21.1.12 | SA35A1 | Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii | buc | 1,0000 |

|  |  | zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2". |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1.13 | SD17B | Hidrant antiincendiu, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). | buc | 1,0000 |
| 21.1.14 | SD18A | Hidrant de gradina, montat in pamint Поливочный кран наружный d32mm | buc | 2,0000 |
| 21.1.15 | SD18A | Hidrant de gradina, montat in pamint Поливочный кран наружный d25mm | buc | 1,0000 |
| 21.1.16 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. teu pp d.110/50 | buc | 1,0000 |
| 21.1.17 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Гильза ПЕ100 PN10 SDR17 d63mm | m | 9,0000 |
| 21.1.18 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm | piesa | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Conducte si accesorii |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 6-1-1. Rețelele de alimentare cu apa și canalizare extraterene (RACE) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2. Canalizare K1 |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari terasamnete |  |  |
| 21.2.1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 6,0000 |
| 21.2.2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 30,0000 |
| 21.2.3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка / | m3 | 30,0000 |
| 21.2.4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. | 100m3 | 5,7000 |
| 21.2.5 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv . | 100m3 | 5,7000 |
| 21.2.6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 30,0000 |
| 21.2.7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 30,0000 |
| 21.2.8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. | m3 | 15,0000 |
| 21.2.9 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala. | m2 | 150,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Lucrari terasamnete |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2 Conducte si accesorii |  |  |
| 21.2.10 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm ПВХ SN4 | m | 8,0000 |
| 21.2.11 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm ПВХ SN4 | m | 55,0000 |
| 21.2.12 | AcA07C | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 200mm ПВХ SN4 | m | 125,0000 |
| 21.2.13 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 315mm PE SN4 футляр | m | 40,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2 Conducte si accesorii |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Camine |  |  |
| 21.2.14 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 1,5600 |
| 21.2.15 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero). se ia conform proiectului. / Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 3,0000 |
| 21.2.16 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero). se ia conform proiectului. / Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 3,0000 |
| 21.2.17 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero). se ia conform proiectului. / Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc | 3,0000 |

|  |  | (0,18 m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.2.18 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero). se ia conform proiectului. / Capacul cu rama din fonta Люк "Л" | buc | 3,0000 |
| 21.2.19 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 5,2500 |
| 21.2.20 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero). se ia conform proiectului. / Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 5,0000 |
| 21.2.21 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero). se ia conform proiectului. / Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 5,0000 |
| 21.2.22 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero). se ia conform proiectului. / Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 5,0000 |
| 21.2.23 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero). se ia conform proiectului. / Capacul cu rama din fonta Люк "Л" | buc | 5,0000 |
| 21.2.24 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m. | m3 | 0,8000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Camine |  |  |

| Obiectul: Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: local nr. 7-1-1. |  | Amenajarea teritoriului. Sistematizari verticale |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22.1.1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100m3 | 4,3500 |
| 22.1.2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100m3 | 4,3500 |
| 22.1.3 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 565,0000 |
| 22.1.4 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории) | 100m3 | 3,3500 |
| 22.1.5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100m3 | 3,0500 |
| 22.1.6 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 396,0000 |
| 22.1.7 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100m3 | 3,0500 |

| Obiectul: Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: local nr. 7-1-2. |  | Amenajarea teritoriului. Pavaj |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 2.1. Pavaj vibropresat gr 60 mm |  |  |
| 22.2.1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 57,8200 |
| 22.2.2 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 57,8200 |
| 22.2.3 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat de min. 6cm grosime, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 578,2000 |
| 22.2.4 | DE10A | Borduri prefabricate din beton1000*300*150 | m | 106,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Pavaj vibropresat gr 60 mm |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Pavaj vibropresat gr 40 mm |  |  |
| 22.2.5 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 4,3000 |
| 22.2.6 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat de min. 4 cm grosime, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Modelul si culoarea se | m2 | 42,8000 |

|  |  | coordoneaza cu beneficiarul) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.2.7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton 1000*200*80 | m | 44,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Pavaj vibropresat gr 40 mm |  |  |

| Obiectul: Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: local nr. 7-1-3. |  | Amenajarea teritoriului. Spatii verzi |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Arbori si arbusti |  |  |
| 22.3.1 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat. | buc | 15,0000 |
| 22.3.2 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot. | buc | 5,0000 |
| 22.3.3 | TsH24C | Plantari puieti de arbori coniferi ,fara balot. | buc | 5,0000 |
| 22.3.4 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot Buxus | buc | 5,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Arbori si arbusti |  |  |
|  |  | Capitolul 2.Gazon |  |  |
| 22.3.5 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime. | m2 | 235,1000 |
| 22.3.6 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%. | 100m2 | 2,3510 |
| 22.3.7 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG. | 100m2 | 2,3510 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.Gazon |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Forme arhitecturale mici |  |  |
| 22.3.8 | TsH91A | Instalarea bancilor. | buc | 6,0000 |
| 22.3.9 | TsH91B | Instalarea urnelor. | buc | 12,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Forme arhitecturale mici |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;