| Autoritatea contractantă: Agenția Rezerve Materiale Obiect: Cameră frigorifică | Formular. nr. 1 |
| --- | --- |

Lista descifrată

| Devizul: Instalatie frigorifică |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse |  | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Carcas , pereți, acoperiș |  |  |
| 1.1 | CL08A |  | Elemente metalice (structură metalică secundară pentru prinderea de tavan țeavă 120x80x3 mm - 25 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . | t |  |
| 1.1.1 | 2811106301200 |  | Teavă 120x80x3 mm | kg | 1 020,00 |
| 1.1.2 | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,45 |
| 1.1.3 | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 | buc | 6,50 |
| 1.1.4 | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,50 |
| 1.1.5 | 2874115883700 |  | Saiba M 20 | buc | 6,50 |
| 1.1.6 | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,07 |
| 1.1.7 | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,10 |
| 1.1.8 | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,00 |
| 1.1.9 | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,45 |
| 1.1.10 | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice | h-om | 35,00 |
| 1.1.11 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 5,00 |
| 1.2 | CL08A |  | Elemente metalice (structură metalică secundară pentru prinderea utilajului frigorific țeavă 120x80x3 mm - 54 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . | t |  |
| 1.2.1 | 2811106301200 |  | Teavă 120x80x3 mm | kg | 1 020,00 |
| 1.2.2 | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,45 |
| 1.2.3 | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 | buc | 6,50 |
| 1.2.4 | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,50 |
| 1.2.5 | 2874115883700 |  | Saiba M 20 | buc | 6,50 |
| 1.2.6 | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,07 |
| 1.2.7 | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,10 |
| 1.2.8 | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,00 |
| 1.2.9 | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,45 |
| 1.2.10 | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice | h-om | 35,00 |
| 1.2.11 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 5,00 |
| 1.3 | CL08A |  | Elemente metalice (structură metalică secundară pentru prinderea panouri sandwich țeavă 80x3 mm - 72 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . | t |  |
| 1.3.1 | 2811106301200 |  | Teavă 80x3 mm | kg | 1 020,00 |
| 1.3.2 | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,45 |
| 1.3.3 | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 | buc | 6,50 |
| 1.3.4 | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,50 |
| 1.3.5 | 2874115883700 |  | Saiba M 20 | buc | 6,50 |
| 1.3.6 | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,07 |
| 1.3.7 | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,10 |
| 1.3.8 | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,00 |
| 1.3.9 | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,45 |
| 1.3.10 | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice | h-om | 35,00 |
| 1.3.11 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 5,00 |
| 1.4 | CL08A |  | Elemente metalice (stîlpi metalici pentru prinderea panouri sandwich țeavă 100x4 mm - 12 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . | t |  |
| 1.4.1 | 2811106301200 |  | Teavă 100x4 mm | kg | 1 020,00 |
| 1.4.2 | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,45 |
| 1.4.3 | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 | buc | 6,50 |
| 1.4.4 | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,50 |
| 1.4.5 | 2874115883700 |  | Saiba M 20 | buc | 6,50 |
| 1.4.6 | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,07 |
| 1.4.7 | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,10 |
| 1.4.8 | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,00 |
| 1.4.9 | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,45 |
| 1.4.10 | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice | h-om | 35,00 |
| 1.4.11 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 5,00 |
| 1.5 | CL26A |  | Rame metalice gata confecționate (rama groapă cîntar industrial, cornier 63x5 mm - 18 ml). | kg |  |
| 1.5.1 | 2030132947000 |  | Rama metalica gata confecționata (cornier 63x5 mm) | kg | 1,00 |
| 1.5.2 | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura | kg | 0,01 |
| 1.5.3 | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,01 |
| 1.5.4 | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
| 1.5.5 | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,02 |
| 1.5.6 | 7214240021810 |  | Lacatus CM | h-om | 0,11 |
| 1.5.7 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |
| 1.6 | CL08A |  | Elemente metalice (structura metalică pentru echipamentului frigorific, cornier 50x4 mm - 60 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . | t |  |
| 1.6.1 | 2811106301200 |  | Cornier 50x4 mm | kg | 1 020,00 |
| 1.6.2 | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,45 |
| 1.6.3 | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 | buc | 6,50 |
| 1.6.4 | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,50 |
| 1.6.5 | 2874115883700 |  | Saiba M 20 | buc | 6,50 |
| 1.6.6 | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,07 |
| 1.6.7 | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,10 |
| 1.6.8 | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,00 |
| 1.6.9 | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,45 |
| 1.6.10 | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice | h-om | 35,00 |
| 1.6.11 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 5,00 |
| 1.7 | CL08A |  | Elemente metalice (cornier metalic pentru montarea panourilor sandwich, 50x5 mm - 84 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . | t |  |
| 1.7.1 | 2811106301200 |  | Cornier 50x5 mm | kg | 1 020,00 |
| 1.7.2 | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,45 |
| 1.7.3 | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 | buc | 6,50 |
| 1.7.4 | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,50 |
| 1.7.5 | 2874115883700 |  | Saiba M 20 | buc | 6,50 |
| 1.7.6 | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,07 |
| 1.7.7 | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,10 |
| 1.7.8 | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,00 |
| 1.7.9 | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,45 |
| 1.7.10 | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice | h-om | 35,00 |
| 1.7.11 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 5,00 |
| 1.8 | CL17C |  | Confecții metalice diverse, montate aparent (platbandă, 80x4 mmm). | kg |  |
| 1.8.1 | 2811236309800 |  | Platbandă, 80x4 mmm | kg | 1,00 |
| 1.8.2 | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura | kg | 0,01 |
| 1.8.3 | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,01 |
| 1.8.4 | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
| 1.8.5 | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,02 |
| 1.8.6 | 7214240021810 |  | Lacatus CM | h-om | 0,14 |
| 1.8.7 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |
| 1.8.8 | 7212030022700 |  | Sudor | h-om | 0,01 |
| 1.9 | CL19D |  | Grilaje metalice gata confecționate: (bară de protecție 80x3 mm - 90 ml) . | kg |  |
| 1.9.1 | 2811236306270 |  | Teavă 80x3 | kg | 1,00 |
| 1.9.2 | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura | kg | 0,00 |
| 1.9.3 | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,01 |
| 1.9.4 | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
| 1.9.5 | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,05 |
| 1.9.6 | 7214240021810 |  | Lacatus CM | h-om | 0,30 |
| 1.9.7 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
| 1.9.8 | 7212030022700 |  | Sudor | h-om | 0,01 |
| 1.10 | CL01A |  | Set stîlpi din otel gata confecționati, pentru protecția ușă frigorifică. | t |  |
| 1.10.1 | 2811106302000 |  | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati | kg | 1 000,00 |
| 1.10.2 | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,95 |
| 1.10.3 | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 | buc | 4,50 |
| 1.10.4 | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,50 |
| 1.10.5 | 2874115883700 |  | Saiba M 20 | buc | 4,50 |
| 1.10.6 | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,15 |
| 1.10.7 | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,22 |
| 1.10.8 | 50882 |  | Tablă 5*1250*2500 Perforată | kg | 4,00 |
| 1.10.9 | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3,50 |
| 1.10.10 | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice | h-om | 14,40 |
| 1.10.11 | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,80 |
| 1.10.12 | 7212030022700 |  | Sudor | h-om | 0,90 |
| 1.10.13 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |
| 1.10.14 | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,95 |
| 1.11 | FE31B |  | Stilpi metalici confectionati din otel profil U 14, U 16, I 14. | m |  |
| 1.11.1 | 2710703518270 |  | Otel profilat U sau I | m | 2,10 |
| 1.11.2 | 2733103610011 |  | Tabla groasa din otel 10 x 2000 x 6000 mm | kg | 9,00 |
| 1.11.3 | 2873155901223 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 5 mm R1.2 | kg | 4,00 |
| 1.11.4 | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 | buc | 2,00 |
| 1.11.5 | 2874115827702 |  | Surub grosolan pentru fundatii tip F M 16 x 200 | kg | 0,70 |
| 1.11.6 | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,50 |
| 1.11.7 | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,50 |
| 1.11.8 | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 10,00 |
| 1.11.9 | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac | kg | 2,00 |
| 1.11.10 | 7137010011541 |  | Instalator frigorific | h-om | 3,83 |
| 1.11.11 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 |
| 1.12 | IzD05B |  | Grunduirea cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente. | t |  |
| 1.12.1 | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,26 |
| 1.12.2 | 2320166200676 |  | White spirit | kg | 0,23 |
| 1.12.3 | 03720107306661 |  | Bumbac de şters | kg | 0,08 |
| 1.12.4 | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic | h-om | 1,68 |
| 1.12.5 | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 2,39 |
| 1.13 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv. | t |  |
| 1.13.1 | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,00 |
| 1.13.2 | 2320166200676 |  | White spirit | kg | 0,56 |
| 1.13.3 | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 6,22 |
|  |  |  | TOTAL Carcas , pereti, acoperiș |  |  |
|  |  |  | Pardoseli |  |  |
| 1.14 | TsC54A |  | Nivelare pardosele (strat din moluză.) | m3 |  |
| 1.14.1 | 1421102200525 |  | Moluză | m3 | 1,10 |
| 1.14.2 | 4100126202818 |  | Apă | m3 | 0,10 |
| 1.14.3 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 |
| 1.14.4 | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |
| 1.14.5 | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |
| 1.15 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric montat pe stratul existent din beton (P1, P2, P3). | m2 |  |
| 1.15.1 | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,15 |
| 1.15.2 | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) | buc | 12,00 |
| 1.15.3 | 2222222222991 |  | MATERIAL MARUNT | % | 3,00 |
| 1.15.4 | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 0,20 |
| 1.15.5 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
| 1.15.6 | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 1.16 | IzF10C |  | Strat termoizolator la pardoseli (P1 parter camera frigorifică), din placi din polistiren extrudat XPS, gr.=50 mm. | m2 |  |
| 1.16.1 | 2521302602902 |  | Placi din polistiren extrudat XPS, gr.=50 mm. | m2 | 1,01 |
| 1.16.2 | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,33 |
| 1.16.3 | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,65 |
| 1.16.4 | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 0,16 |
| 1.16.5 | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,00 |
| 1.17 | CG48A Kmat=0,75 |  | Pardoseli P1 (parter camere frigorifice) de beton armat cu strat superior consolidat grosime 15 cm. | m2 |  |
| 1.17.1 | 2663102100000 |  | Beton C20/30 | m3 | 0,15 |
| 1.17.2 | 2872122005458 |  | Plasa de otel sudata d. 8 mm | kg | 7,27 |
| 1.17.3 | 26511221004022 |  | Ciment M-400 | kg | 4,50 |
| 1.17.4 | 2873122000752 |  | Piese inglobate | kg | 0,05 |
| 1.17.5 | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila | m2 | 0,03 |
| 1.17.6 | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 | l | 0,15 |
| 1.17.7 | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm | m | 0,29 |
| 1.17.8 | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 | kg | 0,02 |
| 1.17.9 | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 | m | 0,57 |
| 1.17.10 | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm | buc | 0,00 |
| 1.17.11 | 2222222222992 |  | Materiale marunte (pelicula, polietilena, apa) | % | 2,00 |
| 1.17.12 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,78 |
| 1.17.13 | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
| 1.17.14 | 2952270003103 |  | Vibrator | h-ut | 0,02 |
| 1.17.15 | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton | h-ut | 0,04 |
| 1.17.16 | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 0,01 |
| 1.17.17 | 2952240005106 |  | Aspirator industrial | h-ut | 0,00 |
| 1.17.18 | 2410520006800 |  | Autopompa | h-ut | 0,02 |
| 1.18 | CG48A |  | Pardoseli P2 (parter) de beton armat cu strat superior consolidat | m2 |  |
|  |  |  | grosime 20 cm. |  |  |
| 1.18.1 |  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,20 |
| 1.18.2 | 2872122005458 |  | Plasa de otel sudata | kg | 7,27 |
| 1.18.3 | 26511221004022 |  | Ciment M-400 | kg | 4,50 |
| 1.18.4 | 2873122000752 |  | Piese inglobate | kg | 0,05 |
| 1.18.5 | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila | m2 | 0,03 |
| 1.18.6 | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 | l | 0,15 |
| 1.18.7 | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm | m | 0,29 |
| 1.18.8 | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 | kg | 0,02 |
| 1.18.9 | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 | m | 0,57 |
| 1.18.10 | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm | buc | 0,00 |
| 1.18.11 | 2222222222992 |  | Materiale marunte (pelicula, polietilena, apa) | % | 2,00 |
| 1.18.12 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,78 |
| 1.18.13 | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
| 1.18.14 | 2952270003103 |  | Vibrator | h-ut | 0,02 |
| 1.18.15 | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton | h-ut | 0,04 |
| 1.18.16 | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 0,01 |
| 1.18.17 | 2952240005106 |  | Aspirator industrial | h-ut | 0,00 |
| 1.18.18 | 2410520006800 |  | Autopompa | h-ut | 0,02 |
| 1.19 | CG48A |  | Pardoseli P3 (parter zonă liberă de depozitare) de beton armatarmat | m2 |  |
|  |  |  | armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm |  |  |
| 1.19.1 | 2663102100000 |  | Beton | m3 | 0,20 |
| 1.19.2 | 2872122005458 |  | Plasa de otel sudata | kg | 7,27 |
| 1.19.3 | 26511221004022 |  | Ciment M-400 | kg | 4,50 |
| 1.19.4 | 2873122000752 |  | Piese inglobate | kg | 0,05 |
| 1.19.5 | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila | m2 | 0,03 |
| 1.19.6 | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 | l | 0,15 |
| 1.19.7 | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm | m | 0,29 |
| 1.19.8 | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 | kg | 0,02 |
| 1.19.9 | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 | m | 0,57 |
| 1.19.10 | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm | buc | 0,00 |
| 1.19.11 | 2222222222992 |  | Materiale marunte (pelicula, polietilena, apa) | % | 2,00 |
| 1.19.12 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,78 |
| 1.19.13 | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
| 1.19.14 | 2952270003103 |  | Vibrator | h-ut | 0,02 |
| 1.19.15 | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton | h-ut | 0,04 |
| 1.19.16 | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 0,01 |
| 1.19.17 | 2952240005106 |  | Aspirator industrial | h-ut | 0,00 |
| 1.19.18 | 2410520006800 |  | Autopompa | h-ut | 0,02 |
|  |  |  | TOTAL Pardoseli |  |  |
|  |  |  | 1. Lucrări de montaj |  |  |
| 1.20 | FA02B |  |  | buc |  |
|  |  |  | Agregat frigorific complet, dimensionat corespunzător pentru camera frigorifică proiectată, capabil să asigure menținerea temperaturii interioare de +2°C |  |  |
| 1.20.1 | 2733103610011 |  | Tabla groasa din otel 10 x 2000 x 6000 mm | kg | 14,00 |
| 1.20.2 | 7137010011541 |  | Instalator frigorific | h-om | 50,71 |
| 1.20.3 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 24,34 |
| 1.20.4 | 29522700066019 |  | Vinci cu cremaliera sau hidraulic 16-25 tf | h-ut | 20,00 |
| 1.21 | FC08F |  | Vaporizator (răcitor de aer) pentru cameră frigorifică, dimensionat | buc |  |
|  |  |  | dimensionat în baza calculului frigorific și compatibil cu agregatul frigorific propus, astfel încât să asigure temperatura de păstrare de +2°C. |  |  |
| 1.21.1 | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 1,00 |
| 1.21.2 | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,00 |
| 1.21.3 | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,45 |
| 1.21.4 | 2513736601704 |  | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm | kg | 0,10 |
| 1.21.5 | 2513206621872 |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 3-4 mm | kg | 0,10 |
| 1.21.6 | 7137010011541 |  | Instalator frigorific | h-om | 42,09 |
| 1.21.7 | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 24,82 |
| 1.21.8 | 2410520006753 |  | Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 2,00 |
| 1.22 | 08-03-572-3 |  | Panou de comandă și automatizare pentru instalație frigorifică cu | buc |  |
|  |  |  | frigorifica cu controler electronic pentru instalație frigorifică sau echivalent, compatibil cu echipamentele propuse. |  |  |
| 1.22.1 | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,15 |
| 1.22.2 | 01011977 |  | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,17 |
| 1.22.3 | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,03 |
| 1.22.4 | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,02 |
| 1.22.5 | 1 |  | Muncitor | h-om | 2,32 |
| 1.22.6 | 40502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,77 |
| 1.23 | 08-01-058-2 |  | Set de automatizare. | buc |  |
| 1.23.1 | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,00 |
| 1.23.2 | 01011977 |  | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,42 |
| 1.23.3 | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,03 |
| 1.23.4 | 1019925 |  | Saibe patrate | 100 buc | 0.04 |
| 1.23.5 | 05009807 |  | Formări de capuri de marcare | 100 buc | 0,04 |
| 1.23.6 | 1 |  | Muncitor | h-om | 12,40 |
| 1.23.7 | 30408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,15 |
|  |  |  | TOTAL 1. Lucrări de montaj |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Preț furnizor | Agregat frigorific complet, dimensionat corespunzător pentru camera frigorifică proiectată, capabil să asigure menținerea temperaturii interioare de +2°C | buc |  |
| 2.2 | Utilaj | Ușă frigorifică glisată 2000x2500h | buc |  |
| 2.3 | Preț furnizor | Panouri tip Sandwich culoare RAL 9002 (Culoarea de referință pentru panourile sandwich este RAL 9002. Se acceptă și alte nuanțe standard deschise, precum RAL 9006 sau RAL 9010, cu condiția ca acestea să nu afecteze caracteristicile tehnice, termoizolante, igienico-sanitare și funcționale ale panourilor prevăzute în documentația de proiect). | m2 |  |
| 2.4 | Preț furnizor | Vaporizator (răcitor de aer) pentru cameră frigorifică, dimensionat în baza calculului frigorific și compatibil cu agregatul frigorific propus, astfel încât să asigure temperatura de păstrare de +2°C | buc |  |
| 2.5 | Preț furnizor | Panou de comandă și automatizare pentru instalație frigorifică cu Controler electronic pentru instalație frigorifică sau echivalent , compatibil cu echipamentele propuse | buc |  |
| 2.6 | Preț furnizor | Ușă exterioară secțională izolată termic cu ușă pietonală 3000x3000h Ușile exterioare secționale termoizolate se prevăd cu acționare manuală. Se acceptă orice sistem tehnic echivalent care respectă dimensiunile golului, cerințele de izolare termică, siguranță și funcționalitate prevăzute în documentația de proiect. Culoarea ușilor va fi în concordanță cu soluția arhitecturală propusă, fiind acceptate nuanțe standard deschise. | buc |  |
| 2.7 | Preț furnizor | Set de automatizare a instalației frigorifice | set |  |
| 2.8 | Preț furnizor | Cintar industrial tip platforma, capacitatea max 3000 kg, min 20 kg. Dimensiune platforma 1500x1500 | buc |  |