| Obiect Fintina arteziana cu sursa de generare a energiei electrice (centrala fotovoltaica) situata in r-nul. Orhei, s. Viprova, 9009 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. TDG |  |  |
| 1 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 2 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.2. Lucrari, materiale, accesorii, cabluri |  |  |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2100 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,1200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 4 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 5 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 6 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.3. Structura metalica de sustinere a modulelor fotovoltaice |  |  |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 8 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 9 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,0000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. CE BZUM DDE-3 63A |  |  |
| 10 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 11 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (Intreruptor / ruptoar de sarcina IP 00, Inom - 63A, 3P) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Intreruptor automat cu declansator combinat termic,electromagnetic, Inom - 25A, 3P, cl. C ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 13 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,6000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,1000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,7500 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1700 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,4700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,7500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 14 |  | Короб металлический 3000*100*50 | m |  |
|  | 21598 | Короб металлический 3000*100*50 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2.2. TDG |  |  |
| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 16 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (Intreruptor / ruptoar de sarcina IP 00, Inom - 100A, 3P) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Limitator de supratensiune, modular, cl. II (C), 3P, In-20kA, Im_40kA, Un-440V, Up-1,8kV) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Intreruptor automat cu declansator combinat termic,electromagnetic, Inom - 20A, 3P, cl. C ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 19 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,6000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,1000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,7500 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1700 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,4700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,7500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 20 |  | Короб металлический 3000*100*100 | m |  |
|  | 259-987 | Короб металлический 3000*100*100 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2.3. Lucrari, materiale, accesorii, cabluri |  |  |
| 21 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,9900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,9900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 22 |  | Nisip | m3 |  |
|  | 258-913 | Nisip | m3 | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 23 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,0500 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0004 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0030 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 3,7100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 24 |  | Manson terminal termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pоna la 1kV, montare exterioara, sectiunea 2.5/16mm2 | buc |  |
|  | 259/123.0 | Manson terminal termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pоna la 1kV, montare exterioara, sectiunea 2.5/16mm2 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 25 | 08-02-145-2 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0960 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5400 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 1,8900 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,8900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 26 |  | Cablu bronat cu conductori din aluminiu, izolatie din PVC, sectiunea AПвБбШп 5x16 mm2 | m |  |
|  | 3265-8740 | Cablu bronat cu conductori din aluminiu, izolatie din PVC, sectiunea AПвБбШп 5x16 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 27 |  | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 16mm2 , ГОСТ 9581-80 | buc |  |
|  | 3265-9710.365 | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 16mm2 , ГОСТ 9581-80 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 28 |  | Tub termoretractabil, sectiunea 2,5/16mm | m |  |
|  | 2589*963 | Tub termoretractabil, sectiunea 2,5/16mm | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 29 | 08-02-410-3 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 63 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,1000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,5500 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0210 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,0000 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,5000 |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,3000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,3100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 30 |  | Труба PE д110 | m |  |
|  | 3265-987.023 | Труба PE д110 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 31 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 32 |  | Tub gofrat (furtun) metallic izolat D # 32mm | m |  |
|  | 3265.0147 | Tub gofrat (furtun) metallic izolat D # 32mm | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2.4. Centrala fotovoltaica |  |  |
| 33 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 34 | 08-01-101-1 | Convertizor, masa pina la 0,15 t | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8000 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 12,2400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0240 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1224 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0288 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,1020 |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 35 | 11-04-008-04 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 30 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0900 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 36 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00062 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2100 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,7500 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,7500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 37 |  | Cabluri de current continuu (cablu solar) sectiunea 1x6 mm2 SNM-SCB | m |  |
|  | 1258-951 | Cabluri de current continuu (cablu solar) sectiunea 1x6 mm2 SNM-SCB | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 38 |  | Set conector MC4, IP67, U-1000V | buc |  |
|  | 2589-3287 | Set conector MC4, IP67, U-1000V | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 39 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 40 |  | Tub gofrat (furtun) metallic izolat D - 32mm | m |  |
|  | 26547.329 | Tub gofrat (furtun) metallic izolat D - 32mm | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Separator cu sigurante fuzibile | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare(Limitator de supratensiune 1100/20 Y, tip II/C-PV 1100V, 3P, cl. II,20kA) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 43 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 44 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2(Banda de otel 40x4mm) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,6000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0037 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 45 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (Banda de otel 25x4mm) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,5500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,0810 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. CE BZUM DDE-3 63A |  |  |
| 46 |  | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa, Unom - 220/380V, I - 5-100A ; 50Hz., LUN23, class C, Import- Export, Bidirectional | buc |  |
|  | 3265-970327 | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa, Unom - 220/380V, I - 5-100A ; 50Hz., LUN23, class C, Import- Export, Bidirectional | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 47 |  | Intreruptor / ruptoar de sarcina IP 00, Inom - 63A, 3P | buc |  |
|  | 2587/7456.325 | Intreruptor / ruptoar de sarcina IP 00, Inom - 63A, 3P | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 48 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat termic,electromagnetic, Inom - 25A, 3P, cl. C | buc |  |
|  | 30210015 | Intreruptor automat cu declansator combinat termic,electromagnetic, Inom - 25A, 3P, cl. C | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 49 |  | Presetupa, Negru, D firului(24-32)mm, IP68 | buc |  |
|  | 32657014-9 | Presetupa, Negru, D firului(24-32)mm, IP68 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3.2. TDG |  |  |
| 50 |  | Tablou de distributie din metal, cu lacat, 24 module, IP-54, montare aparenta. ЩМП | buc |  |
|  | 32710951 | Tablou de distributie din metal, cu lacat, 24 module, IP-54, montare aparenta. ЩМП | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 51 |  | Intreruptor / ruptoar de sarcina IP 00, Inom - 63A, 3P | buc |  |
|  | 321065409 | Intreruptor / ruptoar de sarcina IP 00, Inom - 63A, 3P | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 52 |  | Limitator de supratensiune, modular, cl. II (C), 3P, In-20kA, Im_40kA, Un-440V, Up-1,8kV | buc |  |
|  | 8520753 | Limitator de supratensiune, modular, cl. II (C), 3P, In-20kA, Im_40kA, Un-440V, Up-1,8kV | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 53 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat termic,electromagnetic, Inom - 20A, 3P, cl. C | buc |  |
|  | 3210597 | Intreruptor automat cu declansator combinat termic,electromagnetic, Inom - 20A, 3P, cl. C | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 54 |  | Sina L | buc |  |
|  | 336655-98 | Sina L | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 55 |  | Sina PEN | buc |  |
|  | 3357742.02 | Sina PEN | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 56 |  | Presetupa, Negru, D firului(24-32)mm, IP68 | buc |  |
|  | 332288741 | Presetupa, Negru, D firului(24-32)mm, IP68 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3.3. Centrala fotovoltaica |  |  |
| 57 |  | Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 65 ЩМП-4 | buc |  |
|  | 1155987 | Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 65 ЩМП-4 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 58 |  | Invertor de retea trifazat SOLIS 10kW | buc |  |
|  | 3654-91.357 | Invertor de retea trifazat, PnAC-10kW, UnAC-220/380V, 50Hz, conexiune 3+N+PE | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 59 |  | Module Fotovoltaice TOMATECH 450W | buc |  |
|  | 3-927-2022 | Module Fotovoltaice TOMATECH 450W | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 60 |  | Separator cu sigurante fuzibile 10 DC, 2P AD, CHgPV10x38 15A/1000V ETI-EFH | buc |  |
|  | 325489-9 | Separator cu sigurante fuzibile 10 DC, 2P AD, CHgPV10x38 15A/1000V ETI-EFH | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 61 |  | Sigurante fuzibile CHgPV10x38 15A/1000V ETI-EFH | buc |  |
|  | 32106509 | Sigurante fuzibile CHgPV10x38 15A/1000V ETI-EFH | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 62 |  | Limitator de supratensiune 1100/20 Y, tip II/C-PV 1100V, 3P, cl. II,20kA | buc |  |
|  | 258/961.02 | Limitator de supratensiune 1100/20 Y, tip II/C-PV 1100V, 3P, cl. II,20kA | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |

| Obiect Fintina arteziana cu sursa de generare a energiei electrice (centrala fotovoltaica) situata in r-nul. Orhei, s. Putintei | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. TDG |  |  |
| 1 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 2 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.2. Lucrari, materiale, accesorii, cabluri |  |  |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2100 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,1200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 4 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 5 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 6 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.3. Structura metalica de sustinere a modulelor fotovoltaice |  |  |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 8 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 9 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,0000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. CE BZUM DDE-3 63A |  |  |
| 10 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 11 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,6000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,1000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,7500 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1700 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,4700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,7500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 12 |  | Короб металлический 3000*100*50 | m |  |
|  | 21598 | Короб металлический 3000*100*50 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2.2. TDG |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 14 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (Intreruptor / ruptoar de sarcina IP 00, Inom - 63A, 3P) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Limitator de supratensiune, modular, cl. II (C), 3P, In-20kA, Im_40kA, Un-440V, Up-1,8kV) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Intreruptor automat cu declansator combinat termic,electromagnetic, Inom - 20A, 3P, cl. C ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 17 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,6000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,1000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,7500 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1700 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,4700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,7500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 18 |  | Короб металлический 3000*100*100 | m |  |
|  | 259-987 | Короб металлический 3000*100*100 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2.3. Lucrari, materiale, accesorii, cabluri |  |  |
| 19 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,9900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,9900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 20 |  | Nisip | m3 |  |
|  | 258-913 | Nisip | m3 | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 21 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,0500 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0004 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0030 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 3,7100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 22 |  | Manson terminal termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pоna la 1kV, montare exterioara, sectiunea 2.5/16mm2 | buc |  |
|  | 259/123.0 | Manson terminal termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pоna la 1kV, montare exterioara, sectiunea 2.5/16mm2 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 23 | 08-02-145-2 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0960 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5400 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 1,8900 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,8900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 24 |  | Cablu bronat cu conductori din aluminiu, izolatie din PVC, sectiunea AПвБбШп 5x16 mm2 | m |  |
|  | 3265-8740 | Cablu bronat cu conductori din aluminiu, izolatie din PVC, sectiunea AПвБбШп 5x16 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 25 |  | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 16mm2 , ГОСТ 9581-80 | buc |  |
|  | 3265-9710.365 | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 16mm2 , ГОСТ 9581-80 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 26 |  | Tub termoretractabil, sectiunea 2,5/16mm | m |  |
|  | 2589*963 | Tub termoretractabil, sectiunea 2,5/16mm | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 27 | 08-02-410-3 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 63 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,1000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,5500 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0210 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,0000 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,5000 |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,3000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,3100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 28 |  | Труба PE д110 | m |  |
|  | 3265-987.023 | Труба PE д110 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 29 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 30 |  | Tub gofrat (furtun) metallic izolat D # 32mm | m |  |
|  | 3265.0147 | Tub gofrat (furtun) metallic izolat D # 32mm | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2.4. Centrala fotovoltaica |  |  |
| 31 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 32 | 08-01-101-1 | Convertizor, masa pina la 0,15 t | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8000 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 12,2400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0240 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1224 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0288 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,1020 |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 33 | 11-04-008-04 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 30 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0900 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 34 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00062 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2100 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,7500 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,7500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 35 |  | Cabluri de current continuu (cablu solar) sectiunea 1x6 mm2 SNM-SCB | m |  |
|  | 1258-951 | Cabluri de current continuu (cablu solar) sectiunea 1x6 mm2 SNM-SCB | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 36 |  | Set conector MC4, IP67, U-1000V | buc |  |
|  | 2589-3287 | Set conector MC4, IP67, U-1000V | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 37 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 38 |  | Tub gofrat (furtun) metallic izolat D - 32mm | m |  |
|  | 26547.329 | Tub gofrat (furtun) metallic izolat D - 32mm | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Separator cu sigurante fuzibile | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare(Limitator de supratensiune 1100/20 Y, tip II/C-PV 1100V, 3P, cl. II,20kA) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 41 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 42 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2(Banda de otel 40x4mm) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,6000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0037 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 43 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (Banda de otel 25x4mm) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,5500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,0810 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. CE BZUM DDE-3 63A |  |  |
| 44 |  | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa, Unom - 220/380V, I - 5-100A ; 50Hz., LUN23, class C, Import- Export, Bidirectional | buc |  |
|  | 3265-970327 | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa, Unom - 220/380V, I - 5-100A ; 50Hz., LUN23, class C, Import- Export, Bidirectional | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 45 |  | Presetupa, Negru, D firului(24-32)mm, IP68 | buc |  |
|  | 32657014-9 | Presetupa, Negru, D firului(24-32)mm, IP68 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3.2. TDG |  |  |
| 46 |  | Tablou de distributie din metal, cu lacat, 24 module, IP-54, montare aparenta. ЩМП | buc |  |
|  | 32710951 | Tablou de distributie din metal, cu lacat, 24 module, IP-54, montare aparenta. ЩМП | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 47 |  | Intreruptor / ruptoar de sarcina IP 00, Inom - 63A, 3P | buc |  |
|  | 321065409 | Intreruptor / ruptoar de sarcina IP 00, Inom - 63A, 3P | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 48 |  | Limitator de supratensiune, modular, cl. II (C), 3P, In-20kA, Im_40kA, Un-440V, Up-1,8kV | buc |  |
|  | 8520753 | Limitator de supratensiune, modular, cl. II (C), 3P, In-20kA, Im_40kA, Un-440V, Up-1,8kV | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 49 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat termic,electromagnetic, Inom - 20A, 3P, cl. C | buc |  |
|  | 3210597 | Intreruptor automat cu declansator combinat termic,electromagnetic, Inom - 20A, 3P, cl. C | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 50 |  | Sina L | buc |  |
|  | 336655-98 | Sina L | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 51 |  | Sina PEN | buc |  |
|  | 3357742.02 | Sina PEN | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 52 |  | Presetupa, Negru, D firului(24-32)mm, IP68 | buc |  |
|  | 332288741 | Presetupa, Negru, D firului(24-32)mm, IP68 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3.3. Centrala fotovoltaica |  |  |
| 53 |  | Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 65 ЩМП-4 | buc |  |
|  | 1155987 | Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 65 ЩМП-4 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 54 |  | Invertor de retea trifazat SOLIS 10kW | buc |  |
|  | 3654-91.357 | Invertor de retea trifazat, PnAC-10kW, UnAC-220/380V, 50Hz, conexiune 3+N+PE | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 55 |  | Module Fotovoltaice TOMATECH 450W | buc |  |
|  | 3-927-2022 | Module Fotovoltaice TOMATECH 450W | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 56 |  | Separator cu sigurante fuzibile 10 DC, 2P AD, CHgPV10x38 15A/1000V ETI-EFH | buc |  |
|  | 325489-9 | Separator cu sigurante fuzibile 10 DC, 2P AD, CHgPV10x38 15A/1000V ETI-EFH | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 57 |  | Sigurante fuzibile CHgPV10x38 15A/1000V ETI-EFH | buc |  |
|  | 32106509 | Sigurante fuzibile CHgPV10x38 15A/1000V ETI-EFH | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 58 |  | Limitator de supratensiune 1100/20 Y, tip II/C-PV 1100V, 3P, cl. II,20kA | buc |  |
|  | 258/961.02 | Limitator de supratensiune 1100/20 Y, tip II/C-PV 1100V, 3P, cl. II,20kA | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |

| Obiect Fintina arteziana cu sursa de generare a energiei electrice (centrala fotovoltaica) situata in r-nul. Orhei, s. Discova | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari, materiale, accesorii, cabluri |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2100 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,1200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 2 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 3 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 4 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.2. Structura metalica de sustinere a modulelor fotovoltaice |  |  |
| 5 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 6 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 7 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,0000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. TDG |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2.2. Lucrari, materiale, accesorii, cabluri |  |  |
| 9 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,9900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,9900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 10 |  | Nisip | m3 |  |
|  | 365-9 | Nisip | m3 | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 11 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,0500 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0004 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0030 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 3,7100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 12 |  | Manson terminal termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pоna la 1kV, montare exterioara, sectiunea 2.5/16mm2 | buc |  |
|  | 123-951 | Manson terminal termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pоna la 1kV, montare exterioara, sectiunea 2.5/16mm2 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 13 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,3200 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0960 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 1,7100 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,7100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 14 |  | Cablu bronat cu conductori din aluminiu, izolatie din PVC, sectiunea AПвБбШп 5x16 mm2 | m |  |
|  | 258-95 | Cablu bronat cu conductori din aluminiu, izolatie din PVC, sectiunea AПвБбШп 5x16 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 15 |  | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 16mm2 , ГОСТ 9581-80 | buc |  |
|  | 254-97 | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 16mm2 , ГОСТ 9581-80 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 16 |  | Tub termoretractabil, sectiunea 2,5/16mm | m |  |
|  | 254-961 | Tub termoretractabil, sectiunea 2,5/16mm | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 17 | 08-02-410-3 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 63 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,1000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,5500 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0210 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,0000 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,5000 |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,3000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,3100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 18 |  | Труба PE д110 | m |  |
|  | 325-97.325 | Труба PE д110 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 19 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 20 |  | Tub gofrat (furtun) metallic izolat D # 32mm | m |  |
|  | 357-951.58 | Tub gofrat (furtun) metallic izolat D # 32mm | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2.3. Centrala fotovoltaica |  |  |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 22 | 08-01-101-1 | Convertizor, masa pina la 0,15 t (Invertor de retea trifazat, PnAC-10kW, UnAC-220/380V, 50Hz, conexiune 3+N+PE ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8000 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 12,2400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0240 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1224 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0288 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,1020 |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 23 | 11-04-008-04 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 30 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0900 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 24 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00062 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2100 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,7500 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,7500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 25 |  | Cabluri de current continuu (cablu solar) sectiunea 1x6 mm2 SNM-SCB | m |  |
|  | 357-9710 | Cabluri de current continuu (cablu solar) sectiunea 1x6 mm2 SNM-SCB | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 26 |  | Set conector MC4, IP67, U-1000V | buc |  |
|  | 3259-910.33 | Set conector MC4, IP67, U-1000V | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 27 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 28 |  | Tub gofrat (furtun) metallic izolat D - 32mm | m |  |
|  | 3259-97.34 | Tub gofrat (furtun) metallic izolat D - 32mm | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Separator cu sigurante fuzibile | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Limitator de supratensiune 1100/20 Y, tip II/C-PV 1100V, 3P, cl. II,20kA) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 31 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 32 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Banda de otel 40x4mm) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,6000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0037 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 33 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,5500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,0810 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. TDG |  |  |
| 34 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat termic,electromagnetic, Inom - 20A, 3P, cl. C | buc |  |
|  | 654-97.321 | Intreruptor automat cu declansator combinat termic,electromagnetic, Inom - 20A, 3P, cl. C | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3.2. Centrala fotovoltaica |  |  |
| 35 |  | Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 65 ЩМП-4 | buc |  |
|  | 25896-91.357 | Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 65 ЩМП-4 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 36 |  | Invertor de retea trifazat SOLIS 10kW | buc |  |
|  | 3654-91.357 | Invertor de retea trifazat, PnAC-10kW, UnAC-220/380V, 50Hz, conexiune 3+N+PE | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 37 |  | Module Fotovoltaice TOMATECH 450W | buc |  |
|  | 3-927-2022 | Module Fotovoltaice TOMATECH 450W | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 38 |  | Separator cu sigurante fuzibile 10 DC, 2P AD, CHgPV10x38 15A/1000V ETI-EFH | buc |  |
|  | 3258-91.0258 | Separator cu sigurante fuzibile 10 DC, 2P AD, CHgPV10x38 15A/1000V ETI-EFH | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 39 |  | Sigurante fuzibile CHgPV10x38 15A/1000V ETI-EFH | buc |  |
|  | 32197.0259 | Sigurante fuzibile CHgPV10x38 15A/1000V ETI-EFH | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 40 |  | Limitator de supratensiune 1100/20 Y, tip II/C-PV 1100V, 3P, cl. II,20kA | buc |  |
|  | 2364-91.0287 | Limitator de supratensiune 1100/20 Y, tip II/C-PV 1100V, 3P, cl. II,20kA | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |

| Obiect Fintina arteziana cu sursa de generare a energiei electrice (centrala fotovoltaica) situata in r-nul. Orhei, s. Discova | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari, materiale, accesorii, cabluri |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2100 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,1200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 2 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 3 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 4 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.2. Structura metalica de sustinere a modulelor fotovoltaice |  |  |
| 5 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 6 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 7 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,0000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. TDG |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2.2. Lucrari, materiale, accesorii, cabluri |  |  |
| 9 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,9900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,9900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 10 |  | Nisip | m3 |  |
|  | 365-9 | Nisip | m3 | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 11 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,0500 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0004 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0030 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 3,7100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 12 |  | Manson terminal termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pоna la 1kV, montare exterioara, sectiunea 2.5/16mm2 | buc |  |
|  | 123-951 | Manson terminal termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pоna la 1kV, montare exterioara, sectiunea 2.5/16mm2 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 13 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,3200 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0960 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 1,7100 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,7100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 14 |  | Cablu bronat cu conductori din aluminiu, izolatie din PVC, sectiunea AПвБбШп 5x16 mm2 | m |  |
|  | 258-95 | Cablu bronat cu conductori din aluminiu, izolatie din PVC, sectiunea AПвБбШп 5x16 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 15 |  | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 16mm2 , ГОСТ 9581-80 | buc |  |
|  | 254-97 | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 16mm2 , ГОСТ 9581-80 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 16 |  | Tub termoretractabil, sectiunea 2,5/16mm | m |  |
|  | 254-961 | Tub termoretractabil, sectiunea 2,5/16mm | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 17 | 08-02-410-3 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 63 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,1000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,5500 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0210 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,0000 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,5000 |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,3000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,3100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 18 |  | Труба PE д110 | m |  |
|  | 325-97.325 | Труба PE д110 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 19 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 20 |  | Tub gofrat (furtun) metallic izolat D # 32mm | m |  |
|  | 357-951.58 | Tub gofrat (furtun) metallic izolat D # 32mm | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2.3. Centrala fotovoltaica |  |  |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 22 | 08-01-101-1 | Convertizor, masa pina la 0,15 t (Invertor de retea trifazat, PnAC-10kW, UnAC-220/380V, 50Hz, conexiune 3+N+PE ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8000 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 12,2400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0240 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1224 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0288 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,1020 |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 23 | 11-04-008-04 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 30 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0900 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 24 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00062 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2100 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,7500 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,7500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 25 |  | Cabluri de current continuu (cablu solar) sectiunea 1x6 mm2 SNM-SCB | m |  |
|  | 357-9710 | Cabluri de current continuu (cablu solar) sectiunea 1x6 mm2 SNM-SCB | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 26 |  | Set conector MC4, IP67, U-1000V | buc |  |
|  | 3259-910.33 | Set conector MC4, IP67, U-1000V | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 27 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 28 |  | Tub gofrat (furtun) metallic izolat D - 32mm | m |  |
|  | 3259-97.34 | Tub gofrat (furtun) metallic izolat D - 32mm | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Separator cu sigurante fuzibile | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Limitator de supratensiune 1100/20 Y, tip II/C-PV 1100V, 3P, cl. II,20kA) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 31 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 32 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Banda de otel 40x4mm) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,6000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0037 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 33 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,5500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,0810 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. TDG |  |  |
| 34 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat termic,electromagnetic, Inom - 20A, 3P, cl. C | buc |  |
|  | 654-97.321 | Intreruptor automat cu declansator combinat termic,electromagnetic, Inom - 20A, 3P, cl. C | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3.2. Centrala fotovoltaica |  |  |
| 35 |  | Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 65 ЩМП-4 | buc |  |
|  | 25896-91.357 | Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 65 ЩМП-4 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 36 |  | Invertor de retea trifazat SOLIS 10kW | buc |  |
|  | 3654-91.357 | Invertor de retea trifazat, PnAC-10kW, UnAC-220/380V, 50Hz, conexiune 3+N+PE | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 37 |  | Module Fotovoltaice TOMATECH 450W | buc |  |
|  | 3-927-2022 | Module Fotovoltaice TOMATECH 450W | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 38 |  | Separator cu sigurante fuzibile 10 DC, 2P AD, CHgPV10x38 15A/1000V ETI-EFH | buc |  |
|  | 3258-91.0258 | Separator cu sigurante fuzibile 10 DC, 2P AD, CHgPV10x38 15A/1000V ETI-EFH | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 39 |  | Sigurante fuzibile CHgPV10x38 15A/1000V ETI-EFH | buc |  |
|  | 32197.0259 | Sigurante fuzibile CHgPV10x38 15A/1000V ETI-EFH | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 40 |  | Limitator de supratensiune 1100/20 Y, tip II/C-PV 1100V, 3P, cl. II,20kA | buc |  |
|  | 2364-91.0287 | Limitator de supratensiune 1100/20 Y, tip II/C-PV 1100V, 3P, cl. II,20kA | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |

| Obiect Fintina arteziana cu sursa de generare a energiei electrice (centrala fotovoltaica) situata in r-nul. Orhei, s. Discova | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. LEA-10kV, PTA |  |  |
| 1 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,2400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,2400 |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 2 | 33-01-007-1 | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5500 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,5700 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 3 | 33-04-003-4 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,5600 |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,0000 |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,0000 |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,0000 |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,0000 |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,1000 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,0000 |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,0000 |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,0000 |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,0000 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,8300 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 4 |  | Pilon din beton armat, pentru pozarea liniilor electrice aeriene cu nivelul de tensiune 10kV, inclusiv pozarea separatorului cu sigurante CUT-OUT CB # 105 - 5 | buc |  |
|  | 3654.21 | Pilon din beton armat, pentru pozarea liniilor electrice aeriene cu nivelul de tensiune 10kV, inclusiv pozarea separatorului cu sigurante CUT-OUT CB # 105 - 5 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 5 | 33-01-024-1 | Suspendarea conductorilor LEA 35 kV, sectiune pina la 70 mm2, fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere pina la 1 km | 1 km |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 93,3800 |
|  | 110-9009 | Armatura liniara | t | 0,0000 |
|  | 110-9032 | Izolatori de suspensie liniari in forma de taler | t | 0,0000 |
|  | 500-9042 | Dulii de termit cu chibrite | set | 0,0000 |
|  | 502-9079 | Conductori neizolati | t | 0,0000 |
|  | 031004 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m | h-ut | 11,1700 |
|  | 160601 | Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) | h-ut | 5,2500 |
|  | 161300 | Carucioare de desfasurare pe senile | h-ut | 1,0900 |
|  | 360201 | Prese manuale | h-ut | 1,8500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,2900 |
|  | 400311 | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) | h-ut | 13,3000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 6 |  | Conductor din aluminiu, neizolat, pentru suspendare pe piloni, sectiunea -70; mm2 AC 70/11 | m |  |
|  | 125477 | Conductor din aluminiu, neizolat, pentru suspendare pe piloni, sectiunea -70; mm2 AC 70/11 Conductor din aluminiu, neizolat, pentru suspendare pe piloni, sectiunea -70; mm2 AC 70/11 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.2. Lucrari, materiale, accesorii, cabluri |  |  |
| 7 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2100 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,1200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 8 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 9 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 10 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2. Monatre Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. LEA-10kV, PTA |  |  |
| 11 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,1900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 12 |  | Traversa, conform proiectului tip УОП-1, U-10kV | buc |  |
|  | 33.25-9 | Traversa, conform proiectului tip УОП-1, U-10kV | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 13 | 08-01-001-1 | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: 250 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,5000 |
|  | 1010113 | Pinza de bumbac aspra art. 6804 | 10 m2 | 0,2100 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,0300 |
|  | 5009597 | Hirtie abraziva de slefuit | kg | 0,2000 |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,00005 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,3100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,9900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 14 | 08-02-305-4 | Traversa sub transformator | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,1900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 15 |  | Traversa П10/0,38 | buc |  |
|  | 5487/96 | Traversa П10/0,38 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 16 | 08-02-372-2 | Siguranta de stilp, pe stilp din beton armat | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2400 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,00001 |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0500 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,5800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 17 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,1000 |
|  | 1010113 | Pinza de bumbac aspra art. 6804 | 10 m2 | 0,0630 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0110 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 8,1000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,9000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,9000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1100 |
|  | 5009598 | Hirtie abraziva de slefuit | buc | 0,1000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,9000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,5300 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 18 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,1900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 19 |  | Траверса М2-10-SP | buc |  |
|  | 25896-74 | Траверса М2-10-SP | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 20 |  | Траверса TM-6 | buc |  |
|  | 5487/61 | Траверса TM-6 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 21 | 08-01-016-1 | Dispozitiv de siguranta, tensiune 35 kV | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8400 |
|  | 1010113 | Pinza de bumbac aspra art. 6804 | 10 m2 | 0,0300 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1200 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,4000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1200 |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,00004 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 22 | 08-02-410-3 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 110 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,1000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,5500 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0210 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,0000 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,5000 |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,3000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,3100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 23 |  | Teava din PVC, cu dublu perete D 110 mm, L = 3 m | m |  |
|  | 257/85*96 | Teava din PVC, cu dublu perete D 110 mm, L = 3 m | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 24 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,2600 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,2600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5600 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 25 |  | Cablu АВВГ 4х25мм2 | m |  |
|  | 2587.325*87 | Cablu АВВГ 4х25мм2 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 26 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 27 |  | Tub gofrat (furtun) metallic izolat D - 40mm | m |  |
|  | 1457.357-9 | Tub gofrat (furtun) metallic izolat D - 40mm | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 28 |  | Изолятор подвесной ПС70-Е | buc |  |
|  | 547/87*95 | Изолятор подвесной ПС70-Е | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 29 |  | Зажим натяжной НБ-2 | buc |  |
|  | 321-6547 | Зажим натяжной НБ-2 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 30 |  | Ушко однолапчатое У1-7-16 | buc |  |
|  | 254-951 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 31 |  | Зажим ПС | buc |  |
|  | 12305.9 | Зажим ПС | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 32 |  | Зажим аппаратный А1А | buc |  |
|  | 2587.321 | Зажим аппаратный А1А | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 33 |  | Зажим аппаратный А2А | buc |  |
|  | 32587/741 | Зажим аппаратный А2А | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 34 |  | Звено промежуточное ПРТ-7 | buc |  |
|  | 32587/4631 | Звено промежуточное ПРТ-7 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 35 |  | Серьга СРС-7-17 | buc |  |
|  | 3258961/74 | Серьга СРС-7-17 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 36 |  | Ошиновка, провод голый АС-70/11 | m |  |
|  | 3257/910.3 | Ошиновка, провод голый АС-70/11 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 37 |  | Кронштейн, (конструкция под РЛНДз) РА1 | buc |  |
|  | 32587.321 | Кронштейн, (конструкция под РЛНДз) РА1 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 38 |  | Кронштейн, (конструкция под кабельные муфты) РА2 | buc |  |
|  | 25873109/8 | Кронштейн, (конструкция под кабельные муфты) РА2 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 39 |  | Кронштейн КМ1 | buc |  |
|  | 14870325 | Кронштейн КМ1 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2.2. Priza de pamint PTA |  |  |
| 40 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 41 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2(Banda de otel 40x4mm) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,6000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0037 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 42 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2(Banda de otel 40x4mm) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,6000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0037 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2.3. CE BZUM DDE-3 63A |  |  |
| 43 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 44 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 45 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (Intreruptor / ruptoar de sarcina IP 00, Inom - 100A, 3P) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 46 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Intrerupator automat cu declansator combinat (termic,electromagnetic), Inom - 40A, 3P, cl. B) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 47 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,7000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00062 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5900 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,3800 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,3800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 48 |  | Cablu cu conductoare din aluminiu, sectiunea 5x25mm2 | m |  |
|  | 123602574/9 | Cablu cu conductoare din aluminiu, sectiunea 5x25mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 49 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 50 |  | Tub gofrat (furtun) metallic izolat D - 32mm | m |  |
|  | 547321.98/7 | Tub gofrat (furtun) metallic izolat D - 32mm | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 51 |  | Tub termoretractabil, sectiunea 25-50mm | m |  |
|  | 32155587 | Tub termoretractabil, sectiunea 25-50mm | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 52 |  | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 25mm2 , ГОСТ 9581-80 | buc |  |
|  | 258741.321 | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 25mm2 , ГОСТ 9581-80 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 53 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2(Banda de otel 40x4mm) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,6000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0037 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2.4. TDG |  |  |
| 54 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 55 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (Intreruptor / ruptoar de sarcina IP 00, Inom - 100A, 3P) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 56 | 08-03-526-5 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Limitator de supratensiune, modular, cl. II (C), 3P, In-20kA, Im_40kA, Un-440V, Up-1,8kV) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,5900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0110 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,8600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0380 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0660 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0060 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0360 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0960 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,5900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0070 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 57 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Limitator de supratensiune, modular, cl. II (C), 3P, In-20kA, Im_40kA, Un-440V, Up-1,8kV) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 58 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Intreruptor automat cu declansator combinat termic,electromagnetic, Inom - 20A, 3P, cl. C ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 59 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,6000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,1000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,7500 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1700 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,4700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,7500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 60 |  | Короб металлический 3000*100*100 | m |  |
|  | 3.02587/461 | Короб металлический 3000*100*100 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2.5. Lucrari, materiale, accesorii, cabluri |  |  |
| 61 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,9900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,9900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 62 |  | Nisip | m3 |  |
|  | 3265/714.02 | Nisip | m3 | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 63 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,0500 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0004 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0030 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 3,7100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 64 |  | Manson terminal termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pоna la 1kV, montare exterioara, sectiunea 2.5/16mm2 | buc |  |
|  | 3.0258/931-95 | Manson terminal termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pоna la 1kV, montare exterioara, sectiunea 2.5/16mm2 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 65 | 08-02-145-2 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0960 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5400 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 1,8900 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,8900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 66 |  | Cablu bronat cu conductori din aluminiu, izolatie din PVC, sectiunea AПвБбШп 5x16 mm2 | m |  |
|  | 326574102698*8 | Cablu bronat cu conductori din aluminiu, izolatie din PVC, sectiunea AПвБбШп 5x16 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 67 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00062 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2100 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,7500 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,7500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 68 |  | Cablu cu conductoare din CU, izolatie din PVC, sectiune 5x6 mm2 | m |  |
|  | 3258741.028 | Cablu cu conductoare din CU, izolatie din PVC, sectiune 5x6 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 69 |  | Papuc de cablu din CU pentru sectiunea - 6mm2 | buc |  |
|  | 0012587 | Papuc de cablu din CU pentru sectiunea - 6mm2 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 70 |  | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 16mm2 , ГОСТ 9581-80 | buc |  |
|  | .32589 | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 16mm2 , ГОСТ 9581-80 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 71 |  | Tub termoretractabil, sectiunea 2,5/16mm | m |  |
|  | 3250147/8 | Tub termoretractabil, sectiunea 2,5/16mm | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 72 | 08-02-410-3 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 63 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,1000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,5500 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0210 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,0000 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,5000 |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,3000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,3100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 73 |  | Труба PE д110 | m |  |
|  | 36547/852.012 | Труба PE д110 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 74 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 75 |  | Tub gofrat (furtun) metallic izolat D # 32mm | m |  |
|  | 258741/632 | Tub gofrat (furtun) metallic izolat D # 32mm | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. LEA-10kV, PTA |  |  |
| 76 |  | Transformator de forta cu ulei, trifazat, S - 25 kVA, U - 10/0,4kV | buc |  |
|  | 12547*963-7 | Transformator de forta cu ulei, trifazat, S - 25 kVA, U - 10/0,4kV | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 77 |  | Однополюсный предохранитель - разъединитель CUT-OUT | buc |  |
|  | 258/734.1 | Однополюсный предохранитель - разъединитель CUT-OUT | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 78 |  | Ограничитель перенапряжения ОПНп-11,5 | buc |  |
|  | 789321.58/7 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-11,5 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 79 |  | Sigurante fuzibile, IP 00, Inom # 3,2 A ПРВТ | buc |  |
|  | 258*9694-73 | Sigurante fuzibile, IP 00, Inom # 3,2 A ПРВТ | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3.2. CE BZUM DDE-3 63A |  |  |
| 80 |  | BZUM DDE-3 63A | buc |  |
|  | 3654.32-79 | BZUM DDE-3 63A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 81 |  | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa, Unom - 220/380V, I - 5-100A ; 50Hz., LUN23, class C, Import- Export, Bidirectional | buc |  |
|  | 2587-91357.3 | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa, Unom - 220/380V, I - 5-100A ; 50Hz., LUN23, class C, Import- Export, Bidirectional | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 82 |  | Intreruptor / ruptoar de sarcina IP 00, Inom - 100A, 3P | buc |  |
|  | 3-9-/7.321 | Intreruptor / ruptoar de sarcina IP 00, Inom - 100A, 3P | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 83 |  | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic,electromagnetic), Inom -40A, 3P, cl. B | buc |  |
|  | 2-98/735-4 | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic,electromagnetic), Inom -40A, 3P, cl. B | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 84 |  | Sina PEN | buc |  |
|  | 369*78-1 | Sina PEN | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 85 |  | Presetupa, Negru, D firului(24-32)mm, IP68 | buc |  |
|  | 3258/796-54 | Presetupa, Negru, D firului(24-32)mm, IP68 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 86 |  | Profil perforat, pentru fixare tablou de pilon KC-20.40 | buc |  |
|  | 36987/452.32-99 | Profil perforat, pentru fixare tablou de pilon KC-20.40 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3.3. TDG |  |  |
| 87 |  | Tablou de distributie din metal, cu lacat, 24 module, IP-54, montare aparenta. ЩМП | buc |  |
|  | 124578-963 | Tablou de distributie din metal, cu lacat, 24 module, IP-54, montare aparenta. ЩМП | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 88 |  | Intreruptor / ruptoar de sarcina IP 00, Inom - 100A, 3P | buc |  |
|  | 3265-987/12 | Intreruptor / ruptoar de sarcina IP 00, Inom - 100A, 3P | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 89 |  | Limitator de supratensiune, modular, cl. II (C), 3P, In-20kA, Im_40kA, Un-440V, Up-1,8kV | buc |  |
|  | 3265-91.325 | Limitator de supratensiune, modular, cl. II (C), 3P, In-20kA, Im_40kA, Un-440V, Up-1,8kV | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 90 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat termic,electromagnetic, Inom - 20A, 3P, cl. C | buc |  |
|  | 3265-951.357 | Intreruptor automat cu declansator combinat termic,electromagnetic, Inom - 20A, 3P, cl. C | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 91 |  | Sina L | buc |  |
|  | 3654-953.357 | Sina L | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 92 |  | Sina PEN | buc |  |
|  | 3265/74.329-8 | Sina PEN | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 93 |  | Presetupa, Negru, D firului(24-32)mm, IP68 | buc |  |
|  | 32547-9647/3 | Presetupa, Negru, D firului(24-32)mm, IP68 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 94 |  | Profil perforat, pentru fixare tablou de pilon KC-20.40 | buc |  |
|  | 3657-951.38 | Profil perforat, pentru fixare tablou de pilon KC-20.40 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |