Caiet de sarcini 
1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia str. Revaz Lomtadze (sector str. Mihai Viteazu - hotarul intravilanului localitatii Cojusna) cu L=1,13 km din s. Cojusna r-nul Straseni
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură


	Volum


	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare
	
	
	

	
	
	1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor
	
	
	

	1
	000111


	Restabilirea traseului
	1 km
	
	1,160

	
	46511110000
	Геодезист
	h-om.
	16,0000
	

	
	931006001993g
	Ajutor geodez
	h-om.
	32,0000
	

	 2
	000111


	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor.
	1 km
	
	1,160

	
	46511110000
	Геодезист
	h-om.
	2,0000
	

	
	931006001993g
	Ajutor geodez
	h-om.
	3,4000
	

	
	243012610872_1
	Email alb (сжатая)
	kg
	1,1000
	

	 
	
	1.2. Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect - 8 buc.
	
	
	

	3
	PJ08B


	Darimarea partiala a elementelor de beton
	m3
	
	0,300

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,4000
	

	
	7111020030200
	Miner
	h-om
	5,9000
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	3,7480
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	1,8700
	

	 4
	TRI1AA04C2


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t
	
	0,720

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5500
	

	 5
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	0,720

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 6
	RpAcF34A


	Demontarea capacelor la camine
	buc
	
	8,000

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	1,2000
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,2200
	

	 7
	Dl119


	Fundatii monolite din beton C 20/25  la edificiile artificiale
	m3
	
	1,100

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-2025
	Beton C20/25
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 8
	AcE08C


	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Capace din fonta cu rama)
	buc
	
	4,000

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	2,2000
	

	
	1232345654345224-0
	Capac din fonta cu rama 
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment 
	kg
	36,0000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1300
	

	
	2661126420769-16
	Placa din beton CTP 1-15-1
	m3
	0,2700
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0350
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,1500
	

	 9
	AcE08C


	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Capace din fibrobeton)
	buc
	
	4,000

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	2,2000
	

	
	1232345654345224-f
	Capac fibrobeton
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment 
	kg
	36,0000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1300
	

	
	2661126420769-16
	Placa din beton CTP 1-15-1
	m3
	0,2700
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0350
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,1500
	

	 
	
	1.3. Relocarea pilonilor  electrici - 2 buc.
	
	
	

	10
	33-04-003-16


	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (Demontarea pilon din beton armat de 9.5m)
	buc
	
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,4200
	

	
	101-1757
	Cirpe de sters
	kg
	0,0200
	

	
	446-2011-95
	Pilon beton armat de 9.5m (Pret zero)
	buc
	1,0000
	

	
	160402
	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m
	h-ut.
	0,9600
	

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut.
	0,4700
	

	 11
	33-04-016-2


	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc
	
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,4400
	

	
	010201
	Remorci de tractor, 2 t
	h-ut.
	0,2400
	

	
	010410
	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)
	h-ut.
	0,2400
	

	
	021141
	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,2400
	

	 12
	33-04-016-5


	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior
	buc
	
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,2500
	

	
	010201
	Remorci de tractor, 2 t
	h-ut.
	0,1400
	

	
	010410
	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)
	h-ut.
	0,1400
	

	 13
	33-04-042-2


	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea
	buc
	
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,7500
	

	
	031001
	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m
	h-ut.
	0,8400
	

	
	160402
	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m
	h-ut.
	0,9600
	

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut.
	0,0900
	

	 14
	33-04-016-2


	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc
	
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,4400
	

	
	010201
	Remorci de tractor, 2 t
	h-ut.
	0,2400
	

	
	010410
	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)
	h-ut.
	0,2400
	

	
	021141
	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,2400
	

	 15
	33-04-040-3


	Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV 3AC 70
	buc
	
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0300
	

	
	031001
	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m
	h-ut.
	0,4500
	

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut.
	0,1000
	

	 16
	33-04-016-5


	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior
	buc
	
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,2500
	

	
	010201
	Remorci de tractor, 2 t
	h-ut.
	0,1400
	

	
	010410
	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)
	h-ut.
	0,1400
	

	 
	
	1.4. Demolarea podetului existent
	
	
	

	17
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea rambleului)
	100 m3
	
	1,110

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 18
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	199,800

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270
	

	 19
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului
	100 m3
	
	1,110

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 20
	DI122


	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat (Demontarea dalelor, tuburilor podetului existent), k=0,8
	m3
	
	8,400

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,0000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut.
	1,9800
	

	 21
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	21,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270
	

	 22
	DI122


	Descarcarea elementelor prefabricate din beton armat (Descarcarea dalelor, tuburilor podetului existent), k=0,5
	m3
	
	8,400

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,0000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut.
	1,9800
	

	 
	
	1.5. Demolarea trotuarului existent
	
	
	

	23
	PJ05B


	(demontarea imbracamintii rutiere din beton asfaltic)  Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat S=655m2
	m3
	
	32,800

	
	7111020030200
	Miner
	h-om
	4,6400
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,6120
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3060
	

	 24
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat si a  pietrisului din fundatie)
	100 m3
	
	0,983

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 25
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	176,900

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270
	

	 26
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	
	0,983

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 
	
	1.6. Demolarea intrarilor in curti
	
	
	

	27
	PJ05B


	(demontarea imbracamintii rutiere din beton)  Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat S=205 m2
	m3
	
	20,500

	
	7111020030200
	Miner
	h-om
	4,6400
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,6120
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3060
	

	 28
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat)
	100 m3
	
	0,205

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 29
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	49,200

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 30
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	
	0,205

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 31
	DG02A


	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate
	m2
	
	130,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700
	

	 32
	TrI1AA01E3


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t
	
	19,500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	

	 33
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	19,500

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 34
	TrI1AA01E3


	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t
	
	19,500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	

	 35
	DI118


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar)
	m3
	
	43,200

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1430
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0239
	

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,0138
	

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,0138
	

	 36
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea  pietrisului din fundatie)
	100 m3
	
	0,432

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 37
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	69,200

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270
	

	 38
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	
	0,432

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 
	
	1.7. Demolarea drumurilor laterale 
	
	
	

	39
	DI155B


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm
	m2
	
	308,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0581
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0530
	

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0303
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0303
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0303
	

	 40
	DI155B


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (H=15cm), k=1,4
	m2
	
	222,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0581
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0530
	

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0303
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0303
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0303
	

	 41
	TsI51A2


	Transportarea materialulul demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	141,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270
	

	 42
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	
	0,641

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 43
	DI118


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	m3
	
	131,600

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1430
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0239
	

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,0138
	

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,0138
	

	 44
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	100 m3
	
	1,316

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 45
	TsI51A2


	Transportarea materialulul demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	210,560

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270
	

	 46
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	
	1,316

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 
	
	1.8. Demolarea imbracamintei rutiere din asfalt
	
	
	

	47
	DI155B


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (H=20cm), k=1,8
	m2
	
	1 110,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0581
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0530
	

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0303
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0303
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0303
	

	 48
	DI155B


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (H=15cm), k=1,4
	m2
	
	1 154,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0581
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0530
	

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0303
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0303
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0303
	

	 49
	DI155B


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (H=13cm), k=1,24
	m2
	
	1 102,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0581
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0530
	

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0303
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0303
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0303
	

	 50
	DI155B


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm
	m2
	
	4 229,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0581
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0530
	

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0303
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0303
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0303
	

	 51
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	2 112,800

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270
	

	 52
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	
	9,610

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 53
	DI118


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	m3
	
	1 379,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1430
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0239
	

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,0138
	

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,0138
	

	 54
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	100 m3
	
	13,790

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 55
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	
	2 206,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 56
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	
	13,790

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 
	
	1.9. Demolarea zidului de sprijin
	
	
	

	57
	PJ04B


	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat (demontarea fundatiei din beton si zidarie)
	m3
	
	179,400

	
	7111020030200
	Miner
	h-om
	0,6100
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,3740
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,1870
	

	 58
	TsC02D1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.  (incarcarea detonului demolat si a pietrisului din fundatie)
	100 m3
	
	1,884

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	

	 59
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	
	444,900

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 60
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	
	1,884

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 
	
	2. Capitolul II: Lucrari de terasament
	
	
	

	61
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu)
	100 m3
	
	4,260

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 62
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	788,100

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 63
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului
	100 m3
	
	4,260

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 64
	TsE05C


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100m2
	
	85,790

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3120
	

	 65
	DI96


	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)
	100 m3
	
	17,160

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	

	 66
	DI97


	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma Dl96, k=2 (se ajusteaza numarul de treceri, conform proiectului)
	100 m3
	
	-17,160

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	0,1490
	

	 
	
	3. Capitolul III: Lucrari de consolidare
	
	
	

	67
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal din depozit, y=1.5 t/m3)
	100 m3
	
	2,787

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 68
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	418,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270
	

	 69
	TsD01A


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm
	m3
	
	278,700

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1800
	

	 70
	TsH09A


	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2
	
	18,540

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200
	

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600
	

	 71
	TsH12B


	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2
	
	18,540

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,6600
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	1,0000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3860
	

	 
	
	4. Capitolul IV. Amenajarea si constructia sistemului rutier
	
	
	

	72
	DA18B


	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat suport din agregat de amestec fr. 0-63 mm, GA80, conform SM SR EN 13285 , H=15 cm)
	m3
	
	1 286,900

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3100
	

	
	2653102000000-032
	Balast amestec optimal  fr. 0-63 mm, GA80, conform SM EN 13285
	m3
	1,2200
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0500
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2320
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	

	
	2952240005000
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp
	h-ut
	0,0770
	

	 73
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta  LA30, fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)
	m3
	
	1 261,100

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	14111226-463
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8 - 63 mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	0,2030
	

	
	14111222016721-463
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8 - 63 mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 74
	DA10B


	Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Strat de baza din amestec de agregate naturale, C5/6, conform SM EN 14227-1), H-15cm (Nisipul din norma se exclude)
	m3
	
	1 141,800

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,7200
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1600
	

	
	1421302200464
	Amestec de agregate naturale (Beton C5/6 ) conform SM EN 14227-1
	m3
	1,0030
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,7200
	

	
	2952240004005
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf
	h-ut
	0,0770
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0720
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0040
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0770
	

	
	2952240005000
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp
	h-ut
	0,0770
	

	 75
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2
	t
	
	5,330

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 76
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude
	m2
	
	7 612,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600
	

	
	111100010001310
	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021
	t
	0,1410
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0079
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0079
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0079
	

	 77
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2
	t
	
	3,040

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 78
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura MAS 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude
	m2
	
	7 612,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	

	
	11110001000-773
	Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	0,0940
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 79
	material


	Beton asfatic cu criblura, MAS16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t
	
	30,470

	
	11110001000-773
	Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	1,0000
	

	 80
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	
	90,700

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 81
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.18 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20  XF2)
	m
	
	2 388,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100
	

	
	266310210000-16202
	Beton C16/20, XF2
	m3
	0,0530
	

	
	2666122800284-30153
	Bordura din beton C30/37XF4, BR100.30.18
	m
	1,0050
	

	 
	
	5. Capitolul V. Sisteme pentru evacuarea apelor pluviale
	
	
	

	
	
	5.1. Amenajarea podetului tubular cu diam 1,0 m din elemente TS 100.25.3 la  PC37+25
	
	
	

	82
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia podetului inclusiv incarcarea a 46 m3, restul depozitare laterala)
	100 m3
	
	1,000

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 83
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	
	11,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 84
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	25,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270
	

	 85
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului
	100 m3
	
	0,130

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 86
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 16-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	
	4,500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 87
	PB06A


	Turnarea manuala a  betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Turnarea betonului C20/25  XC4), h=30cm
	m3
	
	5,250

	
	71230110200
	Betonist
	h-om
	1,1500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,2400
	

	
	2663102100000-3720
	Beton C20/25  XC4
	m3
	1,0080
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003720
	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)
	h-ut
	0,3570
	

	 88
	Dl119


	Umplerea locului de imbinare dintre elemente cu Mortar de ciment M20 SM EN 998-2:2017
	m3
	
	0,400

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663100000M20
	Mortar de ciment M20 SM EN 998-2:2017
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 89
	DI122


	Amplasarea burlanelor prefabricate din beton armat TS 100.20.3 - 7 buc
	m3
	
	8,680

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,0000
	

	
	2666122800561-6
	 Burlanelor prefabricate din beton armat TS 100.25.3
	m3
	1,0000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut.
	1,9800
	

	 90
	Dl125


	Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri (portal ST10) - 2 buc
	m3
	
	2,020

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,2500
	

	
	2663102100000-37
	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3
	m3
	0,2100
	

	
	2666122810
	Portal ST10
	m3
	1,0000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,6600
	

	 91
	Dl125


	Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri (aripi ST4) - 2 buc
	m3
	
	1,960

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,2500
	

	
	2663102100000-37
	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3
	m3
	0,2100
	

	
	2666122821545-5
	Aripi ST4
	m3
	1,0000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,6600
	

	 92
	Dl121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
	m2
	
	43,490

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,5640
	

	
	23203226000361
	Bitum pt. hidroizolatii 
	t
	0,0045
	

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,0075
	

	
	26821122056811
	Azbest crisolitic cal. II fulgi
	t
	0,0016
	

	 93
	Dl120


	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la poduri
	m2
	
	27,720

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,1600
	

	
	23203226000361
	Bitum pt. hidroizolatii 
	t
	0,0068
	

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,0075
	

	
	2682132601800
	Impislitura din fibre sticla bitumata
	m2
	2,3400
	

	 94
	IzF20A


	( =12.21 kg ) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum
	m
	
	21,420

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om.
	0,2600
	

	
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	0,3000
	

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0001
	

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	0,2000
	

	
	1714227322100
	Cilti de cinepa sort 3(chinepa)
	kg
	0,5700
	

	 95
	TsC18B1


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea si asternerea)
	100 m3
	
	0,980

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	2,7400
	

	 96
	TsC22A1


	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2
	100 m3
	
	0,980

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,3300
	

	 97
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3
	
	0,980

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900
	

	 98
	Dl119


	Fundatii monolite din beton C30/37; XF4, XC4;XD3 la edificiile artificiale, (Pinten)
	m3
	
	0,680

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-C30/374
	Beton C30/37; XF4, XC4;XD3
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 99
	PD04A


	Montarea armaturilor A240
	kg
	
	26,400

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0900
	

	
	27106020010
	Armatura A240
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0150
	

	 100
	Dl130


	Consolidarea albiei la intrare si iesire cu beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 h=10 cm  la intrare si iesire (H=8 cm)
	100m2
	
	0,060

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	163,5000
	

	
	2663102100000-37f4
	Beton C30/37 XF4 
	m3
	15,3000
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,2600
	

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	45,0000
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,1500
	

	
	14211022004-8-31.5
	Piatra sparta LA/30 fr.16-31.5mm
	m3
	10,7000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	2,4600
	

	 101
	DI131


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 , k=-7
	100m2
	
	-0,060

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,1000
	

	
	2663102100000f4
	Beton C30/37 XF4 
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0100
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,0200
	

	 
	
	5.2. Constructia santului trapezoidal TIP. 1 (taluz 1:1,5; b=0,60m; h=0,60m) 
	
	
	

	102
	DI95


	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II
	100 m3
	
	0,110

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	38,0000
	

	
	2952260003000
	Excavator
	h-ut
	3,0400
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3200
	

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,0800
	

	
	400051
	Autobasculante, tonaj pina la 7 t
	h-ut
	10,0000
	

	 103
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	
	1,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 104
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3
	
	0,010

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 105
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	
	21,600

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 106
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului
	100 m3
	
	0,120

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 107
	TsE01B


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)
	100m2
	
	0,060

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,3800
	

	 108
	TsE03B


	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)
	100m2
	
	0,230

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	10,0900
	

	 109
	Dl130


	Rigola din beton monolit C30/37; XF4;XC4;XD3,  h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr. 16 - 31,5mm, LA/30, h=10cm (fundul rigolei), h=10cm
	100m2
	
	0,050

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	163,5000
	

	
	2663102100000-37a
	Beton C30/37; XF4;XC4;XD3 
	m3
	15,3000
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,2600
	

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	45,0000
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,1500
	

	
	14111222016601-315
	Piatra sparta fr. 16 - 31,5 LA/30
	m3
	10,7000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	2,4600
	

	 110
	DI131


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 , k=-5
	100m2
	
	-0,050

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,1000
	

	
	2663102100000a
	Beton C30/37; XF4;XC4;XD3 
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0100
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,0200
	

	 111
	Dl130


	Rigola din beton monolit Beton C30/37; XF4;XC4;XD3, h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr. 16 - 31,5 LA/30 h=10 cm (taluzul rigolei), h=10cm
	100m2
	
	0,187

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	163,5000
	

	
	2663102100000-37a
	Beton C30/37; XF4;XC4;XD3 
	m3
	15,3000
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,2600
	

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	45,0000
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,1500
	

	
	14111222016601-315
	Piatra sparta fr. 16 - 31,5 LA/30
	m3
	10,7000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	2,4600
	

	 112
	DI131


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 , k=-5
	100m2
	
	-0,187

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,1000
	

	
	2663102100000a
	Beton C30/37; XF4;XC4;XD3 
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0100
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,0200
	

	 113
	material


	Piatra sparta fr. 16 - 31,5 mm LA 30, se adauga la norma DI130 (conform proiectului)
	m3
	
	0,340

	
	11110000-773t
	Piatra sparta (split);fr.16-31,5  LA/30 ,conform SR-EN 13242-A1
	m3
	1,0000
	

	 114
	
	Material lemnos
	m3
	
	0,010

	
	124654564548476946
	Material lemnos
	m3
	1,0000
	

	 115
	DA17A


	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale)
	m2
	
	0,010

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0300
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0500
	

	
	2682132601130
	Cart bit.  str.acop. CA300  120 cm x 10 mp
	m2
	1,1000
	

	 
	
	5.3. Amenajarea sistemelor de captare si evacuare a apelor pluviale
	
	
	

	
	
	5.3.1. Fintini de captare
	
	
	

	116
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea fintinilor)
	100 m3
	
	2,809

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 117
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	
	120,400

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 118
	TsE03B


	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala)
	100m2
	
	2,008

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	10,0900
	

	 119
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3
	
	0,402

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900
	

	 120
	TsC54C


	Strat de fundatie din amestec pietris-nisip GA85 (15cm)
	m3
	
	14,320

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1421102200068-80
	Amestec GA85
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 121
	TsC54B


	Strat din pietris LA/30 fr.16-31,5, h=0,10m, sub  corpul fintinii
	m3
	
	9,550

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-8-31.5
	Piatra split LA/30 fr.16-31.5
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 122
	Dl119


	Fundatii monolite din beton C25/30 XC3 la edificiile artificiale h=12 cm
	m3
	
	9,260

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-25/30
	Beton C25/30 XC3
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 123
	AcE11A1


	Placa КЦД-15 (1buc=0.38m3)
	buc
	
	31,000

	
	26611264331520-10
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)
	buc
	1,0000
	

	 124
	Dl119


	Fundatii monolite din beton C25/30 XC3 la edificiile artificiale  (pentru cresterea fintinii la cota de proiect)
	m3
	
	0,790

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-25/30
	Beton C25/30 XC3
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 125
	AcE14A


	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Amenajarea fintinilor pentru captarea apelor pluviale, se exclude din norma betonul, cofraj, nisip si ciment) 60 buc
	m3
	
	19,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	6,7600
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,9000
	

	
	2663102100957
	Beton de ciment  clasa C16/20 XF2
	m3
	0,5200
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,0680
	

	 126
	AcE13A


	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Amenajarea fintinilor pentru captarea apelor pluviale) 31 buc
	m3
	
	8,370

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	9,7100
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,1600
	

	
	2663102100957-C16/20
	Beton monolit C16/20, XF1
	m3
	0,4100
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,8900
	

	 127
	AcE10A1


	Inel prefabricat КЦ-15-6 (0,54m3)
	buc
	
	60,000

	
	26611264331011-10-9
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24m3)
	buc
	1,0000
	

	 128
	AcE10A1


	Placi prefabricate КЦП 1-15-1 (0,27 m3)
	buc
	
	31,000

	
	26611264331014-10-1
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,16 m3)
	buc
	1,0000
	

	 129
	AcF02A


	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=16mm, pentru acces in camine din tuburi din beton
	m
	
	31,570

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3400
	

	
	2811236305660
	Scara din armatura diam 16 - A500C
	kg
	6,3200
	

	
	2651122100402
	Ciment 
	kg
	0,8500
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0020
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0010
	

	 130
	PC02A


	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, ( cresterea fantanilor la cota de proiect )
	m2
	
	15,200

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	

	
	2010102901167
	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 
	m3
	0,0018
	

	
	2010102903543
	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942
	m3
	0,0004
	

	
	2010102907905
	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m
	m3
	0,0013
	

	
	2020112928335
	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm  
	m2
	0,0600
	

	
	2746133803143
	Sirma moale obisnuita  D=3 mm
	kg
	0,0710
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel
	kg
	0,0420
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1500
	

	 131
	Dl119


	Fundatii monolite din mortar de ciment M40  la edificiile artificiale
	m3
	
	0,250

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	26631021000022-12/15
	Mortar M40
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 132
	AcE07C


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (capace noi de tip greu)
	buc
	
	26,000

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,8200
	

	
	2875274200000-1
	Capac cu rama de 40t
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment 
	kg
	13,5000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0520
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0130
	

	 133
	AcE07C


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Amenajare capac cu rama compozit B125)
	buc
	
	5,000

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,8200
	

	
	2875274200000-1g
	Capac cu rama compozit B125
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment 
	kg
	13,5000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0520
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0130
	

	 134
	DI121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
	m2
	
	248,530

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,5640
	

	
	23203226000361
	Bitum pt. hidroizolatii 
	t
	0,0045
	

	
	2664102101196-12/15
	Mortar monolit C12/15
	m3
	0,0075
	

	
	26821122056811
	Azbest crisolitic cal. II fulgi
	t
	0,0016
	

	 135
	TsD01A


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea pamantului in straturi)
	m3
	
	129,090

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1800
	

	 136
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3
	
	1,291

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900
	

	 137
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului)
	100 m3
	
	2,722

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 138
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	489,900

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 139
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului
	100 m3
	
	2,722

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 
	
	5.3.2. Amenajarea tuburilor de captare si evacuare a apei pluviale 
	
	
	

	140
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m
	
	209,400

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,2900
	

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0035
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0400
	

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,2940
	

	 141
	PJ05B


	(demontarea imbracamintii rutiere din beton)  Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat
	m3
	
	12,600

	
	7111020030200
	Miner
	h-om
	4,6400
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,6120
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3060
	

	 142
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat, inclusiv si al pietrisului din fundatie)
	100 m3
	
	0,252

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 143
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	51,500

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 144
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	
	0,252

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 145
	TsC02D1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II  (incarcarea surplusului)
	100 m3
	
	16,670

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	

	 146
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	
	416,800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 147
	TsC02D1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II  (incarcarea surplusului)
	100 m3
	
	0,074

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	

	 148
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	3 014,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 149
	TsC51C


	Lucrari la descarcarea pamintului
	100 m3
	
	16,744

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	1411122201752-8-31.5
	Piatra split LA/30 fr.16-31.5
	m3
	0,0050
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4200
	

	 150
	TsC54C


	Strat de fundatie din amestec pietris-nisip GA85 (15cm)
	m3
	
	215,600

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1421102200068-80
	Amestec GA85
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 151
	AcA14D


	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, corogate,asamblate cu mufa si cep, tuburile corogate avind diametrul ext 630mm, si cel int 530 mm SN8 (1buc= 6 m) 32 buc.
	m
	
	192,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,0100
	

	
	25231567018005
	Tuburi riflate (curogate) diametrul ext 600 int 530 SN8
	buc
	0,1700
	

	
	2513736601500
	Inel de cauciuc pentru etansare 
	buc
	0,1700
	

	
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,0040
	

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,0150
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,0500
	

	 152
	AcA14D


	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, corogate,asamblate cu mufa si cep, tuburile corogate avind diametrul ext 500mm, si cel int 426 mm SN8 (1buc= 6 m) 68 buc.
	m
	
	408,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,0100
	

	
	25231567018002
	Tuburi riflate (curogate) diametrul ext 500 int 426 SN8
	buc
	0,1700
	

	
	2513736601500
	Inel de cauciuc pentru etansare 
	buc
	0,1700
	

	
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,0040
	

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,0150
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,0500
	

	 153
	AcA14C


	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, corogate,asamblate cu mufa si cep, tuburile corogate avind diametrul ext 400mm, si cel int 343 mm SN8 (1buc= 6 m) 80 buc.
	m
	
	480,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,7700
	

	
	25231567018003
	Tuburi riflate (curogate) diametrul ext 400 int 343 SN8
	buc
	0,1700
	

	
	2513736601500
	Inel de cauciuc pentru etansare 
	buc
	0,1700
	

	
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,0036
	

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,0100
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,0500
	

	 154
	TsD15B1


	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP (Strat de umplutura si protectie din nisip pentru acoperirea tevilor)
	m3
	
	552,300

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,0400
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1800
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,2000
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,0500
	

	 155
	TsD01A


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea pamantului in straturi)
	m3
	
	401,200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1800
	

	 156
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3
	
	4,012

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900
	

	 157
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, executia fundatiei casetei, h=15cm
	m3
	
	12,600

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 158
	Dl119


	Fundatii monolite din beton C30/37; XF4, XC4;XD3 la edificiile artificiale, (H=15cm)
	m3
	
	12,600

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-C30/375
	Beton C30/37; XF4
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 159
	TsD01A


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea pamantului in straturi)
	m3
	
	24,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1800
	

	 160
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3
	
	0,240

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900
	

	 161
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, executia fundatiei casetei, h=10 cm
	m3
	
	0,120

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 162
	Dl119


	Fundatii monolite din beton C30/37; XF4, XC4;XD3 la edificiile artificiale, (H=10 cm)
	m3
	
	0,120

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-C30/375
	Beton C30/37; XF4
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 163
	Dl125


	Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri (Bloc Tip 100) - 1 buc
	m3
	
	0,520

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,2500
	

	
	2663102100000-37
	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3
	m3
	0,2100
	

	
	2666122810T100
	Element prefabricat Bloc Tip 100
	m3
	1,0000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,6600
	

	 
	
	5.3.3. Amenajarea tuburilor de captare si gratare
	
	
	

	164
	TsC02D1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II  (incarcarea surplusului)
	100 m3
	
	2,894

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	

	 165
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	
	72,400

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 166
	TsC54C


	Strat de fundatie din amestec pietris-nisip GA85 (15cm)
	m3
	
	12,600

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1421102200068-80
	Amestec GA85
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 167
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta LA/30 fr.8-31,5, h=0,10m,sub corpul gratarelor si a tuburilor
	m3
	
	4,800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 168
	AcE13A


	Executarea gratarelor de captare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare pluviale, circulare (inelare) КЦ-10-9 cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Amenajarea gratarelor pentru captarea apelor pluviale) 30 buc
	m3
	
	7,200

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	9,7100
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,1600
	

	
	2663102100957-C16/20
	Beton monolit C16/20, XF1
	m3
	0,4100
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,8900
	

	 169
	material


	Inel КЦ-10-9 (1buc=0.24m3)
	buc
	
	29,000

	
	155467568772210-9
	Inel КЦ-10-9 (1buc=0.24m3)
	m3
	0,1600
	

	 170
	material


	Placa tip КЦПЗ-10 (1buc=0.09m3)
	buc
	
	29,000

	
	155467568889-1-10
	Placa tip КЦП 1-10-1 (1buc=0.09m3)
	m3
	0,0900
	

	 171
	material


	Placa tip КЦД-10a (1buc=0.11m3)
	buc
	
	29,000

	
	155467568889-10a
	Placa КЦД-10a (1buc=0.11m3)
	m3
	0,1100
	

	 172
	Dl119


	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4;XC4;XD3 la edificiile artificiale (beton de panta)
	m3
	
	1,020

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-25303
	Beton C30/37 XF4;XC4;XD3
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 173
	AcE06A


	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (980mm x 500mm)
	buc
	
	29,000

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	1,1300
	

	
	28752742036242
	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil 980x500
	buc
	1,0000
	

	 174
	AcA14C


	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliestiren de 6m lungime, corogate,  asamblate  cu mufa si cep, tuburile corogate avind diametrul ext 200 mm, si cel int 176 mm SN4 (1buc= 6 m) 28buc. (se exclud din norma inel de cauziuc si bile, manele)
	m
	
	164,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,7700
	

	
	2523156701800-175
	Tuburi riflate diametrul ext 200 mm, cel int 175 mm SN4
	buc
	0,1670
	

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,0100
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,0500
	

	 175
	TsD15B1


	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP (Strat de umplutura si protectie din nisip pentru acoperirea tevilor)
	m3
	
	33,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,0400
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1800
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,2000
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,0500
	

	 176
	TsD01A


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea pamantului in straturi)
	m3
	
	328,800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1800
	

	 177
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3
	
	3,288

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900
	

	 178
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului)
	100 m3
	
	6,083

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 179
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	1 094,900

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 180
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului
	100 m3
	
	6,083

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 
	
	6. Capitolul VI. Accese la drum
	
	
	

	
	
	6.1.  Amenajarea si constructia drumurilor laterale, 14 unit.
	
	
	

	
	
	6.1.1. Terasament
	
	
	

	181
	TsC03F1 (k=0,8)


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea covatei drumului,  y=1.86 t/m3)
	100 m3
	
	3,820

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 182
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	710,520

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 183
	TsC51B


	Lucrari la descarcare
	100 m3
	
	3,820

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 184
	TsE05C


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III
	100m2
	
	10,110

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3120
	

	 185
	DI96


	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)
	100 m3
	
	2,528

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	

	 
	
	6.1.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier la drumurile laterale (TIP I)
	
	
	

	186
	DA18B


	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat suport din agregat de amestec fr. 0-63 mm, GA80, conform SM SR EN 13285 , H=15 cm)
	m3
	
	127,200

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3100
	

	
	2653102000000-032
	Balast amestec optimal  fr. 0-63 mm, GA80, conform SM EN 13285
	m3
	1,2200
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0500
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2320
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	

	
	2952240005000
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp
	h-ut
	0,0770
	

	 187
	DA12C


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta  LA30, fr. 31,5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m)
	m3
	
	135,680

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3000
	

	
	1411122201672
	Piatra  sparta  LA30, fr. 31,5 - 63mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	1,2700
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2180
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	

	 188
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta  LA30, fr. 8-31.5mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,12 m)
	m3
	
	101,760

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	14
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	0,2030
	

	
	14111222016721-463
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8 - 63 mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 189
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2
	t
	
	0,594

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 190
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce
	m2
	
	848,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600
	

	
	111100010001310
	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021
	t
	0,1410
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0079
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0079
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0079
	

	 191
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2
	t
	
	0,254

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 192
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura MAS 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce
	m2
	
	848,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	

	
	11110001000-773
	Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	0,0940
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 193
	material


	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t
	
	3,390

	
	11110001000-773
	Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	1,0000
	

	 
	
	6.1.3. Amenajarea si constructia sistemului rutier la drumurile laterale (TIP II)
	
	
	

	194
	DI134


	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm,  (Piatra sparta  LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1)
	100m2
	
	1,630

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,9400
	

	
	1411122201661
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	18,9000
	

	
	14111222017521
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	1,5000
	

	
	1411122201645
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	1,0000
	

	
	11202062010361
	Savura
	m3
	1,0000
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	3,0000
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,2580
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	1,1200
	

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	2,7100
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,4140
	

	
	29522700076111
	Distribuitor de criblura 
	h-ut
	0,1060
	

	 
	
	6.2. Amenajarea drumului lateral de pe giratoriu
	
	
	

	
	
	6.2.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor
	
	
	

	195
	000111


	Restabilirea traseului
	1 km
	
	0,316

	
	46511110000
	Геодезист
	h-om.
	16,0000
	

	
	931006001993g
	Ajutor geodez
	h-om.
	32,0000
	

	 196
	000111


	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor.
	1 km
	
	0,316

	
	46511110000
	Геодезист
	h-om.
	2,0000
	

	
	931006001993g
	Ajutor geodez
	h-om.
	3,4000
	

	
	243012610872_1
	Email alb (сжатая)
	kg
	1,1000
	

	 
	
	6.2.2. Lucrari de demolare a sistemului rutier
	
	
	

	197
	PJ05B


	(demontarea imbracamintii rutiere din beton)  Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat S=205 m2
	m3
	
	3,800

	
	7111020030200
	Miner
	h-om
	4,6400
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,6120
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3060
	

	 198
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat)
	100 m3
	
	0,038

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 199
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	8,400

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 200
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	
	0,038

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 201
	DI118


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	m3
	
	88,900

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1430
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0239
	

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,0138
	

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,0138
	

	 202
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	100 m3
	
	0,889

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 203
	TsI51A2


	Transportarea materialulul demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	142,200

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270
	

	 204
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	
	0,889

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 
	
	6.2.3. Lucrari de terasament
	
	
	

	205
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu)
	100 m3
	
	7,950

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 206
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	1 470,750

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 207
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului
	100 m3
	
	7,950

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 208
	TsE05C


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100m2
	
	16,140

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3120
	

	 209
	DI96


	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)
	100 m3
	
	3,230

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	

	 210
	DI97


	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma Dl96, k=2 (se ajusteaza numarul de treceri, conform proiectului)
	100 m3
	
	-3,230

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	0,1490
	

	 
	
	6.2.4. Amenajarea si constructia sistemului rutier
	
	
	

	211
	DA18B


	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat suport din agregat de amestec fr. 0-63 mm, GA80, conform SM SR EN 13285 , H=15 cm)
	m3
	
	161,600

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3100
	

	
	2653102000000-032
	Balast amestec optimal  fr. 0-63 mm, GA80, conform SM EN 13285
	m3
	1,2200
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0500
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2320
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	

	
	2952240005000
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp
	h-ut
	0,0770
	

	 212
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta  LA30, fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m)
	m3
	
	251,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	14111226-463
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8 - 63 mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	0,2030
	

	
	14111222016721-463
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8 - 63 mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 213
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta  LA30, fr. 8-31.5mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,12 m)
	m3
	
	161,200

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	14
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	0,2030
	

	
	14111222016721-463
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8 - 63 mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 214
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2
	t
	
	0,850

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 215
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 h-6 cm, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude
	m2
	
	1 221,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	

	
	11110001000-16
	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	0,0940
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 216
	material


	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t
	
	3,660

	
	11110001000-16
	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	1,0000
	

	 217
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	
	10,465

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 218
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20  XF2)
	m
	
	299,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100
	

	
	266310210000-16202
	Beton C16/20, XF2
	m3
	0,0440
	

	
	2666122800284-3015
	Bordura din beton C30/37XF4, BR100.30.15
	m
	1,0050
	

	 
	
	6.2.5. Lucrari de consolidare
	
	
	

	219
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal din depozit, y=1.5 t/m3)
	100 m3
	
	0,398

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 220
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	59,700

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270
	

	 221
	TsD01A


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm
	m3
	
	39,800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1800
	

	 222
	TsH09A


	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2
	
	2,650

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200
	

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600
	

	 223
	TsH12B


	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2
	
	2,650

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,6600
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	1,0000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3860
	

	 224
	DI115


	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)
	m2
	
	333,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0317
	

	
	1411122201672-8401
	Piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010
	m3
	0,1260
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0070
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,00351
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,00097
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0110
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,00045
	

	 
	
	6.3. Amenajarea ramificatiei tip giratoriu
	
	
	

	
	
	6.3.1. Demolarea sistemului rutiere
	
	
	

	225
	DI155B


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm
	m2
	
	3 474,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0581
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0530
	

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0303
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0303
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0303
	

	 226
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	764,300

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270
	

	 227
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	
	3,470

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 228
	DI118


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	m3
	
	695,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1430
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0239
	

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,0138
	

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,0138
	

	 229
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	100 m3
	
	6,950

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 230
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	
	1 111,700

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 231
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	
	6,950

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 232
	DG04B


	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m
	
	462,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3200
	

	 233
	PJ05B


	(demontarea fundatiei din beton)  Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat
	m3
	
	16,200

	
	7111020030200
	Miner
	h-om
	4,6400
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,6120
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3060
	

	 234
	TsC02D1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.  (incarcarea detonului demolat)
	100 m3
	
	0,365

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	

	 235
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	
	87,600

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 236
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	
	0,365

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 
	
	6.3.2. Demolarea drumurilor laterale 
	
	
	

	237
	PJ05B


	(demontarea fundatiei din beton)  Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat
	m3
	
	56,000

	
	7111020030200
	Miner
	h-om
	4,6400
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,6120
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3060
	

	 238
	TsC02D1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.  (incarcarea detonului demolat)
	100 m3
	
	0,560

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	

	 239
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	
	134,400

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 240
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	
	0,560

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 241
	DI118


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	m3
	
	17,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1430
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0239
	

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,0138
	

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,0138
	

	 242
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	100 m3
	
	0,140

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 243
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	
	26,880

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 244
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	
	0,170

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 
	
	6.3.3. Demolarea utilitatilor
	
	
	

	245
	DI122


	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat (Demontarea monumentului), k=0,8
	m3
	
	1,500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,0000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut.
	1,9800
	

	 246
	TsG08A


	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm
	buc
	
	6,000

	
	6141120100300
	Stivuitor
	h-om
	0,1900
	

	
	8141260100100
	Fasonator
	h-om
	1,0900
	

	
	7422090100200
	Corhonitor
	h-om
	0,3500
	

	
	2955270002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)
	h-ut
	0,0960
	

	 247
	TsG18A


	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile nisipoase, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm
	100 buc
	
	0,060

	
	2955270007615
	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp
	h-ut
	1,7000
	

	
	2952500005614
	Tractor pe senile 150 cp cu remorca
	h-ut
	1,7000
	

	 248
	TsG06A


	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm
	buc
	
	6,000

	
	8141260100100
	Fasonator
	h-om
	0,2500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,8700
	

	 249
	TRI1AA04C2


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t
	
	2,100

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5500
	

	 250
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	2,100

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270
	

	 
	
	6.3.4. Lucrari de terasament
	
	
	

	251
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea din debleu)
	100 m3
	
	4,170

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 252
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	750,400

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 253
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului
	100 m3
	
	4,170

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 254
	TsE05C


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100m2
	
	34,740

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3120
	

	 255
	DI96


	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)
	100 m3
	
	10,420

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	

	 
	
	6.3.5. Amenajarea si constructia sistemului rutier
	
	
	

	256
	DA18B


	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat suport din agregat de amestec fr. 0-63 mm, GA80, conform SM SR EN 13285 , H=15 cm)
	m3
	
	370,500

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3100
	

	
	2653102000000-032
	Balast amestec optimal  fr. 0-63 mm, GA80, conform SM EN 13285
	m3
	1,2200
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0500
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2320
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	

	
	2952240005000
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp
	h-ut
	0,0770
	

	 257
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta  LA30, fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)
	m3
	
	365,200

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	14111226-463
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8 - 63 mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	0,2030
	

	
	14111222016721-463
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8 - 63 mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 258
	DA10B


	Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Strat de baza din amestec de agregate naturale, C5/6, conform SM EN 14227-1), H-15cm (Nisipul din norma se exclude)
	m3
	
	340,500

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,7200
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1600
	

	
	1421302200464
	Amestec de agregate naturale (Beton C5/6 ) conform SM EN 14227-1
	m3
	1,0030
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,7200
	

	
	2952240004005
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf
	h-ut
	0,0770
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0720
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0040
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0770
	

	
	2952240005000
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp
	h-ut
	0,0770
	

	 259
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2
	t
	
	1,590

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 260
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude
	m2
	
	2 270,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600
	

	
	111100010001310
	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021
	t
	0,1410
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0079
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0079
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0079
	

	 261
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2
	t
	
	0,910

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 262
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura MAS 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude
	m2
	
	2 270,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	

	
	11110001000-773
	Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	0,0940
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 263
	material


	Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t
	
	9,080

	
	11110001000-773
	Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	1,0000
	

	 264
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	
	13,350

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 265
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.18 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20  XF2)
	m
	
	445,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100
	

	
	266310210000-16202
	Beton C16/20, XF2
	m3
	0,0530
	

	
	2666122800284-30153
	Bordura din beton C30/37XF4, BR100.30.18
	m
	1,0050
	

	 
	
	6.3.6. Amenajarea insulei centrale
	
	
	

	266
	DA18B


	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat suport din agregat de amestec fr. 0-63 mm, GA80, conform SM SR EN 13285 , H=15 cm)
	m3
	
	17,700

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3100
	

	
	2653102000000-032
	Balast amestec optimal  fr. 0-63 mm, GA80, conform SM EN 13285
	m3
	1,2200
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0500
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2320
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	

	
	2952240005000
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp
	h-ut
	0,0770
	

	 267
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta  LA30, fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m)
	m3
	
	18,200

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	14111226-463
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8 - 63 mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	0,2030
	

	
	14111222016721-463
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8 - 63 mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 268
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta  LA30, fr. 8-31.5mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,14 m)
	m3
	
	11,100

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	14
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	0,2030
	

	
	14111222016721-463
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8 - 63 mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 269
	DA17B


	Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat
	m2
	
	79,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0300
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0500
	

	
	2682132601130-55
	Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat
	m2
	1,1000
	

	 270
	RpDD03A


	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile ( beton de ciment C30/37  XF4, XC4, XD3,  conform SM EN 206, h=0.16 m)
	m3
	
	12,400

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,2500
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,6000
	

	
	1422102205512-450
	Beton de ciment C30/37  XF4, XC4, XD3,  conform SM EN 206
	m3
	1,0300
	

	
	1212121212121
	Apa
	m3
	0,3150
	

	
	2710603419635
	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm
	kg
	0,0070
	

	
	2670112205061
	Placi PFL poros 16 mm, clasa I
	m3
	0,00067
	

	
	2682122600749
	Cart bit.  str.acop. CA 300  
	m2
	0,5810
	

	
	2952240000000
	Longrina metalica de  3 m lungime
	h-ut
	4,6900
	

	
	2952240004019
	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw
	h-ut
	0,1350
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0310
	

	 271
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	
	2,610

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 272
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.18 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20  XF2)
	m
	
	348,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100
	

	
	266310210000-16202
	Beton C16/20, XF2
	m3
	0,0530
	

	
	2666122800284-30153
	Bordura din beton C30/37XF4, BR100.30.18
	m
	1,0050
	

	 
	
	6.3.7.  Amenajarea insulelor laterale
	
	
	

	273
	Dl111


	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30  fr.16-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010), la trotuare , h=10cm
	m2
	
	129,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2560
	

	
	14211022004-8329
	Piatra sparta LA 30  fr.16-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010
	m3
	0,1740
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0200
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055
	

	 274
	DI112


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111, k= -2
	m2
	
	-129,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0135
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta LA 30  fr.16-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010
	m3
	0,0057
	

	 275
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (Pavaj Urban 16,5 x 16,5 Colormix, h= 6 cm)
	m2
	
	129,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	266111280065-55
	Pavaj Urban 16,5 x 16,5 Colormix, h= 6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	26511221000271
	Ciment  CEM I 32.5R
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment  CEM I 32.5R
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 276
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	
	4,320

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 277
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.18 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20  XF2)
	m
	
	576,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100
	

	
	266310210000-16202
	Beton C16/20, XF2
	m3
	0,0530
	

	
	2666122800284-30153
	Bordura din beton C30/37XF4, BR100.30.18
	m
	1,0050
	

	 
	
	6.3.8.  Amenajarea si constructia trotuarelor
	
	
	

	278
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia trotuarului)
	100 m3
	
	1,456

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 279
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	
	36,500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 280
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea), k=0,8
	100 m3
	
	0,365

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 281
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	
	328,300

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 282
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului
	100 m3
	
	1,820

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 283
	TsE01B


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, finisarea sub fundament manual
	100m2
	
	7,600

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,3800
	

	 284
	Dl111


	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30  fr.16-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010), la trotuare , h=10cm
	m2
	
	760,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2560
	

	
	14211022004-8329
	Piatra sparta LA 30  fr.16-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010
	m3
	0,1740
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0200
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055
	

	 285
	DI112


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111, k= -2
	m2
	
	760,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0135
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta LA 30  fr.16-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010
	m3
	0,0057
	

	 286
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj Urban 16,5 x 16,5 Colormix, h= 6 cm)
	m2
	
	686,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	266111280065-55
	Pavaj Urban 16,5 x 16,5 Colormix, h= 6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	26511221000271
	Ciment  CEM I 32.5R
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment  CEM I 32.5R
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 287
	DE18A


	Amenajarea pavajului tactil tip caramida pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip caramida tactil h-6 cm culoare galbena), placa 10x20 cm;
	m2
	
	74,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-61
	Pavaj din beton, la trotuar (Pavaj tactil  tip caramida H= 6 cm culoare galbena)
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,6000
	

	
	26511221004022
	Ciment 
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 288
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	
	16,680

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 289
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20, conform SM EN 206+A1)
	m
	
	556,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	

	
	26511221000241
	Ciment 
	kg
	1,0200
	

	
	266310210000-16204
	Beton clasa C16/20, conform SM EN 206+A1
	m3
	0,0480
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	

	
	2666122800325-12
	Bordura din beton  C30/37 XF4,  de tip 100х20x8 cm
	m
	1,0050
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0030
	

	 
	
	6.3.9. Amenajarea drumurilor laterale (Tip 1)
	
	
	

	290
	DA18B


	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat suport din agregat de amestec fr. 0-63 mm, GA80, conform SM SR EN 13285 , H=15 cm)
	m3
	
	29,100

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3100
	

	
	2653102000000-032
	Balast amestec optimal  fr. 0-63 mm, GA80, conform SM EN 13285
	m3
	1,2200
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0500
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2320
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	

	
	2952240005000
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp
	h-ut
	0,0770
	

	 291
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta  LA30, fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)
	m3
	
	28,800

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	14111226-463
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8 - 63 mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	0,2030
	

	
	14111222016721-463
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8 - 63 mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 292
	DA10B


	Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Strat de baza din amestec de agregate naturale, C5/6, conform SM EN 14227-1), H-15cm (Nisipul din norma se exclude)
	m3
	
	27,600

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,7200
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1600
	

	
	1421302200464
	Amestec de agregate naturale (Beton C5/6 ) conform SM EN 14227-1
	m3
	1,0030
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,7200
	

	
	2952240004005
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf
	h-ut
	0,0770
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0720
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0040
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0770
	

	
	2952240005000
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp
	h-ut
	0,0770
	

	 293
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2
	t
	
	0,130

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 294
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce
	m2
	
	184,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600
	

	
	111100010001310
	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021
	t
	0,1410
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0079
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0079
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0079
	

	 295
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2
	t
	
	0,070

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 296
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura MAS 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce
	m2
	
	184,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	

	
	11110001000-773
	Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	0,0940
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 297
	material


	Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t
	
	0,370

	
	11110001000-773
	Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	1,0000
	

	 
	
	6.3.10. Amenajarea drumurilor laterale (Tip 2)
	
	
	

	298
	DA18B


	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45), h=15cm
	m3
	
	4,200

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3100
	

	
	2653102000000-032n
	Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45
	m3
	1,2200
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0500
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2320
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	

	
	2952240005000
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp
	h-ut
	0,0770
	

	 299
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta  LA30, fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)
	m3
	
	6,300

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	14111226-463
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8 - 63 mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	0,2030
	

	
	14111222016721-463
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8 - 63 mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 300
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2
	t
	
	0,030

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 301
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura MAS 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce,H= 6,0 cm,   K-1,5
	m2
	
	42,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	

	
	11110001000-773
	Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	0,0940
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 
	
	6.3.11. Lucrari de consolidare
	
	
	

	302
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal din depozit, y=1.5 t/m3)
	100 m3
	
	1,760

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 303
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	264,400

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270
	

	 304
	TsD01A


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm
	m3
	
	176,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1800
	

	 305
	TsH09A


	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2
	
	11,750

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200
	

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600
	

	 306
	TsH12B


	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2
	
	11,750

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,6600
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	1,0000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3860
	

	 
	
	6.3.12. Amenajarea trecerilor pentru pietoni suprainaltate
	
	
	

	307
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2
	t
	
	0,049

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 308
	DB16D


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic cu criblura MAS 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), h= 5cm, k=1,25, nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude
	m2
	
	95,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	

	
	11110001000-773
	Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	0,0940
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	

	 309
	material


	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16D) conform proiectului
	t
	
	0,240

	
	11110001000-773
	Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	1,0000
	

	 310
	DB16A


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de Hmed =2.5 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude
	m2
	
	95,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0800
	

	
	11110001000-773
	Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	0,0590
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0072
	

	 311
	material


	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16A) conform proiectului
	t
	
	0,120

	
	11110001000-773
	Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	1,0000
	

	 
	
	6.3.13. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).
	
	
	

	312
	DF18A


	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13,0 kg/buc.)
	buc
	
	2,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3300
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7600
	

	
	2663102100001-1620
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0760
	

	
	2811106301794-135
	Stilp metalic confectionat industrial  SCM 2.35
	buc
	1,0000
	

	 313
	DF18A


	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.45)
	buc
	
	16,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3300
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7600
	

	
	2663102100001-1620
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0760
	

	
	281110630994-135
	Stilp metalic confectionat industrial  SCM 2.45
	buc
	1,0000
	

	 314
	DF19A


	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A-700
	buc
	
	5,000

	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-7001
	 Indicator de forma triunghiulara, A-700
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 315
	DF19A


	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi  de forma dreptunghiulara,  B-700
	buc
	
	22,000

	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-70016
	 Indicator de forma dreptunghiulara, B-700
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 316
	DF19A


	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi  de forma circulara D-700
	buc
	
	10,000

	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	26151073105-700
	 Indicator de forma Circulara D-700
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 317
	DF19A


	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi  de forma dreptunghiulara,  BH-700x350mm
	buc
	
	14,000

	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	26151073105-70016a
	 Indicator de forma dreptunghiulara, BH-700x350mm
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 318
	DF19A


	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi  de forma dreptunghiulara, 250x1000mm
	buc
	
	5,000

	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	26151073405-70016
	 Indicator de forma dreptunghiulara, 250x1000mm
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 319
	DF17A


	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)
	m2
	
	325,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om.
	0,0900
	

	
	1243454657
	Microbile
	kg
	0,3500
	

	
	24301261087201
	Email alb
	kg
	0,7300
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare 
	kg
	0,3500
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,0480
	

	 320
	DF17A


	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie)
	m2
	
	186,100

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om.
	0,0900
	

	
	1243454657
	Microbile
	kg
	0,3500
	

	
	24301261087201r
	Email rosu
	kg
	0,7300
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare 
	kg
	0,3500
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,0480
	

	 
	
	6.4. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 21 unit.
	
	
	

	321
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  (decapare covata)
	100 m3
	
	1,891

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 322
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	340,400

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 323
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului
	100 m3
	
	1,891

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 324
	TsE05C


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente (nivelarea platformei)
	100m2
	
	6,100

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3120
	

	 325
	DI96


	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)
	100 m3
	
	1,830

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	

	 326
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	
	8,230

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 327
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Instalarea bordurii din beton C30/37XF4, de tip BR 100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1)
	m
	
	294,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	

	
	26511221000241
	Ciment 
	kg
	1,0200
	

	
	2663102100001-121521
	Beton C16/20 conform SM EN 206+A1
	m3
	0,0480
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	

	
	2666122800325-1
	Bordura beton  C30/37XF4,  de tip BR 100.20.8 
	m
	2,0100
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0030
	

	 328
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (piatra sparta  LA 30 fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1,  h=0.15m)
	m3
	
	91,500

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	1411121201646-0630
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	0,2030
	

	
	1411122201672-0630
	Piatra sparta LA30 fr.8-63mm
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 329
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2
	t
	
	0,427

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 330
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce,H= 5,0 cm,   K-1,25
	m2
	
	610,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	

	
	11110001000-773
	Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	0,0940
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 331
	material


	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t
	
	1,220

	
	11110001000-773
	Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	1,0000
	

	 
	
	6.5.  Amenajarea si constructia trotuarelor
	
	
	

	332
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia trotuarului)
	100 m3
	
	4,511

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 333
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	
	112,800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 334
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea), k=0,8
	100 m3
	
	1,130

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 335
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	
	1 015,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 336
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului
	100 m3
	
	5,640

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 337
	TsE01B


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, finisarea sub fundament manual
	100m2
	
	29,680

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,3800
	

	 338
	Dl111


	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30  fr.16-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010), la trotuare , h=15cm
	m2
	
	2 968,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2560
	

	
	14211022004-8329
	Piatra sparta LA 30  fr.16-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010
	m3
	0,1740
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0200
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055
	

	 339
	DI112


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111, k= 3
	m2
	
	2 968,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0135
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta LA 30  fr.16-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010
	m3
	0,0057
	

	 340
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (Pavaj Urban 16,5 x 16,5 Colormix, h= 6 cm)
	m2
	
	2 589,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	266111280065-55
	Pavaj Urban 16,5 x 16,5 Colormix, h= 6 cm
	m2
	1,0150
	

	
	26511221000271
	Ciment  CEM I 32.5R
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment  CEM I 32.5R
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 341
	DE18A


	Amenajarea pavajului tactil tip caramida pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip caramida tactil h-6 cm culoare galbena), placa 10x20 cm;
	m2
	
	380,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-61
	Pavaj din beton, la trotuar (Pavaj tactil  tip caramida H= 6 cm culoare galbena)
	m2
	1,0150
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,6000
	

	
	26511221004022
	Ciment 
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 342
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	
	56,220

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 343
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20, conform SM EN 206+A1)
	m
	
	2 008,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	

	
	26511221000241
	Ciment 
	kg
	1,0200
	

	
	266310210000-16204
	Beton clasa C16/20, conform SM EN 206+A1
	m3
	0,0480
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	

	
	2666122800325-12
	Bordura din beton  C30/37 XF4,  de tip 100х20x8 cm
	m
	1,0050
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0030
	

	 
	
	6.6.  Amenajarea parcarii pentru automobile
	
	
	

	344
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatie)
	100 m3
	
	4,050

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 345
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	
	728,300

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 346
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului
	100 m3
	
	4,050

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 347
	TsE05C


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III
	100m2
	
	3,440

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3120
	

	 348
	DI96


	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)
	100 m3
	
	0,860

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	

	 349
	DA18B


	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat suport din agregat de amestec fr. 0-63 mm, GA80, conform SM SR EN 13285 , H=15 cm)
	m3
	
	52,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3100
	

	
	2653102000000-032
	Balast amestec optimal  fr. 0-63 mm, GA80, conform SM EN 13285
	m3
	1,2200
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0500
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2320
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	

	
	2952240005000
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp
	h-ut
	0,0770
	

	 350
	DA12C


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta  LA30, fr. 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)
	m3
	
	50,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3000
	

	
	1411122201672
	Piatra  sparta  LA30, fr. 31,5 - 63mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	1,2700
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2180
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	

	 351
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta  LA30, fr. 8 - 31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)
	m3
	
	28,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	14111226-4635
	Piatra  sparta  LA30, fr. 31.5 - 63 mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	0,2030
	

	
	14111222016721-4635
	Piatra  sparta  LA30, fr. 31.5 - 63 mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 352
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (Piatra de pavaj vibropresata, h= 8 cm conform  SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010 ,  tip Caramida ) culoare gri
	m2
	
	284,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	266111280065-88
	Piatra de pavaj vibropresata, h=0,08m conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010 (Tip caramida)
	m2
	1,0150
	

	
	26511221000271
	Ciment  CEM I 32.5R
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment  CEM I 32.5R
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 353
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	
	5,100

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 354
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.18 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20  XF2)
	m
	
	134,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100
	

	
	266310210000-16202
	Beton C16/20, XF2
	m3
	0,0530
	

	
	2666122800284-30153
	Bordura din beton C30/37XF4, BR100.30.18
	m
	1,0050
	

	 355
	DF17A


	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)
	m2
	
	7,900

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om.
	0,0900
	

	
	1243454657
	Microbile
	kg
	0,3500
	

	
	24301261087201
	Email alb
	kg
	0,7300
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare 
	kg
	0,3500
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,0480
	

	 
	
	6.7. Amenajarea statiei pentru autobuse
	
	
	

	356
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatie)
	100 m3
	
	2,170

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 357
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	
	404,400

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 358
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului
	100 m3
	
	2,170

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 359
	TsE05C


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente (nivelarea platformei)
	100m2
	
	3,020

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3120
	

	 360
	DI96


	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)
	100 m3
	
	0,760

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	

	 361
	DA18B


	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat suport din agregat de amestec fr. 0-63 mm, GA80, conform SM SR EN 13285 , H=15 cm)
	m3
	
	45,300

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3100
	

	
	2653102000000-032
	Balast amestec optimal  fr. 0-63 mm, GA80, conform SM EN 13285
	m3
	1,2200
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0500
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2320
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	

	
	2952240005000
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp
	h-ut
	0,0770
	

	 362
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta  LA30, fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)
	m3
	
	44,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	14111226-463
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8 - 63 mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	0,2030
	

	
	14111222016721-463
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8 - 63 mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 363
	DA10B


	Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Strat de baza din amestec de agregate naturale, C5/6, conform SM EN 14227-1), H-15cm (Nisipul din norma se exclude)
	m3
	
	37,200

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,7200
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1600
	

	
	1421302200464
	Amestec de agregate naturale (Beton C5/6 ) conform SM EN 14227-1
	m3
	1,0030
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,7200
	

	
	2952240004005
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf
	h-ut
	0,0770
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0720
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0040
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0770
	

	
	2952240005000
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp
	h-ut
	0,0770
	

	 364
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2
	t
	
	0,170

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 365
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude
	m2
	
	248,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600
	

	
	111100010001310
	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021
	t
	0,1410
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0079
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0079
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0079
	

	 366
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2
	t
	
	0,100

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 367
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude
	m2
	
	248,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	

	
	11110001000-773
	Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	0,0940
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 368
	material


	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t
	
	0,500

	
	11110001000-773
	Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	1,0000
	

	 
	
	6.8. Amenajarea trecerilor pentru pietoni suprainaltate
	
	
	

	369
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2
	t
	
	0,067

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	

	 370
	DB16D


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic cu criblura MAS 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), h= 5cm, k=1,25, nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude
	m2
	
	84,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	

	
	11110001000-773
	Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	0,0940
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	

	 371
	material


	Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16D) conform proiectului
	t
	
	0,210

	
	11110001000-773
	Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	1,0000
	

	 372
	DB16A


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de Hmed =2.5 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic cu criblura MAS 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude
	m2
	
	84,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0800
	

	
	11110001000-773
	Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	0,0590
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0072
	

	 373
	material


	Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16A) conform proiectului
	t
	
	0,110

	
	11110001000-773
	Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, conform CP D.02.25:2021
	t
	1,0000
	

	 
	
	7. Capitolul VII. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).
	
	
	

	374
	DF18A


	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13,0 kg/buc.)
	buc
	
	28,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3300
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7600
	

	
	2663102100001-1620
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0760
	

	
	2811106301794-135
	Stilp metalic confectionat industrial  SCM 2.35
	buc
	1,0000
	

	 375
	DF18A


	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.45)
	buc
	
	13,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3300
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7600
	

	
	2663102100001-1620
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0760
	

	
	281110630994-135
	Stilp metalic confectionat industrial  SCM 2.45
	buc
	1,0000
	

	 376
	DF19A


	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A-700
	buc
	
	13,000

	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-7001
	 Indicator de forma triunghiulara, A-700
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 377
	DF19A


	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi  de forma dreptunghiulara,  B-700
	buc
	
	34,000

	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-70016
	 Indicator de forma dreptunghiulara, B-700
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 378
	DF19A


	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi  de forma dreptunghiulara,  BH-700x350mm
	buc
	
	23,000

	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	26151073105-70016a
	 Indicator de forma dreptunghiulara, BH-700x350mm
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 379
	DF19A


	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi  de forma dreptunghiulara, 600x900mm
	buc
	
	4,000

	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	26151073405-70016
	 Indicator de forma dreptunghiulara, 250x1000mm
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 380
	DF17A


	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)
	m2
	
	637,400

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om.
	0,0900
	

	
	1243454657
	Microbile
	kg
	0,3500
	

	
	24301261087201
	Email alb
	kg
	0,7300
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare 
	kg
	0,3500
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,0480
	

	 381
	DF17A


	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie)
	m2
	
	36,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om.
	0,0900
	

	
	1243454657
	Microbile
	kg
	0,3500
	

	
	24301261087201r
	Email rosu
	kg
	0,7300
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare 
	kg
	0,3500
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,0480
	

	 
	
	8. Capitolul VIII. Amenajarea iluminatului nocturn - 16 buc.
	
	
	

	382
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	
	4,430

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 383
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	
	0,260

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 384
	PD04A


	Montarea armaturilor A240, diam. 6mm
	kg
	
	12,800

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0900
	

	
	27106020010
	Armatura A240
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0150
	

	 385
	PD04A


	Montarea armaturilor A240, diam. 6mm, etriere
	kg
	
	7,100

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0900
	

	
	27106020010
	Armatura A240
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0150
	

	 386
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial (buloane-ancore M20 - 64 buc)
	kg
	
	200,000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	

	
	648-122
	Buloane-ancore M20
	kg
	1,0000
	

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	

	 387
	Dl119


	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4;XC4;XD3, la edificiile artificiale
	m3
	
	2,560

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-30g
	Beton C30/37 XF4;XC4;XD3
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 388
	33-04-003-1


	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior montare pilonului metalic
	buc
	
	16,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,8000
	

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut.
	0,1900
	

	 389
	material


	Stalp pentru felinar AD90 9000 x 153/60 mm metal
	set
	
	16,000

	
	115744424564512-10
	Stalp pentru felinar AD90 9000 x 153/60 mm metal
	buc
	1,0000
	

	 390
	08-02-369-2


	Montarea corpului de iluminat stradal LED cu panou solar DS-224-SOL 24 W LED 6000 K 170 lm 7.4 V
	buc
	
	16,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3400
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0200
	

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut.
	0,8400
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0200
	

	 391
	material


	Corp de iluminat stradal LED cu panou solar DS-224-SOL 24 W LED 6000 K 170 lm 7.4 V
	buc
	
	16,000

	
	59011154-118
	Corp de iluminat stradal LED cu panou solar DS-224-SOL 24 W LED 6000 K 170 lm 7.4 V
	buc
	1,0000
	


	

	


134

