| Construirea unui ascensor la cladirea cu nr. cadastral 0100214.147.14, cu replanificarea partiala a incaperilor, din str. Nicolae Testemitanu, 30, mun. Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Solutii constructive (10/04-25-C)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ascensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCA02A |  |  |  | Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,400 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  | 51,0000 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 12,2400 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 81,6000 |  |  |
|  |  |  | 2010102904418 |  |  |  |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,0306 |  |  |
|  |  |  | 2010102901170 |  |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,0163 |  |  |
|  |  |  | 2811237329800 |  |  |  |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,0204 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,0204 |  |  |
|  |  |  | 2955270002608 |  |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,3060 |  |  |
| 2 |  |  | TsD01B |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,700 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 1,4570 |  |  |
| 3 |  |  | TsD05B |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,820 |  |  |  | 0,4145 |  |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 9,430 |  |  |  | 0,4432 |  |  |
| 4 |  |  | TsH92B |  |  |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,700 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,110 |  |  |  | 29,6370 |  |  |
| 5 |  |  | TsI50B5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,700 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,258 |  |  |  | 6,8886 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Putul ascensorului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | TsA02B |  |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,390 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,190 |  |  |  | 1,6541 |  |  |
| 7 |  |  | CA02C01 |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,390 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,850 |  |  |  | 5,3515 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 0,9035 |  |  |
|  |  |  | 266310210000010 |  |  |  |  | Beton C8/10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 1,4320 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,1404 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,3475 |  |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,5560 |  |  |
| 8 |  |  | CB03B |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 13,9200 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 74,2400 |  |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,4640 |  |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 27,8400 |  |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 27,8400 |  |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 2,7840 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 2,7840 |  |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  | 10,2080 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,0928 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,0928 |  |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,1392 |  |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 11,1360 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 1,8560 |  |  |
| 9 |  |  | CC02I |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,200 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,096 |  |  |  | 3,5712 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,1116 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 38,1300 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,3720 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 11,1600 |  |  |
| 10 |  |  | CC02J2 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 234,300 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 74,0580 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 3,7029 |  |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 1 265,1575 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 12,3430 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 370,2900 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 1,2343 |  |  |
| 11 |  |  | CA03G |  |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,280 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 57,1200 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 5,7120 |  |  |
|  |  |  | 266310210000025 |  |  |  |  | Beton C20/25 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 14,8566 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,4494 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 8,5680 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 3,5700 |  |  |
| 12 |  |  | CL57B |  |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,100 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  |  | Montator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 14,9205 |  |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,040 |  |  |  | 149,2618 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 2,8704 |  |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 1,4352 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 11,3680 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 1,8473 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Putul ascensorului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Carcas metalic ascensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 047,600 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,190 |  |  |  | 2 859,0440 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 150,4760 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 150,4760 |  |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 150,4760 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 15 047,6000 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 75,2380 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 120,3808 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 225,7140 |  |  |
| 14 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,050 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,280 |  |  |  | 109,5640 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 180,6000 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 90,3000 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,840 |  |  |  | 12,6420 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 45,1500 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 22,5750 |  |  |
| 15 |  |  | CL31A |  |  |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 426,700 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  |  | Izolator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,450 |  |  |  | 618,7150 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 85,3400 |  |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,135 |  |  |  | 57,6045 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,051 |  |  |  | 21,7617 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 64,0050 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 213,3500 |  |  |
|  |  |  | 2430126104976 |  |  |  |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,900 |  |  |  | 810,7300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Carcas metalic ascensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Panta de trecere (7 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 115,300 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,190 |  |  |  | 591,9070 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 31,1530 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 31,1530 |  |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 31,1530 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3 115,3000 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 15,5765 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 24,9224 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 46,7295 |  |  |
| 17 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,115 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,280 |  |  |  | 22,6772 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 37,3800 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 18,6900 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,840 |  |  |  | 2,6166 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 9,3450 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 4,6725 |  |  |
| 18 |  |  | CK35B |  |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon autofixator ф16 HSL-TZ |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 5,6000 |  |  |
|  |  |  | 287413631330029 |  |  |  |  | Bulon autofixator ф16 HSL-TZ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 28,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Panta de trecere (7 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Ascensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Copertina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | TsA02E |  |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,320 |  |  |  | 35,1120 |  |  |
| 20 |  |  | TsD01B |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,400 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 5,0840 |  |  |
| 21 |  |  | TsD05B |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,164 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,820 |  |  |  | 1,4465 |  |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 9,430 |  |  |  | 1,5465 |  |  |
| 22 |  |  | TsH92B |  |  |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,340 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,110 |  |  |  | 19,2474 |  |  |
| 23 |  |  | TsI50B5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,340 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,258 |  |  |  | 4,4737 |  |  |
| 24 |  |  | TsA02B |  |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,640 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,190 |  |  |  | 0,7616 |  |  |
| 25 |  |  | CA02C01 |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,640 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,850 |  |  |  | 2,4640 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 0,4160 |  |  |
|  |  |  | 266310210000010 |  |  |  |  | Beton C8/10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 0,6593 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,0646 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,1600 |  |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,2560 |  |  |
| 26 |  |  | CB03A |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,050 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,2050 |  |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,950 |  |  |  | 11,4475 |  |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,6025 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 0,9640 |  |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,090 |  |  |  | 1,0845 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0035 |  |  |  | 0,0422 |  |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,0060 |  |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 1,4460 |  |  |
| 27 |  |  | CC01C |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,400 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,075 |  |  |  | 6,1800 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,3296 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 84,4600 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 12,3600 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,8240 |  |  |
| 28 |  |  | CC01D1 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,600 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,059 |  |  |  | 28,2374 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 1,9144 |  |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 490,5650 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 71,7900 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 4,7860 |  |  |
| 29 |  |  | CA03G |  |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,520 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 38,0800 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 3,8080 |  |  |
|  |  |  | 266310210000025 |  |  |  |  | Beton C20/25 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 9,9044 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,9663 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 5,7120 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 2,3800 |  |  |
| 30 |  |  | CL57B |  |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea peste 10 kg / Bloc de ancore Ab-1 (4 buc) |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,700 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  |  | Montator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 10,8885 |  |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,040 |  |  |  | 108,9265 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 2,0947 |  |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 1,0474 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 8,2960 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 1,3481 |  |  |
| 31 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 102,900 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,190 |  |  |  | 209,5510 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 11,0290 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 11,0290 |  |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 11,0290 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1 102,9000 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 5,5145 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 8,8232 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 16,5435 |  |  |
| 32 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,103 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,280 |  |  |  | 8,0298 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 13,2360 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 6,6180 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,840 |  |  |  | 0,9265 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 3,3090 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 1,6545 |  |  |
| 33 |  |  | CL31A |  |  |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,150 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  |  | Izolator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,450 |  |  |  | 48,0675 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 6,6300 |  |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,135 |  |  |  | 4,4752 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,051 |  |  |  | 1,6907 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 4,9725 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 16,5750 |  |  |
|  |  |  | 2430126104976 |  |  |  |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,900 |  |  |  | 62,9850 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Copertina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Consolidare gol de usa (7 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 816,800 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,190 |  |  |  | 155,1920 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 8,1680 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 8,1680 |  |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 8,1680 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 816,8000 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 4,0840 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 6,5344 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 12,2520 |  |  |
| 35 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,817 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,280 |  |  |  | 5,9478 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 9,8040 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 4,9020 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,840 |  |  |  | 0,6863 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 2,4510 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 1,2255 |  |  |
| 36 |  |  | RpCU05I1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 14,0000 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 91,0000 |  |  |
| 37 |  |  | CK35B |  |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Tija filetata M12 L=400 mm cu piulita si saiba |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 28,0000 |  |  |
|  |  |  | 287413631330087 |  |  |  |  | Tija filetata M12 L=400 mm cu piulita si saiba |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 140,0000 |  |  |
| 38 |  |  | RpCU07B |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,330 |  |  |  | 46,2000 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 14,0000 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,330 |  |  |  | 46,2000 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,1400 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,0140 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,8400 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 1,4000 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 2,1000 |  |  |
| 39 |  |  | CC09C |  |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ф2.0 mm ochi 20x20 consum 1.05 m2/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,400 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,550 |  |  |  | 11,2200 |  |  |
|  |  |  | 28731220053271 |  |  |  |  | Plasa galvanizata ф2.0 mm ochi 20x20 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,050 |  |  |  | 21,4200 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,150 |  |  |  | 43,8600 |  |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,035 |  |  |  | 0,7140 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,3060 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,1020 |  |  |
| 40 |  |  | RpCJ10A |  |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti / se exclude ciment, var, nisip, mortar M10, M50 / consum mortar M100 = 0.023 m3/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,400 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,400 |  |  |  | 48,9600 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,360 |  |  |  | 7,3440 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,2448 |  |  |
|  |  |  | 2873122005456 |  |  |  |  | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0363 |  |  |  | 0,7405 |  |  |
|  |  |  | 2710602000016 |  |  |  |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,375 |  |  |  | 48,4500 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,031 |  |  |  | 0,6324 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,0816 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,0612 |  |  |
| 41 |  |  | CF17B |  |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 pentru grosimea finala 5.0 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,400 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 12,2400 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 3,6720 |  |  |
|  |  |  | 2664102100000100 |  |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,7344 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,1224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Consolidare gol de usa (7 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |