Formular Nr.5

Obiect Reconstructia parcului urban existent Investitor pentru imbunatatirea acestuia si a teritoriului adiacent, situat in centrul or. Tvardita, r-nul Taraciia N30/23-PG

| Ns crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse |  |  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  |  | 1. Demolare |  |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor (h=100 mm) |  |  | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  |  | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut | 0,7750 |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (h=50 mm) |  |  | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  |  | h-om | 0,1430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut | 0,0239 |
|  | 2952260003544 | Scarifıcator mecanic remorcat |  |  | h-ut | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut | 0,0138 |
| 3 | TsC03E21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere intema si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor (curatarea albiei riului) |  |  | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut | 2,8000 |
| 4 | TsC03Gl | Incarcarea deseurilor cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere intema si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule |  |  | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut | 2,6000 |
| 5 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut | 0,1820 |
|  |  | 2. Sistematizapea pe verticala |  |  |  |  |
| 6 | TsC03El | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere intema si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut | 1,9500 |
| 7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut | 0,1060 |
| 8 | TsD7Al | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% |  |  | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalifıcat |  |  | h-om | 5,0700 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut | 8,7020 |
|  |  | 3. Trotuare (S=1889 m2) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| 9 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea astemerii unui strat izolatör sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-121, in teren coeziv | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalifıcat | h-om |  |  | 9,0300 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisteme pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  |  | 1,0000 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut |  |  | 1,4000 |
| 10 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofılare din piatra sparta M300 fractie 20-30 pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,12— 0,15 m) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  |  | 0,6000 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 |  |  | 1,2190 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 |  |  | 0,2030 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisteme pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  |  | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  |  | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  |  | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocistema 5-81 cu dispozitive de stropire | h-ut |  |  | 0,0150 |
| 11 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta fıltranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu astemere mecanica, cu nisip SREN13242-A (0,01 m) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  |  | 0,3700 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisteme pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  |  | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  |  | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocistema 5-81 cu dispozitive de stropire | h-ut |  |  | 0,0230 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  |  | 0,0480 |
| 12 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 0.2*0.1*0.06 m) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  |  | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  |  | 0,0158 |
|  | 266111280065560 | Placi din beton, pentru trotuare 60 mm | m2 |  |  | 1,0150 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg |  |  | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | _kg |  |  | 7,8700 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 |  |  | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 |  |  | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc |  |  | 0,0200 |
| 13 | DEHA | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiuneade 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, ete., asezate pe o fundatie din beton M200 (BR 100.20.8) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificaf | h-om |  |  | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  |  | 0,1800 |
|  | 26661228003252 | Bordura beton pentru trotuare EP 100.20.8 | m |  |  | 1,0050 |
|  | 266310210000020 0 | Beton M200 | m3 |  |  | 0,0480 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  | 0,0030 |
|  |  | 4. Teren de joaca pentru copii (S=53,45 m2) |  |  |  |  |
| 14 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea astemerii unui strat izolatör sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-121, in teren coeziv | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalifıcat | h-om |  |  | 9,0300 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisteme pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  |  | 1,0000 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut |  |  | 1,4000 |
| 15 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta fıltranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu astemere | m3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
|  |  | manuala, cu nisip SREN13242-A (0,1 m) |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator |  | h-om |  | 1,1500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisteme pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut |  | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocistema 5-81 cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 0,0230 |
| 16 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofılare din PRUNDIS (rajitKa) de riu fractie 4-8mm, pentru drumuri, cu astemere manuala, executat fara impanare si fara innoroire |  | m3 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator |  | h-om |  | 1,4000 |
|  | 141112220167211 | PRUNDIS (rajiBKa) de riu fractie 4-8mm |  | m3 |  | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisteme pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,0500 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut |  | 0,1740 |
|  | 3410540005603 | Autocistema 5-81 cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 0,0050 |
| 17 | Pretul firmei | "Complex de joaca Victoria" |  | buc |  |  |
|  | 4449 | "Complex de joaca Victoria" |  | buc |  | 1,0000 |
|  |  | 5. Balustrade pentru podete (Br-2) |  |  |  |  |
| 18 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada. |  | kg |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |
|  | 2811236309801 | Confectii metalice diverse - balustrada |  | kg |  | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | _kg |  | 0,0200 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) |  | _kg |  | 0,0200 |
| 19 | IzDlOA | Vopsirea anticoroziva cu pensula de tnina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  | t |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 6,4400 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc |  | _kg |  | 7,8000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | _kg |  | 3,9000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 Al |  | kg |  | 0,5500 |
|  | 2320166200676 | White spirit |  | _kg |  | 1,9500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,9750 |
|  |  | 6. Restaurarea havuzului |  |  |  |  |
|  |  | 6.1. Pardoseala |  |  |  |  |
| 20 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  | m2 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  | 0,3800 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" |  | _kg |  | 0,8000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0250 |
| 21 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  | h-om |  | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 |  | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | _kg |  | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga |  | _k£ |  | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | _kg |  | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0120 |
|  |  | 6.2. Peretii |  |  |  |  |
| 22 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu |  | m2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
|  |  | amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  | 0,3800 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" |  | Jfg |  | 0,8000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0250 |
| 23 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Piatra naturala montata pe adeziv) |  | m2 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om |  | 2,9000 |
|  | 2670112202051 | Piatra naturala |  | m2 |  | 1,0200 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex |  | _kg |  | 4,4000 |
|  | 24302261000001 | Fuga |  | _kg |  | 0,4300 |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de fınisaj |  | h-ut |  | 0,0253 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0110 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut |  | 0,0730 |
|  |  | 7. Mobilier urban |  |  |  |  |
| 24 | TsH91A | Banca pentru pare L=2 m, carcas metalic cu speteaza |  | buc |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalifıcat |  | h-om |  | 1,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist |  | h-om |  | 4,8500 |
|  | 2513206621461 | Banca pentru pare L=2 m, carcas metalic cu speteaza |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 266310210000020 0 | Beton M200 |  | m3 |  | 0,0360 |
|  | 1212121212121 | apa |  | m3 |  | 0,1500 |
| 25 | TsH91B | Ume de gunoi |  | buc |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalifıcat |  | h-om |  | 0,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist |  | h-om |  | 4,8500 |
|  | 2030112931102 | Ume de gunoi pentru pare |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 266310210000020 0 | Beton M200 |  | m3 |  | 0,0840 |
|  | 1212121212121 | apa |  | m3 |  | 0,1500 |
|  |  | 8. Gazon |  |  |  |  |
| 26 | TsC02Dl | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu contanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  | 100 m3 |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut |  | 4,7700 |
| 27 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t |  | h-ut |  | 0,1060 |
| 28 | TsH05A | Astemerea üniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea strueturii, in straturi de 10 cm grosime |  | m2 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor |  | h-om |  | 0,1100 |
| 29 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor |  | h-om |  | 4,8200 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  | Jçg |  | 3,9600 |
| 30 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cistema GAZ-53 OG |  | 100m2 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalifıcat |  | h-om |  | 1,0700 |
|  | 1212121212121 | apa |  | m3 |  | 1,5000 |
|  | 3110320003013 | GAZ-53 OG |  | h-ut |  | 1,0700 |
|  |  | 9. Colectarea apelor pluviale |  |  |  |  |
| 31 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  | m3 |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 6,7600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  |  | 2,9000 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasaB15/M200 | m3 |  |  | 0,5200 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 |  |  | 0,1600 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 |  |  | 0,0820 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  | 0,1450 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg |  |  | 0,7000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut |  |  | 1,0680 |
| 32 | AcE14Al | Inel prefabricat pt. camine KLț-15-9 (0,4 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine KLJ-15-9 (0,4 m3) | buc |  |  | 1,0000 |
| 33 | AcE14Al | Placi prefabricate pt. camine KHJIl-15-1(0,27 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine KIjni-15-1 (0,27 m3) | buc |  |  | 1,0000 |
| 34 | AcE14Al | Inel de reazem KL(O-1(0,02 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | inel de reazem KL[0-1(0,02 m3) | buc |  |  | 1,0000 |
| 35 | AcE14Al | Capacul cu rama din fonta (d800 mm) | buc |  |  |  |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc |  |  | 1,0000 |
| 36 | CA03G | Beton armat tumat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, tumare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  |  | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  | 0,4000 |
|  | 266310210000150 | Beton M150 | m3 |  |  | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibratör de adincime | h-ut |  |  | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 -10 tf | h-ut |  |  | 0,2500 |