Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” _____________ 2024

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație a acoperișului în corpul de studii nr.10 a UTM din bd.Dacia,40 mun.Chisinau.

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare 168, mun.Chişinău

1. Descriere generală: corpul de studii nr.10 a UTM se află pe bd.Dacia,40 mun.Chisinau. Clădirea cu 4 etaje. Grad de responsabilitate a clădirii – II. Grad de rezistență la foc – II. În scopul întreținerii eficiente a blocului sunt prevăzute lucrări de reparație a acoperișului existent.

2. Informaţii şi proiectare: lucrările includ:

- Lucrări de demontare a membranelor bituminoase

- Demontarea - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi,

- Lucrări de zolatii higrofuge, Montarea invelitori cu membrane bituminoase lipite cu flacara in 2 straturi, glafuri si copertine din tabla zincata, aeratoare pentru acoperis

- Durata de executare a lucrărilor este de  2 luni .

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

a) Materiale hidroizolatoare pentru acoperiș în formă de pânze pe bază de bitum și polimer în 2 str.:

- Stratul inferior – Componența: polester îmbibat cu lianți polimeri bituminos de calitate superioară. Stratul inferior este acoperit pe ambele părți a fășiei cu peliculă

- Stratul superior – componența: polisier îmbibat cu liant polimeric bituminos de calitate superioară. Stratul superior este acoperit pe o parte a fîșiei cu peliculă, iar cealaltă cu granulație minerală grosieră.

- Termenul de exploatare – 20-25 ani

- Garanția de impermeabilitate la apă de 8 ani

- Caracteristicile fizice și mecanice de bază:

|  | Interior | Superior |
| --- | --- | --- |
| Grosimea , mm | 2,8 | 2,8 |
| Masa 1m2, kg | 3,85 | 4,85 |
| Puterea de rupere, H nu mai mică : - Longitudinală - Transversală | 500 350 | 500 350 |
| Temperatura la care materialul este flexibil la bara de R-25 mm C nu mai mare de | - 20 | - 20 |
| Rezistența la temperatură C nu mai mică de | 95 | 95 |

b) Pentru amorsarea suprafețelor pentru aplicarea izolației hidrofuge de a folosi:

- Soluție din bitum petrol cu temperatura de înmuiere nu mai mică de 80 C și diluanți organici, care au putere înaltă de pătrundere și timp minimal de uscare

c) Caracteristicile fizice și mecanice de bază:

- Temperatura de uscare la 20 C nu mai mult de , ore – 12

- Viscozitatea condițională, C, în limitele – 15-40

- Temperatura de înmuiere , C nu mai mică de +80

d) Cerințe către parapet:

- Parapetul clădirii se acoperă cu glaf din tablă zincată pe o șapă din mortar. Grosimea tăblii zincate – 0,55 mm cu lacăt între fișii în poziție verticală cu distanța îmbinării nu mai mare de 1 metru

- Pentru etanșarea la rosturi și străpungeri vor fi folosite: mastică pentru acoperiș compusă din bitum petrolier modificat cu cauciuc sintetic și diluant organic cu următoarele caracteristici fizice și mecanice:

1. Rezistența la aderență cu :peretele/beton – 0,6 MPa

metal- 0,9 MPa

2. Rezistență la aderentă între straturi:

- Material rulant – material rulant – 0,3 MPa

- Material rulant – beton – 0,4 MPa

- Termorezistența – nu mai joasă de  - 110 C

- Rezistența conditională MPa – nu mai puțin de - 1

- Impermiabilitatea la apă timp de 24 ore la presiunea – rezistentă 0,1 M Pa

4. Mostre: Agentii economici vor prezenta obligatoriu mostre la solicitarea autorității contractante în termen de 5 zile lucrătoare, la pozițiile pentru care la evaluarea tehnică a ofertei, autoritatea contractantă va întâmpina neclarități.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente:

a) Antreprenorul este obligat să păstreze în ordine bunurile beneficiarului. Să menţină curăţenia la locul de muncă

b) Depozitarea deșeurilor – în afara clădirii (locul va fi indicat de către beneficiar).

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: Toate lucrările să fie executate cu respectarea Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Remedierea viciilor și a defectelor care au apărut pe parcursul executării lucrărilor se înlătură în termen de cel mult 10 zile de la anunțarea în scris de către beneficiar.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: Se execută în caz de necesitate.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: Dimensiunele și cotele se concretizează la fața locului înainte de a face comandă. Tâmplăria se asamblează după preluarea măsurilor la faţa locului.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: Cerinţele solicitate în pct. 3.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: admisibil.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu sunt

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu este necesar.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu sunt necesare

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: antreprenorul trebuie să fie asigurat cu echipamentul, instalaţii, utilaje, scule, instrumente.

16. Definiţii: Nu este necesar.

17. Cerinţe privind calculul costului: Deviz-Oferta  se calculează conform normativelor în vigoare. (CPL 01-01-2012 ).

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la depunerea ofertei, prin intermediul SIA RSAP, documentele menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la evaluarea ofertei documentele justificative aferente DUAE menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

Șef Centru Direcția Tehnică                 ______________               Dorin Trofimciuc

Ex.: Elena Popa

Tel.: +373 (22) 31-90-24

| Lucrări de reparație a acoperișului în corpul de studii nr.10 a UTM din bd.Dacia,40 mun.Chisinau. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Acoperis |  |  |
| 1 | RpCI42F k=2 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 120,00 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc | m | 106,00 |
| 3 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 30,00 |
| 4 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 35,00 |
| 5 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 952,00 |
| 6 | RpCE06A | Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi | m2 | 19,30 |
| 7 | RpCI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP, EKP) | m2 | 952,00 |
| 8 | CE24C apl | Aerator pentru acoperis (se excludere Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm) | buc | 10,00 |
| 9 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice | m | 20,00 |
| 10 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Tabla zincata gr. 0.55 mm) | m | 20,00 |
| 11 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Tabla zincata gr. 0.55 mm) | m | 40,00 |
| 12 | RpCI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Tabla zincata gr. 0.55 mm) | m | 106,00 |
| 13 | TrB22C1C4 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,5-0,7 t, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m | t | 11,55 |
| 14 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 11,55 |
| 15 | TsH92B | Incarcarea in auto materialului demontat | t | 4,50 |
| 16 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 4,50 |
| 17 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 4,50 |
|  |  | Cheltuieli neprevazute 3% ( se include obligatoriu) |  |  |

Șef Centru Direcția Tehnică  ______________               Dorin Trofimciuc