Aprobat:

Inginer-șef  SRL ”Ungheni-gaz”

Alexandru NEGURA ____________

Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr. UN-G 20/2024

Achiziționarea lucrărilor de racordare a instalațiilor interne la sistemul public de canalizare a obiectului de achiziție „Construcția blocului administrativ SRL „Ungheni-gaz” din mun.Ungheni, str. N. Bălcescu, f/n”

CAIET DE SARCINI

Racordarea a instalațiilor interne la sistemul public de canalizare  a obiectul de achiziție „Construcția blocului administrativ SRL „Ungheni-gaz” din mun.Ungheni,

str. N. Bălcescu, f/n”

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC58B | Sapatura mecanicacu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren categ. II | 100 m3 | 5,0800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,0904 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 56,8960 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu inclusiv surfuiri | m3 | 50,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 103,0000 |
| 3 | AcE10B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Material marunt (scoabe, apa)=1,0150 | m3 | 3,7000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 39,2200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16,8350 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 1,0215 |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,3793 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 8,0660 |
| 4 | AE10B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется попроекту) | buc | 3,0000 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 3,0000 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 3,0000 |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 3,0000 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 3,0000 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 3,0000 |
| 5 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 9,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,1000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 9,9000 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 1,8900 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,7800 |
| 6 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m | 121,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 50,8200 |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 124,6300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 3,1460 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2,7830 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 300,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 225,0000 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 60,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,6000 |
| 9 | TsF05C | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii peste 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m (Укрепление обрывов горизонтальными металическими рейками, в выемках, в стесненных условиях, ширина между обрывами до 1,5 м, глубина разработки более 4 м, расстояние между рейками 0,00...0,20 м) | m2 | 300,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 231,0000 |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 1,1400 |
|  | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 1,7400 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,6600 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 9,8100 |
| 10 | AcE03B | Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor de vizitare, din tuburi prefabricate din beton, avind adincimea de 4-6 m (Укладка бетонных стенок смотровых колодцев в круглых каналах из сборных бетонных труб, глубина 4-6 м) Mat. marunte (cuie, sirma etc.)=1,0300 | m3 | 1,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,2600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,7000 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 1,0609 |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0206 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,3000 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,5000 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2000 |
|  | 2811230002214 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,1380 |
| 11 | TsH222A | Incarcarea solului in transport auto | m3 | 60,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 66,6000 |
| 12 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) | t | 80,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 4,0000 |
| 13 | pret de piata | Subtraversare FORAJ ORIZONTAL Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020 | m | 10,0000 |
|  | PRET | FORAJ ORIZONTAL | m | 10,0200 |
|  |  | Ridicarea topografica de control |  |  |

Elaborat

Inginer pe investiții                              Ghenadie Roistacer