Caiet de sarcini

Pentru procedura de achiziție

Cererea Ofertelor de Prețuri

Or. Drochia

(localitatea)

- Autoritatea contractantă 	Primaria or. Drochia, r-ul Drochia

- Organizatorul procedurii de achiziţie 	Primaria or. Drochia, r-ul Drochia

- Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparație a căilor de acces a or. Drochia, r-nul Drochia.

- Cod CPV :  45200000-9

Lista cu cantitățile de lucrări:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Cale de acces, Bd. Independentei 2, Bd. Mitropolit Varlaam, 39. |  |  |
| 1 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 352,000 |
| 2 | RpDB36B | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) | m | 102,000 |
| 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 17,600 |
| 4 | DE10C | Borduri prefabricate din beton vibropresat cu dimensiunile in sectiune 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm dinspre partea carosabila. | m | 204,000 |
| 5 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosime 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 352,000 |
|  |  | 2. Cale de acces strada Cecal 21 - 25.. |  |  |
| 6 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 656,000 |
| 7 | RpDB36B | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) | m | 365,000 |
| 8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 32,800 |
| 9 | DE10C | Borduri prefabricate din beton vibropresat cu dimensiunile in sectiune 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm dinspre partea carosabila. | m | 365,000 |
| 10 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosime 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 656,000 |
|  |  | 3. Cale de acces strada Gudanov 20 - 32. |  |  |
| 11 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 570,000 |
| 12 | RpDB36B | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) | m | 356,000 |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 29,600 |
| 14 | DE10C | Borduri prefabricate din beton vibropresat cu dimensiunile in sectiune 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm dinspre partea carosabila. | m | 356,000 |
| 15 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosime 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 570,000 |
|  |  | 4. Cale de acces strada Gudanov 42. |  |  |
| 16 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 268,000 |
| 17 | RpDB36B | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) | m | 230,000 |
| 18 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 36,800 |
| 19 | DE10C | Borduri prefabricate din beton vibropresat cu dimensiunile in sectiune 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm dinspre partea carosabila. | m | 230,000 |
| 20 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosime 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 268,000 |
| 21 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,034 |
| 22 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 114,000 |
|  |  | 5. Cale de acces pietonala, strada Gudanov, sector ,,Tirex-Petrol" - strada D. Cantemir. |  |  |
| 23 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,440 |
| 24 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 51,000 |
| 25 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 10,900 |
| 26 | DE10C | Borduri prefabricate din beton vibropresat cu dimensiunile in sectiune 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm dinspre partea carosabila. | m | 105,000 |
| 27 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton prefabricat vibropresat cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 129,000 |
| 28 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 268,000 |
|  |  | 6. Cale de acces pietonala, strada Gudanov, 20 - strada 31 August. |  |  |
| 29 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 488,000 |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 24,400 |
| 31 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton prefabricat vibropresat cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 390,000 |
| 32 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 488,000 |

- Scopul achiziţiei: Lucrări de reparație a căilor de acces a or. Drochia, r-nul Drochia. - Informaţie financiară: - Sursa de finanţare: Bugetul local. - Termenul şi condiţiile efectuarii lucrărilor: 60 de zile de la încheierea contractului. - Modul de prezentare a ofertelor: - ofertele se prezintă în limba română, cu specificarea clară a parametrilor; - preţul lucrărilor se indică în lei MD; - oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare; - se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie care vor fi folosite în procesul lucrărilor; - preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; - preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar; - Oferta se prezintă M-Tender - Oferta este valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei; - Se specifică data cînd ofertanţii fac cunoştinţă cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor La solicitare - Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96. - Modul de întocmire a ofertelor: - fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ştampilată şi semnată de conducător. - Oferta cîştigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preţ cu corespunderea cerinţelor. - Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare: - Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emitereii deciziei privind evaluarea ofertelor. - Condiţiile de contractare: - contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi ofertantul cîştigător în termen de 6 zile de la data determinării ofertei cîştigătoare; - modelul contractului de achiziţie si condiţiile de contractare - Contract de Antrepriză; - Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinței; Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:; Obligativitatea. 1; Formularul 3.3. – Oferta; Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului; Da. 2; DUAE; Completat, însoțite de semnatura și ștampila ofertantului.; Da. 3; Documentația standart pentru lucrări; Completate și semnate de catre ofertant.; Da. 4; Formularul Deviz – F.3, F.5 și F.7; Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului; Da. 5; Certificat privind existența datoriilor la BPN; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului.; Da. - Relaţii de contact: or. Drochia, bd. Independenței, nr. 15 A. Foalea Ion - specialist in construcții, gospodărie comunală și drumuri - 078900530 Codrean Mariana - specialist în achiziții - 078900445 ## Presedintele grupului de lucru Nina Cereteu L.Ș. ## Ex: Codrean M Tel.: 078900445