CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Примария ком. Конгазчикул де Сус

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Примария ком. Конгазчикул де Сус

3. Obiectul achiziţiilor: «Ремонт участков дорог ком. Конгазчикул де Сус в 2025 году»

4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «Ремонт участка дороги по ул. Гагарина от дома №59 до №68 с. Конгазчик »

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) |  | 100m2 |  | 10,50 |  |  |  |  |
| 2 |  | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто |  | 100 m3 |  | 2,10 |  |  |  |  |
| 3 |  | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка |  | 100 m3 |  | 2,10 |  |  |  |  |
| 4 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) |  | t |  | 315,00 |  |  |  |  |
| 5 |  | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-5cm. |  | m3 |  | 52,50 |  |  |  |  |
| 6 |  | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) *Buldozer pe senile 79 kW=0 Согласно: SM-SR-EN 12620+A1:2010 |  | 100m2 |  | 10,50 |  |  |  |  |
| 7 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) |  | t |  | 0,63 |  |  |  |  |
| 8 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно) *ВА-16 мелкозернистый Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0 |  | m2 |  | 1 050,00 |  |  |  |  |
| 9 |  | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) * 0,5 м по краям |  | m2 |  | 230,00 |  |  |  |  |
| 10 |  | DE15A |  | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) Под бетонный зуб |  | m3 |  | 0,72 |  |  |  |  |
| 11 |  | CA03E2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) Бетонный зуб Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,02 |  | m3 |  | 0,72 |  |  |  |  |
| 12 |  | DE15A |  | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) Под бордюры |  | m3 |  | 1,20 |  |  |  |  |
| 13 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см) *1000х300х150 мм. |  | m |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 14 |  | TsC17B |  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 СР, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории) |  | 100 m |  | 2,30 |  |  |  |  |

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Примария ком. Конгазчикул де Сус

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Примария ком. Конгазчикул де Сус

3. Obiectul achiziţiilor: «Ремонт участков дорог ком. Конгазчикул де Сус»

4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «Ремонт участка дороги по переулку между ул. М. Митул №  94 до ул. Новая»

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Ремонт участка дороги по переулку между ул. М. Митул № 94 до ул. Новая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Бордюры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) | 100 m3 |  | 0,14 |  |  |  |  |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t |  | 17,94 |  |  |  |  |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *Средняя толщина слоя 10 см. | m3 |  | 6,90 |  |  |  |  |
| 4 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) *Бордюры 1000х250х80 мм. | m |  | 345,00 |  |  |  |  |
| 5 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка откосов, средний грунт) *Подбивка грунтом за бордюрами | 100m2 |  | 3,50 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Бордюры Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Основание с покрытием |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыта дороги грейдером | 100 m3 |  | 1,59 |  |  |  |  |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) | 100 m3 |  | 1,59 |  |  |  |  |
| 8 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t |  | 206,70 |  |  |  |  |
| 9 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-5cm. | m3 |  | 26,50 |  |  |  |  |
| 10 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания) *h-15 cм. | m3 |  | 79,50 |  |  |  |  |
| 11 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Плитка вибропрессованная h-6 см. | m2 |  | 530,00 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Основание с покрытием Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Ремонт участка дороги по переулку между ул. М. Митул № 94 до ул. Новая Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Площадки под остановку 5х4 м. 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) | 100 m3 |  | 0,09 |  |  |  |  |
| 13 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t |  | 11,18 |  |  |  |  |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *h-10 cм. | m3 |  | 4,30 |  |  |  |  |
| 15 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) *Бордюры 1000х250х80 мм. | m |  | 36,00 |  |  |  |  |
| 16 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Плитка вибропрессованная h-4 см. | m2 |  | 40,00 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Площадки под остановку 5х4 м. 2 шт. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Тротуар к остановке |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) | 100 m3 |  | 0,14 |  |  |  |  |
| 18 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t |  | 17,73 |  |  |  |  |
| 19 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *h-10 cм. | m3 |  | 6,82 |  |  |  |  |
| 20 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) *Бордюры 1000х250х80 мм. | m |  | 102,40 |  |  |  |  |
| 21 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Плитка вибропрессованная h-4 см. | m2 |  | 60,00 |  |  |  |  |