WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | IMSP Centrul de Sanatate Leova, orasul Leova strada Stefan cel Mare 63 |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

Reconstructia retelei electrice interioare etajul subsol,1,2 al Blocului Central. Etapa I

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Echipament electric |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. PDG |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A/ВР32 160А | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,5200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,6670 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0510 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0050 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 2 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 3 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 4 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  |  | 1.1.2. PDGav |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |  |  |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | 1.1.3. PDP-1.1 |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-72 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 9 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |  |  |
| 10 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.1.4. PDP-1.2 |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-24 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 13 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |  |  |
| 14 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.1.5. PDP-2.1 |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-72 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 17 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |  |  |
| 18 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.1.6. PDP-2.2 |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-48 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 21 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |  |  |
| 22 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.1.7. PD-E46 |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-12 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 25 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |  |  |
| 26 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.1.8. PD-Fizioterapie |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-24 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 29 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |  |  |
| 30 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.1.9. PD-E19 |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-9 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 33 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |  |  |
| 34 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.1.10. PDil.1.1 |  |  |  |  |
| 36 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-9 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 37 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |  |  |
| 38 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.1.11. PDil.1.2 |  |  |  |  |
| 39 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-9 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 40 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |  |  |
| 41 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.1.12. PDil. 2.1 |  |  |  |  |
| 42 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-12 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 43 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |  |  |
| 44 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.1.13. PDil.2.2 |  |  |  |  |
| 45 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-9 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 46 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |  |  |
| 47 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.1.14. PDil. av.1.1 |  |  |  |  |
| 48 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-9 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 49 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 50 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.1.15. PDil. av.1.2 |  |  |  |  |
| 51 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-9 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 52 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 53 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.1.16. PDil. av.2.1 |  |  |  |  |
| 54 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-9 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 55 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 56 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.1.17. PDil. av.2.2 |  |  |  |  |
| 57 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-9 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 58 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 59 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.2. Cabluri si conductoare |  |  |  |  |
| 60 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
| 61 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 3x1,5 | m |  |  |  |
|  | 536554 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 3x1,5 | m | 1,0000 |  |  |
| 62 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 3x2.5 | m |  |  |  |
|  | 536556 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 3x2.5 | m | 1,0000 |  |  |
| 63 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 3x4 | m |  |  |  |
|  | 536557 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 3x4 | m | 1,0000 |  |  |
| 64 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,2600 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,2600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5600 |  |  |
| 65 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 5x2.5 | m |  |  |  |
|  | 536558 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 5x2.5 | m | 1,0000 |  |  |
| 66 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 5x4 | m |  |  |  |
|  | 536559 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 5x4 | m | 1,0000 |  |  |
| 67 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 5x6 | m |  |  |  |
|  | 536560 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 5x6 | m | 1,0000 |  |  |
| 68 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,2000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,1600 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 5,3400 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 5,3400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,1600 |  |  |
| 69 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 5x10 | m |  |  |  |
|  | 536561 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 5x10 | m | 1,0000 |  |  |
| 70 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 5x16 | m |  |  |  |
|  | 536562 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 5x16 | m | 1,0000 |  |  |
| 71 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
| 72 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( fire resistance,low smole low toxic) ВВГнг(A)-FRLSLTx 3x1.5 | m |  |  |  |
|  | 536563 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( fire resistance,low smole low toxic) ВВГнг(A)-FRLSLTx 3x1.5 | m | 1,0000 |  |  |
| 73 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( fire resistance,low smole low toxic) ВВГнг(A)-FRLSLTx 3x2.5 | m |  |  |  |
|  | 536564 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( fire resistance,low smole low toxic) ВВГнг(A)-FRLSLTx 3x2.5 | m | 1,0000 |  |  |
| 74 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( fire resistance,low smole low toxic) ВВГнг(A)-FRLSLTx 3x4 | m |  |  |  |
|  | 536565 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( fire resistance,low smole low toxic) ВВГнг(A)-FRLSLTx 3x4 | m | 1,0000 |  |  |
| 75 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
| 76 |  | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПВнг3-0,66 1х25 | m |  |  |  |
|  | 536566 | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПВнг3-0,66 1х25 | m | 1,0000 |  |  |
| 77 |  | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПВнг3-0,66 1х6 | m |  |  |  |
|  | 536567 | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПВнг3-0,66 1х6 | m | 1,0000 |  |  |
| 78 |  | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПВнг3-0,66 1х4 | m |  |  |  |
|  | 536568 | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПВнг3-0,66 1х4 | m | 1,0000 |  |  |
| 79 |  | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПВнг3-0,66 1х2,5 | m |  |  |  |
|  | 536569 | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПВнг3-0,66 1х2,5 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.3. Echipament de montaj |  |  |  |  |
| 80 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
| 81 |  | TEava PVC d20mm | m |  |  |  |
|  | 56468 | TEava PVC d20mm | m | 1,0000 |  |  |
| 82 |  | TEava PVC d25mm | m |  |  |  |
|  | 56467 | TEava PVC d25mm | m | 1,0000 |  |  |
| 83 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,5000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,9600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |  |  |
| 84 |  | TEava PVC d32mm | m |  |  |  |
|  | 56469 | TEava PVC d32mm | m | 1,0000 |  |  |
| 85 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,1600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 86 |  | Jgheab metalic neperforat rezistent la foc cu capac 50x50 | m |  |  |  |
|  | 583748 | Jgheab metalic neperforat rezistent la foc cu capac 50x50 | m | 1,0000 |  |  |
| 87 |  | Suport pentru jgheab metalic 50x50 | buc |  |  |  |
|  | 86589 | Suport pentru jgheab metalic 50x50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 88 |  | Jgheab metalic neperforat cu capac 200x50 | m |  |  |  |
|  | 583749 | Jgheab metalic neperforat cu capac 200x50 | m | 1,0000 |  |  |
| 89 |  | Suport pentru jgheab metalic 200x50 | buc |  |  |  |
|  | 86591 | Suport pentru jgheab metalic 200x50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 90 |  | Jgheab metalic neperforat cu capac 100x50 | m |  |  |  |
|  | 583750 | Jgheab metalic neperforat cu capac 100x50 | m | 1,0000 |  |  |
| 91 |  | Suport pentru jgheab metalic 100x50 | buc |  |  |  |
|  | 86590 | Suport pentru jgheab metalic 100x50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 92 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,6000 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0037 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |  |
| 93 |  | Banda met 40x4 | m |  |  |  |
|  | 576843 | Banda met 40x4 | m | 1,0000 |  |  |
| 94 |  | Banda din otel zincata 40x4 | m |  |  |  |
|  | 576843155 | Banda din otel zincata 40x4 | m | 1,0000 |  |  |
| 95 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
| 96 |  | Otel rotund 20mm L3m | m |  |  |  |
|  | 565125 | Otel rotund 20mm L3m | m | 1,0000 |  |  |
| 97 |  | Cutie de egalare a potentialelor suplimentara | buc |  |  |  |
|  | 865896 | Cutie de egalare a potentialelor suplimentara | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.4. Echipament electric de iluminat |  |  |  |  |
| 98 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 |  |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |  |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 |  |  |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 1,5500 |  |  |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 31,5000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 |  |  |
| 99 |  | Plafoniera montare perete IP20 5W Philips | buc |  |  |  |
|  | 58650 | Plafoniera montare perete IP20 5W Philips | buc | 1,0000 |  |  |
| 100 |  | Corp de iluminat montare pe tavan LED IP44 20w BOLKAR | buc |  |  |  |
|  | 5438465 | Corp de iluminat montare pe tavan LED IP44 20w BOLKAR | buc | 1,0000 |  |  |
| 101 |  | Corp de iluminat montare pe perete LED IP44 18w cu sensor de miscare PL-BHR18P | buc |  |  |  |
|  | 5438467 | Corp de iluminat montare pe perete LED IP44 18w cu sensor de miscare PL-BHR18P | buc | 1,0000 |  |  |
| 102 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 25,6000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,1200 |  |  |
| 103 |  | Lampa bactericida 30W | buc |  |  |  |
|  | 57698946 | Lampa bactericida 30W | buc | 1,0000 |  |  |
| 104 |  | Indicator luminos EXIT cu acumulator | buc |  |  |  |
|  | 5448 | Indicator luminos EXIT cu acumulator | buc | 1,0000 |  |  |
| 105 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,5000 |  |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0003 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 106 |  | Intrerupator exterior unitar IP44 10A 230V Despina | buc |  |  |  |
|  | 868897 | Intrerupator exterior unitar IP44 10A 230V Despina | buc | 1,0000 |  |  |
| 107 |  | Intrerupator unitar incorporat IP20 10A 230V Despina | buc |  |  |  |
|  | 868896 | Intrerupator unitar incorporat IP20 10A 230V Despina | buc | 1,0000 |  |  |
| 108 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 109 |  | Intrerupator incorporat dublu IP20 10A 230V Despina | buc |  |  |  |
|  | 563863 | Intrerupator incorporat dublu IP20 10A 230V Despina | buc | 1,0000 |  |  |
| 110 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76,1000 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0140 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0027 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,7300 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,7600 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,7600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,6400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 111 |  | Priza monofazata incorporata unitara cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP20 Despina | buc |  |  |  |
|  | 5664648 | Priza monofazata incorporata unitara cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP20 Despina | buc | 1,0000 |  |  |
| 112 |  | Priza monofazata incorporata dubla cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP20 Despina | buc |  |  |  |
|  | 5664649 | Priza monofazata incorporata dubla cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP20 Despina | buc | 1,0000 |  |  |
| 113 |  | Priza monofazata incorporata tripla cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP20 Despina | buc |  |  |  |
|  | 5664650 | Priza monofazata incorporata tripla cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP20 Despina | buc | 1,0000 |  |  |
| 114 |  | Priza monofazata exterioara unitara cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP44 Despina | buc |  |  |  |
|  | 5664651 | Priza monofazata exterioara unitara cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP44 Despina | buc | 1,0000 |  |  |
| 115 |  | Cutie pentru prize D65 H40 Despina | buc |  |  |  |
|  | 7415452412 | Cutie pentru prize D65 H40 Despina | buc | 1,0000 |  |  |
| 116 |  | Doza aparat 70mm | buc |  |  |  |
|  | 5535 | Doza aparat 70mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Echipament electric |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. PDG |  |  |  |  |
| 117 |  | Separator In=160A BP32 | buc |  |  |  |
|  | 453489 | Separator In=160A BP32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 118 |  | Intrerupator automat monopolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc |  |  |  |
|  | 64384 | Intrerupator automat monopolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
| 119 |  | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc |  |  |  |
|  | 64385 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
| 120 |  | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=40A BA47-29 | buc |  |  |  |
|  | 64387 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=40A BA47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
| 121 |  | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=50A BA47-29 | buc |  |  |  |
|  | 64388 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=50A BA47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
| 122 |  | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc |  |  |  |
|  | 654363 | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.1.2. PDGav |  |  |  |  |
| 123 |  | Separator In=100A BP32 | buc |  |  |  |
|  | 453490 | Separator In=100A BP32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 124 |  | Intrerupator automat monopolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc |  |  |  |
|  | 64384 | Intrerupator automat monopolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
| 125 |  | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc |  |  |  |
|  | 64385 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
| 126 |  | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=63A BA47-29 | buc |  |  |  |
|  | 6438763 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=63A BA47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.1.3. PDP-1.1 |  |  |  |  |
| 127 |  | Panou de distributie metal ЩРН-72 | buc |  |  |  |
|  | 8596950 | Panou de distributie metal ЩРН-72 | buc | 1,0000 |  |  |
| 128 |  | Separator de sarcina modular 3P In=100A BH-32 | buc |  |  |  |
|  | 4534901 | Separator de sarcina modular 3P In=100A BH-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 129 |  | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc |  |  |  |
|  | 654363 | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 130 |  | Intrerupator automat dif bipolar tip C Inom=16A Isc=10mA АВДТ-32 | buc |  |  |  |
|  | 6543633 | Intrerupator automat dif bipolar tip C Inom=16A Isc=10mA АВДТ-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 131 |  | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc |  |  |  |
|  | 6438590 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.1.4. PDP-1.2 |  |  |  |  |
| 132 |  | Panou de distributie metal ЩРН-24 | buc |  |  |  |
|  | 8596951 | Panou de distributie metal ЩРН-24 | buc | 1,0000 |  |  |
| 133 |  | Separator de sarcina modular 3P In=100A BH-32 | buc |  |  |  |
|  | 4534901 | Separator de sarcina modular 3P In=100A BH-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 134 |  | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc |  |  |  |
|  | 654363 | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 135 |  | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=10A Isc=30mA АВДТ-32 | buc |  |  |  |
|  | 654364 | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=10A Isc=30mA АВДТ-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 136 |  | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc |  |  |  |
|  | 6438590 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
| 137 |  | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=25A BA47-29 | buc |  |  |  |
|  | 6438592 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=25A BA47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.1.5. PDP-2.1 |  |  |  |  |
| 138 |  | Panou de distributie metal ЩРН-72 | buc |  |  |  |
|  | 8596950 | Panou de distributie metal ЩРН-72 | buc | 1,0000 |  |  |
| 139 |  | Separator de sarcina modular 3P In=100A BH-32 | buc |  |  |  |
|  | 4534901 | Separator de sarcina modular 3P In=100A BH-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 140 |  | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc |  |  |  |
|  | 654363 | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 141 |  | Intrerupator automat dif bipolar tip C Inom=16A Isc=10mA АВДТ-32 | buc |  |  |  |
|  | 6543633 | Intrerupator automat dif bipolar tip C Inom=16A Isc=10mA АВДТ-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 142 |  | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc |  |  |  |
|  | 6438590 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.1.6. PDP-2.2 |  |  |  |  |
| 143 |  | Panou de distributie metal ЩРН-48 | buc |  |  |  |
|  | 8596953 | Panou de distributie metal ЩРН-48 | buc | 1,0000 |  |  |
| 144 |  | Separator de sarcina modular 3P In=100A BH-32 | buc |  |  |  |
|  | 4534901 | Separator de sarcina modular 3P In=100A BH-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 145 |  | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc |  |  |  |
|  | 654363 | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 146 |  | Intrerupator automat dif bipolar tip C Inom=16A Isc=10mA АВДТ-32 | buc |  |  |  |
|  | 6543633 | Intrerupator automat dif bipolar tip C Inom=16A Isc=10mA АВДТ-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 147 |  | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc |  |  |  |
|  | 6438590 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
| 148 |  | Intrerupator automat monopolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc |  |  |  |
|  | 6438595 | Intrerupator automat monopolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.1.7. PD-E46 |  |  |  |  |
| 149 |  | Panou de distributie metal ЩРН-12 | buc |  |  |  |
|  | 8596959 | Panou de distributie metal ЩРН-12 | buc | 1,0000 |  |  |
| 150 |  | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc |  |  |  |
|  | 4534908 | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 151 |  | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc |  |  |  |
|  | 654363 | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 152 |  | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=6A BA47-29 | buc |  |  |  |
|  | 6438599 | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=6A BA47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.1.8. PD-Fizioterapie |  |  |  |  |
| 153 |  | Panou de distributie metal ЩРН-24 | buc |  |  |  |
|  | 8596951 | Panou de distributie metal ЩРН-24 | buc | 1,0000 |  |  |
| 154 |  | Separator de sarcina modular 3P In=40A BH-32 | buc |  |  |  |
|  | 4534906 | Separator de sarcina modular 3P In=40A BH-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 155 |  | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc |  |  |  |
|  | 654363 | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 156 |  | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc |  |  |  |
|  | 6438598 | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
| 157 |  | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc |  |  |  |
|  | 6438590 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.1.9. PD-E19 |  |  |  |  |
| 158 |  | Panou de distributie metal ЩРН-9 | buc |  |  |  |
|  | 8596960 | Panou de distributie metal ЩРН-9 | buc | 1,0000 |  |  |
| 159 |  | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc |  |  |  |
|  | 4534909 | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 160 |  | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc |  |  |  |
|  | 654363 | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 161 |  | Intrerupator automat dif bipolar tip C Inom=16A Isc=10mA АВДТ-32 | buc |  |  |  |
|  | 6543633 | Intrerupator automat dif bipolar tip C Inom=16A Isc=10mA АВДТ-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 162 |  | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=6A BA47-29 | buc |  |  |  |
|  | 6438599 | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=6A BA47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.1.10. PDil.1.1 |  |  |  |  |
| 163 |  | Panou de distributie metal ЩРН-9 | buc |  |  |  |
|  | 8596960 | Panou de distributie metal ЩРН-9 | buc | 1,0000 |  |  |
| 164 |  | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc |  |  |  |
|  | 4534909 | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 165 |  | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc |  |  |  |
|  | 6438598 | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.1.11. PDil.1.2 |  |  |  |  |
| 166 |  | Panou de distributie metal ЩРН-9 | buc |  |  |  |
|  | 8596960 | Panou de distributie metal ЩРН-9 | buc | 1,0000 |  |  |
| 167 |  | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc |  |  |  |
|  | 4534909 | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 168 |  | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc |  |  |  |
|  | 6438598 | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.1.12. PDil.2.1 |  |  |  |  |
| 169 |  | Panou de distributie metal ЩРН-12 | buc |  |  |  |
|  | 8596959 | Panou de distributie metal ЩРН-12 | buc | 1,0000 |  |  |
| 170 |  | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc |  |  |  |
|  | 4534909 | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 171 |  | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc |  |  |  |
|  | 6438598 | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.1.13. PDil.2.2 |  |  |  |  |
| 172 |  | Panou de distributie metal ЩРН-9 | buc |  |  |  |
|  | 8596960 | Panou de distributie metal ЩРН-9 | buc | 1,0000 |  |  |
| 173 |  | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc |  |  |  |
|  | 4534909 | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 174 |  | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc |  |  |  |
|  | 6438598 | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.1.14. PDil.av.1.1 |  |  |  |  |
| 175 |  | Panou de distributie metal ЩРН-9 | buc |  |  |  |
|  | 8596960 | Panou de distributie metal ЩРН-9 | buc | 1,0000 |  |  |
| 176 |  | Separator de sarcina modular 2P In=20A BH-32 | buc |  |  |  |
|  | 4534910 | Separator de sarcina modular 2P In=20A BH-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 177 |  | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc |  |  |  |
|  | 6438598 | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.1.15. PDil.av.1.2 |  |  |  |  |
| 178 |  | Panou de distributie metal ЩРН-9 | buc |  |  |  |
|  | 8596960 | Panou de distributie metal ЩРН-9 | buc | 1,0000 |  |  |
| 179 |  | Separator de sarcina modular 2P In=20A BH-32 | buc |  |  |  |
|  | 4534910 | Separator de sarcina modular 2P In=20A BH-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 180 |  | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc |  |  |  |
|  | 6438598 | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.1.16. PDil.av.2.1 |  |  |  |  |
| 181 |  | Panou de distributie metal ЩРН-9 | buc |  |  |  |
|  | 8596960 | Panou de distributie metal ЩРН-9 | buc | 1,0000 |  |  |
| 182 |  | Separator de sarcina modular 2P In=20A BH-32 | buc |  |  |  |
|  | 4534910 | Separator de sarcina modular 2P In=20A BH-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 183 |  | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc |  |  |  |
|  | 6438598 | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.1.17. PDil.av.2.2 |  |  |  |  |
| 184 |  | Panou de distributie metal ЩРН-9 | buc |  |  |  |
|  | 8596960 | Panou de distributie metal ЩРН-9 | buc | 1,0000 |  |  |
| 185 |  | Separator de sarcina modular 2P In=20A BH-32 | buc |  |  |  |
|  | 4534910 | Separator de sarcina modular 2P In=20A BH-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 186 |  | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc |  |  |  |
|  | 6438598 | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.2. Echipament electric de iluminat |  |  |  |  |
| 187 |  | Corp de iluminat pentru Armstrong Galaksi-32 LED 32W | buc |  |  |  |
|  | 543846892 | Corp de iluminat pentru Armstrong Galaksi-32, LED 32W | buc | 1,0000 |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |