FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul____ Construcția iluminatului public stradal în satul Mîndrești rl Telenești la PT-146

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă____Primăria comunei Mîndrești raionul Telenești ___________

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Proiectul este realizat pentru construcția rețelelor de iluminat public stradal 0,22 kV, în baza avizelor de racordare pentru punctul de transformare PT 146, amplasat în satul Mîndrești raionul Telenșeti.

2. Informaţii şi proiectare

Categoria de fiabilitate pentru proiectele de execuție III, obiectul se referă la a IV-a regiune de chiciură, și la a IV-a regiune a vîntului. Corpurile de iluminat se vor monta pe console de tipul KlП -1,0-1,0. Racordarea corpurilor de iluminat la magistrala rețelei de iluminat exterior se va face cu fir ПРГН-0,66 1x1,5 mm2. Detalii referitor la proiectare și informații suplimentare sunt elucidate în memoriul explicativ.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Proiectul pentru PT -146 cu numărul 60/2020-IEE-6

Tensiunea de alimentare 220 V. Alimenatrea cu energie electrică se va efectua de la postul de transformare existent PT 146K/F-4 pînă la panoul de evidență (ЩУ-1) proiectat cu cablu autoportant cu conductori din aluminiu și izolație din polietilenă reticulară de tip СИП-4 2x25 mm2, de la panoul de evidență la panoul de comandă a iluminatului exterior ЩУНО -1cu cablu de tip ВВГ нг 3x6,0 mm2 în cutie metalică cu grosimea peretelui de 2,5 mm și de la panoul de comandă a iluminatului exterior se va alimenta magistralele rețelei de iluminat cu cablu autoportant cu conductori din aluminiu și izolație din polieletilenă reticulară de tip СИП-4 2x25 mm2 pe piloni existenți și proiectați.

Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public stradal se va face prin achiziționarea și montarea corpurilor de iluminat echipate cu surse LED pe stîlpi existenți  sau nou montați după caz împărțite pe clase ale sistemului de iluminat conform descrierii de mai jos:

• Pentru străzile auxiliare a construcțiilor de locuit, unde iluminarea medie orizontală la nivelul îmbrăcămintei străzilor 4Lx - corpuri de iluminat de tipul Schréder - VOLTANA EVO 1 5270 Integrated lenses 8 OSLON SQUARE GIANT@700mA NW 740, 230V, 00-17-210, 481232 sau echivalentul lor, cu caracteristicele tehnice: - Puterea nominală, Pn=13,1W. - Flux luminos a corpului de iluminat, F=1811Lm. - Randament, η=90,72%. 60/2020 Coala 16 Mod. Coala Nr. document Semnăt. Data - Eficacitatea luminoasă = 138,2Lm/W. - Temperatura de culoare corelată = 4000K. - Indicele de redare a culorilor = 70. - Gradul de protecție a corpului de iluminat = IP-67, şi cuprinde furnizarea corpurilor de iluminat, consoalelor, cleme de conexiune, cablu de alimentare, în conformitate cu specificaţiile tehnice, precum şi montajul acestora pe stâlpii LEAI – 0,4kV şi LEA - 0,4kV.

4. Mostre

Conform cerințelor indicate în memoriul explicativ capitolul 1.3

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea si depozitarea produselor si materialelor utilizate se efectuiază de către executorul lucrărilor; executorul duce răspundere de protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; executorul duce răspundere de protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente, dar și de securitatea și protecția muncii.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La darea în exploatare agentul economic prezintă încercările și măsurările de laborator a instalațiilor electrice pentru PT-146 și cartea tehnică completată. În cazul utilizării echivalentului corpului de iluminat prezentat în proiectul tehnic (corpuri de iluminat de tipul Schréder – VOLTANA) se prezintă măsurările de laborator care sa ateste corespunderea parametrilor tehnici cu cele menționate în punctul 3.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

La momentul semnării Procesului verbal al recepţiei finale se vor constata (după caz) existenta viciilor ascunse şi a defectelor, se va solicita remedierea lor de către executor fără plată.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Conform cerințelor indicate în memoriul explicativ.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform caietului de sarcini și memoriului explicativ.

16. Definiţii

Conform Anunţului de participarea anexat în SIA RSAP si listei cantităţilor de lucrări, dar nu mai mult de 1lună din momentul semnării contractului.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Prețul ofertei va cuprinde prețul lucrărilor în lei. Nu se admite actualizarea prețurilor pe parcursul executării lucrărilor/valabilității contractului. Nu se admit oferte alternative.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Devizele de cheltuieli vor fi prezentate pentru fiecare PT. Toate documentele menționate în anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Devizele de cheltuieli prezentate pentru fiecare PT separat. Toate documentele menționate în punctul 16 la anunțul de participare.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

PT-146K/F-4. Iluminarea electrica exteriora - 0.22kV (mаrcа IЕE-6)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Кабель СИП и линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска cамонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кB до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.) |  |  | 1000 m |  | 2,925 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 190,83 |  |
|  | 0302031 |  | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t |  |  | h-ut. |  | 28,55 |  |
|  | 030411 |  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) |  |  | h-ut. |  | 34,95 |  |
|  | 031002 |  | Autohidroascensor |  |  | h-ut. |  | 71,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Кабель СИП-4 2х25 мм2 |  |  | m |  | 2 925,000 |  |
|  | 1012226 |  | Кабеля СИП-4 2х25 мм2 |  |  | m |  | 2 925,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цена поставщика |  | Анкерный кронштейн СА1500 |  |  | buc |  | 80,000 |  |
|  | 11589671 |  | Анкерный кронштейн СА1500 |  |  | buc |  | 80,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цена поставщика |  | Анкерный зажим РА1500 |  |  | buc |  | 106,000 |  |
|  | 11589219 |  | Анкерный зажим РА1500 |  |  | buc |  | 106,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Цена поставщика |  | Лента из нержавеющей стали F 2007 |  |  | m |  | 488,000 |  |
|  | 11589115 |  | Лента из нержав. стали F2007 |  |  | m |  | 488,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цена поставщика |  | Cкрепы для крепления лент А200 |  |  | buc |  | 488,000 |  |
|  | 115891351 |  | Скрепы для крепления лент А200 |  |  | buc |  | 488,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Цена поставщика |  | Кабельный ремешок CSB |  |  | buc |  | 361,000 |  |
|  | 11589131 |  | Кабельный ремешок CSB |  |  | buc |  | 361,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цена поставщика |  | Прокалывающий зажим Р2х95 |  |  | buc |  | 72,000 |  |
|  | 1158924 |  | Прокалывающий зажим Р2х95 |  |  | buc |  | 72,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цена поставщика |  | Прокалывающий зажим KZEP-13 |  |  | buc |  | 294,000 |  |
|  | 1158925 |  | Прокалывающий зажим KZEP-13 |  |  | buc |  | 294,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Цена поставщика |  | Промежуточный зажим с кронштейном ES1500 |  |  | buc |  | 47,000 |  |
|  | 115894 |  | Промежуточный зажим с кронштейном ES1500 |  |  | buc |  | 47,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Кабель СИП и линейная арматура |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Cтроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - СВ95) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,80 |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,03 |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,09 |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,60 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 4,68 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pretul firmei |  | Стойка СВ-95 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1258911 |  | Стойка СВ-95 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опоры одностоечной - СВ105) |  |  | buc |  | 22,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 83,60 |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,11 |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,33 |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 2,20 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,44 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 2,20 |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 88,00 |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,11 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 17,16 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ105) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,90 |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,01 |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,01 |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,10 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 201-9261 |  | Piese de fixare din otel |  |  | kg |  | 5,00 |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 1,86 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pretul firmei |  | Стойка СВ-105 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 12365892 |  | Стойка СВ-105 |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,20 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 7,20 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 7,20 |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 7,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,50 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 4,20 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 4,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) |  |  | m3 |  | 7,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,92 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) |  |  | m3 |  | 7,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,33 |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. PT-146K/F-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,13 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-524-4 |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Выключатель-разъед. с предохранителем ПВР) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,46 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total PT-146K/F-4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Щиты, шкафы, устройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит учета навесной BZUM-TF-01-63-09) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,24 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-600-1 |  | Contoare inteligente, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,34 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит навесной ЩМП-1-0 74 - ЩУНО-1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в щит) |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 8,96 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Цена поставщика |  | Зажим клемный ЗНИ |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 115887811 |  | Зажим клемный ЗНИ |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения) |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Щиты, шкафы, устройства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-02-146-1 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg |  |  | 100 m |  | 9,350 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 137,44 |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  | 10 buc |  | 95,37 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,19 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,23 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 4,67 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-1 3х6мм2 |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 888802 |  | Кабель ВВГнг-1 3х6 |  |  | m |  | 5,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Pret de piata |  | Провод огнестойкий ПРНГ-0,66 сеч.1х1,5мм2 |  |  | m |  | 930,000 |  |
|  | 888803 |  | Провод ПРНГ-1 1х1,5 |  |  | m |  | 930,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Кабельные изделия |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Арматура СИП-5-0,22кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS) |  |  | set |  | 36,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 108,00 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 13,68 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Арматура СИП-5-0,22кВ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Кабельная арматура АС-1 (ВЛ-0,4кВ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-02-305-4 |  | Traversa pe stilp |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,48 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,03 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pretul firmei |  | Траверсa TН2 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 110-14082 |  | Траверсa TН2 |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp (Хомут) |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,72 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,03 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pretul firmei |  | Хомут X10 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 110-14005 |  | Хомут X10 |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pretul firmei |  | Заземляющий проводник ЗП2 |  |  | m |  | 28,000 |  |
|  | 110-14010 |  | Заземляющий проводник ЗП2 |  |  | m |  | 28,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-01-052-1 |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор ТФ-20) |  |  | buc |  | 56,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,76 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 4,48 |  |
|  | 888112 |  | Изолятор ТФ-20 |  |  | buc |  | 56,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,28 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Цена поставщика |  | Колпачек K-6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |
|  | 11589141 |  | Колпачек K-6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Цена поставщика |  | Зажим ПС-2 |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 11589142 |  | Зажим ПС-2 |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Цена поставщика |  | Зажим ПА-2 |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 11589144 |  | Зажим ПА-2 |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Кабельная арматура АС-1 (ВЛ-0,4кВ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Оборудование светотехническое |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный 13,1 Вт) |  |  | buc |  | 98,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 179,34 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,98 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,96 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование светотехническое |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Электротехническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Проходной предохранитель 2А) |  |  | buc |  | 98,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 114,66 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 15,58 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,37 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 5,88 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Электротехническое оборудование |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Прочие материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-02-472-4 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 6 mm |  |  | 100 m |  | 3,600 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 64,08 |  |
|  | 1011613 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm |  |  | t |  | 0,14 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,88 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 25,88 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-02-472-5 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,34 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,03 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,54 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,16 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Otel cornier 50х50х4мм - без стоимости уголка) |  |  | 100 m |  | 1,800 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,34 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,34 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 14,76 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 14,76 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 4,14 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,70 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 6,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Pret de piata |  | Otel cornier 50х50х4мм |  |  | m |  | 180,000 |  |
|  | 8888850 |  | Сталь угловая 50х50х4мм |  |  | m |  | 180,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-02-407-4 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,75 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,76 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,31 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,64 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Pret de piata |  | Труба стальная профильная 60х40х3мм |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 88884220 |  | Труба стальная профильная 60х40х3мм |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,82 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Цена поставщика |  | Наконечники аллюм. DL-25 д=25мм2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 5007f53 |  | Наконечники аллюм. 25мм2 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 08-02-396-5 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (Метал. короб) |  |  | 100 m |  | 0,030 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,13 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,38 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,38 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,07 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Pret de piata |  | Метал. короб 60х40х2.5мм |  |  | m |  | 3,000 |  |
|  | 8888421 |  | Метал. короб 60х40х2,5мм |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice (Металлоизделия) |  |  | t |  | 0,050 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,11 |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,01 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,35 |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,05 |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 021102-1 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,09 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,76 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,09 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна К1П-1,0-1,0) |  |  | buc |  | 98,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 334,18 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 9,80 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 49,00 |  |
|  | 2221112 |  | Кронштейн однорожковый |  |  | buc |  | 98,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,96 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp (Хомут) |  |  | buc |  | 196,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Pretul firmei |  | Хомут ХП220 |  |  | buc |  | 196,000 |  |
|  | 110-14004 |  | Хомут XП220 |  |  | buc |  | 196,00 |  |
|  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Цена поставщика |  | Предохранитель ППН-33/25А |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55642115 |  | Предохранитель ППН-33/25А |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Цена поставщика |  | Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55642116 |  | Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Цена поставщика |  | Шкаф учета BZUM-TF-01-63-09 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1158912211 |  | Шкаф учета BZUM-TF-01-63-09 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Цена поставщика |  | Выключатель нагрузки двухпол. ВН-32 2Р 63А |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 556660 |  | Выключатель нагрузки двухпол. ВН32-2Р 63А |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29М/1Р/В16А |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 556455236 |  | Автом. выключатель однопол. ВА47-29М, 16А(В) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Цена поставщика |  | Счетчик 220В, |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1015u5527 |  | Cчетчик 220В, |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Цена поставщика |  | Щит ЩМП1-0 74 IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5569993 |  | Щит ЩМП1-0 74 IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Цена поставщика |  | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32ML/B10А/30мА |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55645220 |  | Диф.автомат.выключатель АВДТ32ML/B10А/30мА |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Цена поставщика |  | Переключатель на 2 пол. LАYS-BG45 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 888809 |  | Переключатель на 2 пол. LAYS-BG45 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Цена поставщика |  | Реле тока РЭК 78/4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 32547811 |  | Реле РЭК 78/4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Цена поставщика |  | Разъем розеточный РРМ 78/4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 32547812 |  | Разъем розеточный РРМ 78/4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Цена поставщика |  | Контактор КМИ-22510/25А/230В |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5521021 |  | Контактор КМИ-22510/25А/230В |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Цена поставщика |  | Кнопка управления SB-7 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 552181 |  | Кнопка управления SB-7 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Цена поставщика |  | Таймер электрон. астрономический ТМ-AS EKF PROxima |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5564521 |  | Таймер электрон. астроном. ТM-AS EKF PROxima |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Цена поставщика |  | Ограничитель ОПС1-В/2Р |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1158914f34 |  | Ограничитель ОПС1-В/2Р |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Цена поставщика |  | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  | 1158914f35 |  | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS |  |  | buc |  | 36,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Цена поставщика |  | Светильник светодиодный на 13,1 Вт/IP65/220B/световой поток 1811 Lм |  |  | buc |  | 98,000 |  |
|  | 88881551 |  | Светильник светодиодный 13,1Вт/IP65/220B/ свет. поток 1811Lm |  |  | buc |  | 98,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Pretul firmei |  | Проходной предохранитель напряжением 220В, 2А, IP54 GURO-FC-1D1-02 |  |  | buc |  | 98,000 |  |
|  | 93111 |  | Проходной предохранитель 220В, 2А, IP54 GURO-FC-1D1-02 |  |  | buc |  | 98,00 |  |

Autoritatea contractantă  Oxana Guzun               Data "14____"_august 2026_______