| Reparația capitala a rețelelor termice DN400 de la CT-306/17 până la CT-306/19 din bd. Moscova | Anexa 1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 105/23-RT

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pozarea retelelor termice |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc | 15,000 |
| 2 | GA12D | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 500 mm | buc | 1,000 |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg.II. | 100 m3 | 15,350 |
| 4 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare/ 1535m3*3%=46,05m3 | m3 | 46,050 |
| 5 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 2.609,500 |
| 6 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 746,000 |
| 7 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg.II. | 100 m3 | 7,890 |
| 8 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 1.341,300 |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 7,100 |
| 10 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 7,100 |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 79,000 |
| 12 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 79,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Demontaj |  |  |
| 13 | CP16B k=0.8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ placa de acoperire a camerei, k=0.8, | buc | 4,000 |
| 14 | AcE07B k=0.8 | Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B k=0.8 | buc | 4,000 |
| 15 | CP16A k=0.8 | Demontarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) / Canal din beton armat Л14-8 , k=0.8 | buc | 80,000 |
| 16 | M1M08D | Demontarea robinetului de inchidere, avind diametrul nominal de 65 mm | buc | 1,000 |
| 17 | RpIC37C | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3" | buc | 2,000 |
| 18 | M1M08I | Demontarea robinetului sferic cu sudura, avind diametrul nominal de 200 mm | buc | 2,000 |
| 19 | RpIC38I | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 200 mm | buc | 4,000 |
| 20 | M1M05I | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 400 mm | m | 470,000 |
| 21 | M1M05G | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 300 mm | m | 4,000 |
| 22 | TrB22D1D1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcarea conductelor) | t | 34,185 |
| 23 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (transportarea conductelor) | t | 34,185 |
| 24 | IzJ11B | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi | m2 | 782,000 |
| 25 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 782,000 |
| 26 | TrB04A1 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare/ incarcarea izolatiei ( 28m3*0.25=7t) | t | 7,000 |
| 27 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ transportarea izolatiei | t | 7,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Beton armat. Suport fix ЩO9-500 (2buc) |  |  |
| 28 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ Placi de acoperire a camerei (din demontaj) | buc | 4,000 |
| 29 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B , din demontare | buc | 4,000 |
| 30 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) / Canal din beton armat Л14-8 (din demontaj) | buc | 80,000 |
| 31 | RpAcE09A | Refacerea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu inaltimea sectiunili de 1.2-1.8 m si acoperire 1-5 m (Mortar M100 - pentru informatie) | m | 480,000 |
| 32 | CD01E1 | Preparare mortar de ciment marca M 100-Z, pentru zidarie, manuala pe santier. | m3 | 10,282 |
| 33 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv/ Talpa de reazem OP-5 | buc | 42,000 |
| 34 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 36,000 |
| 35 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 7,402 |
| 36 | AcD20A | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | kg | 890,800 |
|  |  | Capitolul 1.4. Element de constructie SG1-1buc si Suport de ghidare SG1-2 buc. |  |  |
| 37 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 5,400 |
| 38 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 0,200 |
| 39 | TrB22D3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (Погрузка ж/бетона ) | t | 0,400 |
| 40 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 0,400 |
| 41 | RpCA03A | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime | m3 | 0,650 |
| 42 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 1,200 |
| 43 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 1,200 |
| 44 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 1,100 |
| 45 | RpCB02D2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 1,060 |
| 46 | RpCD01B | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 1,170 |
| 47 | RpCD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 1,710 |
| 48 | CH10C | Confectionare suportului metalic | kg | 283,300 |
| 49 | CL18A | Montare suportului metalic gata confectionat | kg | 283,300 |
| 50 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 11,000 |
| 51 | IzJ07A | Grunduirea suportului metalic cu grund intr-un strat | m2 | 11,000 |
| 52 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele ХВ-125, suportului metalica in 3 straturi | m2 | 11,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pozarea sbterana a retelelor termice |  |  |
| 53 | TfE01I | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul 426/560mm | m | 465,000 |
| 54 | TfE02I | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 400/560 mm | buc | 4,000 |
| 55 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor DN400/560 | buc | 4,000 |
| 56 | TfE04I | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 400/560 mm | buc | 56,000 |
| 57 | TfE05I | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 400/560 mm | buc | 4,000 |
| 58 | TfA09D1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind intre 25-200 kg pe bucata/ Suport mobil DN400/560 - (42buc.*41kg=1722kg) | kg | 1.722,000 |
| 59 | M1L42C | Controlul sudurilor cap-la-cap, cu ultrasunete, la conducte tehnologice, conducta avind diametrul 219 mm | buc | 78,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Camera termica CT-306/17 (existenta) |  |  |
| 60 | TfB01I2 | Montarea robinetlui sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal Dn 200 (din demontaj) | buc | 2,000 |
| 61 | RpIC36H | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 219x8-273x10 mm/ Robinet sferic din otel sub sudura DN200- 2 buc. | buc | 4,000 |
| 62 | TfB01D2 | Montarea robinetlui sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal Dn 65 (din demontaj) | buc | 1,000 |
| 63 | RpIC31D | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2"/ Robinet sferic din otel sub sudura DN65- 1 buc. | buc | 2,000 |
| 64 | TfB01C2 | Montarea robinetlui sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal Dn 50 | buc | 2,000 |
| 65 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"/ Robinet sferic din otel sub sudura DN50- 2 buc. | buc | 4,000 |
| 66 | TfA01I2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 426x7.0 | m | 7,000 |
| 67 | TfA01G2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 325x6.0 | m | 5,000 |
| 68 | TfA01B2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x4.0 | m | 3,000 |
| 69 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x3.0 | m | 0,500 |
| 70 | TfA02G2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 325x6.0 | buc | 2,000 |
| 71 | TfA02B2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x4.0 | buc | 3,000 |
| 72 | TfA02A2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x3.0 | buc | 3,000 |
| 73 | TfA02G2 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 325/219 | buc | 4,000 |
| 74 | TfA02B2 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76/57 | buc | 1,000 |
| 75 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 15,000 |
| 76 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 | 15,000 |
| 77 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm | m2 | 24,000 |
| 78 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 24,000 |
| 79 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 24,000 |
| 80 | TfA13G2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 300 | buc | 2,000 |
| 81 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m | m | 4,300 |
| 82 | TfA10A2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Eclisa 300/400 T94.229 - 2 buc. | 10 kg | 1,520 |
|  |  | Capitolul 1.7. Camera termica CT-306/19 (existenta) |  |  |
| 83 | TfA02G2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 325x6,0 | buc | 4,000 |
| 84 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 1,000 |
| 85 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 | 1,000 |
| 86 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm | m2 | 6,000 |
| 87 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 6,000 |
| 88 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 6,000 |
| 89 | RpIC35H | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 400 | buc | 4,000 |
| 90 | RpIC35H | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 300 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita Gr. 0.15m S=143m2; Gr. 0.23m S=57m2; Gr. 0.28m S=47m2; Gr. 45 S=90m2; Pavaj S=258m2 |  |  |
| 91 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 20,000 |
| 92 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 190,000 |
| 93 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic/ (143m2*0,15m)+(57m2*0,23m)+(47m2*0,28m)+ (90m2*0,45m)=88.22m3 | m3 | 88,220 |
| 94 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III/ Incarcarea betonului | 100 m3 | 0,882 |
| 95 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ 88.22m3*1.9=167.62 t | t | 167,620 |
| 96 | DI83B | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm | m2 | 143,000 |
| 97 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 143,000 |
| 98 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm | m2 | 57,000 |
| 99 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 57,000 |
| 100 | DI82B | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 57,000 |
| 101 | DI83E | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm | m2 | 47,000 |
| 102 | DB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 47,000 |
| 103 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 47,000 |
| 104 | DI83E | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm | m2 | 90,000 |
| 105 | DI83B | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm | m2 | 90,000 |
| 106 | DB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 90,000 |
| 107 | DB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 90,000 |
| 108 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 90,000 |
| 109 | DG02A | Desfacerea de pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 258,000 |
| 110 | RpCG23A | Curatarea si stivuirea pavaje, inclusiv evacuarea molozului rezultat | buc | 12.900,000 |
| 111 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 25,800 |
| 112 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 25,800 |
| 113 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat ( Fara pavaj - din demontare ) | m2 | 258,000 |
| 114 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm , Beton clasa...(pt.informatie) Prepararea manuala, ( Fara pret Borduri ) | m | 20,000 |
| 115 | RpCB01B1 | Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice | m3 | 0,900 |
|  |  | Capitolul 2. Montare utilaj |  |  |
| 116 | TfA12I2 | Montarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 400 | buc | 2,000 |
| 117 | TfD04I | Pretensionarea compensatoarelor, avind diametrul nominal de 400 mm | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Cost utilaj |  |  |
| 118 | pret | Compensator silfonic in complect cu manta de protectie, deplasarea axiala admisibila +_100mm, PN25 DN400 | buc | 2,000 |