Anexa nr. 1

Specificarea

Echipament individual de protecție

| Nr. lot. | Denumire echipament | Q (set) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scurtă - termoizolantă | 220 |
| 2 | Bocanci – uz general | 50 |
| 3 | Mănuşi – tricotate aderență sporită | 1200 |

Scurtă - termoizolantă – destinată pentru protejarea de suprarăcire a organismului la locurile de muncă a muncitorilor și conducătorilor, în timpul activităților în locuri deschise la temperatura scăzută a aerului (frig), -sub 00C, curenți de aer  cu viteza de peste 4m/sec, subteran (+100C), lucru în exterior  sau spații neâncălzite (sub 100C) în perioada octombrie-martie. Confecționat din stofă 100 % poliester partea exterioară, cu material termoizolant. Din două culori albastru închis şi albastru deschis. În partea stîngă la piept  să fie plasat logo-ul întreprinderii..

Să corespundă standardelor RM şi la care RM este parte.

Pe interiorul produsului să fie fixată etichetă cu informaţie privind: producătorul; compoziţia materialului; mărimea; trimitere la standard, după caz; modul de spălare; temperatura de spălare; şi alte informaţii privind utilizarea lui.

Bocanci – uz general - destinați pentru locurile de muncă, unde se efectuiază lucrări pe căi de circulație rutieră, teren accidentat etc., cu condiții de priectare de corpuri sau particule, cădere de obiecte peste picior.  Confecţionați din piele naturală cu bombeu metalic sau plastic, cu căptuțeală din poliamidă tip plasă, talpă din poliuretan dublă densitate și antiderapantă, trzistentă la: motorină, uleiuri, grăsimi. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerinţele standardelor RM şi la cele la care RM este parte.

Mănuşi – tricotate aderență sporită  - mănuşi tricotate din bumbac/poliester imersate în latex sau alt material aderent, în palma şi pe degete, dos aerisit, folosite în special pentru manipularea obiectelor tăioase şi alunecoase. Tricot din 2 fire, strat de latex texturat, cu 5 degete. Destinate la lucrări de mentenanţă cu risc sporit de lovire, zgâriere, tăiere, murdărire excesivă, cu aderenţă în medii umede şi uscate etc. (lăcătuşi la reţele apă  s.a.)