Formularul nr. 1

Obiectivul: Modernizarea spațiilor publice în zona de revitalizare din or. Telenești. Reparația capitală și amenajarea drumurilor locale din or. Telenești.

Obiectul: Construcția drumului

Devizul: Deviz 2-2 Construcția sensului giratoriu

# Lista cu cantitatile de lucrari

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitol 1. | Demolare bordură existentă (borderoul 10.4) |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton. | m | 449,000 |
| 1.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 143,680 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcarea materialului din demolare) | 100m3 | 0,584 |
| 2.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,314 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 116,740 |
| 3.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 3,152 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,584 |
| 4.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,210 |
| 4.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,234 |
|  | Capitol 1. | TOTAL Demolare bordură existentă (borderoul 10.4) |  |  |
|  | Capitol 2. | Lucrări de demolare și demontare a podețelor existente (borderoul 10.5) |  |  |
| 5 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,126 |
| 5.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,258 |
| 6 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 1,400 |
| 6.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,848 |
| 7 | DI122 | Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri. | m3 | 2,480 |
| 7.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 19,840 |
| 7.2 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,910 |
| 8 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. (transportarea tuburilor) | t | 6,200 |
| 8.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,167 |
| 9 | TrB22D3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. | t | 6,200 |
| 9.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,488 |
| 9.2 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,496 |
| 10 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat. | m3 | 2,000 |
| 10.1 | 7111020030200 | Miner | h-om | 9,280 |
| 10.2 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,224 |
| 10.3 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,612 |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcarea materialului din demolare) | 100m3 | 2,000 |
| 11.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,500 |
| 12 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 4,000 |
| 12.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,108 |
| 13 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II. (rambleierea podețelor) | 100m3 | 0,140 |
| 13.1 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,091 |
| 14 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv . | 100m3 | 0,140 |
| 14.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,235 |
| 14.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,320 |
|  | Capitol 2. | TOTAL Lucrări de demolare și demontare a podețelor existente (borderoul 10.5) |  |  |
|  | Capitol 3. | Demolarea trotuarului existent (borderoul 10.6) |  |  |
| 15 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din asfalt și piatră-spartă, Hmed=0.18 m | m3 | 111,600 |
| 15.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 15,959 |
| 15.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,667 |
| 15.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 1,540 |
| 15.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 1,540 |
| 16 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 1,116 |
| 16.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,511 |
| 17 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 156,240 |
| 17.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 4,218 |
| 18 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 1,116 |
| 18.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,402 |
| 18.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,446 |
|  | Capitol 3. | TOTAL Demolarea trotuarului existent (borderoul 10.6) |  |  |
|  | Capitol 4. | Lucrări de defrișare (borderoul 10.7) |  |  |
| 19 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini. | 100m2 | 7,500 |
| 19.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 76,950 |
| 20 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2. | t | 2,550 |
| 20.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,913 |
| 21 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 2,550 |
| 21.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,069 |
| 22 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,037 |
| 22.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,013 |
| 22.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,015 |
|  | Capitol 4. | TOTAL Lucrări de defrișare (borderoul 10.7) |  |  |
|  | Capitol 5. | Lucrări de terasamente (borderoul 10.8) |  |  |
| 23 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea pământ vegetal pentru zone verzi) | 100m3 | 1,965 |
| 23.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,421 |
| 24 | TsI51A5 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km. | t | 284,930 |
| 24.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 10,913 |
| 25 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 196,500 |
| 25.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 60,915 |
| 26 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. | 100m2 | 13,100 |
| 26.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 109,778 |
| 27 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp. | 100m2 | 13,100 |
| 27.1 | 221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 13,100 |
| 27.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 68,120 |
| 28 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna. | 100m2 | 13,100 |
| 28.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 13,100 |
| 28.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 8,646 |
| 28.3 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 5,057 |
| 29 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcare pământ pentru terasament în spatele bordurii) | 100m3 | 0,650 |
| 29.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,463 |
| 30 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 94,190 |
| 30.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 2,543 |
| 31 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 64,960 |
| 31.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 20,138 |
| 32 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. (terasament în spatele bordurii) | 100m2 | 2,165 |
| 32.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,143 |
| 33 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 0,650 |
| 33.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,733 |
| 33.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 6,754 |
|  | Capitol 5. | TOTAL Lucrări de terasamente (borderoul 10.8) |  |  |
|  | Capitol 6. | Montarea pietrei de bordură BR 100.30.15 (borderoul 10.9) |  |  |
| 34 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 55,140 |
| 34.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 63,411 |
| 34.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 5,514 |
| 34.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 54,589 |
| 34.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 23,159 |
| 35 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, BR100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 (norma la beton 0.04 m3/ml) | m | 919,000 |
| 35.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 36,760 |
| 35.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3 216,500 |
| 35.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 9,190 |
| 35.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 5,514 |
| 35.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 923,595 |
| 35.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 156,230 |
| 35.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 468,690 |
|  | Capitol 6. | TOTAL Montarea pietrei de bordură BR 100.30.15 (borderoul 10.9) |  |  |
|  | Capitol 7. | Montarea pietrei de bordură BRR 50.30.22/14 (borderoul 10.10) |  |  |
| 36 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 5,100 |
| 36.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 5,865 |
| 36.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,510 |
| 36.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,049 |
| 36.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,142 |
| 37 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, BR100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 (norma la beton 0.04 m3/ml) | m | 85,000 |
| 37.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 3,400 |
| 37.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 297,500 |
| 37.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,850 |
| 37.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,510 |
| 37.5 | 2666122800284 | Bordura BRR 50.30.22/14 | m | 85,425 |
| 37.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,450 |
| 37.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 43,350 |
|  | Capitol 7. | TOTAL Montarea pietrei de bordură BRR 50.30.22/14 (borderoul 10.10) |  |  |
|  | Capitol 8. | Structura rutieră (borderoul 10.11) |  |  |
| 38 | DI155B | Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat şi a denivelărilor părţii carosabile, avînd lăţimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 10 cm. | m2 | 682,000 |
| 38.1 | 4100116202806 | Apa industriala în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 36,146 |
| 38.2 | 20000883 | Muncitor | h-om | 39,624 |
| 38.3 | 2940420007200 | Freza cu latimea taburului 1000 mm | h-ut | 20,665 |
| 38.4 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 20,665 |
| 38.5 | 3410540000001 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 20,665 |
| 39 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 136,400 |
| 39.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 3,683 |
| 40 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,682 |
| 40.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,246 |
| 40.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,273 |
| 41 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatră spartă, Hmed=0.20 m | m3 | 136,400 |
| 41.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 19,505 |
| 41.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,260 |
| 41.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 1,882 |
| 41.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 1,882 |
| 42 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 1,364 |
| 42.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,069 |
| 43 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 190,960 |
| 43.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 5,156 |
| 44 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 1,364 |
| 44.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,491 |
| 44.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,546 |
| 45 | DI155B | Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat şi a denivelărilor părţii carosabile, avînd lăţimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 10 cm. K=0.80 (egalizarea suprafețelor) | m2 | 1 920,000 |
| 45.1 | 4100116202806 | Apa industriala în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 81,408 |
| 45.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 89,242 |
| 45.3 | 2940420007200 | Freza cu latimea taburului 1000 mm | h-ut | 46,541 |
| 45.4 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 46,541 |
| 45.5 | 3410540000001 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 46,541 |
| 46 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 307,200 |
| 46.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 8,294 |
| 47 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 1,536 |
| 47.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,553 |
| 47.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,614 |
| 48 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire LA30 fr. 0-63 mm, h=0.27 m | m3 | 12,150 |
| 48.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 0-63 mm | m3 | 2,466 |
| 48.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 0-63 mm | m3 | 14,811 |
| 48.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,823 |
| 48.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 20,048 |
| 48.5 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,515 |
| 48.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,182 |
| 49 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 90,700 |
| 49.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 104,305 |
| 49.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 9,070 |
| 49.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 89,793 |
| 49.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 38,094 |
| 50 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.70 l/m2 | t | 1,344 |
| 50.1 | 23203226000401 | Emulsie bituminoasă | t | 1,384 |
| 50.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,403 |
| 51 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD Φ22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.06 m (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 1 920,000 |
| 51.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Mixtura asfaltica BAD 22.4 | t | 270,720 |
| 51.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 115,200 |
| 51.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 15,168 |
| 51.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 15,168 |
| 51.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 15,168 |
| 52 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2 | t | 0,672 |
| 52.1 | 23203226000401 | Emulsie bituminoasă | t | 0,692 |
| 52.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,202 |
| 53 | RpDD18A | Asternerea material geosintetic. (in interiorul normei geosinteticul se include in m2) | m2 | 2 112,000 |
| 53.1 | 1711217329881 | Material geosintetic de tip geogrilă | m2 | 2 112,000 |
| 53.2 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 71,808 |
| 53.3 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 12,672 |
| 54 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA Φ16 liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.04 m, norma de 0.0972 tone/m2 conform proiectului (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 1 920,000 |
| 54.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 186,624 |
| 54.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 96,000 |
| 54.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 10,176 |
| 54.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 10,176 |
| 54.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 10,176 |
|  | Capitol 8. | TOTAL Structura rutieră (borderoul 10.11) |  |  |
|  | Capitol 9. | Lucrări de amenajarea a benzii de supralărgire interioară la sensul giratoriu (borderoul 10.12) |  |  |
| 55 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatră spartă și beton asfaltic, Hmed=0.25 m | m3 | 12,250 |
| 55.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,752 |
| 55.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,293 |
| 55.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,169 |
| 55.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,169 |
| 56 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 0,123 |
| 56.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,277 |
| 57 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 22,050 |
| 57.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,595 |
| 58 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,123 |
| 58.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,044 |
| 58.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,049 |
| 59 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea pământ vegetal) | 100m3 | 0,125 |
| 59.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,281 |
| 60 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 18,050 |
| 60.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,487 |
| 61 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,125 |
| 61.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,045 |
| 61.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,050 |
| 62 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 0,547 |
| 62.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,231 |
| 63 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 103,290 |
| 63.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 2,789 |
| 64 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,547 |
| 64.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,197 |
| 64.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,219 |
| 65 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.10 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 17,820 |
| 65.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 21,740 |
| 65.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,134 |
| 65.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 6,593 |
| 65.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,726 |
| 65.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,410 |
| 65.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,855 |
| 66 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire LA30 fr. 0-63 mm, h=0.27 m | m3 | 32,970 |
| 66.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 0-63 mm | m3 | 6,693 |
| 66.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 0-63 mm | m3 | 40,190 |
| 66.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,946 |
| 66.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 54,401 |
| 66.5 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 6,825 |
| 66.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,495 |
| 67 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare h=0.10 m din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 132,000 |
| 67.1 | 2661112800655 | Pavaj din beton, h=0.10 m | m2 | 133,980 |
| 67.2 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 211,200 |
| 67.3 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 1 038,840 |
| 67.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,660 |
| 67.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 5,650 |
| 67.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 2,640 |
| 67.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 76,586 |
| 67.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,086 |
|  | Capitol 9. | TOTAL Lucrări de amenajarea a benzii de supralărgire interioară la sensul giratoriu (borderoul 10.12) |  |  |
|  | Capitol 10. | Amenajarea drumurilor laterale (borderoul 10.13) |  |  |
| 68 | DI155B | Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat şi a denivelărilor părţii carosabile, avînd lăţimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 10 cm. K=0.80 (egalizarea suprafețelor) | m2 | 187,000 |
| 68.1 | 4100116202806 | Apa industriala în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 7,929 |
| 68.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,692 |
| 68.3 | 2940420007200 | Freza cu latimea taburului 1000 mm | h-ut | 4,533 |
| 68.4 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,533 |
| 68.5 | 3410540000001 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 4,533 |
| 69 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 29,920 |
| 69.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,808 |
| 70 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatră-spartă, Hmed=0.20 m | m3 | 218,200 |
| 70.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,203 |
| 70.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,215 |
| 70.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 3,011 |
| 70.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 3,011 |
| 71 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 2,182 |
| 71.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,910 |
| 72 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 305,480 |
| 72.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 8,248 |
| 73 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 2,182 |
| 73.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,786 |
| 73.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,873 |
| 74 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea strat vegetal) | 100m3 | 0,294 |
| 74.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,662 |
| 75 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 42,630 |
| 75.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,151 |
| 76 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,294 |
| 76.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,106 |
| 76.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,118 |
| 77 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 3,911 |
| 77.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 8,800 |
| 78 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 739,240 |
| 78.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 19,959 |
| 79 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 3,911 |
| 79.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,408 |
| 79.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,564 |
| 80 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura BR 100.30.15 (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 35,820 |
| 80.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 41,193 |
| 80.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 3,582 |
| 80.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 35,462 |
| 80.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 15,044 |
| 81 | DE10E | Borduri prefabricate BR 100.30.15 pe fundatie de beton monolit C 16/20 (normativul la beton 0.04 m3/ml) | m | 597,000 |
| 81.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 23,880 |
| 81.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2 089,500 |
| 81.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,970 |
| 81.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 3,582 |
| 81.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 599,985 |
| 81.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 101,490 |
| 81.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 304,470 |
| 82 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.10 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 136,750 |
| 82.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 166,835 |
| 82.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 31,726 |
| 82.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 50,598 |
| 82.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 20,923 |
| 82.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,145 |
| 82.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 6,564 |
| 83 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.25 m | m3 | 289,000 |
| 83.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 0-63 mm | m3 | 58,667 |
| 83.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 0-63 mm | m3 | 352,291 |
| 83.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 43,350 |
| 83.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 173,400 |
| 83.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 12,138 |
| 83.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 74,562 |
| 83.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,335 |
| 84 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1.10 l/m2 | t | 1,272 |
| 84.1 | 23203226000401 | Emulsie bituminoasă | t | 1,310 |
| 84.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,382 |
| 85 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD Φ22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.06 m (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 1 156,000 |
| 85.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Mixtura asfaltica BAD 22.4 | t | 162,996 |
| 85.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 69,360 |
| 85.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 9,132 |
| 85.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 9,132 |
| 85.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 9,132 |
| 86 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2 | t | 0,405 |
| 86.1 | 23203226000401 | Emulsie bituminoasă | t | 0,417 |
| 86.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,122 |
| 87 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA Φ16 liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.04 m, 0.0972 tone/m2 conform proiectului (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 1 156,000 |
| 87.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 112,363 |
| 87.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 57,800 |
| 87.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 6,127 |
| 87.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 6,127 |
| 87.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 6,127 |
|  | Capitol 10. | TOTAL Amenajarea drumurilor laterale (borderoul 10.13) |  |  |
|  | Capitol 11. | Amenajarea parcajului rutier (borderoul 10.14) |  |  |
| 88 | DI155B | Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat şi a denivelărilor părţii carosabile, avînd lăţimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 10 cm. | m2 | 498,750 |
| 88.1 | 4100116202806 | Apa industriala în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 26,434 |
| 88.2 | 20000883 | Muncitor | h-om | 28,977 |
| 88.3 | 2940420007200 | Freza cu latimea taburului 1000 mm | h-ut | 15,112 |
| 88.4 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 15,112 |
| 88.5 | 3410540000001 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 15,112 |
| 89 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 99,760 |
| 89.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 2,694 |
| 90 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,499 |
| 90.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,180 |
| 90.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,200 |
| 91 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea strat vegetal) | 100m3 | 0,598 |
| 91.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,346 |
| 92 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 86,710 |
| 92.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 2,341 |
| 93 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,598 |
| 93.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,215 |
| 93.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,239 |
| 94 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 0,936 |
| 94.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,106 |
| 95 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 176,900 |
| 95.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 4,776 |
| 96 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,936 |
| 96.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,337 |
| 96.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,374 |
| 97 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.10 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 27,570 |
| 97.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 33,635 |
| 97.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,396 |
| 97.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 10,201 |
| 97.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,218 |
| 97.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,634 |
| 97.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,323 |
| 98 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.25 m | m3 | 60,000 |
| 98.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 0-63 mm | m3 | 12,180 |
| 98.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 0-63 mm | m3 | 73,140 |
| 98.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 9,000 |
| 98.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 36,000 |
| 98.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,520 |
| 98.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 15,480 |
| 98.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,900 |
| 99 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 8-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.15 m | m3 | 71,250 |
| 99.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 14,464 |
| 99.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 86,854 |
| 99.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 10,688 |
| 99.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 42,750 |
| 99.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,993 |
| 99.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 18,383 |
| 99.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,069 |
| 100 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare h=0.10 m din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 715,000 |
| 100.1 | 2661112800655 | Pavaj din beton, h=0.10 m | m2 | 725,725 |
| 100.2 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1 144,000 |
| 100.3 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 5 627,050 |
| 100.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 3,575 |
| 100.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 30,602 |
| 100.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 14,300 |
| 100.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 414,843 |
| 100.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 11,297 |
|  | Capitol 11. | TOTAL Amenajarea parcajului rutier (borderoul 10.14) |  |  |
|  | Capitol 12. | Amenajarea trotuarului (borderoul 10.15) |  |  |
| 101 | TsC54C | Strat de fundatie din agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, conform SR EN 13242+A1, h=0.05 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 59,830 |
| 101.1 | 1421102200068 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga 85 | m3 | 68,805 |
| 101.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 5,983 |
| 101.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 59,232 |
| 101.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 25,129 |
| 102 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare. | m2 | 1 196,500 |
| 102.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 208,191 |
| 102.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 23,930 |
| 102.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 306,304 |
| 102.4 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 17,469 |
| 102.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 6,581 |
| 103 | DE11A | Borduri mici BR 100.20.8 pe fundație din beton monolit C 16/20 (norma de consum 0.032 m3/ml) | m | 579,000 |
| 103.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 18,528 |
| 103.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 590,580 |
| 103.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,737 |
| 103.4 | 2666122800325 | Bordura BR 100.20.8 | m | 581,895 |
| 103.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,737 |
| 103.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 69,480 |
| 103.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 104,220 |
| 104 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare h=0.06 m din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 1 196,500 |
| 104.1 | 2661112800655 | Pavaj din beton, h=0.06 m | m2 | 1 214,448 |
| 104.2 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1 914,400 |
| 104.3 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 9 416,455 |
| 104.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 5,983 |
| 104.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 51,210 |
| 104.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 23,930 |
| 104.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 694,209 |
| 104.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 18,905 |
|  | Capitol 12. | TOTAL Amenajarea trotuarului (borderoul 10.15) |  |  |
|  | Capitol 13. | Construcția podețului dreptunghiular 1.0x1.0 m (borderoul 10.16) |  |  |
| 105 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 1,621 |
| 105.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,323 |
| 106 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 18,000 |
| 106.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 37,080 |
| 107 | TsC54B | Strat de fundatie din agregat natural sort 0-31.5 mm Ga 85, conform SM SR EN 132 42+A1, h=0.10 m, sub corpul podețului (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 2,890 |
| 107.1 | 1411122201752 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 3,324 |
| 107.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,289 |
| 107.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,861 |
| 107.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,214 |
| 108 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10 m, sub portale (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,170 |
| 108.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,196 |
| 108.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,017 |
| 108.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,168 |
| 108.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,071 |
| 109 | DI119 | Fundatii monolite din beton C 16/20 la edificiile artificiale. (fundația podețului) | m3 | 8,660 |
| 109.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 8,833 |
| 109.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,320 |
| 109.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 109.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 27,625 |
| 109.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,706 |
| 110 | DI122 | Montarea podetelor dreptunghiulare, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri. (doar montarea elementelor Rigolă R-2, 6 buc., 2.12 m3/buc.) | m3 | 12,720 |
| 110.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 101,760 |
| 110.2 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 25,186 |
| 111 | Material | Secțiuni prefabricate Rigolă R-2 din beton armat C35/45 XF4, XC4, XD3 | buc | 6,000 |
| 112 | DI122 | Montarea podetelor dreptunghiulare, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri. (doar montarea elementelor Dală D-2, 18 buc., 0.20 m3/buc.) | m3 | 3,600 |
| 112.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,800 |
| 112.2 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 7,128 |
| 113 | Material | Secțiuni prefabricate Dală D-2 din beton armat C35/45 XF4, XC4, XD3 | buc | 18,000 |
| 114 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. | m2 | 42,960 |
| 114.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,077 |
| 114.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,017 |
| 114.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,056 |
| 114.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 2,578 |
| 114.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 3,050 |
| 114.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,804 |
| 114.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,444 |
| 114.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 40,812 |
| 115 | PD04A | Montarea armaturilor A500 (execuția portalului din beton monolit) | kg | 106,600 |
| 115.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 106,600 |
| 115.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 1,599 |
| 115.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,594 |
| 116 | PD04A | Montarea armaturilor A240 - etriere (execuția portalului din beton monolit) | kg | 14,400 |
| 116.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 14,400 |
| 116.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,216 |
| 116.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,296 |
| 117 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (portal din beton monolit) | m3 | 3,680 |
| 117.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 3,754 |
| 117.2 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 117.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,739 |
| 117.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,575 |
| 118 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 85,150 |
| 118.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,383 |
| 118.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,639 |
| 118.3 | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,136 |
| 118.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 118.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 48,025 |
| 119 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 33,980 |
| 119.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,231 |
| 119.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,255 |
| 119.3 | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 79,513 |
| 119.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 119.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 39,417 |
| 120 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (călăfătuirea cu câlți bitumați). | t | 0,126 |
| 120.1 | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 3,261 |
| 121 | Material | Cilti bituminati | kg | 126,000 |
| 122 | CP21B | Punerea in opera a mortarului de ciment C16/20 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi (mortar de ciment pentru capete de podeț) | m3 | 0,600 |
| 122.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 237,000 |
| 122.2 | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,813 |
| 122.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,222 |
| 122.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,860 |
| 122.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,540 |
| 122.6 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,360 |
| 122.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,180 |
| 123 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (rambleierea stratificată) | 100m3 | 1,526 |
| 123.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,128 |
| 124 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 1,526 |
| 124.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,459 |
| 124.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 15,855 |
| 125 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm. (Consolidare taluz în amonte) | 100m2 | 0,088 |
| 125.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,346 |
| 125.2 | 23203226000401 | Bitum | t | 0,023 |
| 125.3 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 3,960 |
| 125.4 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,013 |
| 125.5 | 14111222016601 | Piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,942 |
| 125.6 | 22222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 125.7 | 22222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 125.8 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 14,388 |
| 125.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,216 |
| 126 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130. K=-7 | 100m2 | -0,088 |
| 126.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | -0,628 |
| 126.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | -0,006 |
| 126.3 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 126.4 | 23203226000401 | Bitum | t | -0,012 |
| 126.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | -4,990 |
| 127 | PD04A | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 19,360 |
| 127.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 19,360 |
| 127.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,290 |
| 127.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,742 |
| 128 | Material | Chit asfaltic | m3 | 0,040 |
| 129 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.20 m (sub corpul fântânii, compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 1,600 |
| 129.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,840 |
| 129.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,160 |
| 129.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,584 |
| 129.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,672 |
| 130 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. | m2 | 50,500 |
| 130.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,091 |
| 130.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,020 |
| 130.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,066 |
| 130.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 3,030 |
| 130.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 3,586 |
| 130.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 2,121 |
| 130.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 7,575 |
| 130.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 47,975 |
| 131 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii. Armatura A240 D=6 mm | kg | 7,550 |
| 131.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 7,550 |
| 131.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,076 |
| 131.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,151 |
| 132 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii. Armatura A500 D=10 mm | kg | 164,860 |
| 132.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 164,860 |
| 132.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 1,649 |
| 132.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,297 |
| 133 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii. Armatura A500 D=12 mm | kg | 467,800 |
| 133.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=12 mm | kg | 467,800 |
| 133.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 4,678 |
| 133.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,356 |
| 134 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale. | m3 | 7,250 |
| 134.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 7,395 |
| 134.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,268 |
| 134.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 134.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 23,128 |
| 134.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,103 |
| 135 | CL18A | Confectii metalice diverse din Armatura A500 D=16 mm, cornier 50x50x5 mm pentru plasa de acoperire fantana | kg | 153,760 |
| 135.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,538 |
| 135.2 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 153,760 |
| 135.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,769 |
| 135.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,230 |
| 135.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,306 |
| 135.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 29,214 |
| 135.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,538 |
| 135.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,538 |
| 136 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm. (Consolidare taluz în aval) | 100m2 | 0,064 |
| 136.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,979 |
| 136.2 | 23203226000401 | Bitum | t | 0,017 |
| 136.3 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 2,880 |
| 136.4 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,010 |
| 136.5 | 14111222016601 | Piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,685 |
| 136.6 | 22222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 136.7 | 22222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 136.8 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,464 |
| 136.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,157 |
| 137 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130. K=-7 | 100m2 | -0,064 |
| 137.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | -0,457 |
| 137.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | -0,004 |
| 137.3 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 137.4 | 23203226000401 | Bitum | t | -0,009 |
| 137.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | -3,629 |
| 138 | PD04A | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 14,080 |
| 138.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 14,080 |
| 138.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,211 |
| 138.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,267 |
| 139 | Material | Chit asfaltic | m3 | 0,030 |
| 140 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,274 |
| 140.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,617 |
| 141 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 51,790 |
| 141.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,398 |
| 142 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,274 |
| 142.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,099 |
| 142.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,110 |
|  | Capitol 13. | TOTAL Construcția podețului dreptunghiular 1.0x1.0 m (borderoul 10.16) |  |  |
|  | Capitol 14. | Reabilitarea sistemului subteran de canalizare pluvială (borderoul 10.17) |  |  |
| 143 | DH16A | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc. | m3 | 55,160 |
| 143.1 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 223,398 |
| 144 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcarea materialului) | 100m3 | 0,552 |
| 144.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,242 |
| 145 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 104,250 |
| 145.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 2,815 |
| 146 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,552 |
| 146.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,199 |
| 146.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,221 |
| 147 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat. | m3 | 2,500 |
| 147.1 | 7111020030200 | Miner | h-om | 11,600 |
| 147.2 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,530 |
| 147.3 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,765 |
| 148 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcarea materialului din demolare) | 100m3 | 0,025 |
| 148.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,056 |
| 149 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 6,250 |
| 149.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,169 |
| 150 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii. Armatura A500 D=10 mm | kg | 225,000 |
| 150.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 225,000 |
| 150.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 2,250 |
| 150.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,500 |
| 151 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale. (consolidarea rigolei existente) | m3 | 3,000 |
| 151.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 3,060 |
| 151.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,111 |
| 151.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 151.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,570 |
| 151.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,284 |
| 152 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.20 m (sub corpul fântânii, compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,720 |
| 152.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,828 |
| 152.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,072 |
| 152.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,713 |
| 152.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,302 |
| 153 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. | m2 | 17,100 |
| 153.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,031 |
| 153.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,007 |
| 153.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,022 |
| 153.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 1,026 |
| 153.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 1,214 |
| 153.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,718 |
| 153.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,565 |
| 153.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 16,245 |
| 154 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii. Armatura A240 D=6 mm | kg | 3,770 |
| 154.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 3,770 |
| 154.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,038 |
| 154.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,075 |
| 155 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii. Armatura A500 D=10 mm | kg | 57,750 |
| 155.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 57,750 |
| 155.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,578 |
| 155.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,155 |
| 156 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii. Armatura A500 D=12 mm | kg | 201,600 |
| 156.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=12 mm | kg | 201,600 |
| 156.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 2,016 |
| 156.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,032 |
| 157 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale. (fântână de captare) | m3 | 2,850 |
| 157.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 2,907 |
| 157.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,105 |
| 157.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 157.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,092 |
| 157.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,220 |
| 158 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 0,360 |
| 158.1 | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,072 |
| 158.2 | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,043 |
| 158.3 | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,004 |
| 158.4 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,096 |
| 158.5 | 2664102101126 | Var | kg | 0,040 |
| 158.6 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,029 |
| 158.7 | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,001 |
| 158.8 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,430 |
| 158.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,040 |
| 158.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,666 |
| 159 | Material | Placă prefabricată din beton armat tip CRPAC 16.7-16.7/1.5, H=150 mm | buc | 1,000 |
| 160 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,155 |
| 160.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,318 |
| 161 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 3,380 |
| 161.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,462 |
| 162 | TsD18B | Umplutura de terasament pentru finisarea si nivelarea zonei in jurul rigolei cu pamint provenit din teren mijlociu. | m3 | 10,390 |
| 162.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,039 |
| 162.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,078 |
| 163 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea pamantului) | 100m3 | 0,085 |
| 163.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,191 |
| 164 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 16,050 |
| 164.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,433 |
| 165 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat. | m3 | 1,000 |
| 165.1 | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,640 |
| 165.2 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,612 |
| 165.3 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,306 |
| 166 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea materialului din demolare) | 100m3 | 0,010 |
| 166.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,023 |
| 167 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 2,500 |
| 167.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,068 |
| 168 | TsC54B | Strat de fundatie din piatră spartă LA 30 fr. 8-32 mm, h=0.10 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,490 |
| 168.1 | 1411122201752 | Piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,564 |
| 168.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,049 |
| 168.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,485 |
| 168.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,206 |
| 169 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 0,590 |
| 169.1 | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,168 |
| 169.2 | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,124 |
| 169.3 | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,051 |
| 169.4 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,153 |
| 169.5 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,053 |
| 169.6 | 2664102101126 | Var | kg | 0,087 |
| 169.7 | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,002 |
| 169.8 | 2222222222992 | Material marunt (scoabe, apa) | % | 1,000 |
| 169.9 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,540 |
| 169.10 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,676 |
| 169.11 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,991 |
| 170 | Material | Elemente prefabricate din beton armat tip CTD-20 cu D=2500 mm și H=120 mm | buc | 1,000 |
| 171 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 pentru corpul fântânii | m3 | 2,490 |
| 171.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 2,540 |
| 171.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,092 |
| 171.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 171.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,943 |
| 171.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,066 |
| 172 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 0,270 |
| 172.1 | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,054 |
| 172.2 | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,032 |
| 172.3 | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,003 |
| 172.4 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,072 |
| 172.5 | 2664102101126 | Var | kg | 0,030 |
| 172.6 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,022 |
| 172.7 | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,001 |
| 172.8 | 2222222222992 | Material marunt (scoabe, apa) | % | 1,500 |
| 172.9 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,823 |
| 172.10 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,780 |
| 172.11 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,500 |
| 173 | Material | Elemente prefabricate din beton armat tip CȚ 15-6 cu D=1680 mm, H=590 mm | buc | 1,000 |
| 174 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 0,270 |
| 174.1 | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,054 |
| 174.2 | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,032 |
| 174.3 | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,003 |
| 174.4 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,072 |
| 174.5 | 2664102101126 | Var | kg | 0,030 |
| 174.6 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,022 |
| 174.7 | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,001 |
| 174.8 | 2222222222992 | Material marunt (scoabe, apa) | % | 1,500 |
| 174.9 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,823 |
| 174.10 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,780 |
| 174.11 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,500 |
| 175 | Material | Elemente prefabricate din beton armat tip CȚP 1-15-2 cu D=1680 mm, H=150 mm | buc | 1,000 |
| 176 | Material | Mortar de ciment pentru montare | m3 | 0,100 |
| 177 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 17,300 |
| 177.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,078 |
| 177.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,130 |
| 177.3 | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,028 |
| 177.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 177.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,757 |
| 178 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B. | buc | 1,000 |
| 178.1 | 2875274200000 | Capac și ramă din fontă Ø700 mm D400 | buc | 1,000 |
| 178.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,500 |
| 178.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,052 |
| 178.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,013 |
| 178.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (scinduri etc.) | % | 2,000 |
| 178.6 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,820 |
| 179 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10 m (fântână de captare cu grătare) (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,220 |
| 179.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,253 |
| 179.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,022 |
| 179.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,218 |
| 179.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,092 |
| 180 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 0,620 |
| 180.1 | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,082 |
| 180.2 | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,074 |
| 180.3 | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,006 |
| 180.4 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,140 |
| 180.5 | 2664102101126 | Var | kg | 0,068 |
| 180.6 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,050 |
| 180.7 | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,002 |
| 180.8 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,464 |
| 180.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,108 |
| 180.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,262 |
| 181 | Material | Elemente prefabricate din beton armat tip CȚ 10-9 cu fund D=1160 mm, H=890 mm | buc | 2,000 |
| 182 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 0,200 |
| 182.1 | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,027 |
| 182.2 | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,024 |
| 182.3 | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,002 |
| 182.4 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,045 |
| 182.5 | 2664102101126 | Var | kg | 0,022 |
| 182.6 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,016 |
| 182.7 | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,001 |
| 182.8 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,440 |
| 182.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,680 |
| 182.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,407 |
| 183 | Material | Elemente prefabricate din beton armat tip CȚP 1-10-2 cu D=1160 mm, H=150 mm | buc | 2,000 |
| 184 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere D400. Dimensiunile 1020x561x100 mm, conform EN 124. | buc | 2,000 |
| 184.1 | 2875274203624 | Gratar cu rama de fonta D400. Dimensiunile 1020x561x100 mm. | buc | 2,000 |
| 184.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (apa, ciment, dreptare etc.) | % | 2,000 |
| 184.3 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,260 |
| 185 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,120 |
| 185.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,246 |
| 186 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. Țeavă PVC SN8 ∅ 250 mm | m | 30,000 |
| 186.1 | 2521216700500 | Țeavă PVC SN8 ∅ 250 mm | m | 31,350 |
| 186.2 | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 3,480 |
| 186.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (apa, sapun pasta) | % | 0,500 |
| 186.4 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 11,700 |
| 186.5 | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,060 |
| 187 | TsD18B | Umplutura de terasament pentru finisarea si nivelarea zonei in jurul rigolei cu pamint provenit din teren mijlociu. | m3 | 12,000 |
| 187.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,200 |
| 187.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,640 |
| 188 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv. | m3 | 12,000 |
| 188.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,200 |
| 188.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,880 |
|  | Capitol 14. | TOTAL Reabilitarea sistemului subteran de canalizare pluvială (borderoul 10.17) |  |  |
|  | Capitol 15. | Construcția rigolei trapezoidale din beton monolit (borderoul 10.18) |  |  |
| 189 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 1,583 |
| 189.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,562 |
| 190 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 299,070 |
| 190.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 8,075 |
| 191 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 17,580 |
| 191.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 23,206 |
| 192 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcarea pământului săpat manual) | 100m3 | 0,176 |
| 192.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,396 |
| 193 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 33,230 |
| 193.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,897 |
| 194 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (fundul rigolei) | 100m2 | 0,648 |
| 194.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,547 |
| 195 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu. | 100m2 | 2,610 |
| 195.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26,335 |
| 196 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm. | 100m2 | 2,817 |
| 196.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 43,100 |
| 196.2 | 23203226000401 | Bitum | t | 0,732 |
| 196.3 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 126,765 |
| 196.4 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,423 |
| 196.5 | 14111222016601 | Piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 30,142 |
| 196.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 460,580 |
| 196.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 6,930 |
| 197 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130. K=-5 | 100m2 | -2,817 |
| 197.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | -14,367 |
| 197.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | -0,141 |
| 197.3 | 23203226000401 | Bitum | t | -0,282 |
| 197.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | -114,089 |
| 198 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (carton bitumat pentru rosturile transversale) | m2 | 13,500 |
| 198.1 | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 14,850 |
| 198.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,405 |
| 198.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,675 |
| 199 | Material | Material lemnos | m3 | 0,270 |
| 200 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2. (reprofilarea albiei) | 100m3 | 1,750 |
| 200.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 4,795 |
|  | Capitol 15. | TOTAL Construcția rigolei trapezoidale din beton monolit (borderoul 10.18) |  |  |
|  | Capitol 16. | Construcția casiurilor telescopice (borderoul 10.19) |  |  |
| 201 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm sub bordura BR 100.30.15 (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,240 |
| 201.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,276 |
| 201.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,024 |
| 201.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,238 |
| 201.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,101 |
| 202 | DE10E | Borduri prefabricate BR 100.30.15 montate pe fundație din beton monolit C 16/20 (norma la beton 0.04 m3/ml) | m | 4,000 |
| 202.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,160 |
| 202.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 14,000 |
| 202.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,040 |
| 202.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,024 |
| 202.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 4,020 |
| 202.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,680 |
| 202.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2,040 |
| 203 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm. (Casiu de evacuare a apelor, compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,190 |
| 203.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,219 |
| 203.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,019 |
| 203.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,188 |
| 203.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,080 |
| 204 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale. (Casiu de evacuare a apelor) | m3 | 0,190 |
| 204.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,194 |
| 204.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,007 |
| 204.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 204.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,606 |
| 204.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,081 |
| 205 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 0,980 |
| 205.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,294 |
| 206 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm, h=0.10 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,300 |
| 206.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,345 |
| 206.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,030 |
| 206.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,297 |
| 206.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,126 |
| 207 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv. (Elemente prefabricate B-6, 0.022 m3/buc) | buc | 12,000 |
| 207.1 | 2666122800611 | Element prefabricat din beton armat B-6 | buc | 12,084 |
| 207.2 | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,280 |
| 207.3 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,720 |
| 208 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,010 |
| 208.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,012 |
| 208.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,001 |
| 208.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,010 |
| 208.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,004 |
| 209 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv. (Element prefabricat B-9, 0.088 m3/buc) | buc | 1,000 |
| 209.1 | 2666122800611 | Element prefabricat din beton armat B-9 | buc | 1,007 |
| 209.2 | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,190 |
| 209.3 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,060 |
|  | Capitol 16. | TOTAL Construcția casiurilor telescopice (borderoul 10.19) |  |  |
|  | Capitol 17. | Lucrări de ajustare a fântânilor (borderoul 10.19) |  |  |
| 210 | RpAcF34A | Demontarea capacelor existente la fantani | buc | 6,000 |
| 210.1 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 7,200 |
| 210.2 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,320 |
| 211 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale. | m3 | 0,420 |
| 211.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,428 |
| 211.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,016 |
| 211.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 211.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,340 |
| 211.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,180 |
| 212 | AcE08B | Montarea plăcilor de acoperire prefabricate CPA 90/62.5/10, Dext=1180 (900) mm, Dint=625 mm, M=210.00 kg (doar montarea) și montarea capacelor de la demontare. | buc | 6,000 |
| 212.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 216,000 |
| 212.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,780 |
| 212.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,210 |
| 212.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (scinduri etc.) | % | 2,000 |
| 212.5 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 13,200 |
| 212.6 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,900 |
| 213 | Material | Placă de acoperire prefabricată CPA 90/62.5/10, Dext=1180 (900) mm, Dint=625 mm, M=210.00 kg | buc | 6,000 |
|  | Capitol 17. | TOTAL Lucrări de ajustare a fântânilor (borderoul 10.19) |  |  |
|  | Capitol 18. | Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 10.22) |  |  |
| 214 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. (CKM 2.35) | buc | 40,000 |
| 214.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 4,000 |
| 214.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 40,000 |
| 214.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 13,200 |
| 214.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,400 |
| 215 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma triunghiulară cu dimensiunea laturii de 700 mm - A40) | buc | 2,000 |
| 215.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 700 mm - A40 | buc | 2,000 |
| 215.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,000 |
| 215.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 4,000 |
| 215.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,000 |
| 215.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,000 |
| 215.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,040 |
| 215.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,080 |
| 215.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,440 |
| 215.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,440 |
| 216 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma dreptunghiulară cu dimensiunile de 250x1000 mm - A47, A48) | buc | 6,000 |
| 216.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 250x1000 mm - A47, A48 | buc | 6,000 |
| 216.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,000 |
| 216.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 12,000 |
| 216.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,000 |
| 216.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 12,000 |
| 216.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,120 |
| 216.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,240 |
| 216.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,320 |
| 216.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,320 |
| 217 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma triunghiulară cu dimensiunea laturii de 900 mm - B1) | buc | 9,000 |
| 217.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 900 mm - B1 | buc | 9,000 |
| 217.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 36,000 |
| 217.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 18,000 |
| 217.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36,000 |
| 217.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 18,000 |
| 217.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,180 |
| 217.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,360 |
| 217.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,980 |
| 217.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,980 |
| 218 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma pătrată cu dimensiunea laturii de 600 mm B4, G4, 6.15.2) | buc | 8,000 |
| 218.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 600x600 mm - B4, G4, 6.15.2 | buc | 8,000 |
| 218.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 32,000 |
| 218.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 16,000 |
| 218.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 32,000 |
| 218.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 16,000 |
| 218.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,160 |
| 218.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,320 |
| 218.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,760 |
| 218.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,760 |
| 219 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma circulară cu diametrul de 600 mm - C1, D3, D5, D6, D7) | buc | 13,000 |
| 219.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie D=600 mm - C1, D3, D5, D6, D7 | buc | 13,000 |
| 219.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 52,000 |
| 219.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 26,000 |
| 219.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 52,000 |
| 219.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,000 |
| 219.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,260 |
| 219.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,520 |
| 219.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,860 |
| 219.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,860 |
| 220 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma pătrată cu dimensiunea laturii de 850 mm G2) | buc | 18,000 |
| 220.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 850x850 mm - G2 | buc | 18,000 |
| 220.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 72,000 |
| 220.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 36,000 |
| 220.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 72,000 |
| 220.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 36,000 |
| 220.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,360 |
| 220.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,720 |
| 220.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,960 |
| 220.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,960 |
| 221 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma dreptunghiulară cu dimensiunile de 500x650 mm - G34) | buc | 4,000 |
| 221.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 500x650 mm - G34 | buc | 4,000 |
| 221.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |
| 221.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 8,000 |
| 221.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,000 |
| 221.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 8,000 |
| 221.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,080 |
| 221.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,160 |
| 221.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,880 |
| 221.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,880 |
| 222 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma dreptunghiulară cu dimensiunea de 450x200 mm - P40, P41) | buc | 4,000 |
| 222.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 450x200 mm - P40, P41 | buc | 4,000 |
| 222.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |
| 222.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 8,000 |
| 222.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,000 |
| 222.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 8,000 |
| 222.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,080 |
| 222.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,160 |
| 222.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,880 |
| 222.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,880 |
| 223 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (Culoare albă) | m2 | 203,870 |
| 223.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 148,825 |
| 223.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 71,355 |
| 223.3 | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 23,241 |
| 223.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 77,471 |
| 223.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 18,348 |
| 223.6 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 9,786 |
| 224 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (Culoare albastra) | m2 | 6,000 |
| 224.1 | 2430126108720 | Email albastru ii E.109-5 | kg | 4,380 |
| 224.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 2,100 |
| 224.3 | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,684 |
| 224.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,280 |
| 224.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,540 |
| 224.6 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,288 |
| 225 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (Culoare roșie) | m2 | 115,000 |
| 225.1 | 2430126108720 | Email rosu ii E.109-5 | kg | 83,950 |
| 225.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 40,250 |
| 225.3 | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 13,110 |
| 225.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 43,700 |
| 225.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,350 |
| 225.6 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 5,520 |
|  | Capitol 18. | TOTAL Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 10.22) |  |  |