Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

- Obiectul caietului de sarcini:

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea lucrării/serviciilor | Nr. proiect | Diametrul - lungime (m.l.) | Valoare, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45200000-9 | Construirea rețelei termice pentru alimentarea cu energie termică a clădirii administrative din str. Uzinelor, 96 | 68/25-RT 68/25-C | 80/160 - 225 | 930 000,00 |

- Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi executate la obiectele “TERMOELECTRICA” S.A.

Perioada de execuție: Până la finele lunii octombrie 2026 (în conformitate cu graficul aprobat la semnarea contractului).

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM L.01.01-2012 | Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții |
| 2. | CP L.01.01-2012 | Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse |

4. Încercări, instrucțiuni, garanții ale operatorilor economici, desene și scheme de execuție.

Lucrările vor fi executate în strictă conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini și a Documentației Normativ Tehnice (DNT) în vigoare, Normelor și Regulilor în construcții.

5. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor executate la rețelele termice. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura defectele în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

6. Criteriul de evaluare: prețul cel mai scăzut.

7. Cerințe privind calculul costului:

7.1 Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024;

(https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024-1.pdf).

7.2 Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări;

7.3 Costul lucrărilor va fi exprimat în lei MDL și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului;

7.4 Pentru executarea lucrărilor   sunt   prevăzute condiții normale de muncă. Dacă condițiile de muncă  sunt  diferite  de cele normale,  în  fiecare caz în parte  se  va  conveni  un   act  comun   în conformitate cu  punctul 7 al  Ordinului Agenției  Construcții si  Dezvoltare  Teritoriului  nr.117 din 03.09.2007;

7.5  Lista cu cantitățile de lucrări este prezentată în anexa nr. 1 a Caietului de Sarcini.

8. Documentația tehnică-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM G.04.07:2014 | Normativ în construcții instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului. Rețele termice. |
| 2. | NCM G.04.03:2025 | Proiectarea și executarea rețelelor termice subterane fără canal din conducte preizolate cu poliuretan expandat și manta din polietilenă. |
| 3. | NCM G.04.08:2018 | Izolația termică a utilajului și a conductelor. |
| 4. | NST_ANRE Nr. 210 din 27 martie 2024 | Norme de securitate tehnică în sectorul termoenergetic. |
| 5. | COD Nr. CUC 434/2023 | CODUL URBANISMULUI ŞI CONSTRUCŢIILOR AL REPUBLICII MOLDOVA. |

9.  Documente obligatorii la depunerea ofertelor:

1. Experiență similară la reparația rețelelor termice;

2. Dovadă de deținere a utilajului necesar pentru executarea lucrărilor.

Dotare proprie sau arendă a minim următoarelor utilaje:

Excavator, Macara, Aparat de sudură, autobasculantă;

3. Personal calificat și autorizat în domeniul instalării rețelelor termice cu prezentarea certificatelor respective. Ofertantul trebuie să fie dotat minimum cu o echipă de 5 specialiști/muncitori;

4. Certificat de atestare pentru a activa în calitate de Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor;

4.1 Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională: 42.4. instalații și rețele termice.

10.  Cerințe de mentenanță:

- Garanția lucrărilor executate va constitui 5 ani din momentul semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor și facturii fiscale;

- Termenul de executare – conform graficului determinat de Beneficiar, contrasemnat de ambele părți;

- La efectuarea lucrărilor să se respecte normele securității și sănătății în muncă;

- La efectuarea lucrărilor antreprenorul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului;

- Executantul  lucrărilor este obligat  să  efectueze lucrările cu toate materialele consumabile proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția materialelor indicate în anexa nr. 2;

- Executantul este obligat să realizeze lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii/arendă etc., care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare;

- Executantul lucrărilor este obligat să realizeze lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate/supravegheate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova;

- Executantul lucrărilor este obligat să admită la realizarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova;

- Tot personalul care va fi implicat la executarea lucrărilor trebuie să dețină legitimații în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în care obligatoriu va fi indicat dreptul de executare a lucrărilor speciale în conformitate cu competențele corespunzătoare;

Legitimațiile  vor  fi prezentate obligatoriu  în cadrul  instruirii primare, persoanele care nu vor deține legitimație nu vor fi admise la executarea lucrărilor. Personalul pe tot parcursul executării lucrărilor trebuie să dețină permanent legitimațiile, iar la solicitarea specialiștilor „TERMOELECTRICA” S.A. acestea trebuie să fie prezentate.

10. Ofertele care nu vor îndeplini condițiile caietului de sarcini nu vor fi acceptate pentru examinare.

11. Condiții generale.

Antreprenorul va executa lucrările cu materialele proprii.

NOTĂ: Conductele și elementele rețelelor termice cu izolare termică din poliuretan rigid vor fi              primite prin factură fiscală de la Depozitul Central din str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1,                                           a Beneficiarului conform Anexei nr. 2 a Caietului de Sarcini.

„TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor care vor fi executate.

Anexe:

| Nr. anexei | Denumirea anexei |
| --- | --- |
| Anexa 1 | Lista cu cantitățile de lucrări conform proiectului 68/25-RT,C |
| Anexa 2 | Lista prețurilor pentru materialele care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar; |
| Anexa 3 | Proiectul 68/25-RT; |
| Anexa 4 | Proiectul 68/25-C. |

| Elaborat: | Inginer supraveghere tehnică, SPIOM | _______________ | Andrei Hantea |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordonat: | Inginer-șef în industria prelucrătoare | _______________ | Alexandru Buruiană |
|  | Șef serviciu în industria prelucrătoare, SDG | _______________ | Andrei Vîrlan |
|  | Șef serviciu în alte ramuri (patrimoniu și aprovizionare), SPA | _______________ | Igor Bzovîi |
|  | Șef serviciu în industria prelucrătoare, SRT | _______________ | Mircea Amorțitu |
|  | Șef serviciu în industria prelucrătoare, SPIOM | _______________ | Veaceslav Helbeti |