CAIET DE SARCINI

Obiectul: Scaune de birou

Autoritatea contractantă: Direcția de poliție a mun. Chișinău

| Denumirea lotului |  | Cantitatea | Specificația tehnică solicitată |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 Scaune de birou |  |  |  |
| 1.1 | Scaune ISO | 145 buc. | Scaunul este format dintr-un cadru metalic, spătar, scaun, dopuri din plastic și elemente de fixare. Cadrul scaunului este din metal sudat, cu un strat protector și decorativ, este format din picioare (2 buc), Arcade pentru spate (2 buc) și traverse (2 buc). Picioarele și arcurile spatelui sunt realizate dintr-o țeavă de secțiune ovală de 30x15x1,2 mm, traverse - dintr-o țeavă de secțiune rotundă D = 16x1,2 mm. Finisaj cadru: vopsea pulbere termorezistenta neagra. Spatarul si sezutul sunt moi si constau dintr-o baza din placaj (placaj cu 4 straturi de 6 mm grosime), insert din spuma poliuretanica (duritate - 25, densitate - 18 kg/m3), husa din plastic (polipropilena) si tapiterie din stofa. Țesătură din fire sintetice, densitate: 240 g/m2, rezistență la uzură - 20.000 de cicluri, rezistență la lumină: 6 Baza din placaj a spătarului este atașată de cadru cu șuruburi M6. Capacul din plastic acoperă spatele din spate și se fixează cu 4 șuruburi autofiletante. Baza scaunului din placaj, împreună cu inserția, căptușeala și capacul care acoperă scaunul de jos, este atașată de cadru cu șuruburi M6. Spatarul si scaunul rigid sunt din plastic (polipropilena). Dopurile sunt instalate pe picioarele cadrului (4 bucăți) și pe capetele traverselor (4 bucăți). Materialul dopurilor este polietilenă de joasă presiune. Sarcina maxima 100 kg; Adâncimea scaunului 430 mm; Latime scaun 470 mm; Inaltime scaun 810 mm; Înălțimea scaunului de la podea 470 mm; Inaltime spatar 380 mm; Latime totala 545 mm; Adâncime totală 600 mm; Greutate scaun 5,5 kg |
| 1.2 | Scaune ergonomice | 240 buc. | Scaun operator cu mecanism de balansare TILT Mecanismul scaunului trebuie să asigure balansarea liberă a scaunului, reglarea forței de deviere a spătarului și fixarea spătarului în poziție verticală. Mecanismul și ridicarea cu gaz sunt controlate de o singură pârghie. Scaunul trebuie să fie ergonomic datorită corpului metalic și plasă. Sezutul trebuie sa fie din spuma poliuretanica si placaj cu o grosime de minim 6 mm. Scaunul este tapițat cu material textil. Țesătură din fire sintetice, densitate: 240 g/m2, rezistență la uzură - 20.000 de cicluri, rezistență la lumină: 6 Scaunul trebuie echipat cu cotiere din metal negru si plastic (2 buc.). Baza este complet sudată, din metal cromat cu diametrul de 660 mm și echipată cu role (5 buc). Scaunul este echipat cu un lift pe gaz negru de clasa 3 care va permite sa reglati inaltimea pe care este pusa o carcasa telescopica neagra din plastic. Greutatea maximă pentru fiecare articol este de 130 kg. Greutatea scaunului nu trebuie să depășească 13 kg. Fotoliile sunt fabricate în fabrică. Parametri: Adâncimea scaunului 520 mm; Latime scaun 515 mm; Înălțimea produsului în poziție inferioară 1100 mm Înălțimea produsului în poziția superioară 1210 mm Diametrul bazei 660 mm Înălțimea cotierei din planul scaunului 220 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată 550 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă. 450 mm Înălțimea spătarului 680 mm; Latime spatar 470 mm; Latime totala produs 610 mm; Adâncimea totală a produsului 710 mm |