| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tractor |  |  |  | SPECIFICATII TEHNICE: Stare nou. Produs UE, Turcia. Etapa de emisii III-A (TIER 3). Volumul motorului – 4100/4300 cm3 Putere motor – 132/138 CP Numar de cilindri / – 4 cilindri, Numar de supape – 16 Turbocompresor – DA Cuplu maxim : 580 Nm TRANSMISIE: Tip – 4 – trepte, cu inversor Numar de trepte – 24 fata /18 spate Inversor: Mecanic Viteza de deplasare – 1,50 – 40 km/h ARBORE DE FORTA: tip – Sincron / independent, ambreiaj multidisc umed Priza de putere – 540/1000 rpm. Puterea prizei - 57/60 kw SASIU: Tractiune – 4 WD Directie : Hidrostatica Frina de serviciu : Frina cu discuri umede pe toate rotile, comandate hidraulic Frina de remorca : Pneumatice, 2+1 circuite, hidraulice Rezervor combustibil : 225/235L HIDRAULICA: Tip – comanda electrohidraulica cu functia Hitchtronic Capacitate pompei L/min – 50/60 Putere de ridicare – 5700/6000 kg Conexiuni exterioare (semicuple) 3+1 CABINA: Acoperis cu trapa transparenta : Cu protectie FOPS. Aer Conditionat si incalzire. Volan reglabil (unghiular si in profunzime) Scaun operator cu suspensie pneumatica si centura de siguranta. Scaun pasager + centura de siguranta Compresor de aer cu conexiuni exterioare. ALTI PARAMETRI: Balasturi frontale, kg 480/520 Balasturi spate, kg 280/320 Masa proprie Kg : 5700/6000 Roti spate/fata : 520/70R38 * 420/70R24 Lungime / Latime / Inaltime orientativ: 4700/ 2160 / 2760 Ampatament : 2360/2400 mm Garantie: minim 12luni. |  |  |  |  |
| Tractor |  |  |  | SPECIFICATII TEHNICE: Stare nou. Produs UE, Turcia. Etapa de emisii III-A (TIER 3). Volumul motorului – 4300/4500 cm3 Putere motor – 78/83 CP Numar de cilindri / – 4 cilindri, Turbocompresor – DA Cuplu maxim : 580 Nm Cuplu maxim, Nm 307 Cuplu de rezervă, % 22/27 Rezervor de combustibil: 65/70L AMBREIAJ: Tip uscat, dublu, control mecanic. Căptușeală metal ceramică TRANSMITERE Comutare (F)x(H+L) 4x2 - (R) 4X2 Trepte înainte/înapoi 16F/8R Viteza, km/h 1,99-41. ARBORE CARDAN: Tip independent Viteză, rpm 540/540E HIDRAULICA: Control mecanic cu control al tracțiunii Sistem de cuplare în trei puncte cat. II, pârghie cu capete bile Capacitate de încărcare, kg 2700/3000 Presiune de lucru, bar 180 Capacitatea pompei, l/min 46/50 Hidrocupluri 2 CARACTERISTICI SUPLIMENTARE: Sistem de propulsie 2WD/4WD Aer conditionat, incalzire, stergator parbriz fata/spate Direcție hidrostatică Frână de parcare mecanică GREUTATI: Balasturi frontale, kg 230/260 Balasturi spate, kg 150/170 DIMENSIUNI ORIENTATIVE: Lungime, mm 4150 Ampatament, mm 2250 Lățimea ecartamentului roții din față, mm 1350 Lățimea ecartamentului roții din spate, mm 1300 Latime, mm 1680 Garda la sol, mm 285 Distanța de la sol la bara de tractare, mm 260 Înălțimea cabinei, mm 2082 Roti fata 280/70 R20 Roțile din spate 380/70 R28 Greutate totală, kg 3.400/3.700 Garantie: minim 12luni. |  |  |  |  |
| Distribuitor ingrasamint de grajd |  |  |  | SPECIFICATII TEHNICE: Stare nou. Produs UE, Turcia. Dimensiuni orientative. Lungime: 7000 mm Latime: 2700 mm Inaltime: 2500 mm Dimensiunile carcasa: 5000x1500x1450 mm Buncar volum: 10 m³ Sistem de distribuție: Vertical Spreader Număr distribuitoare verticale: 2 buc. Cilindru hidraulic: cu dublă acțiune tip capac. Numar de axe: Tandem. Impingator de ingrasamant: tip Hidromotor si cutie de viteze Capacitate de lucru: 85/100 m³ / ora Putere necesara: 90 – 110 C.P. Dimensiunea anvelopei: 12.5/80 -15,3 P.T.O.: 540 rpm Distanta de distributie: pana la 15 metri. Compatibil cu tractorul propus din punctul 1. Garantie: minim 12luni. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele: În calitate de: Ofertantul: Adresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |