| Anexa nr. 22 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. din |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Mărfuri de uz gospodăresc pentru 2025 (partea II) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. Ventilator industrial |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilator industrial |  |  |  | Tip: Ventilator industrial; Tip constructiv: Ventilator centrifugal; Debit aer: min.1500 m3/h; Putere motor: min. 270W; Tensiune alimentare: 220 – 240 V; Diametru de montare: 315 mm; Diametru cadru: max.410 mm Presiunea aerului: 725 Pa; Material cadru: Oțel zincat; Material roata cu palete: Oțel zincat; Grad de protecție: IPX4; Nivel de zgomot: max.65 dB(A). |  |  |  |  |
| Lot 2. Accesorii pentru automobile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compresor auto |  |  |  | Tip: Compresor auto; Tensiune alimentare: 12…13,8V curent continuu (DC); Putere: max.260 W; Productivitate: min. 55 l/min; Număr cilindri: min. 2 buc.; Manometru analogic: Da; Presiune maximă: 10 bar. Vas de acumulare: Nu; Lampă LED: Da; Picioare anti-alunecare: Da; Lungime cablu alimentare: min. 3 m; Modalitate de alimentare: Conectare directă la bateria de acumulatoare; Accesorii obligatorii: Tub de extensie min. 5 m : Da; Cablu de alimentare: Da; Geantă de transport: Da. |  |  |  |  |
| Cabluri de pornire |  |  |  | Destinație: Pentru automobile; Curent: 400 A; Material conductor: Cupru; Lungime: min. 2,5 m; Secțiune conductor: min. 10 mm2. |  |  |  |  |
| Frânghie de remorcare |  |  |  | Tip: Frânghie de remorcare; Material frânghie: Textil 2 straturi; Lungimea: 5 m; Capacitate de tragere: 10 000 kg.; Cheie tachelaj Omega: Da; |  |  |  |  |
| Lot 3. Accesorii scule manuale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pânză bomfaier |  |  |  | Lungime: 300 mm; Material: Bimetal; Destinație: pentru metal; Bucăți în set: 10 buc.; Numărul de dinți: 24 TPI; Dimensiuni: 12,6x0,65 mm. |  |  |  |  |
| Lot 4. Accesorii plase anti-insecte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profil plasa anti-insecte |  |  |  | Tip: Profil plasa anti-insecte; Dimensiuni: 10x20 mm; Culoare: Alb (RAL 9016); Lungime bară: 6000 mm; |  |  |  |  |
| Lot 5. Benzi de marcaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bandă marcaj |  |  |  | Tip: Bandă marcaj; Culoare: Alb-Roșu; Dimensiuni: Lățime: 50 mm; Lungime: min. 30 m; |  |  |  |  |
| Bandă marcaj |  |  |  | Tip: Bandă marcaj; Culoare: Galben-Negru; Dimensiuni: Lățime: 50 mm; Lungime: min. 30 m; |  |  |  |  |
| Lot 6. Lubrifianți |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lubrifiant bandă de alergat |  |  |  | Tip lubrifiant: Lichid Bază: Silicon; Destinație: Lubrifiere benzi de alergat; Lipsă miros: Da; Dispozitiv de aplicare: Da; |  |  |  |  |
| Lot 7. Dezinfectanți piscină |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezinfectanți piscină |  |  |  | Utilizare: Dezinfectare continuă a apei din piscine/bazine; Compoziție chimică: Clor activ ( min.90%) Algicid Floculant Aspect: Capsulă comprimată; Masă capsulă: 200±10 g; Caracteristici: Capsulă ambalată individual: Da; Se dizolvă rapid în apă: Da; pH neutru: Da; Utilizare sigură: Da; Potrivit pentru apa de orice duritate: Da; Rezistent la căldură și lumina solară: Da; Termen de valabilitate: min. 5 ani de la data fabricației; Ambalaj: Găleată Masă ambalaj: 5 kg. Produs echivalent cu: Chemoform Chemoclor. |  |  |  |  |
| Lot 8. Folie din polietilenă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Folie din polietilenă |  |  |  | Folie din polietilenă transparentă, grosimea 100 mk, lățimea 3 m |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |