Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul:  Achiziționarea ”Lucrărilor de reparații curente în cadrul CMF nr. 10 (str. Socoleni,19) pentru anul 2026”, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Instituția Medico Sanitară Publică  ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎŞCANI                                (denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

Achiziționarea ”Lucrărilor de reparații curente în cadrul CMF nr. 10 (str. Socoleni,19)  pentru anul 2026”, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

Autoritatea Contractantă- IMSP AMT Rîșcani

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

Termenul de executarea a lucrărilor  dupa semnarea Contractului este de 3 luni începând de la data prevăzută în Ordinul de începere. Toate materialele utilizate vor fi noi, certificate și conforme standardelor naționale și europene. Se vor respecta normele tehnice în construcții aplicabile în Republica Moldova. Antreprenorul este responsabil de calitatea lucrărilor și respectarea termenelor de execuție.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

La solicitarea IMSP AMT Rîșcani, antreprenorul va prezenta mostre pentru materialele și bunurile în termen de 3 zile lucrătoare.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

Transportul, depozitarea și manipularea materialelor vor fi efectuate în condiții corespunzătoare pentru a preveni deteriorarea și nu a crea impedimente în activitatea subdiviziunilir medicale.  Se vor lua măsuri de protecție a lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice și de exploatare, depozitarea deșeurilor de construcție în locuri delimitate, nu mai puțin de 2  zile.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

Antreprenorul va efectua verificările necesare privind calitatea lucrărilor executate.
La final, va prezenta documentația tehnică, inclusiv instrucțiuni de exploatare, dacă este cazul.

Completarea Cărții tehnice pe perioada derulării lucrărilor de reparație.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

Antreprenorul va remedia pe cheltuiala proprie toate defectele apărute în perioada de garanție, în termen rezonabil stabilit de comun acord conform cerințelor stipulate în Contractul de antrepriză.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

Executarea lucrărilor va respecta dimensiunile și toleranțele admise conform normelor în vigoare.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

Se vor respecta parametrii tehnici standard pentru clădiri civile, inclusiv cerințele de siguranță și rezistență.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

Conform rapoartelor tehnice și energetice.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

Lucrările se vor executa astfel încât să se reducă disconfortul fonic, în special în timpul programului de activitate medicală. În baza încercărilor de laborator admisibile.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

Cu respectarea securității tehnice și SSM.

Instalațiile existente vor fi protejate, iar eventualele lucrări de montaj vor respecta cerințele tehnice și de siguranță.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

Lucrările conexe vor include finisaje, ajustări și refacerea suprafețelor afectate.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

Materialele utilizate vor fi selectate în funcție de calitate, durabilitate și destinația spațiilor medicale.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

Antreprenorul va asigura toate echipamentele, utilajele, forța de muncă și utilitățile necesare executării lucrărilor, conform normelor tehnice și legislației în vigoare.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

Termenii utilizați în prezentul caiet de sarcini sunt interpretați conform legislației în vigoare în domeniul construcțiilor.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

Oferta financiară va fi elaborată conform normativelor în vigoare, incluzând toate costurile aferente lucrărilor.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

- DUAE

- Documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări

- Garanția pentru ofertă va fi în valoare de 2% din valoarea ofertei fără TVA

- 4.    Grafic de executare a lucrărilor

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

- Declarație privind valabilitatea ofertei

- Declarație privind experiența similară

- Declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

- Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

- Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (Nu mai puțin de 15 angajați calificați la momentul depunerii ofertei.) Suplimentar la Anexa nr.15 autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita copiile Contractelor Individuale de muncă a angajaților pentru implimentarea viitorului contract, (în contract se va indicată funcția și categoria de calificare. Se va accepta minim categoria trei).

- Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia

- Informațiii privind asocierea (experiența asociaților nu mai puțin de 5 ani pentru fiecare. Contract de asociere cu indicarea sarcinilor ce revin fiecărui asociat.)

- Angajament terț susținător financiar

- Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici

- Declarație terț susținător tehnic

- Declarație terț susținător profesional

- Cererea de participare

- Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii valabil

- Certificat de înregistrare a întreprinderii/ decizie de înregistrare/ extras de înregistrare din registrul de stat al persoanelor juridice

- Certificat de atestare a responsabilului tehnic conform CUC nr. 434/2023

- Certificat de atestare tehnico-profesională pe domeniu (electricitate), a persoanei responsabile/responsabil ethnic.

- Certificat privind lipsa datoriilor fața de bugetul de stat

- Certificat ISO 9001 (care aparține ofertantului nu asociatului), Manualul calității de activitate în construcții.

- Capacitatea economică și financiară

- Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a materialelor ce vor fi utilizate

- Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, materialelor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante

- Actul de examinare a obiectivului pentru participare la achiziția publică

- 23. Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din suma contractului.

- Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani Formularul aprobat prin Ordinul MF al RM nr.145 din 24.11.2020, completat și confirmat prin semnatura electronică a aparticipantului. *

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

| Centrul Medicilor de Familie Nr.10 str. Socoleni 19 sectorul Rascani | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.1. Hol lift etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 51,88 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 3,11 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,89 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 2,59 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,52 |
| 2 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 51,88 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,56 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  | 7,78 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 2,59 |
| 3 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 51,88 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 51,88 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 10,38 |
|  | 2664102103001 |  |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  | 1,09 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 409,85 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  | 31,13 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 1,25 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,34 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,26 |
| 4 | CF17B k=2 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  | 51,88 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 10,38 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,11 |
|  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  |  |  |  | m3 |  | 0,62 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |
| 5 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 51,88 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,56 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 7,78 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 2,59 |
| 6 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 51,88 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 63,29 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 370,42 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,21 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 4,10 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,83 |
| 7 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 51,88 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 10,38 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 57,07 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  | 7,78 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
| 8 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 51,88 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,56 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 7,78 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 2,59 |
| 9 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 51,88 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 23,35 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,19 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 54,73 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,05 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |
| 10 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 51,88 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,56 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 7,78 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 2,59 |
| 11 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) |  |  |  |  | m2 |  | 51,88 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 28,53 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 20,75 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 3,11 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 25,94 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 2,59 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,10 |
| 12 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,41 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,09 |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 1,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 |  | 28,05 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,21 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 57,50 |
|  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  |  |  |  | buc |  | 112,20 |
|  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  |  | m2 |  | 29,45 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,42 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 5,40 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,32 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,41 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,27 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |
| 15 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 5,40 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,02 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  | 1,62 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  | 78,89 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,06 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,43 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,16 |
| 16 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 35,50 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 3,19 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,35 |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  | 35,50 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,35 |
| 17 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 5,40 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,16 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 0,81 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,27 |
| 18 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 5,40 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 2,43 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,54 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 5,70 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 19 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 5,40 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,16 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 0,81 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,27 |
| 20 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) |  |  |  |  | m2 |  | 5,40 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,97 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 2,16 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,32 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 2,70 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,27 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta la perete h=10cm) |  |  |  |  | m |  | 11,10 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 4,44 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,11 |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m |  | 11,89 |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  | 4,08 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 69,93 |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg |  | 1,17 |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  | 3,33 |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,56 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 22 | CK18C aplicat |  |  | Montarea profil de dilatatie pentru rost seismic |  |  |  |  | m |  | 4,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,04 |
|  | 2874116312510 |  |  | Profil de dilatatie seismica pentru rosturi |  |  |  |  | m |  | 4,20 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 0,10 |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 24,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie (usi) |  |  |  |  | m2 |  | 5,04 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,06 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 1,06 |
| 24 | CK25D |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc) |  |  |  |  | m2 |  | 3,36 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 2,72 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,34 |
|  | 2030112939150 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  | 3,36 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 13,44 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  | 1,85 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  | 0,65 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 2,02 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 3,36 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |
| 25 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc) |  |  |  |  | m2 |  | 1,68 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 1,23 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,13 |
|  | 2030112939150 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  | 1,68 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 6,72 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  | 0,84 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  | 0,29 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 1,01 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 1,68 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Hol lift etaj 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Debara/ Camera electrica |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 24,93 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,50 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,87 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,25 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,25 |
| 27 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 24,93 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,75 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  | 3,74 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,25 |
| 28 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 24,93 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 24,93 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,99 |
|  | 2664102103001 |  |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  | 0,52 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 196,95 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  | 14,96 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,60 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,16 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |
| 29 | CF17B k=2 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  | 24,93 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 4,99 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,50 |
|  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  |  |  |  | m3 |  | 0,30 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |
| 30 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 24,93 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,75 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 3,74 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,25 |
| 31 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 24,93 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 30,41 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 178,00 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,10 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,97 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,40 |
| 32 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 24,93 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 4,99 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 27,42 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  | 3,74 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
| 33 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 24,93 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,75 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 3,74 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,25 |
| 34 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 24,93 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 11,22 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,49 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 26,30 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |
| 35 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 24,93 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,75 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 3,74 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,25 |
| 36 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) |  |  |  |  | m2 |  | 24,93 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 13,71 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 9,97 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 1,50 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 12,46 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 1,25 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,05 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 4,83 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,29 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,36 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,24 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |
| 38 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 4,83 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,14 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  | 0,72 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,24 |
| 39 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 4,83 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,39 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 34,49 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,38 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,09 |
| 40 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 4,83 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,14 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 0,72 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,24 |
| 41 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 4,83 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 2,17 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,48 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 5,10 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |
| 42 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 4,83 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,14 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 0,72 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,24 |
| 43 | CN05D |  |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  |  |  | m2 |  | 4,83 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,14 |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  | 1,17 |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  | 0,49 |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  | 0,48 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,24 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 2,42 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,24 |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  | 0,34 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 1,00 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,49 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  | 0,30 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  | 14,61 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |
| 45 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 1,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,09 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,01 |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  | 1,00 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 46 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 1,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,03 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 0,15 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,05 |
| 47 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 1,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 0,45 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,10 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 1,05 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |
| 48 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 1,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,03 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 0,15 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,05 |
| 49 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 1,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,55 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 0,40 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,06 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 0,50 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,05 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 4,83 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 2,90 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,48 |
|  | 82664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  | 0,16 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 62,79 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,20 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,05 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,14 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |
| 51 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 4,83 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 1,13 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  | 73,90 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  | 0,43 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,20 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |
| 52 | CG56A1 k=3 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime: |  |  |  |  | m2 |  | -4,83 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | -0,33 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  | -22,17 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | -0,01 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | -0,06 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | -0,01 |
| 53 | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  |  |  | m2 |  | 4,83 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 12,61 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,40 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  | 4,97 |
|  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  |  | kg |  | 19,56 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 1,45 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 96,60 |
|  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  |  | kg |  | 4,35 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,22 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |
| 54 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta la perete h=10cm) |  |  |  |  | m |  | 8,10 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 3,24 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,81 |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m |  | 8,68 |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  | 2,98 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 51,03 |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg |  | 0,85 |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  | 2,43 |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,41 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie (usi) |  |  |  |  | m2 |  | 1,68 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,35 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,35 |
| 56 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc) |  |  |  |  | m2 |  | 1,68 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 1,23 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,13 |
|  | 2030112939150 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  | 1,68 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 6,72 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  | 0,84 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  | 0,29 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 1,01 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 1,68 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Debara/ Camera electrica |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Coridor mare (inclusiv pina la sala festiva) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 246,11 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 14,77 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 18,46 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 12,31 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 2,46 |
| 58 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 246,11 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,38 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  | 36,92 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 12,31 |
| 59 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 246,11 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 246,11 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 49,22 |
|  | 2664102103001 |  |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  | 5,17 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 1 944,27 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  | 147,67 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 5,91 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,60 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,49 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,23 |
| 60 | CF17B k=2 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  | 246,11 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 49,22 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 14,77 |
|  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  |  |  |  | m3 |  | 2,95 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,49 |
| 61 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 246,11 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,38 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 36,92 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 12,31 |
| 62 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 246,11 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 300,25 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 1 757,23 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,98 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 19,44 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 3,94 |
| 63 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 246,11 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 49,22 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 270,72 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  | 36,92 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,07 |
| 64 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 246,11 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,38 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 36,92 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 12,31 |
| 65 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 246,11 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 110,75 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 24,61 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 259,62 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,25 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,25 |
| 66 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 246,11 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,38 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 36,92 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 12,31 |
| 67 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) |  |  |  |  | m2 |  | 246,11 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 135,36 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 98,44 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 14,77 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 123,06 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 12,31 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,49 |
| 68 | CK26C aplicativ |  |  | Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete) |  |  |  |  | m |  | 45,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 3,60 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,45 |
|  | 2521106718393b |  |  | Baghete Pal 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi |  |  |  |  | m |  | 45,00 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 270,00 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,45 |
| 69 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,82 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,18 |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 3,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 |  | 146,53 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 21,98 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 300,39 |
|  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  |  |  |  | buc |  | 586,12 |
|  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  |  | m2 |  | 153,86 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 2,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 46,95 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,82 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,52 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 2,35 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,47 |
| 72 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 46,95 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 69,77 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  | 14,09 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  | 685,94 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,53 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,71 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,39 |
| 73 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 85,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 7,65 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,85 |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  | 85,00 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,85 |
| 74 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 46,95 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,41 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 7,04 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 2,35 |
| 75 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 46,95 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 21,13 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,70 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 49,53 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,05 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |
| 76 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 46,95 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,41 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 7,04 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 2,35 |
| 77 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 46,95 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 25,82 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 18,78 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 2,82 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 23,48 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 2,35 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,09 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta la perete h=10cm) |  |  |  |  | m |  | 98,30 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 39,32 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 9,83 |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m |  | 105,28 |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  | 36,13 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 619,29 |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg |  | 10,32 |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  | 29,49 |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 4,92 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie (usi) |  |  |  |  | m2 |  | 16,12 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 3,39 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 3,39 |
| 80 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc) |  |  |  |  | m2 |  | 3,36 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 2,45 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,27 |
|  | 2030112939150 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  | 3,36 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 13,44 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  | 1,68 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  | 0,59 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 2,02 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 3,36 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |
| 81 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( la nisa, panou electric/ telecomunicatii, hidrant cu pictogramele de rigoare)) |  |  |  |  | m2 |  | 12,76 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 9,31 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,02 |
|  | 2030112939150 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  | 12,76 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 51,04 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  | 6,38 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  | 2,23 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 7,66 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 12,76 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,26 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Coridor mare (inclusiv pina la sala festiva) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Biroul 211 Sala de triaj si sala de primire |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 77,34 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 4,64 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,80 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 3,87 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,77 |
| 83 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 77,34 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 77,34 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 15,47 |
|  | 2664102103001 |  |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  | 1,62 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 610,99 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  | 46,40 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 1,86 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,50 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,39 |
| 84 | CF17B k=2 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  | 77,34 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 15,47 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,64 |
|  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  |  |  |  | m3 |  | 0,93 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |
| 85 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 77,34 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,32 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  | 11,60 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 3,87 |
| 86 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 77,34 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 94,35 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 552,21 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,31 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 6,11 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,24 |
| 87 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 77,34 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 15,47 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 85,07 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  | 11,60 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
| 88 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 77,34 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,32 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 11,60 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 3,87 |
| 89 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 77,34 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 34,80 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,73 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 81,59 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,08 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |
| 90 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 77,34 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,32 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 11,60 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 3,87 |
| 91 | CI23A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0) |  |  |  |  | m2 |  | 39,87 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 99,67 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 62,60 |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg |  | 5,98 |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg |  | 16,94 |
|  | 2462106110433 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm |  |  |  |  | kg |  | 69,77 |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m |  | 40,67 |
|  | 2523116716347 |  |  | Covor P.V.C. special "(linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime |  |  |  |  | m2 |  | 41,86 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,06 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,32 |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,60 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 2,79 |
| 92 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  |  |  | m2 |  | 34,47 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 18,96 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 13,79 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 2,07 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 17,23 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 1,72 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,07 |
| 93 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 3,00 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,95 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  | 3,09 |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  | 11,21 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 1,42 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 60,60 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |
| 94 | CK26C |  |  | Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete) |  |  |  |  | m |  | 9,20 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,74 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,09 |
|  | 2521106718393b |  |  | Baghete Pal 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi |  |  |  |  | m |  | 9,20 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 55,20 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,09 |
| 95 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,06 |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 27,60 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,66 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,07 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,38 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,28 |
| 97 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 27,60 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,83 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  | 4,14 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,38 |
| 98 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 27,60 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 42,23 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 197,06 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,11 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 2,18 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,54 |
| 99 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 27,60 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,83 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 4,14 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,38 |
| 100 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 27,60 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 12,42 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,76 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 29,12 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,03 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |
| 101 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 27,60 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,83 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 4,14 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,38 |
| 102 | CN05D |  |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  |  |  | m2 |  | 27,60 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 17,94 |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  | 6,68 |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  | 2,79 |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  | 2,76 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 1,38 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 13,80 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 1,38 |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  | 1,93 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 15,84 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,95 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,19 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,79 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,16 |
| 104 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 15,48 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,93 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,16 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,77 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |
| 105 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 15,48 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 23,00 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  | 4,64 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  | 226,16 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,17 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,22 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,46 |
| 106 | CK18C k sal 0.5 |  |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 56,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 7,28 |
|  | 2743123549025 |  |  | Coltare peerforate din aluminiu |  |  |  |  | m |  | 58,80 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 1,40 |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,06 |
| 107 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 15,48 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 2,32 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,77 |
| 108 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 15,48 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 6,97 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,55 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 16,33 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |
| 109 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 15,48 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 2,32 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,77 |
| 110 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri |  |  |  |  | m2 |  | 15,48 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,51 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 6,19 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,93 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 7,74 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,77 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 12,88 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 2,96 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,96 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  | 0,39 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,39 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,39 |
| 112 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  | 14,72 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 5,74 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,74 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,74 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,74 |
| 113 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 27,60 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 16,56 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,76 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 358,80 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 1,16 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,28 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,83 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,33 |
| 114 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 27,60 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 6,46 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  | 422,28 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  | 2,48 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,11 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,16 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,28 |
| 115 | CG56A1 k=3 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3 |  |  |  |  | m2 |  | -27,60 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | -1,90 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  | -126,68 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | -0,08 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | -0,33 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | -0,08 |
| 116 | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 30,36 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 60,72 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 36,13 |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg |  | 4,55 |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg |  | 10,63 |
|  | 2462106110432 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  | kg |  | 159,39 |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m |  | 30,97 |
|  | 2462106100007 |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  | m |  | 4,55 |
|  | 2521106718386 |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m |  | 33,40 |
|  | 2523116716346 |  |  | Covor P.V.C. special |  |  |  |  | m2 |  | 31,88 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,05 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,30 |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,36 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 6,07 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 5,70 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |
| 118 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc) |  |  |  |  | m2 |  | 5,70 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 4,16 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |
|  | 20301129391501 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  | 5,70 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 22,80 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  | 2,85 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  | 1,00 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 3,42 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 5,70 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,11 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Biroul 211 Sala de triaj si sala de primire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Biroul 202 Colectare sange (inclusiv nisa) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 55,23 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 3,31 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,14 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 2,76 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,55 |
| 120 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  | 3,00 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 2,40 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,40 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
| 121 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 58,23 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,75 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  | 8,73 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 2,91 |
| 122 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 58,23 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 58,23 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 11,65 |
|  | 2664102103001 |  |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  | 1,22 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 460,02 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  | 34,94 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 1,40 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,38 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,29 |
| 123 | CF17B k=2 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  | 58,23 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 11,65 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,49 |
|  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  |  |  |  | m3 |  | 0,70 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |
| 124 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 58,23 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,75 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  | 8,73 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 2,91 |
| 125 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 55,23 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 67,38 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 394,34 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,22 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 4,36 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,88 |
| 126 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 55,23 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 11,05 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 60,75 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  | 8,28 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
| 127 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 55,23 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,66 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 8,28 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 2,76 |
| 128 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 55,23 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 24,85 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,52 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 58,26 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,06 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |
| 129 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 55,23 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,66 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 8,28 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 2,76 |
| 130 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) |  |  |  |  | m2 |  | 55,23 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 30,38 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 22,09 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 3,31 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 27,61 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 2,76 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,11 |
| 131 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 3,00 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,95 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  | 3,09 |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  | 11,21 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 1,42 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 60,60 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |
| 132 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,88 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,12 |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 2,00 |
| 133 | CK26C aplicativ |  |  | Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete) |  |  |  |  | m |  | 3,21 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,26 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,03 |
|  | 2521106718393b |  |  | Baghete Pal 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi |  |  |  |  | m |  | 3,21 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 19,26 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 14,61 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,88 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,10 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,73 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |
| 135 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 14,61 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,44 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  | 2,19 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,73 |
| 136 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 14,61 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 22,35 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 104,32 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,06 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,15 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,28 |
| 137 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 14,61 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,44 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 2,19 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,73 |
| 138 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 14,61 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 6,57 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,46 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 15,41 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 139 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 14,61 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,44 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 2,19 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,73 |
| 140 | CN05D |  |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  |  |  | m2 |  | 14,61 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,50 |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  | 3,54 |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  | 1,48 |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  | 1,46 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,73 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 7,30 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,73 |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  | 1,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 5,70 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,34 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,43 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,29 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |
| 142 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 5,70 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,47 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  | 1,71 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  | 83,28 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,06 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,45 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,17 |
| 143 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 27,10 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,44 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,27 |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  | 27,10 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,27 |
| 144 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 5,70 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,17 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 0,85 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,29 |
| 145 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 5,70 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 2,56 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,57 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 6,01 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 146 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 5,70 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,17 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 0,85 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,29 |
| 147 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 5,70 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,14 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 2,28 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,34 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 2,85 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,29 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  | 10,17 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 3,97 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,97 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,51 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,51 |
| 149 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 1,76 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,76 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,23 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,23 |
| 150 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 14,61 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 8,77 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,46 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 189,93 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,61 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,15 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,44 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |
| 151 | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 5,31 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  | 4,68 |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  | 21,36 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 2,09 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 90,90 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,28 |
| 152 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  | 8,30 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 3,32 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,83 |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m |  | 8,89 |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  | 3,05 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 52,29 |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg |  | 0,87 |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  | 2,49 |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,42 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 153 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 10,11 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 2,37 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  | 154,68 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  | 0,91 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,04 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,42 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |
| 154 | CG56A1 k=3 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3 |  |  |  |  | m2 |  | -10,11 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | -0,70 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  | -46,40 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | -0,03 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | -0,12 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | -0,03 |
| 155 | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 11,12 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 22,24 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 13,23 |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg |  | 1,67 |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg |  | 3,89 |
|  | 2462106110432 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  | kg |  | 58,38 |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m |  | 11,34 |
|  | 2462106100007 |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  | m |  | 1,67 |
|  | 2521106718386 |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m |  | 12,23 |
|  | 2523116716346 |  |  | Covor P.V.C. special |  |  |  |  | m2 |  | 11,68 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,11 |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 2,22 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie (usi) |  |  |  |  | m2 |  | 3,78 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,79 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,79 |
| 157 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc) |  |  |  |  | m2 |  | 3,78 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 2,76 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |
|  | 2030112939150 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  | 3,78 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 15,12 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  | 1,89 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  | 0,66 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 2,27 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 3,78 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Biroul 202 Colectare sange (inclusiv nisa) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Biroul 205 Medic copil sanatos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 36,96 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,22 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,77 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,85 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,37 |
| 159 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  | 3,00 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 2,40 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,40 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
| 160 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 39,96 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  | 5,99 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
| 161 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 39,96 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 39,96 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,99 |
|  | 2664102103001 |  |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  | 0,84 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 315,68 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  | 23,98 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,96 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,26 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,20 |
| 162 | CF17B k=3 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  | 39,96 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 7,99 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,40 |
|  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  |  |  |  | m3 |  | 0,48 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |
| 163 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 39,96 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  | 5,99 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
| 164 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 36,96 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 45,09 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 263,89 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,15 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 2,92 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,59 |
| 165 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 36,96 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 7,39 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 40,66 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  | 5,54 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
| 166 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 36,96 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,11 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 5,54 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,85 |
| 167 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 36,96 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 16,63 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,70 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 38,99 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,04 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
| 168 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 36,96 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,11 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 5,54 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,85 |
| 169 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) |  |  |  |  | m2 |  | 36,96 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 20,33 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 14,78 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 2,22 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 18,48 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 1,85 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,07 |
| 170 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 3,00 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,95 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  | 3,09 |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  | 11,21 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 1,42 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 60,60 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |
| 171 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,06 |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 1,00 |
| 172 | CK26C aplicativ |  |  | Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete) |  |  |  |  | m |  | 5,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,05 |
|  | 2521106718393b |  |  | Baghete Pal 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi |  |  |  |  | m |  | 5,00 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 13,34 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,80 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,00 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,67 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |
| 174 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 13,34 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  | 2,00 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,67 |
| 175 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 13,34 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 20,41 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 95,25 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,05 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,05 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,26 |
| 176 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 13,34 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 2,00 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,67 |
| 177 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 13,34 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 6,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,33 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 14,07 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 178 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 13,34 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 2,00 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,67 |
| 179 | CN05D |  |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  |  |  | m2 |  | 13,34 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,67 |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  | 3,23 |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  | 1,35 |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  | 1,33 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,67 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 6,67 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,67 |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  | 0,93 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,31 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,39 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,26 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |
| 181 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,71 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  | 1,56 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  | 75,83 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,06 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,41 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |
| 182 | CK18C k sal 0.5 |  |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 19,90 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,59 |
|  | 2743123549025 |  |  | Coltare peerforate din aluminiu |  |  |  |  | m |  | 20,89 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 0,50 |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
| 183 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,16 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 0,78 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,26 |
| 184 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 2,34 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,52 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 5,47 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 185 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,16 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 0,78 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,26 |
| 186 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,85 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 2,08 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,31 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 2,60 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,26 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 13,34 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 3,07 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,07 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  | 0,40 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,40 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,40 |
| 188 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 13,34 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 8,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,33 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 173,42 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,56 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,13 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,40 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,16 |
| 189 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 13,34 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 3,12 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  | 204,10 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  | 1,20 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,05 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,56 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |
| 190 | CG56A1 k=3 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3 |  |  |  |  | m2 |  | -13,34 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | -0,92 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  | -61,23 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | -0,04 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | -0,16 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | -0,04 |
| 191 | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 14,67 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 29,34 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 17,46 |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg |  | 2,20 |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg |  | 5,13 |
|  | 2462106110432 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  | kg |  | 77,02 |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m |  | 14,96 |
|  | 2462106100007 |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  | m |  | 2,20 |
|  | 2521106718386 |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m |  | 16,14 |
|  | 2523116716346 |  |  | Covor P.V.C. special |  |  |  |  | m2 |  | 15,40 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 2,93 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 1,89 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
| 193 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc) |  |  |  |  | m2 |  | 1,89 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 1,38 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,15 |
|  | 20301129391501 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  | 1,89 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 7,56 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  | 0,94 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  | 0,33 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 1,13 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 1,89 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Biroul 205 Medic copil sanatos |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Biroul 210 Pediatru |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 36,66 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,20 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,75 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,83 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,37 |
| 195 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  | 3,00 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 2,40 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,40 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
| 196 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 39,66 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,19 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  | 5,95 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,98 |
| 197 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 39,66 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 39,66 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,93 |
|  | 2664102103001 |  |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  | 0,83 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 313,31 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  | 23,80 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,95 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,26 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,20 |
| 198 | CF17B k=2 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  | 39,66 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 7,93 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,38 |
|  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  |  |  |  | m3 |  | 0,48 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |
| 199 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 36,66 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,10 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  | 5,50 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,83 |
| 200 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 36,66 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 44,73 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 261,75 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,15 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 2,90 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,59 |
| 201 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 36,66 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 7,33 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 40,33 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  | 5,50 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
| 202 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 36,66 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,10 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 5,50 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,83 |
| 203 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 36,66 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 16,50 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,67 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 38,67 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,04 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
| 204 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 36,66 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,10 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 5,50 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,83 |
| 205 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) |  |  |  |  | m2 |  | 36,66 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 20,16 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 14,66 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 2,20 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 18,33 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 1,83 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,07 |
| 206 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 3,00 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,95 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  | 3,09 |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  | 11,21 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 1,42 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 60,60 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |
| 207 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,06 |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 1,00 |
| 208 | CK26C aplicativ |  |  | Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete) |  |  |  |  | m |  | 4,60 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,37 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,05 |
|  | 2521106718393b |  |  | Baghete Pal 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi |  |  |  |  | m |  | 4,60 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 27,60 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 13,11 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,79 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,98 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,66 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |
| 210 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 13,11 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,39 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  | 1,97 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,66 |
| 211 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 13,11 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 20,06 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 93,61 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,05 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,04 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,26 |
| 212 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 13,11 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,39 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 1,97 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,66 |
| 213 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 13,11 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 5,90 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,31 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 13,83 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 214 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 13,11 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,39 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 1,97 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,66 |
| 215 | CN05D |  |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  |  |  | m2 |  | 13,11 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,52 |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  | 3,17 |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  | 1,32 |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  | 1,31 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,66 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 6,55 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,66 |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  | 0,92 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,31 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,39 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,26 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |
| 217 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,71 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  | 1,56 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  | 75,83 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,06 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,41 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |
| 218 | CK18C k sal 0.5 |  |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 22,90 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,98 |
|  | 2743123549025 |  |  | Coltare peerforate din aluminiu |  |  |  |  | m |  | 24,04 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 0,57 |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
| 219 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,16 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 0,78 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,26 |
| 220 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 2,34 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,52 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 5,47 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 221 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,16 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 0,78 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,26 |
| 222 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,85 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 2,08 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,31 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 2,60 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,26 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 13,11 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 3,02 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,02 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  | 0,39 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,39 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,39 |
| 224 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 13,11 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 7,87 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,31 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 170,43 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,55 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,13 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,39 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,16 |
| 225 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 13,11 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 3,07 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  | 200,58 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  | 1,18 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,05 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,55 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |
| 226 | CG56A1 k=3 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3 |  |  |  |  | m2 |  | -13,11 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | -0,90 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  | -60,17 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | -0,04 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | -0,16 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | -0,04 |
| 227 | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 14,42 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 28,84 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 17,16 |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg |  | 2,16 |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg |  | 5,05 |
|  | 2462106110432 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  | kg |  | 75,70 |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m |  | 14,71 |
|  | 2462106100007 |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  | m |  | 2,16 |
|  | 2521106718386 |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m |  | 15,86 |
|  | 2523116716346 |  |  | Covor P.V.C. special |  |  |  |  | m2 |  | 15,14 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,14 |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,17 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 2,88 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 1,89 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
| 229 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc) |  |  |  |  | m2 |  | 1,89 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 1,38 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,15 |
|  | 20301129391501 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  | 1,89 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 7,56 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  | 0,94 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  | 0,33 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 1,13 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 1,89 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Biroul 210 Pediatru |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8. Biroul 203 Scoala diabetului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 36,36 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,18 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,73 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,82 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,36 |
| 231 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  | 3,00 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 2,40 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,40 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
| 232 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 36,36 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,09 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  | 5,45 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,82 |
| 233 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 39,36 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 39,36 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,87 |
|  | 2664102103001 |  |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  | 0,83 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 310,94 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  | 23,62 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,94 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,26 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,20 |
| 234 | CF17B k=2 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  | 39,36 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 7,87 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,36 |
|  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  |  |  |  | m3 |  | 0,47 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |
| 235 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 39,36 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,18 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 5,90 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,97 |
| 236 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 36,36 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 44,36 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 259,61 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,15 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 2,87 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,58 |
| 237 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 36,36 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 7,27 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 40,00 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  | 5,45 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
| 238 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 36,36 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,09 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 5,45 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,82 |
| 239 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 36,36 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 16,36 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,64 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 38,36 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,04 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
| 240 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 36,36 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,09 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 5,45 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,82 |
| 241 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) |  |  |  |  | m2 |  | 36,36 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 20,00 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 14,54 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 2,18 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 18,18 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 1,82 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,07 |
| 242 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 3,00 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,95 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  | 3,09 |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  | 11,21 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 1,42 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 60,60 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |
| 243 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,06 |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 1,00 |
| 244 | CK26C aplicativ |  |  | Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete) |  |  |  |  | m |  | 4,60 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,37 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,05 |
|  | 2521106718393b |  |  | Baghete Pal 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi |  |  |  |  | m |  | 4,60 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 27,60 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 12,88 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,77 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,97 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,64 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |
| 246 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 12,88 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,39 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  | 1,93 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,64 |
| 247 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 12,88 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 19,71 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 91,96 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,05 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,02 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,25 |
| 248 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 12,88 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,39 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 1,93 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,64 |
| 249 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 12,88 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 5,80 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,29 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 13,59 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 250 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 12,88 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,39 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 1,93 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,64 |
| 251 | CN05D |  |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  |  |  | m2 |  | 12,88 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,37 |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  | 3,12 |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  | 1,30 |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  | 1,29 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,64 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 6,44 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,64 |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  | 0,90 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,31 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,39 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,26 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |
| 253 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,71 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  | 1,56 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  | 75,83 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,06 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,41 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |
| 254 | CK18C k sal 0.5 |  |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 22,90 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,98 |
|  | 2743123549025 |  |  | Coltare peerforate din aluminiu |  |  |  |  | m |  | 24,04 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 0,57 |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
| 255 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,16 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 0,78 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,26 |
| 256 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 2,34 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,52 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 5,47 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 257 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,16 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 0,78 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,26 |
| 258 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,85 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 2,08 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,31 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 2,60 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,26 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 12,88 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 2,96 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,96 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  | 0,39 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,39 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,39 |
| 260 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 12,88 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 7,73 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,29 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 167,44 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,54 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,13 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,39 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |
| 261 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 12,88 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 3,01 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  | 197,06 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  | 1,16 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,05 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,54 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |
| 262 | CG56A1 k=3 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3 |  |  |  |  | m2 |  | -12,88 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | -0,89 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  | -59,12 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | -0,04 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | -0,15 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | -0,04 |
| 263 | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 14,17 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 28,34 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 16,86 |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg |  | 2,13 |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg |  | 4,96 |
|  | 2462106110432 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  | kg |  | 74,39 |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m |  | 14,45 |
|  | 2462106100007 |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  | m |  | 2,13 |
|  | 2521106718386 |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m |  | 15,59 |
|  | 2523116716346 |  |  | Covor P.V.C. special |  |  |  |  | m2 |  | 14,88 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,14 |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,17 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 2,83 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 1,89 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
| 265 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc) |  |  |  |  | m2 |  | 1,89 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 1,38 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,15 |
|  | 20301129391501 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  | 1,89 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 7,56 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  | 0,94 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  | 0,33 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 1,13 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 1,89 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Biroul 203 Scoala diabetului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9. Biroul 207, 209 Vaccini |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | RpCG29C |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (gros. 120, pentru realizarea golului de usa) |  |  |  |  | m3 |  | 0,40 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,18 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,40 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,05 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |
| 267 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  | 77,73 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 62,18 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 62,18 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,23 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,17 |
| 268 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 77,73 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,33 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  | 11,66 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 3,89 |
| 269 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 77,73 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 77,73 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 15,55 |
|  | 2664102103001 |  |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  | 1,63 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 614,07 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  | 46,64 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 1,87 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,51 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,16 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,39 |
| 270 | CF17B k=2 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  | 77,73 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 15,55 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,66 |
|  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  |  |  |  | m3 |  | 0,93 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,16 |
| 271 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 77,73 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,33 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 11,66 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 3,89 |
| 272 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 77,73 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 94,83 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 554,99 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,31 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 6,14 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,24 |
| 273 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 77,73 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 15,55 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 85,50 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  | 11,66 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
| 274 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 77,73 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,33 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 11,66 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 3,89 |
| 275 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 77,73 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 34,98 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,77 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 82,00 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,08 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |
| 276 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 77,73 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,33 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 11,66 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 3,89 |
| 277 | CI23A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0) |  |  |  |  | m2 |  | 77,73 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 194,33 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 122,04 |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg |  | 11,66 |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg |  | 33,04 |
|  | 2462106110433 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm |  |  |  |  | kg |  | 136,03 |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m |  | 79,28 |
|  | 2523116716347 |  |  | Covor P.V.C. special "(linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime |  |  |  |  | m2 |  | 81,62 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,12 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,62 |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 1,17 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 5,44 |
| 278 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,88 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,12 |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 2,00 |
| 279 | CK26C aplicativ |  |  | Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete) |  |  |  |  | m |  | 9,20 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,74 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,09 |
|  | 2521106718393b |  |  | Baghete Pal 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi |  |  |  |  | m |  | 9,20 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 55,20 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,09 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 26,45 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,59 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,98 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,32 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,26 |
| 281 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 26,45 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,79 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  | 3,97 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,32 |
| 282 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 26,45 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 40,47 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 188,85 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,11 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 2,09 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,52 |
| 283 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 26,45 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,79 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 3,97 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,32 |
| 284 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 26,45 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 11,90 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,65 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 27,90 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,03 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |
| 285 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 26,45 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,79 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 3,97 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,32 |
| 286 | CN05D |  |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  |  |  | m2 |  | 26,45 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 17,19 |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  | 6,40 |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  | 2,67 |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  | 2,65 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 1,32 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 13,22 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 1,32 |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  | 1,85 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 12,93 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,78 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,97 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,65 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |
| 288 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 12,93 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 19,21 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  | 3,88 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  | 188,91 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,14 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,02 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,38 |
| 289 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 50,90 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 4,58 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,51 |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  | 50,90 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,51 |
| 290 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 12,93 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,39 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 1,94 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,65 |
| 291 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 12,93 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 5,82 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,29 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 13,64 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 292 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 12,93 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,39 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 1,94 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,65 |
| 293 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 12,93 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,11 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 5,17 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,78 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 6,46 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,65 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 26,45 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 6,08 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 6,08 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  | 0,79 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,79 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,79 |
| 295 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 26,45 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 15,87 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,65 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 343,85 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 1,11 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,26 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,79 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,32 |
| 296 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 26,45 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 6,19 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  | 404,69 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  | 2,38 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,11 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,11 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,26 |
| 297 | CG56A1 k=3 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3 |  |  |  |  | m2 |  | -26,45 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | -1,83 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  | -121,41 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | -0,08 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | -0,32 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | -0,08 |
| 298 | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 29,10 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 58,20 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 34,63 |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg |  | 4,37 |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg |  | 10,19 |
|  | 2462106110432 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  | kg |  | 152,78 |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m |  | 29,68 |
|  | 2462106100007 |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  | m |  | 4,37 |
|  | 2521106718386 |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m |  | 32,01 |
|  | 2523116716346 |  |  | Covor P.V.C. special |  |  |  |  | m2 |  | 30,56 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,04 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,29 |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,35 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 5,82 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie (usi) |  |  |  |  | m2 |  | 3,78 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,79 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,79 |
| 300 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc) |  |  |  |  | m2 |  | 5,67 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 4,14 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,45 |
|  | 2030112939150 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  | 5,67 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 22,68 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  | 2,83 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  | 0,99 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 3,40 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 5,67 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,11 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Biroul 207, 209 Vaccini |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10. Biroul 201 Proceduri |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 42,12 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,53 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,16 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 2,11 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,42 |
| 302 | СF60B |  |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie den 60-80 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  | 23,50 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 53,34 |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 |  | 49,35 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  | 17,27 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  | 51,70 |
|  | 2521302602900 |  |  | Placi termoizolante |  |  |  |  | m2 |  | 24,21 |
|  | 2874115833876 |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  |  | buc |  | 303,38 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  | 55,23 |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m |  | 35,60 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  | 11,47 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  | 2,06 |
|  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  | 35,25 |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  | 136,30 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,22 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 1,33 |
| 303 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 18,54 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,56 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  | 2,78 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,93 |
| 304 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 18,54 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 18,54 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,71 |
|  | 2664102103001 |  |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  | 0,39 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 146,47 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  | 11,12 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,44 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,12 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,09 |
| 305 | CF17B k=2 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  | 18,54 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 3,71 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,11 |
|  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  |  |  |  | m3 |  | 0,22 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
| 306 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 18,54 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,56 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 2,78 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,93 |
| 307 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 18,54 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 22,62 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 132,38 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,07 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,46 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,30 |
| 308 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 18,54 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 3,71 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 20,39 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  | 2,78 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
| 309 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 42,12 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,26 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 6,32 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 2,11 |
| 310 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 42,12 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 18,95 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,21 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 44,43 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,04 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
| 311 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 42,12 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,26 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 6,32 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 2,11 |
| 312 | CI23A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0) |  |  |  |  | m2 |  | 42,12 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 105,30 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 66,13 |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg |  | 6,32 |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg |  | 17,90 |
|  | 2462106110433 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm |  |  |  |  | kg |  | 73,71 |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m |  | 42,96 |
|  | 2523116716347 |  |  | Covor P.V.C. special "(linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime |  |  |  |  | m2 |  | 44,23 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,06 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,34 |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,63 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 2,95 |
| 313 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,06 |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,90 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,12 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,75 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |
| 315 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,45 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  | 2,25 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,75 |
| 316 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 22,95 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 107,10 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,06 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,19 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,29 |
| 317 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,45 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 2,25 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,75 |
| 318 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 6,75 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,50 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 15,82 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 319 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,45 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 2,25 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,75 |
| 320 | CN05D |  |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,75 |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  | 3,63 |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  | 1,52 |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  | 1,50 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,75 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 7,50 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,75 |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  | 1,05 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,31 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,39 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,26 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |
| 322 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,71 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  | 1,56 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  | 75,83 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,06 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,41 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |
| 323 | CK18C k sal 0.5 |  |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 22,90 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,98 |
|  | 2743123549025 |  |  | Coltare peerforate din aluminiu |  |  |  |  | m |  | 24,04 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 0,57 |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
| 324 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,16 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 0,78 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,26 |
| 325 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 2,34 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,52 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 5,47 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 326 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,16 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 0,78 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,26 |
| 327 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,85 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 2,08 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,31 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 2,60 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,26 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 3,45 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,45 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  | 0,45 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,45 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,45 |
| 329 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 9,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,50 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 195,00 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,63 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,15 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,45 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |
| 330 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 3,51 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  | 229,50 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  | 1,35 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,06 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,63 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |
| 331 | CG56A1 k=3 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3 |  |  |  |  | m2 |  | -15,00 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | -1,03 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  | -68,85 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | -0,04 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | -0,18 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | -0,04 |
| 332 | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 16,50 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 33,00 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 19,63 |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg |  | 2,48 |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg |  | 5,77 |
|  | 2462106110432 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  | kg |  | 86,62 |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m |  | 16,83 |
|  | 2462106100007 |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  | m |  | 2,48 |
|  | 2521106718386 |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m |  | 18,15 |
|  | 2523116716346 |  |  | Covor P.V.C. special |  |  |  |  | m2 |  | 17,32 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,17 |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,20 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 3,30 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 1,89 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
| 334 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc) |  |  |  |  | m2 |  | 1,89 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 1,38 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,15 |
|  | 20301129391501 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  | 1,89 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 7,56 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  | 0,94 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  | 0,33 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 1,13 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 1,89 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Biroul 201 Proceduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11. Biroul 208 Medic |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 27,12 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,63 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,03 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,36 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,27 |
| 336 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  | 3,00 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 2,40 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,40 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
| 337 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 30,12 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,90 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  | 4,52 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,51 |
| 338 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 30,12 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 30,12 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 6,02 |
|  | 2664102103001 |  |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  | 0,63 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 237,95 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  | 18,07 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,72 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,20 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |
| 339 | CF17B k=2 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  | 30,12 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 6,02 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,81 |
|  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  |  |  |  | m3 |  | 0,36 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |
| 340 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 30,12 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,90 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 4,52 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,51 |
| 341 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 27,12 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 33,09 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 193,64 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,11 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 2,14 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,43 |
| 342 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 27,12 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 5,42 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 29,83 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  | 4,07 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
| 343 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 27,12 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,81 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 4,07 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,36 |
| 344 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 27,12 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 12,20 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,71 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 28,61 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,03 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |
| 345 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 27,12 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,81 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 4,07 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,36 |
| 346 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) |  |  |  |  | m2 |  | 27,12 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 14,92 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 10,85 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 1,63 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 13,56 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 1,36 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,05 |
| 347 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 3,00 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,95 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  | 3,09 |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  | 11,21 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 1,42 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 60,60 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |
| 348 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,06 |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 1,00 |
| 349 | CK26C aplicativ |  |  | Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete) |  |  |  |  | m |  | 3,50 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,28 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,04 |
|  | 2521106718393b |  |  | Baghete Pal 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi |  |  |  |  | m |  | 3,50 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 21,00 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 8,51 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,51 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,64 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,43 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,09 |
| 351 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 8,51 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,26 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  | 1,28 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,43 |
| 352 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 8,51 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 13,02 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 60,76 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,03 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,67 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,17 |
| 353 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 8,51 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,26 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 1,28 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,43 |
| 354 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 8,51 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 3,83 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,85 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 8,98 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 355 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 8,51 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,26 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 1,28 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,43 |
| 356 | CN05D |  |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  |  |  | m2 |  | 8,51 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,53 |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  | 2,06 |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  | 0,86 |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  | 0,85 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,43 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 4,25 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,43 |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  | 0,60 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,31 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,39 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,26 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |
| 358 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,71 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  | 1,56 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  | 75,83 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,06 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,41 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |
| 359 | CK18C k sal 0.5 |  |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 16,90 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,20 |
|  | 2743123549025 |  |  | Coltare peerforate din aluminiu |  |  |  |  | m |  | 17,75 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 0,42 |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
| 360 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,16 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 0,78 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,26 |
| 361 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 2,34 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,52 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 5,47 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 362 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,16 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 0,78 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,26 |
| 363 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri |  |  |  |  | m2 |  | 5,19 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,85 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 2,08 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,31 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 2,60 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,26 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 8,51 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 1,96 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,96 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  | 0,26 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,26 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,26 |
| 365 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 8,51 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 5,11 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,85 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 110,63 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,36 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,09 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,26 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |
| 366 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 8,51 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 1,99 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  | 130,20 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  | 0,77 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,03 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,36 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,09 |
| 367 | CG56A1 k=3 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3 |  |  |  |  | m2 |  | -8,51 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | -0,59 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  | -39,06 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | -0,03 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | -0,10 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | -0,03 |
| 368 | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 9,36 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 18,72 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 11,14 |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg |  | 1,40 |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg |  | 3,28 |
|  | 2462106110432 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  | kg |  | 49,14 |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m |  | 9,55 |
|  | 2462106100007 |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  | m |  | 1,40 |
|  | 2521106718386 |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m |  | 10,30 |
|  | 2523116716346 |  |  | Covor P.V.C. special |  |  |  |  | m2 |  | 9,83 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,09 |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,11 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 1,87 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  |  |  |  | m2 |  | 1,89 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
| 370 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc) |  |  |  |  | m2 |  | 1,89 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 1,38 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,15 |
|  | 20301129391501 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  | 1,89 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 7,56 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  | 0,94 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  | 0,33 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 1,13 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 1,89 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
| 371 | RpCO08I Aplicat |  |  | Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din lemn, simple, duble sau cuplate cu balamale/ Reglarea geamurilor din PVC |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,32 |
|  | 2874115836985 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  | 24,00 |
|  | 2863146310811 |  |  | Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547 |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 2873145886928 |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  |  |  |  | kg |  | 0,05 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Biroul 208 Medic |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12. Nisa (32) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 22,11 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,33 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,66 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,11 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,22 |
| 373 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 22,11 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,66 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  | 3,32 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,11 |
| 374 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 22,11 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 22,11 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,42 |
|  | 2664102103001 |  |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  | 0,46 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 174,67 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  | 13,27 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,53 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,14 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,11 |
| 375 | CF17B k=2 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  | 22,10 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 4,42 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,33 |
|  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  |  |  |  | m3 |  | 0,27 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
| 376 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 22,11 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,66 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 3,32 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,11 |
| 377 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 22,11 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 26,97 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 157,87 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,09 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,75 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,35 |
| 378 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 22,11 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 4,42 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 24,32 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  | 3,32 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
| 379 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 22,11 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,66 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 3,32 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,11 |
| 380 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti |  |  |  |  | m2 |  | 22,11 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 9,95 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,21 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 23,32 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |
| 381 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 22,11 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,66 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 3,32 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,11 |
| 382 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) |  |  |  |  | m2 |  | 22,11 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 12,16 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 8,84 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 1,33 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 11,05 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 1,11 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,04 |
| 383 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,06 |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 | RpCJ35A k sal 0,5 |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) |  |  |  |  | m2 |  | 3,75 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,22 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,28 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,19 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
| 385 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 3,75 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,11 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  | 0,56 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,19 |
| 386 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 3,75 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,74 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 26,77 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,30 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |
| 387 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 3,75 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,11 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 0,56 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,19 |
| 388 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 3,75 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 1,69 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,38 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 3,96 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |
| 389 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton |  |  |  |  | m2 |  | 3,75 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,11 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 0,56 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,19 |
| 390 | CN05D |  |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  |  |  | m2 |  | 3,75 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,44 |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  | 0,91 |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  | 0,38 |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  | 0,38 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,19 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 1,88 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,19 |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  | 0,26 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 1,02 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,52 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  | 0,31 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  | 14,90 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |
| 392 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 5,10 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,05 |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  | 5,10 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |
| 393 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 1,02 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,03 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 0,15 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,05 |
| 394 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 1,02 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,10 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 1,08 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |
| 395 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 1,02 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,03 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 0,15 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,05 |
| 396 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 1,02 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,56 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 0,41 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,06 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 0,51 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,05 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  | 3,75 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 1,46 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,46 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,19 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,19 |
| 398 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 3,75 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 2,25 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,38 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 48,75 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,16 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,04 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,11 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
| 399 | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 3,75 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 4,42 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  | 3,90 |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  | 17,80 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 1,74 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 75,75 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,24 |
| 400 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  | 7,30 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 2,92 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,73 |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m |  | 7,82 |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  | 2,68 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 45,99 |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg |  | 0,77 |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  | 2,19 |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,36 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.12.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie (usi) |  |  |  |  | m2 |  | 1,89 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
| 402 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc) |  |  |  |  | m2 |  | 1,89 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 1,38 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,15 |
|  | 2030112939150 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  | 1,89 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 7,56 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  | 0,94 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  | 0,33 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 1,13 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 1,89 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Nisa (32) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.13. Et 6 Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 26,10 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 6,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 6,00 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  | 0,78 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,78 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,78 |
| 404 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 26,10 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 6,11 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  | 399,33 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  | 2,35 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,10 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,10 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,26 |
| 405 | CG56A1 k=3 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3 |  |  |  |  | m2 |  | -26,10 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | -1,80 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  | -119,80 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | -0,08 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | -0,31 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | -0,08 |
| 406 | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 27,41 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 54,82 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 32,62 |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg |  | 4,11 |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg |  | 9,59 |
|  | 2462106110432 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  | kg |  | 143,90 |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m |  | 27,96 |
|  | 2462106100007 |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  | m |  | 4,11 |
|  | 2521106718386 |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m |  | 30,15 |
|  | 2523116716346 |  |  | Covor P.V.C. special |  |  |  |  | m2 |  | 28,78 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,04 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,27 |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,33 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 5,48 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Et 6 Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.14. Sala festiva |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.14.1. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 8,28 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 12,30 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  | 2,48 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  | 120,97 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,09 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,65 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,25 |
| 408 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 8,28 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,75 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,08 |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  | 8,28 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |
| 409 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 8,28 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,25 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 1,24 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,41 |
| 410 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 8,28 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 3,73 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,83 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 8,73 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 411 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 8,28 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,25 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 1,24 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,41 |
| 412 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 8,28 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,55 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 3,31 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,50 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 4,14 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,41 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.14.2. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie (usi, ferestre) |  |  |  |  | m2 |  | 3,78 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,79 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,79 |
| 414 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc) |  |  |  |  | m2 |  | 2,94 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 2,15 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,24 |
|  | 2030112939150 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  | 2,94 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 11,76 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  | 1,47 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  | 0,51 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 1,76 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 2,94 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |
| 415 | CK23A |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 0,84 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 0,71 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,08 |
|  | 2030112938150 |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  |  | m2 |  | 0,84 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 5,04 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  | 0,59 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  | 0,21 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 0,50 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 0,84 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sala festiva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.15. Scari exterioare Ftizio (et. 1 exterior) |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 | RpCM33B |  |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare |  |  |  |  | m2 |  | 14,15 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 16,27 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 16,27 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,04 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,28 |
| 417 | RpCL14A |  |  | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate |  |  |  |  | m |  | 8,50 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 6,80 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,36 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 51,34 |
|  | 1421102200147 |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,13 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,17 |
|  | 2010102915091 |  |  | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2873145886772 |  |  | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 |  |  |  |  | kg |  | 0,13 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,04 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,43 |
| 418 | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar) |  |  |  |  | m2 |  | 8,25 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 31,80 |
|  | 267011220205225 |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  |  | m2 |  | 8,42 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  | 47,85 |
|  | 2653102100853 |  |  | Praimer (grund) |  |  |  |  | kg |  | 1,24 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 1,65 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  | 0,17 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,04 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 2,83 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,30 |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |
| 419 | CG50A |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar chi fuga speciala ) |  |  |  |  | m2 |  | 5,90 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 14,12 |
|  | 267011220205225 |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  |  | m2 |  | 5,99 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  | 25,37 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 1,18 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  | 0,12 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 0,43 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Scari exterioare Ftizio (et. 1 exterior) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.16. Scari camera deseuri medicale (et 1 exterior) |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | RpCL14A |  |  | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate |  |  |  |  | m |  | 6,00 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 4,80 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,96 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 36,24 |
|  | 1421102200147 |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,09 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,12 |
|  | 2010102915091 |  |  | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2873145886772 |  |  | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 |  |  |  |  | kg |  | 0,09 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,03 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,09 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,30 |
| 421 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 2,70 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,45 |
|  | 2664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  | 0,15 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 58,50 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,19 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,04 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,14 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |
| 422 | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 5 100x100 |  |  |  |  | kg |  | 18,70 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 0,47 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,09 |
|  | 28731220041 |  |  | Plase sudate VR 5 100x100 |  |  |  |  | kg |  | 18,89 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,09 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,19 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  | 5,61 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 423 | CG50A |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar chi fuga speciala ) |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 10,77 |
|  | 267011220205225 |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  |  | m2 |  | 4,57 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  | 19,35 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 0,90 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  | 0,09 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 0,33 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |
| 424 | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar) |  |  |  |  | m2 |  | 3,20 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 12,34 |
|  | 267011220205225 |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  |  | m2 |  | 3,26 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  | 18,56 |
|  | 2653102100853 |  |  | Praimer (grund) |  |  |  |  | kg |  | 0,48 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 0,64 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  | 0,06 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 1,10 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |
| 425 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  | 4,00 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 1,60 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,40 |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m |  | 4,28 |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  | 1,47 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 25,20 |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg |  | 0,42 |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  | 1,20 |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,20 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Scari camera deseuri medicale (et 1 exterior) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.17. Reparare Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | RpCI42F |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  |  |  | m2 |  | 102,80 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 48,32 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 20,56 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 6,17 |
| 427 | IzF18C k=2 |  |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (se va alege mortar marfa sau nisip cu ciment) |  |  |  |  | m2 |  | 120,80 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 84,56 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 10,15 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 2,42 |
|  | 26511221004022 |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  | kg |  | 3 140,80 |
|  | 92664102102018 |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  |  | m3 |  | 7,25 |
|  | 29221400067031 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 5,07 |
| 428 | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100 gr 3 |  |  |  |  | kg |  | 160,00 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 4,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,80 |
|  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  | 161,60 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,80 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  | 1,60 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  | 48,00 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |
| 429 | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer |  |  |  |  | m2 |  | 115,80 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 4,63 |
|  | 2413317346000 |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  | kg |  | 34,74 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,12 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |
| 430 | RpCE26A aplicativ |  |  | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator ), (se exclude tabla,nit,aliaj,filier,combustibil) Ksal 0,5 |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 4,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,50 |
|  | 2682122600593 |  |  | Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm |  |  |  |  | m2 |  | 2,06 |
|  | 2320322600103 |  |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  |  |  | kg |  | 4,53 |
|  | 2320116200535 |  |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  |  |  | l |  | 0,21 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |
|  | 2952270004029 |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |
| 431 | pret de piata |  |  | Aerator ULTRA M |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 0155 |  |  | Aerator ULTRA M |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
| 432 | RpCI30A |  |  | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice |  |  |  |  | m |  | 6,00 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 2,10 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,42 |
|  | 2430226103000 |  |  | Chit polimeric |  |  |  |  | kg |  | 0,94 |
|  | 2413337345800 |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  |  | l |  | 0,06 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 433 | CG24A aplicativ |  |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp trecere perete k man 0,4 |  |  |  |  | m |  | 30,00 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 8,16 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,84 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 52,50 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,15 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,04 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,30 |
| 434 | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP |  |  |  |  | m2 |  | 71,00 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 31,95 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 16,33 |
|  | 2682132600470 |  |  | Membrane bituminoase |  |  |  |  | m2 |  | 171,47 |
|  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  | 44,73 |
|  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  | 14,20 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 4,26 |
| 435 | CE13D2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP |  |  |  |  | m2 |  | 23,82 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 12,62 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,76 |
|  | 2682132600470 |  |  | Membrane bituminoase |  |  |  |  | m2 |  | 60,03 |
|  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  | 15,01 |
|  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  | 8,10 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,43 |
| 436 | CE13A |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu tip Tehnoelast EPP |  |  |  |  | m2 |  | 15,00 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 4,50 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,70 |
|  | 26821326004701 |  |  | Membrane bituminoase |  |  |  |  | m2 |  | 18,11 |
|  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  | 4,72 |
|  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  | 1,50 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,60 |
| 437 | RpCI23C |  |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv |  |  |  |  | m |  | 29,10 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 29,39 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,28 |
|  | 2710403642287 |  |  | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm |  |  |  |  | kg |  | 94,98 |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 |  | 29,68 |
|  | 2744125904770 |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  | kg |  | 2,37 |
|  | 2710403700041 |  |  | Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm |  |  |  |  | kg |  | 5,94 |
|  | 2874115893464 |  |  | Bolt de impuscat |  |  |  |  | buc |  | 178,09 |
|  | 2461117308499 |  |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  |  | buc |  | 178,09 |
|  | 2664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  | 0,33 |
|  | 3410520005702 |  |  | Platforma telescopica pe auto |  |  |  |  | h-ut |  | 4,37 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Reparare Acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.18. Retea incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | RpCU05F1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  | 44,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,64 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 15,84 |
| 439 | RCsU07C |  |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  | 44,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 28,60 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 6,60 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 16,72 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,04 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,26 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,44 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,66 |
| 440 | RpIB11A |  |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare /reparatii |  |  |  |  | m2 |  | 28,98 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 4,64 |
| 441 | RpIB11C |  |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  | buc |  | 46,00 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 4,60 |
| 442 | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | m |  | 88,20 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 35,28 |
|  | 252121671000025 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  |  |  | m |  | 90,85 |
| 443 | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  |  |  | buc |  | 120,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 24,00 |
|  | 287527420400025 |  |  | Bratara fixare d=25 mm |  |  |  |  | buc |  | 120,00 |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 2524906720949 |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  | 120,00 |
|  | 2874115837161 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  |  | buc |  | 120,00 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  |  | buc |  | 120,00 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 12,00 |
| 444 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 46,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 8,28 |
|  | 28752741101021251 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc |  | 46,00 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,92 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  | 0,32 |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,83 |
| 445 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 60,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 10,80 |
|  | 2875274110102125 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc |  | 60,00 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 1,20 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  | 0,42 |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 1,08 |
| 446 | IC38H |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 46,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 11,96 |
|  | 28752741101025 |  |  | Piesa de racordare (fiting) teu 25 |  |  |  |  | buc |  | 46,00 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 1,38 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  | 0,32 |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 1,20 |
| 447 | IB05A |  |  | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 10 elemente, NOI |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 6,00 |
|  | 282211570000010 |  |  | Radiator 10 elemente |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,09 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  | 0,18 |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  | 0,15 |
|  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  | 9,00 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,60 |
| 448 | IB05B |  |  | Radiatoare din bi-metal EXISTENTE |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 50,00 |
|  | 28221157000007 |  |  | Radiator Din demontare existent |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,80 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  | 1,60 |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  | 80,00 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 5,00 |
| 449 | ID01B |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) |  |  |  |  | buc |  | 46,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 10,58 |
|  | 2875274202700 |  |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  |  |  | buc |  | 46,00 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,92 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  | 1,84 |
| 450 | ID06A |  |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  |  |  | buc |  | 23,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 2,30 |
|  | 2913134500000 |  |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  |  |  | buc |  | 23,00 |
|  | 2524907304522 |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  |  | buc |  | 2,30 |
| 451 | IC50A |  |  | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  |  |  | buc |  | 23,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 3,45 |
|  | 28752741190002 |  |  | Dop radiator |  |  |  |  | buc |  | 23,00 |
|  | 2513206621959 |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,16 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,28 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  | 0,55 |
| 452 | IC50B |  |  | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" |  |  |  |  | buc |  | 92,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 18,40 |
|  | 28752741190003 |  |  | Reductie radiator |  |  |  |  | buc |  | 92,00 |
|  | 2513206621959 |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,92 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 1,84 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  | 3,68 |
| 453 | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  | 46,01 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 6,90 |
|  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc |  | 46,01 |
|  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc |  | 92,02 |
|  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc |  | 92,02 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 4,60 |
| 454 | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  | 88,20 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 7,94 |
|  | 2952270003304 |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut |  | 3,53 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retea incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.19. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 | RpCU05D1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,60 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,90 |
| 456 | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 4,95 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,50 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 4,95 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,09 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,22 |
| 457 | RpIA48A |  |  | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 11,76 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  | 0,20 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  | 0,10 |
|  | 2320146200755 |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l |  | 0,10 |
|  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,04 |
|  | 2710403605033 |  |  | Tabla neagra 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 5,00 |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,20 |
|  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 0,30 |
| 458 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 14,25 |
| 459 | RpSD03A |  |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 12,75 |
| 460 | RpSB01A |  |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 58,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 37,12 |
| 461 | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 63,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 15,75 |
|  | 252121672016050 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | m |  | 64,89 |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  | 0,25 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,76 |
| 462 | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 6,60 |
|  | 252315672103750 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  | 0,30 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,36 |
| 463 | SB10C |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,75 |
|  | 252315672101550 |  |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  | 0,30 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,36 |
| 464 | SA15B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  |  |  | m |  | 65,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 40,95 |
|  | 252121671705020 |  |  | Teava din material plastic d=20 |  |  |  |  | m |  | 66,30 |
|  | 252315671943020 |  |  | Cot din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  | 45,50 |
|  | 252315671945020 |  |  | Teu din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  | 29,25 |
|  | 252315671946020 |  |  | Reductie din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  | 6,50 |
|  | 252315671953020 |  |  | Racord drept M x Fe d=20 |  |  |  |  | buc |  | 65,00 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 1,30 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  | 0,39 |
|  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg |  | 0,13 |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 2,72 |
| 465 | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 28,50 |
|  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  |  |  |  | buc |  | 15,45 |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  | 15,30 |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  | 15,30 |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  | 4,59 |
|  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc |  | 15,45 |
| 466 | RpSD35A |  |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 30,00 |
|  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |
| 467 | SD05A |  |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 9,00 |
|  | 2913124201600 |  |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  |  |  |  | buc |  | 30,30 |
| 468 | SA37B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 60,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 17,40 |
|  | 287527420404020 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20 |  |  |  |  | buc |  | 60,00 |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  | 0,30 |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 18,60 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,07 |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  | 0,06 |
| 469 | SA37F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  |  |  | buc |  | 18,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 7,74 |
|  | 287527420404050 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=50 |  |  |  |  | buc |  | 18,00 |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  | 0,11 |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 5,58 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
| 470 | RpSF06A |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | 10 m |  | 6,50 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,65 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.20. Lucrari de constructie electricitatea |  |  |  |  |  |  |  |
| 471 | RpCU05A1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,95 |
| 472 | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,05 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 3,30 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,07 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,22 |
| 473 | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  | 260,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 26,00 |
| 474 | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  | 260,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 78,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 442,00 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,13 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 2,60 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 3,90 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 5,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie electricitatea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.21. Reparatie,reglare ferestre profil pvc |  |  |  |  |  |  |  |
| 475 | RpCO08G aplicat |  |  | Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din profil , simple, duble sau cuplate cu olivere (minere pentru ferestre n=1 buc) |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 7,50 |
|  | 2874115836985 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  | 120,00 |
|  | 2863146310940 |  |  | Minere inchizator pentru ferestre |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |
| 476 | RpCO08H |  |  | Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din lemn, simple, duble sau cuplate cu mehanizm de inchidere ferestre n=1 |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 7,50 |
|  | 2874115836985 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  | 60,00 |
|  | 2863146310287 |  |  | Broasca pentru timplarie cuplata set |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Reparatie,reglare ferestre profil pvc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.22. Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 477 | TrB01A2-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  | 153,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 201,96 |
| 478 | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  | 153,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 68,85 |
| 479 | TsI50C5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  |  | t |  | 153,00 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  | 57,38 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  | 71,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 15,62 |
| 481 | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  | 98,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 5,88 |
| 482 | RpEG17D |  |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 11,76 |
| 483 | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,28 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,60 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 0,68 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,12 |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  | 0,06 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,40 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 3,08 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,40 |
| 484 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  | 64,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 71,68 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 1,28 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |
| 485 |  |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 04552 |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
| 486 |  |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 04553 |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
| 487 | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 8,60 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 57,96 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  | 0,01 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,17 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  | 2,67 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  | 6,88 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 104,92 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,43 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,17 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 1,38 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,17 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,17 |
| 488 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 860,00 |
|  | 04554 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 860,00 |
| 489 | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 11,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 86,46 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  | 0,01 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,22 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  | 3,41 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  | 8,80 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 134,20 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,55 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,22 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 3,52 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,44 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,44 |
| 490 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 1 100,00 |
|  | 04555 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 1 100,00 |
| 491 | 08-02-412-4 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 1,20 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 13,44 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  | 0,00 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,02 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,37 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,96 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 14,64 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,06 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,02 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,38 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |
| 492 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 90,00 |
|  | 045555 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 90,00 |
| 493 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x6 mm2 |  |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  | 04556 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x 6mm2 |  |  |  |  | m |  | 20,20 |
| 494 | 10-01-053-01 |  |  | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e |  |  |  |  | 100 m |  | 3,05 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 37,52 |
|  | 1010424 |  |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  |  |  | t |  | 0,00 |
|  | 1011825 |  |  | Ulei de in natural |  |  |  |  | kg |  | 0,03 |
|  | 030101 |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  | 1,49 |
| 495 | Pret de piata |  |  | Cablu UTPcat5e |  |  |  |  | m |  | 305,00 |
|  | 01254 |  |  | Cablu UTPcat5e |  |  |  |  | m |  | 308,05 |
| 496 | 08-02-409-1k sal 0,5 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(se exclude macara ,ascensor ,instalatii de sudare ,electroz,automobili) |  |  |  |  | 100 m |  | 16,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 190,40 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  | 0,03 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  | 214,40 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  | 214,40 |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  | 3,20 |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  | 16,00 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  | 107,20 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 288,00 |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  | 28,80 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 77,44 |
| 497 | pret furnizor |  |  | Tub de protectie PVC d=20 |  |  |  |  | m |  | 1 600,00 |
|  | 100053 |  |  | Tub de protectie PVC d=20 |  |  |  |  | m |  | 1 600,00 |
| 498 | pret furnizor |  |  | Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25 |  |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  | 100053254 |  |  | Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25 |  |  |  |  | m |  | 20,00 |
| 499 | 08-02-409-2k sal 0,5 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(se exclude macara ,ascensor ,instalatii de sudare ,electrozi,automobil) |  |  |  |  | 100 m |  | 1,20 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 20,64 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  | 0,00 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  | 16,08 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  | 16,08 |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  | 0,48 |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  | 1,20 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  | 8,04 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 21,60 |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  | 2,16 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 8,35 |
| 500 | pret furnizor |  |  | Tub de protectie PVC d=40 |  |  |  |  | m |  | 120,00 |
|  | 10005452 |  |  | Tub de protectie PVC d=40 |  |  |  |  | m |  | 120,00 |
| 501 | 08-03-594-3 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,64 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 108,16 |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  | 0,00 |
|  | 5009113 |  |  | Prezoane |  |  |  |  | buc |  | 130,56 |
|  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  |  |  |  | 100 buc |  | 1,31 |
|  | 5009264 |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  |  | kg |  | 1,79 |
|  | 21101 |  |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  |  |  | h-ut |  | 2,59 |
|  | 30902 |  |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 36,48 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 2,59 |
| 502 | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat LED plafonier IP40, 4x9W 595x595 mm |  |  |  |  | buc |  | 40,00 |
|  | 10004 |  |  | Corp de iluminat LED IP 40 4x9W 595x595 mm |  |  |  |  | buc |  | 40,00 |
| 503 | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat LED plafonier IP40, 4x9W 595x595 mm incorporat |  |  |  |  | buc |  | 16,00 |
|  | 10004 |  |  | Corp de iluminat LED IP 40 4x9W 595x595 mm |  |  |  |  | buc |  | 16,00 |
| 504 | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat bactericid cu lampa in complect T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 10001542 |  |  | Corp de iluminat bactericid cu lampa in complect T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
| 505 | RpEF13C |  |  | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 4,88 |
|  | 28752744005021 |  |  | Corp de iluminat "EXIT" tip LED |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 2874115893301 |  |  | Bolt metalic |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,20 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 0,80 |
| 506 | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 6,00 |
|  | 1111000100020 |  |  | Intrerupator |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,10 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 4,00 |
| 507 | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu o clapa |  |  |  |  | buc |  | 18,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 5,40 |
|  | 11110001000202 |  |  | Intrerupator |  |  |  |  | buc |  | 18,00 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 18,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,09 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 3,60 |
| 508 | RpEE17A |  |  | Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri |  |  |  |  | buc |  | 76,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 33,44 |
|  | 2746167335101 |  |  | Priza bipolara |  |  |  |  | buc |  | 76,00 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 76,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 3,80 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 15,20 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,38 |
| 509 | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor RJ45 |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 4,65 |
|  | 27461673351005 |  |  | Prizelor RJ45 |  |  |  |  | buc |  | 15,30 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,07 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,07 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |
|  | 2874115836777 |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |
| 510 | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude res canal) |  |  |  |  | 100 m |  | 0,80 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 13,03 |
|  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,80 |
|  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  | buc |  | 160,00 |
|  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  | 4,86 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 4,86 |
| 511 | pret furnizor |  |  | Canal de protectie PVC 60x40 |  |  |  |  | m |  | 24,00 |
|  | 100054257 |  |  | Canal de protectie PVC 60x40 |  |  |  |  | m |  | 24,00 |
| 512 | pret furnizor |  |  | Canal de protectie PVC10x20 |  |  |  |  | m |  | 56,00 |
|  | 10005425725 |  |  | Canal de protectie PVC10x20 |  |  |  |  | m |  | 56,00 |
| 513 | 10-08-002-01 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 20,00 |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  | 0,00 |
|  | 1010329 |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  |  | kg |  | 0,10 |
|  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  | 0,00 |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  | 2,00 |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  | 0,04 |
|  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 1,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 514 | SE44A |  |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 5,84 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,60 |
|  | 7214070021500 |  |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  |  |  | h-om |  | 3,72 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,32 |
|  | 2875274122143 |  |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 22,80 |
|  | 2710603400029 |  |  | Otel rotund D = 10 mm |  |  |  |  | kg |  | 1,20 |
|  | 2722103306338 |  |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  |  |  | m |  | 2,40 |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 4,00 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,02 |
|  | 2430116100798 |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  |  | kg |  | 0,02 |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 |  |  |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЩРн-36з-1 IP31 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 045515 |  |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЩРн-36з-1 IP31 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
| 516 |  |  |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ЩРн-П-24 IP41 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 045516 |  |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ЩРн-П-12 IP41 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
| 517 |  |  |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 045518 |  |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
| 518 |  |  |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A/40A, 3P, BH-32 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 045519 |  |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
| 519 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА |  |  |  |  | buc |  | 14,00 |
|  | 045524 |  |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА |  |  |  |  | buc |  | 14,00 |
| 520 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B6А |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |
|  | 045523 |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B6А |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |
| 521 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 045522 |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
| 522 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |
|  | 045521 |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |
| 523 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А |  |  |  |  | buc |  | 14,00 |
|  | 04552125 |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А |  |  |  |  | buc |  | 14,00 |
| 524 |  |  |  | Avertizator incendiu sonor cu baterie |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |
|  | 04552121 |  |  | Avertizator incendiu sonor cu baterie |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |