Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Proiectarea reparatiei capitale aacoperisului la gimnaziul din satul Galesti, comuna Galesti, r-nul Straseni (Actualizarea costului de deviz 2023) | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare. demontare - Bloc A |  |  |
| 1 | RpIzC40A | Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (polistiren, vata sau BCA) 63 buc | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0,100 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,150 |
|  |  | 1.2. Briu monolit Brm1 - Bloc A |  |  |
| 2 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 0,170 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,800 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,090 |
| 3 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton A1 | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
| 4 | CA08A | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm - doar manopera - adeziv Hilti HIT-RE 500-SD | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,300 |
| 5 |  | Adeziv Hilti HIT-RE 500-SD | l |  |
|  | 23215131151 | Adeziv Hilti HIT-RE 500-SD | l | 1,000 |
| 6 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m Plansa 21 AR | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,566 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,630 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,900 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,001 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 21,690 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 19,760 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,211 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,152 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,370 |
| 7 | RCsJ34A | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - aplicativ spalarea suprafe'elor de praf | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,550 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,025 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,008 |
| 8 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,065 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |
| 9 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,095 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |
| 10 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,130 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |
| 11 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg A2 | kg |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,210 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,040 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,020 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,010 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,080 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
| 12 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 |
|  | 2663102104104. | Beton C15 | m3 | 1,025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 |
| 13 | CF07A | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,100 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,100 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0016 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0037 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,002 |
| 14 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
| 15 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |
| 16 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la barele din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Aplicativ) | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,160 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,015 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,008 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,050 |
| 17 | Pret piata | Piulita, saiba | buc |  |
|  | 5872875858 | Piulita, Saiba | buc | 1,000 |
|  |  | 1.3. Cosurile de ventilare existente - Bloc A |  |  |
| 18 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,330 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,370 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,570 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,027 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,008 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,004 |
|  |  | 1.4. Acoperis sarpant - rezistenta - Bloc A |  |  |
| 19 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 0,170 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,800 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,090 |
| 20 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MC3, MC4 | kg |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,210 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,040 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,020 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,010 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,080 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
| 21 | CA08B | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 100 x 100 x 400 mm | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,350 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,007 |
|  | 2320116200602 | Benzina CO 90 | l | 0,070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |
| 22 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,130 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |
| 23 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 |
|  | 2663102104104. | Beton C15 | m3 | 1,025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 |
| 24 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la barele din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Aplicativ) | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,160 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,015 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,008 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,050 |
| 25 | Pret piata | Piulita, saiba | buc |  |
|  | 5872875858 | Piulita, Saiba | buc | 1,000 |
| 26 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,410 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,160 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,060 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,830 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,200 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,380 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,380 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,960 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,000 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,150 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,440 |
| 27 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (inclusiv neprevazute) | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,250 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,500 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,010 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,930 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,120 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,400 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,010 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,580 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,000 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,450 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,150 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,330 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,230 |
| 28 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) Diferenta prevederilor noremlor fata de proiect | kg |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 1,000 |
| 29 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,850 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,230 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,700 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,700 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,060 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 |
|  |  | 1.5. Centura Cba1 - Bloc B |  |  |
| 30 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 0,170 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,800 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,090 |
| 31 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton A1 | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
| 32 | CA08A | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm - doar manopera - adeziv Hilti HIT-RE 500-SD | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,300 |
| 33 |  | Adeziv Hilti HIT-RE 500-SD | l |  |
|  | 23215131151 | Adeziv Hilti HIT-RE 500-SD | l | 1,000 |
| 34 | RCsJ34A | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - aplicativ spalarea suprafe'elor de praf | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,550 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,025 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,008 |
| 35 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,065 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |
| 36 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,095 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |
| 37 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg A1, A2 | kg |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,210 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,040 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,020 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,010 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,080 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
| 38 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,130 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |
| 39 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 |
|  | 2663102104104. | Beton C15 | m3 | 1,025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 |
| 40 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m Axa E | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,566 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,630 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,900 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,001 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 21,690 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 19,760 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,211 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,152 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,370 |
| 41 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la barele din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Aplicativ) | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,160 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,015 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,008 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,050 |
| 42 | Pret piata | Piulita, saiba | buc |  |
|  | 5872875858 | Piulita, Saiba | buc | 1,000 |
| 43 | CF07A | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,100 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,100 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0016 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0037 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,002 |
| 44 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
| 45 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |
|  |  | 1.6. Sectiunea 4-4 - Bloc B |  |  |
| 46 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 0,170 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,800 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,090 |
| 47 | CA08A | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm - doar manopera - adeziv Hilti HIT-RE 500-SD | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,300 |
| 48 |  | Adeziv Hilti HIT-RE 500-SD | l |  |
|  | 23215131151 | Adeziv Hilti HIT-RE 500-SD | l | 1,000 |
| 49 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,065 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |
| 50 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,095 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |
| 51 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m Axa E | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,566 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,630 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,900 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,001 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 21,690 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 19,760 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,211 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,152 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,370 |
| 52 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,130 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |
| 53 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 |
|  | 2663102104104. | Beton C15 | m3 | 1,025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 |
| 54 | CF07A | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,100 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,100 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0016 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0037 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,002 |
| 55 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
| 56 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |
|  |  | 1.7. Lucrari de demolare. demontare - Bloc B |  |  |
| 57 | RpIzC40A | Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (polistiren, vata sau BCA) 63 buc | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0,100 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,150 |
|  |  | 1.8. Acoperis sarpant - rezistenta - Bloc B |  |  |
| 58 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 0,170 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,800 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,090 |
| 59 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MC3, MC4 | kg |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,210 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,040 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,020 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,010 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,080 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
| 60 | CA08B | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 100 x 100 x 400 mm | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,350 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,007 |
|  | 2320116200602 | Benzina CO 90 | l | 0,070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |
| 61 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,130 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |
| 62 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12.5 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 |
|  | 26631021014104. | Beton C12.5 | m3 | 1,025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 |
| 63 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la barele din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Aplicativ) | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,160 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,015 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,008 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,050 |
| 64 | Pret piata | Piulita, saiba | buc |  |
|  | 5872875858 | Piulita, Saiba | buc | 1,000 |
| 65 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,410 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,160 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,060 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,830 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,200 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,380 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,380 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,960 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,000 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,150 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,440 |
| 66 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (inclusiv neprevazute) | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,250 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,500 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,010 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,930 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,120 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,400 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,010 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,580 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,000 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,450 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,150 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,330 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,230 |
| 67 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,850 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,230 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,700 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,700 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,060 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 |
|  |  | 1.9. Centura din beton armat Cba2 |  |  |
| 68 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 0,170 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,800 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,090 |
| 69 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton P.3 | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
| 70 | CA08A | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm - doar manopera - adeziv Hilti HIT-RE 500-SD | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,300 |
| 71 |  | Adeziv Hilti HIT-RE 500-SD | l |  |
|  | 23215131151 | Adeziv Hilti HIT-RE 500-SD | l | 1,000 |
| 72 | RCsJ34A | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - aplicativ spalarea suprafe'elor de praf | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,550 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,025 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,008 |
| 73 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,065 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |
| 74 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,095 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |
| 75 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg A1, A2 | kg |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,210 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,040 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,020 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,010 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,080 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
| 76 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,130 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |
| 77 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 |
|  | 2663102104104. | Beton C15 | m3 | 1,025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 |
| 78 | CF07A | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,100 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,100 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0016 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0037 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,002 |
| 79 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
| 80 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |
| 81 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la barele din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Aplicativ) | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,160 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,015 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,008 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,050 |
| 82 | Pret piata | Piulita, saiba | buc |  |
|  | 5872875858 | Piulita, Saiba | buc | 1,000 |
|  |  | 1.10. Acoperis Galerie - Rezistenta |  |  |
| 83 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 0,170 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,800 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,090 |
| 84 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MC3, MC4 | kg |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,210 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,040 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,020 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,010 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,080 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
| 85 | CA08B | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 100 x 100 x 400 mm | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,350 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,007 |
|  | 2320116200602 | Benzina CO 90 | l | 0,070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |
| 86 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,130 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |
| 87 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 |
|  | 2663102101454. | Beton C15 | m3 | 1,025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 |
| 88 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la barele din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Aplicativ) | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,160 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,015 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,008 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,050 |
| 89 | Pret piata | Piulita, saiba | buc |  |
|  | 5872875858 | Piulita, Saiba | buc | 1,000 |
| 90 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,410 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,160 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,060 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,830 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,200 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,380 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,380 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,960 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,000 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,150 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,440 |
| 91 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (inclusiv neprevazute) | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,250 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,500 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,010 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,930 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,120 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,400 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,010 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,580 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,000 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,450 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,150 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,330 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,230 |
| 92 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,850 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,230 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,700 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,700 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,060 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 |
|  |  | 1.11. Acoperis Bloca A |  |  |
| 93 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 8,25+3,24 m3 | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,225 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
| 94 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,150 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 95 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti P.6b | m3 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,000 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,000 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,250 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,000 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,500 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,500 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,500 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,000 |
| 96 | CE42A | Executarea lucarnelor (exclusiv cerceveli) | buc |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,633 |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,000 |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,000 |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,060 |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,060 |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,100 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,400 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,110 |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,160 |
| 97 |  | Сerceveli (Fereastra de lucarna) | m2 |  |
|  | 203011293801 | Cerceveli din lemn | m2 | 1,000 |
| 98 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,000 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,180 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,120 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,120 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,170 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
| 99 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (schindura 19 mm, grinzi - total 1,83 m3) | m2 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,060 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,019 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 |  |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 5,000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
| 100 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,000 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,180 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,120 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,120 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,170 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
| 101 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,750 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,003 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,500 |
| 102 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,850 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,230 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,700 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,700 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,060 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 |
| 103 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,390 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 |
| 104 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,150 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,500 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,000 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,100 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,040 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,050 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,050 |
| 105 |  | Tabla vopsita din metal - (coama) se prevede in norma CE07A de montare a invelitorii | m2 |  |
| 106 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - Aplicativ - Tabla vopsita 0,25 m | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 274312354901126 | Tabla vopsita 0,25 m | m | 1,000 |
|  | 28741158291126 | Suruburi | buc | 4,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 107 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,300 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,050 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,400 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,200 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,100 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,200 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,200 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
| 108 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,350 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,050 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,500 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,250 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,500 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,250 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,250 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |
| 109 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Opritori de zapada 2000 - 52 buc., Surub SW 4,8 - 520 buc | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 274312001026 | Opritori de zapada 2000 mm | m | 1,000 |
|  | 287411582110 | Surub SW 4,8 - 400 buc | buc | 5,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 110 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,020 |
| 111 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Aplicativ - Bulon M2x85 de fixarea elementelor de protectie 2*85 | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,150 |
|  | 2874136311000 | Bulon M2x85 de fixarea elementelor de protectie 2*85 | buc | 1,000 |
| 112 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,580 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,200 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,360 |
| 113 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,220 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,560 |
|  |  | 1.12. Canale de ventilare - Bloc A |  |  |
| 114 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,130 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |
| 115 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,210 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,040 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,020 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,010 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,080 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
| 116 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12,5 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 |
|  | 266310210444. | Beton C12,5 | m3 | 1,025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 |
| 117 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |
| 118 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,580 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,200 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,360 |
| 119 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,220 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,560 |
| 120 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,000 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,000 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,250 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,000 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,500 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,500 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,500 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,000 |
| 121 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 , la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm pe liant sintetic 60-80 kg/m3 termoizolant 50 mm 125 m3 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,910 |
|  | 2682011626114 | Termoizolant 50 mm 125 m3 | m2 | 1,018 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,378 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,058 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,041 |
| 122 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m 19 mm | m2 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,060 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 201010211903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,019 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,150 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |
| 123 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,850 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,230 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,700 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,700 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,060 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 |
| 124 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,390 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 |
| 125 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla zincata 0,8 mm | m2 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,000 |
|  | 273210364607 | Tabla zincata 0,8 mm | m2 | 1,110 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,500 |
|  | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,040 |
| 126 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 , la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm pe liant sintetic 60-80 kg/m3 Tehnolight 50 mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,910 |
|  | 26821626114 | Tehnolight 50 mm | m2 | 1,018 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,378 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,058 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,041 |
| 127 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla vopsita | m2 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,000 |
|  | 2732140364608 | Tabla vopsita | m2 | 1,110 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,500 |
|  | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,040 |
| 128 | CE34B | Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,150 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,065 |
|  | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,100 |
| 129 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Sort inferior (din materiale: tabla, bolt, aliaj) | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,680 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 3,200 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,080 |
|  | 2874115893300 | Bolt | buc | 8,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
| 130 | CE23A2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Sort superior (din materiale: tabla, bolt, aliaj) | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,530 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,730 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,025 |
|  | 2874115893300 | Bolt | buc | 4,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 131 | VB20A1 | Gura de refulare pe canal, cu perimetrul 600 - 1600 mm - tip 61/405, confectionarea in ateliere centralizate | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,230 |
|  | 2710403701992 | Banda din otel 1/2T 1 x 20 mm | kg | 0,052 |
|  | 2710403700041 | Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm | kg | 0,270 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,045 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 2,800 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,045 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,040 |
|  | 2874125884724 | Nit cu cap semirotund 3 x 8 | kg | 0,240 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,015 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,275 |
|  | 2710403602458 | Tabla neagra sau zincata cal.I 1,5 mm grosime | kg | 0,771 |
|  | 2710403601303 | Tabla neagra sau zincata 1 mm grosime | kg | 0,515 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 16,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
|  |  | 1.13. Lucrari de demolare. demontare - Bloc A |  |  |
| 132 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - foi de ardezie | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |
| 133 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,090 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |
| 134 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,110 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,070 |
| 135 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,150 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,015 |
| 136 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Placi prefabricate a iesirilor pe acoperis | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,350 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,350 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,200 |
| 137 | RpCF10B | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru | m3 |  |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 4,030 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,270 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,120 |
| 138 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,250 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,000 |
| 139 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,500 |
| 140 | TsH92B | Incarcarea in auto | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,110 |
| 141 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,106 |
|  |  | 1.14. Acoperis Bloca B |  |  |
| 142 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 6,26+3,15 m3 | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,225 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
| 143 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,150 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 144 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti P.6b | m3 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,000 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,000 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,250 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,000 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,500 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,500 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,500 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,000 |
| 145 | CE42A | Executarea lucarnelor (exclusiv cerceveli) | buc |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,633 |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,000 |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,000 |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,060 |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,060 |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,100 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,400 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,110 |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,160 |
| 146 |  | Сerceveli (Fereastra de lucarna) | m2 |  |
|  | 203011293801 | Cerceveli din lemn | m2 | 1,000 |
| 147 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,000 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,180 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,120 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,120 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,170 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
| 148 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (schindura 19 mm, grinzi - total 1,04 m3) | m2 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,060 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,019 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 |  |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 5,000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
| 149 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,000 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,180 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,120 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,120 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,170 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
| 150 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,750 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,003 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,500 |
| 151 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,850 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,230 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,700 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,700 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,060 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 |
| 152 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,390 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 |
| 153 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,150 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,500 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,000 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,100 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,040 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,050 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,050 |
| 154 |  | Tabla vopsita din metal - (coama) se prevede in norma CE07A de montare a invelitorii | m2 |  |
| 155 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - Aplicativ - Tabla vopsita 0,25 m P.5 | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 274312354901126 | Tabla vopsita 0,25 m | m | 1,000 |
|  | 28741158291126 | Suruburi | buc | 4,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 156 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,300 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,050 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,400 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,200 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,100 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,200 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,200 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
| 157 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,350 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,050 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,500 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,250 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,500 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,250 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,250 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |
| 158 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Opritori de zapada 2000 - 40 buc., Surub SW 4,8 - 400 buc | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 274312001026 | Opritori de zapada 2000 mm | m | 1,000 |
|  | 287411582110 | Surub SW 4,8 - 400 buc | buc | 5,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
|  |  | 1.15. Canale de ventilare Bloc B |  |  |
| 159 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |
| 160 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,580 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,200 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,360 |
| 161 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,220 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,560 |
| 162 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,000 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,000 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,250 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,000 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,500 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,500 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,500 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,000 |
| 163 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,850 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,230 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,700 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,700 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,060 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 |
| 164 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,390 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 |
| 165 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla zincata 1,0 mm - interioara | m2 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,000 |
|  | 2732103646107 | Tabla zincata 1,0 mm | m2 | 1,110 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,500 |
|  | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,040 |
| 166 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 , la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm pe liant sintetic 60-80 kg/m3 Nobasil 50 mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,910 |
|  | 2682164141051 | Nobasil 50 mm | m2 | 1,018 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,378 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,058 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,041 |
| 167 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla zincata 1,0 mm - exterioara | m2 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,000 |
|  | 2732103646107 | Tabla zincata 1,0 mm | m2 | 1,110 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,500 |
|  | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,040 |
| 168 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla vopsita de culoare acoperisului | m2 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,000 |
|  | 2732140364608 | Tabla vopsita | m2 | 1,110 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,500 |
|  | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,040 |
| 169 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Sort inferior (din materiale: tabla, bolt, aliaj) | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,680 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 3,200 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,080 |
|  | 2874115893300 | Bolt | buc | 8,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
| 170 | CE23A2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Sort superior (din materiale: tabla, bolt, aliaj) | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,530 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,730 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,025 |
|  | 2874115893300 | Bolt | buc | 4,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
|  |  | 1.16. Lucrari de demolare. demontare - Bloc B |  |  |
| 171 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - foi de ardezie | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |
| 172 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,090 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |
| 173 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,110 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,070 |
| 174 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,150 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,015 |
| 175 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Placi prefabricate a iesirilor pe acoperis | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,750 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,120 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,080 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,320 |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,320 |
| 176 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,250 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,000 |
| 177 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,500 |
| 178 | TsH92B | Incarcarea in auto | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,110 |
| 179 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,106 |
|  |  | 1.17. Acoperis Galerie |  |  |
| 180 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0,9+0,48 m3 | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,225 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
| 181 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,150 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 182 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti P.6 | m3 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,000 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,000 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,250 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,000 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,500 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,500 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,500 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,000 |
| 183 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (schindura 19 mm, grinzi - total 0,35 m3) | m2 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,060 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,019 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 |  |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 5,000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
| 184 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,000 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,180 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,120 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,120 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,170 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
| 185 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,750 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,003 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,500 |
| 186 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,850 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,230 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,700 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,700 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,060 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 |
| 187 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,390 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 |
| 188 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,150 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,500 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,000 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,100 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,040 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,050 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,050 |
| 189 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,300 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,050 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,400 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,200 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,100 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,200 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,200 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
| 190 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,350 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,050 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,500 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,250 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,500 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,250 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,250 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |
| 191 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Opritori de zapada 2000 - 18 buc., Surub SW 4,8 - 180 buc | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 274312001026 | Opritori de zapada 2000 mm | m | 1,000 |
|  | 287411582110 | Surub SW 4,8 - 400 buc | buc | 5,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
|  |  | 1.18. Pereul |  |  |
| 192 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,550 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,020 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,200 |
| 193 | TsH92B | Incarcarea in auto | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,110 |
| 194 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,106 |
| 195 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
| 196 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,450 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,150 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,250 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,002 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,002 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,020 |
| 197 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp C12,5 70 mm | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75) | m3 | 0,1025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,100 |
| 198 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-3 | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75) | m3 | 0,01025 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.