Obiectul achiziţiei: Rețele inginerești Proiectul Tabăra Militară nr.136, Băcioi

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Obiectul 1.2B – Rețele inginerești

1. Echipament electric de forta  .Punct termic, semnalizare paza automata (Marca EEF)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=16m) |  |  | m3 |  | 4,800 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,808 |  |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,576 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,800 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,656 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-521-15 |  | -Declansator |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,360 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,216 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-521-15 |  | -Declansator |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,280 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,910 |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,182 |  |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,468 |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,690 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-591-11 |  | Priza de fisa bipolara |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,468 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,408 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,408 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 5,200 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 123,760 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,011 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 4,992 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 69,680 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 69,680 |  |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 1,040 |  |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 5,200 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 34,840 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 93,600 |  |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 9,360 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,572 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 82,160 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 14,040 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 25,168 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,572 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,658 |  |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,160 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,656 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,021 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,501 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,570 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,246 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,246 |  |  |  |
|  | 1019372 |  | Otel fisie necalmat 25х4 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,045 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,101 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 5,050 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 62,620 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,042 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,021 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,525 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,970 |  |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 15,150 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 15,150 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,970 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 33600174-12 |  | Priza bipolara cu contact de protectie deschis 250W, 10A, IP54 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 33600174-12 |  | Priza bipolara cu contact de protectie deschis 250W, 10A, IP54 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 335000213-02 |  | Cablu armat NA2XH 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 460,000 |  |  |  |
|  | 335000213-02 |  | Cablu armat NA2XH 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 460,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 91922 |  | Cablu N2XH-1kv 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 45,000 |  |  |  |
|  | 91922 |  | Cablu N2XH-1kv 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 45,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 335000178-05 |  | Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 2.5mm2 |  |  | m |  | 100,000 |  |  |  |
|  | 335000178-05 |  | Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 2.5mm2 |  |  | m |  | 100,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 335000178-03 |  | Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 4mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |  |
|  | 335000178-03 |  | Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 4mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 520,000 |  |  |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 520,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 337003-151 |  | Cutie de distributie pentru montarea cablurilor prin tevi |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |  |
|  | 337003-151 |  | Cutie de distributie pentru montarea cablurilor prin tevi |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 5550086-27 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, 395x310x120 (PDPI) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550086-27 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 555-100011-1 |  | -Intreruptor BH32/3/20 , 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555-100011-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 5550237-11 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 555000255-03 |  | -Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 555000255-03 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 5550086-41 |  | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (PAG1 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5550086-41 |  | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 555-100011-1 |  | -Intreruptor BH32/3/20 , 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 555-100011-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 5550237-11 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 5550237-14 |  | Intrerupator automat 1p, 20A, BA47-29/1/20C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5550237-14 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 20A, BA47-29/1/20C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

2. PTI (solutii termomecanice )

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj termomecanic |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Punct termic individual pentru incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pret furnizor |  | PTI model HEAT MASTER cu sarcini termice Qinc=201,21 kW (cap. 1, poz. 1.1 - 1.16, 1.18 - 1.22 ) |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | PTI000118 |  | PTI model HEAT MASTER cu sarcini termice Qinc=118.88 kW (cap. 2, poz. 2.1 - 2.16, 2.18 - 2.21) |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | pret furnizor |  | Panou Automatizare Forta si Semnalizare (poz. 1.17) |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | PAF003011 |  | Panou Automatizare Forta si Semnalizare |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Punct termic individual pentru incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Punct termic individual pentru ventilatie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | pret furnizor |  | PTI model HEAT MASTER cu sarcini termice Qvent=121 kW (cap.2, poz. 2.1 - 2.6 ) |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | PTI003016 |  | PTI model HEAT MASTER cu sarcini termice Qvent=233.39 kW (cap.3, poz. 3.1 - 3.7 ) |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Punct termic individual pentru ventilatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Punct termic individual pentru incalzire ( podele calde ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | pret furnizor |  | PTI model HEAT MASTER cu sarcini termice Qinc=13,56 kW (cap. 3, poz. 3.1 - 3.21) |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | PTI0001180 |  | PTI model HEAT MASTER cu sarcini termice Qinc=118.88 kW (cap. 2, poz. 2.1 - 2.16, 2.18 - 2.21) |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pret furnizor |  | Panou Automatizare Forta si Semnalizare (poz. 3.17) |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | PAF003011.p |  | Panou Automatizare Forta si Semnalizare |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Punct termic individual pentru incalzire ( podele calde ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Punct termic individual pentru ACM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | pret furnizor |  | PTI model HEAT MASTER cu sarcini termice Qacm=232 kW (cap. 4, poz. 4.1- 4.20, 4.22- 4.25) |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | PTI003017 |  | PTI model HEAT MASTER cu sarcini termice Qtotal=510 kW (cap. 4, p. 4.1 - 4.24 ) |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | pret furnizor |  | Panou Automatizare Forta si Semnalizare (poz. 4.20) |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | PAF003011 |  | Panou Automatizare Forta si Semnalizare |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Punct termic individual pentru ACM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit si aprovizionare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj termomecanic |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de punere in functiune utilaj termomecanic. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Nodul de intrare a retelelor termice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1-09-003-1 |  | Element, numar de "intrare-iesire" pina la 5 fara organe de reglare Contor de energie termica DN 65 G=25 mc/h |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nodul de intrare a retelelor termice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Punct termic individual pentru incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 07-02-001-01 Aplicat |  | Cazan de apa calda cu functionare pe combustibil gazos sau lichid, debit de caldura pina la 1 Gcal/h - aplicativ, k=0.2 PTI model HEAT MASTER cu sarcini termice Qinc=201,21 kW (cap. 1, poz. 1.1 - 1.16, 1.18 - 1.22 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 48,2000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 02-01-001-01 aplicat |  | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 2 - aplicativ, Ajustarea si punerea in functiune Panou Automatizare Forta si Semnalizare (poz. 1.17) |  |  | 1 sistema |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 13,4000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1-09-001-1 |  | Lucrari de reglare regulator de presiune diferentiala D40 kvs=16.0 mc/h diapazon de reglare 0.2...1.0 bar (poz.1.3, contur incalzire) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Punct termic individual pentru incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Punct termic individual pentru ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 07-02-001-01 Aplicat |  | Cazan de apa calda cu functionare pe combustibil gazos sau lichid, debit de caldura pina la 1 Gcal/h - aplicativ, k=0.2 PTI model HEAT MASTER cu sarcini termice Qvent=121 kW (cap.2, poz. 2.1 - 2.6 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 48,2000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1-09-001-1 |  | Lucrari de reglare regulator de presiune diferentiala DN 25 kvs=8.0 mc/h diapazon de reglare 0.2...1.0 bar (poz2.1contur ventilatie) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Punct termic individual pentru ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Punct termic individual pentru incalzire ( podele calde ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 07-02-001-01 aplicat |  | Cazan de apa calda cu functionare pe combustibil gazos sau lichid, debit de caldura pina la 1 Gcal/h - aplicativ, k=0.2 PTI model HEAT MASTER cu sarcini termice Qinc=13,56 kW (cap. 3, poz. 3.1 - 3.21 ) k=0.02 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 4,8200 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1-09-001-1 |  | Lucrari de reglare regulator de presiune diferentiala DN 15 kvs=1.6mc/h diapazon de reglare 0.2...1.0 bar (poz 3.31contur podele calde) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 02-01-001-01 aplicat |  | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 2 - aplicativ, Ajustarea si punerea in functiune Panou Automatizare Forta si Semnalizare (poz. 3.17) |  |  | 1 sistema |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 13,4000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Punct termic individual pentru incalzire ( podele calde ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Punct termic individual pentru ACM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 07-02-001-01 Aplicat |  | Cazan de apa calda cu functionare pe combustibil gazos sau lichid, debit de caldura pina la 1 Gcal/h - aplicativ, k=0.2PTI model HEAT MASTER cu sarcini termice Qacm=232 kW (cap. 4, poz. 4.1- 4.20, 4.22- 4.25 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 48,2000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 02-01-001-01 aplicat |  | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 2 - aplicativ, Ajustarea si punerea in functiune Panou Automatizare Forta si Semnalizare (poz.4.20) |  |  | 1 sistema |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 13,4000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1-09-001-1 |  | Lucrari de reglare regulator de presiune diferentiala D40 kvs=20.0 mc/h diapazon de reglare 0.2...1.0 bar (poz. 4.8, contur ACM) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Punct termic individual pentru ACM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fond social |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de punere in functiune utilaj termomecanic. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

4. PTI (solutii  termomecanice).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare Utilaj tehnologic |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Nodul de intrare a retelelor termice |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Montare integrator electronic MULTICAL 603 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,0300 |  |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11-02-022-05 |  | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 80 Montare ULTRAFLOW 54 DN 65. G=25 mc/h; Kamastrup A/S |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,1200 |  |  |
|  | 1010092 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm |  |  | t |  | 0,0022 |  |  |
|  | 1012046 |  | Saibe zincate, diametru 16 mm |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,0140 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea sensor de temperatura Pt 500 in set cu teaca G1/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,0600 |  |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,0840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ID03A |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm ( robinet sub manometru tip F-F G1/2 ( DN15 ) PN16 ) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,0000 |  |  |
|  | 287527420160015 |  | Robinet cu cep cu trei cai D15 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 287527442820015 |  | Flansa rotunda libera D15 |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 96,0000 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 96,0000 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 96,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,3600 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,1440 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,4320 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,0800 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (manometru 0 - 0.6 MPa G1/2 D100 ) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |  |
|  | 33205000000002 |  | Armatura fina ( manometru 0 - 0.6 MPa G1/2 D100 ) |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda ( termometru bimetal 0-120*C D100 ) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,7000 |  |  |
|  | 33205000000001 |  | Armatura fina ( termometru bimetal 0-120*C D100 ) |  |  | buc |  | 5,0500 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IC46B |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 125 - 150 mm ( colector din teava dupa GOST 10704-91 D133x4, L=1.1 m ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,0000 |  |  |
|  | 2913124124100133 |  | Distribuitor - colector ( teava D133x4, L=1.1 m ) |  |  | buc |  | 2,2000 |  |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  | kg |  | 0,2600 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2875274418000 |  | Flansa oarba |  |  | buc |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nodul de intrare a retelelor termice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Punct termic individual pentru incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IA14B aplicat |  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 71 - 130 kw Montare PTI model HEAT MASTER cu sarcini termice Qinc=201,21 kW (cap. 1, poz. 1.1 - 1.16, 1.18 - 1.22 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 22,0000 |  |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0750 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,2500 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 6,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11-03-001-02 |  | Montarea Panou Automatizare Forta si Semnalizare (poz. 1.17 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,0300 |  |  |
|  | 1012036 |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм |  |  | kg |  | 0,0790 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Punct termic individual pentru incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Punct termic individual tip modul pentru ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IA14D aplicat |  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 211 - 290 kw Montare PTI model HEAT MASTER cu sarcini termice Qvent=121 kW (cap.2, poz. 2.1 - 2.6 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 45,0000 |  |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,1250 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Punct termic individual tip modul pentru ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Punct termic individual pentru incalzire ( podele calde ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IA14B aplicat |  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 71 - 130 kw Montare PTI model HEAT MASTER cu sarcini termice Qinc=13,56 kW (cap. 3, poz. 3.1 - 3.21 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 22,0000 |  |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0750 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,2500 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 6,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 11-03-001-02 |  | Montarea Panou Automatizare Forta si Semnalizare (poz. 3.17 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,0300 |  |  |
|  | 1012036 |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм |  |  | kg |  | 0,0790 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Punct termic individual pentru incalzire ( podele calde ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Punct termic individual tip modul pentru ACM |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IA14G |  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 501 - 620 kw PTI model HEAT MASTER cu sarcini termice Qacm=232 kW (cap. 4, poz. 4.1- 4.20, 4.22- 4.25) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 70,0000 |  |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,3300 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 9,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 11-03-001-02 |  | Montarea Panou Automatizare Forta si Semnalizare (poz. 4.20 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,0300 |  |  |
|  | 1012036 |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм |  |  | kg |  | 0,0790 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Punct termic individual tip modul pentru ACM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Utilaj tehnologic |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de instalare PTI in incaperea tehnica. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Nodul de intrare a retelelor termice |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pretul furnizorului |  | Robinet sferic sub sudura DN100 PN25 Genebre |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 00003525100 |  | Robinet sferic sub sudura DN100 PN25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpIC31F |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 4" |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,8000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,8280 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,2520 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,1880 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pretul furnizorului |  | Robinet sferic sub sudura DN65 PN25 Genebre |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 0000352565 |  | Robinet sferic sub sudura DN65 PN25 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpIC31D |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2" |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 11,2800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,1360 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,5280 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,4080 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 4,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" - Robinet sferic cu filet tip F-F cu miner DN 25 ( PN25 ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0640 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | pret furnizor |  | Robinet sferic cu filet tip F-F cu miner DN 25 ( PN25 ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 20010225 |  | Robinet sferic cu filet tip F-F cu miner DN 25 ( PN25 ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Montarea Filtru cu plasa tip Y cu flansa DN 100 PN16 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | pret furnizor |  | Robinet sferic cu filet FF DN 15 (golire) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 20010215 |  | Robinet sferic cu filet FF DN 15 ( golire) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - Robinet sferic cu filet DN 15 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,2560 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | pret furnizor |  | Robinet sferic cu filet tip M-F cu piulita olandeza G1/2 (DN 15) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 200102151 |  | Robinet sferic cu filet tip M-F cu piulita olandeza G1/2 (DN 15) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - Robinet sferic cu filet tip M-F cu piulita olandeza G1/2 (DN 15) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,1500 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nodul de intrare a retelelor termice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Materiale consumabile pentru instalarea PTI in incapere tehnica |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Robinet sferic de sudura D=15mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 00015 |  | Robinet sferic de sudura D=15mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RpIC31A |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1/2" - sudare robinet D 15 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,4400 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,3040 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0920 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,1200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | IC17F |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 114 x 4 mm (Teava din otel P265 TR2 ф 114.3x4.0 SM EN 10217-1-2019) |  |  | m |  | 3,5000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,7000 |  |  |
|  | 2521216701000114 |  | Teava din otel P265 TR2 ф 114.3x4.0 SM EN 10217-1-2019 |  |  | m |  | 3,5525 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,2460 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,8455 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,7840 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,0245 |  |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc |  | 0,7000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IC17C |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm (Teava din otel P265 TR2 ф 76.1x3.2 SM EN 10217-1-2019) |  |  | m |  | 37,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 62,9000 |  |  |
|  | 252121670100076 |  | Teava din otel (Teava din otel P265 TR2 ф 76.1x3.2 SM EN 10217-1-2019) |  |  | m |  | 37,5550 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 5,1430 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 12,6910 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 3,7740 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,1850 |  |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc |  | 7,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IC17A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (Teava din otel P265 TR2 ф 57x3.2 SM EN 10217-1-2019) |  |  | m |  | 7,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,8000 |  |  |
|  | 252121670100057 |  | Teava din otel P265 TR2 ф 57x3.2 SM EN 10217-1-2019) |  |  | m |  | 7,1050 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,6930 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,7220 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,4830 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,0350 |  |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc |  | 1,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" Teava din otel P265 TR ф 38x2.6 SM EN 10217-1-2019) |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,4400 |  |  |
|  | 252121670100038 |  | Teava din otel P265 TR ф 38x2.6 SM EN 10216-1-2019 |  |  | m |  | 12,1800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,2600 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava din otel P265 TR ф 21.3x2.9 SM EN 10217-1-2019) |  |  | m |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  | 252121670100020 |  | Teava din otel P265 TR ф 21.3x2.9 SM EN 10217-1-2019 |  |  | m |  | 3,0450 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1920 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,0510 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IC17A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (Teava din otel P265 TR2+Z ф 57x3.2 SM EN 10217-1-2019) |  |  | m |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,6000 |  |  |
|  | 2521216701000571 |  | Teava din otel P265 TR2+Z ф 57x3.2 SM EN 10217-1-2019 |  |  | m |  | 9,1350 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,8910 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,2140 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,6210 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,0450 |  |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc |  | 1,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" Teava din otel P265 TR2+Z ф 48.3x2.6 SM EN 10217-1-2019) |  |  | m |  | 7,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,3400 |  |  |
|  | 252121670100048 |  | Teava din otel P265 TR ф 48.3x2.6 SM EN 10217-1-2019) |  |  | m |  | 7,1050 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,7350 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,2100 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,0210 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,3500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpIE04A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" |  |  | m |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270003302 |  | Electropompa de apa |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RpIE04B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,9200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2952270003302 |  | Electropompa de apa |  |  | h-ut |  | 0,9600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpIE04C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 51x3.5-83x3.5mm |  |  | m |  | 60,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 7,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2952270003302 |  | Electropompa de apa |  |  | h-ut |  | 6,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RpIE04D |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 89x3.5-159x4.5mm |  |  | m |  | 3,5000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,5250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2800 |  |  |
|  | 2952270003302 |  | Electropompa de apa |  |  | h-ut |  | 0,4200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RpIE05A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1" |  |  | m |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RpIE05B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 1 1/4"-2" |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,0400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,7200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | RpIE05C |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 54x3.5-85x3.5 mm |  |  | m |  | 60,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 7,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | RpIE05D |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 89x4-159x8 mm |  |  | m |  | 3,5000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,5250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TfA02C1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; ( cot 90* diam. 114.3 ) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 12,7200 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2875274040000114 |  | Cot sau reductie de otel ( cot 90* diam. 114.3 ) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 1,3920 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,2560 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  | buc |  | 0,1200 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,4320 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,1100 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 9,5580 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,0540 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TfA02B1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76,1 ( cot ) |  |  | buc |  | 15,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 22,5000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 21,0000 |  |  |
|  | 287527404000076 |  | Cot sau reductie de otel D76.1 |  |  | buc |  | 15,0000 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 1,8600 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,3900 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,5000 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  | buc |  | 0,2250 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 1,5000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,6950 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 21,3300 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,1350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | TfA02B1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 ( cot 90* ) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 8,4000 |  |  |
|  | 287527404000057 |  | Cot 90* D57 mm |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,7440 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,3560 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,6000 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,2880 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,6780 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 8,5320 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,0540 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | TfA02A1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 38 ( cot 90* ) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 9,6300 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 9,0000 |  |  |
|  | 287527404000038 |  | Cot 90* D38 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 1,0260 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,3050 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,5400 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,2880 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,5400 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,6570 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 9,3960 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,0810 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | TfA02A1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57; (cot zincat 90* ) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 6,4200 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2875274040000571 |  | Cot 90* zincat D57 mm |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,6840 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,8700 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  | buc |  | 0,0600 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,1920 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,4380 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 6,2640 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,0540 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | TfA02A1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 48 (cot zincat 90* ) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 5,3500 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2875274040000481 |  | Cot 90* zincat D48 mm |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,5700 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,7250 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,1600 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,3650 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 5,2200 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,0450 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | TfA02B1 apl |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 ( teu ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,8000 |  |  |
|  | 2875274040000573 |  | Teu D57 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,2480 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,4520 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0960 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,2260 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,8440 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,0180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | TfA02B1 apl |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 ( teu zincat ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,8000 |  |  |
|  | 28752740400005731 |  | Teu zincat D57 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,2480 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,4520 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0960 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,2260 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,8440 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,0180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | TfA02A1 apl |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 48.3; ( teu zincat ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 1,0700 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274040000482 |  | Teu zincat D48.3 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,1140 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1450 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  | buc |  | 0,0100 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0320 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0730 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,0440 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,0090 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 30,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,9000 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 30,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpIC35D |  | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 114.3 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,6800 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,3000 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,5600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpIC35B |  | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 76.1 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,8400 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,9200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpIC35A |  | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5 ( Dn57Z mm- 2 buc, DN38 mm - 2 buc, DN48.3Z - 1 buc ) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,6000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,9000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,2500 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale consumabile pentru instalarea PTI in incapere tehnica |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Protectie anticoroziva. Izolarea termica a conductelor. |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  |  | m2 |  | 13,0000 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,4300 |  |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  | buc |  | 3,9000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | IzJ07B |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi |  |  | m2 |  | 13,0000 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om |  | 2,0800 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 5,0700 |  |  |
|  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  | kg |  | 3,9000 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,5200 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,6500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=114.3x32 mm |  |  | m |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,0400 |  |  |
|  | 332051735223114 |  | Termoizolatie conducte D=114.3x32 mm |  |  | m |  | 4,3260 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=76.1x32 mm |  |  | m |  | 40,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 20,4000 |  |  |
|  | 33205173522376 |  | Termoizolatie conducte D=76.1x32 mm |  |  | m |  | 43,2600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=57x 32mm |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,8400 |  |  |
|  | 3320517352235732 |  | Termoizolatie conducte D=57mm gr. 32 mm |  |  | m |  | 8,6520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=38mm gr. 32mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,1200 |  |  |
|  | 33205173522338 |  | Termoizolatie conducte D=38mm gr. 32mm |  |  | m |  | 12,9780 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Protectie anticoroziva. Izolarea termica a conductelor. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de instalare PTI in incaperea tehnica. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Nodul de intrare a retelelor termice |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Pret furnizor |  | Integrator electronic MULTICAL 603 Kamastrup A/S |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 895-320500 |  | Integrator electronic MULTICAL 603 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Pret furnizor |  | Debitmetru ULTRAFLOW 54 DN 65. G=25 mc/h; Kamastrup A/S |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 895-320501 |  | Debitmetru ULTRAFLOW 54 DN 65. G=25 mc/h; Kamastrup A/S |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Pret furnizor |  | Sensor de temperatura Pt 500 in set cu teaca G1/2 Kamastrup A/S |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 895-320502 |  | Sensor de temperatura Pt 500 in set cu teaca G1/2 Kamastrup A/S |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Pret furnizor |  | Filtru cu plasa tip Y cu flansa DN 100 PN16 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 895-320503 |  | Filtru cu plasa tip Y cu flansa DN 100 PN16 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nodul de intrare a retelelor termice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

5. Sistem avertizare si comanda de evacuare (SAGE). Marca SI.1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze PREVIDIA-VOX |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,290 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11-04-008-01 |  | Modul, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,060 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-01-121-5 |  | Acumulator |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,240 |  |  |
|  | 5420017 |  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara |  |  | t |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 07-03-002-01 |  | Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,610 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-08-001-05 |  | Panou modular |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 11-04-008-01 |  | Module |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-01-121-5 |  | Acumulator |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,240 |  |  |
|  | 5420017 |  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara |  |  | t |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 07-03-002-01 |  | Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,610 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-01-001-14 |  | Statie de baza |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,380 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-08-003-03 |  | Modul de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 10-04-064-01 |  | Microfon |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 11-04-008-01 |  | Izolator |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 10-04-065-03 |  | Difuzor |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 228,900 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 6,270 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 10-04-065-03 |  | Difuzor |  |  | buc |  | 149,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 136,870 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 3,725 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 2,235 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 31,141 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 3,725 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 2,235 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice pentru montare |  |  | t |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,244 |  |  |
|  | 2019409 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 22,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 523,600 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,046 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 21,120 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 294,800 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 347,600 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 59,400 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 106,480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,015 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,516 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,201 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,201 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 0,270 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,027 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 0,352 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,041 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,104 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 24,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 297,600 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 333212850-01 |  | Cablu JE-H(St)H FE180/E30 , 1x2x1.5 |  |  | m |  | 2 400,000 |  |  |
|  | 333212850-01 |  | Cablu JE-H(St)H FE180/E30 , 1x2x1.5 |  |  | m |  | 2 400,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 33321273-66 |  | Cablu de dte cat.5EFR SF/UTP |  |  | m |  | 55,000 |  |  |
|  | 33321273-66 |  | Cablu de dte cat.5EFR SF/UTP |  |  | m |  | 55,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 441000-1559 |  | Teava ПВХ d=16mm |  |  | m |  | 2 200,000 |  |  |
|  | 441000-1559 |  | Teava ПВХ d=16mm |  |  | m |  | 2 200,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 441000-1565 |  | Teava ПВХ d=50mm |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 441000-1565 |  | Teava ПВХ d=50mm |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 3340107-228 |  | Panoul modular de control pentru evacuare vocala: de tipul PREVIDIA-VOX |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340107-228 |  | Panoul modular de control pentru evacuare vocala: de tipul PREVIDIA-VOX |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 3340107-229 |  | Modul , amplificator audio de puterea de 250W de tipul, IFAMAMP |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3340107-229 |  | Modul , amplificator audio de puterea de 250W de tipul, IFAMAMP |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 3340128-4 |  | Acumulator de 12V 24Ah de tipul,NPL24-12l |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3340128-4 |  | Acumulator de 12V 24Ah de tipul,NPL24-12l |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 3340107-230 |  | Ventilator de racire de tipul PRCAB-BOOSTFAN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340107-230 |  | Ventilator de racire de tipul PRCAB-BOOSTFAN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 3340107-232 |  | Panou modular aditional pentru extindere de tipul PRCAB+ |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340107-232 |  | Panou modular aditional pentru extindere de tipul PRCAB+ |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 3450001-068 |  | Sursa de alimentare cu puterea de 1000W cu sistem de incarcare baterii de tipul, IFAMPSU |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3450001-068 |  | Sursa de alimentare cu puterea de 1000W cu sistem de incarcare baterii de tipul, IFAMPSU |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 3340022-52 |  | Modul pentru a inchide golurile de tipul, FPMNUL |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3340022-52 |  | Modul pentru a inchide golurile de tipul, FPMNUL |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3340107-233 |  | Modul pentru interconectare cu alte panouri in retea IDANET de tipul IFAMIDANET |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340107-233 |  | Modul pentru interconectare cu alte panouri in retea IDANET de tipul IFAMIDANET |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 3340107-229 |  | Modul , amplificator audio de puterea de 250W de tipul, IFAMAMP |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3340107-229 |  | Modul , amplificator audio de puterea de 250W de tipul, IFAMAMP |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 3340128-4 |  | Acumulator de 12V 24Ah de tipul,NPL24-12l |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3340128-4 |  | Acumulator de 12V 24Ah de tipul,NPL24-12l |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 3340107-230 |  | Ventilator de racire de tipul PRCAB-BOOSTFAN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340107-230 |  | Ventilator de racire de tipul PRCAB-BOOSTFAN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 3340107-235 |  | Statia de baza a apelurilor, de tipul IPGE06 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340107-235 |  | Statia de baza a apelurilor, de tipul IPGE06 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 3340009-51 |  | Modul de alimentare pentru statia de microfon de tipul IPS24060G |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340009-51 |  | Modul de alimentare pentru statia de microfon de tipul IPS24060G ( |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 3340107-239 |  | Microfon cu fixare flexibil pentru statia de apeluri de tipul, IPG-GOOSNEK |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340107-239 |  | Microfon cu fixare flexibil pentru statia de apeluri de tipul, IPG-GOOSNEK |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 3340107-249 |  | Izolator de tipul IAS-ISOL1000 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 3340107-249 |  | Izolator de tipul IAS-ISOL1000 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 33701213-81 |  | Difuzor de perete, complet 3/6/10W, SPL=99.2dB; de tipul WAL 165/10 PP |  |  | buc |  | 33,000 |  |  |
|  | 33701213-81 |  | Difuzor de perete, complet 3/6/10W, SPL=99.2dB; de tipul WAL 165/10 PP |  |  | buc |  | 33,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 33701213-91 |  | Difuzor de tavan, complet 1.5/3/6W, SPL=95dB SPI-C66100 |  |  | buc |  | 164,000 |  |  |
|  | 33701213-91 |  | Difuzor de tavan, complet 1.5/3/6W, SPL=95dB SPI-C66100 |  |  | buc |  | 164,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

6. Semnalizare de paza automata. (Marca SPA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Semnalizare de paza automata |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-08-001-01 |  | Modul de extindere |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 120,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-04-101-04 |  | Transformator , intensitate 30 W, montat: pe perete |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,700 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 30,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,780 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-01-039-06 |  | Baterii acumulatoare |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11-04-008-01 |  | Modul comunicatie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-08-003-08 |  | Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector imobil |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,200 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,522 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-08-003-08 |  | Detector de miscare |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,000 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,870 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10-08-002-01 |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 4,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 107,100 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 4,320 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 60,300 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 12,150 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 21,780 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 4,650 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 57,660 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,311 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,009 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 3341000-10 |  | Transformator TR-30VA |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 33410002-10 |  | Transformator TR-30VA |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 3340117-46 |  | Detector de contact magnetic |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 3340117-46 |  | Detector de contact magnetic |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 335000303-02 |  | Cablu ВВГнгFRLS 3x1.5mm |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 335000303-02 |  | Cablu ВВГнгFRLS 3x1.5mm |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 335000303-04 |  | Cablu ВВГнгFRLS 2x1.5mm |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 335000303-04 |  | Cablu ВВГнгFRLS 2x1.5mm |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 33321276-03 |  | Cablu Alarm 6x0.22 COR |  |  | m |  | 400,000 |  |  |
|  | 33321276-03 |  | Cablu Alarm 6x0.22 COR-4 |  |  | m |  | 400,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 33321276-06 |  | Cablu Alarm 8x0.22 COR |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 33321276-06 |  | Cablu Alarm 8x0.22 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 441000-1559 |  | Teava ПВХ d=16mm |  |  | m |  | 450,000 |  |  |
|  | 441000-1559 |  | Teava ПВХ d=16mm |  |  | m |  | 450,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizare de paza automata |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sistemul control acces |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 10-08-003-03 |  | Controlor |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 140,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 8,400 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,448 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 3,640 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10-08-003-08 |  | Cititor |  |  | buc |  | 62,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 62,000 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 12,400 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 5,394 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 10-08-003-08 |  | Cititor |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,174 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 10-01-039-06 |  | Lacat electromagnetic |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 64,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 10-08-003-08 |  | Card |  |  | buc |  | 100,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 100,000 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 8,700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 10-01-039-06 |  | Amortizor la usa |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 64,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 10-08-002-01 |  | Detector cu magnet |  |  | buc |  | 53,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 53,000 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,265 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 5,300 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,106 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 3,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 140,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,448 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 3,640 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-01-121-5 |  | Acumulator |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 115,360 |  |  |
|  | 5420017 |  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara |  |  | t |  | 0,095 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 30,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 714,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 28,800 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 402,000 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 81,000 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 145,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 45,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 304,648 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,904 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 7,232 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 11-04-008-01 |  | Software |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 10-02-016-01 |  | Comutator |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,290 |  |  |
|  | 1011680 |  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,590 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,500 |  |  |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009032 |  | Scoabe cu doua talpi |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009598 |  | Hirtie de slefuit |  |  | buc |  | 0,500 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 5500122 |  | Flux "ФКДТ" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 33321273-01 |  | Cablu de cupru UTP cat.6 |  |  | m |  | 2 300,000 |  |  |
|  | 33321273-01 |  | Cablu de cupru UTP cat.6 |  |  | m |  | 2 300,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 335000273-001 |  | Cablu ВВГнг 2x0.75mm |  |  | m |  | 360,000 |  |  |
|  | 335000273-001 |  | Cablu ВВГнг 2x0.75mm |  |  | m |  | 360,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 33321276-02 |  | Cablu Alarm 6x0.22 COR-4 |  |  | m |  | 360,000 |  |  |
|  | 33321276-02 |  | Cablu Alarm 6x0.22 COR-4 |  |  | m |  | 360,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 333212850-02 |  | Cablu JE-H(St)H FE180/E30 , 1x2x0.8 |  |  | m |  | 1 500,000 |  |  |
|  | 333212850-02 |  | Cablu JE-H(St)H FE180/E30 , 1x2x0.8 |  |  | m |  | 1 500,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 441000-1559 |  | Teava ПВХ d=16mm |  |  | m |  | 3 000,000 |  |  |
|  | 441000-1559 |  | Teava ПВХ d=16mm |  |  | m |  | 3 000,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul control acces |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Semnalizare de paza automata |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 3340107-182 |  | Dispozitivul de comanda pentru sistemul de paza pentru 8 zone |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340107-182 |  | Dispozitivul de comanda pentru sistemul de paza pentru 8 zone |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 3340107-183 |  | Dispozitivul de comanda pentru sistemul de paza pentru 4 zone |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 3340107-183 |  | Dispozitivul de comanda pentru sistemul de paza pentru 4 zone |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 334000117 |  | Testatura LED |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 334000117 |  | Testatura LED |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 33400186-12 |  | Sursa de alimentare de rezerva 12V, 7A/ч , РИП |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 33400186-12 |  | Sursa de alimentare de rezerva 12V, 7A/ч, РИП |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 334008-21 |  | Bataree de acumulator 12V,7 A/h 1270BATT |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 334008-21 |  | Bataree de acumulator 12V, 7A/h 1270BATT |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 3340022-23 |  | Modul de comunicare TCP/IP GSM/GPRS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340022-23 |  | Modul de comunicare TCP/IP GSM/GPRS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 334088-126 |  | Dispozitiv optico-sonor de alarma de exterior |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 334088-126 |  | Dispozitiv optico-sonor de alarma |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 3340003-011 |  | Detector combinat (geam spart+de miscare) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 3340003-011 |  | Detector combinat (geam spart+de miscare) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizare de paza automata |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Sistemul control acces |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 3340107-250 |  | -Controlor de dirijare, RJ45 (TCP/IP), in box |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 3340107-250 |  | Controlor de dirijare, RJ45 (TCP/IP), in box |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 3340107-252 |  | -Cititor de card, de perete , clasa de protectie inalta, anti-vandal |  |  | buc |  | 62,000 |  |  |
|  | 3340107-252 |  | Cititor de card, de perete , clasa de protectie inalta, anti-vandal |  |  | buc |  | 62,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 522078-023 |  | Cititor de perete, FACE ID |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 522078-023 |  | Cititor de perete, FACE ID |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 3340107-253 |  | -Lacatul electromagnetic, 12V,500mA, 350kg |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 3340107-253 |  | Lacatul electromagnetic, 12V,500mA, 350kg |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 522078-04 |  | Card pentru acces, Proximity card Em-Marine |  |  | buc |  | 100,000 |  |  |
|  | 522078-04 |  | Card pentru acces, Proximity card Em-Marine |  |  | buc |  | 100,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 3340107-257 |  | -Amortizor la usa |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 3340107-257 |  | Amortizor la usa |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 3340107-258 |  | -Detector cu magnet |  |  | buc |  | 53,000 |  |  |
|  | 3340107-258 |  | Detector cu magnet |  |  | buc |  | 53,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 3340107-260 |  | -Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 3340107-260 |  | Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 33400083-141 |  | Acumulator12B, 7A/h |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 33400083-141 |  | Acumulator 12B , 7A/h |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 3334103-08 |  | Comutator Switch, 24 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 2x10G SFP+ports, 19",1U, rack mount |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334103-08 |  | Comutator Switch, 24 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 2x10G SFP+ports, 19",1U, rack mount |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul control acces |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

7. Pretul Softwareului. (Marca SPA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3340107-262 |  | Software pentru sistemul control acces |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340107-262 |  | Software pentru sistemul control acces |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

8. Sistemul de supraveghere video.  (Marca SPA1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-067-23 |  | Dispozitiv de videocontrol |  |  | buc |  | 27,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 58,860 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-04-112-01 |  | Switch de distributie |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica |  |  | buc |  | 27,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 54,000 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,540 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,540 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,072 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 55,080 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,054 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,551 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,043 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11-04-008-01 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 27,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,810 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,270 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-01-039-06 |  | Consola pentru camere |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 35,700 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 20,100 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 23,700 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 4,050 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 7,260 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,237 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 12,600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 156,240 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,805 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,025 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 10-02-030-05 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,200 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 335000181-06 |  | Conductor cu fir de cupru PVS sec. 3x0.75mm2 (9.1lei 14.08.2025 luminaled.md) |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 335000181-06 |  | Conductor cu fir de cupru PVS sec. 3x0.75mm2 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 33321273-65 |  | Cablu de dte cat.6e UTP/CU 4x2x24 AWG POE |  |  | m |  | 1 400,000 |  |  |
|  | 33321273-65 |  | Cablu de dte cat.6e UTP/CU 4x2x24 AWG POE |  |  | m |  | 1 400,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 336033-011 |  | Conector Rj-45 |  |  | buc |  | 54,000 |  |  |
|  | 336033-011 |  | Conector Rj-45 |  |  | buc |  | 54,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3370218-291 |  | Suport pentru camere video exterioare PTZ |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370218-291 |  | Suport pentru camere video exterioare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 337003-156 |  | Cutie de distributie IP55 100x100mm |  |  | buc |  | 27,000 |  |  |
|  | 337003-156 |  | Cutie de distributie IP55 100x100mm |  |  | buc |  | 27,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 337003-166 |  | Piese metalice (material de fixare) |  |  | set |  | 27,000 |  |  |
|  | 337003-166 |  | Piese metalice (material de fixare) |  |  | set |  | 27,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 3370218-269 |  | Camera video IP turret (mufa+suruburi in complect) , IP67, 1/3inch Progressive,Scan CMOS, 0.01LUX, vedere color noaptea; obiectiv-2.8mm, IR 30m, H.264; H.265; H.265+; DC12VPoE, microfon incorporat min.4 Megapixel, IP+PoE |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 3370218-269 |  | Camera video IP turret (mufa+suruburi in complect) , IP67, 1/3inch Progressive,Scan CMOS, 0.01LUX, vedere color noaptea; obiectiv-2.8mm, IR 30m, H.264; H.265; H.265+; DC12VPoE, microfon incorporat min.4 Megapixel, IP+PoE |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 3370218-270 |  | IP camera video de exterior PTZ, 1/2.8" Progressive Scon CMOS, OLux With IR, B/W; 0,001Lux@ (F1.2, AGC ON), color; 0,005Lux @(F1.2, AGC ON) 4.8 to 153mm, zoom; вшпшефд 16x, optic 32x, IR200m, H.264+/H.265, audio exception detection; line crossing detection, -30gr.C to 65gr.C, PoE, Max. 42W, IP66 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370218-270 |  | IP camera video de exterior PTZ, 1/2.8" Progressive Scon CMOS, OLux With IR, B/W; 0,001Lux@ (F1.2, AGC ON), color; 0,005Lux @(F1.2, AGC ON) 4.8 to 153mm, zoom; вшпшефд 16x, optic 32x, IR200m, H.264+/H.265, audio exception detection; line crossing detection, -30gr.C to 65gr.C, PoE, Max. 42W, IP66 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 3334103-11 |  | Switch, 24PoE porturi: 1U: 1AC220V: 24x1Gbps RJ-45PoE, 2x1/10Gbps, SFP+:802.3at/of, passive PoE 24V: VLAN, 16k MAG addresses, ACL, RSTP/MSTP, port isolation, broadcast storm control, DHCP snoopingIGMP snooping, LACP 24PoE |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3334103-11 |  | Switch, 24PoE porturi: 1U: 1AC220V: 24x1Gbps RJ-45PoE, 2x1/10Gbps, SFP+:802.3at/of, passive PoE 24V: VLAN, 16k MAG addresses, ACL, RSTP/MSTP, port isolation, broadcast storm control, DHCP snoopingIGMP snooping, LACP 24PoE |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 333410001-14 |  | Sursa de alimentare garantata , 1000W,2U tip UPS 1000 (6032lei 13.11.2024 fantastic.md) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 333410001-14 |  | Sursa de alimentare garantata , 1000W,2U tip UPS 1000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

9. Pretul Softwareului. (Marca SPA1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3340107-262 |  | Software si licenta |  |  | buc |  | 27,000 |  |  |
|  | 3340107-262 |  | Software pentru sistemul control acces |  |  | buc |  | 27,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |