____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari  de  hidroizolare  si  executarea  sistemului  de  ventilatie  aferenta  unei  parti  din  cladirea  Ministerului  Finantelor  al  RM

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma ( curatarea peretilor de-a lungul axei 13 s J ) | m2 | 36,9000 |
| 2 | CN01A apl | Zugraveli simple ( prelucrarea peretilor cu solutie antimucegai, consum 0.1 l/m2 ) | m2 | 36,9000 |
|  |  | 2. Lucrari noi |  |  |
|  |  | 2.1. Executarea gard de protectie |  |  |
| 3 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 | 0,5000 |
| 4 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv | m2 | 85,0000 |
|  |  | 2.2. Depozit 1 de-a lungul axei 13 si J |  |  |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 36,9000 |
| 6 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 36,9000 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 36,9000 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,9000 |
|  |  | 2.3. Depozit 1 de-a lungul axei 12 si G |  |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,6000 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,6000 |
|  |  | 2.4. Tavan la depozit 1 |  |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 46,9300 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 46,9300 |
|  |  | 2.5. Parter intre axe 10 - 13, E - J ( pereu ) |  |  |
| 13 | RpCS19D | Demontari: pavaje din piatra sau pavele | m2 | 14,4000 |
| 14 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,4000 |
| 15 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,4000 |
| 16 | TsC27A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II ( se adauga 45 m, K=9 ) | 100 m3 | 0,4000 |
| 17 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti ( gr. medie 40 mm K= 1.33, greutatea plasei 1.8x25x25 - 1.75 kg/m2 ) | m2 | 31,5000 |
| 18 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( K=2, in 2 straturi ) | m2 | 31,5000 |
| 19 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc ( membrana cu crampoane ) | m2 | 31,5000 |
| 20 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare ( astuparea cu argila ) | m3 | 40,1100 |
| 21 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 40,1100 |
| 22 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 7.5, gr. 150 mm ) | m3 | 2,1600 |
| 23 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 7.5, gr. 150 mm ) | m3 | 0,3000 |
| 24 | RpCK07B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip gr. 50 mm | m3 | 0,7200 |
| 25 | CG19C2 | Pardoseli din placi de piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu straifuri si placi ( placi de granit existent ) | m2 | 11,4000 |
| 26 | CG19C2 | Pardoseli din placi de piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu straifuri si placi ( piatra noua ) | m2 | 3,0000 |
|  |  | 2.6. Perete exteriori ( S=5 m2 ) |  |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,0000 |
| 28 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( gr. 3 cm, K=1.5 ) | m2 | 5,0000 |
| 29 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm | m2 | 5,0000 |