| Serviciul Informatii si Securitate al RM - schimbare 3 usi | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini № SC-3

Lucrari de reparatie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de schimbare usi |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc | m2 |  | 13,800 |  |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 10,700 |  |
| 3 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, sticla riflata (ATENȚIE: profil PVC Intertec 4 cam-60mm, geam termopan (krizet) 4mmx16x4mm-24mm, culoare interior albă, culoare exterior albă, lacata Reze rola, mâner Oficiu 500mm, amortizor GU 210, prag aluminiu) | m2 |  | 15,200 |  |
| 4 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc |  | 3,000 |  |
| 5 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrunt" intr-un strat, la pereti | m2 |  | 13,800 |  |
| 6 | CJ05A | Glafuri de usi, drepte trase pe loc cu sablonul, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin | m |  | 46,000 |  |
| 7 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu/plastic | m |  | 46,000 |  |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 22,000 |  |
|  |  | Total Lucrari de schimbare usi Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari diverse. |  |  |  |  |
| 9 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss - mascare cu pelicula suprafete adiacente | m2 |  | 20,000 |  |
| 10 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t |  | 1,000 |  |
| 11 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t |  | 1,000 |  |
| 12 | TsI50A10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  | 1,000 |  |