În scopul asigurării bunei  funcționări  a Institutului Oncologic pentru perioada anului 2024 , este necesar de achiziționat următoarele bunuri după cum urmează:

Consumabile compatibile cu sistemul de dializă OMNI B.Braun

| Nr d/o | Denumirea produsului | u.m. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni BBraun Kit terapii CRRT (Omniset Kit) - Kit integrat de unică folosință p/u procedura de hemodiafiltrare veno-venoasă continuă; Circuit integrat, inclusiv hemofiltru, cu suprafața între 1,2m² și 1,6m²; Totate conexiunile circuitului, inclusiv cu pungile de dializat, lichide de substituție, primer, efluent, dispun de cleme și conectoare de tip Luer-Lock; Circuitul arterial și cel venos dispune de porturi de injectare atât pe linie arterială, cât și pe linie venoasă; Circuitul dispune de 5 filtre cu pori 2µm p/u protejarea senzorului de presiune al dispozitivului; Circuitul dispune de 1 pungă de încălzitor și 1 pungă de colectare p/u priming, cu volum de 2000ml cu conector Luer-Lock și cleme. | buc | 10 |
| 2 | Collecting Bag Omniset 7 L, Omni Bbraun Punga de golire pentru colectarea effluentului, (7L.) | buc | 30 |
| 3 | Cateter Wit Mandrin, Omni BBraun Cateter cu mandren (set) - Cateter cu dublu lumen, adaptat p/u flux sporit, calibru 11Fr, lungime 200mm și cu 2 porturi de injecție tip Luer-Lock; Ghid (de plastic sau metalic) cu o lungime de 700mm sau mai mult; Dilatator calibru 12Fr și lungime de 150mm; Ac de puncție calibru 8G. Dimensiunile și calibrele sunt date ca fiind compatibile între ele și nu pot fi înlocuite fără a lua în considerație caracteristicile întregului set. | buc | 10 |
| 4 | Soluție Bicarbonat Sterila 2MMOL/L Potassium, Omni BBraun Pungă cu soluție de dializant - Pungă bicamerală, sterilă (1 cameră p/u soluția de bicarbonat, cealaltă cameră p/u soluția de potasiu, concentrație de 2mmol/l); Volumul pungii bicamerale: 5000ml; Fiecare cameră a pungii să fie dotată cu porturi de intrare separate (conectare tip clemă și Luer-Lock). | buc | 100 |

Total cost estimativ;  180 000.00 lei,  lei  fără TVA.

Telefonul de contact:

Daniel Modval,   078791452