CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Î.S. „AIC”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Î.S. „AIC”

3. Obiectul achiziţiilor  Executia drumului de acces și parcare al zonei Express a Aeroportului Internațional Chișinău cu S aproximativă de 1150 mp

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Parcare Aeroport |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea imbracamintei rutiere |  |  |
| 0 | deviz 1-1 | Lucrari de restabilirea traseului | m | 50,000 |
|  | topo-geodezist | lucrari topo-geodezice | h-om. | 0,3490 |
| 1 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 12 cm (k=1,16) Коэффициент к трудозатратам=1,160 Коэффициент к материалам=1,160 Коэффициент к машинам=1,160 | m2 | 704,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |
|  | 3410540000001-10 | Autocamion, 10 t | h-ut | 0,0303 |
| 2 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 154,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului frezat | 100 m3 | 0,704 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 4 | RpDB35A | Desfaceri de pavaje | m2 | 241,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului demolat) | 100 m3 | 0,145 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 6 | TsI51A10 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 34,700 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | 0,145 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 8 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | m3 | 160,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | 100 m3 | 1,607 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 10 | TsI51A10 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 257,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | 1,607 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | 1.2. Demolarea bordurei |  |  |
| 12 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii | m | 117,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 |
| 13 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (demontarea bordurei mari BR100.30.15cm) | m | 117,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |
| 14 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment ¦(fundatie de beton) | m3 | 9,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2300 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,6000 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6000 |
| 15 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.25 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea materialului demolat) | 100 m3 | 0,092 |
|  | 2952260003521-25 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0.25 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 16 | TsI51A10 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 22,700 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 17 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | 0,092 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | 1.3. Demontarea indicatoarelor rutiere |  |  |
| 18 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc | 9,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |
| 19 | PJ05B | Darimarea betoanelor cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 0,522 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |
| 20 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 0,005 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 21 | TsI51A10 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 1,250 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 22 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera (16.7kg/buc) | buc | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0100 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2100 |
| 23 | TrI1AF07A4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe rampa, in auto categoria 1 | t | 0,084 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0000 |
| 24 | TsI51A10 | Transportarea indicatoarelor demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 0,084 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 25 | TrI1AF09A4 | Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- din auto, categoria 1, pe rampa | t | 0,084 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9500 |
|  |  | 1.4. Reamenajarea capacelor existente la cotele proiectate |  |  |
| 26 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc | 18,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,2000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2200 |
| 27 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton) | m3 | 1,310 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |
| 28 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 0,013 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 29 | TsI51A10 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 3,144 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 30 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,013 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 31 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor ) Alte utilaje=1,030 | m3 | 0,620 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100000-25 | Beton C20/25 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
| 32 | AcE08C | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Capac din fonta D.600 EN-124 D400 50 kg cu garnitura din cauciuc) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 | buc | 15,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2000 |
|  | 2875274200000-40 | Capac din fonta D.600 EN-124 D400 50 kg cu garnitura din cauciuc | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 36,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1300 |
|  | 2661126420769 | Placa KTP 1-15-1 | buc | 1,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0350 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 33 | AcE08B | Reamenajarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, la trotuar (Capac din fonta D.600 EN-124 B125 24.5 kg cu surub RCB700) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 | buc | 3,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2000 |
|  | 2875274200000-12 | Capac din fonta D.600 EN-124 B125 24.5 kg cu surub RCB700 | buc | 1,0000 |
|  | 26511221004022 | Ciment | kg | 36,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1300 |
|  | 2661126420769 | Placa KTP 1-15-1 | buc | 1,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0350 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | 1.5. Reamenajarea arborilor |  |  |
| 34 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 13,000 |
|  | 2952260003520 | Sapator de gropi | h-ut | 0,0125 |
| 35 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi (se exclude din norma arborii) | buc | 13,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0145 |
| 36 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Arbori decorativi (Reamenajare- se exclude din norma arborele) | buc | 3,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 |
| 37 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Arbori decorativi (Catalpa Nana) h-1,60 m (se corecteaza norma de1,05 in 1,00) | buc | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 |
|  | 2830127303001-01 | Arbori decorativi (Catalpa Nana) h-1,60 m | buc | 1,0000 |
| 38 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc | 0,130 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1300 |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 2,0000 |
|  | 3110320003013-01 | GAZ-53 OG autocisterna 5-8 tone | h-ut | 2,1300 |
|  |  | 1.6. Fintini de vizitare si teava de protectie |  |  |
| 39 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamintului) | 100 m3 | 0,151 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 40 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 10,080 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 41 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP ( Umplutura cu pamant de la excavare) | 100 m3 | 0,088 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 |
| 42 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,088 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 43 | TsC54B | Strat din pietris LA/30 fr.16-31,5, h=0,10m, sub corpul fintinii | m3 | 1,360 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752-8-31.5 | Piatra split LA/30 fr.16-31.5 | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 44 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C25/30 XC3 la edificiile artificiale h=12 cm Alte utilaje=1,030 | m3 | 0,136 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100000-25/30 | Beton C25/30 XC3 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
| 45 | AcE11A1 | Placa КЦД-10 (1buc=0.18m3) | buc | 8,000 |
|  | 26611264331520-10 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |
| 46 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C25/30 XC3 la edificiile artificiale (pentru cresterea fintinii la cota de proiect) Alte utilaje=1,030 | m3 | 0,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100000-25/30 | Beton C25/30 XC3 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
| 47 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Amenajarea fintinilor pentru captarea apelor pluviale) - 8 buc Material marunt (scoabe, apa)=1,007 | m3 | 4,640 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |
|  | 2663102100957-C16/20 | Beton monolit C16/20, XF1 | m3 | 0,4100 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |
|  | 2664102101196-12/15 | Mortar monolit M20 | m3 | 0,0770 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 0,8000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |
| 48 | AcE10A1 | Inel prefabricat КЦ-10-9 (0,24m3) | buc | 8,000 |
|  | 26611264331011-10-9 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24m3) | buc | 1,0000 |
| 49 | AcE10A1 | Placi prefabricate КЦП 1-10-1 (0,16 m3) | buc | 8,000 |
|  | 26611264331014-10-1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,16m3) | buc | 1,0000 |
| 50 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment M40 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030 | m3 | 0,150 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 26631021000022-12/15 | Mortar de ciment M40 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
| 51 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030 | m2 | 26,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |
|  | 2664102101196-12/15 | Mortar monolit M20 | m3 | 0,0075 |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |
| 52 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (capace noi de tip greu) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 | buc | 8,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 |
|  | 2875274200000-1 | Capac cu rama de 40t | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 13,5000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 |
| 53 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,840 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 5,4900 |
| 54 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP ( Umplutura cu pamant de la excavare) | 100 m3 | 1,840 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 |
| 55 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Montarea tevii de protectie PE D. 50 x 2.4 PN6 HDPE) (din norma se exclude piese de legatura si electropompa) Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,020 | m | 460,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2800 |
|  | 2521216700000-50 | Teava PE D. 50 x 2.4 PN6 HDPE | m | 1,0500 |
| 56 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,840 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
|  |  | 1.7. Lucrari de terasament |  |  |
| 57 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,65 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.(excavarea pamintului in debleu,din caseta sistemului rutier) | 100 m3 | 2,740 |
|  | 2952260003502-65 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,65mc | h-ut | 1,1600 |
| 58 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 493,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 59 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | 2,740 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 60 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (compactarea fundatiei casetei, in norma se lasa doar compactorul) 6 treceri | 100 m3 | 1,850 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,7400 |
|  |  | 1.8. Consolidarea acostamentelor si zonelor verzi |  |  |
| 61 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal) | 100 m3 | 0,030 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 62 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 4,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 63 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | 0,030 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 64 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 3,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
| 65 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 0,200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |
| 66 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 0,200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |
|  |  | 1.9. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 67 | DI110 | Amenajarea stratului suport (Amestec din materiale de la demolare prundis amestecat cu asfalt frazat) H-20 cm (Materiale pret ZERO) | m3 | 185,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |
|  | 1421102200467-0-63 | Amestec din materiale de la demolare prundis amestecat cu asfalt frazat (pret ZERO) | m3 | 1,2200 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |
| 68 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta LA30, fr. 31,5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m) | m3 | 146,900 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta LA30, fr. 31,5 - 63mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 69 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63 mm LA/30) h=14cm | m3 | 124,600 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201646-8 | Piatra split fr.8-31.5mm LA/30 | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672-31 | Piatra split fr.31.5-63mm,LA/30 | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 70 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.7l/m2 ( bitum) | t | 0,620 |
|  | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 71 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude | m2 | 880,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 111100010000-22 | Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1410 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
| 72 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.4 l/mp | t | 0,350 |
|  | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 73 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm | m2 | 880,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 11110001000-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0940 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 74 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t | 1,800 |
|  | 11110001000-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 | t | 1,0000 |
|  |  | 1.10. Amenajarea bordurii BR 100.30.15 |  |  |
| 75 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm LA/30 ( h=10cm ) | m3 | 4,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752-8 | Piatra split fr.8-31.5 mm LA/30 | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 76 | DE10E | Borduri prefabricate din beton (bordure de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2 | m | 131,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |
|  | 2663102100000-16 | Beton C16/20; XF2 | m3 | 0,0530 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2666122800284 | Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm | m | 1,0050 |
| 77 |  | Beton C16/20 XF2 (se scade la norma DE10E) | m3 | -1,180 |
|  | 2663102100000-16 | Beton C16/20; XF2 | m3 | 1,0000 |
|  |  | 1.11. Constructia trotuarului |  |  |
| 78 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei) incarcarea | 100 m3 | 0,424 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 79 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 78,830 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 80 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | 0,424 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |
|  | 1411122201646-31.5 | Piatra split fr.8-31.5 mm LA/30 | m3 | 0,0050 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |
| 81 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu ( finisarea manuala a platformelor) | 100m2 | 1,630 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |
| 82 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra split LA/30 la trotuare ( amenajarea stratului de piatra split; fr 8-63 LA/30, Н= 15cm ) | m2 | 163,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |
|  | 1411122004-8 | Piatra split fr.8-31.5 LA/30 | m3 | 0,1740 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |
| 83 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3) Coeficient la manoperei=3,000 Coeficient la pentru materiale=3,000 Coeficient la utilajului=3,000 | m2 | 163,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0057 |
|  | 1411122004-8 | Piatra split fr.8-31.5 LA/30 | m3 | 0,0135 |
| 84 | DE18A | Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat (romb cu suprafata de granit 19,3 X 19,3 X6 cm) | m2 | 146,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2661112800655-6 | Placi din beton, pentru trotuare (Pavaj vibropresat (romb cu suprafata de granit 19,3 X 19,3 X6 cm) | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 85 | DE18A | Amenajarea pavajului tactil tip caramida pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip caramida tactil h-6 cm culoare galbena), placa 10x20 cm; | m2 | 17,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2661112800655-61 | Pavaj din beton, la trotuar (Pavaj tactil tip caramida H= 6 cm culoare galbena) | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,6000 |
|  | 26511221004022 | Ciment | kg | 7,8700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 86 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton , (instalarea bordurii mici BR 100x20x8cm la trotuar) pe fundatie de beton C12/16 XF2 | m | 48,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100000-16/20 | Beton C16/20 XF2 | m3 | 0,0200 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
|  | 2666122800325 | Bordura de dimensiuni 100x20x8 cm | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 87 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; Amenajare suprainaltare H=4 cm | m2 | 18,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 11110001000-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0940 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 88 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t | 0,038 |
|  | 11110001000-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 | t | 1,0000 |
| 89 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; Amenajare suprainaltare H=4 cm | m2 | 18,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 11110001000-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0940 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 90 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t | 0,018 |
|  | 11110001000-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 | t | 1,0000 |
| 91 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricatrigola DN150, H160 cu gratar D400) | buc | 12,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |
|  | 2666122800611-150 | Rigola carosabila DN150, H160 cu gratar D400 | buc | 1,0000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |
| 92 |  | Beton C16/20 XF2 (adaugator la norma DE16B) | m3 | 0,580 |
|  | 2663102100000-16/20 | Beton C16/20 XF2 | m3 | 1,0000 |
|  |  | 1.12. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |
| 93 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.45) | buc | 13,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |
|  | 2663102100000-16 | Beton C16/20; XF2 | m3 | 0,1000 |
|  | 2811106301794-2.45 | Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.45 | buc | 1,0000 |
| 94 | DF18A | Reamplasarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Indicatoare de la demontare-se exclude din norma) | buc | 9,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |
|  | 2663102100000-16 | Beton C16/20; XF2 | m3 | 0,1000 |
| 95 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA700 | buc | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |
|  | 2615107326105-7000 | Indicatoare(А700) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
| 96 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700 | buc | 10,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |
|  | 2615107326105-7 | Indicatoare (В700) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
| 97 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D700 | buc | 4,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |
|  | 2615107326105-70 | Indicatoare (D700) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
| 98 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat BH 350x700 | buc | 3,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |
|  | 2615107326105-350/70 | Indicator BH 350x700 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
| 99 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat BH 1200x700 | buc | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |
|  | 2615107326105-1500-1 | Indicator BH 1200x700 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
| 100 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 92,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |
|  | 2430226109418-17 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |
| 101 | DF58A | Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast (treceri de pietoni) | m2 | 54,000 |
|  | 7141020013302 | Zugrav-muncitor | h-om | 0,0320 |
|  | 1111000100038-1 | Termoplast | kg | 6,3000 |
|  | 1111000100062 | Microbile | kg | 0,4000 |
|  | 2682162608364 | Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2430126108729 | Vopsea PF-115 alba | kg | 0,0100 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0005 |
|  | 2940340004201 | Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman" | h-ut | 0,0085 |