CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație a cantinei la IP Gimnaziul Romănești r.Strășeni

Lucrari de reparație

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) |  |  | m2 |  |  | 12,50 |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida |  |  | m2 |  |  | 1,32 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  |  | 137,40 |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  |  | 59,10 |
| 5 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate |  |  | m |  |  | 25,20 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  |  | 36,40 |
| 7 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox |  |  | buc |  |  | 4,00 |
| 8 | RpSB05D | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm |  |  | buc |  |  | 1,00 |
| 9 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm |  |  | m |  |  | 4,00 |
| 10 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  |  | 9,00 |
| 11 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  | t |  |  | 20,40 |
| 12 | RpCU09A1 K=2 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga |  |  | t |  |  | 20,40 |
| 13 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  |  | 20,40 |
| 14 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  | 20,40 |
| 2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  |  | 0,054 |
| 16 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  |  | 11,50 |
| 17 | RpCJ10A1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) |  |  | m2 |  |  | 70,50 |
| 18 | RpCJ10B1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la slituri, grinzi, mascari de conducte etc orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm, pentru executarea tencuielilor noi |  |  | m |  |  | 44,20 |
| 19 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti |  |  | m2 |  |  | 12,10 |
| 20 | IzF01E | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatiei, pe supafete orizontale sau verticale cu mortar hidroizolant Hidrostop, in 1 strat Nc=1.5 kg/m2 |  |  | m2 |  |  | 12,10 |
| 21 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti |  |  | m2 |  |  | 45,50 |
| 22 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. 30x60cm, de coordonat cu beneficiarul |  |  | m2 |  |  | 45,50 |
| 23 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  |  | 37,00 |
| 24 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. +5mm Ksal=2, Kmat si Kmec =5 |  |  | m2 |  |  | 37,00 |
| 25 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  |  | 12,80 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  |  | 49,80 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  |  | 49,80 |
| 28 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  |  | 49,80 |
| 29 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  |  | 49,80 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  |  | 49,80 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  |  | 49,80 |
| 3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  | 59,10 |
| 33 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Vr d3 pas 150x150mm |  |  | kg |  |  | 73,90 |
| 34 | CG01A1 K=10 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  |  | 59,10 |
| 35 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosea |  |  | m2 |  |  | 12,00 |
| 36 | IzF01E | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu mortar hidroizolant Hidrostop, in 1 strat Nc=1.5 kg/m2 |  |  | m2 |  |  | 12,00 |
| 37 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosea |  |  | m2 |  |  | 59,10 |
| 38 | CG47A | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: de coordonat cu beneficiarul |  |  | m2 |  |  | 59,10 |
| 4. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RpCE20B | Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari, exterioare, de fatada, executate cu fisii din polistiren expandat de 4 cm latime si 2,4 cm grosime, vata minerala si ecran din mortar de ciment cu adaos de aracet |  |  | m |  |  | 52,80 |
| 40 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos |  |  | m |  |  | 52,80 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  |  | 54,15 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  |  | 54,15 |
| 5. Retea de canalizare si apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  |  | 3,00 |
| 44 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot PP) |  |  | buc |  |  | 2,00 |
| 45 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu PP) |  |  | buc |  |  | 3,00 |
| 46 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  |  | 10,00 |
| 47 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20mm |  |  | buc |  |  | 6,00 |
| 48 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  |  | buc |  |  | 10,00 |
| 49 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante Elastomer taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x9 mm |  |  | m |  |  | 10,00 |
| 50 | SD01B | Robinet coltar de golire D. 3/4" FE (bila) maner lung, avind diametrul de 3/4" |  |  | buc |  |  | 1,00 |
| 51 | RpCB08A | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv |  |  | buc |  |  | 1,00 |
| 52 | RpSB42A | Montarea sifonului de pardoseala (vertical PP D. 50/75/110 pentru balcon/terasa, cu grila inox (123 x 123 mm) (excludere materiale) |  |  | buc |  |  | 1,00 |
| 53 | Pret de piata | Sifon de pardoseala vertical PP D. 50/75/110 pentru balcon/terasa, cu grila inox (123 x 123 mm) |  |  | buc |  |  | 1,00 |
| 6. Obiecte sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 15 kg,, montata pe console fixate in perete (existent) |  |  | buc |  |  | 1,00 |
| 7. Electricitate si iluminare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp |  |  | m |  |  | 38,00 |
| 56 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp |  |  | m |  |  | 26,00 |
| 57 | RpEA05A | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Kman=0.25 |  |  | m |  |  | 48,00 |
| 58 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm |  |  | m |  |  | 16,00 |
| 59 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 20 W (existente) |  |  | buc |  |  | 9,00 |
| 60 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 |  |  | buc |  |  | 4,00 |
| 61 | RpEE17B | Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232 |  |  | buc |  |  | 10,00 |
| 8. Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  |  | 11,20 |
| 63 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 |  |  | 1,30 |