| AC 6 Case de locuit individuale, str.M.Viteazul nr.7,9,11,13,15, str.Trandafirilor 5, or.Falesti | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări№

Retele exterioare de apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari santehnice |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Canalizare C1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) |  | 100 m3 | 1,600 |
|  | 2952260003501 |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 3,280 |
| 2 | TsA20C |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную) |  | m3 | 4,960 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 16,021 |
| 3 | AcF03A |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчaная подготовка толщиной 10 см.) |  | m3 | 19,020 |
|  | 9312040019600 |  |  | Sapator |  | h-om | 11,602 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 19,495 |
| 4 | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой) |  | m3 | 19,020 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 14,265 |
|  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 1,902 |
| 5 | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка с к=1,01 уплотнение) |  | 100 m3 | 1,500 |
|  | 2952260003553 |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 1,651 |
| 6 | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) |  | 100 m3 | 1,500 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 13,230 |
|  | 2952270004021 |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 14,145 |
| 7 | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Излишний грунт)) |  | 100 m3 | 0,150 |
|  | 2952260003501 |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,337 |
| 8 | TsI50A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км) |  | t | 26,480 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 2,807 |
| 9 | TsC51C |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)) |  | 100 m3 | 0,150 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,057 |
|  | 1411122201752 |  |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,001 |
|  | 2952260003554 |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,063 |
| 10 | TsC50C |  |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт III категории) |  | 100 m3 | 0,165 |
|  | 1411122201752 |  |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,002 |
|  | 2952260003554 |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,025 |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari terasamente |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Tevele (С1) |  |  |  |
| 11 | AcA08A |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой |  | m | 225,000 |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 67,500 |
|  | 2521216700500160 |  |  | Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой |  | m | 235,170 |
|  | 2513736601700 |  |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  | buc | 26,004 |
|  | 2952270003306 |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,225 |
|  |  |  |  |  | Total Tevele (С1) |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Camine de vizitare 10 шт. |  |  |  |
| 12 | AcE13A |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 5,600 |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 54,376 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 23,296 |
|  | 2663102100957 |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  | m3 | 2,312 |
|  | 2010102915572 |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 0,733 |
|  | 2664102101196 |  |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 0,434 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,902 |
|  | 26511221004022 |  |  | Ciment M-400 |  | kg | 4,511 |
|  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 10,584 |
| 13 | AcE13A1 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  | buc | 10,000 |
|  | 266112643310101 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  | buc | 10,000 |
| 14 | AcE13A1 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  | buc | 10,000 |
|  | 266612280060019 |  |  | Element prefabricat КЦ-10-9 (0,24 m3) |  | buc | 10,000 |
| 15 | AcE13A1 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) |  | buc | 10,000 |
|  | 266612280060042 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) |  | buc | 10,000 |
| 16 | AcE13A1 |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc | 10,000 |
|  | 26611264330911 |  |  | Inel de reazem КЦО-1 |  | buc | 10,000 |
| 17 | AcE13A1 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  | buc | 4,000 |
|  | 26611264331010 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) |  | buc | 4,000 |
| 18 | AcE13A1 |  |  | Capacelor din fonta |  | buc | 10,000 |
|  | 2875274200000 |  |  | Capac cu rama |  | buc | 10,200 |
| 19 | AcE13A1 |  |  | Scara cu vanguri din otel |  | kg | 97,000 |
|  | 2661126433091s |  |  | Scara cu vanguri din otel |  | kg | 97,000 |
| 20 | IzD10A |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  | t | 0,100 |
|  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,644 |
|  | 2430116100000 |  |  | Email clorcauciuc |  | kg | 0,780 |
|  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg | 0,390 |
|  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,055 |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg | 0,195 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,098 |
| 21 | CD65I |  |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 |  | m3 | 2,400 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om | 15,600 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om | 2,880 |
|  | 2640112302501 |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 960,000 |
|  | 26511221004022 |  |  | Ciment M-400 |  | kg | 129,960 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  | kg | 19,632 |
|  | 1421202200513 |  |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  | m3 | 0,648 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 | 1,272 |
|  |  |  |  |  | Total Camine de vizitare 10 шт. |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Demolarea si restabilitarea drumului din asfalt |  |  |  |
| 22 | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов ) |  | m | 10,000 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om | 2,900 |
|  | 2681116002000 |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  | buc | 0,035 |
|  | 2952270004204 |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  | h-ut | 2,940 |
| 23 | TsC03C1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii) |  | 100 m3 | 0,064 |
|  | 2952260003501 |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,150 |
| 24 | TsC03G1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  | 100 m3 | 0,047 |
|  | 2952260003501 |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,122 |
| 25 | TsI50A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t | 9,350 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,991 |
| 26 | TsC50C |  |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание дороги на 1 км) |  | 100 m3 | 0,047 |
|  | 1411122201752 |  |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,001 |
|  | 2952260003554 |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,007 |
| 27 | TsC51C |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале) |  | 100 m3 | 0,047 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,018 |
|  | 1411122201752 |  |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,000 |
|  | 2952260003554 |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,020 |
| 28 | TsC54A |  |  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 | 1,360 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,224 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,496 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 | 0,000 |
|  | 2912340002506 |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,286 |
|  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,571 |
| 29 | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 1,700 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,683 |
|  | 1421102200068 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 1,955 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 | 0,000 |
|  | 2912340002506 |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,357 |
|  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,714 |
| 30 | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки) |  | m3 | 1,700 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,683 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 | 0,000 |
|  | 2912340002506 |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,357 |
|  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,714 |
| 31 | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,008 |
|  | 23203226000401 |  |  | Bitum |  | t | 0,008 |
|  | 2952220000000 |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,002 |
| 32 | DB19D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala Gr.8 cm, K - 1,143 Se exclude Nisip bitumat. Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | m2 | 12,800 |
|  | 7129040010110 |  |  | Asfaltator |  | h-om | 2,633 |
|  | 111100010001310 |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 |  | t | 2,414 |
|  | 2952240004010 |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,282 |
| 33 | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,004 |
|  | 23203226000401 |  |  | Bitum |  | t | 0,004 |
|  | 2952220000000 |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,001 |
| 34 | DB16B |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala Se exclude Nisip bitumat. Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | m2 | 12,800 |
|  | 7129040010110 |  |  | Asfaltator |  | h-om | 1,152 |
|  | 111100010001311 |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 |  | t | 0,909 |
|  | 2952240004010 |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,111 |
|  |  |  |  |  | Total Demolarea si restabilitarea drumului din asfalt |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Canalizare C1 |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Retele de apa A1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Lucrari terasamente |  |  |  |
| 35 | TsC03B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) |  | 100 m3 | 0,700 |
|  | 2952260003501 |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 1,435 |
| 36 | TsA20C |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную) |  | m3 | 2,412 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,791 |
| 37 | AcF03A |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчaная подготовка толщиной 10 см.) |  | m3 | 8,480 |
|  | 9312040019600 |  |  | Sapator |  | h-om | 5,173 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 8,692 |
| 38 | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой) |  | m3 | 8,480 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,360 |
|  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,848 |
| 39 | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка с к=1,01 уплотнение) |  | 100 m3 | 1,000 |
|  | 2952260003553 |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 1,101 |
| 40 | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) |  | 100 m3 | 1,000 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 8,820 |
|  | 2952270004021 |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 9,430 |
| 41 | TsC03C1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (incarcarea pamint excavat ) |  | 100 m3 | 0,080 |
|  | 2952260003501 |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,188 |
| 42 | TsI50A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (transportarea pamint excavat) |  | t | 12,000 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 1,272 |
| 43 | TsC51C |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)) |  | 100 m3 | 0,080 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,030 |
|  | 1411122201752 |  |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,000 |
|  | 2952260003554 |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,034 |
| 44 | TsC50C |  |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт III категории) k=10 |  | 100 m3 | 0,080 |
|  | 1411122201752 |  |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,011 |
|  | 2952260003554 |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,120 |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari terasamente |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Tevi si armaturi |  |  |  |
| 45 | AcA52A |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm PE100, SDR26 PN6 |  | m | 115,000 |
|  | 7136080025000 |  |  | Montator conducte |  | h-om | 4,140 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,070 |
|  | 2521216710001150 |  |  | Teava polietilena 50 mm PE100, SDR26 PN6 |  | m | 115,345 |
|  | 25132066215001 |  |  | Banda de avertizare |  | m | 124,200 |
|  | 2952160007253 |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut | 4,600 |
| 46 |  |  |  | Piese de bransare intarita D63/50 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om. | 0,300 |
|  | 6350 |  |  | Piese de bransare intarita D63/50 |  | buc | 1,000 |
| 47 |  |  |  | Piese de bransare intarita D50/25 |  | buc | 6,000 |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om. | 1,800 |
|  | 5025 |  |  | Piese de bransare intarita D50/25 |  | buc | 6,000 |
| 48 | SD07E |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu mufa O40 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,480 |
|  | 28752742040 |  |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa D40 mm |  | buc | 1,015 |
| 49 | AcA54B |  |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu filet exterior FE d40x50 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,580 |
|  | 252315671384050 |  |  | Racord compresiune cu filet exterior FE d40x50 |  | buc | 1,030 |
| 50 | AcA54B |  |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Dop PE d50 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,580 |
|  | 252315671d50 |  |  | Dop PE d50 |  | buc | 1,030 |
| 51 | AcA52B |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Tub de protectie polietilen PE100 SDR26 PN6 d75 |  | m | 40,000 |
|  | 7136080025000 |  |  | Montator conducte |  | h-om | 2,880 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,440 |
|  | 2521216710001175 |  |  | Tub de protectie polietilen PE100 SDR26 PN6 d75 |  | m | 40,120 |
|  | 25132066215001 |  |  | Banda de avertizare |  | m | 43,200 |
|  | 3410440005604 |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut | 1,600 |
|  | 2952160007253 |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut | 1,600 |
| 52 | AcF11C |  |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m | 283,000 |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 11,320 |
|  | 3410540005603 |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 8,490 |
| 53 | AcF12A |  |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  | m | 283,000 |
|  | 7136080025000 |  |  | Montator conducte |  | h-om | 1,160 |
|  | 28752774100000 |  |  | Compresor 5m3/min |  | h-ut | 0,566 |
|  |  |  |  |  | Total Tevi si armaturi |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.3. Demolarea si restabilitarea drumului din asfalt |  |  |  |
| 54 | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов ) |  | m | 6,000 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om | 1,740 |
|  | 2681116002000 |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  | buc | 0,021 |
|  | 2952270004204 |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  | h-ut | 1,764 |
| 55 | TsC03C1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii) |  | 100 m3 | 0,038 |
|  | 2952260003501 |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,089 |
| 56 | TsC03G1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  | 100 m3 | 0,028 |
|  | 2952260003501 |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,073 |
| 57 | TsI50A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t | 5,610 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,595 |
| 58 | TsC50C |  |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание дороги на 1 км) |  | 100 m3 | 0,028 |
|  | 1411122201752 |  |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,000 |
|  | 2952260003554 |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,004 |
| 59 | TsC51C |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале) |  | 100 m3 | 0,028 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,011 |
|  | 1411122201752 |  |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,000 |
|  | 2952260003554 |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,012 |
| 60 | TsC54A |  |  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 | 0,816 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,734 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,898 |
|  | 2912340002506 |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,171 |
|  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,343 |
| 61 | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 1,020 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,010 |
|  | 1421102200068 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 1,173 |
|  | 2912340002506 |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,214 |
|  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,428 |
| 62 | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки) |  | m3 | 1,020 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,010 |
|  | 2912340002506 |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,214 |
|  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,428 |
| 63 | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,005 |
|  | 23203226000401 |  |  | Bitum |  | t | 0,005 |
|  | 2952220000000 |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,002 |
| 64 | DB19D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala Gr.8 cm, K - 1,143 Se exclude Nisip bitumat. Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | m2 | 7,700 |
|  | 7129040010110 |  |  | Asfaltator |  | h-om | 1,584 |
|  | 111100010001310 |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 |  | t | 1,452 |
|  | 2952240004010 |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,170 |
| 65 | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,002 |
|  | 23203226000401 |  |  | Bitum |  | t | 0,002 |
|  | 2952220000000 |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,001 |
| 66 | DB16D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala Se exclude Nisip bitumat. Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | m2 | 7,700 |
|  | 7129040010110 |  |  | Asfaltator |  | h-om | 0,924 |
|  | 111100010001311 |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 |  | t | 0,724 |
|  | 2952240004010 |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,088 |
|  |  |  |  |  | Total Demolarea si restabilitarea drumului din asfalt |  |  |

APROBAT:

| Investitor |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| L.Ş. |  |