# LOTUL NR.1

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunuri/servicii/lucrări solicitate (L*l*h) (mm) | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Prețul în lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr.1: MOBILIER ȘCOLAR |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 39113600-3 | Set Bancă ajustabilă pe țeavă pătrată, anti-scolioză cu două scaune ajustabile | buc | 225 | Este reglabil atât banca cât și scaunele. Banca: (h:640-760 mm/ nr. 4-6) Cadru metalic sudat, extrem de robust, țeavă pătrată 30×30/25×25 mm. Blatul este din PAL melaminat 18 mm, cant integral ABS 2 mm, colțuri rotunjite R-50 mm. Banca este prevăzută cu cârlig pentru ghiozdan. La baza picioarelor sunt dotate cu dopuri de cauciuc antiderapante. Scaunul: (h: 380-460mm/ nr.4-6) Cadru metalic sudat, extrem de robust, din țeavă pătrată 25x25 mm/20x20 mm, îndoită la spetează. Șezutul și spatele realizat din placaj și încovoiat ergonomic; lăcuit integral (pe ambele părți) cu lac transparent; dopuri antiderapante care protejează pardoseala. Culoarea metal – La solicitarea beneficiarului Culoarea PAL - La solicitarea beneficiarului Culoare placaj- La solicitarea beneficiarului Hotărârea MS – nr. 21 din 29.12.2005 |  |
| 1.2 | 39122100-4 | Dulapuri metalice casetate 2×3 pentru 6 persoane | buc | 150 | Dulapurile metalice 6 peroane casetate 2 rânduri câte 3 compartimente. Dimensiuni (L×A×Î): 900x450x1800 mm; Structura din tabla de otel, profilată, cu grosimea de min. 0,6mm; Vopsit in câmp electrostatic, culoarea gri. Fantă de aerisire pentru ușa fiecărei casete; Card-titular pentru ușa fiecărei casete; Sistem de închidere individual; Poliță metalică și bară cuier pentru casetă. |  |
| 1.3 | 39121200-8 | Masă „Petala” pentru 6 persoane | buc | 8 | Masa este confecționată din PAL melaminat colorat cu o grosime de 18 mm, cant integral ABS 2. Masa are colțurile rotunjite R-50 mm. Masa este echipată cu un raft din PAL. Masa este concepută pentru 6 copii, cu capacitatea de a lucra individual. Dimensiuni generale (L×A×Î): 1200x1200x580mm. Combinație de culori: la solicitarea ofertantului |  |
| 1.4 | 39112000-0 | Scaun reglabil din profil metalic patrat | buc | 50 | Dimensiuni (Lxlxh): 310х315х (539-619) mm. Înălțime reglabila: 260-300-340 mm. Spătarul și șezutul sunt fabricate din placaj lăcuit curbat ușor cu grosimea de 8mm. Cadrul scaunului este confecționat din profile pătrate din metal cu mărimea de 20x20 mm și grosimea de 1,2 mm vopsite în câmp electrostatic și polimerizat. Placajul este acoperit cu lac acrilic pe bază de apă, non-toxic. Scaunul este prevăzut cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele scaunului sunt asamblate prin intermediul unor șuruburi cu cap bombat sigure și piulițe ascunse. Culoarea carcasului: la solicitarea ofertantului. |  |