## CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției:  Lucrări de constructie. Soluții arhitecturale (Marca SA).

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei

Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

| Reparatie sectiei de internare a IMSP SR Sangerei | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Solutii arhitecturale (marca SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 95,110 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 125,545 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,951 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,707 |  |  |
| 2 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa) |  |  | m3 |  | 0,610 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,275 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,068 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,073 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,049 |  |  |
| 3 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor calcar |  |  | m3 |  | 4,820 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,169 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,870 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,578 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,386 |  |  |
| 4 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa) |  |  | m3 |  | 0,660 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,297 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,237 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,079 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,053 |  |  |
| 5 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime perte pvc cu sticla |  |  | m2 |  | 21,150 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,918 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,211 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,269 |  |  |
| 6 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 302,970 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 118,158 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 118,158 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 15,149 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 15,149 |  |  |
| 7 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc linoleum |  |  | m2 |  | 97,600 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 22,448 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,448 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 2,928 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,928 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,928 |  |  |
| 8 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 103,690 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 82,952 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 82,952 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,311 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,555 |  |  |
| 9 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 565,180 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 67,822 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 84,777 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 28,259 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 5,652 |  |  |
| 10 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.demontarea tavan Amstrong |  |  | m2 |  | 192,350 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 90,404 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 90,404 |  |  |
| 11 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de vopsea pereti |  |  | m2 |  | 53,700 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 5,907 |  |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  | buc |  | 16,110 |  |  |
| 12 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de vopsea tavan |  |  | m2 |  | 162,400 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 17,864 |  |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  | buc |  | 48,720 |  |  |
| 13 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti PVC |  |  | m2 |  | 52,560 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 24,703 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 24,703 |  |  |
| 14 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa) |  |  | m3 |  | 1,890 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,850 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,407 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,227 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,151 |  |  |
| 15 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn ( usi) |  |  | m2 |  | 64,050 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 13,450 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 13,450 |  |  |
| 16 | TrB01A1-5 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 125,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 135,000 |  |  |
| 17 | TrI1AA02C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 125,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 56,250 |  |  |
| 18 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 125,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 4,787 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Exeutarea golurilor in pereti existene |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm х, толщ. до 20 см) Materiale marunte=1,050 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 15,750 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 3,150 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
| 20 | RCsU06F1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,250 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,490 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
| 21 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 59,700 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 11,343 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,597 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,597 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 59,700 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,597 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,299 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,478 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,895 |  |  |
| 22 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 5,130 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,026 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,848 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,539 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,539 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,154 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,257 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,128 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,513 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,616 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,103 |  |  |
| 23 | CA05C |  | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 |  |  | m3 |  | 1,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,045 |  |  |
|  | 2651122100414 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 |  |  | kg |  | 380,688 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,816 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,759 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,385 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,308 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,660 |  |  |
|  |  |  |  | Total Exeutarea golurilor in pereti existene |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Usi Iinterioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CK03D |  | Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa interioara oarba 1.2*2.1h fara prag din MDF 7 buc U1 |  |  | m2 |  | 17,640 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,821 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 10,584 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,353 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,410 |  |  |
|  | 2030112930000UI |  | Usa interioara oarba 1.2*2.1h fara prag din MDF 7 buc UI |  |  | m2 |  | 17,640 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,882 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 2,646 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,353 |  |  |
| 25 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa interioara 1*2.1h oarba din MDF 4 buc U2 |  |  | m2 |  | 8,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 12,348 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,672 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 2030112930000U2 |  | Usa interioara 1*2.1h oarba din MDF 4 buc |  |  | m2 |  | 8,400 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,714 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 3,780 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |  |
| 26 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa interioara 0,9*2.1h oarba din MDF 8 buc U4 |  |  | m2 |  | 15,120 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 22,226 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,210 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,780 |  |  |
|  | 2030112930000U4 |  | Usa interioara 1,2*2.1h oarba din MDF 4 buc |  |  | m2 |  | 15,120 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,285 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 6,804 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,302 |  |  |
| 27 | CK25D |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usa interioara PVC cu sticla fara prag I 1.2* 2.4h 1.buc U3 |  |  | m2 |  | 2,880 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,333 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,288 |  |  |
|  | 20301129391U3 |  | Usa interioara PVC cu sticla fara prag 1.2* 2.4h 1.buc U3 |  |  | m2 |  | 2,880 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 11,520 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,584 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,556 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,728 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,880 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |  |
| 28 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usa interioara PVC 0,8*2,1h 2 buc U5 |  |  | m2 |  | 3,360 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,453 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,269 |  |  |
|  | 20301129391U5 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare 0,8*2,1h 2 buc U5 |  |  | m2 |  | 3,360 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 13,440 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,680 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,588 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,016 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,360 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,067 |  |  |
| 29 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usa interioara PVC fara prag 1,0*2,1h 2.buc U6 |  |  | m2 |  | 6,300 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 4,599 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,504 |  |  |
|  | 20301129391U6 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare fara prag 1,0*2,1h 2.buc U6 |  |  | m2 |  | 6,300 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,150 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,102 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,780 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,300 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |  |
| 30 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usa interioara PVC 1,0*2,1h 2.buc U7 |  |  | m2 |  | 2,100 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,533 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,168 |  |  |
|  | 20301129391U7 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U7 1*2,1h |  |  | m2 |  | 2,100 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 8,400 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,050 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,367 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,260 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,100 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
| 31 | CK25D |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usa interioara PVC cu sticla 2,1*.2,65h 1.buc U8 |  |  | m2 |  | 5,460 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 4,423 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,546 |  |  |
|  | 20301129391u8 |  | Usa interioara PVCcu sticla 2,1*.2,65h 1 buc U8 |  |  | m2 |  | 5,460 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 21,840 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,003 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,054 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,276 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,460 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,109 |  |  |
| 32 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usa interioara PVC fara prag 0,7*2,1h1.buc U9 |  |  | m2 |  | 1,470 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,073 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,118 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare fara prag 0,7*2,1h1.buc U9 |  |  | m2 |  | 1,470 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 5,880 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,735 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,257 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,882 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,470 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |  |
| 33 | CK25D |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Vitralii PVC fara prag 2,53*.2,65h 1.buc V1 |  |  | m2 |  | 5,460 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 4,423 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,546 |  |  |
|  | 2030112939v1 |  | Vitralii PVC fara prag 2,53*.2,65h 1.buc V1 |  |  | m2 |  | 5,460 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 21,840 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,003 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,054 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,276 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,460 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,109 |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi Iinterioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm х, толщ. до 20 см) Materiale marunte=1,050 |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,280 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 29,925 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 5,985 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 1,140 |  |  |
| 35 | CL18A |  | Confectii metalice diverse imbinarea peret dispartitori |  |  | kg |  | 34,960 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,642 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,350 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,350 |  |  |
|  | 2775276309886s14 |  | Confectii metalice sveler 14 |  |  | kg |  | 34,960 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,350 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,175 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,280 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,524 |  |  |
| 36 | CD60С |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (Construirea peretelor din caramida (120 mm) |  |  | 100m2 |  | 0,324 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 46,507 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,373 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 1 632,960 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 165,434 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 41,135 |  |  |
|  | 00000052 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 0,901 |  |  |
|  | 2710602000079 |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  |  | kg |  | 29,160 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 0,745 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,328 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,332 |  |  |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,262 |  |  |
| 37 | CD60С |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (Ramblera golurilor din caramida) (120 mm) |  |  | 100m2 |  | 0,090 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,919 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,604 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 453,600 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 45,954 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 11,426 |  |  |
|  | 00000052 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 0,250 |  |  |
|  | 2710602000079 |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  |  | kg |  | 8,100 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 0,207 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,091 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,370 |  |  |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,073 |  |  |
| 38 | СF59C |  | Captusire gips carton gidrofug cu izolatie (vata minerala Tehnonicoli 35kg/m3) pentru teava de canalizare existenta (plansa 5) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 |  |  | m2 |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,575 |  |  |
|  | 26621027010001 |  | Placi ghips-carton gidrofug |  |  | m2 |  | 5,276 |  |  |
|  | 27107035202842 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 4,618 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 11,055 |  |  |
|  | 2521302602906 |  | Vata minerala Tehnonicoli 35kg/m3 -50mm |  |  | m2 |  | 5,176 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 11,809 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 3,806 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 1,362 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,440 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 8,291 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 81,355 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,237 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Lucrari de finisare interioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Tavanul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.1. Tip 1 (S=236.5 m2) (incaperilor 1.2.5.26.28.29) |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CK29F |  | Tavan medicinal suspendat "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 236,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 35,475 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 484,825 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 946,000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Tavan medicinal suspendat "Armstrong" |  |  | m2 |  | 248,325 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,547 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 (S=236.5 m2) (incaperilor 1.2.5.26.28.29) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.2. Tip 2 (S=41,3 m2) (incaperilor 12,16,27,33,34,35) |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan |  |  | m2 |  | 41,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,239 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,195 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,065 |  |  |
| 41 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat KNAUF pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 41,300 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 63,189 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat KNAUF |  |  | kg |  | 294,882 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,165 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,263 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,805 |  |  |
| 42 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan |  |  | m2 |  | 41,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,239 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,195 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,065 |  |  |
| 43 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 41,300 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 18,585 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,130 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 43,567 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,041 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,041 |  |  |
| 44 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan |  |  | m2 |  | 41,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,239 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,195 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,065 |  |  |
| 45 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 41,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 22,715 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 16,520 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,478 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 20,650 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,065 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,083 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 (S=41,3 m2) (incaperilor 12,16,27,33,34,35) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.3. Tip 3 (S=22,9 m2) (incaperilor 15,20,21,22,23,31,32) |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan |  |  | m2 |  | 22,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,687 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 3,435 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,145 |  |  |
| 47 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 22,900 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 35,037 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat KNAUF |  |  | kg |  | 163,506 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,092 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,809 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,447 |  |  |
| 48 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan |  |  | m2 |  | 22,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,687 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 3,435 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,145 |  |  |
| 49 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 22,900 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 10,305 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,290 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 24,157 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,023 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |  |
| 50 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan |  |  | m2 |  | 22,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,687 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 3,435 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,145 |  |  |
| 51 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 22,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 12,595 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 9,160 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,374 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 11,450 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,145 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,046 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 (S=22,9 m2) (incaperilor 15,20,21,22,23,31,32) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.4. Tip 4 (S=63m2) (incaperilor 6,10,18,25) |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan |  |  | m2 |  | 63,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,890 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 9,450 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,150 |  |  |
| 53 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 63,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 96,390 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat KNAUF |  |  | kg |  | 449,820 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,252 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,977 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,228 |  |  |
| 54 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan |  |  | m2 |  | 63,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,890 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 9,450 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,150 |  |  |
| 55 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 63,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 28,350 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,300 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 66,459 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,063 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |  |
| 56 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan |  |  | m2 |  | 63,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,890 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 9,450 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,150 |  |  |
| 57 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 63,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 34,650 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 25,200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,780 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 31,500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,150 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,126 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 4 (S=63m2) (incaperilor 6,10,18,25) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.5. Tip 5 (S=137,6 m2) (incaperilor 3,4,7,8,9,11,13,14,17,19) |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CK29F |  | Tavan medicinal suspendat "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 137,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,640 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 282,080 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 550,400 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Tavan medicinal suspendat "Armstrong" |  |  | m2 |  | 144,480 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,064 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 5 (S=137,6 m2) (incaperilor 3,4,7,8,9,11,13,14,17,19) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.6. Tip 6 (S=7.1 m2) incaperilor 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CN34A aplicativ |  | Placare cu panouri perete moale |  |  | m2 |  | 7,100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,260 |  |  |
|  | 2124117352904 |  | Panou de perete moale (autoadeziv) |  |  | m2 |  | 7,810 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 6 (S=7.1 m2) incaperilor 24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavanul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Perete sau despartitori |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2.1. Tip 1 (S=228.2 m2) (incaperilor 1.2.5.26.28.29) |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti |  |  | m2 |  | 228,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,846 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 34,230 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 11,410 |  |  |
| 61 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele perete |  |  | m2 |  | 228,200 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 102,690 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,820 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 240,728 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,228 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,228 |  |  |
| 62 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti |  |  | m2 |  | 228,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,846 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 34,230 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 11,410 |  |  |
| 63 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 228,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 125,510 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 91,280 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 13,692 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 114,100 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 11,410 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,456 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 (S=228.2 m2) (incaperilor 1.2.5.26.28.29) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2.2. Tip 2 (S=167.3 m2) (incaperilor 12,16,27,33,34,35) |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti |  |  | m2 |  | 167,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,019 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 25,095 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 8,365 |  |  |
| 65 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat KNAUF pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 167,300 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 204,106 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat KNAUF |  |  | kg |  | 1 194,522 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,669 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 13,217 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,677 |  |  |
| 66 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti |  |  | m2 |  | 167,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,019 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 25,095 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 8,365 |  |  |
| 67 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele perete |  |  | m2 |  | 167,300 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 75,285 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,730 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 176,485 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,167 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,167 |  |  |
| 68 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti |  |  | m2 |  | 167,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,019 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 25,095 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 8,365 |  |  |
| 69 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 167,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 92,015 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 66,920 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 10,038 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 83,650 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 8,365 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,335 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 (S=167.3 m2) (incaperilor 12,16,27,33,34,35) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2.3. Tip 3(s=141.3 m2) (incaperilor 15,20,21,22,23,31,32) |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti |  |  | m2 |  | 141,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,239 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 21,195 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,065 |  |  |
| 71 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 |  |  | m2 |  | 141,300 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 141,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,260 |  |  |
|  | 26641021030011 |  | Mortar ciment-var M100 |  |  | m3 |  | 2,967 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,283 |  |  |
| 72 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 141,300 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 317,925 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,260 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 148,365 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 56,520 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 826,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 46,629 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,130 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 565,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,826 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,696 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3(s=141.3 m2) (incaperilor 15,20,21,22,23,31,32) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2.4. Tip 4 (S=69.8 m2) (incaperilor 6,10,18,25) |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti |  |  | m2 |  | 69,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,094 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 10,470 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,490 |  |  |
| 74 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 |  |  | m2 |  | 69,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 69,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,960 |  |  |
|  | 26641021030011 |  | Mortar ciment-var M100 |  |  | m3 |  | 1,466 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
| 75 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat KNAUF pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 69,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 85,156 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat KNAUF |  |  | kg |  | 498,372 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,279 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,514 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,117 |  |  |
| 76 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti |  |  | m2 |  | 69,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,094 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 10,470 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,490 |  |  |
| 77 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 69,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 38,390 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 27,920 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,188 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 34,900 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,490 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,140 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 4 (S=69.8 m2) (incaperilor 6,10,18,25) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2.5. Tip 5 (S=395.61 m2) (incaperilor 3,4,7,8,9,11,13,14,17,19) |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti |  |  | m2 |  | 395,610 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 11,868 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 59,341 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 19,781 |  |  |
| 79 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat KNAUF pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 395,610 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 482,644 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat KNAUF |  |  | kg |  | 2 824,655 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,582 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 31,253 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 6,330 |  |  |
| 80 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti |  |  | m2 |  | 395,610 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 11,868 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 59,341 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 19,781 |  |  |
| 81 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele perete |  |  | m2 |  | 395,610 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 178,025 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 39,561 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 417,329 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,396 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,396 |  |  |
| 82 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti |  |  | m2 |  | 395,610 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,094 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 10,470 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,490 |  |  |
| 83 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 395,610 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 217,586 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 158,244 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 23,737 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 197,805 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 19,781 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,791 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 5 (S=395.61 m2) (incaperilor 3,4,7,8,9,11,13,14,17,19) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2.6. Tip 6(S= 37.5 m2) incaperilor 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CN34A aplicativ |  | Placare cu panouri perete moale |  |  | m2 |  | 37,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 22,500 |  |  |
|  | 2124117352904 |  | Panou de perete moale (autoadeziv) |  |  | m2 |  | 41,250 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 6(S= 37.5 m2) incaperilor 24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete sau despartitori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Finisare panou |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3.1. Tip 1 (Lamela MDF) L=140 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CK18A |  | Montarea Lamela MDF 30x18 mm |  |  | m |  | 140,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 42,000 |  |  |
|  | 2670112202900 |  | Lamela MDF 30x18 mm |  |  | m |  | 147,000 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 1,120 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,280 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,140 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 (Lamela MDF) L=140 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3.2. Tip 2 (S =112.3 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 112,300 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 252,675 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,460 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 117,915 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 44,920 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 246,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 37,059 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,898 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 449,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,246 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,348 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 (S =112.3 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3.3. Tip 3 (S=25.6 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 25,600 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 57,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,120 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 26,880 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,240 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 512,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 8,448 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,205 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 102,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,512 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,307 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 (S=25.6 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare panou |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare interioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Tip 1(S=205.5 m2) (incaperilor 2.5.19.26.28.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer intr-un strat |  |  | m2 |  | 205,500 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 8,220 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Praimer |  |  | kg |  | 61,650 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,206 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |  |
| 89 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 205,500 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 123,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,550 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 6,782 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,165 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,466 |  |  |
| 90 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm plus ridicarea la pereti 10cm (pervaz se exclude) Materiale marunte (cirpe )=1,005 |  |  | m2 |  | 226,100 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 452,200 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 269,059 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 34,085 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 79,531 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 1 192,960 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 231,775 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 34,085 |  |  |
|  | 252311671634611 |  | Covor omogen pe compozitie adeziva -2mm |  |  | m2 |  | 238,592 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,341 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,261 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 2,713 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 45,220 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1(S=205.5 m2) (incaperilor 2.5.19.26.28.29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Tip 2 (S=121.1m2) (incaperilor3.6.9.10.11.13.14.17.18.24) |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer intr-un strat |  |  | m2 |  | 121,100 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,844 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Praimer |  |  | kg |  | 36,330 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,121 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
| 92 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 121,100 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 72,660 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,110 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 3,996 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,633 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,453 |  |  |
| 93 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm plus ridicarea la pereti 10cm (pervaz se exclude) Materiale marunte (cirpe )=1,005 |  |  | m2 |  | 133,210 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 266,420 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 158,520 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 20,081 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 46,857 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 702,849 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 136,554 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 20,081 |  |  |
|  | 252311671634611 |  | Covor omogen pe compozitie adeziva -2mm |  |  | m2 |  | 140,570 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,201 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,332 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 1,599 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 26,642 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 (S=121.1m2) (incaperilor3.6.9.10.11.13.14.17.18.24) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Tip 3 (S=20.8m2) (incaperilor 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer intr-un strat |  |  | m2 |  | 20,800 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,832 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Praimer |  |  | kg |  | 6,240 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,021 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 95 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm) |  |  | m2 |  | 20,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 12,480 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,080 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,686 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,624 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
| 96 | CG01A1 к=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 |  |  | m2 |  | 20,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,320 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,664 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,458 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,125 |  |  |
| 97 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm plus ridicarea la pereti 10cm (pervaz se exclude) Materiale marunte (cirpe )=1,005 |  |  | m2 |  | 22,880 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 45,760 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 27,227 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 3,449 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 8,048 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 120,721 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 23,454 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 3,449 |  |  |
|  | 252311671634611 |  | Covor omogen pe compozitie adeziva -2mm |  |  | m2 |  | 24,144 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,034 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,229 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,275 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 4,576 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 (S=20.8m2) (incaperilor 4) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4. Tip 4 (S= 91.3 m2) (incaperilor 1.7.8.16.33.34.35) |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer intr-un strat |  |  | m2 |  | 91,300 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,652 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Praimer |  |  | kg |  | 27,390 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,091 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
| 99 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 91,300 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 54,780 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,130 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 3,013 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,739 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,096 |  |  |
| 100 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica "Porcelonato" inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  | m2 |  | 91,300 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 205,425 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,825 |  |  |
|  | 26611128007001 |  | Placi sau piscoturi de gresie portelonat |  |  | m2 |  | 94,039 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 369,765 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 27,390 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 826,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 82,170 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,108 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,096 |  |  |
| 101 | CI14A |  | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 |  |  | m |  | 82,170 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 32,868 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,217 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Plinte din ceramica |  |  | m2 |  | 6,039 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 30,197 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 517,671 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 8,628 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 24,651 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 4,109 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,082 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 4 (S= 91.3 m2) (incaperilor 1.7.8.16.33.34.35) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5. Tip 5 (S= 114,2 m2) (incaperilor 15,20,21,22,23,31,32) |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | IzF04B k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 |  |  | m2 |  | 114,200 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 18,272 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 342,600 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Hidroizol |  |  | m2 |  | 251,240 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 68,520 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,114 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 228,400 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,388 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 2,512 |  |  |
| 103 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 114,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 68,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,420 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 3,769 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,426 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,370 |  |  |
| 104 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica "Porcelonato" inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  | m2 |  | 114,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 256,950 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,550 |  |  |
|  | 26611128007001 |  | Placi sau piscoturi de gresie portelonat |  |  | m2 |  | 117,626 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 462,510 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 34,260 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 284,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 102,780 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,139 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,370 |  |  |
| 105 | CI14A |  | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 |  |  | m |  | 102,780 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 41,112 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,278 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Plinte din ceramica |  |  | m2 |  | 7,554 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 37,772 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 647,514 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 10,792 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 30,834 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 5,139 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,103 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 5 (S= 114,2 m2) (incaperilor 15,20,21,22,23,31,32) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.6. Tip 6 (S= 46,8 m2) (incaperilor 12,25,27) |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer intr-un strat |  |  | m2 |  | 46,800 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,872 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Praimer |  |  | kg |  | 14,040 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,047 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
| 107 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm) |  |  | m2 |  | 46,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 28,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,680 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 1,544 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,404 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,562 |  |  |
| 108 | CG01A1 к=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 |  |  | m2 |  | 46,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 18,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,744 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 1,030 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,562 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,281 |  |  |
| 109 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica "Porcelonato" inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  | m2 |  | 46,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 105,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,700 |  |  |
|  | 26611128007001 |  | Placi sau piscoturi de gresie portelonat |  |  | m2 |  | 48,204 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 189,540 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 14,040 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 936,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 42,120 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,106 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,562 |  |  |
| 110 | CI14A |  | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 |  |  | m |  | 42,120 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 16,848 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,212 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Plinte din ceramica |  |  | m2 |  | 3,096 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 15,479 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 265,356 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 4,423 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 12,636 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 2,106 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 6 (S= 46,8 m2) (incaperilor 12,25,27) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Elementelor metalice ale copertinei si rampei (plansa 8) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. Consolidarea golului de usa |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CL18A |  | Confectii metalice diverse (U4 - 2 buc) |  |  | kg |  | 129,080 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 24,525 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,291 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,291 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 129,080 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,291 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,645 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,033 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,936 |  |  |
| 112 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,130 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,837 |  |  |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  | 0,507 |  |  |
|  | 24301161000001 |  | Email clorcauciuc ПФ-115 |  |  | kg |  | 1,014 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,254 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,127 |  |  |
| 113 | CK35A |  | Bulon metal M16 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  | 28741363133002 |  | Bulon metal M16x150 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea golului de usa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2. Copertina |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | CL18A |  | Confectii metalice diverse (Teava profil 30x30x2,5) |  |  | kg |  | 50,300 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 9,557 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,503 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,503 |  |  |
|  | 27752763098861 |  | Teava profil 30x30x2,5 |  |  | kg |  | 50,300 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,503 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,402 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,754 |  |  |
| 115 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,050 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,322 |  |  |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  | 0,195 |  |  |
|  | 24301161000001 |  | Email clorcauciuc ПФ-115 |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,098 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
| 116 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (se exclude coama) Material marunt=1,050 |  |  | m2 |  | 6,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,500 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  | m2 |  | 7,245 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 3,150 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 56,700 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  | 0,252 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 0,315 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertina |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3. Rampa |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | TsA02D |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare |  |  | m3 |  | 10,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 26,500 |  |  |
| 118 | TrB01A1-5 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 16,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,144 |  |  |
| 119 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,750 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,500 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,500 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,550 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
| 120 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 |  |  | m3 |  | 8,480 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 29,256 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,392 |  |  |
|  | 26631021000001215 |  | Beton C12/15 |  |  | m3 |  | 8,822 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,861 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 5,088 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,120 |  |  |
| 121 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 134,520 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,071 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,404 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 137,883 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,345 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 40,356 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,135 |  |  |
| 122 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm х, толщ. до 20 см) Materiale marunte=1,050 |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 39,375 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 7,875 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 1,500 |  |  |
| 123 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr 20mm) |  |  | m2 |  | 22,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 13,680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,280 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,752 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,684 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,274 |  |  |
| 124 | CG01A1 к=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade 1 cm Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 |  |  | m2 |  | -22,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -9,120 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -1,824 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | -0,502 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,274 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,137 |  |  |
| 125 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ceramogranit |  |  | m2 |  | 20,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 46,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,200 |  |  |
|  | 2661112800700cg |  | Placi ceramogranit antiderapant |  |  | m2 |  | 21,424 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 84,240 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 6,240 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 416,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 18,720 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,936 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
| 126 | CH06A |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, (Balustrada metalica Inox AISI 304) in total toate elemente-66.05 kg |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 22,500 |  |  |
|  | 2812106305714 |  | Mina curenta (inox)- ограждение |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,500 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 17,500 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,625 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 5,000 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 |
| 2 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa) | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
| 3 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor calcar | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
| 4 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa) | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
| 5 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime perte pvc cu sticla | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 |
| 6 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |
| 7 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc linoleum | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 8 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 10 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.demontarea tavan Amstrong | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |
| 11 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de vopsea pereti | m2 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |
| 12 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de vopsea tavan | m2 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |
| 13 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti PVC | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |
| 14 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa) | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
| 15 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 16 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0800 |
| 17 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |
| 18 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
|  |  | 2. Exeutarea golurilor in pereti existene |  |  |
| 19 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm х, толщ. до 20 см) Materiale marunte=1,050 | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |
| 20 | RCsU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8300 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,4000 |
| 21 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 22 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 23 | CA05C | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9500 |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 336,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7200 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6700 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  |  | 3. Usi Iinterioare |  |  |
| 24 | CK03D | Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa interioara oarba 1.2*2.1h fara prag din MDF 7 buc U1 | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,6000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2030112930000UI | Usa interioara oarba 1.2*2.1h fara prag din MDF 7 buc UI | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0500 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,1500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 25 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa interioara 1*2.1h oarba din MDF 4 buc U2 | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2030112930000U2 | Usa interioara 1*2.1h oarba din MDF 4 buc | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 26 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa interioara 0,9*2.1h oarba din MDF 8 buc U4 | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2030112930000U4 | Usa interioara 1,2*2.1h oarba din MDF 4 buc | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 27 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usa interioara PVC cu sticla fara prag I 1.2* 2.4h 1.buc U3 | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 20301129391U3 | Usa interioara PVC cu sticla fara prag 1.2* 2.4h 1.buc U3 | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 28 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usa interioara PVC 0,8*2,1h 2 buc U5 | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 20301129391U5 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare 0,8*2,1h 2 buc U5 | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 29 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usa interioara PVC fara prag 1,0*2,1h 2.buc U6 | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 20301129391U6 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare fara prag 1,0*2,1h 2.buc U6 | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 30 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usa interioara PVC 1,0*2,1h 2.buc U7 | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 20301129391U7 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U7 1*2,1h | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 31 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usa interioara PVC cu sticla 2,1*.2,65h 1.buc U8 | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 20301129391u8 | Usa interioara PVCcu sticla 2,1*.2,65h 1 buc U8 | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 32 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usa interioara PVC fara prag 0,7*2,1h1.buc U9 | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare fara prag 0,7*2,1h1.buc U9 | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 33 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Vitralii PVC fara prag 2,53*.2,65h 1.buc V1 | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2030112939v1 | Vitralii PVC fara prag 2,53*.2,65h 1.buc V1 | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 4. Pereti despartitori |  |  |
| 34 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm х, толщ. до 20 см) Materiale marunte=1,050 | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |
| 35 | CL18A | Confectii metalice diverse imbinarea peret dispartitori | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2775276309886s14 | Confectii metalice sveler 14 | kg | 1,0000 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 36 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (Construirea peretelor din caramida (120 mm) | 100m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 143,5400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,9300 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,0000 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 510,6000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 126,9600 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 2,7800 |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 90,0000 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0160 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,0130 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,1100 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,8100 |
| 37 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (Ramblera golurilor din caramida) (120 mm) | 100m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 143,5400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,9300 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,0000 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 510,6000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 126,9600 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 2,7800 |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 90,0000 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0160 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,0130 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,1100 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,8100 |
| 38 | СF59C | Captusire gips carton gidrofug cu izolatie (vata minerala Tehnonicoli 35kg/m3) pentru teava de canalizare existenta (plansa 5) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,1150 |
|  | 26621027010001 | Placi ghips-carton gidrofug | m2 | 1,0500 |
|  | 27107035202842 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2521302602906 | Vata minerala Tehnonicoli 35kg/m3 -50mm | m2 | 1,0300 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |
|  |  | 5. Lucrari de finisare interioare |  |  |
|  |  | 5.1. Tavanul |  |  |
|  |  | 5.1.1. Tip 1 (S=236.5 m2) (incaperilor 1.2.5.26.28.29) |  |  |
| 39 | CK29F | Tavan medicinal suspendat "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151 | Tavan medicinal suspendat "Armstrong" | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | 5.1.2. Tip 2 (S=41,3 m2) (incaperilor 12,16,27,33,34,35) |  |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 41 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat KNAUF pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat KNAUF | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 5.1.3. Tip 3 (S=22,9 m2) (incaperilor 15,20,21,22,23,31,32) |  |  |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 47 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat KNAUF | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 5.1.4. Tip 4 (S=63m2) (incaperilor 6,10,18,25) |  |  |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 53 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat KNAUF | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 55 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 5.1.5. Tip 5 (S=137,6 m2) (incaperilor 3,4,7,8,9,11,13,14,17,19) |  |  |
| 58 | CK29F | Tavan medicinal suspendat "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151 | Tavan medicinal suspendat "Armstrong" | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | 5.1.6. Tip 6 (S=7.1 m2) incaperilor 24 |  |  |
| 59 | CN34A aplicativ | Placare cu panouri perete moale | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 |
|  | 2124117352904 | Panou de perete moale (autoadeziv) | m2 | 1,1000 |
|  |  | 5.2. Perete sau despartitori |  |  |
|  |  | 5.2.1. Tip 1 (S=228.2 m2) (incaperilor 1.2.5.26.28.29) |  |  |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 61 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele perete | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 5.2.2. Tip 2 (S=167.3 m2) (incaperilor 12,16,27,33,34,35) |  |  |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 65 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat KNAUF pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat KNAUF | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele perete | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 5.2.3. Tip 3(s=141.3 m2) (incaperilor 15,20,21,22,23,31,32) |  |  |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 71 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100 | m3 | 0,0210 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
| 72 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 5.2.4. Tip 4 (S=69.8 m2) (incaperilor 6,10,18,25) |  |  |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 74 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100 | m3 | 0,0210 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
| 75 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat KNAUF pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat KNAUF | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 77 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 5.2.5. Tip 5 (S=395.61 m2) (incaperilor 3,4,7,8,9,11,13,14,17,19) |  |  |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 79 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat KNAUF pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat KNAUF | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 81 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele perete | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 5.2.6. Tip 6(S= 37.5 m2) incaperilor 24 |  |  |
| 84 | CN34A aplicativ | Placare cu panouri perete moale | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 |
|  | 2124117352904 | Panou de perete moale (autoadeziv) | m2 | 1,1000 |
|  |  | 5.3. Finisare panou |  |  |
|  |  | 5.3.1. Tip 1 (Lamela MDF) L=140 m |  |  |
| 85 | CK18A | Montarea Lamela MDF 30x18 mm | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3000 |
|  | 2670112202900 | Lamela MDF 30x18 mm | m | 1,0500 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0010 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0080 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0030 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0020 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  |  | 5.3.2. Tip 2 (S =112.3 m2) |  |  |
| 86 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 5.3.3. Tip 3 (S=25.6 m2) |  |  |
| 87 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 6. Pardoseala |  |  |
|  |  | 6.1. Tip 1(S=205.5 m2) (incaperilor 2.5.19.26.28.29 |  |  |
| 88 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer intr-un strat | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |
|  | 2413317346000 | Praimer | kg | 0,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
| 89 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 90 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm plus ridicarea la pereti 10cm (pervaz se exclude) Materiale marunte (cirpe )=1,005 | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |
|  | 252311671634611 | Covor omogen pe compozitie adeziva -2mm | m2 | 1,0500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
|  |  | 6.2. Tip 2 (S=121.1m2) (incaperilor3.6.9.10.11.13.14.17.18.24) |  |  |
| 91 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer intr-un strat | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |
|  | 2413317346000 | Praimer | kg | 0,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
| 92 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 93 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm plus ridicarea la pereti 10cm (pervaz se exclude) Materiale marunte (cirpe )=1,005 | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |
|  | 252311671634611 | Covor omogen pe compozitie adeziva -2mm | m2 | 1,0500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
|  |  | 6.3. Tip 3 (S=20.8m2) (incaperilor 4) |  |  |
| 94 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer intr-un strat | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |
|  | 2413317346000 | Praimer | kg | 0,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
| 95 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 96 | CG01A1 к=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0055 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 97 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 2mm plus ridicarea la pereti 10cm (pervaz se exclude) Materiale marunte (cirpe )=1,005 | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |
|  | 252311671634611 | Covor omogen pe compozitie adeziva -2mm | m2 | 1,0500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
|  |  | 6.4. Tip 4 (S= 91.3 m2) (incaperilor 1.7.8.16.33.34.35) |  |  |
| 98 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer intr-un strat | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |
|  | 2413317346000 | Praimer | kg | 0,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
| 99 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 100 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica "Porcelonato" inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie portelonat | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 101 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2874116312500 | Plinte din ceramica | m2 | 0,0700 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 6.5. Tip 5 (S= 114,2 m2) (incaperilor 15,20,21,22,23,31,32) |  |  |
| 102 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |
|  | 2682132601626 | Hidroizol | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 |
| 103 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 104 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica "Porcelonato" inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie portelonat | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 105 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2874116312500 | Plinte din ceramica | m2 | 0,0700 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 6.6. Tip 6 (S= 46,8 m2) (incaperilor 12,25,27) |  |  |
| 106 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer intr-un strat | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |
|  | 2413317346000 | Praimer | kg | 0,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
| 107 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 108 | CG01A1 к=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0055 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 109 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica "Porcelonato" inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie portelonat | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 110 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2874116312500 | Plinte din ceramica | m2 | 0,0700 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 7. Elementelor metalice ale copertinei si rampei (plansa 8) |  |  |
|  |  | 7.1. Consolidarea golului de usa |  |  |
| 111 | CL18A | Confectii metalice diverse (U4 - 2 buc) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 112 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg | 3,9000 |
|  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 7,8000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |
| 113 | CK35A | Bulon metal M16 | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |
|  | 28741363133002 | Bulon metal M16x150 | buc | 1,0000 |
|  |  | 7.2. Copertina |  |  |
| 114 | CL18A | Confectii metalice diverse (Teava profil 30x30x2,5) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 27752763098861 | Teava profil 30x30x2,5 | kg | 1,0000 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 115 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg | 3,9000 |
|  | 24301161000001 | Email clorcauciuc ПФ-115 | kg | 7,8000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |
| 116 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (se exclude coama) Material marunt=1,050 | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  |  | 7.3. Rampa |  |  |
| 117 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,6500 |
| 118 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0800 |
| 119 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 120 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 26631021000001215 | Beton C12/15 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 121 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 122 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm х, толщ. до 20 см) Materiale marunte=1,050 | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |
| 123 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr 20mm) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 124 | CG01A1 к=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade 1 cm Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0055 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 125 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ceramogranit | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2661112800700cg | Placi ceramogranit antiderapant | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 126 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, (Balustrada metalica Inox AISI 304) in total toate elemente-66.05 kg | m |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |
|  | 2812106305714 | Mina curenta (inox)- ограждение | m | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 |

## 1.2. CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției:  Lucrări de reparatie a secției internare. Retelele interioare de alimentare cu apa si canalizare.

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei

Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

| Reparatie sectiei de internare a IMSP SR Sangerei | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Retelele interioare de alimentare cu apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Alimentarea cu apa A1, T3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret furnizor |  | Stingatoare cu pulbere OП-5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2811236301 |  | Stingatoare cu pulbere OП-5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 2 | Pret furnizor |  | Filtru d-15mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 3111236301 |  | Filtru d-15mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Alimentarea cu apa A1, T3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Canalizarea C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pret furnizor |  | Cabina de dus cu amesticator si sifon |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 625000810 |  | Cabina de dus cu amesticator si sifon |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizarea C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Alimentara cu apa A1.T3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2" Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 23,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Alimentara cu apa A1.T3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Canalizarea C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SC02A |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc ( Cabina de dus cu amesticator si sifon) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,700 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizarea C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Alimentara cu apa A1.T3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. Conducte |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SA16A (fara fiting) |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm ( Tevi din polipropilena diam. 20x2.1 mm) |  |  | m |  | 122,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 40,260 |  |  |
|  | 252121671705021 |  | Tevi din polipropilena diam. 20x2.1 mm diam. 20x2.1 mm |  |  | m |  | 124,440 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 2,440 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,732 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 2,672 |  |  |
| 7 | SA16B(fara fiting) |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena diam. 25x2.5 mm ) |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,500 |  |  |
|  | 252121671705025 |  | Tevi din polipropilena diam. 25x2.5 mm |  |  | m |  | 30,600 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,699 |  |  |
| 8 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 152,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,600 |  |  |
| 9 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  | 10 m |  | 15,200 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,672 |  |  |
| 10 | SB13A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Reductie otel-polietilena d-15x20 ) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 17,600 |  |  |
|  | 25231567211520 |  | Reductie otel-polietilena d-15x20 |  |  | buc |  | 42,000 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,357 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,504 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,176 |  |  |
| 11 | SB13A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Reductie otel-polietilena d-20x25 ) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,760 |  |  |
|  | 25231567212025 |  | Reductie otel-polietilena d-20x25 |  |  | buc |  | 4,200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,118 |  |  |
| 12 | SB13A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu din polipropilena PP-R diam. 20 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,200 |  |  |
|  | 25231567215121 |  | Teu din polipropilena PP-R diam. 20 mm |  |  | buc |  | 31,500 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,268 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,378 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,882 |  |  |
| 13 | SB13A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu din polipropilena PP-R diam. 25х20 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,040 |  |  |
|  | 25231567215252 |  | Teu din polipropilena PP-R diam. 25х20 mm |  |  | buc |  | 16,800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,143 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,202 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,470 |  |  |
| 14 | SB13A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot din polipropilena PP-R diam. 20 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 |  |  | buc |  | 54,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 23,760 |  |  |
|  | 25231567215153 |  | Cot din polipropilena PP-R diam. 20 mm |  |  | buc |  | 56,700 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,482 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,680 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,588 |  |  |
| 15 | SB13A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Trecere din polipropilena d-25x20 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,760 |  |  |
|  | 25231567215142321 |  | Trecere din polipropilena d-25x20 mm |  |  | buc |  | 4,200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,118 |  |  |
| 16 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Armaflex AF d-20mm Materiale marunte=1,050 |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 33,600 |  |  |
|  | 3320517352231 |  | Termoizolatie conducte Трубки Armaflex AF d-20mm |  |  | m |  | 86,520 |  |  |
| 17 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Armaflex AF d-25mm Materiale marunte=1,050 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 12,600 |  |  |
|  | 3320517352232 |  | Termoizolatie conducte Трубки Armaflex AF d-25mm |  |  | m |  | 32,445 |  |  |
| 18 | SA16D |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Tevi din polipropilena d-40mm(tub) ) |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,290 |  |  |
|  | 25212167170540 |  | Tevi din polipropilena d-40(tub) |  |  | m |  | 3,060 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,086 |  |  |
| 19 | RpSA43C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Clema din polietilena pentru tevi . d=20 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 6,080 |  |  |
|  | 287527420404221 |  | Clema din polietilena pentru tevi d. d=20 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 258 |  | Dublu cu samorez |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
| 20 | RpSA43C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Clema din polietilena pentru tevi dublu. d=20 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 13,680 |  |  |
|  | 287527420404222 |  | Clema din polietilena pentru tevi dublu. d=20 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 258 |  | Dublu cu samorez |  |  | buc |  | 49,500 |  |  |
| 21 | RpSA43C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Clema din polietilena pentru tevi. d=25 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 5,320 |  |  |
|  | 287527420404025 |  | Clema din polietilena pentru tevi. d=25 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 258 |  | Dublu cu samorez |  |  | buc |  | 19,250 |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. Armatura |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"(Robinet cu ventil de Inchidere d=15mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |
|  | 2875274201115 |  | Robinet cu ventil de inchidere d=15mm |  |  | buc |  | 30,600 |  |  |
| 23 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4". (Robinet cu ventil de inchidere d=20mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,480 |  |  |
|  | 2875274201021 |  | Robinet de udare cu furtun d=20mm |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
| 24 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Supapa de arc d-15mm) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,300 |  |  |
|  | 2913124202115 |  | Supapa de arc d-15mm |  |  | buc |  | 10,050 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 10,050 |  |  |
| 25 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sferic d-1/2мм) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,080 |  |  |
|  | 29131242021015 |  | Robinet sferic d-15мм |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  |  |  |  | Total Armatura |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Alimentara cu apa A1.T3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Canalizarea C1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.1. Conducte |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava de canalizare din PP d-50mm) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,000 |  |  |
|  | 252121672056050 |  | Teava de canalizare din PP d-50mm |  |  | m |  | 41,200 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
| 27 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm , (Teava de canalizare din PP d-100mm) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,000 |  |  |
|  | 25212167201605011 |  | Teava de canalizare din PP d-100mm |  |  | m |  | 51,500 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |
| 28 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,720 |  |  |
| 29 | SB30A |  | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050 |  |  | kg |  | 9,000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,990 |  |  |
|  | 7212030022750 |  | Sudor electric |  |  | h-om |  | 0,990 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Profile din otel (suport) |  |  | kg |  | 9,923 |  |  |
| 30 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ) |  |  | m2 |  | 0,270 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 0,297 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
| 31 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Teu de canalizare din polipropilena d=100mm) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 2,800 |  |  |
|  | 25231561011100 |  | Teu de canalizare din polipropilena d=100mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,350 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
| 32 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Teu de canalizare din polipropilena d=100 x50mm) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 3,360 |  |  |
|  | 25231561011050 |  | Teu de canalizare din polipropilena d=100 x50mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
| 33 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare din polipropilena d=50mm) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2523156721051 |  | Teu de canalizare din polipropilena d=50mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
| 34 | SB28B |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.(Revizia din polipropilena d-100mm) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
|  | 252312672115100 |  | Revizia din polipropilena d-100mm |  |  | buc |  | 3,030 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
| 35 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Revizia din polipropilena d-50mm Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,750 |  |  |
|  | 25231267250 |  | Revizia din polipropilena d-50mm |  |  | buc |  | 3,030 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
| 36 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cruce pentru canalizare din polipropilena m d=50mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 2523156721250 |  | Cruce pentru canalizare din polipropilena d=50mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
| 37 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Mufa de trecere din polipropilena d-100x50mm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,280 |  |  |
|  | 252315672101511 |  | Mufa de trecere din polipropilena d-100x50mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
| 38 | SB07E |  | Dop din polipropilena, avind diametrul de 100 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 25231567153002 |  | Dop din polipropilena, avind diametrul de 100 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 2681126001496 |  | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm |  |  | buc |  | 3,400 |  |  |
| 39 | SB07C |  | Dop din polipropilena, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,200 |  |  |
|  | 2523156715305 |  | Dop din polipropilena, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2681126001496 |  | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm |  |  | buc |  | 0,550 |  |  |
| 40 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* din tevi de polipropilena d=110mm) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,200 |  |  |
|  | 25231567210152 |  | Ramificatie 45* din tevi de polipropilena d=110mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
| 41 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* din tevi de polipropilena d=50mm) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,500 |  |  |
|  | 25231567210151 |  | Ramificatie 45* din tevi de polipropilena d=50mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
| 42 | SA40A |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Manson antiincendiar PP-R d= 50 mm) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,500 |  |  |
|  | 287527733052211 |  | Manson antiincendiar PP-R d= 50 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 2874115833877 |  | Suruburi cu autofiletare zincate |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2874115883746 |  | Saibe zincate cu diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |  |
| 43 | SA40A |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Manson antiincendiar PP-R d= 110 mm) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,500 |  |  |
|  | 28752773305221 |  | Manson antiincendiar PP-R d= 110 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 2874115833877 |  | Suruburi cu autofiletare zincate |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2874115883746 |  | Saibe zincate cu diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.2. Utilaj santier |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.(Vas de closet din ceramica cu rezervuar) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 18,800 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet din ceramica cu rezervuar |  |  | buc |  | 4,242 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 4,200 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 4,200 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 4,200 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  | 4,200 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 4,200 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 4,200 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 4,200 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  | buc |  | 4,200 |  |  |
| 45 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar di ceramica cu amesticator si sison plastic) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 33,300 |  |  |
|  | 2622102438021 |  | Lavoar di ceramica cu amesticator si sison plastic |  |  | buc |  | 18,360 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 18,360 |  |  |
|  | 25212167170502 |  | Teava din material plastic d=50mm |  |  | m |  | 11,016 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 36,720 |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj santier |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizarea C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Formular Nr.5

WinCmeta

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | 1.1. Alimentarea cu apa A1, T3 |  |  |
| 1 | Pret furnizor | Stingatoare cu pulbere OП-5 | buc |  |
|  | 2811236301 | Stingatoare cu pulbere OП-5 | buc | 1,0000 |
| 2 | Pret furnizor | Filtru d-15mm | buc |  |
|  | 3111236301 | Filtru d-15mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2. Canalizarea C1 |  |  |
| 3 | Pret furnizor | Cabina de dus cu amesticator si sifon | buc |  |
|  | 625000810 | Cabina de dus cu amesticator si sifon | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Alimentara cu apa A1.T3 |  |  |
| 4 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2" Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  |  | 2.2. Canalizarea C1 |  |  |
| 5 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc ( Cabina de dus cu amesticator si sifon) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | 3.1. Alimentara cu apa A1.T3 |  |  |
|  |  | 3.1.1. Conducte |  |  |
| 6 | SA16A (fara fiting) | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm ( Tevi din polipropilena diam. 20x2.1 mm) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |
|  | 252121671705021 | Tevi din polipropilena diam. 20x2.1 mm diam. 20x2.1 mm | m | 1,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 |
| 7 | SA16B(fara fiting) | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena diam. 25x2.5 mm ) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |
|  | 252121671705025 | Tevi din polipropilena diam. 25x2.5 mm | m | 1,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0233 |
| 8 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |
| 9 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 |
| 10 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Reductie otel-polietilena d-15x20 ) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |
|  | 25231567211520 | Reductie otel-polietilena d-15x20 | buc | 1,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0085 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0294 |
| 11 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Reductie otel-polietilena d-20x25 ) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |
|  | 25231567212025 | Reductie otel-polietilena d-20x25 | buc | 1,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0085 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0294 |
| 12 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu din polipropilena PP-R diam. 20 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |
|  | 25231567215121 | Teu din polipropilena PP-R diam. 20 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0085 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0294 |
| 13 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu din polipropilena PP-R diam. 25х20 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |
|  | 25231567215252 | Teu din polipropilena PP-R diam. 25х20 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0085 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0294 |
| 14 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot din polipropilena PP-R diam. 20 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |
|  | 25231567215153 | Cot din polipropilena PP-R diam. 20 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0085 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0294 |
| 15 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Trecere din polipropilena d-25x20 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |
|  | 25231567215142321 | Trecere din polipropilena d-25x20 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0085 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0294 |
| 16 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Armaflex AF d-20mm Materiale marunte=1,050 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 3320517352231 | Termoizolatie conducte Трубки Armaflex AF d-20mm | m | 1,0300 |
| 17 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Armaflex AF d-25mm Materiale marunte=1,050 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 3320517352232 | Termoizolatie conducte Трубки Armaflex AF d-25mm | m | 1,0300 |
| 18 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Tevi din polipropilena d-40mm(tub) ) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 |
|  | 25212167170540 | Tevi din polipropilena d-40(tub) | m | 1,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0286 |
| 19 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Clema din polietilena pentru tevi . d=20 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,3800 |
|  | 287527420404221 | Clema din polietilena pentru tevi d. d=20 | buc | 1,0000 |
|  | 258 | Dublu cu samorez | buc | 1,3750 |
| 20 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Clema din polietilena pentru tevi dublu. d=20 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,3800 |
|  | 287527420404222 | Clema din polietilena pentru tevi dublu. d=20 | buc | 1,0000 |
|  | 258 | Dublu cu samorez | buc | 1,3750 |
| 21 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Clema din polietilena pentru tevi. d=25 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,3800 |
|  | 287527420404025 | Clema din polietilena pentru tevi. d=25 | buc | 1,0000 |
|  | 258 | Dublu cu samorez | buc | 1,3750 |
|  |  | 3.1.2. Armatura |  |  |
| 22 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"(Robinet cu ventil de Inchidere d=15mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274201115 | Robinet cu ventil de inchidere d=15mm | buc | 1,0000 |
| 23 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4". (Robinet cu ventil de inchidere d=20mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 |
|  | 2875274201021 | Robinet de udare cu furtun d=20mm | buc | 1,0000 |
| 24 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Supapa de arc d-15mm) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |
|  | 2913124202115 | Supapa de arc d-15mm | buc | 1,0000 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 |
| 25 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sferic d-1/2мм) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |
|  | 29131242021015 | Robinet sferic d-15мм | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.2. Canalizarea C1 |  |  |
|  |  | 3.2.1. Conducte |  |  |
| 26 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava de canalizare din PP d-50mm) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 252121672056050 | Teava de canalizare din PP d-50mm | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 27 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm , (Teava de canalizare din PP d-100mm) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 25212167201605011 | Teava de canalizare din PP d-100mm | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 28 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
| 29 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050 | kg |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,1100 |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,1100 |
|  | 2812106306050 | Profile din otel (suport) | kg | 1,0500 |
| 30 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 1,1000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
| 31 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Teu de canalizare din polipropilena d=100mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,2800 |
|  | 25231561011100 | Teu de canalizare din polipropilena d=100mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 32 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Teu de canalizare din polipropilena d=100 x50mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,2800 |
|  | 25231561011050 | Teu de canalizare din polipropilena d=100 x50mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 33 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare din polipropilena d=50mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |
|  | 2523156721051 | Teu de canalizare din polipropilena d=50mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 34 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.(Revizia din polipropilena d-100mm) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |
|  | 252312672115100 | Revizia din polipropilena d-100mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0045 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 35 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Revizia din polipropilena d-50mm Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 25231267250 | Revizia din polipropilena d-50mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 |
| 36 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cruce pentru canalizare din polipropilena m d=50mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 2523156721250 | Cruce pentru canalizare din polipropilena d=50mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
| 37 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Mufa de trecere din polipropilena d-100x50mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 252315672101511 | Mufa de trecere din polipropilena d-100x50mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
| 38 | SB07E | Dop din polipropilena, avind diametrul de 100 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
|  | 25231567153002 | Dop din polipropilena, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0750 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0350 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0120 |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,8500 |
| 39 | SB07C | Dop din polipropilena, avind diametrul de 50 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 |
|  | 2523156715305 | Dop din polipropilena, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0250 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0100 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0060 |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,5500 |
| 40 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* din tevi de polipropilena d=110mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 25231567210152 | Ramificatie 45* din tevi de polipropilena d=110mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
| 41 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* din tevi de polipropilena d=50mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 25231567210151 | Ramificatie 45* din tevi de polipropilena d=50mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
| 42 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Manson antiincendiar PP-R d= 50 mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
|  | 287527733052211 | Manson antiincendiar PP-R d= 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 3,0000 |
|  | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,0300 |
|  | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,2600 |
| 43 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Manson antiincendiar PP-R d= 110 mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
|  | 28752773305221 | Manson antiincendiar PP-R d= 110 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 3,0000 |
|  | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,0300 |
|  | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,2600 |
|  |  | 3.2.2. Utilaj santier |  |  |
| 44 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.(Vas de closet din ceramica cu rezervuar) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet din ceramica cu rezervuar | buc | 1,0100 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |
| 45 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar di ceramica cu amesticator si sison plastic) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |
|  | 2622102438021 | Lavoar di ceramica cu amesticator si sison plastic | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 25212167170502 | Teava din material plastic d=50mm | m | 0,6000 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |

## 1.3. CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției:  Lucrări de reparatie a secției internare. Rețele de încălzire.

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei

Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

|  | Formular Nr.1B |
| --- | --- |

Incalzire

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Отопление и теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IB01A |  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Монтаж чугунных радиаторов Kalor 3 (секция=0,254м2-177секций=56,38м2) |  |  | m2 |  | 56,380 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 22,552 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,297 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 2,593 |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Чугунные радиаторы Kalor -3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 - 4 cекц |  |  | секция |  | 4,000 |  |  |
|  | 1253115013 |  | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 |  |  | секция |  | 4,000 |  |  |
| 3 | Pret de piata |  | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 - 5cекц |  |  | секция |  | 5,000 |  |  |
|  | 1253115013 |  | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 |  |  | секция |  | 5,000 |  |  |
| 4 | Pret de piata |  | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 - 6cекц |  |  | секция |  | 6,000 |  |  |
|  | 1253115013 |  | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 |  |  | секция |  | 6,000 |  |  |
| 5 | Pret de piata |  | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 - 7cекц (4шт) |  |  | секция |  | 28,000 |  |  |
|  | 1253115013 |  | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 |  |  | секция |  | 28,000 |  |  |
| 6 | Pret de piata |  | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 - 8cекц (7шт) |  |  | секция |  | 56,000 |  |  |
|  | 1253115013 |  | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 |  |  | секция |  | 56,000 |  |  |
| 7 | Pret de piata |  | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 - 9cекц (2шт) |  |  | секция |  | 18,000 |  |  |
|  | 1253115013 |  | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 |  |  | секция |  | 18,000 |  |  |
| 8 | Pret de piata |  | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 - 10cекц (2шт) |  |  | секция |  | 20,000 |  |  |
|  | 1253115013 |  | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 |  |  | секция |  | 20,000 |  |  |
| 9 | Pret de piata |  | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 - 12cекц (1шт) |  |  | секция |  | 12,000 |  |  |
|  | 1253115013 |  | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 |  |  | секция |  | 12,000 |  |  |
| 10 | Pret de piata |  | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 - 14cекц (2шт) |  |  | секция |  | 28,000 |  |  |
|  | 1253115013 |  | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 |  |  | секция |  | 28,000 |  |  |
| 11 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, (Отопительный прибор стальной панельный, высота 500мм с краном для выпуска воздуха и со средствами креплени для настенной установки RADIK HYGIENE 20S-500L=600mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 2822115702256 |  | Радиатор стальной панельный, RADIK HYGIENE тип 20S-500L=600mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
| 12 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ( Отопительный прибор стальной панельный, высота 500мм с краном для выпуска воздуха и со средствами креплени для настенной установки RADIK HYGIENE 20S-500L=800mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 2822115702258 |  | Радиатор стальной панельный, RADIK HYGIENE тип 20S-500L=800mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
| 13 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Отопительный прибор стальной панельный, высота 500мм с краном для выпуска воздуха и со средствами креплени для настенной установки RADIK HYGIENE 20S-500L=1200mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,650 |  |  |
|  | 28221155012 |  | Радиатор стальной панельный, RADIK HYGIENE тип 20S-500L=1200mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
| 14 | ID01C |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Запорно- измерительный клапан ASV-М д-32мм DANFOSS) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,280 |  |  |
|  | 287527420270032 |  | Запорно- измерительный клапан ASV-М д-32мм DANFOSS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
| 15 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Запорно- измерительный клапан ASV-М д-25мм DANFOSS) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,230 |  |  |
|  | 287527420270025 |  | Запорно- измерительный клапан ASV-М д-25мм DANFOSS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
| 16 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Запорно- измерительный клапан ASV-М д-20мм DANFOSS) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,230 |  |  |
|  | 287527420282020 |  | Запорно- измерительный клапан ASV-М д-20мм DANFOSS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
| 17 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Запорно- измерительный клапан ASV-М д-15мм DANFOSS) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,720 |  |  |
|  | 287527420270015 |  | Запорно- измерительный клапан ASV-М д-15мм DANFOSS |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
| 18 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Клапан обратный dn32мм Danfoss) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,250 |  |  |
|  | 28752742051320 |  | Клапан обратный dn32мм Danfoss |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
| 19 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" (Клапан обратный dn25мм Danfoss) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,150 |  |  |
|  | 2875274205250 |  | Клапан обратный dn25мм Danfoss |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
| 20 | ID01C |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Кран шаровой полнопроходной д-32мм Danfoss) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,840 |  |  |
|  | 28752742027321 |  | Кран шаровой полнопроходной д-32мм Danfoss |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
| 21 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Кран шаровой полнопроходной д-25мм Danfoss) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,690 |  |  |
|  | 28752742028251 |  | Кран шаровой полнопроходной д-25мм Danfoss |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
| 22 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Термостатический элемент RA 2991 dn15 Danfoss ) |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 287527420270150 |  | Термостатический элемент RA 2991 dn15 Danfoss |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
| 23 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан угловой RA-N с предварит. настройкой dn15мм Danfoss ) |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,320 |  |  |
|  | 287527420224 |  | Клапан угловой RA-N с предварит. настройкой dn15мм Danfoss |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,576 |  |  |
| 24 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан запорный угловой RLV dn15мм Danfoss ) |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,320 |  |  |
|  | 287527420227 |  | Клапан запорный угловой RLV dn15мм Danfoss |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,576 |  |  |
| 25 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздухоотводчик автоматический Airvent 3/8" ) |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 29131345035214 |  | Воздухоотводчик автоматический Airvent 3/8" |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 1,800 |  |  |
| 26 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Cпускной кран R248M "Giacomini R248MX002 ) |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,880 |  |  |
|  | 287527420223 |  | Cпускной кран R248M "Giacomini R248MX002 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,384 |  |  |
| 27 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропиленовых труб Еkoplastik,в комплекте с фитингами PN20 d=20x3,4mm) |  |  | m |  | 90,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 27,000 |  |  |
|  | 25212167100020 |  | Teava din polietilena sau polipropilena Еkoplastik PN20 d=20x3,4mm |  |  | m |  | 92,700 |  |  |
| 28 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубопровод из полипропиленовых труб Еkoplastik,в комплекте с фитингами PN20 d=25x4,2mm) |  |  | m |  | 75,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 26,250 |  |  |
|  | 25212167100025 |  | Teava din polietilena sau polipropilena Еkoplastik PN20 d=25x4,2mm |  |  | m |  | 77,250 |  |  |
| 29 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб Еkoplastik,в комплекте с фитингами PN20 d=32х5,4mm) |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,000 |  |  |
|  | 25212167100032 |  | Teava din polietilena sau polipropilena Еkoplastik PN20 d=32х5,4mm |  |  | m |  | 25,750 |  |  |
| 30 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 165,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,850 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 6,600 |  |  |
| 31 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,750 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,250 |  |  |
| 32 | RpSF50A |  | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa |  |  | m |  | 190,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,300 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,475 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 1,710 |  |  |
| 33 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (Теплоизоляционные трубки для трубопроводов,проложенных в полу толщ.0,9мм д-20мм Armaflex AC) Materiale marunte=1,050 |  |  | m |  | 70,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 35,700 |  |  |
|  | 3320517352220 |  | Теплоизоляционные трубки для трубопроводов ,для трубопроводов,проложенных в полу толщ.0,9ммд-20мм Armaflex AC |  |  | m |  | 75,705 |  |  |
| 34 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Теплоизоляционные трубки для трубопроводов,для трубопроводов,проложенных в полу толщ.0,9мм д-25мм Armaflex AC) Materiale marunte=1,050 |  |  | m |  | 75,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 38,250 |  |  |
|  | 3320517352225 |  | Теплоизоляционные трубки для трубопроводов,для трубопроводов,проложенных в полу толщ.0,9мм д-25мм Armaflex AC |  |  | m |  | 81,113 |  |  |
| 35 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Теплоизоляционные трубки для трубопроводов,для трубопроводов,проложенных в полу толщ.0,9мм д-32мм Armaflex AC) Materiale marunte=1,050 |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 12,750 |  |  |
|  | 3320517352232 |  | Теплоизоляционные трубки для трубопроводов,для трубопроводов,проложенных в полу толщ.0,9мм д-32мм Armaflex AC |  |  | m |  | 27,038 |  |  |
| 36 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de d-18х1,8 |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 28,000 |  |  |
|  | 2521216701018 |  | Teava din otel diametrul de18х1,8mm ГОСТ10704-91 |  |  | m |  | 81,200 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,800 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,120 |  |  |
| 37 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de25x2.2mm Коэффициент к материалам=1,000 |  |  | m |  | 95,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 45,600 |  |  |
|  | 25212167010025 |  | Teava din otel diametrul de25x2.2mm ГОСТ10704-91 |  |  | m |  | 96,425 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 6,080 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,615 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,285 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,850 |  |  |
| 38 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2m Коэффициент к материалам=1,400 |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 67,200 |  |  |
|  | 25212167010032 |  | Teava din otel diametrul de 32x2.2m ГОСТ10704-91 |  |  | m |  | 170,520 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 14,448 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 4,032 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,504 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 6,384 |  |  |
| 39 | IC13C |  | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 38x2.2mm |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 46,000 |  |  |
|  | 25212167010038 |  | Teava din otel diametrul de 38x2.2mm ГОСТ10704-91 |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  | 2721204120138 |  | Mufa fonta maleabila д-38 |  |  | buc |  | 5,600 |  |  |
|  | 28752741179038 |  | Cot fonta maleabila д-38 |  |  | buc |  | 2,400 |  |  |
|  | 2721204110038 |  | Reductie fonta д-38 |  |  | buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 27212041150138 |  | Teu din fonta maleabila, zincat д-38 |  |  | buc |  | 2,400 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
| 40 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" 45x2.5mm |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 22,500 |  |  |
|  | 2521216701045 |  | Teava din otel diametrul de 45x2.5mm ГОСТ10704-91 |  |  | m |  | 30,450 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,380 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,290 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,890 |  |  |
| 41 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 175,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,750 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 7,000 |  |  |
| 42 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 190,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 20,900 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 9,500 |  |  |
| 43 | RpSF50A |  | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa |  |  | m |  | 365,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,550 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,912 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 3,285 |  |  |
| 44 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Теплоизоляционные трубки б=30мм K-FLEX EC dн18 ) Materiale marunte=1,050 |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 40,800 |  |  |
|  | 332051735223018 |  | Теплоизоляционные трубки б=30мм K-FLEX EC dн18 |  |  | m |  | 86,520 |  |  |
| 45 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Теплоизоляционные трубки б=30мм K-FLEX EC dн25 ) Materiale marunte=1,050 |  |  | m |  | 95,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 48,450 |  |  |
|  | 332051735223025 |  | Теплоизоляционные трубки б=30мм K-FLEX EC dн25 |  |  | m |  | 102,743 |  |  |
| 46 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Теплоизоляционные трубки б=30мм K-FLEX EC dн32 ) Materiale marunte=1,050 |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 61,200 |  |  |
|  | 332051735223032 |  | Теплоизоляционные трубки б=30мм K-FLEX EC dн32 |  |  | m |  | 129,780 |  |  |
| 47 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Теплоизоляционные трубки б=30мм K-FLEX EC dн38 ) Materiale marunte=1,050 |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 20,400 |  |  |
|  | 332051735223038 |  | Теплоизоляционные трубки б=30мм K-FLEX EC dн38 |  |  | m |  | 43,260 |  |  |
| 48 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Теплоизоляционные трубки б=30мм K-FLEX EC dн45 ) Materiale marunte=1,050 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 15,300 |  |  |
|  | 332051735223045 |  | Теплоизоляционные трубки б=30мм K-FLEX EC dн45 |  |  | m |  | 32,445 |  |  |
| 49 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 110,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 25,300 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 110,000 |  |  |
| 50 | CN20B1 |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (Грунтовка ГФ-021 в 1 слой) |  |  | m2 |  | 33,250 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 23,275 |  |  |
|  | 24302261007001 |  | Грунтовка ГФ-021 в 1 слой |  |  | kg |  | 3,458 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 2,328 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 1,663 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,650 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,997 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,325 |  |  |
| 51 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Масляная краска ПФ-115 в 2 слоя) |  |  | m2 |  | 33,250 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 36,575 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 3,658 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 1,663 |  |  |
|  | 24301161041602 |  | Масляная краска ПФ-115 в 2 слоя |  |  | kg |  | 5,653 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,650 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,663 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,325 |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление и теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Распределительные гребенки |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Кран шаровой полнопроходной д-25мм Danfoss) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,460 |  |  |
|  | 28752742028251 |  | Кран шаровой полнопроходной д-25мм Danfoss |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
| 53 | ID01C |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Кран шаровой полнопроходной д-40мм Danfoss) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 2875274205100740 |  | Кран шаровой полнопроходной д-40мм Danfoss |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,208 |  |  |
| 54 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран для манометра трехходовой д-15мм 11Б18бк) Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,592 |  |  |
|  | 287527420271015 |  | Кран для манометра трехходовой д-15мм 11Б18бк |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |
| 55 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Кран сливной с выводом для резинового шланга 3/4" "Giacomini") |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 28752742011115 |  | Кран сливной с выводом для резинового шланга 3/4" "Giacomini" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
| 56 | IC46B |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 125 - 150 mm (Kоллектор д-108x4 l=1,10м в теплоизоляции) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,000 |  |  |
|  | 29131241241001 |  | Kоллектор д-108x4 l=1,10м в теплоизоляции |  |  | buc |  | 2,200 |  |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  | kg |  | 0,260 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 287527441800133 |  | Flansa oarba д-133 |  |  | buc |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total Распределительные гребенки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. 1.3. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (195 секц) |  |  | m2 |  | 49,440 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 7,910 |  |  |
| 58 | RpIC19E |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 15-40мм |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 74,400 |  |  |
|  | 2710403605033 |  | Tabla neagra 4 mm |  |  | kg |  | 93,600 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 16,800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 31,440 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 8,400 |  |  |
| 59 | TrB01A1-1 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m |  |  | t |  | 0,913 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,630 |  |  |
| 60 | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 0,913 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,320 |  |  |
| 61 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 0,913 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,097 |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.3. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Отопление и теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"(Регулятор перепада давления ASV-PV д-32мм Danfoss) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,250 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
| 63 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20мм (Регулятор перепада давления ASV-PV д-25мм Danfoss) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,150 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
| 64 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20мм (Регулятор перепада давления ASV-PV д-20мм Danfoss) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,150 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
| 65 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20мм (Регулятор перепада давления ASV-PV д-15мм Danfoss) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,128 |  |  |
| 66 | IB17B |  | Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Смесительный узел SUMX 4,0 (1)) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,250 |  |  |
|  | 2822135722600 |  | Racord flexibil |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875274030000 |  | Racord olandez, U2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
| 67 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтры сетчатые д-32мм,д-25мм, д-20мм,д-25мм,Danfoss) Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,100 |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление и теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Распределительные гребенки |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Манометр МП3-У) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
| 69 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр технический TT П6-2-160-103 в защитной оправе, предел измерения: 0-120*С) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,280 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
| 70 | IA18I |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( Закладные для манометра ЗКЧ-46-76) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,116 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,552 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 2722103305566 |  | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" |  |  | m |  | 2,400 |  |  |
|  | 28752741203913 |  | Закладные для манометра 3кч-46-76 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |
| 71 | IA18I |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( Закладные для термометра ЗКЧ -6-75) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,116 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,552 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 2722103305566 |  | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" |  |  | m |  | 2,400 |  |  |
|  | 28752741203912 |  | Закладные для термометра ЗКЧ 6-75 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |
|  |  |  |  | Total Распределительные гребенки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Отопление и теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Pret de piata |  | Регулятор перепада давления ASV-PV д-32мм Danfoss |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 011525061032 |  | Регулятор перепада давления ASV-PV д-32мм Danfoss |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 73 | Pret de piata |  | Регулятор перепада давления ASV-PV д-25мм Danfoss |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 011525061025 |  | Регулятор перепада давления ASV-PV д-25мм Danfoss |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 74 | Pret de piata |  | Регулятор перепада давления ASV-PV д-20мм Danfoss |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 01152506120 |  | Регулятор перепада давления ASV-PV д-20мм Danfoss |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 75 | Pret de piata |  | Регулятор перепада давления ASV-PV д-15мм Danfoss |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 01152506115 |  | Регулятор перепада давления ASV-PV д-15мм Danfoss |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 76 | Pret de piata |  | Фильтр сетчатый д-32мм Danfoss |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 6250008132 |  | Фильтр сетчатый д-32мм Danfoss |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 77 | Pret de piata |  | Фильтр сетчатый д-25мм Danfoss |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 6250008125 |  | Фильтр сетчатый д-25мм Danfoss |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 78 | Pret de piata |  | Фильтр сетчатый д-20мм Danfoss |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 6250008120 |  | Фильтр сетчатый д-20мм Danfoss |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 79 | Pret de piata |  | Фильтр сетчатый д-15мм Danfoss |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 6250008115 |  | Фильтр сетчатый д-15мм Danfoss |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 80 | Pret de piata |  | Cмесительный узел SUMX 4(2) REMAK |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 281164524 |  | Cмесительный узел SUMX 4(2) REMAK |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление и теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Распределительные гребенки |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Pret de piata |  | Манометр МП3-У |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3320500000444 |  | Манометр МП3-У |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 82 | Pret de piata |  | Термометр технический ТТ П6-2-160-103 в защитной оправе, предел измерения: 0-120С |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3320500000001 |  | Термометр технический ТТ П6-2-160-103 в защитной оправе, предел измерения: 0-120С |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Распределительные гребенки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Formular Nr.5

WinCmeta

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Отопление и теплоснабжение |  |  |
| 1 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Монтаж чугунных радиаторов Kalor 3 (секция=0,254м2-177секций=56,38м2) | m2 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0230 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0460 |
| 2 | Pret de piata | Чугунные радиаторы Kalor -3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 - 4 cекц | секция |  |
|  | 1253115013 | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 | секция | 1,0000 |
| 3 | Pret de piata | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 - 5cекц | секция |  |
|  | 1253115013 | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 | секция | 1,0000 |
| 4 | Pret de piata | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 - 6cекц | секция |  |
|  | 1253115013 | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 | секция | 1,0000 |
| 5 | Pret de piata | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 - 7cекц (4шт) | секция |  |
|  | 1253115013 | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 | секция | 1,0000 |
| 6 | Pret de piata | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 - 8cекц (7шт) | секция |  |
|  | 1253115013 | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 | секция | 1,0000 |
| 7 | Pret de piata | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 - 9cекц (2шт) | секция |  |
|  | 1253115013 | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 | секция | 1,0000 |
| 8 | Pret de piata | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 - 10cекц (2шт) | секция |  |
|  | 1253115013 | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 | секция | 1,0000 |
| 9 | Pret de piata | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 - 12cекц (1шт) | секция |  |
|  | 1253115013 | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 | секция | 1,0000 |
| 10 | Pret de piata | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 - 14cекц (2шт) | секция |  |
|  | 1253115013 | Чугунные радиаторы Kalor 3 с краном для выпуска и со средствами крепления для настенной установки 500/110 | секция | 1,0000 |
| 11 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, (Отопительный прибор стальной панельный, высота 500мм с краном для выпуска воздуха и со средствами креплени для настенной установки RADIK HYGIENE 20S-500L=600mm) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 2822115702256 | Радиатор стальной панельный, RADIK HYGIENE тип 20S-500L=600mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 12 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ( Отопительный прибор стальной панельный, высота 500мм с краном для выпуска воздуха и со средствами креплени для настенной установки RADIK HYGIENE 20S-500L=800mm) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 2822115702258 | Радиатор стальной панельный, RADIK HYGIENE тип 20S-500L=800mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 13 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Отопительный прибор стальной панельный, высота 500мм с краном для выпуска воздуха и со средствами креплени для настенной установки RADIK HYGIENE 20S-500L=1200mm) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 28221155012 | Радиатор стальной панельный, RADIK HYGIENE тип 20S-500L=1200mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 14 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Запорно- измерительный клапан ASV-М д-32мм DANFOSS) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |
|  | 287527420270032 | Запорно- измерительный клапан ASV-М д-32мм DANFOSS | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 |
| 15 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Запорно- измерительный клапан ASV-М д-25мм DANFOSS) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 287527420270025 | Запорно- измерительный клапан ASV-М д-25мм DANFOSS | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 16 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Запорно- измерительный клапан ASV-М д-20мм DANFOSS) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 287527420282020 | Запорно- измерительный клапан ASV-М д-20мм DANFOSS | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 17 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Запорно- измерительный клапан ASV-М д-15мм DANFOSS) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 287527420270015 | Запорно- измерительный клапан ASV-М д-15мм DANFOSS | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 18 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Клапан обратный dn32мм Danfoss) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 28752742051320 | Клапан обратный dn32мм Danfoss | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
| 19 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" (Клапан обратный dn25мм Danfoss) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274205250 | Клапан обратный dn25мм Danfoss | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 20 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Кран шаровой полнопроходной д-32мм Danfoss) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |
|  | 28752742027321 | Кран шаровой полнопроходной д-32мм Danfoss | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 |
| 21 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Кран шаровой полнопроходной д-25мм Danfoss) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 28752742028251 | Кран шаровой полнопроходной д-25мм Danfoss | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 22 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Термостатический элемент RA 2991 dn15 Danfoss ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 287527420270150 | Термостатический элемент RA 2991 dn15 Danfoss | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 23 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан угловой RA-N с предварит. настройкой dn15мм Danfoss ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 287527420224 | Клапан угловой RA-N с предварит. настройкой dn15мм Danfoss | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 24 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан запорный угловой RLV dn15мм Danfoss ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 287527420227 | Клапан запорный угловой RLV dn15мм Danfoss | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 25 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздухоотводчик автоматический Airvent 3/8" ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 29131345035214 | Воздухоотводчик автоматический Airvent 3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |
| 26 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Cпускной кран R248M "Giacomini R248MX002 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 287527420223 | Cпускной кран R248M "Giacomini R248MX002 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 27 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропиленовых труб Еkoplastik,в комплекте с фитингами PN20 d=20x3,4mm) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 25212167100020 | Teava din polietilena sau polipropilena Еkoplastik PN20 d=20x3,4mm | m | 1,0300 |
| 28 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубопровод из полипропиленовых труб Еkoplastik,в комплекте с фитингами PN20 d=25x4,2mm) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 25212167100025 | Teava din polietilena sau polipropilena Еkoplastik PN20 d=25x4,2mm | m | 1,0300 |
| 29 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб Еkoplastik,в комплекте с фитингами PN20 d=32х5,4mm) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 25212167100032 | Teava din polietilena sau polipropilena Еkoplastik PN20 d=32х5,4mm | m | 1,0300 |
| 30 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 |
| 31 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 |
| 32 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0700 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0025 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,0090 |
| 33 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (Теплоизоляционные трубки для трубопроводов,проложенных в полу толщ.0,9мм д-20мм Armaflex AC) Materiale marunte=1,050 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 3320517352220 | Теплоизоляционные трубки для трубопроводов ,для трубопроводов,проложенных в полу толщ.0,9ммд-20мм Armaflex AC | m | 1,0300 |
| 34 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Теплоизоляционные трубки для трубопроводов,для трубопроводов,проложенных в полу толщ.0,9мм д-25мм Armaflex AC) Materiale marunte=1,050 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 3320517352225 | Теплоизоляционные трубки для трубопроводов,для трубопроводов,проложенных в полу толщ.0,9мм д-25мм Armaflex AC | m | 1,0300 |
| 35 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Теплоизоляционные трубки для трубопроводов,для трубопроводов,проложенных в полу толщ.0,9мм д-32мм Armaflex AC) Materiale marunte=1,050 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 3320517352232 | Теплоизоляционные трубки для трубопроводов,для трубопроводов,проложенных в полу толщ.0,9мм д-32мм Armaflex AC | m | 1,0300 |
| 36 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de d-18х1,8 | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 2521216701018 | Teava din otel diametrul de18х1,8mm ГОСТ10704-91 | m | 1,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0350 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0140 |
| 37 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de25x2.2mm Коэффициент к материалам=1,000 | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4800 |
|  | 25212167010025 | Teava din otel diametrul de25x2.2mm ГОСТ10704-91 | m | 1,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
| 38 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2m Коэффициент к материалам=1,400 | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5600 |
|  | 25212167010032 | Teava din otel diametrul de 32x2.2m ГОСТ10704-91 | m | 1,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0860 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0240 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0380 |
| 39 | IC13C | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 38x2.2mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1500 |
|  | 25212167010038 | Teava din otel diametrul de 38x2.2mm ГОСТ10704-91 | m | 1,0000 |
|  | 2721204120138 | Mufa fonta maleabila д-38 | buc | 0,1400 |
|  | 28752741179038 | Cot fonta maleabila д-38 | buc | 0,0600 |
|  | 2721204110038 | Reductie fonta д-38 | buc | 0,0200 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 0,0200 |
|  | 27212041150138 | Teu din fonta maleabila, zincat д-38 | buc | 0,0600 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila | buc | 0,0200 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0100 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0200 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,0030 |
| 40 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" 45x2.5mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |
|  | 2521216701045 | Teava din otel diametrul de 45x2.5mm ГОСТ10704-91 | m | 1,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1460 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0430 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0630 |
| 41 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 |
| 42 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 |
| 43 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0700 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0025 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,0090 |
| 44 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Теплоизоляционные трубки б=30мм K-FLEX EC dн18 ) Materiale marunte=1,050 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 332051735223018 | Теплоизоляционные трубки б=30мм K-FLEX EC dн18 | m | 1,0300 |
| 45 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Теплоизоляционные трубки б=30мм K-FLEX EC dн25 ) Materiale marunte=1,050 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 332051735223025 | Теплоизоляционные трубки б=30мм K-FLEX EC dн25 | m | 1,0300 |
| 46 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Теплоизоляционные трубки б=30мм K-FLEX EC dн32 ) Materiale marunte=1,050 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 332051735223032 | Теплоизоляционные трубки б=30мм K-FLEX EC dн32 | m | 1,0300 |
| 47 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Теплоизоляционные трубки б=30мм K-FLEX EC dн38 ) Materiale marunte=1,050 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 332051735223038 | Теплоизоляционные трубки б=30мм K-FLEX EC dн38 | m | 1,0300 |
| 48 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Теплоизоляционные трубки б=30мм K-FLEX EC dн45 ) Materiale marunte=1,050 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 332051735223045 | Теплоизоляционные трубки б=30мм K-FLEX EC dн45 | m | 1,0300 |
| 49 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
| 50 | CN20B1 | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (Грунтовка ГФ-021 в 1 слой) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7000 |
|  | 24302261007001 | Грунтовка ГФ-021 в 1 слой | kg | 0,1040 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0700 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
| 51 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Масляная краска ПФ-115 в 2 слоя) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |
|  | 24301161041602 | Масляная краска ПФ-115 в 2 слоя | kg | 0,1700 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
|  |  | 1.2. Распределительные гребенки |  |  |
| 52 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Кран шаровой полнопроходной д-25мм Danfoss) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 28752742028251 | Кран шаровой полнопроходной д-25мм Danfoss | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 53 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Кран шаровой полнопроходной д-40мм Danfoss) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |
|  | 2875274205100740 | Кран шаровой полнопроходной д-40мм Danfoss | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 |
| 54 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран для манометра трехходовой д-15мм 11Б18бк) Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 287527420271015 | Кран для манометра трехходовой д-15мм 11Б18бк | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 55 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Кран сливной с выводом для резинового шланга 3/4" "Giacomini") | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 28752742011115 | Кран сливной с выводом для резинового шланга 3/4" "Giacomini" | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 56 | IC46B | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 125 - 150 mm (Kоллектор д-108x4 l=1,10м в теплоизоляции) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,0000 |
|  | 29131241241001 | Kоллектор д-108x4 l=1,10м в теплоизоляции | buc | 1,1000 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,1300 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2000 |
|  | 287527441800133 | Flansa oarba д-133 | buc | 0,3000 |
|  |  | 1.3. 1.3. Демонтаж |  |  |
| 57 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (195 секц) | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |
| 58 | RpIC19E | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 15-40мм | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6200 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,7800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2620 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0700 |
| 59 | TrB01A1-1 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6900 |
| 60 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |
| 61 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Отопление и теплоснабжение |  |  |
| 62 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"(Регулятор перепада давления ASV-PV д-32мм Danfoss) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
| 63 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20мм (Регулятор перепада давления ASV-PV д-25мм Danfoss) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 64 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20мм (Регулятор перепада давления ASV-PV д-20мм Danfoss) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 65 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20мм (Регулятор перепада давления ASV-PV д-15мм Danfoss) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 66 | IB17B | Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Смесительный узел SUMX 4,0 (1)) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2500 |
|  | 2822135722600 | Racord flexibil | buc | 1,0000 |
|  | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0450 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0900 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,5000 |
| 67 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтры сетчатые д-32мм,д-25мм, д-20мм,д-25мм,Danfoss) Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  |  | 2.2. Распределительные гребенки |  |  |
| 68 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Манометр МП3-У) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
| 69 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр технический TT П6-2-160-103 в защитной оправе, предел измерения: 0-120*С) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0100 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
| 70 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( Закладные для манометра ЗКЧ-46-76) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0930 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0460 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 0,2000 |
|  | 28752741203913 | Закладные для манометра 3кч-46-76 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 71 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( Закладные для термометра ЗКЧ -6-75) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0930 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0460 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 0,2000 |
|  | 28752741203912 | Закладные для термометра ЗКЧ 6-75 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | 3.1. Отопление и теплоснабжение |  |  |
| 72 | Pret de piata | Регулятор перепада давления ASV-PV д-32мм Danfoss | buc |  |
|  | 011525061032 | Регулятор перепада давления ASV-PV д-32мм Danfoss | buc | 1,0000 |
| 73 | Pret de piata | Регулятор перепада давления ASV-PV д-25мм Danfoss | buc |  |
|  | 011525061025 | Регулятор перепада давления ASV-PV д-25мм Danfoss | buc | 1,0000 |
| 74 | Pret de piata | Регулятор перепада давления ASV-PV д-20мм Danfoss | buc |  |
|  | 01152506120 | Регулятор перепада давления ASV-PV д-20мм Danfoss | buc | 1,0000 |
| 75 | Pret de piata | Регулятор перепада давления ASV-PV д-15мм Danfoss | buc |  |
|  | 01152506115 | Регулятор перепада давления ASV-PV д-15мм Danfoss | buc | 1,0000 |
| 76 | Pret de piata | Фильтр сетчатый д-32мм Danfoss | buc |  |
|  | 6250008132 | Фильтр сетчатый д-32мм Danfoss | buc | 1,0000 |
| 77 | Pret de piata | Фильтр сетчатый д-25мм Danfoss | buc |  |
|  | 6250008125 | Фильтр сетчатый д-25мм Danfoss | buc | 1,0000 |
| 78 | Pret de piata | Фильтр сетчатый д-20мм Danfoss | buc |  |
|  | 6250008120 | Фильтр сетчатый д-20мм Danfoss | buc | 1,0000 |
| 79 | Pret de piata | Фильтр сетчатый д-15мм Danfoss | buc |  |
|  | 6250008115 | Фильтр сетчатый д-15мм Danfoss | buc | 1,0000 |
| 80 | Pret de piata | Cмесительный узел SUMX 4(2) REMAK | buc |  |
|  | 281164524 | Cмесительный узел SUMX 4(2) REMAK | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.2. Распределительные гребенки |  |  |
| 81 | Pret de piata | Манометр МП3-У | buc |  |
|  | 3320500000444 | Манометр МП3-У | buc | 1,0000 |
| 82 | Pret de piata | Термометр технический ТТ П6-2-160-103 в защитной оправе, предел измерения: 0-120С | buc |  |
|  | 3320500000001 | Термометр технический ТТ П6-2-160-103 в защитной оправе, предел измерения: 0-120С | buc | 1,0000 |

## 1.4. CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției:  Lucrări de reparatie a secției internare. Rețele de ventilare.

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei

Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

Formular Nr.1B

Ventilare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | Вентустановка канальная REMAK (Чехия) в компл.:Вентилятор канальный N=1,4кВт, n=1450об/мин L=2185м3/ч; Р=350Па RP60-30/28-4D(4D(5b);Калорифер VO 60-30;Заслонка воздушная LKS 60-30;Фильтр(класс очистки G3) VFK 60-30(G3);Гибкая вставка DV 60-30;Противодождевые жалюзи PZ 60-30;Шумоглушитель TKU 60-30;Воздуховод 600х300 б=0,7м |  |  | 1комп |  | 1,000 |  |  |
|  | 2952270001 |  | Вентустановка канальная REMAK (Чехия) в компл.:Вентилятор канальный N=1,4кВт, n=1450об/мин L=2185м3/ч; Р=350Па RP60-30/28-4D(4D(5b);Калорифер VO 60-30;Заслонка воздушная LKS 60-30;Фильтр(класс очистки G3) VFK 60-30(G3);Гибкая вставка DV 60-30;Противодождевые жалюзи PZ 60-30;Шумоглушитель TKU 60-30;Воздуховод 600х300 б=0,7м |  |  | 1комп |  | 1,000 |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Приточно-вытяжная установка Venco с рекуператором тепла VHR 29 в комплекте: (калорифер, фильтр,шумоглушитель, электронный контроллер, автоматика защиты от замораживания) |  |  | 1комп |  | 1,000 |  |  |
|  | 2952270002 |  | Приточно-вытяжная установка Venco с рекуператором тепла VHR 29 в комплекте: (калорифер, фильтр,шумоглушитель, электронный контроллер, автоматика защиты от замораживания) |  |  | 1комп |  | 1,000 |  |  |
| 3 | Pret de piata |  | Вентилятор бытовой N=0,013кВт,п=2500об/мин Decor-100 Soler&Palau |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2413540003 |  | Вентилятор бытовой N=0,013кВт,п=2500об/мин Decor-100 Soler&Palau |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 4 | Pret de piata |  | Вентилятор канальный N=0,4кВт, п=1250об/мин VENT-400L Soler&Palau |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2413540004 |  | Вентилятор канальный N=0,4кВт, п=1250об/мин VENT-400L Soler&Palau |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 5 | Pret de piata |  | Вентилятор канальный N=0,05кВт, п=2500об/мин TD-500/160(VR) MIX VENT Soler&Palau |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2413540005 |  | Вентилятор канальный N=0,05кВт, п=2500об/мин TD-500/160(VR) MIX VENT Soler&Palau |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 6 | Pret de piata |  | Вентилятор канальный N=0,12кВт, п=2500об/мин TD-800/200(VR) MIX VENT Soler&Palau |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2413540006 |  | Вентилятор канальный N=0,12кВт, п=2500об/мин TD-800/200(VR) MIX VENT Soler&Palau |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 7 | Pret de piata |  | Канальный воздухоочиститель Аэролайф- КФУ2-150х150,эффективность очистки Н11-Н14,габаритные размеры 1500x310x290, WESA ELEMENT S.R.L |  |  | 1комп |  | 3,000 |  |  |
|  | 2413540007 |  | Канальный воздухоочиститель Аэролайф- КФУ2-150х150,эффективность очистки Н11-Н14,габаритные размеры 1500x310x290, WESA ELEMENT S.R.L |  |  | 1комп |  | 3,000 |  |  |
| 8 | Pret de piata |  | Шумоглушитель SIL160, l=600 мм Soler&Palau |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28741132008 |  | Шумоглушитель SIL160, l=600 мм Soler&Palau |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 9 | Pret de piata |  | Шумоглушитель SIL200, l=600 мм Soler&Palau |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28741132009 |  | Шумоглушитель SIL200, l=600 мм Soler&Palau |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 10 | Pret de piata |  | Шумоглушитель SIL355, l=600 мм Soler&Palau |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287411320010 |  | Шумоглушитель SIL 355, l=600 мм Soler&Palau |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 11 | Pret de piata |  | Заслонка воздушная регулирующая KP 100 |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 2523117731100 |  | Заслонка воздушная регулирующая KP 100 |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
| 12 | Pret de piata |  | Заслонка воздушная регулирующая KP 125 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 2523117731125 |  | Заслонка воздушная регулирующая KP 125 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 13 | Pret de piata |  | Заслонка воздушная регулирующая KP 160 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2523117731160 |  | Заслонка воздушная регулирующая KP 160 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 14 | Pret de piata |  | Заслонка воздушная регулирующая KP 200 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 2523117731200 |  | Заслонка воздушная регулирующая KP 200 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 15 | Pret de piata |  | Заслонка воздушная регулирующая KP 315 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2523117731315 |  | Заслонка воздушная регулирующая KP 315 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | VC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Монтаж Вентустанови канальной REMAK) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 44,870 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,352 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,005 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,151 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,300 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,010 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,300 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 2,010 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
| 17 | VC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h ( Монтаж приточно-вытяжной установки Venco-VHR 29) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,005 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,151 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
| 18 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка бытового вентилятора Decor-100 ) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 34,650 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |  |
| 19 | VC02A |  | Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw (Установка канального вентилятора VENT-400L ) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 33,320 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,263 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,158 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,210 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 54,600 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 29,400 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,300 |  |  |
| 20 | VC02A |  | Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw (Установка канального вентилятора TD-500/160(VR )MIX VENT) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 33,320 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,263 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,158 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,210 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 54,600 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 29,400 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,300 |  |  |
| 21 | VC02A |  | Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw (Установка канального вентилятора TD-800/200(VR) MIX VENT ) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 33,320 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,263 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,158 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,210 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 54,600 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 29,400 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,300 |  |  |
| 22 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,030 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 26,160 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 3,090 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,371 |  |  |
| 23 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель SIL160, l=600 мм) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,860 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 24 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель SIL200, l=600 мм) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,860 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 25 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель SIL355, l=600 мм) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,860 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 26 | VC11A |  | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Канальный воздухоочиститель Аэролайф- КФУ2-150х150,) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 40,950 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 6,000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2320186201204 |  | Ulei industrial tipI 42 S 383 |  |  | kg |  | 60,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,750 |  |  |
| 27 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Заслонки воздушные регулирующие KP) |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 103,200 |  |  |
|  | 2710403701203 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |
|  | 2710703500025 |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  |  | kg |  | 75,000 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2874125895175 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  | kg |  | 0,510 |  |  |
|  | 2710603420201 |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  | kg |  | 2,550 |  |  |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  | kg |  | 2,850 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,300 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 120,000 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 360,000 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 3,300 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 120,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 2874115883964 |  | Saiba grower M 8 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 360,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 120,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 360,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 4,500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG100*100 с регул. расхода Vents) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2811300111010 |  | Решётка вентиляционная ORG100*100 Vents |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
| 29 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG100*150 с регул. расхода Vents) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,760 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,240 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 2811300111015 |  | Решётка вентиляционная ORG100*150 Vents |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,000 |  |  |
| 30 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG150*150 с регул. расхода Vents) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,350 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,150 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |
|  | 28113001111515 |  | Решётка вентиляционная ORG 150*150 Vents |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,500 |  |  |
| 31 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG100*200 с регул. расхода Vents) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,350 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,150 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |
|  | 2811300111020 |  | Решётка вентиляционная ORG100*200 Vents |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,500 |  |  |
| 32 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG Vents с регул. расхода 150*200) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,880 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,120 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 28113001115020 |  | Решётка вентиляционная ORG 150*200 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
| 33 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG Vents с регул. расхода 200*200) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,170 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,330 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 1,650 |  |  |
|  | 28113001112020 |  | Решётка вентиляционная ORG 200*200 |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,500 |  |  |
| 34 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG200*250 Vents) |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,110 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,390 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 1,950 |  |  |
|  | 281130011112025 |  | Решётка вентиляционная ORG 200*250 Vents |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,500 |  |  |
| 35 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG250*250 Vents) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,060 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 281130011112525 |  | Решётка вентиляционная ORG 250*250 Vents |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
| 36 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 400*200 Vents) |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,220 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,780 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 3,900 |  |  |
|  | 281130011114020 |  | Решётка вентиляционная ORG 400*200 Vents |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 13,000 |  |  |
| 37 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Зонт ЗК.00.000-03, д-400) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,060 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2811236306234020 |  | Зонт ЗК.00.000-03, д-400 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
| 38 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Зонт д-200мм) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,060 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2811236306225210 |  | Зонт д-200мм |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
| 39 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Зонт д-100мм) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,410 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,090 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
|  | 2811236306234100 |  | Зонт д-100мм |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
| 40 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дверная решетка MV450/2 VENTS ) |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |
|  | 28112363062450 |  | Дверная решетка MV450/2 VENTS |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,000 |  |  |
| 41 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм д-100мм.) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  |  | m2 |  | 37,800 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 63,466 |  |  |
|  | 26261473700095к |  | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые |  |  | m2 |  | 38,178 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 572,670 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 572,670 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 572,670 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,041 |  |  |
| 42 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм д-125мм.) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  |  | m2 |  | 21,500 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 36,099 |  |  |
|  | 26261473700095к |  | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые |  |  | m2 |  | 21,715 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 325,725 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 325,725 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 325,725 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,161 |  |  |
| 43 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм д-160мм) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  |  | m2 |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 26,864 |  |  |
|  | 26261473700095к |  | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые |  |  | m2 |  | 16,160 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 242,400 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 242,400 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 242,400 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,864 |  |  |
| 44 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм д-200мм) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  |  | m2 |  | 27,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 46,005 |  |  |
|  | 26261473700095к |  | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые |  |  | m2 |  | 27,674 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 415,110 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 415,110 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 415,110 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,480 |  |  |
| 45 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,6мм д-250мм) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  |  | m2 |  | 26,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 44,326 |  |  |
|  | 26261473700096к |  | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,6мм круглые |  |  | m2 |  | 26,664 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 399,960 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 399,960 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 399,960 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,426 |  |  |
| 46 | VA20A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,6мм д-315,д-355мм) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  |  | m2 |  | 47,200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 62,776 |  |  |
|  | 26261473700096к |  | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,6мм круглые |  |  | m2 |  | 47,672 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 715,080 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 715,080 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 715,080 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 11,328 |  |  |
| 47 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,6мм 400х250) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  |  | m2 |  | 53,100 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 70,623 |  |  |
|  | 26261473700096п |  | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,6мм прямоуг. |  |  | m2 |  | 53,631 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 589,941 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 589,941 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 589,941 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 3,398 |  |  |
| 48 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховоды из нержавеющей стали д-125 толщ. 0,6мм AISI 430) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  |  | m2 |  | 1,963 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,296 |  |  |
|  | 26261473700096н |  | Воздуховоды из нержавеющей стали толщ. 0,6мм AISI 430,круглые |  |  | m2 |  | 1,983 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 29,739 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 29,739 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 29,739 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,106 |  |  |
| 49 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховоды из нержавеющей стали д-200 толщ. 0,6мм AISI 430) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 |  |  | m2 |  | 2,510 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,214 |  |  |
|  | 26261473700096н |  | Воздуховоды из нержавеющей стали толщ. 0,6мм AISI 430,круглые |  |  | m2 |  | 2,535 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 38,026 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 38,026 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 38,026 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,136 |  |  |
| 50 | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Металл для крепления воздуховодов) Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,002 |  |  | kg |  | 100,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 30,000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,008 |  |  |
|  | 27107035047601 |  | Металл для крепления воздуховодов |  |  | kg |  | 104,208 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,004 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 2,004 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 8,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
| 51 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска стальных креплений ) |  |  | m2 |  | 3,370 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,707 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,350 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,371 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,169 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,573 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,674 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,169 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,337 |  |  |
| 52 | IzH40A |  | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru pina la 25 mm (Изоляция воздуховодов -ALU LAMELLA MAT, б=30мм ROCKWOOL) Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,030 |  |  | m3 |  | 0,850 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 10,455 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,955 |  |  |
|  | 26101062216 |  | Изоляция воздуховодов -ALU LAMELLA MAT, б=30мм ROCKWOOL |  |  | m3 |  | 0,902 |  |  |
|  | 2734113805578 |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  | kg |  | 0,963 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | Pret de piata | Вентустановка канальная REMAK (Чехия) в компл.:Вентилятор канальный N=1,4кВт, n=1450об/мин L=2185м3/ч; Р=350Па RP60-30/28-4D(4D(5b);Калорифер VO 60-30;Заслонка воздушная LKS 60-30;Фильтр(класс очистки G3) VFK 60-30(G3);Гибкая вставка DV 60-30;Противодождевые жалюзи PZ 60-30;Шумоглушитель TKU 60-30;Воздуховод 600х300 б=0,7м | 1комп |  |
|  | 2952270001 | Вентустановка канальная REMAK (Чехия) в компл.:Вентилятор канальный N=1,4кВт, n=1450об/мин L=2185м3/ч; Р=350Па RP60-30/28-4D(4D(5b);Калорифер VO 60-30;Заслонка воздушная LKS 60-30;Фильтр(класс очистки G3) VFK 60-30(G3);Гибкая вставка DV 60-30;Противодождевые жалюзи PZ 60-30;Шумоглушитель TKU 60-30;Воздуховод 600х300 б=0,7м | 1комп | 1,0000 |
| 2 | Pret de piata | Приточно-вытяжная установка Venco с рекуператором тепла VHR 29 в комплекте: (калорифер, фильтр,шумоглушитель, электронный контроллер, автоматика защиты от замораживания) | 1комп |  |
|  | 2952270002 | Приточно-вытяжная установка Venco с рекуператором тепла VHR 29 в комплекте: (калорифер, фильтр,шумоглушитель, электронный контроллер, автоматика защиты от замораживания) | 1комп | 1,0000 |
| 3 | Pret de piata | Вентилятор бытовой N=0,013кВт,п=2500об/мин Decor-100 Soler&Palau | buc |  |
|  | 2413540003 | Вентилятор бытовой N=0,013кВт,п=2500об/мин Decor-100 Soler&Palau | buc | 1,0000 |
| 4 | Pret de piata | Вентилятор канальный N=0,4кВт, п=1250об/мин VENT-400L Soler&Palau | buc |  |
|  | 2413540004 | Вентилятор канальный N=0,4кВт, п=1250об/мин VENT-400L Soler&Palau | buc | 1,0000 |
| 5 | Pret de piata | Вентилятор канальный N=0,05кВт, п=2500об/мин TD-500/160(VR) MIX VENT Soler&Palau | buc |  |
|  | 2413540005 | Вентилятор канальный N=0,05кВт, п=2500об/мин TD-500/160(VR) MIX VENT Soler&Palau | buc | 1,0000 |
| 6 | Pret de piata | Вентилятор канальный N=0,12кВт, п=2500об/мин TD-800/200(VR) MIX VENT Soler&Palau | buc |  |
|  | 2413540006 | Вентилятор канальный N=0,12кВт, п=2500об/мин TD-800/200(VR) MIX VENT Soler&Palau | buc | 1,0000 |
| 7 | Pret de piata | Канальный воздухоочиститель Аэролайф- КФУ2-150х150,эффективность очистки Н11-Н14,габаритные размеры 1500x310x290, WESA ELEMENT S.R.L | 1комп |  |
|  | 2413540007 | Канальный воздухоочиститель Аэролайф- КФУ2-150х150,эффективность очистки Н11-Н14,габаритные размеры 1500x310x290, WESA ELEMENT S.R.L | 1комп | 1,0000 |
| 8 | Pret de piata | Шумоглушитель SIL160, l=600 мм Soler&Palau | buc |  |
|  | 28741132008 | Шумоглушитель SIL160, l=600 мм Soler&Palau | buc | 1,0000 |
| 9 | Pret de piata | Шумоглушитель SIL200, l=600 мм Soler&Palau | buc |  |
|  | 28741132009 | Шумоглушитель SIL200, l=600 мм Soler&Palau | buc | 1,0000 |
| 10 | Pret de piata | Шумоглушитель SIL355, l=600 мм Soler&Palau | buc |  |
|  | 287411320010 | Шумоглушитель SIL 355, l=600 мм Soler&Palau | buc | 1,0000 |
| 11 | Pret de piata | Заслонка воздушная регулирующая KP 100 | buc |  |
|  | 2523117731100 | Заслонка воздушная регулирующая KP 100 | buc | 1,0000 |
| 12 | Pret de piata | Заслонка воздушная регулирующая KP 125 | buc |  |
|  | 2523117731125 | Заслонка воздушная регулирующая KP 125 | buc | 1,0000 |
| 13 | Pret de piata | Заслонка воздушная регулирующая KP 160 | buc |  |
|  | 2523117731160 | Заслонка воздушная регулирующая KP 160 | buc | 1,0000 |
| 14 | Pret de piata | Заслонка воздушная регулирующая KP 200 | buc |  |
|  | 2523117731200 | Заслонка воздушная регулирующая KP 200 | buc | 1,0000 |
| 15 | Pret de piata | Заслонка воздушная регулирующая KP 315 | buc |  |
|  | 2523117731315 | Заслонка воздушная регулирующая KP 315 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 16 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Монтаж Вентустанови канальной REMAK) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 |
| 17 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h ( Монтаж приточно-вытяжной установки Venco-VHR 29) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005 | buc |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 |
| 18 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка бытового вентилятора Decor-100 ) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |
| 19 | VC02A | Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw (Установка канального вентилятора VENT-400L ) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 33,3200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 52,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 28,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,3000 |
| 20 | VC02A | Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw (Установка канального вентилятора TD-500/160(VR )MIX VENT) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 33,3200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 52,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 28,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,3000 |
| 21 | VC02A | Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw (Установка канального вентилятора TD-800/200(VR) MIX VENT ) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 33,3200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 52,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 28,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,3000 |
| 22 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,030 | buc |  |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600 |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
| 23 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель SIL160, l=600 мм) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8600 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,0000 |
| 24 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель SIL200, l=600 мм) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8600 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,0000 |
| 25 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель SIL355, l=600 мм) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8600 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,0000 |
| 26 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Канальный воздухоочиститель Аэролайф- КФУ2-150х150,) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,6500 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 2,0000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2320186201204 | Ulei industrial tipI 42 S 383 | kg | 20,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2500 |
| 27 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Заслонки воздушные регулирующие KP) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,5000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,0850 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,0950 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1100 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115883964 | Saiba grower M 8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | 3.1. Вентиляция |  |  |
| 28 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG100*100 с регул. расхода Vents) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811300111010 | Решётка вентиляционная ORG100*100 Vents | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 29 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG100*150 с регул. расхода Vents) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811300111015 | Решётка вентиляционная ORG100*150 Vents | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 30 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG150*150 с регул. расхода Vents) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 28113001111515 | Решётка вентиляционная ORG 150*150 Vents | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG100*200 с регул. расхода Vents) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811300111020 | Решётка вентиляционная ORG100*200 Vents | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG Vents с регул. расхода 150*200) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 28113001115020 | Решётка вентиляционная ORG 150*200 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 33 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG Vents с регул. расхода 200*200) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 28113001112020 | Решётка вентиляционная ORG 200*200 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 34 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG200*250 Vents) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 281130011112025 | Решётка вентиляционная ORG 200*250 Vents | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 35 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG250*250 Vents) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 281130011112525 | Решётка вентиляционная ORG 250*250 Vents | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 36 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 400*200 Vents) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 281130011114020 | Решётка вентиляционная ORG 400*200 Vents | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 37 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Зонт ЗК.00.000-03, д-400) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236306234020 | Зонт ЗК.00.000-03, д-400 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 38 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Зонт д-200мм) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236306225210 | Зонт д-200мм | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 39 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Зонт д-100мм) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236306234100 | Зонт д-100мм | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 40 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дверная решетка MV450/2 VENTS ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 28112363062450 | Дверная решетка MV450/2 VENTS | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 41 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм д-100мм.) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 42 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм д-125мм.) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 43 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм д-160мм) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 44 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм д-200мм) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700095к | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 45 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,6мм д-250мм) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700096к | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,6мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 46 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,6мм д-315,д-355мм) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 |
|  | 26261473700096к | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,6мм круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,2400 |
| 47 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,6мм 400х250) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 |
|  | 26261473700096п | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,6мм прямоуг. | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,0000 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,0000 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0640 |
| 48 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховоды из нержавеющей стали д-125 толщ. 0,6мм AISI 430) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700096н | Воздуховоды из нержавеющей стали толщ. 0,6мм AISI 430,круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 49 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховоды из нержавеющей стали д-200 толщ. 0,6мм AISI 430) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 |
|  | 26261473700096н | Воздуховоды из нержавеющей стали толщ. 0,6мм AISI 430,круглые | m2 | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 |
| 50 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Металл для крепления воздуховодов) Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,002 | kg |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,3000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 |
|  | 27107035047601 | Металл для крепления воздуховодов | kg | 1,0400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 51 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска стальных креплений ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
| 52 | IzH40A | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru pina la 25 mm (Изоляция воздуховодов -ALU LAMELLA MAT, б=30мм ROCKWOOL) Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,030 | m3 |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 12,3000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,3000 |
|  | 26101062216 | Изоляция воздуховодов -ALU LAMELLA MAT, б=30мм ROCKWOOL | m3 | 1,0300 |
|  | 2734113805578 | Sirma moale zincata D=1,25 | kg | 1,1000 |

## 1.5. CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției:  Lucrări de reparatie a secției internare.

Echipament electric de forta

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei

Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

| Reparatia sectiei de internare a IMSP SR Sangerei (AEF) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente | buc | 55,000 |
| 2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 55,000 |
| 3 | RpEE24A | Demontarea intrerupatoarelor | buc | 28,000 |
| 4 | RpEE24A | Demontarea prizelor | buc | 56,000 |
| 5 | RpED18B | Demontarea cablurilor instalate aparent | m | 300,000 |
| 6 | RpEG17E | Demontarea tablourilor electrice | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (PD11) | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina tripolar | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 27,000 |
| 10 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-526-1 | -Declansator independent | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (PD12) | buc | 1,000 |
| 13 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina tripolar | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 21,000 |
| 15 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-526-1 | -Declansator independent | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-599-9 | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩО11) | buc | 1,000 |
| 18 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina tripolar | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 12,000 |
| 20 | 08-03-599-9 | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩО12) | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina tripolar | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 9,000 |
| 23 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩАО) | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina tripolar | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 5,000 |
| 26 | 08-03-521-1 | -Separator de sarcina monopolar | buc | 1,000 |
| 27 | 08-03-529-3 | -Contactor de modul | buc | 1,000 |
| 28 | 10-01-039-06 | -Piese diverse: Releu | buc | 1,000 |
| 29 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 12,000 |
| 30 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 16,000 |
| 31 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,690 |
| 32 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,300 |
| 33 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,230 |
| 34 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,410 |
| 35 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,130 |
| 36 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 2,320 |
| 37 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,400 |
| 38 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 16,500 |
| 39 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,120 |
| 40 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,080 |
| 41 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 1,700 |
| 42 | 08-02-152-1 | Constructii metalice de cablu:profil (0.377 x64=24kg) | t | 0,024 |
| 43 | 08-02-152-3 | Constructii metalice : | t | 0,005 |
| 44 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 21,300 |
| 45 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 1,700 |
| 46 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,600 |
| 47 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,150 |
| 48 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,300 |
| 49 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,400 |
| 50 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,700 |
| 51 | 10-06-037-12 | Cutii de egalare a potentialelor | 100 buc | 0,110 |
| 52 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 0,080 |
| 53 | 08-03-482-14 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t | buc | 9,000 |
| 54 | 3340138-01 | Панель светодиодная встраиваемая в потолок типа Амстронг 220В,48Вт, 3840лм , 4000К IP20 | buc | 69,000 |
| 55 | 33411258-01 | Светильник светодиодный накладной 220В, 40Вт,3800лм ,6000К IP65 ,1200x100x75mm PL-OS40L PANLIGHT | buc | 5,000 |
| 56 | 33411258-02 | Светильник светодиодный накладной 220В, 18Вт,1620лм ,4000К IP20 ,600x75x23mm PL-FP18L PANLIGHT | buc | 13,000 |
| 57 | 33411260-01 | Светильник светодиодный наcтенный 220В, 18Вт, 1620лм , 4000К IP54 ,d=210mm LD-KD18WOK-NB-10 | buc | 12,000 |
| 58 | 3340025-182 | Указатель выхода IESIRE 220B, 4Bт, IP66, настенный/подвесной | buc | 10,000 |
| 59 | 3340025-183 | Табло "Accesul interzis. Tratament bactericid" 220B, 10Bт | buc | 13,000 |
| 60 | 335000199-09 | ВВГнг(А)-LSLTx 5x16mm2 (1.28kg/m) | m | 60,000 |
| 61 | 335000199-07 | ВВГнг(А)-LSLTx 5x6mm2 | m | 90,000 |
| 62 | 335000199-06 | ВВГнг(А)-LSLTx 5x4mm2 | m | 30,000 |
| 63 | 335000199-02 | ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5mm2 | m | 1 100,000 |
| 64 | 335000199-01 | ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5mm2 | m | 705,000 |
| 65 | 335000199-06 | ВВГнг(А)-LSLTx 5x4mm2 | m | 60,000 |
| 66 | 335000199-01 | ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5mm2 | m | 325,000 |
| 67 | 33321277-03 | Cablu КГ 3х2.5mm | m | 10,000 |
| 68 | 33321277-031 | Cablu КГ 3х1.5mm | m | 40,000 |
| 69 | 335000177-08 | Conductor cu fir de cupru PV3 sec. 16mm2 | m | 100,000 |
| 70 | 335000177-04 | Conductor cu fir de cupru PV3 sec. 6mm2 | m | 55,000 |
| 71 | 33600173-195 | Intrerupator cu o singura grupa pentru instalatie ascunsa 250V,10A | buc | 41,000 |
| 72 | 33600173-198 | Intrerupator cu o doua grupuri pentru instalatie ascunsa 250V,10A | buc | 13,000 |
| 73 | 336019-141 | Priza de fisa cu contact de legare la pamint instalatie inchisa IP20 | buc | 232,000 |
| 74 | 33600064-12 | Rama p/u 2 posturi prize | buc | 76,000 |
| 75 | 337003-157 | Коробка установочная (подрозетник) | buc | 286,000 |
| 76 | 337003-158 | Коробка распределительная скрытой проводки | buc | 150,000 |
| 77 | 337001-160 | Cutie de distributie 100x100x45mm IP55 | buc | 85,000 |
| 78 | 33600034-01 | -Cжим ответвительный У733 | buc | 25,000 |
| 79 | 337003-01 | Cutie de egalare a potentialelor КУП | buc | 11,000 |
| 80 | 4450017-02 | Гофротруба d=20mm | m | 1 650,000 |
| 81 | 33371044-02 | Клипсы для гофротрубы д=20мм | buc | 1 600,000 |
| 82 | 444019-176 | Teava din otel apa-gaz d=40mm | m | 12,000 |
| 83 | 4440074-6 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=25мм | m | 8,000 |
| 84 | 33371041-09 | Canal de cabluri 40x20mm | m | 40,000 |
| 85 | 33600034-03 | Cтяжка кобельная 200мм | buc | 500,000 |
| 86 | 33600034-02 | Бирка кабельная маркировочная (квадрат 55х55мм) | buc | 40,000 |
| 87 | 33371041-012 | Jgheab metalic perforat 50x100x2000mm | m | 130,000 |
| 88 | 33371041-061 | Jgheab metalic perforat 200x50x2000mm | m | 40,000 |
| 89 | 335000504-07 | П-образный профиль стальной оцинкованный L400mm, толщ. 1.5mm | buc | 64,000 |
| 90 | 5009036-014 | Винт с квадратным подголовником М6х10, гальванически оцинкованная сталь | buc | 377,000 |
| 91 | 5009025-73 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, гальванически оцинкованная сталь М6 | buc | 377,000 |
| 92 | 5009036-016 | Шпилька резьбовая М8х1000, гальванически оцинкованная сталь | buc | 128,000 |
| 93 | 5009025-74 | Гайка шестигранная М8 ,гальванически оцинкованная сталь | buc | 256,000 |
| 94 | 5009025-75 | Шайба кузовная М8 ,гальванически оцинкованная сталь | buc | 256,000 |
| 95 | 335000426-5 | Стальной забивной анкер М8 | buc | 128,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 96 | 5550086-184 | Dulap de distributie ЩРн-72з-1 36 У2 IP31, 960x310x140mm (PD11) | buc | 1,000 |
| 97 | 555-100011-5 | -Intreruptor BH32/3/63 , 63A | buc | 1,000 |
| 98 | 555000255-032 | -Intreruptor automat ABDT 32 C10 30mA | buc | 5,000 |
| 99 | 555000255-03 | -Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA | buc | 15,000 |
| 100 | 555000255-05 | -Intreruptor automat ABDT 32 C25 30mA | buc | 7,000 |
| 101 | 5550244-13 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C | buc | 1,000 |
| 102 | 555000260 | -Declansator independent PH-47 | buc | 1,000 |
| 103 | 5550086-187 | Dulap de distributie ЩРн-60-0 У2 IP31 835x310x140mm (PD12) | buc | 1,000 |
| 104 | 555-100011-5 | -Intreruptor BH32/3/63 , 63A | buc | 1,000 |
| 105 | 555000255-032 | -Intreruptor automat ABDT 32 C10 30mA | buc | 1,000 |
| 106 | 555000255-03 | -Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA | buc | 14,000 |
| 107 | 555000255-05 | -Intreruptor automat ABDT 32 C25 30mA | buc | 6,000 |
| 108 | 5550244-13 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C | buc | 1,000 |
| 109 | 555000260 | -Declansator independent PH-47 | buc | 1,000 |
| 110 | 5550086-39 | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 IP31 (ЩО11) | buc | 1,000 |
| 111 | 555-100011-5 | -Intreruptor BH32/3/63 , 63A | buc | 1,000 |
| 112 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 12,000 |
| 113 | 5550086-39 | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 IP31 (ЩО12) | buc | 1,000 |
| 114 | 555-100011-5 | -Intreruptor BH32/3/63 , 63A | buc | 1,000 |
| 115 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 9,000 |
| 116 | 5550086-051 | Dulap de distributie ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120 (ЩАО) | buc | 1,000 |
| 117 | 555-100011-5 | -Intreruptor BH32/3/63 , 63A | buc | 1,000 |
| 118 | 5550237-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 4,000 |
| 119 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 1,000 |
| 120 | 555-100026 | -Intreruptor BH32/1/10 , 10A | buc | 1,000 |
| 121 | 33700308-4 | -Contactor KMИ-22510, 25А, 230B/AC3 1HO | buc | 1,000 |
| 122 | 33700408-34 | -Releu de timp astronomic | buc | 1,000 |
| 123 | 5550211-61 | Intrerupator automat cu 3 pol, 63A, BA88-32/3/63 | buc | 12,000 |
| 124 | 5550211-31 | Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA88-32/3/25 | buc | 12,000 |
| 125 | 5550211-21 | Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA88-32/3/16 | buc | 4,000 |

Formular Nr.5

WinCmeta

Echipament electric de forta .  (Marca AEF)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0500 |
| 2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 3 | RpEE24A | Demontarea intrerupatoarelor | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |
| 4 | RpEE24A | Demontarea prizelor | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |
| 5 | RpED18B | Demontarea cablurilor instalate aparent | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1900 |
| 6 | RpEG17E | Demontarea tablourilor electrice | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8400 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (PD11) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0250 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,1500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,2900 |
| 8 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina tripolar | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0600 |
| 9 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 10 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0050 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0050 |
| 11 | 08-03-526-1 | -Declansator independent | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 12 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (PD12) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0250 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,1500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,2900 |
| 13 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina tripolar | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0600 |
| 14 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 15 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0050 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0050 |
| 16 | 08-03-526-1 | -Declansator independent | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 17 | 08-03-599-9 | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩО11) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3600 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0410 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2000 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0410 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 21,0000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,1240 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0160 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,5100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |
| 18 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina tripolar | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0600 |
| 19 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 20 | 08-03-599-9 | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩО12) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3600 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0410 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2000 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0410 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 21,0000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,1240 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0160 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,5100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |
| 21 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina tripolar | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0600 |
| 22 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 23 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩАО) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1000 |
| 24 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina tripolar | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0600 |
| 25 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 26 | 08-03-521-1 | -Separator de sarcina monopolar | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1800 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0020 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2400 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0050 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0600 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,1000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0040 |
| 27 | 08-03-529-3 | -Contactor de modul | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,9600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0070 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5260 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0270 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0090 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0040 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0660 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0080 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,1200 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,2900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0080 |
| 28 | 10-01-039-06 | -Piese diverse: Releu | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 29 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0050 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0050 |
| 30 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 31 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 267,0000 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,1500 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,5500 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 89,5000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,7800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,5500 |
| 32 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut. | 1,5500 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 31,5000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,5500 |
| 33 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,1200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 25,6000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,1200 |
| 34 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |
| 35 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |
| 36 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |
| 37 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,6000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,2800 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 11,5000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,4700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,2800 |
| 38 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 15,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |
| 39 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 41,5000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,8000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 26,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 8,4700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,8000 |
| 40 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,4400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,2200 |
| 41 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,6000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,2800 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 11,5000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,4700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,2800 |
| 42 | 08-02-152-1 | Constructii metalice de cablu:profil (0.377 x64=24kg) | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 101,0000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 95,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 95,2000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 2,1100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 2,1100 |
| 43 | 08-02-152-3 | Constructii metalice : | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 45,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,5200 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 37,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 37,4000 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 2,0400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,3000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 2,0400 |
| 44 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
| 45 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2100 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 2,7500 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 2,7500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,2100 |
| 46 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,4200 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,6000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,6000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,4200 |
| 47 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 |
| 48 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |
| 49 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |
| 50 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00116 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0800 |
| 51 | 10-06-037-12 | Cutii de egalare a potentialelor | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,7200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,0000 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,0200 |
| 52 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,1000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1100 |
| 53 | 08-03-482-14 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0800 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0200 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,0800 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,00031 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0110 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,0900 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,1800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0020 |
| 54 | 3340138-01 | Панель светодиодная встраиваемая в потолок типа Амстронг 220В,48Вт, 3840лм , 4000К IP20 | buc |  |
|  | 3340138-01 | Панель светодиодная встраиваемая в потолок типа Амстронг 220В,48Вт, 3840лм , 4000К IP20 | buc | 1,0000 |
| 55 | 33411258-01 | Светильник светодиодный накладной 220В, 40Вт,3800лм ,6000К IP65 ,1200x100x75mm PL-OS40L PANLIGHT | buc |  |
|  | 33411258-01 | Светильник светодиодный накладной 220В, 40Вт,3800лм ,6000К IP65 ,1200x100x75mm PL-OS40L PANLIGHT | buc | 1,0000 |
| 56 | 33411258-02 | Светильник светодиодный накладной 220В, 18Вт,1620лм ,4000К IP20 ,600x75x23mm PL-FP18L PANLIGHT | buc |  |
|  | 33411258-02 | Светильник светодиодный накладной 220В, 18Вт,1620лм ,4000К IP20 ,600x75x23mm PL-FP18L PANLIGHT | buc | 1,0000 |
| 57 | 33411260-01 | Светильник светодиодный наcтенный 220В, 18Вт, 1620лм , 4000К IP54 ,d=210mm LD-KD18WOK-NB-10 | buc |  |
|  | 33411260-01 | Светильник светодиодный наcтенный 220В, 18Вт, 1620лм , 4000К IP54 ,d=210mm LD-KD18WOK-NB-10 | buc | 1,0000 |
| 58 | 3340025-182 | Указатель выхода IESIRE 220B, 4Bт, IP66, настенный/подвесной | buc |  |
|  | 3340025-182 | Указатель выхода IESIRE 220B, 4Bт, IP66, настенный/подвесной | buc | 1,0000 |
| 59 | 3340025-183 | Табло "Accesul interzis. Tratament bactericid" 220B, 10Bт | buc |  |
|  | 3340025-183 | Табло "Accesul interzis. Tratament bactericid" 220B, 10Bт | buc | 1,0000 |
| 60 | 335000199-09 | ВВГнг(А)-LSLTx 5x16mm2 (1.28kg/m) | m |  |
|  | 335000199-09 | ВВГнг(А)-LSLTx 5x16mm2 | m | 1,0000 |
| 61 | 335000199-07 | ВВГнг(А)-LSLTx 5x6mm2 | m |  |
|  | 335000199-07 | ВВГнг(А)-LSLTx 5x6mm2 | m | 1,0000 |
| 62 | 335000199-06 | ВВГнг(А)-LSLTx 5x4mm2 | m |  |
|  | 335000199-06 | ВВГнг(А)-LSLTx 5x4mm2 | m | 1,0000 |
| 63 | 335000199-02 | ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5mm2 | m |  |
|  | 335000199-02 | ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5mm2 | m | 1,0000 |
| 64 | 335000199-01 | ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5mm2 | m |  |
|  | 335000199-01 | ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5mm2 | m | 1,0000 |
| 65 | 335000199-06 | ВВГнг(А)-LSLTx 5x4mm2 | m |  |
|  | 335000199-06 | ВВГнг(А)-LSLTx 5x4mm2 | m | 1,0000 |
| 66 | 335000199-01 | ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5mm2 | m |  |
|  | 335000199-01 | ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5mm2 | m | 1,0000 |
| 67 | 33321277-03 | Cablu КГ 3х2.5mm | m |  |
|  | 33321277 -03 | Cablu КГ 3х2.5mm | m | 1,0000 |
| 68 | 33321277-031 | Cablu КГ 3х1.5mm | m |  |
|  | 33321277 -031 | Cablu КГ 3х1.5mm | m | 1,0000 |
| 69 | 335000177-08 | Conductor cu fir de cupru PV3 sec. 16mm2 | m |  |
|  | 335000177-08 | Conductor cu fir de cupru PV3 sec. 1x16mm2 | m | 1,0000 |
| 70 | 335000177-04 | Conductor cu fir de cupru PV3 sec. 6mm2 | m |  |
|  | 335000177-04 | Conductor cu fir de cupru PV3 sec. 1x6mm2 | m | 1,0000 |
| 71 | 33600173-195 | Intrerupator cu o singura grupa pentru instalatie ascunsa 250V,10A | buc |  |
|  | 33600173-195 | Intrerupator cu o singura grupa pentru instalatie ascunsa 250V,10A | buc | 1,0000 |
| 72 | 33600173-198 | Intrerupator cu o doua grupuri pentru instalatie ascunsa 250V,10A | buc |  |
|  | 33600173-198 | Intrerupator cu doua grupuri pentru instalatie ascunsa 250V,10A | buc | 1,0000 |
| 73 | 336019-141 | Priza de fisa cu contact de legare la pamint instalatie inchisa IP20 | buc |  |
|  | 336019-141 | Priza de fisa cu contact de legare la pamint instalatie inchisa In=16A IP20 | buc | 1,0000 |
| 74 | 33600064-12 | Rama p/u 2 posturi prize | buc |  |
|  | 33600064-12 | Rama p/u 2 posturi prize | buc | 1,0000 |
| 75 | 337003-157 | Коробка установочная (подрозетник) | buc |  |
|  | 337003-157 | Коробка установочная (подрозетник) | buc | 1,0000 |
| 76 | 337003-158 | Коробка распределительная скрытой проводки | buc |  |
|  | 337003-158 | Коробка распределительная скрытой проводки | buc | 1,0000 |
| 77 | 337001-160 | Cutie de distributie 100x100x45mm IP55 | buc |  |
|  | 337001-160 | Cutie de distributie 100x100x45mm IP55 | buc | 1,0000 |
| 78 | 33600034-01 | -Cжим ответвительный У733 | buc |  |
|  | 33600034-01 | Cжим ответвительный У733 | buc | 1,0000 |
| 79 | 337003-01 | Cutie de egalare a potentialelor КУП | buc |  |
|  | 337003-01 | Cutie de egalare a potentialelor КУП1101 90х90х48,5mm (nisa 102x102x50mm) | buc | 1,0000 |
| 80 | 4450017-02 | Гофротруба d=20mm | m |  |
|  | 4450017-02 | Гофротруба d=20mm | m | 1,0000 |
| 81 | 33371044-02 | Клипсы для гофротрубы д=20мм | buc |  |
|  | 33371044-02 | Клипсы для гофротрубы д=20мм | buc | 1,0000 |
| 82 | 444019-176 | Teava din otel apa-gaz d=40mm | m |  |
|  | 444019-176 | Teava din otel apa-gaz d=40mm | m | 1,0000 |
| 83 | 4440074-6 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=25мм | m |  |
|  | 4440074-6 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=25mm (CMP10-25-050) | m | 1,0000 |
| 84 | 33371041-09 | Canal de cabluri 40x20mm | m |  |
|  | 33371041-09 | Canal de cabluri 40x20mm | buc | 1,0000 |
| 85 | 33600034-03 | Cтяжка кобельная 200мм | buc |  |
|  | 33600034-03 | Cтяжка кобельная 200мм | buc | 1,0000 |
| 86 | 33600034-02 | Бирка кабельная маркировочная (квадрат 55х55мм) | buc |  |
|  | 33600034-02 | Бирка кабельная маркировочная (квадрат 55х55мм) | buc | 1,0000 |
| 87 | 33371041-012 | Jgheab metalic perforat 50x100x2000mm | m |  |
|  | 33371041-012 | Jgheab metalic perforat 50x100x2000mm | m | 1,0000 |
| 88 | 33371041-061 | Jgheab metalic perforat 200x50x2000mm | m |  |
|  | 33371041-061 | Jgheab metalic perforat 200x50x2000mm | m | 1,0000 |
| 89 | 335000504-07 | П-образный профиль стальной оцинкованный L400mm, толщ. 1.5mm | buc |  |
|  | 335000504-07 | П-образный профиль стальной оцинкованный L400mm, толщ. 1.5mm | buc | 1,0000 |
| 90 | 5009036-014 | Винт с квадратным подголовником М6х10, гальванически оцинкованная сталь | buc |  |
|  | 5009036-014 | Винт с квадратным подголовником М6х10, гальванически оцинкованная сталь | buc | 1,0000 |
| 91 | 5009025-73 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, гальванически оцинкованная сталь М6 | buc |  |
|  | 5009025-73 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, гальванически оцинкованная сталь М6 | buc | 1,0000 |
| 92 | 5009036-016 | Шпилька резьбовая М8х1000, гальванически оцинкованная сталь | buc |  |
|  | 5009036-016 | Шпилька резьбовая М8х1000, гальванически оцинкованная сталь | buc | 1,0000 |
| 93 | 5009025-74 | Гайка шестигранная М8 ,гальванически оцинкованная сталь | buc |  |
|  | 5009025-74 | Гайка шестигранная М8 ,гальванически оцинкованная сталь | buc | 1,0000 |
| 94 | 5009025-75 | Шайба кузовная М8 ,гальванически оцинкованная сталь | buc |  |
|  | 5009025-75 | Шайба кузовная М8 ,гальванически оцинкованная сталь | buc | 1,0000 |
| 95 | 335000426-5 | Стальной забивной анкер М8 | buc |  |
|  | 335000426-6 | Стальной забивной анкер М8 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 96 | 5550086-184 | Dulap de distributie ЩРн-72з-1 36 У2 IP31, 960x310x140mm (PD11) | buc |  |
|  | 5550086-184 | Dulap de distributie ЩРн-72з-1 36 У2 IP31, 960x310x140mm | set | 1,0000 |
| 97 | 555-100011-5 | -Intreruptor BH32/3/63 , 63A | buc |  |
|  | 555-100011-5 | Intreruptor cu pirghie BH32/3/63, 63A | buc | 1,0000 |
| 98 | 555000255-032 | -Intreruptor automat ABDT 32 C10 30mA | buc |  |
|  | 555000255-032 | Intreruptor automat ABDT 32 C10 30mA | buc | 1,0000 |
| 99 | 555000255-03 | -Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA | buc |  |
|  | 555000255-03 | Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA | buc | 1,0000 |
| 100 | 555000255-05 | -Intreruptor automat ABDT 32 C25 30mA | buc |  |
|  | 555000255-051 | Intreruptor automat ABDT 32 C25 30mA | buc | 1,0000 |
| 101 | 5550244-13 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C | buc |  |
|  | 5550244-13 | Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29/3/32С | buc | 1,0000 |
| 102 | 555000260 | -Declansator independent PH-47 | buc |  |
|  | 555000260 | Declansator independent PH-47 | buc | 1,0000 |
| 103 | 5550086-187 | Dulap de distributie ЩРн-60-0 У2 IP31 835x310x140mm (PD12) | buc |  |
|  | 5550086-187 | Dulap de distributie ЩРн-60-0 У2 IP31 835x310x140mm | set | 1,0000 |
| 104 | 555-100011-5 | -Intreruptor BH32/3/63 , 63A | buc |  |
|  | 555-100011-5 | Intreruptor cu pirghie BH32/3/63, 63A | buc | 1,0000 |
| 105 | 555000255-032 | -Intreruptor automat ABDT 32 C10 30mA | buc |  |
|  | 555000255-032 | Intreruptor automat ABDT 32 C10 30mA | buc | 1,0000 |
| 106 | 555000255-03 | -Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA | buc |  |
|  | 555000255-03 | Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA | buc | 1,0000 |
| 107 | 555000255-05 | -Intreruptor automat ABDT 32 C25 30mA | buc |  |
|  | 555000255-051 | Intreruptor automat ABDT 32 C25 30mA | buc | 1,0000 |
| 108 | 5550244-13 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C | buc |  |
|  | 5550244-13 | Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29/3/32С | buc | 1,0000 |
| 109 | 555000260 | -Declansator independent PH-47 | buc |  |
|  | 555000260 | Declansator independent PH-47 | buc | 1,0000 |
| 110 | 5550086-39 | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 IP31 (ЩО11) | buc |  |
|  | 5550086-39 | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 IP31 | set | 1,0000 |
| 111 | 555-100011-5 | -Intreruptor BH32/3/63 , 63A | buc |  |
|  | 555-100011-5 | Intreruptor cu pirghie BH32/3/63, 63A | buc | 1,0000 |
| 112 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc |  |
|  | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 1,0000 |
| 113 | 5550086-39 | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 IP31 (ЩО12) | buc |  |
|  | 5550086-39 | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 IP31 | set | 1,0000 |
| 114 | 555-100011-5 | -Intreruptor BH32/3/63 , 63A | buc |  |
|  | 555-100011-5 | Intreruptor cu pirghie BH32/3/63, 63A | buc | 1,0000 |
| 115 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc |  |
|  | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 1,0000 |
| 116 | 5550086-051 | Dulap de distributie ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120 (ЩАО) | buc |  |
|  | 5550086-051 | Dulap de distributie ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120 | set | 1,0000 |
| 117 | 555-100011-5 | -Intreruptor BH32/3/63 , 63A | buc |  |
|  | 555-100011-5 | Intreruptor cu pirghie BH32/3/63, 63A | buc | 1,0000 |
| 118 | 5550237-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc |  |
|  | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 1,0000 |
| 119 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc |  |
|  | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 1,0000 |
| 120 | 555-100026 | -Intreruptor BH32/1/10 , 10A | buc |  |
|  | 555-100026 | Intreruptor cu pirghie BH32/1/10, 10A | buc | 1,0000 |
| 121 | 33700308-4 | -Contactor KMИ-22510, 25А, 230B/AC3 1HO | buc |  |
|  | 33700308-4 | Contactor КМИ-22510 , 25А, 230B/AC3 1HO | buc | 1,0000 |
| 122 | 33700408-34 | -Releu de timp astronomic | buc |  |
|  | 33700408-34 | Releu de timp astronomic | buc | 1,0000 |
| 123 | 5550211-61 | Intrerupator automat cu 3 pol, 63A, BA88-32/3/63 | buc |  |
|  | 5550211-61 | Intrerupator automat cu 3pol 63A, BA88-32/3/63 | buc | 1,0000 |
| 124 | 5550211-31 | Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA88-32/3/25 | buc |  |
|  | 5550211-31 | Intrerupator automat cu 3pol 25A, BA88-32/3/25 | buc | 1,0000 |
| 125 | 5550211-21 | Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA88-32/3/16 | buc |  |
|  | 5550211-21 | Intrerupator automat cu 3pol 16A, BA88-32/3/16 | buc | 1,0000 |

## 1.6. CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției:  Lucrări de reparatie a secției internare.

Semnalizare de incendiu. (Marca SI)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei

Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

|  | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Semnalizare de incendiu. (Marca SI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc | 1,000 |
| 2 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 1,000 |
| 3 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 67,000 |
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПР | buc | 9,000 |
| 5 | 10-08-002-05 | Avertizor de incendiu sonor | buc | 6,000 |
| 6 | 10-01-039-06 | BУОС | buc | 11,000 |
| 7 | 10-01-039-06 | Instalatie terminala | buc | 8,000 |
| 8 | 10-08-003-03 | Аккумуляторная батарея | buc | 4,000 |
| 9 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 6 | buc | 6,000 |
| 10 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,500 |
| 11 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 2,610 |
| 12 | 334088-39 | Коробка огнестойкая Е90 100х100х50мм с клеммником 6 полюсов 1,5-6мм2 IP55 plc-kmrf-100-6-06 | buc | 6,000 |
| 13 | 33321270-051 | КПСЭнг(А)FRLS 1x2х0.5mm2 | m | 290,000 |
| 14 | 441000-1601 | Teava gofrata ignifuga FRHF-20 | m | 150,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 15 | 3340106-101 | Aparat de receptie si control de incendiu pentru 8 raze ППКП "Bарта-1/8" | buc | 1,000 |
| 16 | 3340010-031 | Sursa de alimentare ИБП24-5 | buc | 1,000 |
| 17 | 334000101-2 | Avertizor de incendiu de fum ИПК-8 | buc | 74,000 |
| 18 | 3340002 | Avertizor de incendiu ИПР-1 | buc | 9,000 |
| 19 | 33400002-1 | Avertizor de incendiu sonor (oповещатель пожарный звуковой) ЗПО | buc | 6,000 |
| 20 | 3340173-04 | Instalatii de semnalizare optica BУОС (55lei 19.08.2024 security.md) | buc | 11,000 |
| 21 | 3340173-03 | Instalatii terminale a sleifelor de semnalizare УK-2 | buc | 8,000 |
| 22 | 334086-025 | Aкумуляторная батарея 12V , 7 A/h | buc | 4,000 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0056 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0560 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,1600 |
| 2 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 5,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0160 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,1300 |
| 3 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0005 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2500 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,1600 |
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПР | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,1600 |
| 5 | 10-08-002-05 | Avertizor de incendiu sonor | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0100 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0002 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,00142 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 |
| 6 | 10-01-039-06 | BУОС | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 7 | 10-01-039-06 | Instalatie terminala | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 8 | 10-08-003-03 | Аккумуляторная батарея | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 5,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0160 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,1300 |
| 9 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 6 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,2000 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,2500 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0020 |
| 10 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 15,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1100 |
| 11 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00043 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
| 12 | 334088-39 | Коробка огнестойкая Е90 100х100х50мм с клеммником 6 полюсов 1,5-6мм2 IP55 plc-kmrf-100-6-06 | buc |  |
|  | 334088-39 | Коробка огнестойкая Е90 100х100х50мм с клеммником 6 полюсов 1,5-6мм2 IP55 plc-kmrf-100-6-06 | buc | 1,0000 |
| 13 | 33321270-051 | КПСЭнг(А)FRLS 1x2х0.5mm2 | m |  |
|  | 33321270-051 | КПСЭнг(А)FRLS 1x2х0.5mm2 | m | 1,0000 |
| 14 | 441000-1601 | Teava gofrata ignifuga FRHF-20 | m |  |
|  | 441000-1601 | Teava gofrata ignifuga FRHF-20 | m | 1,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 15 | 3340106-101 | Aparat de receptie si control de incendiu pentru 8 raze ППКП "Bарта-1/8" | buc |  |
|  | 3340106-102 | Aparat de receptie si control de incendiu pentru 8 raze ППКП "Bарта-1/8 " | buc | 1,0000 |
| 16 | 3340010-031 | Sursa de alimentare ИБП24-5 | buc |  |
|  | 3340010-031 | Sursa de alimentare ИБП24-5 | buc | 1,0000 |
| 17 | 334000101-2 | Avertizor de incendiu de fum ИПК-8 | buc |  |
|  | 334000101-2 | Avertizor de incendiu de fum ИПК-8 | buc | 1,0000 |
| 18 | 3340002 | Avertizor de incendiu ИПР-1 | buc |  |
|  | 3340002 | Avertizor de incendiu ИПР-1 | buc | 1,0000 |
| 19 | 33400002-1 | Avertizor de incendiu sonor (oповещатель пожарный звуковой) ЗПО | buc |  |
|  | 33400002-1 | Avertizor de incendiu sonor (oповещатель пожарный звуковой) ЗПО | buc | 1,0000 |
| 20 | 3340173-04 | Instalatii de semnalizare optica BУОС (55lei 19.08.2024 security.md) | buc |  |
|  | 3340173-04 | Instalatii de semnalizare optica BУОС | buc | 1,0000 |
| 21 | 3340173-03 | Instalatii terminale a sleifelor de semnalizare УK-2 | buc |  |
|  | 3340173-03 | Instalatii terminale a sleifelor de semnalizare УK-2 | buc | 1,0000 |
| 22 | 334086-025 | Aкумуляторная батарея 12V , 7 A/h | buc |  |
|  | 334086-025 | Aкумуляторная батарея 12V , 7 A/h | buc | 1,0000 |

## 1.7. CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției:  Lucrări de reparatie a secției internare.

Retele de telecomunicatii . (Marca TS)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei

Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

Formular Nr.1

Retele de telecomunicatii . (Marca TS)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 | Dulap pentru telecomunicatii 19" 9U 600x500mm | buc | 1,000 |
| 2 | 10-01-039-06 | Cross | buc | 1,000 |
| 3 | 10-01-014-02 | Tablou de comutate | buc | 2,000 |
| 4 | 10-01-014-02 | Comutator | buc | 2,000 |
| 5 | 11-04-008-01 | SFP module, masa, kg, pina la: 5 | buc | 4,000 |
| 6 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 1,000 |
| 7 | 10-08-003-03 | Bloc de baterii | buc | 1,000 |
| 8 | 10-01-039-06 | Adapter | buc | 1,000 |
| 9 | 10-04-066-07 | Вставка розеточная | buc | 14,000 |
| 10 | 11-04-008-01 | Мodule | buc | 28,000 |
| 11 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,960 |
| 12 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,570 |
| 13 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 10,950 |
| 14 | 3340107-176 | Вставка розеточная 45х45мм формат Mosaic на 2 модуля Keystone со шторками и маркерами белая TRP-INS-MOS-2M2P-WH | buc | 14,000 |
| 15 | 3340107-177 | Moduli Keystone розеточный RJ-45 cat.6 экранированный FTP 110 IDC 90 градусов TRP-KSTN-SOCK-900-6FTP | buc | 28,000 |
| 16 | 3340107-175 | Фальш панель (заглушка) 2U черная FP35-02U | buc | 1,000 |
| 17 | 3340107-178 | Парапетный кабельный канал 105х50 белый КК-105-50 | m | 96,000 |
| 18 | 3340107-179 | Угол 90гр внутрнний 105х50 для парапетного кабельного канала IBW-105x50x2 | cutie | 4,000 |
| 19 | 3340107-180 | Поворот 90гр внутрнний 105х50 для парапетного кабельного канала АBW-105x50x2 | buc | 11,000 |
| 20 | 3340107-181 | Заглушка 105х50 белая для парапетного кабельного канала ЕСW-105x50x2 | buc | 11,000 |
| 21 | 3340107-182 | Соединитель 105х50 белый для парапетного кабельного канала СОNW-105x50x2 | buc | 12,000 |
| 22 | 3340107-183 | Рамка+суппорт 4 модуля (2поста) для парапетного кабельного канала SUP-2-105x50 | buc | 14,000 |
| 23 | 3340107-184 | Лоток перфорированный 50х100х3000мм 0,7мм оцинкованная сталь LS010001 | m | 57,000 |
| 24 | 3340107-185 | Ответвитель лотка Т-образный 50х100мм IS010008 | buc | 1,000 |
| 25 | 3340107-186 | Ответвитель лотка накладной Т-образный 50х100мм tnS010008 | buc | 11,000 |
| 26 | 3340107-187 | Угол лотка 90гр горизонтальный 50х100мм g9050100 | buc | 1,000 |
| 27 | 3340107-188 | Накладка на основание лотка соединительная 100мм по10010 | buc | 24,000 |
| 28 | 3340107-189 | Плата монтажная рm133125 | buc | 6,000 |
| 29 | 3340107-190 | Пластина соединительная h=50mm c5010 | buc | 48,000 |
| 30 | 3340107-191 | Пластина заземления рlzm7218 | buc | 1,000 |
| 31 | 3340107-192 | Скоба подвеса нижняя 100мм рn100 | buc | 57,000 |
| 32 | 3340107-193 | Анкер стальной забивной МВ aszm8 | buc | 114,000 |
| 33 | 3340107-194 | Шпилька резьбовая М8х2000 DIN 975 shpm8x2000 | buc | 114,000 |
| 34 | 3340107-195 | Гайка с фланцем М8 DIN 6923 gflm8 | buc | 228,000 |
| 35 | 3340107-198 | Комплект соединительный М6х16 wgm5x8 | buc | 600,000 |
| 36 | 3340107-199 | Bинт для электрического соединения М5х8 wm5x8 | buc | 2,000 |
| 37 | 3340107-196 | Гайка шестиграня М5 DIN 934 gbgrm5 | buc | 2,000 |
| 38 | 3332128-01 | Кабель связи экранированный с медными жилами типа " Витая пара" кат.6 не выделяющий дым и токсических газов емк 4х2 х0,52 TRP-6FTP-04LSM-GY-IN3 | m | 1 095,000 |
| 39 | 3340107-200 | Коммутационный шнур гибкий неэкраированный кат. длина 1м TRP-6UTP-LSH-1M-GY | buc | 32,000 |
| 40 | 3340107-201 | Коммутационный шнур гибкий экраированный кат. длина 2м TRP-6FTP-LSH-2M-GY | buc | 28,000 |
| 41 | 3340107-202 | Коммутационный шнур оптический соединительный, многомодовый 50/125 (ОМЗ) LC/UPC-LC/UPC ((Duplex) длина 1м FPC5003-LCU-LCU-C2L-1M | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 42 | 3370212-0231 | Dulap de perete pentru telecomunicatii RACK 19" 9U, 600x500 , TRP-WLL-0964-40B | buc | 1,000 |
| 43 | 3340107-1742 | Кросс оптический в сборе 16x LC 1U FOBX24-1U-16LC | buc | 1,000 |
| 44 | 3334103-16 | Комутационная панель экранированная кабельным органайзером 24z RJ45 STP cat.6, Dual IDC. RACK'' 1U TRCS-PPNL-6STP-1U24 | buc | 2,000 |
| 45 | 3334103-17 | Неуравляемый сетевой коммутатор 16x 1000ase-T RJ45 PoE 15Вт 2x 1000ase-X SFP,220B 300Вт, 1U TSX-U-2GX/SFP-16GTR-R | buc | 2,000 |
| 46 | 3334104-02 | SFP мoдуль многомодовый 1,25Гбит/с Dual LC TSX-SFP-GM2D 85-05 | buc | 4,000 |
| 47 | 3340107-170 | Источник бесперебойного питания двойного преобразования 220В 2000ВА, 6х 12В 7Ач,1U SW920Pro-RTB | buc | 1,000 |
| 48 | 3340107-171 | Внешний батарейный блок для источника бесперебойного питания, 6х 12В 9Ач,1U SW900PRO-EBBRT-96 | buc | 1,000 |
| 49 | 3340107-172 | Встраиваемый WEB/SNMP aдапер для подключения источника бесперебойного питания к сети Ethernet, SW900PRO-SNMP | buc | 1,000 |
| 50 | 3340107-174 | Комплект крепления источника бесперебойного питания в шкаф RAСК 19", SW900PRO-Mkit | buc | 2,000 |

Anexa nr. 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 | Dulap pentru telecomunicatii 19" 9U 600x500mm | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0080 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,2000 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,0500 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,1000 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0050 |
| 2 | 10-01-039-06 | Cross | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 3 | 10-01-014-02 | Tablou de comutate | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,5600 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,0700 |
|  | 1100173 | Otel cornier 50х50 mm | t | 0,0031 |
|  | 5440150 | Presspan in foi, marca "А" | kg | 0,0150 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut. | 2,1800 |
| 4 | 10-01-014-02 | Comutator | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,5600 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,0700 |
|  | 1100173 | Otel cornier 50х50 mm | t | 0,0031 |
|  | 5440150 | Presspan in foi, marca "А" | kg | 0,0150 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut. | 2,1800 |
| 5 | 11-04-008-01 | SFP module, masa, kg, pina la: 5 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,0100 |
| 6 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 5,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0160 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1300 |
| 7 | 10-08-003-03 | Bloc de baterii | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 5,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0160 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1300 |
| 8 | 10-01-039-06 | Adapter | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 9 | 10-04-066-07 | Вставка розеточная | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0020 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0020 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0020 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0010 |
| 10 | 11-04-008-01 | Мodule | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,0100 |
| 11 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,3300 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,4000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 400,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut. | 7,6300 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 7,6300 |
| 12 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,0900 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 9,1200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,1600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,0900 |
| 13 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00062 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2100 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 2,7500 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 2,7500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,2100 |
| 14 | 3340107-176 | Вставка розеточная 45х45мм формат Mosaic на 2 модуля Keystone со шторками и маркерами белая TRP-INS-MOS-2M2P-WH | buc |  |
|  | 3340107-176 | Вставка розеточная 45х45мм формат Mosaic на 2 модуля Keystone со шторками и маркерами белая TRP-INS-MOS-2M2P-WH | buc | 1,0000 |
| 15 | 3340107-177 | Moduli Keystone розеточный RJ-45 cat.6 экранированный FTP 110 IDC 90 градусов TRP-KSTN-SOCK-900-6FTP | buc |  |
|  | 3340107-177 | Moduli Keystone розеточный RJ-45 cat.6 экранированный FTP 110 IDC 90 градусов TRP-KSTN-SOCK-900-6FTP | buc | 1,0000 |
| 16 | 3340107-175 | Фальш панель (заглушка) 2U черная FP35-02U | buc |  |
|  | 3340107-175 | Фальш панель (заглушка) 2U черная FP35-02U | buc | 1,0000 |
| 17 | 3340107-178 | Парапетный кабельный канал 105х50 белый КК-105-50 | m |  |
|  | 3340107-178 | Парапетный кабельный канал 105х50 белый КК-105-50 | m | 1,0000 |
| 18 | 3340107-179 | Угол 90гр внутрнний 105х50 для парапетного кабельного канала IBW-105x50x2 | cutie |  |
|  | 3340107-179 | Угол 90гр внутрнний 105х50 для парапетного кабельного канала IBW-105x50x2 | buc | 1,0000 |
| 19 | 3340107-180 | Поворот 90гр внутрнний 105х50 для парапетного кабельного канала АBW-105x50x2 | buc |  |
|  | 3340107-180 | Поворот 90гр внутрнний 105х50 для парапетного кабельного канала АBW-105x50x2 | buc | 1,0000 |
| 20 | 3340107-181 | Заглушка 105х50 белая для парапетного кабельного канала ЕСW-105x50x2 | buc |  |
|  | 3340107-181 | Заглушка 105х50 белая для парапетного кабельного канала ЕСW-105x50x2 | buc | 1,0000 |
| 21 | 3340107-182 | Соединитель 105х50 белый для парапетного кабельного канала СОNW-105x50x2 | buc |  |
|  | 3340107-182 | Соединитель 105х50 белый для парапетного кабельного канала СОNW-105x50x2 | buc | 1,0000 |
| 22 | 3340107-183 | Рамка+суппорт 4 модуля (2поста) для парапетного кабельного канала SUP-2-105x50 | buc |  |
|  | 3340107-183 | Рамка+суппорт 4 модуля (2поста) для парапетного кабельного канала SUP-2-105x50 | buc | 1,0000 |
| 23 | 3340107-184 | Лоток перфорированный 50х100х3000мм 0,7мм оцинкованная сталь LS010001 | m |  |
|  | 3340107-184 | Лоток перфорированный 50х100х3000мм 0,7мм оцинкованная сталь LS010001 | m | 1,0000 |
| 24 | 3340107-185 | Ответвитель лотка Т-образный 50х100мм IS010008 | buc |  |
|  | 3340107-185 | Ответвитель лотка Т-образный 50х100мм IS010008 | buc | 1,0000 |
| 25 | 3340107-186 | Ответвитель лотка накладной Т-образный 50х100мм tnS010008 | buc |  |
|  | 3340107-186 | Ответвитель лотка накладной Т-образный 50х100мм tnS010008 | buc | 1,0000 |
| 26 | 3340107-187 | Угол лотка 90гр горизонтальный 50х100мм g9050100 | buc |  |
|  | 3340107-187 | Угол лотка 90гр горизонтальный 50х100мм g9050100 | buc | 1,0000 |
| 27 | 3340107-188 | Накладка на основание лотка соединительная 100мм по10010 | buc |  |
|  | 3340107-188 | Накладка на основание лотка соединительная 100мм по10010 | buc | 1,0000 |
| 28 | 3340107-189 | Плата монтажная рm133125 | buc |  |
|  | 3340107-189 | Плата монтажная рm133125 | buc | 1,0000 |
| 29 | 3340107-190 | Пластина соединительная h=50mm c5010 | buc |  |
|  | 3340107-190 | Пластина соединительная h=50mm c5010 | buc | 1,0000 |
| 30 | 3340107-191 | Пластина заземления рlzm7218 | buc |  |
|  | 3340107-191 | Пластина заземления рlzm7218 | buc | 1,0000 |
| 31 | 3340107-192 | Скоба подвеса нижняя 100мм рn100 | buc |  |
|  | 3340107-192 | Скоба подвеса нижняя 100мм рn100 | buc | 1,0000 |
| 32 | 3340107-193 | Анкер стальной забивной МВ aszm8 | buc |  |
|  | 3340107-193 | Анкер стальной забивной МВ aszm8 | buc | 1,0000 |
| 33 | 3340107-194 | Шпилька резьбовая М8х2000 DIN 975 shpm8x2000 | buc |  |
|  | 3340107-194 | Шпилька резьбовая М8х2000 DIN 975 shpm8x2000 | buc | 1,0000 |
| 34 | 3340107-195 | Гайка с фланцем М8 DIN 6923 gflm8 | buc |  |
|  | 3340107-195 | Гайка с фланцем М8 DIN 6923 gflm8 | buc | 1,0000 |
| 35 | 3340107-198 | Комплект соединительный М6х16 wgm5x8 | buc |  |
|  | 3340107-198 | Комплект соединительный М6х16 wgm5x8 | buc | 1,0000 |
| 36 | 3340107-199 | Bинт для электрического соединения М5х8 wm5x8 | buc |  |
|  | 3340107-199 | Bинт для электрического соединения М5х8 wm5x8 | buc | 1,0000 |
| 37 | 3340107-196 | Гайка шестиграня М5 DIN 934 gbgrm5 | buc |  |
|  | 3340107-196 | Гайка шестиграня М5 DIN 934 gbgrm5 | buc | 1,0000 |
| 38 | 3332128-01 | Кабель связи экранированный с медными жилами типа " Витая пара" кат.6 не выделяющий дым и токсических газов емк 4х2 х0,52 TRP-6FTP-04LSM-GY-IN3 | m |  |
|  | 3332128-01 | Кабель связи экранированный с медными жилами типа " Витая пара" кат.6 не выделяющий дым и токсических газов емк 4х2 х0,52 TRP-6FTP-04LSM-GY-IN3 | m | 1,0000 |
| 39 | 3340107-200 | Коммутационный шнур гибкий неэкраированный кат. длина 1м TRP-6UTP-LSH-1M-GY | buc |  |
|  | 3340107-200 | Коммутационный шнур гибкий неэкраированный кат. длина 1м TRP-6UTP-LSH-1M-Y | buc | 1,0000 |
| 40 | 3340107-201 | Коммутационный шнур гибкий экраированный кат. длина 2м TRP-6FTP-LSH-2M-GY | buc |  |
|  | 3340107-201 | Коммутационный шнур гибкий экраированный кат. длина 2м TRP-6FTP-LSH-2M-GY | buc | 1,0000 |
| 41 | 3340107-202 | Коммутационный шнур оптический соединительный, многомодовый 50/125 (ОМЗ) LC/UPC-LC/UPC ((Duplex) длина 1м FPC5003-LCU-LCU-C2L-1M | buc |  |
|  | 3340107-202 | Коммутационный шнур гибкий неэкраированный кат. длина 1м TRP-6UTP-LSH-1M-Y | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 42 | 3370212-0231 | Dulap de perete pentru telecomunicatii RACK 19" 9U, 600x500 , TRP-WLL-0964-40B | buc |  |
|  | 3370212-0231 | Dulap de perete pentru telecomunicatii RACK 19" 9U, 600x50 , TRP-WLL-0964-40B | buc | 1,0000 |
| 43 | 3340107-1742 | Кросс оптический в сборе 16x LC 1U FOBX24-1U-16LC | buc |  |
|  | 3340107-1742 | Кросс оптический в сборе 16x LC 1U FOBX24-1U-16LC | buc | 1,0000 |
| 44 | 3334103-16 | Комутационная панель экранированная кабельным органайзером 24z RJ45 STP cat.6, Dual IDC. RACK'' 1U TRCS-PPNL-6STP-1U24 | buc |  |
|  | 3334103-16 | Комутационная панель экранированная кабельным органайзером 24z RJ45 STP cat.6, Dual IDC. RACK'' 1U TRCS-PPNL-6STP-1U24 | buc | 1,0000 |
| 45 | 3334103-17 | Неуравляемый сетевой коммутатор 16x 1000ase-T RJ45 PoE 15Вт 2x 1000ase-X SFP,220B 300Вт, 1U TSX-U-2GX/SFP-16GTR-R | buc |  |
|  | 3334103-17 | Неуравляемый сетевой коммутатор 16x 1000ase-T RJ45 PoE 15Вт 2x 1000ase-X SFP,220B 300Вт, 1U TSX-SFP-GM20-85-05 | buc | 1,0000 |
| 46 | 3334104-02 | SFP мoдуль многомодовый 1,25Гбит/с Dual LC TSX-SFP-GM2D 85-05 | buc |  |
|  | 3334104-02 | SFP мoдуль многомодовый 1,25Гбит/с Dual LC TSX-SFP-GM2D 85-05 | buc | 1,0000 |
| 47 | 3340107-170 | Источник бесперебойного питания двойного преобразования 220В 2000ВА, 6х 12В 7Ач,1U SW920Pro-RTB | buc |  |
|  | 3340107-170 | Источник бесперебойного питания двойного преобразования 220В 2000ВА, 6х 12В 7Ач,1U SW920Pro-RTB | buc | 1,0000 |
| 48 | 3340107-171 | Внешний батарейный блок для источника бесперебойного питания, 6х 12В 9Ач,1U SW900PRO-EBBRT-96 | buc |  |
|  | 3340107-171 | Внешний батарейный блок для источника бесперебойного питания, 6х 12В 9Ач,1U SW900PRO-EBBRT-96 | buc | 1,0000 |
| 49 | 3340107-172 | Встраиваемый WEB/SNMP aдапер для подключения источника бесперебойного питания к сети Ethernet, SW900PRO-SNMP | buc |  |
|  | 3340107-172 | Встраиваемый WEB/SNMP aдапер для подключения источника бесперебойного питания к сети Ethernet, SW900PRO-SNMP | buc | 1,0000 |
| 50 | 3340107-174 | Комплект крепления источника бесперебойного питания в шкаф RAСК 19", SW900PRO-Mkit | buc |  |
|  | 3340107-174 | Комплект креплени источника бесперебойного питания в шкаф RAСК 19", SW900PRO-Mkit | buc | 1,0000 |