CAIET DE SARCINI

Obiectul: Sistem de fixare a armelor cu țeavă scurtă și cu țeava lungă, cu declanșare electromagnetică, pentru trageri experimentale

Autoritatea contractantă: Inspectoratul General al Poliției

| Denumire produs/ Caracteristici tehnico-funcționale | Cantitatea |
| --- | --- |
| Sistem de fixare a armelor cu țeavă scurtă și cu țeava lungă cu declanșare electromagnetică, pentru trageri experimentale | 1 buc. |
| Caracteristici generale: |  |
| • Asigură securitatea trăgătorului la efectuarea experimentelor criminalistice cu armele de foc inclusiv cele artizanale, modificate și defectate. • Este sistem universal portabil, proiectat pentru a oferi stabilitate armelor de foc în timpul tragerii și să mențină țeava orientată în direcția dorită, aplicabil pentru toate armele de foc cu țeava scurtă și cu țeava lungă (pistoale, revolvere, pistoale-mitraliere, carabine, puşti, arme cu țeava lisă); la necesitată să poată fi mutat de o singură persoană. • Permite efectuarea tragerii în diferite regimuri, inclusiv semiautomat și automat. • Poziția de fixare față este liber reglabilă în dependență de lungimea armei folosite. • Declanșare electromagnetică cu comandă de la distanță. |  |
| Caracteristici tehnice: |  |
| • permite efectuarea tragerilor experimentale a munițiilor de calibrul ≤ 12.7x108mm. • ansamblul de fixare al armelor trebuie să fie reglabil. • captatorul tuburilor de cartuș trase trebuie să fie ajustabil la diferite tipuri de arme (scurte și lungi). • declanșarea tragerii să fie electromagnetică, efectuată cu comandă de la distanță. • unghi de reglare în plan vertical minim ± 3°. • unghi de reglare în plan orizontal minim ± 3°. • lungimea de recul până la 80mm. • lungime cablu de declanșare minim 5m. • sursa de alimentare AC 230 V. • lungimea sistemului cuprinsă între 1100-1400mm; înălțimea ≤ 1200mm; lățimea cuprinsă între 500-1000mm. • Greutatea cuprinsă între 300-400kg. • Sistemul trebuie să aibă spații pentru depozitarea accesoriilor. |  |
| Specificații de mediu: Temperatura de operare: -10° la + 50°C. |  |
| Set de livrare: |  |
| • Masă / suport de fixare. • Sistemul de recul. • Captator al tuburilor de cartușe trase. • Seturi de fixatoare spate/față pentru arme scurte și lungi. • Declanșator cu comandă de la distanță. • Sistem de alimentare cu cabluri pentru sursa de alimentare. |  |
| Altele: Servicii de transportare, descărcare și montare incluse. |  |
| Garanție: minim 24 de luni. |  |
| Instruire: Curs de instruire pentru 5 angajați. |  |