| Reparația blocurilor sanitare din clădirile Gimnaziului „Mihail Baban” din s.Arionești, r-ul Dondușeni. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. WC etajul I, blocul de studii C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de reparatie WC etajul I, blocul de studii C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Lucrari de demolare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 9,45 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 62,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 113,40 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 18,75 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsI50A2 |  | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta la distanta de 2 km |  |  | t |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre, deseuri de constructie. |  |  | t |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Timplarie, usi din profiluri de mase plastice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 9,45 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CK27B |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii, pereti despartitori la cabinele de WC cu inaltimea de 1,8m. |  |  | m2 |  | 13,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie, usi din profiluri de mase plastice. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Peretii si glafurile interioare la usi si ferestre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. |  |  | m2 |  | 113,40 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  | m2 |  | 108,50 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. (glafurile usilor si ferestrelor) |  |  | m2 |  | 4,90 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 4,90 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 4,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii si glafurile interioare la usi si ferestre. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Tavanuri. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul panourilor prefabricate se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 18,75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavanuri. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.5. Pardoseli. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | RpCU06E1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pardoseli din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  | m |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | RpCU07E |  | Matarea santurilor in pardoseli de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | RpCK01A1 |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) |  |  | m2 |  | 18,75 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gosimea minima 9 mm., dimensiuni minime 45x45cm., suprafata antiderapanta, culoarea se va coordona cu beneficiarul.) |  |  | m2 |  | 18,75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.6. Incalzirea incaperilor WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | m |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | RpIC29B |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | IC38C |  | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. inglobata in pardosea. |  |  | m |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | IC38B |  | Piesa de racordare (cot 25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | IC38H |  | Piesa de racordare (teu 25x20x25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  | m |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | IC38A |  | Piesa de racordare (cot 20mm.), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea incaperilor WC Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.7. Instalatii sanitare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  | m |  | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  |  | m |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | RpSA04B |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm |  |  | m |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | SA22A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm, distribuirea apei prin subsolul cladirii. |  |  | m |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | RpCU05C |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | SC07B1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | SC09A |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm, pentru apa rece. |  |  | m |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm, pentru apa calda. |  |  | m |  | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 32,00 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | SC13A |  | Oglinda sanitara montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | SE59A1 |  | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii sanitare. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 10,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie WC etajul I, blocul de studii C Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Lucrari de montaj. Electricitate. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat de plafon in tavane suspendate tip Armstrong |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 08-03-605-1 |  | Ventilator axial d.125mm., montat pe perete in sistemul de ventilare existent. |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | IA17A |  | Boiler vertical montat pe perete, boilerul avind capacitatea de 100 litri |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | SE59A1 |  | Uscator de mini, montat pe perete din beton |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp |  |  | m |  | 45,00 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm |  |  | m |  | 38,00 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | RpEP08A |  | Montarea intrerupatorului in punct de alimentare |  |  | 10 buc |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | pret |  | Intrerutor automat BA47-29M, capacitate conform sarcinii calculate. |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 10,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj. Electricitate. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Utilaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | pret |  | Boiler vertical apa calda 100 litri |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 124 |  | Ventilator axial d.125mm. pentru evacuarea aierului din incaperi sanitare. |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | SE59A1 |  | Uscator de mini, montat pe perete din beton |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  | 1,20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaje Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total WC etajul I, blocul de studii C Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. WC blocul de studii E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.1. Lucrari de demolare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 15,60 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 71,00 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 113,10 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 21,86 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  | 12,50 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | TsI50A2 |  | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta la distanta de 2 km |  |  | t |  | 12,50 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 12,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.2. Timplarie, usi din profiluri de mase plastice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | CK27B |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii, pereti despartitori la cabinele de WC cu inaltimea de 1,8m. |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie, usi din profiluri de mase plastice. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.3. Peretii si glafurile interioare la usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. |  |  | m2 |  | 114,80 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  | m2 |  | 113,40 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. (glafurile usilor si ferestrelor) |  |  | m2 |  | 1,40 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,40 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 1,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii si glafurile interioare la usi Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.4. Tavanuri. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul panourilor prefabricate se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 21,86 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | RpVA05A |  | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm |  |  | m |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavanuri. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.5. Pardoseli. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | RpCU06E1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pardoseli din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  | m |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | RpCU07E |  | Matarea santurilor in pardoseli de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | RpCK01A1 |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) |  |  | m2 |  | 22,90 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gosimea minima 9 mm., dimensiuni minime 45x45cm., suprafata antiderapanta, culoarea se va coordona cu beneficiarul.) |  |  | m2 |  | 22,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.6. Incalzirea incaperilor WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 0,60 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | m |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | RpIC29B |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 91 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 92 |  | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 93 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 94 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 96 |  | IC38C |  | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 97 |  | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. inglobata in pardosea. |  |  | m |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 98 |  | IC38B |  | Piesa de racordare (cot 25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 99 |  | IC38H |  | Piesa de racordare (teu 25x20x25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 100 |  | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  | m |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 101 |  | IC38A |  | Piesa de racordare (cot 20mm.), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea incaperilor WC Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.7. Instalatii sanitare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  | m |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 105 |  | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  |  | m |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 106 |  | RpSA04B |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm |  |  | m |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 107 |  | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm, pentru apa rece. |  |  | m |  | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 108 |  | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm, pentru apa calda. |  |  | m |  | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | RpCU05C |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 110 |  | SC07B1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 111 |  | SC10B |  | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 112 |  | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 114 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 115 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 116 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 117 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 118 |  | SC13A |  | Oglinda sanitara montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 119 |  | SE59A1 |  | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 120 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare, bare de sprigin din inox d.30x2,5mm. |  |  | m |  | 4,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii sanitare. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 10,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Lucrari de montaj. Electricitate. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat de plafon in tavane suspendate tip Armstrong |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 122 |  | 08-03-605-1 |  | Ventilator axial d.125mm., montat pe perete in sistemul de ventilare existent. |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 123 |  | IA17A |  | Boiler vertical montat pe perete, boilerul avind capacitatea de 100 litri |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 124 |  | SE59A1 |  | Uscator de mini, montat pe perete din beton |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 125 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 126 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 127 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp |  |  | m |  | 52,00 |  |  |  |  |  |
| 128 |  | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm |  |  | m |  | 48,00 |  |  |  |  |  |
| 129 |  | RpEP08A |  | Montarea intrerupatorului in punct de alimentare |  |  | 10 buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 130 |  | pret |  | Intrerutor automat BA47-29M, capacitate conform sarcinii calculate. |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transporatrea materialelor |  |  | 10,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj. Electricitate. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Utilaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | pret |  | Boiler vertical apa calda 100 litri |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 132 |  | 124 |  | Ventilator axial d.125mm. pentru evacuarea aierului din incaperi sanitare. |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 133 |  | SE59A1 |  | Uscator de mini, montat pe perete din beton |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  | 1,20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaje Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total WC blocul de studii E. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Aprovizionarea cu apa din fintina existenta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Lucrari de constructie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  | TsC02B2 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 135 |  | TsA20A |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor |  |  | m3 |  | 1,60 |  |  |  |  |  |
| 136 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |
| 137 |  | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 20,30 |  |  |  |  |  |
| 138 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 139 |  | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului |  |  | m |  | 75,00 |  |  |  |  |  |
| 140 |  | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=28x9 mm, pentru teava de distributie care traverseaza subsolul cladirii. |  |  | m |  | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 142 |  | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in fintina, cu diametrul de 25 mm. |  |  | m |  | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 143 |  | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 4,50 |  |  |  |  |  |
| 144 |  | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
| 145 |  | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVG 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 109,00 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | RpEP08A |  | Montarea intrerupatorului in punct de alimentare |  |  | 10 buc |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | pret |  | Intrerutor automat BA47-29M, capacitate conform sarcinii calculate. |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 10,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  | AcC06C |  | Montarea pompei submersibile, centrifuge, cu Dn aspiratie pina la 40 mm, d-25mm., complet asamblata pentru functia de hidrofor (vas de expansiune, supapa de sens, presostat, ventil, fitinguri s.a. accesorii) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | pret |  | Pompa suberesibila cu diam. de aspiratie de 25mm. complet asamblata pentru functia de hidrofor (vas de expansiune, supapa de sens, presostat, ventil, fitinguri s.a. accesorii) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  | 1,20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Aprovizionarea cu apa din fintina existenta. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Reabilitarea sistemei de canalizare existenta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | RpAcF33A |  | Demolarea caminelor de vizita de canalizare existente pentru refacere. |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 151 |  | TsC02B2 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,49 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | TsA20A |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor |  |  | m3 |  | 3,40 |  |  |  |  |  |
| 153 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |
| 154 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 10,20 |  |  |  |  |  |
| 156 |  | RpCU05C |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | AcA07B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 MS , avind diametrul de 160 mm L=6m./3,2 mm. |  |  | m |  | 103,00 |  |  |  |  |  |
| 158 |  | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 1,04 |  |  |  |  |  |
| 159 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-10 (0,18 м3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 160 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-10-9 (0,24м3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 161 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП 1-10-1 (0,10м3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 162 |  | AcE14A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 2,90 |  |  |  |  |  |
| 163 |  | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-15 (0,38 м3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 164 |  | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-15-9 (0,40 м3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 165 |  | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦП 1-15-1 (0,27 м3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 166 |  | AcE07A |  | Montarea capacelor din compozit cu piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare. |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 167 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Scara. |  |  | kg |  | 72,00 |  |  |  |  |  |
| 168 |  | RpVA05A |  | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm |  |  | m |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 10,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reabilitarea sistemei de canalizare existenta. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Președintele grupului de lucru

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Reparația blocurilor sanitare din clădirile Gimnaziului „Mihail Baban” din s.Arionești, r-ul Dondușeni. | Investitor: Primăria s. Arioneşti, r-nul Donduşeni |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. WC etajul I, blocul de studii C |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de reparatie WC etajul I, blocul de studii C |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de demolare. |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 5 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |  |  |
| 6 | TsI50A2 | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,0640 |  |  |
| 7 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre, deseuri de constructie. | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |  |
|  |  | 1.1.2. Timplarie, usi din profiluri de mase plastice. |  |  |  |  |
| 8 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 9 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii, pereti despartitori la cabinele de WC cu inaltimea de 1,8m. | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.1.3. Peretii si glafurile interioare la usi si ferestre. |  |  |  |  |
| 10 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 11 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 266111280070k0 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. (glafurile usilor si ferestrelor) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.1.4. Tavanuri. |  |  |  |  |
| 15 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul panourilor prefabricate se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | 1.1.5. Pardoseli. |  |  |  |  |
| 16 | RpCU06E1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pardoseli din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3500 |  |  |
| 17 | RpCU07E | Matarea santurilor in pardoseli de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,2500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 18 | RpCK01A1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0300 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0160 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0367 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 19 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gosimea minima 9 mm., dimensiuni minime 45x45cm., suprafata antiderapanta, culoarea se va coordona cu beneficiarul.) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 266111280070f0 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | 1.1.6. Incalzirea incaperilor WC |  |  |  |  |
| 20 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |  |  |
| 21 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1590 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0290 |  |  |
| 22 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0700 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |  |  |
| 23 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2822115700000 | Radiator | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 24 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |  |  |
| 25 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |  |
| 26 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |  |
| 27 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |  |  |
| 28 | IC38C | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 2875274110102h | Piesa de racordare (fiting), olandez PPR25x1* | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0210 |  |  |
| 29 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. inglobata in pardosea. | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 25212167100cf | Teava din polietilena sau polipropilena d25mm. | m | 1,0300 |  |  |
| 30 | IC38B | Piesa de racordare (cot 25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 287527411010vc2 | Piesa de racordare (fiting) Cot PPR d25mm. | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |  |  |
| 31 | IC38H | Piesa de racordare (teu 25x20x25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 28752741101q02 | Piesa de racordare (fiting), Teu PPR d.25x20x25 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0260 |  |  |
| 32 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2521216710h0cf | Teava din polietilena sau polipropilena d20mm. | m | 1,0300 |  |  |
| 33 | IC38A | Piesa de racordare (cot 20mm.), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 28752741101srtj02 | Piesa de racordare (fiting), Cot PPR d.20mm. | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | 1.1.7. Instalatii sanitare. |  |  |  |  |
| 34 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |  |
| 35 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |  |  |
| 36 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |  |
| 37 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 |  |  |
| 38 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0900 |  |  |
| 39 | SA22A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm, distribuirea apei prin subsolul cladirii. | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2521216717k | Teava din material plastic PN6 D25 | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,0600 |  |  |
|  | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,2400 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0081 |  |  |
| 40 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4700 |  |  |
| 41 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 252312672115 | Sifon de pardoseala din polipropilena | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 |  |  |
| 42 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 |  |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc |  |  |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc |  |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc |  |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc |  |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc |  |  |  |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc |  |  |  |
|  | 252121671g7010 | Racord flexibil dn=110 mm | m | 0,5000 |  |  |
| 43 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5500 |  |  |
|  | 26221024513kvg | Pisoar din portelan sanitar | buc |  |  |  |
|  | 29131342017hj43 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc |  |  |  |
|  | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc |  |  |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,6000 |  |  |
| 44 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc |  |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc |  |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc |  |  |  |
|  | 2521216717h | Teava din material plastic | m | 0,3000 |  |  |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc |  |  |  |
| 45 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2913124201g370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc |  |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
| 46 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm, pentru apa rece. | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 252121671705gf0 | Teava din material plastic d20mm. | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 |  |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |  |
| 47 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm, pentru apa calda. | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 |  |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |  |
| 48 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25212167201sdf60 | Teava din material plastic pentru canalizare d50mm. | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 49 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 252315672rt8,5 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 50 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 252121672dghk | Teava din material plastic pentru canalizare D110mm. | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 51 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 52 | SC13A | Oglinda sanitara montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc |  |  |  |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 |  |  |
| 53 | SE59A1 | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 292412735nbvZ | Distribuitor de sapun lichid | buc |  |  |  |
|  | 20511429507160 | Dibluri metalice | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de montaj. Electricitate. |  |  |  |  |
| 54 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat de plafon in tavane suspendate tip Armstrong | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0900 |  |  |
|  | 28752744005qaw01 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente pt tavan casetat Led 48w 60x60cm. | buc |  |  |  |
| 55 | 08-03-605-1 | Ventilator axial d.125mm., montat pe perete in sistemul de ventilare existent. | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2400 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 56 | IA17A | Boiler vertical montat pe perete, boilerul avind capacitatea de 100 litri | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,3000 |  |  |
|  | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0,3400 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2811236832390 | Burghiu cu cap widia M 16 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115827726 | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 57 | SE59A1 | Uscator de mini, montat pe perete din beton | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 20511429507160 | Dibluri metalice | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
| 58 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
| 59 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
| 60 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 |  |  |
| 61 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 |  |  |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 |  |  |
| 62 | RpEP08A | Montarea intrerupatorului in punct de alimentare | 10 buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,8400 |  |  |
| 63 | pret | Intrerutor automat BA47-29M, capacitate conform sarcinii calculate. | buc |  |  |  |
|  | pret 1 | Intreruptor automat BA 47-29M | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.3. Utilaje |  |  |  |  |
| 64 | pret | Boiler vertical apa calda 100 litri | buc |  |  |  |
|  | pret | Boiler electric 100 litri | buc | 1,0000 |  |  |
| 65 | 124 | Ventilator axial d.125mm. pentru evacuarea aierului din incaperi sanitare. | buc |  |  |  |
|  | pret 3 | Ventilator axial pentru extractia aerului din incaperi precum: bai, dusuri, bucatarii sau alte spatii. | buc | 1,0000 |  |  |
| 66 | SE59A1 | Uscator de mini, montat pe perete din beton | buc |  |  |  |
|  | 29241273568fvg | Uscator de miini | buc |  |  |  |
|  |  | 2. WC blocul de studii E. |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Lucrari de demolare. |  |  |  |  |
| 67 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 68 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 69 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 70 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 71 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |  |  |
| 72 | TsI50A2 | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,0640 |  |  |
| 73 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |  |
|  |  | 2.1.2. Timplarie, usi din profiluri de mase plastice. |  |  |  |  |
| 74 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 75 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 76 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii, pereti despartitori la cabinele de WC cu inaltimea de 1,8m. | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 2.1.3. Peretii si glafurile interioare la usi |  |  |  |  |
| 77 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 78 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 26611128007g00 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 79 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. (glafurile usilor si ferestrelor) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 2.1.4. Tavanuri. |  |  |  |  |
| 82 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul panourilor prefabricate se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 83 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm | m |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6200 |  |  |
|  | 2521305734007 | Canal de ventilatie din ALP | m | 1,0100 |  |  |
|  |  | 2.1.5. Pardoseli. |  |  |  |  |
| 84 | RpCU06E1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pardoseli din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3500 |  |  |
| 85 | RpCU07E | Matarea santurilor in pardoseli de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,2500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 86 | RpCK01A1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0300 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0160 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0367 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 87 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gosimea minima 9 mm., dimensiuni minime 45x45cm., suprafata antiderapanta, culoarea se va coordona cu beneficiarul.) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | 2.1.6. Incalzirea incaperilor WC |  |  |  |  |
| 88 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |  |  |
| 89 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1590 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0290 |  |  |
| 90 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0700 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |  |  |
| 91 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2822115700000 | Radiator | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 92 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |  |  |
| 93 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |  |
| 94 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |  |
| 95 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |  |  |
| 96 | IC38C | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 2875274110102h | Piesa de racordare (fiting), olandez PPR25x1* | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0210 |  |  |
| 97 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. inglobata in pardosea. | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 25212167100cf | Teava din polietilena sau polipropilena d25mm. | m | 1,0300 |  |  |
| 98 | IC38B | Piesa de racordare (cot 25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 287527411010vc2 | Piesa de racordare (fiting) Cot PPR d25mm. | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |  |  |
| 99 | IC38H | Piesa de racordare (teu 25x20x25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 28752741101q02 | Piesa de racordare (fiting), Teu PPR d.25x20x25 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0260 |  |  |
| 100 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2521216710h0cf | Teava din polietilena sau polipropilena d20mm. | m | 1,0300 |  |  |
| 101 | IC38A | Piesa de racordare (cot 20mm.), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 28752741101srtj02 | Piesa de racordare (fiting), Cot PPR d.20mm. | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | 2.1.7. Instalatii sanitare. |  |  |  |  |
| 102 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |  |
| 103 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |  |  |
| 104 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |  |
| 105 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 |  |  |
| 106 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0900 |  |  |
| 107 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm, pentru apa rece. | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 252121671705gf0 | Teava din material plastic d20mm. | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 |  |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |  |
| 108 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm, pentru apa calda. | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 252121671705gf0 | Teava din material plastic d20mm. | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 |  |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |  |
| 109 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4700 |  |  |
| 110 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 |  |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc |  |  |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc |  |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc |  |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc |  |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc |  |  |  |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc |  |  |  |
|  | 252121671g7010 | Racord flexibil dn=110 mm | m | 0,5000 |  |  |
| 111 | SC10B | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,6000 |  |  |
|  | 262210244900 | Bideu | buc |  |  |  |
|  | 2913124201400 | Baterie amestecatoare cu dn=1/2" | buc |  |  |  |
|  | 2513734203160 | Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 0,6000 |  |  |
| 112 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc |  |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717h | Teava din material plastic | m | 0,3000 |  |  |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc |  |  |  |
| 113 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2913124201g370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc |  |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
| 114 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2521216720s160 | Teava din material plastic pentru canalizare d50mm. | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 115 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2523156721dfg | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50mm. | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 116 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 25212f16720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110mm. | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 117 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 252315672fw | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110mm. | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 118 | SC13A | Oglinda sanitara montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc |  |  |  |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 |  |  |
| 119 | SE59A1 | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 292412735nbvZ | Distribuitor de sapun lichid | buc |  |  |  |
|  | 20511429507160 | Dibluri metalice | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
| 120 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare, bare de sprigin din inox d.30x2,5mm. | m |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse, bara de sprigin inox | m | 1,0000 |  |  |
|  | 28731559012d00 | Electrozi pentru sudura, inox | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  | 2.2. Lucrari de montaj. Electricitate. |  |  |  |  |
| 121 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat de plafon in tavane suspendate tip Armstrong | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0900 |  |  |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc |  |  |  |
| 122 | 08-03-605-1 | Ventilator axial d.125mm., montat pe perete in sistemul de ventilare existent. | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2400 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 123 | IA17A | Boiler vertical montat pe perete, boilerul avind capacitatea de 100 litri | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,3000 |  |  |
|  | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0,3400 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2811236832390 | Burghiu cu cap widia M 16 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115827726 | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 124 | SE59A1 | Uscator de mini, montat pe perete din beton | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 20511429507160 | Dibluri metalice | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
| 125 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
| 126 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
| 127 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 |  |  |
| 128 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 |  |  |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 |  |  |
| 129 | RpEP08A | Montarea intrerupatorului in punct de alimentare | 10 buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,8400 |  |  |
| 130 | pret | Intrerutor automat BA47-29M, capacitate conform sarcinii calculate. | buc |  |  |  |
|  |  | 2.3. Utilaje |  |  |  |  |
| 131 | pret | Boiler vertical apa calda 100 litri | buc |  |  |  |
|  | pret | Boiler electric 100 litri | buc | 1,0000 |  |  |
| 132 | 124 | Ventilator axial d.125mm. pentru evacuarea aierului din incaperi sanitare. | buc |  |  |  |
|  | pret 3 | Ventilator axial pentru extractia aerului din incaperi precum: bai, dusuri, bucatarii sau alte spatii. | buc | 1,0000 |  |  |
| 133 | SE59A1 | Uscator de mini, montat pe perete din beton | buc |  |  |  |
|  | 29241273568fvg | Uscator de miini | buc |  |  |  |
|  |  | 3. Aprovizionarea cu apa din fintina existenta. |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de constructie. |  |  |  |  |
| 134 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 5,4900 |  |  |
| 135 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5100 |  |  |
| 136 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 137 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
| 138 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
| 139 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului | m |  |  |  |
|  | 7136080025d000 | Montator conducte d.25mm. | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 25212167100fhy011 | Teava polietilena d.25mm. | m | 1,0030 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 140 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) | buc | 1,0300 |  |  |
| 141 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=28x9 mm, pentru teava de distributie care traverseaza subsolul cladirii. | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 332051735223 | Termoizolatie conducte | m | 1,0300 |  |  |
| 142 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in fintina, cu diametrul de 25 mm. | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 252121671sed00011 | Teava polietilena d.25mm. | m | 1,0030 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 143 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 144 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,9900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,9900 |  |  |
| 145 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVG 3x2,5mm2 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 3130134817404 | Cablu de energie VVG 3x2,5mm2 | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 |  |  |
| 146 | RpEP08A | Montarea intrerupatorului in punct de alimentare | 10 buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,8400 |  |  |
| 147 | pret | Intrerutor automat BA47-29M, capacitate conform sarcinii calculate. | buc |  |  |  |
|  | pret 1 | Intreruptor automat BA 47-29M | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 148 | AcC06C | Montarea pompei submersibile, centrifuge, cu Dn aspiratie pina la 40 mm, d-25mm., complet asamblata pentru functia de hidrofor (vas de expansiune, supapa de sens, presostat, ventil, fitinguri s.a. accesorii) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,5500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | 3.3. Utilaj |  |  |  |  |
| 149 | pret | Pompa suberesibila cu diam. de aspiratie de 25mm. complet asamblata pentru functia de hidrofor (vas de expansiune, supapa de sens, presostat, ventil, fitinguri s.a. accesorii) | buc |  |  |  |
|  | 2913127334000 | Pompa submersibila | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 4. Reabilitarea sistemei de canalizare existenta. |  |  |  |  |
| 150 | RpAcF33A | Demolarea caminelor de vizita de canalizare existente pentru refacere. | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 151 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 5,4900 |  |  |
| 152 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5100 |  |  |
| 153 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 154 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
| 155 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 156 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4700 |  |  |
| 157 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 MS , avind diametrul de 160 mm L=6m./3,2 mm. | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 2521216700000 | Teava din PVC neplastifiata D160mm. pt canalizare. | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2524906710000 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) | buc | 0,1710 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 158 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |  |  |
| 159 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-10 (0,18 м3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 160 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-10-9 (0,24м3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 161 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП 1-10-1 (0,10м3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 162 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7600 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,9000 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,5200 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1600 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0820 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1450 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,0680 |  |  |
| 163 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-15 (0,38 м3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 164 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-15-9 (0,40 м3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 165 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦП 1-15-1 (0,27 м3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 166 | AcE07A | Montarea capacelor din compozit cu piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare. | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 |  |  |
|  | 2875274200000 | Capac compozit cu rama | buc |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,4700 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
| 167 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Scara. | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
| 168 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm | m |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6200 |  |  |
|  | 2521305734007 | Canal de ventilatie din ALP | m | 1,0100 |  |  |

Președintele grupului de lucru

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.